# 第五章   采购需求

- 采购标的

本项目采购服务器共计51台，为重点站区视频监控系统提供安全、视频管理、感知算法等技术支撑。根据“财政部工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知”财库〔2023〕33号，服务器设备应符合以下安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。本项目不接受进口产品。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全网关 | 台 | 8 |
| 2 | 安全认证服务器 | 台 | 8 |
| 3 | 视频管理服务器 | 台 | 9 |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 台 | 10 |
| 5 | 视觉AI服务器 | 台 | 8 |
| 6 | 视觉AI GPU服务器 | 台 | 8 |

（一）项目背景

北京市重点站区智慧站区为北京市智慧城市的重要组成部分，坚持以人民为中心，以智慧站区建设为牵引，以建立健全重点站区现代化治理体系为目标，结合韧性城市建设要求，以“新技术”解决站区管理面临的痛点难点，以“新基建”加速站区相关各方资源汇聚，以“新平台”理顺内部运转联动机制，以“新服务”打造首都科技文化的“第一窗口”，形成高效精准的监测预警能力、主动有力的综合治理能力、科学智能的指挥决策能力、普惠贴心的公共服务能力，推进站区管理模式和工作机制的创新，实现“一网态势感知、一屏平战统管、一端智享服务、一站创新体验”，打造具有首都特色的“智慧站区”新样板。

通过对重点站区七站视频监控的补点建设和应用，实现全天候、关键部位全覆盖的社会治安防控网，及时发现异常情况，对发生的各种人为的和自然的突然事件进行预测、预防和指挥调度及应急处置，采集、取证违法行为，实时对监控范围内的店铺、路面、市政设施等进行检查，满足“有事看得见、执法有依据、服务能倒查”等业务执行需求，对重点站区所管辖区域的治安起到非常重要的作用。

经过多年的建设，当前北京市重点站区监控系统已经初具规模，具体情况如下：

| 序号 | 站区 | 品牌 | 类型 | 型号 | 数量 |  | 监控平台 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管委会机关 | 宇视科技 | 宇视平台服务器 | VMPS5.0-B3337.137.2.200303 | 1 |  | UNIVIEW公安图像应用平台VM9500 | 2022年 |
|  |  |  | 宇视流媒体服务器 | MS5.0-B3337.137.2.200303 | 1 |  |  |  |
| 2 | 北京站 | 海康威视 | 海康平台服务器 | Lenovo ThinkSystem SR550 | 1 |  | 海康8200监控平台 | 2019年 |
|  |  |  | 海康硬盘录像机1 | DS-96128N-I24 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 海康硬盘录像机2 | NVR-L8-16 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 枪机 | DS-2CD706CL-A | 38 | 101 |  |  |
|  |  |  | 球机 | DS-2DF8225IH-A | 63 |  |  |  |
| 3 | 西站 | 宇视科技 | 宇视平台服务器 | VM8500-IMOS110-B3313 | 2 |  | UNIVIEW公安图像应用平台VM8500 | 2015年 |
|  |  |  | 宇视流媒体服务器 | MS8500-IMOS110-B3313 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 存储服务器 | VX1600-R1117P01 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 解码器 | DC2808FH-R3516P10 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 枪机 | HIC5421E-L | 365 | 796 |  |  |
|  |  |  | 球机 | HIC6622HX22-5LIR | 431 |  |  |  |
| 4 | 南站 | 海康威视 | 海康平台服务器 | HIKVISION 60G16-US | 1 |  | 综合安防平台iSecure CenterV1.3.0_20190630 | 2018年 |
|  |  |  | 硬盘录像机 | DS-96128N-I24 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 枪机 | DS-2CD1201-I3 | 20 | 86 |  |  |
|  |  |  | 球机 | DS-2DF5220W-A | 66 |  |  |  |
| 5 | 北站 | 海康威视 | 海康平台服务器 | DS-VE22S-B | 1 |  | 综合安防平台iSecure Centerv1.5.104.20210318090911 | 2022年 |
|  |  |  | 硬盘录像机 | iDS-9664NX-I16 / X | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 枪机 | DS-2CD2T27EWDV3-L | 49 | 71 |  |  |
|  |  |  | 球机 | DS-2SK8C144IMX-D/AR | 22 |  |  |  |
| 6 | 朝阳站 | 海康威视 | 海康平台服务器 | DS-VE22S-B | 1 |  | 综合安防平台 iSecure Center V1.5.100 20200630.20200723103539 | 2021年 |
|  |  |  | 硬盘录像机 | DS-8632N-I16 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 枪机 | DS-2CD2T26WD-I3 | 30 | 55 |  |  |
|  |  |  | 球机 | iDS-2VS445-F840 | 25 |  |  |  |
| 7 | 丰台站 | 海康威视 | 海康平台服务器 | DS-VE22S-B | 1 |  | 综合安防平台 iSecure Center V1.6.1_20210330.20210319230243 | 2022年 |
|  |  |  | 硬盘录像机 | iDS-9664NX-I16 / X | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 枪机 | DS-2CD2T27EWDV3-L | 43 | 59 |  |  |
|  |  |  | 球机 | iDS-2DE7223MWR-A | 16 |  |  |  |

（二）项目总体建设内容

本项目为重点站区感知监测运营管理建设项目一期视频监控系统、物联网、视觉AI系统等提供服务器资源支撑，进一步强化站区智能化管理与服务水平。项目将围绕现有视频监控系统的优化升级展开，通过引入先进的物联网技术，实现设备间的互联互通与数据共享，提升监控系统的自动化与智能化程度。同时，集成视觉AI系统，利用深度学习算法对监控视频进行实时分析，自动识别异常行为、安全隐患等，为站区管理提供更为精准、高效的决策支持。此外，项目还将构建统一的运营管理平台，整合视频监控、物联网、视觉AI等多源数据，实现站区态势的全面感知、智能预警与快速响应，为旅客提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。

通过完善视频监控系统、物联感知系统和视觉AI分析能力，实现重点站区运行状态的智能感知、异常事件的自动识别与预警，提升站区管理效率和应急处置能力，保障站区安全、稳定、高效运营，打造具有首都特色的智慧站区运营管理体系。

通过采购安全网关和安全认证服务器实现监控系统“身份可信、信令可控、媒体加密、操作可追溯”，满足GB35114对设备分级、跨域互联、数据安全的强制性要求，满足重点站区视频监控联网的安全需求。

视频管理服务器和流媒体转发服务器是保障重点站区视频数据高效、可靠传输与管理的核心组件，视频管理服务器作为视频监控系统的核心管理节点，负责统筹全局资源、处理核心业务逻辑；流媒体转发服务器专注于视频数据的高效传输与分发，解决多用户并发访问时的带宽占用与设备压力问题，通过采购视频管理服务器和流媒体转发服务器可以协同支撑重点站区中“监、控、存、管”一体化需求，满足重点站区视频监控上千路摄像头的规模化部署。

视觉AI服务器是面向计算机视觉任务的专用算力载体，作为视觉AI任务的综合算力与调度平台，整合硬件与软件栈；视觉AIGPU服务器是AI算法运行的物理载体，提供强大的并行计算能力，是实现重点站区风险事件智能分析和预判的关键，二者共同构成了视频监控系统的“智能中枢”，是实现重点站区“事前预警、事中处置、事后追溯”闭环管理的关键技术支撑。

- 商务要求

- 人员要求

1、项目经理须具有高级工程师职称或信息系统项目管理师证书；

2、团队人员中具有中级及以上工程师职称及同等职称证书，人数不少于5人；

3、团队中信息系统项目管理师，人数不少于2人。

- 安装调试要求

负责按合同要求按时完成设备安装、调试、启动、运行等工作；对采购人相关工作人员免费的技术培训；负责本项目范围及要求中所有设备的现场安装调试、现场验收测试。

- 技术培训要求

设备正常运行验收后，指派专业工程师负责在现场提供不受人员限制的维修和使用操作培训。培训内容包括：设备正确操作使用知识；识别初级故障及必要的恢复方法；常见故障排除方法等相关内容。

- 售后服务要求

所有的设备提供至少3年质保、终身保修、费用按零配件的成本费收取。供应商在项目所在地设有服务机构，并有技术服务及维修中心，提供365×7×24小时服务支持。质保期内，当用户的系统出现不正常情况时，供应商立刻在线或电话帮助客户解决问题，在2小时内提出修复计划；如需到场维修，接到用户通知后，供应商应在接报后2小时内响应，于12小时内派出专业的人员到货物现场进行检测、维修，48小时内处理完毕。修期过后，供应商需提供终生维修服务，费用按零配件的成本费收取。

- 交货时间及地点

交货地点：采购人指定地点。

实施进度要求：合同签订之日起3个月内完成供货安装调试，之后开展项目初验，初验后开展系统试运行3个月，试运行结束后开展项目终验。

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全网关 | 35114认证网关 采用先进的IMOS架构，支持GB35114-2017标准（A类），可对设备、客户端进行身份认证。支持适配对接主流CA厂商，支持对接主流厂商的CA/KMS/签名验签服务器，并转为统一的接口，配合视频监控平台实现GB35114协议。支持用户身份认证，符合GB/T 15843.3-2008。配合视频监控平台，支持设备的接入认证管理，支持和各类客户端SDK对接管理功能，支持对视频监控平台SDK对接功能，支持第三方安全厂商对接功能，支持密钥管理分发服务功能，支持签名验签服务功能，支持远程web管理功能，支持后台SSH远程管理功能。 内存：≥1*32GB 内存插槽数：≥16个 标配硬盘：≥1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 硬盘扩展：≥12个2.5/3.5英寸硬盘槽位，2个2.5英寸硬盘槽位 内置千兆双口网卡 业务网口：≥2*GE RAID卡：可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 PCI-E插槽≥：6个 USB接口：≥2个前置USB接口+2个后置USB接口 视频输出接口：≥1个前置VGA接口+1个后置VGA接口 | 台 | 8 | 站区机关1台、北京西站地区1台、北京站地区1台、朝阳站地区1台，丰台站地区1台、北京北站地区1台，北京南站地区1台、清河站地区1台 |
| 2 | 安全认证服务器 | 35114安全认证服务器，软硬一体服务器包含配置证书服务、密钥管理服务和签名验签服务。 采用先进的IMOS架构，支持GB35114-2017标准（A类）。含有视频数字证书服务系统，支持数字证书和其状态的管理，包含证书申请、证书下载、证书冻结和证书解冻等。支持对已经签发的证书状态进行查询，包括有效、禁用、吊销。支持配置CA和用户证书策略，包括密码算法、密钥用途、证书有效期等。密钥算法上，支持国密SM2和国际RSA2048双算法。对于密钥管理，含有视频密钥管理系统，提供符合GB35114标准的密钥管理。该安全系统服务器支持证书的颁发和管理，配合视频监控平台支持基于数字证书方式的双向用户认证。 支持后台SSH远程管理功能。 双核双线程，主频≥3.3GHz， 三级缓存≥3MB， 内存≥8G， 网口：≥2个千兆以太网口 并发链接数：≥2048路 对称密钥存储：≥1024个 非对称密钥存储：≥64对 | 台 | 8 | 站区机关1台、北京西站地区1台、北京站地区1台、朝阳站地区1台，丰台站地区1台、北京北站地区1台，北京南站地区1台、清河站地区1台 |
| 3 | 视频管理服务器 | 本域摄像机管理能力 ≥500路 可管理摄像机总数 ≥2500路 监视器管理能力（同时建立分屏数） ≥64台 IPSAN管理能力 ≥16台 并发在线用户数 ≥150 可配置最大用户数 500 报警并发处理能力 ≥15条/s本域告警上报 ≥2条/s 跨域告警上报 接收车辆信息/最大并发量 5000条过车/小时。 实时监控传输方式 实时监控业务支持单播和组播的传输方式 支持实时监控流经MS复制、转发，MS转发有动态均衡功能 媒体转发能力 最大可支持20路入口视频流的分发，入口媒体流带宽最大40Mbps 最大复制输出40路，出口媒体流带宽最大80Mbps 回放业务能力 最大16路，总带宽不大于32Mbps 支持后台SSH远程管理功能。 内存：≥1*32GB 内存插槽数：≥16个 标配硬盘：≥1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 硬盘扩展：≥12个2.5/3.5英寸硬盘槽位，2个2.5英寸硬盘槽位 内置千兆双口网卡 业务网口：≥2*GE RAID卡：可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 PCI-E插槽≥：6个 USB接口：≥2个前置USB接口+2个后置USB接口 视频输出接口：≥1个前置VGA接口+1个后置VGA接口 | 台 | 9 | 站区机关2台、北京西站地区1台、北京站地区1台、朝阳站地区1台，丰台站地区1台、北京北站地区1台，北京南站地区1台、清河站地区1台 |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 支持媒体流的复制分发 支持媒体流转封装 #支持最大入口流量为768Mbps #支持最大出口流量为1536Mbps 采用国产操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持音视频单播流的复制分发 支持音视频组播流转单播复制分发 支持对跨域媒体流复制分发 支持对回放媒体流的转发 支持负载均衡和动态互备 支持GB28181、DB33等联网标准 支持看护进程驻守，能有效防止进程异常 支持后台SSH远程管理功能。 内存：≥1*32GB， 内存插槽数：≥16个， 标配硬盘：≥1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB， 硬盘扩展：≥12个2.5/3.5英寸硬盘槽位，2个2.5英寸硬盘槽位， 内置千兆双口网卡， 业务网口：≥2*GE， RAID卡：可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等， PCI-E插槽≥：6个， USB接口：≥2个前置USB接口+2个后置USB接口， 视频输出接口：≥1个前置VGA接口+1个后置VGA接口 | 台 | 10 | 站区机关2台、北京西站地区2台、北京站地区1台、朝阳站1台，丰台站地区1台、北京北站地区1台，北京南站地区1台、清河站地区1台 |
| 5 | 视觉AI服务器 | #1、CPU：≥2颗，≥24核，主频≥2.1GHZ #2、内存：≥512 GB（32GB*16）； #3、硬盘：OS盘 ≥480GB SATA SSD * 2，存储缓存加速盘 ≥960G SATA SSD*2，本地SSD（数据盘） ≥3.84T SSD * 2，数据盘 ≥ 8T SATA HDD*6，带RAID卡×1 4、网卡：≥双口万兆OCP卡*1/双口万兆*1/双口千兆*1 5、电源：冗余电源 6.与视觉AI GPU服务器搭配使用，利用CPU进行视频解码 | 台 | 8 | 北京西站地区2台、北京站地区1台、朝阳站地区1台，丰台站地区1台、北京北站地区1台，北京南站地区1台、清河站地区1台 |
| 6 | 视觉AI GPU服务器 | #1、CPU： ≥2颗，单CPU ≥24核，≥2.4GHz #2、内存：≥512 GB（32GB*16） #3、硬盘：系统盘 ≥480GB SATA SSD * 2，本地数据盘 ≥3.84T SATA SSD * 2，带RAID卡*1 4、网卡：≥双口万兆网卡*2，双口千兆网卡*1 5、电源：支持220V电压，冗余电源 6、与视觉AI服务器搭配使用，利用显卡的硬件解码模块进行解码，支持H.264视频流格式。 7、平均算法分析每路视频需0.32TFLOPS的浮点数计算能力。单张显卡需提供8.1TFLOPS的浮点数计算能力， #8.1TFLOPS/0.32TFLOPS≈25路，单张张显卡能处理25路编解码+颜色空间转换，每路视频应可并发实现4种算法的分析，本项目在进行视觉计算服务器显卡配置时，先期北京站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站每个车站选取50路视频进行AI分析，每个车站GPU服务器显卡配置应不低于2张，北京西站管理范围较大、视频监控数量较多，选取100路视频进行AI分析，GPU服务器显卡配置应不低于4张。。 8、GPU服务器应满足 T/BAX 0006.2/3/4/5—2025的要求。 | 台 | 8 | 北京西站地区2台、北京站地区1台、朝阳站地区1台，丰台站地区1台、北京北站地区1台，北京南站地区1台、清河站地区1台 |

## 针对以上服务器，供应商同时需提供以下技术响应指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息 ，包含 CPU 型号 、物理核心数 、主频 、末级缓存容量 、线程数 、热设计功耗及支持内存的最高速率 、通道数和位宽 |
| 2 | 主板规格 | 主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 3 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
|  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸 、3.5 英寸硬磁盘； |
| 4 | 整机规格 | 尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； |
|  |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸 、安装方式等信息 |
|  |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |
| 5 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |

## 四．投标人其他资格要求

（1）投标供应商中标后，需独立承担为满足本项目建设目标、建设内容、建设要求、货物及服务需求、技术规格要求、中标后的深化设计方案等所需增加的设备材料、应用系统、技术支持与服务等产生的全部费用，其中包含与视频监控系统、物联感知系统、视觉AI感知系统等相关的安装与调试工作，以及为实现无缝对接而增设的支撑设施。 投标人在投标前已进行全面测算和充分预留，采购人无需追加任何费用；★投标人应提供关于本项上述内容的承诺书（格式自拟）。

（2）对于招标文件中未明确规定参数的货物，投标人提供的产品均符合国家现行技术标准、质量标准和验收规范，并按监理方的要求提供货物合格证明材料，采购人和监理方有权对进场的货物进行抽样检验，所需费用由投标人承担。★投标人应提供关于本项上述内容的承诺书（格式自拟）。

★（3）投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准(2023版)》(财库[2023]33号》中所有*指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函。