- 技术参数

1、PACS影像存储设备技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | SAN和NAS统一存储，支持SAN及NAS环境，且不需要增加额外的硬件组件即可支持FC/ISCSI/NFS/SMB（CIFS)等协议。 双控制器架构，“双活”（Active-Active）双控控制器工作设计，任何卷都可以从任何控制器的任何目标端口进行访问； | 否 |
|  | 硬件配置 | ★配置双控制器，配置≥384GB物理内存（非闪存卡或SSD扩展方式），提供缓存中数据断电保护功能，且单控制器失效不影响正常控制器的缓存功能；配置≥8个FC端口，端口速率≥16GB；配置≥8个以太网端口（光口），端口速率≥10GB；配置≥11块闪存盘，单盘容量≥400GB，部署为系统二级读写缓存；配置≥85块2.5英寸SAS硬盘（包含所须的硬盘扩展柜），单盘容量≥1.8TB；配置≥30块3.5英寸SATA（或者NLSAS）硬盘（包含所需的硬盘扩展柜），单盘容量≥12TB；（提供产品配置清单加盖投标人公章） | 是 |
|  | 软件配置 | 1.配置系统管理软件，具备图像化管理界面； 配置并支持在线重删和压缩功能，提升闪存空间的利用率。并可支持强哈希SHA-2算法的高级去重功能； 2.配置并支持动态RAID技术，可单盘扩充容量，无需专用热备盘，硬盘失效后剩余硬盘可同时参与数据重构，加快数据重构速度； 配置基于Redirect-on-Write技术快照及克隆功能，且数据压缩卷需要支持快照，复制，每个LUN的快照数量≥256个； 3.配置利用存储端负载创建与数据库等应用一致性快照管理的图形化软件，应用管理员可直接进行快照日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途； 4.配置存储间实现同步或异步容灾；提供基于数据块和文件级的远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；本次需要配置同步/异步远程复制软件许可；文件级异步复制可实现最大1对4扇出和级联模式，文件级同步可进行自动故障切换功能； 配置64位并可创建≥256TB的文件系统，可动态收缩和扩展，支持IP多租户逻辑分割，支持文件保护满足法规遵从SEC 17a-4(f) 规则要求； 5.提供免费及商用软件定义存储版本并具有云部署版本，可在虚拟化环境中导入，对底层透明，提供统一存储功能，并具备HA高可用性； | 否 |
|  | 扩展能力 | 最大支持硬盘总数≥1000块； | 否 |
|  | 备份容灾 | ★要求可以对现有的PACS在线存储进行存储级别的块数据同步复制以及基于文件级别的同步复制，实现PACS在线存储的备份容灾；现有的PACS在线存储为两台统一存储，型号为NCS4680；（需提供现有存储厂商开具的设备兼容列表清单，证明投标存储设备与现有存储兼容） | 是 |
|  | 可靠性 | 硬件全冗余，无单点故障；支持在线更换磁盘、电源等部件； | 否 |
|  | 可管理性 | 1.支持并配置图形化管理界面； 2.支持并配置SNMP； 3.支持Rest API，以便与云平台集成； 4.可实现不停机且无需移动原有数据的在线扩容； | 否 |
|  | 售后服务 | 提供3年原厂7*24小时技术支持，4小时工程师上门服务； | 否 |

- 服务要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人服务标准 | ▲投标人须承诺所投设备3年免费保修，7×24小时热线电话支持、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。（需提供投标人承诺函并加盖公章） | 是 |
|  |  | 投标人培训方案满足采购招标要求，有详细的方案计划，培训内容详实，多种培训方式，提供师资力量和培训教材，内容详细切实可行。 | 否 |
|  |  | 投标人负责本项目设施部分的组织实施，安排整个工程进度、人员管理、保密管理、文档管理，统筹考虑、协调各建设内容进度，负责提出实施方案，组织整体联调、测试、验收等。根据项目实施进度安排，投标方应负责提出本项目的整体建设方案、详细进度计划、实施方案以及项目管理组织方案并由招标人审核。投标人要统筹设计方案，综合考虑设计方案是否能够完成项目建设任务，是否能够实现项目建设目标，协调各设计方案的关联接口；在实施阶段，要跟踪、监督各项建设内容进度，协调各有关关联的工作。在项目完成后将项目相关方案文档交付给项目单位。 | 否 |
|  | 集成服务 | 1、制定可行的系统集成方案，进行设备部署实施和系统集成。 2、负责新采购的设备与现有设备之间的联调工作，保证与配套硬件设备以及软件产品之间的无缝融合和平稳运行。 ▲3、配合用户进行数据容灾备份部署工作，确保容灾备份期间不影响应用系统的正常运转。（需提供详细的容灾备份部署方案） 4、提供硬件设备上架和硬件安装测试方案，提供本项目设备连接所需的各种模块、线缆等配件。 | 是 |