# 采购需求

一、采购标的

1、采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市射击运动技术学2026年物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | 无 |

2、项目背景

（一）基础数据

1、本项目招标建筑房屋建筑面积：15900平方米；体育馆面积：6182平方米；体育场（含露天场地）面积：28530平方米；院内硬化路面面积：44216.25平方米；绿化面积：30000平方米；室内外雨污水管线清理及每年不少于四次化粪池、隔油池的清理消纳。主要服务内容包括但不限于以下服务：绿化养护管理、配电室管理、所有建筑物内配电设施设备每年进行一次电气防火检测、设备运行、维护和小修服务，楼内外清洁保洁，消杀，垃圾清运，突发异常情况的处理以及4组卫生间和2个会议室的日常保洁并提供卫生纸洗手液等低值易耗品。

2. 户外设施情况

校区：道路，路灯，公共广播及其他附属设施。

3. 北京市射击运动技术学校配置情况：

建筑内划分了接待区、休息区、服务前台、办公区、运动员训练场馆及公寓等多种功能区域，配套有公共卫生间及更衣盥洗室，室内配套设施完善。

（二）、基本服务内容：

1、管理团队

根据校区日常运营管理工作的需要，根据《中华人民共和国民典法》、《北京市物业管理条例》及相关法律法规，根据采购人的要求进行物业管理工作整体规划，做好组织结构设计，建立相应管理部门，并配置相关管理人员。制定完善的管理制度、规定、流程，职责清晰、责任到人。接受采购人的监督管理，并定期向采购人进行管理工作情况汇报。

2、保洁

负责全部建筑物及附属设施的保洁服务，主要包括：

2.1楼道、门厅、管理用房、管理方派驻机构用房、公共用房等的清洁服务；

2.2公共卫生间、盥洗室及其附属设施等的专业消毒、清洁服务；

2.3运动器械每日清洁2次，定期进行消毒。

2.4公共区域门窗(首层玻璃及感应门玻璃)、墙面、吊顶，设备等的清洁服务；

2.5校区、靶场、道路、绿地、路灯、广播设施及垃圾桶等户外设施的清洁服务；

2.6停车场的清洁服务

2.7其他相关清洁服务。

3、设备设施维护

3.1 建筑物及附属设施的维修、养护和管理。包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅及其他公建内及其附属物。

3.2全部设施、设备（不包括消防系统）的维修、养护、运行和管理，包括：上下水管道、落水管清洗、照明、暖气干线、楼内消防设施设备、配电设施设备、校内各建筑物电气防火年检、四类垃圾清运费、耗材费、给排水设备、换热设备及高压电气设备（含电力主管部门的年检查检测费）。

3.3 附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池及停车场。

3.4单次或单项2000元以下的物业公共设备设施的维修服务等包括在维护范围内。

3.5单次或单项2000元以上的建筑物、设施设备的大中修、改造不包括维护范围内。投标方可以根据运行情况提出大中修、改造建议，经招标方同意后协助现场实施。

### 4、绿化养护

负责校区内及飞碟南北靶场外防火道绿化养护，主要包括：

4.1负责校区内绿化养护的设备设施的正常运行。

4.2负责道路两侧、花园、行道树、飞碟南北靶场等区域的绿化进行管理与养护。

4.3负责25米、50米射击馆弹道区及防火道进行定期打草。

4.4负责校区内绿化管理范围内的除草、浇水、修剪、施肥、打药、补栽种等工作。

4.5养护管理范围内保证生长势正常、无明显枯枝、死杈、无病虫害，草坪覆盖率达标，草坪内无明显杂草。

### 5、配电室管理

5.1严格执行配电室规章制度，保障设备设施正常运行。

5.2配电室需配备专人24小时值班并持有高压电工上岗证，每班至少两人值守。

5.3值班人员必须严格执行巡回检查制度，对存在的问题隐患及时处理，尽快消除，并及时向甲方汇报同时做好记录。

5.4值班人员应熟知所管理设备的原理、结构并具有对其设备进行维修的技术。

5.5负责巡回检、计划维修和故障检修、日常点检、定期检查，并做好检查记录。

5.6对使用的配电设备必须保持完好状态，安全保护装置齐全。

5.7定期清扫配电室卫生。

5.8不能立即消除的设备故障应及时向甲方上报。

6、活动（庆典）服务

采购人或派驻机构组织活动时，中标人配合相关活动（庆典）服务，国庆期间摆放花坛。如遇超出现场服务能力的情况，由双方协商签署相应补充协议。

7、临时应急

中标人应根据校区实际情况，制定相应应急预案。在极端天气情况下，配合采购人做好应急工作，确保临时性的应急工作的顺利开展。

8、安全管理

8.1 根据采购人要求落实消防、安全责任制，制定本项目的消防、安全制度和消防、安全操作规程，协助采购人制定消防、安全事件应急处理预案；

8.2保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

8.3配合采购人定期组织的安全、防火检查，并按要求及时消除安全、消防隐患，配合采购人进行有针对性的安全、消防演练；

8.4法律、法规规定的其他消防、安全职责。

8.5有限空间作业人员必须持国家颁发的作业类别为有限空间作业证书上岗并按照我单位相关制度进行有限空间作业。

9、消防中控

9.1消防中控室按要求配备2名值守人员，且需持有消防设施操作员中级及以上证书或建（构）筑物消防员初级及以上证书，并落实24小时不间断值班制度。

9.2每日查看火灾报警控制器自检、运行状态，确认有无故障、火警信号等情况，如遇情况及时处理。

10、其他

10.1 提供日常接待、问讯、引导等服务；

10.2对管理用房、公共服务用房的功能设置和运营提出调整建议。

10.3投标人应在报价中根据北京市射击运动技术学校的特点、使用单位的特性及投标人自身的情况适当考虑不可预见费的全部费用。

二、商务要求

1、报价要求

1.1 投标报价以人民币填写。

1.2投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险等人工费用、服装费、工具耗材费用、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

1.3投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审小组在评分中予以考虑。

1.4验收相关费用由中标人负责。

1.5.投标报价控制价（最高限价）：1594138.75元

本次投标的物业服务费用不得高于现行物业服务费标准，详见下表：

| 楼座名称 | 面积(㎡) | 单价 | 3-12月合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （元.㎡/月） |  |  |
| 房屋建筑 | 15900 | 6.83 | 1085970 |  |
| 体育场（含露天场地） | 28530 | 0.5 | 142650 |  |
| 院内硬化路面 | 44216.25 | 0.3 | 132648.75 |  |
| 体育馆 | 6182 | 3.5 | 216370 |  |
| 绿化养护 | 30000 | 0.055 | 16500 |  |
| 合计 | / | / | 1594138.75（含税） |  |

（合同价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更）。

2、时间、地点要求：

2.1服务期：2026年3月1日 至 2026年12月31日

2.2服务地点:校内

3、投标单位须整包进行投标，不得拆包分项投标。

4、付款方式

合同签订并生效后15日内支付合同价款的70%, 7月底前支付合同价款的15%,11月底支付剩余15%的合同价款。

5、本项目不收取履约保证金。

6、售后服务（质保期）

中标人应严格遵守各项规章制度，按照采购人所要求服务范围、服务内容、服务要求等开展工作；工作人员必须进行岗前培训，严格按照行业标准上岗工作。

三、技术要求

1、基本要求

1.1投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

1.2根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的要求，本项目中标投标单位须与实施物业管理服务人员签订用工合同，按北京市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费及缴纳社会保险。

1.3物业项目经理：身体健康，有相关健康证明，专科及以上学历且并获得学位证书，具有工程类中级及以上职称或等同于中级职称的相关证书，具有三年及以上物业管理工作经验。有较强的组织领导能力和协调能力，对物业管理有独到的见解，对物业服务保障工作有整体的思路和构想。提供物业经理2025年内任意一个月在中标单位缴纳社保保险证明材料。

1.4保洁服务人员：身体健康，有相关健康证明，责任心强，素质高，踏实肯干，爱岗敬业，有保洁工作经验，须持有健康证上岗。

1.5配电室值班人员：身体健康，有相关健康证明。配电室保证每天24小时双人值守，须具备必要的电气知识和业务技能，掌握《电力行业安全工作规程》的相关知识。需具有高压电工作业证，中标人拟派所有人员需全部持证上岗。

1.6中控室值班人员：身体健康，有相关健康证明。需要24小时双人值守。消防控制室人员应持有消防设施操作员中级及以上证书或建（构）筑物消防员初级及以上证书。

1.7本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

2、服务内容及要求

2.1变配电系统：

主要设备：干式630KVA变压器2台，高压部分：进线柜2台，隔离柜2，计量柜2台，变压器柜2台，分断柜1台，联络柜1台；低压部分：总开关柜2台，电容柜2台，配电柜4台，联络柜1台，直流柜1台，中央信号柜1台。

服务内容：供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

服务标准:

- 统筹规划，做到合理、节约用电。

- 供电运行和维修人员必须持证上岗。

- 变电室24小时有人值班且同时在岗值班人员不少于2人。

- 加强日常维护检修，保证电气设备完好。

- 严格执行用电安全规范，确保用电安全。

服务要求:

- 对文体中心供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

- 建立各项供电系统、电器设备档案。

- 建立、落实配送电运行管理制度。

- 及时排除故障，保证供电设施完好。

- 制定节电方案。、

2.2消防系统：

主要设备：细雾灭火系统、喷淋泵、消火栓泵、气体顶压系统。

服务内容:按照公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、北京市《单位消防安全管理标准》的要求，提供职责范围内的服务。编制消防安全应急方案及消防中控室管理制度，提供消防安全处置服务。

2.3楼宇日常养护维修

服务内容：楼宇日常养护维修是指保持运动员公寓楼、各训练场馆、办公楼、公共区域、功能用房、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等维护管理工作。

服务标准及要求：

1） 确保房屋的完好等级和正常使用。

2）及时完成各项零星维修任务，合格率100%。一般维修不得超过24小时。

2.4公共设施、门窗、办公家具的日常维修管理

服务内容：

  - 公共设施，包括各类宣传栏、护栏、室内外照明设施、标牌导向标识、交通导示系统的日常管理及维修。

  - 办公家具、门窗、门锁等每日巡查，维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作。

服务要求：

  - 公共设施无破损、变形，无明显锈蚀。照明设施、各类标识清洁、完好。

  - 办公家具、门窗、门（木门、不锈钢门、防火门）、窗（铝合金窗、推拉平开、百叶窗）：牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密,不松动，门窗及门窗配件齐全。

2.5避雷系统运行管理

中标人做好防雷装置的日常维护工作。发现防雷装置存在隐患时，应当及时上报采购人。

3、招标范围

采购人委托投标人负责北京市射击运动技术学校范围内全部建筑物及所属户外设施的物业管理服务，具体服务内容如服务基本内容中所示。

4、政策性采购需求

4.1为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

4.2落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

4.3照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88号）。

5、验收标准

在服务期内，中标人完成本项目所有服务内容，工作内容符合采购人相关部门考核制度及标准，定期组织检查、验收。

6、其他要求：

6.1所有中标人派出的物业管理和服务人员，其工资、福利保险、奖金、加班费、管理费、工服及洗涤费、交通费、税费等，均由中标人承担。因提供物业管理服务而发生的人力资源成本、财务成本、技术支持、采购、差旅费等费用亦由中标人承担。

6.2项目主要管理人员（物业经理及专业主管以上职务）人员配置不经采购人同意不得更改。

6.3从事特殊工种的物业管理人员，必须按法规要求持相应资格证书上岗（如高、低压电工、压力容器、消防中控资格证书等），且须保证在合同服务期内保持持证人员的在岗数量。

6.4 建筑本体、给排水系统及除湿系统等设施、设备由中标人日常管理。

6.5采购人现场提供必要的办公用房和相关设备设施以支持中标人开展工作。

6.6从事物业管理和服务必需的清洁工具及耗材，均由中标人自行购置和及时更换。

6.7所配备的项目经理需于合同签订前，由本人到采购人所在地，向采购人提供投标文件中提供的相关证书、工作经验证明材料，经采购人确认，因个人身体等特殊原因离岗的，需经采购人认可，且每季度调岗不能超过 1 人。

6.8本次招标后，采购人将与中标人位签订“北京市射击运动技术学校2026年物业管理服务合同。”