# 采购需求

北京市农村经济研究中心（以下简称“市农研中心”）物业服务项目进行招标，现就物业服务项目招标基本概况、内容、标准和要求简要陈述如下：

一、采购标的

项目服务内容主要为公共卫生清洁、工程运行与维修、高压配电室值班、节约能源管理、绿化养护及综合运行服务保障等。

二、商务要求

（一）项目年度预算经费

项目年度预算经费人民币326.830004万元/年（大写：叁佰贰拾陆万捌仟叁佰元零肆分/年）。本项目服务费实行包干制，供应商的报价应包含完成全部服务工作内容和因完成服务工作所需的一切前期准备、人员培训、支付给服务人员的工资（包含服务人员的奖金、福利及日常值班加班费）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、税金、专项维保费以及项目实施过程中应预见和不可预见的费用，除招标成交价外，招标人不再另付任何费用。

（二）服务期限及项目地点

1.本项目服务期限：服务期限为3年，具体采用“1+1+1”方式确定实际服务期限。本项目首期合同期限为自合同签订之日起1年，首期1年的合同期限到期时，如双方无异议，合同将自动顺延1年。本合同至多可顺延2次，每次顺延期限均为自上一期合同到期之日起一年届满之日止。

2.项目地点：北京市朝阳区北沙滩七号院3号楼。

（三）付款方式及付款条件

每季度支付一次服务费。招标人向中标人每季度支付一次，每季度开始的前10个工作日内支付，中标人须于招标人每次付款前7个工作日内、按照招标人财务要求向招标人提供合法增值税发票。

三、技术要求

（一）市农研中心办公区占地面积基本情况

1.物业类型：办公楼；

2.坐落位置：北京市朝阳区北沙滩七号院3号楼

3.权属占地面积：8613平方米，总建筑面积：10739.97平方米，其中办公楼建筑面积:7406.02平方米，地下车库建筑面积:2040.02平方米，高压配电室建筑面积：478.03平方，餐厅建筑面积：815.9平方米。

4.建筑层数：地上10层，地下2层，车位数量:44个。

5.花园、绿地面积:东南侧花园1170平方米,食堂北侧花园约400平方米，办公楼北侧草坪约25平方米。

（二）市农研中心办公区主要配备机电设备情况一览表

| 序号 | 系统名称 | 配套系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 格力挂机空调 | 117台 | 办公楼一至十层 |
|  |  | 柜机空调 | 10台 | 办公楼一至十层 |
|  |  | 中央空调室外机 | 2台 | 办公楼一层 |
|  |  | 中央空调室内机 | 13台 | 办公楼一层 |
|  |  | 独立分体空调一拖一 | 1台 | 监控室 |
|  |  | 独立分体空调一拖一 | 6台 | 办公楼505、710会议室 |
|  |  | 餐厅中央空调室外机 | 3台 | 餐厅一、二层 |
|  |  | 餐厅中央空调室内机 | 13台 | 餐厅一、二层 |
|  |  | 独立分体空调一拖一 | 2台 | 餐厅后厨 |
| 2 | 给排水系统 | 远传压力表 | 1块 | 地下室 |
|  |  | 真空压力表 | 1块 | 地下室 |
|  |  | 水表 | 3块 | 楼外东面2块、北面1块 |
|  |  | 水泵 | 3块 | 地下室 |
|  |  | 水箱 | 1个 | 地下室 |
| 3 | 供电系统 | 低压进线柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压电容补偿柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压出线柜 | 6台 | 配电室 |
|  |  | 低压联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 高压1#进线柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 1#计量柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 1#变压器 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 高压联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 联络隔离柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#变压器 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#计量柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 2#进线柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 211 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 221 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 低压进线柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压电容补偿柜 | 2台 | 配电室 |
|  |  | 低压出线柜 | 6台 | 配电室 |
|  |  | 低压联络柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 高压1#进线柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 1#计量柜 | 1台 | 配电室 |
|  |  | 联络柜 | 1台 | 配电室 |
| 4 | 电梯系统 | 客梯 | 1台 | 办公楼内北侧 |
|  |  | 客梯 | 1台 | 办公楼内南侧 |
| 5 | 消防系统 | 消防主机及显示系统 | 1台 | 中控值班室 |
|  |  | 消防泵 | 5台 | 地下室 |
|  |  | 主楼消防栓 | 20个 | 办公楼内每层东西侧 |
|  |  | 消防水龙带 | 20个 | 办公楼内每层东西侧 |
|  |  | 消防水枪头 | 20个 | 办公楼内每层东西侧 |
|  |  | 水基灭火器 | 131具 | 办公区 |
|  |  | 干粉灭火器 | 100具 | 办公区 |
|  |  | 手推干粉干粉灭火器 | 1具 | 车库、配电室等 |
| 6 | 安防系统 | 监控显示大屏 | 1个 | 中控值班室 |
|  |  | 监控录像机 | 1台 | 中控值班室 |
|  |  | 高清彩色摄像头 | 108个 | 办公区 |
|  |  | 人脸识别系统 | 5个 | 办公区主要门口 |
|  |  | 电脑 | 1台 | 中控值班室 |
| 7 | 旋转门 |  | 1个 | 一层大厅 |

（三）市农研中心物业服务总体要求

1．树立“业主至上，服务第一”的理念，提供礼貌、热情、周到、细致的服务，努力创造安全、和谐、整洁、安静的办公生活环境。

2．坚持制度化、正规化、规范化管理，落实岗位责任制，制定合理奖惩措放施。

3.人员配备符合岗位要求，持证上岗。工作中注重员工技术培训，有效提升整体素质，提高工作效率，加强服务质量水平。

4．各类人员按岗位着装统一，言行规范，注意仪容仪表，公众形象。内部团结和谐，主动协调各方面关系，创造良好的工作氛围。

5．建立、健全各类档案、资料，合同、人员档案、业务资料、日常运行维修记录、各类验收证明专人保管、齐全完整、分类造册。

6．制定各类突发事件的应急处置预案，组织所属人员培训，明确职责任务，熟练掌握设备、器材的使用，不断增强应急防变的能力。

7．服从招标人管理，在高标准完成本文件规定物业服务项目外，积极主动完成与本物业项目相关的临时性服务工作。

8．在处理特殊、紧急、突发事件时，招标人有权对物业服务管理人员直接指挥。

（四）市农研中心物业服务项目基本内容、标准及要求

项目服务内容主要为公共卫生清洁、工程运行与维修、高压配电室值班、节约能源管理、绿化养护及综合运行服务保障等要求如下：

1.公共卫生清洁

| 工作区域 | 工作内容 | 工作频次 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公楼门厅 | 清洁擦拭地面 | 工作日1天2次 | 地面无垃圾、无污渍、无积水。 |
|  | 清洁大厅家具、显示屏 | 工作日1天1次 | 表面无污渍、无涂画。 |
|  | 擦拭玻璃门、门把手 | 每天1次 | 玻璃透明，无乱贴乱画，无污渍。 |
|  | 擦拭墙壁、玻璃窗 | 每周1次 | 表面无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理首层玻璃顶棚 | 每月1次 | 无杂物，无明显污渍。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每日1次 | 日清，分类处置登记，桶外观整洁。 |
|  | 整理标识牌、标语、通知。 | 经常 | 无掉落，无破损。 |
| 各层走廊、电梯厅、步行梯 | 清理擦拭地面、步行梯 | 每天2次 | 地面无垃圾，无污渍，无积水。 |
|  | 擦拭防火门、窗户 | 每天1次 | 无污渍，无涂画，无张贴物。 |
|  | 擦拭步行梯扶手 | 每天1次 | 无污渍，无积水，栏杆无锈蚀。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每天1次 | 垃圾日清，分类处置，桶身干净。 |
|  | 擦拭墙壁 | 视情况 | 无污渍、无乱贴乱画。 |
|  | 整理标识牌、通知 | 经常 | 无掉落，无破损。 |
| 电梯间 | 清理地毯、轿厢地面。 | 每天2次 | 地面无垃圾，无积水，无污渍。 |
|  | 擦拭轿厢、显示板、门 | 每天2次 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 电梯按键擦拭消毒 | 每天2次 | 按规定操作 |
|  | 紫外线照射消毒 | 每天1次 | 工作日下班后停用照射30分钟 |
|  | 整理标识牌、标语、通知 | 经常 | 无掉落、无损坏。 |
| 洗手 、开水间 | 清理擦拭地面 | 上、午各1次 | 地面无积水，无垃圾，无污渍。 |
|  | 清理洗手盆、镜面、便池 | 上、下午各1次 | 表面无污渍，无积水。 |
|  | 擦拭清洁墙壁 | 视情况 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理地漏 | 随时 | 无堵塞，无杂物，无异味。 |
|  | 擦拭清洁厕所隔板 | 每天1次 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每日1次 | 日清，分类处置，桶身干净。 |
| 地下车库 | 清扫车库地面 | 每日1次 | 地面无垃圾，无杂物，无积水。 |
|  | 清理墙壁 | 经常 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 清理垃圾桶 | 每日1次 | 日清，分类处置，桶身干净。 |
|  | 擦拭电梯厅门 | 每日1次 | 无污渍，无乱贴乱画。 |
| 会议室 | 清理地面 | 会议结束即时清理 | 无垃圾，无积水。 |
|  | 擦拭桌椅 | 每日上班前1次 | 无污渍，干净整洁。 |
|  | 擦拭门窗 | 每日上班前1次 | 透明，无污渍，无乱贴乱画。 |
|  | 准备开水、茶具 | 每次会前 | 茶具使用1次后彻底清洗 |
| 所有区域 | 除四害（蚊、蝇、蟑、鼠） | 每月至少1次 | 无蟑、鼠，少蚊、蝇。 |
| 办公楼外墙 | 清洁污垢 | 每年至少1次 | 外观无明显污渍 |
| 其它 | 1.水费分割 2.临时性工作 | 1.每月1次分割办公区各用水单位消耗水费 2.随机 | 1.每月抄水表数据准确，分割各用水单位数据、金额正确无误。 2.完成其它物业服务相关临时性工作 |

2. 综合运行服务保障

| 区域 | 工作内容 | 工作次数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公楼综合管理员 | 值班值守 | 24小时 | 办公区域实行封闭式管理，执行24小时双门卫值班管理制度；任何时候不得脱岗；统一着制式服装。 |
|  | 来访人员接待 | 24小时 | 办公楼实行外来人员登记制度，礼貌接待来访人员，查验核实外来人员身份，制止无关人员、车辆擅自进入办公区域。 |
|  | 大宗货物进出管控 | 24小时 | 大宗货物凭审批单进出办公区域，认真查验货物品种数量，核实登记后方可放行，制止无手续大宗货物进出办公区域。 |
|  | 办公生活区域秩序维持 | 24小时 | 维持办公生活区域秩序，及时引导人员、车辆进出办公区域和地下车库，及时制止喧哗、吵闹等影响办公的行为。 |
|  | 报刊、信件收转 | 24小时 | 接受报刊、信件，疫情期间对外包装消毒，电话通知或放置指定位置分发。要求无丢失，无故意损坏，不私自拆卸。 |
|  | 非工作时间巡查 | 非工作时间 | 每2小时巡视办公楼、地下车库1次，发现异常（包括人员、水、电、暖等设施设备）情况及时报告，并按要求联系相关人员及时处置。 |
|  | 应急情况处置 | 24小时 | 组织应急处置演练，按预案参与防火、防盗、防突发情况应急情况处置，熟悉安防和消防器材数量位置，熟练掌握设备器材使用技能。 |
|  | 其它临时工作 | 24小时 | 完成其它临时安排的物业服务项目有关工作 |
| 中控室值班 | 值班值守 | 24小时 | 24小时值班，任何时候不得脱岗 |
|  | 安防监控 | 24小时 | 全时段不间断监视电视监控设备，对本项目公共区域进行电视监控；及时发现安全隐患和异常情况，上报并按要求处置；及时排除安防监控设备故障，确保使用性能良好。 |
|  | 消防监控 | 24小时 | 全时段不间断监控消防报警设施，有警报及时通知相关人员排查，有异常情况上报并按要求处置，及时排除消防设施设备故障，确保使用性能良好。 |
|  | 应急情况处置 | 经常 | 组织安全、消防演练，熟悉各类应急情况处置预案，熟悉安全、消防器材数量位置，熟练掌握设备使用技能，按预案参加各类应急情况处置。 |
|  | 建立管理应急预案及日常运行记录 | 经常 | 建立管理火灾、防汛、停电、防暴、安全、防盗等应急预案，建立巡视、维修、报警检查等各项值班运行记录。 |

3.工程（设施设备）运行与维修

| 区域 | 工作内容 | 工作次数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防监控设备 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 响应及时，定期维保，保证所有安防设施设备性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 消防设施 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，灭火器按时年检，保证所有消防设施设备性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 2部电梯 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，按时年检，保证2部电梯性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 旋转门 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，排除故障，保证1部旋转门性能完好无故障，资料保存完整。 |
| 生活水泵 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，保证生活水泵间水泵、控制柜性能完好无故障，定期清洗水箱，各项资料保存完整。 |
| 燃气设施 | 按相关法律法规及行业规范进行维保工作。 | 每个月至少一次 | 维修响应及时，定期维保，排除故障，保证燃气调压箱、食堂燃气管道性能完好无泄漏，各项资料保存完整。 |
| 房屋本体 | 结构、外观检查维修 | 经常，每年组织一次全面检查维修 | 房屋结构无沉降、位移，外观无破损脱落、整洁，发现异常情况及时上报。 |
| 机电设备 | 日常检查维修 | 每天1次巡检 | 建立设备日常运行、巡视检查登记，制定落实安全操作规程；按计划执行设施设备大、中修计划及实施方案；有技术人员专业技能培训计划；保证所有机电设备完好，运行正常，无事故隐患。 |
| 安防设施 | 日常巡检维修 | 每日1次 | 建立巡检记录，配合中控室巡视安防设备，保证使用性能完好，发现问题及时上报处置。 |
| 消防设施 | 消防主机巡检 | 每日1次 | 运行无故障，配合中控室随时检查维修。 |
|  | 消防广播设备 | 每年2次测试 | 各楼层运行良好，无故障。 |
|  | 强弱电井巡检 | 每日1次 | 无杂物，运行良好。 |
|  | 日常、应急照明 | 每日1次 | 正常通电，无故障。 |
|  | 消防泵房巡检 | 每日1次 | 无杂物，无泄漏，水泵运行正常。 |
|  | 烟感喷淋、各层水压、消防栓 | 每日1次 | 水压正常，消防栓完好，烟感喷淋器正常。 |
|  | 各层楼道、防火通道巡检 | 每日2次 | 楼道、通道无堵塞，防火门常闭。 |
|  | 灭火器巡检 | 每日1次 | 每年组织年检，巡检摆放位置，数量，合格期。 |
| 零星维修 | 日常巡检维修（水、电、气、暖、门窗电话等） | 经常 | 建立巡检记录，工作期间每日班前巡视楼内外1次，检查水、电、气、暖运行记录，及时响应招标人需求，非工作期间配合安保巡查及时排除发现问题。 |
| 照明系统 | 日常巡检 | 每日巡检1次 | 路灯及楼道灯完好，夜间照明正常。 照明配电闸箱及线路正常； 一月清理1次照明灯罩浮尘和杂物。 |
| 给排水系统 | 日常巡检 | 每日1次 | 无堵塞，无跑冒滴漏。 |
| 档案管理 | 定期收集、整理、保存新增加的档案文件。建立电子和纸版电子管理台账 | 经常 | 建筑竣工资料、各类检测检验报告、各类保修文件、各种维修记录齐全、完整、有效。 |

4.高压配电室值班

| 区域 | 内容 | 次数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压配电室 | 值班值守 | 24小时 | 24小时值班，任何时候不得脱岗，制止无关人员进入危险区域，做好值班日志。 |
|  | 设施、设备巡视 | 经常 | 检查记录变压器、电流互感器、配电柜等供电设施工作状态，发现异常情况，及时上报并按规定处置。 |
|  | 停送电操作、倒闸 | 定期 | 双人操作，副值操作，主值监护，穿戴绝缘装备，按操作规程操作。 |
|  | 绝缘工具检测 | 每年1次 | 绝缘鞋、工具检测合格。 |
|  | 室内安全、消防设施巡检 | 每天1次 | 设施设备齐全完好，灭火设备按时年检。 |
|  | 电费分割 | 每月1次 | 各用电单位消耗电量数据、金额正确无误。 |
| 物业服务区域 | 所有电器设施设备 | 日常维护维修 | 配合安全、消防检查做好所有用电设施的维护维修工作。 |

5、节约能源管理

按照市农研中心节约型机关建设要求，倡导市农研中心办公区内的工作人员厉行勤俭。供应商应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的物业服务人员开展节约能源资源工作。与招标人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

（1）节能管理

1）供应商应协助招标人规范配置节能设备设施，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助招标人在公共区域张贴宣传海报、标识、开展节能宣传活动。

2）供应商应加强照明巡查，及时检查照明灯使用状况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助招标人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后要及时关闭照明灯，杜绝“长明灯”。

3）供应商应按照夏季室内空调温度设置不低于26℃，冬季室内空调温度设置不高于20℃的空调温度控制标准设定会议室、一层大厅等室内场所空调温度；除有特殊要求外，会议室、公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应及时关闭外门和外窗。

4）供应商应根据招标人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯，公共区域复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；办公楼新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

5）按照招标人要求，供应商要协助招标人及时统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率。

（2）节水管理

1）供应商应定期检查供水管网和龙头，及时修复漏点，防止滴冒跑漏，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识等，协助招标人开展节水宣传活动。

2）供应商会服人员，应根据会议活动的人数和时间，合理估算会务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。不主动提供瓶装水，确需瓶装水，优先提供小瓶水。

3）供应商应协助招标人在办公楼每层开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

4）供应商应协助招标人规范统计用水数据，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率。

（3）生活垃圾分类

1）供应商应协助招标人按照生活垃圾分类相关要求，在不同场所，科学合理设定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志、要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

2）供应商应协助招标人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满溢、无异味，周边环境清洁卫生，做到可回收物应收尽收。

3）供应商应协助招标人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

6、绿化养护

（1）春、夏两季每月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪，适时去除杂草，保证草坪生长茂盛无杂草。

（2）按时施肥、施药、浇水，冬季对树木保温，保证树木、花草、瓜果成活率95%以上；

（3）加强绿地管理和措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象；

（4）按要求在办公楼内公共部位摆放并按季更换植物，摆放的植物符合设计要求，美观、整齐，有新意；

（5）管理花园、绿地公共环境，无垃圾，无杂物，通道无堵塞。

（五）市农研中心物业服务项目各岗位人员配备数量及要求

1.岗位人员设置（不少于25人），不同岗位配备的人数最低要求如下：

| 专业划分 | 岗位设置 | 岗位职责 | 配置要求（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目经理 | 负责办公楼物业全面管理 | 1 |  |
| 清洁卫生 | 会议服务 | 负责会议室保障服务 | 1 | 女 |
|  | 保洁 | 负责楼内外公共区域卫生保洁 | 3 | 至少1名男性 |
| 综合运行服务保障 | 办公楼综合管理员 | 负责办公楼门岗值守 | 6 | 双人双岗，24小时。 |
|  | 中控室值班 | 负责中控室值守 | 4 | 24小时值守 |
| 工程维修 | 维修工 | 负责办公楼工程管理及日常设备零星维修 | 3 |  |
| 配电室值班 | 电工 | 负责配电室值班及日常用电设备维修 | 6 | 双人双岗，24小时。 |
| 绿化 | 绿化工 | 负责草坪、绿地、办公楼内绿植养护 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 25人 |  |

2.人员要求

投标人需在投标文件中承诺拟派人员满足以下要求：

所有人员要求身体健康，持有效健康证，有责任心，无任何犯罪记录。

（1）项目经理：50周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有3年（含）以上物业管理经验；

（2）会议服务：35周岁（含）以下，身体健康，素质好、有礼貌，有同类工作经验，女性1名；

（3）保洁员：工作责任心强，其中至少有1人为男性；

（4）工程维护人员要求：有3年（含）以上工程维护维修经验，会水、电、电话、空调、门窗基本维修技能；

（5）办公楼综合管理员：有保安员证书，安全意识强，五官端正，身体健康，道德品质良好，有较强的专业素质和敬业精神；

（6）中控室值班：50周岁（含）以下，具有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书，3年（含）以上工作经验；

（7）电工：有高压电工操作证，3年（含）以上维修服务经验；

（8）绿化：男性，熟练掌握绿化养护知识，有3年（含）以上绿化工作经验。

（六）物业公司承担费用

1.物业配备人员费用。所有配备员工必须按照北京市现行规定上齐“五险一金”，员工实发工资不得低于北京市最低工资标准，并按北京市规定足额列支各项税金、法定节假日工资。劳保用品和防暑降温费含在总价之中。

2.共用部位、设施设备日常运维费

（1）办公楼2部电梯维保费；

（2）办公楼1部旋转门运维费；

（3）燃气设施运维费（食堂及调压站）；

（4）生活水泵房设备运维及检测费（生活水泵，生活水、污水检测，压力表，安全阀等）；

（5）化粪池清掏费（化粪池、隔油池、污水井等）；

（6）高压配电室安全用具及高压检测、消电检、防雷检测等费；

（7）消防系统维保费；

（8）视频监控系统维保费；

（9）在物业服务管理范围之内的日常维修及零配件更换，单个配件价格在200元（含）以下由供应商负责，单个配件价格在200元以上的，由供应商报请招标人，经确认后由招标人负责支出。

3.公共区域清洁费

（1）生活垃圾分类及清运费（不含厨余垃圾）；

（2）办公区域外墙及玻璃清洗费；

（3）消杀虫控费（每年不少于3次）；

（4）清洁用具、客用品及保洁物料费：日常所需卫生纸、洗手液、垃圾袋等低值耗材由供应商提供。招标人承担单个商品价格200元以上的材料及易耗品费用。

（5）绿化养护服务费，含楼内公共区域及会议室绿植租摆。（施工改造和大面积补植移栽及更换绿化树种等由招标人承担）。

以上涉及专业公司维保或专业外包服务需报招标人同意后可外包，并向招标人报备外包合同。

（七）验收标准

本项目为服务类项目，为确保服务质量，甲方每季度进行服务质量考核。每季度初始分值为100分，采购人管理部门按照服务内容对照相应的考核指标开展评价，并在次季度初的15个工作日内将得分情况、扣分原因进行通报。考核结果高于80分的全款支付当期服务费，低于80分的按照实际得分比例支付当期服务费。考核结果低于70分的为不合格，一年内有2次考核不合格的，甲方有权解除服务合同。

（八）其他需要说明的事项

1.物业管理用房及库房：招标人免费提供物业管理用房、库房及配备员工宿舍；

2.配备人员餐饮费：按照招标人职工就餐标准，由中标人按季度统一向招标人餐饮公司缴纳餐费；

3.消耗能源费：招标人承担水、电、气、暖等所有能源费用,物业服务方协助招标人完成所有能源费的缴纳工作。

4.政策性采购需求

（1）为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（2）落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求