
采购需求
一、采购标的
（一）采购标的

1、北京国家防汛抗旱指挥系统维护；
2、北京城市河道湖泊水位监测站点维护；

3、北京市水务图像监控站点维护；

4、北京市水旱灾害防御综合指挥平台运行保障。
本合同包最高限价为115.927655万元
（二）项目概述

1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物及相关服务。
本项目主要包括北京国家防汛抗旱指挥系统维护、北京城市河道湖泊水位监测站点维护、北京市水务图像监控站点维护、北京市水旱灾害防御综合指挥平台运行保障4项任务。通过定期巡检维护、及时故障处置等方式，保障水位、图像等数据传输及处理速度，为水旱灾害防御及水务应急指挥等各项工作的顺利开展提供有力支撑。
2.本项目01包选定 1 家投标人。
二、商务要求
1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
期限：2026年03月01日至2027年02月28日。
服务范围：向北京市水务应急中心提供综合保障服务。
北京国家防汛抗旱指挥系统的维护工作；北京城市河道湖泊水位监测站点及北京市水务图像监控站点的维护工作；北京市水旱灾害防御综合指挥平台运行保障工作。保证各项系统设备正常运行。同时在汛期根据招标人的要求扩大相应的服务范围。
2 付款条件（进度和方式）

（1）合同签订生效后10个工作日内，且甲方收到乙方提供的合同总价款10%的履约保证金后（银行保函形式），具体金额：¥ XX元，（人民币大写：XX元整），甲方向乙方支付合同总价款的60%作为预付款，具体金额：¥ XX元，（人民币大写：XX元整）。
（2）汛期运行维护服务结束，并按要求提交标准格式服务报告，且甲方在收到乙方发票后10日内，甲方向乙方支付合同总价款40%的款项。具体金额：¥ XX元，（人民币大写：XX元整）。
（3）运行维护通过验收后，甲方向乙方无息退回履约保证金（银行保函）。
三、技术要求
1. 基本要求

投标人应严格按照《北京市水务应急中心信息化系统运行维护管理办法》的要求开展各项保障工作，编制运维保障监测数据台账和保障方案，要求细化分场景保障工作，保障各系统设备稳定运行，水务应急中心各项相关工作有序开展。

对北京国家防汛抗旱指挥系统设备进行巡检巡查、网络维护服务、故障处理和应急保障，保障系统的稳定运行。对北京城市河道湖泊水位监测站点设备进行定期巡检维护、通讯费用缴纳及数据监测。要求监测感知数据完整率和及时率不低于95%。对北京市水务图像监控站点设备进行定期巡检维护、通讯费用缴纳及图像在线监测。对北京市水旱灾害防御综合指挥平台进行定期巡检、日常保障和应急保障，保障平台的稳定运行。
投标人如中标，必须于合同签订两日后熟悉掌握所有系统的操作和维护，能够正常开展工作。

2. 系统现状

2.1 北京国家防汛抗旱指挥系统
北京国家防汛抗旱指挥系统覆盖了全市范围的水、雨、工、旱、灾情监测体系、防汛通讯预警体系和防汛抗旱指挥体系，实现了防汛抗旱指挥的科学化和智能化，发挥了较大防汛抗旱减灾效益。
北京国家防汛抗旱指挥系统是水务局重要信息基础设施，包括计算机网络与安全系统、数据汇集与应用支撑平台等。硬件设备主要有交换机、路由器、防火墙、VPN加密机等。北京国家防汛抗旱指挥系统提供视频会议、远程访问、数据交换等功能，并且具有病毒防护、入侵检测和漏洞扫描的安全功能，实现安全，高效，可靠的连接。

硬件设备列表如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	骨干网路由器
	台
	2

	2
	骨干网接入交换机
	台
	2

	3
	骨干网VPN加密机（或带VPN功能的防火墙）
	台
	1

	4
	管理平台运行服务器平台
	台
	1


2.2 北京城市河道湖泊水位监测站点
北京城市河道湖泊水位监测站点通过在城市水旱灾害防御调度及排水关键节点建设20处自动水位监测站，对北京市城市河湖管理处、北京市水务信息管理中心、北京市北运河管理处、朝阳区水务局、排水集团现有128处水位数据的汇聚、整合，实现北京城区水旱灾害防御、抢险、调度相关信息有机整合、汛情的分析，实现对城区雨水情态势的综合研判及与北京市水旱灾害防御综合指挥平台功能融合。其中肖村桥下游、凉水河分洪道闸两个站点因在“25·7”强降雨中设备被损毁，不在本次运维项目中。2026年北京城市河道湖泊水位监测站点维护范围包括共计18个站点的雷达水位计，18个物联网卡，以及其中12个站点的物联感知终端、太阳能供电设备。
北京城市河道湖泊水位监测18处自动水位监测站点如下：
	序号
	站名

	1
	羊坊闸上游

	2
	羊坊闸下游

	3
	大红门

	4
	万泉河初始位置

	5
	东直门干渠橡胶坝

	6
	酒仙桥橡胶坝

	7
	万泉河入清河

	8
	西南三环至丰草河退水口

	9
	顶进桥泵站入大羊坊沟排水口

	10
	西四环永引渠金沟河桥下入河口

	11
	二道沟暗涵入通惠河口

	12
	工体水系入二道沟暗涵出口

	13
	博大路泵站入凉水河退水口

	14
	岳各庄东街雨水入水衙沟入口

	15
	丰草河

	16
	鲁谷大街附近

	17
	珊瑚桥

	18
	莲花河广外大街排水口


北京城市河道湖泊水位监测站点设备如下：

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	感知终端
	台
	12

	2
	雷达水位计
	台
	18

	3
	太阳能供电设备
	套
	12


2.3 北京市水务图像监控站点
北京市水务图像监控站点在北京市大中型水库、重要流域河道、城市河湖、排水泵站退水口等地建设高清图像监控点111个，移动单兵设备2台，通过已有运营商4G方式将图像信息传输至北京市水务局监控管理平台进行统一管理，基本解决了北京市重要水利工程节点视频监控覆盖范围不全、图像质量不高、稳定性较差等问题。其中78个监控站点因运行年限较长，出现了图像清晰度下降、视频传输延迟等问题。且经过“23·7”、“25·7”强降雨过程中长时间应用损耗，进一步加剧设备老化，2026年对此78个监控站点前端设备进行更新，此部分设备不在此次运维项目中。2026年北京市水务图像监控站点维护范围为15个视频监控站点前端设备设施、2个移动单兵、107物联网卡。
北京市水务图像监控建设项目15个图像监控站点如下：

	序号
	站点名称

	1
	北运河榆林庄闸东

	2
	永定河引水渠玉渊潭进口闸

	3
	永定河引水渠玉渊潭出口闸

	4
	永定河引水渠二热节制闸

	5
	通惠河东便门橡胶坝

	6
	清河安河闸

	7
	北土城沟祁家豁子闸

	8
	清河肖家河闸

	9
	清河树村闸

	10
	清河京包闸

	11
	清河清河闸

	12
	清河上清桥东侧排水口

	13
	通惠河乐家花园水文站

	14
	清河沙子营闸

	15
	永定河雁翅水文站

	16
	单兵1

	17
	单兵2


北京市水务图像监控站点硬件设备如下：

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高清摄像机1
	台
	3

	2
	高清摄像机2
	台
	3

	3
	高清摄像机3
	台
	9

	4
	常亮白光补光灯
	台
	6

	5
	3G视频单兵设备
	台
	2

	6
	电源避雷器
	台
	15

	7
	网络避雷器
	个
	15

	8
	电源转换器
	台
	15

	9
	太阳能电池板
	块
	60

	10
	胶体蓄电池
	块
	30

	11
	避雷器
	台
	15

	12
	控制器
	台
	15

	13
	逆变器
	台
	15

	14
	电池机柜
	台
	15

	15
	4G路由器
	台
	15

	16
	监控级硬盘
	块
	15

	17
	硬盘录像机
	台
	15


2.4 北京市水旱灾害防御综合指挥平台
北京市水旱灾害防御综合指挥平台作为北京市水务防洪排涝决策支撑的重要手段，高效支撑汛期全天候值班值守及跨层级联动会商等核心业务。系统以智慧水务1.0为基础，集成北京模型，紧密围绕“数据融合、风险研判、决策支撑”三大职能，分别从“流域洪水、山洪灾害、城市内涝”三方面纵深开展工作，为流域洪水调度、人员转移避险等关键部署提供全时段数据驱动的硬核支撑。
3. 服务内容及要求

3.1 北京国家防汛抗旱指挥系统维护
3.1.1计算机网络与安全系统设备定期巡检
3.1.1.1服务要求  

1．定期巡检系统：对交换机、路由器、VPN等网络安全设备进行日常巡检，检查设备端口状态、网络连接情况以及设备运行日志，及时发现网络故障与异常流量。对服务器硬件状态，包括 CPU、内存、硬盘、电源等组件，每周进行一次硬件设备巡检。
2.故障处置：针对计算机网络与安全系统进行突发的故障处置，一旦发现网络中断或异常，立即进行故障排查与修复，保障数据传输的及时性与稳定性。
3.日志分析：对交换机、路由器、VPN、服务器等网络安全设备产生的日志进行分析，每月进行一次日志分析。
4.安全策略优化：对交换机、路由器、VPN、服务器等网络安全设备进行安全策略优化，每月一次。
5.安全培训：网络安全工程师现场讲解培训，内容涉及网络架构，网络安全设备功能介绍，安全策略部署等内容。每年一次。
6.漏洞修复和系统更新：对交换机、路由器、VPN、服务器等网络安全设备进行安全漏洞扫描，及时发现并修复网络安全隐患，进行漏洞修复和系统更新，每月一次。
3.1.2 北京国家防汛抗旱指挥系统网络设备故障处置
3.1.2.1 服务要求
按照系统业务运行要求定期安排专人对系统运行状况实时监测，发现问题及时处理。对日常监控中发现的问题或用户在使用过程中发现的故障或隐患进行及时处置。日常维护过程中工作人员须现场填写“维护工单”并拍摄工作照片，详细记录维护维修过程，并进行必要的统计分析。
3.1.2.2 故障处置响应时间
从招标人向投标人提出故障服务请求到投标人技术工程师开始提供服务的响应时间≦5分钟。做到及时接收故障报修要求，及时判断故障原因。
业务恢复时间：排除故障，恢复业务的修复时间要求见下表：
	故障/问题级别
	解决时间

	重大
	小于12小时

	严重
	小于6小时

	一般
	小于1小时


3.1.3 特殊时期保障服务
3.1.3.1 服务要求  

由招标人指定的特殊时期（两会、汛期、十一等），投标人需进一步加强技术支撑力度，在技术人员配备、响应、调集等方面有更高的实效，在故障发生后及时排除。

3.1.3.2 特殊时期应急保障响应时间  

在特殊时期从招标人提出应急保障要求到投标人技术工程师到达现场开始提供服务的响应时间≦5分钟。

3.1.4 数据汇集平台
3.1.4.1服务要求

1.定期巡检系统：每周巡检服务器运行状态，对“三高一弱”（高危漏洞、高危端口、高风险外链、弱口令）等问题开展自查以及收到金山云平台漏洞扫描报告，及时修复因系统代码缺陷和平台版本过低导致的系统中高危漏洞、以及因误操作导致的数据错误。每日测试北京市与水利部数据交换和平台联通状态，及时发现问题并积极解决数据不通的问题。

2.数据日常运维：开展汛前数据检查，每季度末开展一次服务器数据缓存清理，确保服务正常使用。当出现网络故障或交换平台服务停止时提供手工交换，保障水利部及时收到相应上报的数据。

3.提供咨询服务：通过电话、QQ、微信等通信工具，为防御司用户提供7*24小时答疑服务，及时解决业务操作和技术服务等问题。

4.应急值守：落实主汛期、春节、国庆等节假日专人值守，每日巡检系统运行情况，确保突发事件第一时间发现、处置和汇报。

5.国产环境适配调试：对国产PC终端、统信操作系统和国产浏览器环境进行全面适配开发和测试，修改测试过程中遇到的页面、流程、数据和提示错误等问题，确保数据汇集平台收集的数据与汇总结果正确无误。

3.1.5 信息基础设施维护

3.1.5.1服务要求

管理规范能力检查，每年1次
风险管理检查，每年1次

架构安全检查，每月1次

网络基础设施防护能力，每月1次

边界安全防护能力，每月1次

计算环境防护能力，每月1次

事件处置能力检查，每年2次

3.2 北京城市河道湖泊水位监测站点维护
3.2.1 北京城市河道湖泊水位监测站点巡检服务

3.2.1.1 服务内容

投标人定期对系统设备进行检查检修，确保系统设备的工作正常，汛前对遥测终端、水位计、电源设备、通信设备等进行全面检测，并对遥测终端内部程序、接收软件、集成软件等进行必要的备份，在巡检过程中，对系统的隐患及时排查，保证系统的稳定运行。巡检过程须填写相关“巡检记录单”并拍摄工作照片，详细记录巡检过程。
3.2.1.2 服务要求 
汛期每日在线检查一次，每周测试一次，每月现场巡检一次，发现问题即时处置，重大问题12个小时内处理完毕；非汛期每季度现场巡检一次，发现问题即时处置，重大问题24小时内处理完毕。
要求监测感知数据完整率和及时率不低于95%。
3.2.2 北京城市河道湖泊水位监测站点故障处置
3.2.2.1 服务要求
按照招标方要求定期对水位监测站点运行状况进行监测，对设备进行巡检，发现问题及时处理。对日常监控中发现的问题或用户在使用过程中发现的故障或隐患进行及时处置。日常故障处置过程中工作人员须现场填写“故障处置单”，拍摄工作照片，详细记录维护维修过程，并进行必要的统计分析。
3.2.2.2 故障处置响应时间
从招标人向投标人提出故障服务请求到投标人技术工程师开始提供服务的响应时间≦5分钟。做到及时接收故障报修要求，及时判断故障原因。
业务恢复时间：排除故障，恢复业务的修复时间要求见下表：

	故障/问题级别
	解决时间

	重大
	小于12小时

	严重
	小于6小时

	一般
	小于1小时


3.2.3 特殊时期保障服务
3.2.3.1 服务要求  

由招标人指定的特殊时期（两会、汛期、十一等），投标人需进一步加强技术支撑力度，在技术人员配备、响应、调集等方面有更高的实效，在故障发生后及时排除。

3.2.3.2 特殊时期应急保障响应时间  

在特殊时期从招标人提出应急保障要求到投标人技术工程师到达现场开始提供服务的响应时间≦5分钟。

3.2.4 北京城市河道湖泊水位监测站点运营商通讯服务费缴纳
投标人应按时、足额缴纳北京城市河道湖泊水位监测站点租用相关运营商通讯服务费用。
	序号
	项目  名称
	规格参数
	数量
	租用期限
	本端地址
	对端地址

	1
	4G通讯服务
	中国移动4G套餐，流量套餐标准：不低于100M/月
	18
	2026年03月01日至2027年02月28日
	北京市
	不涉及


3.3北京市水务图像监控站点维护
3.3.1 北京市水务图像监控站点巡检服务

3.3.1.1 服务内容

投标人定期对15处监控站点的监控设备、存储设备、供电设备、网络设备以及中心图像监控系统软件进行全面巡检维护，在巡检过程中，对系统的隐患及时排查，发现问题及时汇报招标人。巡检过程须填写相关“巡检记录单”并拍摄工作照片，详细记录巡检过程。
3.3.1.2 服务要求 

汛期每日在线检查一次，每周测试一次，每月现场巡检一次，发现问题即时处置，重大问题12个小时内处理完毕；非汛期每季度现场巡检一次，发现问题即时处置，重大问题24小时内处理完毕。
要求汛期监控图像畅通率不低于95%，非汛期监控图像畅通率不低于90%。

3.3.2 北京市水务图像监控站点故障处置
3.3.2.1 服务要求
按照招标方要求定期对水务图像监控站点运行状况进行监测，对前端设备进行巡检，发现问题及时处理。对日常监控中发现的问题或用户在使用过程中发现的故障或隐患进行及时处置。日常故障处置过程中工作人员须现场填写“故障处置单”，拍摄工作照片，详细记录维护维修过程，并进行必要的统计分析。
3.3.2.2 故障处置响应时间
从招标人向投标人提出故障服务请求到投标人技术工程师开始提供服务的响应时间≦5分钟。做到及时接收故障报修要求，及时判断故障原因。
业务恢复时间：排除故障，恢复业务的修复时间要求见下表：
	故障/问题级别
	解决时间

	重大
	小于12小时

	严重
	小于6小时

	一般
	小于1小时


3.3.3 特殊时期保障服务
3.3.3.1 服务要求  

由招标人指定的特殊时期（两会、汛期、十一等），投标人需进一步加强技术支撑力度，在技术人员配备、响应、调集等方面有更高的实效，在故障发生后及时排除。

3.3.3.2 特殊时期应急保障响应时间  

在特殊时期从招标人提出应急保障要求到投标人技术工程师到达现场开始提供服务的响应时间≦5分钟。
	响应位置
	响应时间

	中心图像监控系统
	小于等于5分钟

	前端监控站点
	小于等于5分钟


3.3.4 北京市水务图像监控站点运营商通讯服务费缴纳
投标人应按时、足额缴纳北京市水务图像监控站点租用相关运营商通讯服务费用。
	序号
	项目名称
	规格参数
	数量
	租用
期限
	本端地址
	对端地址

	1
	4G/5G通讯服务
	4G/5G套餐，流量套餐标准：不低于30G/月
	107
	2026年03月01日至2027年02月28日
	北京市
	不涉及


3.4北京市水旱灾害防御综合指挥平台运行保障
3.4.1等保二级测评
3.4.1.1 服务内容

北京市水旱灾害防御综合指挥平台作为承担关键业务的信息系统，按照国家网络安全等级保护制度的要求，被划定为等级保护二级系统。需要开展等级保护测评工作，确保该平台在网络安全层面符合国家相关标准和规范的必要举措。

3.4.1.2 服务要求
等级保护测评工作应涵盖平台物理安全、网络安全、主机安全、应用安全以及数据安全等，进行多维度的全面评估。测评需要运用专业的技术手段和工具，对平台的安全策略、安全配置、安全防护措施等进行细致的检查和测试，以发现潜在的安全漏洞和风险隐患。
3.4.2 平台维护
3.4.2.1 服务内容

平台维护包含四大核心板块：一是业务平台定期巡检与国产化适配，汛期（6月1日-9月30日）每日安排人员进行专项巡检，非汛期每周安排专人定期巡检，覆盖电脑端、大屏端、京办端三端共472个功能模块，且随业务新增动态调整运维范围；二是核心业务保障，每月开展预警分析、信息发布等43个核心服务的逻辑健康检查与功能测试；三是数据汇集系统维护，每周检查125张相关数据表，保障数据准确性与及时性；四是数据备份与灾备服务，每月对数据库结构化数据、视频监控数据等重要数据实施完全异地备份，优化存储设备、加密备份频率并强化恢复测试。

3.4.2.2 服务要求
需严格遵循灾害防御规律与业务需求，确保巡检与维护工作全时段、全量覆盖，实现汛期风险隐患“当日排查、当日响应”，非汛期潜在故障有效防范；核心业务保障需深化检查测试深度，精准开展业务研判，满足实时监测与及时维护要求；数据汇集系统需适配监测设备增多、数据量激增的现状，同步扩展改造库表结构，保障数据完整性与一致性；数据备份与灾备需采用安全可靠的存储设备，提升备份频率与范围，确保紧急情况下数据可快速恢复，所有服务需由符合对应专业技术资质的人员提供，保障服务质量与效率。

3.4.3汛期降雨期间应急保障
3.4.3.1 服务内容
汛期降雨关键时期提供24小时现场平台维护应急保障，覆盖五大核心业务：一是监测数据到报保障，按清单安排专人监测雨水情、水位等数据并记录，同时处置未达标数据、强化质量核查；二是调洪演算专项支撑，由具备水利工程与数学建模复合技能的人员预置参数、开展专项演算，且核查演算结果并反馈调整；三是预警盯守与联动分析，实时关注降雨动态（5分钟降雨超10mm及时汇报）及山洪、内涝预警，联动地理信息与水利模型协助处理预警流程；四是指挥大厅及值班室支撑，负责138指挥大厅操作席投屏、各值班室使用支撑，以及指挥席投屏、问题解答与信息化数据支撑；五是上下级协同联动，接听使用咨询、解答疑问，协助汇总上下游单位数据与信息并记录。
3.4.3.2 服务要求
服务团队需配备专业资质人员，其中调洪演算支撑人员需具备水利工程、数学建模复合技能，协同联动支撑人员需拥有数据处理与快速响应能力；确保监测数据完整准确、未达标数据及时处置，核查深度较往年提升；调洪演算参数预置符合调度规程，结果核查严格、反馈调整及时，保障决策科学性；预警盯守全程不间断，响应迅速，联动分析精准，助力快速启动应急响应；指挥大厅投屏操作无误，数据支撑高效，满足指挥调度与值班需求；上下级协同沟通顺畅，咨询解答专业，信息汇总完整规范，为后续复盘提供依据，全面保障平台在汛期降雨期间稳定高效运行。
3.4.4 重大网络安保期间应急保障
3.4.4.1 服务内容

在网络攻防演练及重要节假日等重大网络安保期间，提供平台网络安全应急保障服务，安排专业技术人员实施24小时应急值守，及时配合处置网络安全漏洞问题，全面应对期间高发的网络攻击威胁。

3.4.4.2 服务要求
服务团队需配备具备高水平网络安全技术与丰富应急处理经验的专业人员，满足高难度、高风险的安保保障需求；严格执行24小时不间断值守制度，确保对网络安全威胁快速响应、高效处置；需适配日益增多的网络安全威胁种类与频率，全力保障水旱灾害防御综合指挥平台的网络安全稳定。
3.5 服务报告
运维合同生效后，投标人应负责拟定运维实施计划，并提交招标人确认。
投标人应严格按照《北京市水务应急中心信息化系统运行维护管理办法》的要求向招标人提供维护文档，以便招标人全面准确的了解维保服务实施情况。
维护文档内容包括但不限于以下内容：
1、运维服务月报：每月提交一份运维服务月报。报告需包括：巡检记录、完成工作、进度情况、存在问题、处理办法等内容。

2、系统问题处理单。各运维单位在接收到系统问题处理通知后，要在北京市水务应急中心要求的时间内及时响应并解决问题。问题解决后要认真填写《系统问题处理单》。

3.6 相关工作
投标人有义务协助招标人完成与北京国家防汛抗旱指挥系统维护、北京城市河道湖泊水位监测站点维护、北京市水务图像监控站点维护、北京市水旱灾害防御综合指挥平台运行保障等合同内所涉及系统相关的其他工作和事务。
3.7 运维总结、验收
投标人应按照招标人要求，开展运维总结、运维验收工作。
4. 服务方式
（1）电话咨询
对于招标人在维护中遇到有关设备技术、业务的一般性问题，投标人提供电话咨询服务。
投标人应设立客户支持中心，配备足够的专业技术人员解答招标人提出的问题，提供包括7×24小时服务热线电话，如果服务号码需要更改，至少提前三天以书面形式（含传真）通知到招标人及招标人所负责的运行保障主管部门。
（2）电话支持
招标人在维护系统过程中遇到问题时，向投标人提出服务通知；投标人在规定时限内，通过电话进行支持服务。
投标人应设立客户支持中心，配备足够的专业技术人员解答招标人提出的问题，提供7×24小时服务热线电话，如果服务号码需要更改，至少提前三天以书面形式（含传真）通知到招标人及招标人运行保障主管部门。
招标人在遇到系统使用中的疑难问题或者系统出现不正常状态时，向投标人提出技术支持和服务通知。
（3）远程网络支持（远程接入终端）
投标人在征得招标人同意后，通过远程终端登录进行技术支持。
招标人负责提供必要的远程技术支持所需局端拨号设备，负责向投标人技术支持人员提供服务器的登录用户名及密码、远程维护拨号电话号码、服务器的IP地址等，并安排维护人员在现场协助。投标人负责提供远程技术支持所需软件。
（4）现场支持
对于电话或远程支持不能解决的系统故障问题，投标人按规定时限安排相关技术人员赴现场提供支持服务。
投标人技术支持工程师在进行现场故障排除服务前，应作好必要的准备（包括查阅客户和设备档案，了解系统运行情况及系统以往所发生过的问题的处理办法等）。
投标人技术支持工程师抵达招标人故障现场，制定出故障解决技术方案后，需经招标人批准，并由招标人的技术人员具体实施方案；或经招标人允许，由投标人的技术支持工程师进行具体实施；要避免因盲目动手给招标人造成损失，在必须进行系统重装或系统启动等影响较大的操作时，须经招标人现场维护主管批准方可实施。投标人技术支持工程师在处理故障时不能影响设备的正常运行，并应有招标人维护人员在场协同处理。
现场故障处理服务完成后，按照《北京市水务应急中心信息化系统运行维护管理办法》的要求提交服务报告，招标人对服务报告签字确认，双方各自存档；针对本次服务的相关内容，投标人技术人员要对招标人进行解释和现场培训。
5. 验收标准
考核标准：投标人按照服务内容规定执行服务，完成后向招标人汇报运维情况，并严格按照《北京市水务应急中心信息化系统运行维护管理办法》的要求提交服务报告，由招标人确认，作为维护和保障服务工作完成的依据，考核结果双方签字确认。
验收方式：按照北京市水务局及北京市水务应急中心的相关要求组织验收。

- 74 -

