# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

货物采购，不接受进口产品。

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 | 数量（台） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算力服务器 | 是 | 5 | 国产 | 通用服务器 |
| 2 | 应用型服务器 | 否 | 10 | 国产 | 通用服务器 |
| 3 | 存储型服务器 | 否 | 10 | 国产 | 通用服务器 |
| 4 | 机架式服务器 | 否 | 5 | 国产 | 通用服务器 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学宣武医院是国家级老年疾病防治与转化研究的重要科研基地，承担老年神经系统疾病尤其是癫痫、帕金森病、脑卒中等重大疾病的基础研究、临床研究与科技攻关任务。近年来，随着脑科学与人工智能技术的快速发展，脑机接口研究已成为神经科学领域的重要前沿方向。根据《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025—2030年）》的总体部署，北京市将以行业应用需求为牵引，推动脑机接口新技术、新产品、新应用的全链条加速突破，打造具有国际影响力的脑机接口技术创新高地和产业集聚地。

在这一背景下，宣武医院国家老年医学临床研究中心承担着脑机接口技术在老年神经疾病中的临床验证与转化任务。中心近年来承担了多项国家及北京市重点科研项目，积累了丰富的临床病例与脑电信号数据资源，初步建立了脑电信号采集、神经调控、算法分析等技术体系。然而，随着科研任务的深入推进，数据规模和计算需求呈现指数级增长，现有的信息化基础设施已难以支撑高通量神经信号处理、大规模数据存储与算法模型分析等科研工作。中心在脑电信号实时解码、神经调控算法验证、临床数据库建设等方面均面临性能瓶颈。

为此，医院拟依托“两重”建设专项支持，开展信息化基础设施建设项目，重点购置服务器等信息设备，构建高性能、可扩展、安全可靠的科研数据支撑平台，为脑机接口相关研究及临床应用提供坚实的信息技术基础。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：签订合同后【6】个月内，完成所有设备的交付、安装调试及最终验收。

交付地点：首都医科大学宣武医院

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后且采购人收到中标人开具的同等金额的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的50%；

项目最终验收合格且采购人收到中标人开具的同等金额的正式发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的50%；

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

货物安装调试上架完成，并最终验收合格后，自签署书面最终验收报告之日起，中标人提供整机原厂免费保修3年。中标人应向采购人提供中标人的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若采购人不能享受厂家提供的售后服务，由中标人履行售后服务，若中标人不履行或怠于履行，经两次催告后，采购人有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由中标人负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.1.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备功能简述 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算力服务器 | GPU AI服务器，用于智能计算与模型推理。 | 5 |
| 2 | 应用型服务器 | 科研应用服务器，用于部署小型应用及微服务组件。 | 10 |
| 3 | 存储型服务器 | 科研数据存储服务器，用于数据的存储和集中管理。 | 10 |
| 4 | 机架式服务器 | 可用于部署大型应用或数据库的服务器，可集成其它存储设备。 | 5 |

2.1.2设备技术要求

指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

1)算力服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于3个；b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于2个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 不涉及，OCP2.0及以上插槽的数量 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 a) 不涉及，配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMeSSD容量不小于960GB | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a) 不涉及配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块480GB SSD固态硬盘 实配≥2块3.84TB NVMe固态硬盘 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b) 不涉及，机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。c) 不涉及，存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 不涉及，机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 | 否 |
|  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | ≥8 | 否 |
|  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 实配25GE光口不少于4个（满配25GE光模块） | 否 |
|  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及，存储型服务器1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 其他接口 | a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W | 否 |
|  | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；（本项不涉及） g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
|  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及，供应商给出CPU个数与机柜高度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-30～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93% | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不涉及，边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 不涉及，符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 若配备AI计算单元应符合如下要求：a)具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b)单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS） | 否 |
|  | 产品规格 |  | #AI计算单元实配 | 最大支持8块AI计算单元，实配≥2块AI计算单元，单块计算单元HBM内存≥64GB ，单块计算单元可提供FP16算力≥280 TFLOPS | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #AI一致性 | 若AI计算单元与服务器整机不是同一厂商 | 是，需投标人提供AI计算单元与服务器整机的稳定算力承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 不涉及，供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及，配备机柜管理板 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a) 不涉及，机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b) 不涉及，机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及，若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b)支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 不涉及，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及，支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 不涉及，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b) 不涉及，操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及，机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及，若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及，支持多集群作业管理功能 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 是，需提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果截图，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
|  | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
|  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
|  | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | #漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 不涉及，作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 增强要求 | a) 不涉及，嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b) 不涉及，支持可信平台控制模块(TPCM)；c) 不涉及，支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d) 不涉及，支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e) 不涉及，支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f) 不涉及，所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g) 不涉及，可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | CPU性能 | #CPU技术架构 | 支持精简指令集 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥48 | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s | 否 |
|  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及，安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
|  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB | 否 |
|  | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s（本项不涉及） | 否 |
|  | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 否 |
|  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE | 否 |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA应适配两种或以上厂商产品（本项不涉及） | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
|  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |

2)应用型服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | a）不涉及，若配备硬磁盘，硬磁盘可用容量应不小于600G； b）若配备固态盘，实配盘单盘可用容量不小于960G | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a）不涉及，若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块960GB SSD固态硬盘 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c）存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 | 否 |
|  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
|  | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | HBA卡规格（若支HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥2端口10Gb网口; ≥4端口1Gb网口; | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 其他接口 | a）串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
|  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位（U）比 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 不涉及，若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS） | 否 |
|  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不涉及，若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不涉及，供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及，配备机柜管理板 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a）不涉及，机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b）不涉及，机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡配置及RAID级别支持 | RAID模式支持RAID0/1/10/5 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及，若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及，支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a）不涉及，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）不涉及，操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及，机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及，若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及，支持多集群作业管理功能 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能，提供证明文件 | 是，需投标人提供CPU等关键部件应当符合安全可靠测评相关的官网截图或产品彩页或技术白皮书或相关证明资料，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
|  | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
|  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
|  | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | #漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 增强要求 | a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 单CPU核数≥16； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 单内存模块容量≥32GB； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | 内存速率≥2666MT/s | 否 |
|  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
|  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB | 否 |
|  | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s | 否 |
|  | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 端口速率≥10GE | 否 |
|  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 端口速率≥1GE | 否 |
|  | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | FCHBA应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力（可收费） | 否 |
|  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
|  | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★服务器实际网卡配置数量 | 服务器实际网卡配置：不少于4个千兆以太网RJ45接口，不少于2个万兆光口(含多模模块) | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | ★RAID卡配置及RAID级别支持 | 服务器要求实际配置RAID卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50 | 否 |

3)存储型服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥2 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | a）不涉及，若配备硬磁盘，硬磁盘可用容量应不小于600G； b）若配备固态盘，实配盘单盘可用容量不小于960G | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a）不涉及，若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口； b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥6块960GB SSD固态硬盘 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 | 否 |
|  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
|  | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | HBA卡规格（若支HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥2端口10Gb网口; ≥4端口1Gb网口; | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 其他接口 | a）串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
|  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位（U）比 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 |  |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 不涉及，若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS） | 否 |
|  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不涉及，若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不涉及，供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及，配备机柜管理板 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a）不涉及，机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b）不涉及，机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |  |
|  | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡配置及RAID级别支持 | RAID模式支持RAID0/1/10/5 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及，若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 不涉及，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及，支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a）不涉及，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及，机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及，若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及，支持多集群作业管理功能 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能，提供证明文件 | 是，需提供CPU等关键部件符合安全可靠测评的官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关资料，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
|  | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
|  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
|  | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | #漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 增强要求 | a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.5GHz | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 单CPU核数≥16； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 单内存模块容量≥32GB； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | 内存速率≥2666MT/s | 否 |
|  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
|  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB | 否 |
|  | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s | 否 |
|  | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 端口速率≥10GE | 否 |
|  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 端口速率≥1GE | 否 |
|  | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | FCHBA应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力（可收费） | 否 |
|  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
|  | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★服务器实际网卡配置数量 | 服务器实际网卡配置：不少于4个千兆以太网RJ45接口，不少于2个万兆光口(含多模模块) | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | ★RAID卡配置及RAID级别支持 | 服务器要求实际配置RAID卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50 | 否 |

4)机架式服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★CPU数量 | 实配≥2颗 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | a）不涉及，若配备硬磁盘，硬磁盘可用容量应不小于600G； b）若配备固态盘，实配盘单盘可用容量不小于480G | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a）不涉及，若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 实配≥2块480GB SSD固态硬盘 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 | 否 |
|  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
|  | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | HBA卡规格（若支HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | ≥0 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥2端口100Gb/s光接口；≥2端口10Gb网口; ≥4端口1Gb网口; | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 其他接口 | a）串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 否 |
|  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位（U）比 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
|  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS） | 否 |
|  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 否 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不涉及，供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及，配备机柜管理板 | 否 |
|  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a）不涉及，机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b）不涉及，机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
|  | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡配置及RAID级别支持 | RAID模式支持RAID0/1/10/5 | 否 |
|  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及，若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 不涉及，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及，支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a）不涉及，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）不涉及，操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及，机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及，若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及，支持多集群作业管理功能 | 否 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能，提供证明文件 | 是，需提供CPU等关键部件符合安全可靠测评的官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关资料，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
|  | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
|  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
|  | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | #漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 | 否 |
|  | 安全要求 |  | 增强要求 | a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 否 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 单CPU核数≥32； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 单内存模块容量≥64GB； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | 内存速率≥2666MT/s | 否 |
|  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
|  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB | 否 |
|  | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s | 否 |
|  | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 端口速率≥10GE | 否 |
|  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 端口速率≥1GE | 否 |
|  | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | FCHBA应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 | 否 |
|  | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力（可收费） | 否 |
|  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
|  | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，需投标人提供承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | ★网络规格 | 服务器实际网卡配置数量 | 服务器实际网卡配置：不少于4个千兆以太网RJ45接口，不少于2个万兆光口(含多模模块)，不少于2个100G网络接口（含光模块） | 否 |
|  | 功能要求 | RAID卡功能 | ★RAID卡配置及RAID级别支持 | 服务器要求实际配置RAID卡，缓存≥4G，支持RAID 0/1/5/6/10/50，配置缓存掉电保护模块； | 否 |
|  | 产品规格 | 硬盘扩展性 | #硬盘扩展性 | 机型最大支持≥20块3.5英寸硬盘； 机型最大支持≥24块NVMe SSD硬盘； 机型支持≥2块M.2 SSD硬盘； 提供证明文件 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 | I/O扩展性 | #I/O扩展性 | 机型最大支持≥10个标准PCIe 4.0插槽；提供证明文件 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |
|  | 产品规格 |  | #I/O扩展性 | 主板集成≥2个千兆以太网接口，采用国产网络芯片；提供证明文件 | 是，需提供官网截图或产品彩页或技术白皮书或产品相关材料截图，并加盖投标人公章 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

★2.2.1投标人承诺提供硬件原厂售后服务，承诺项目投标产品提供不少于3年原厂7*24维保服务，提供售后服务承诺函并加盖投标人公章。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1需满足《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等标准要求。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.4.1承建单位负责所有设备的到货验收、安装、上架、布线、调试及基本配置，确保设备达到可用状态。

2.4.2提供完整网络拓扑及兼容性说明，对涉及的硬件进行适配性分析。

2.4.3配合完成与项目其他设备的联调测试。

2.4.4提供远程与现场相结合的运维服务，含故障处理、系统巡检、运行监控、性能优化等内容。

2.4.5支持硬件系统的升级、补丁更新和版本迭代，确保业务不中断。为后期扩容和系统功能升级提供技术咨询与实施支持。

3. 验收标准

3.1中标人将货物运送至采购人指定地点后，按照本合同规定的设备名称、数量、规格以及功能等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。如验收不合格，采购人有权拒收。中标人应重新发货，交货期限不予顺延。

3.2中标人需提供项目验收文档，包括实施报告、测试报告、培训记录等相关材料。

4. 其他要求

4.1 项目设备施工安装时需要建立项目实施团队，团队成员不少于4人，且团队人员需要提供1名项目负责人，要求具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书；提供1名技术负责人（不和项目负责人是同一人）具有注册信息安全专业人员(CISP)证书；配备不少于2人技术工程师且不少于1人具有人力资源和社会保障部颁发网络工程师（中级）认证证书。

4.2 需建立完善的项目管理体系，明确分工，保证服务团队稳定，确保项目进度可控。

4.3需按建设方需求提供培训服务，提供覆盖管理人员、运维人员的多层级培训。提供培训教材、运维手册、系统使用说明及相关文档资料。