# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 发送盒 | 18 | 台 | 否 | 1-24音频处理器、1-32会议系统主机 |
|  | 1-2 | 混合控制矩阵一 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-3 | 配电柜 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-4 | 固定染色灯（PAR灯） | 27 | 台 |  |  |
|  | 1-5 | 影视灯（平板柔光） | 16 | 台 |  |  |
|  | 1-6 | 摇头灯 | 8 | 台 |  |  |
|  | 1-7 | 影视灯（面光灯） | 12 | 台 |  |  |
|  | 1-8 | 控台 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-9 | 直通箱 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-10 | 信号放大器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-11 | 线阵音箱（全频音箱） | 10 | 只 |  |  |
|  | 1-12 | 专业功放（全频音箱功放） | 3 | 台 |  |  |
|  | 1-13 | 线阵音箱（低频音箱） | 2 | 只 |  |  |
|  | 1-14 | 专业功放（低频音箱功放） | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-15 | 专业功放（辅助、返听共用） | 3 | 台 |  |  |
|  | 1-16 | 专业音箱（辅助） | 4 | 只 |  |  |
|  | 1-17 | 专业音箱（返听） | 2 | 只 |  |  |
|  | 1-18 | 专业功放（台唇音箱功放） | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-19 | 专业音箱（台唇音箱） | 2 | 只 |  |  |
|  | 1-20 | 专业音箱（超低频音箱） | 2 | 只 |  |  |
|  | 1-21 | 专业功放（超低频音箱功放） | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-22 | 智能混音器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-23 | 数字调音台 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-24 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-25 | 话筒（双咪杆有线） | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-26 | 无线话筒（一拖四手持） | 1 | 套 |  |  |
|  | 1-27 | 无线话筒（一拖二手持） | 1 | 套 |  |  |
|  | 1-28 | 无线话筒（一拖二领夹） | 2 | 套 |  |  |
|  | 1-29 | 天线分配器 | 2 | 套 |  |  |
|  | 1-30 | 有源音箱 | 2 | 套 |  |  |
|  | 1-31 | 电源管理器 | 7 | 台 |  |  |
|  | 1-32 | 会议系统主机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-33 | 会议音频综合管理平台软件 | 1 | 套 |  |  |
|  | 1-34 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-35 | 会议话筒 | 9 | 只 |  |  |
|  | 1-36 | 语音转写主机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-37 | 语音识别服务软件 | 1 | 套 |  |  |
|  | 1-38 | 音频编码器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-39 | 控制器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-40 | 路由器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-41 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-42 | 机柜 | 4 | 台 |  |  |
|  | 1-43 | 业务管理平台 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-44 | 公私网穿越网关 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-45 | 多点控制单元 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-46 | 分体式超清视频会议终端 | 2 | 台 |  |  |
|  | 1-47 | 超清摄像机 | 5 | 台 |  |  |
|  | 1-48 | 一体化智慧屏 | 5 | 台 |  |  |
|  | 1-49 | 拉幕机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 1-50 | 混合控制矩阵二 | 1 | 台 |  |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院朝阳院区报告厅会议设备采购项目

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：供货期限：合同签订后7日内到货；安装期限：10日内安装完成。

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：不少于3年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院朝阳院区报告厅会议设备采购项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

## 1-1发送盒

1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点；

2.具备≥1路音频输入；

3.具备≥1路光探头接口；

4.具备逐点亮色度校正功能；

5.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥4路网口输出；

## 1-2混合控制矩阵一

1.主机具备≥16个输入卡槽，≥10个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。

2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。

3.整机包含1套Windows客户端管理软件、≥7张4路的HDMI1.4的输入卡、≥5张4路的DVI-D的输出卡、≥4张4路的HDMI1.4的输出卡、≥1张RJ45预监卡、≥1张4路HDMI接口输出的回显卡。

▲4.支持≥3种开窗模式，包含但不限于自由模式、固化模式以及两点模式等模式(提供功能截图佐证)。

5.设备基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。

▲6.支持配置IP输入卡，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

7.支持移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松调节。

8.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥40个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。

9.内置客户端操作指引视频教程。

10.可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。

11.支持通过RS-232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。

12.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。

▲13.须提供原厂针对本项目不少于三年售后服务承诺函，并加盖产品原厂商公章。

## 1-3配电柜

1.额定功率：≥50kW，输出路数：≥15路；

2.输入电压：支持三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；

3.输出电压：支持单相220VAC；

4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；

5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；

6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；

7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；

8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；

9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；

10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；

11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；

12.PLC软件具备中英文双语切换界面；具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。

## 1-4固定染色灯（PAR灯）

1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。

2.光束角度≥15°，光斑角度≥30°。

3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。

4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。

5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。

6.采用数码管显示，可配置≥4个机械按键。

7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。

8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式等模式。

9.具备≥2种通道模式，精简模式≥4CH，标准模式≥8CH。

10.支持配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口等接口。

11.配置包含灯具使用的灯钩、安全绳等。

## 1-5影视灯（平板柔光）

1.采用≥630*0.2W LED光源，光源平均寿命≥50000H。

2.具备光斑角度≥100°。

3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。

4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。

5.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。

6.采用无风扇全铝自然散热技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致光源工作过热时，智能降低光源的输出功率。

7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。

8.具备≥2种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥5CH组成。

9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口等接口。

▲10.具备Ra≥97，TLCI≥95。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

▲11.支持3000K-6500K色温线性调节。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

- 包含灯具使用的灯钩、安全绳等。

## 1-6摇头灯

1.采用≥200W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H。

2.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光，支持1000Hz-25000Hz调光频率，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。

3.具备≥1个颜色盘，由≥7个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。

4.具备≥1个固定图案盘，由≥8个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。

5.具备≥1个旋转图案盘，由≥7个旋转图案+≥1个白光组成。

6.具备≥1个3面棱镜，可正反向旋转，速度可调。

7.支持1-5倍线性电动变焦，具备8°-40°光束角度。

8.具备≥1个雾化片，实现柔光雾化效果。

9.采用≥2.8英寸全触控LCD显示屏，配置≥5个机械按键。

10.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。

11.支持通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度。

12.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。

13.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。

14.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。

## 1-7影视灯（面光灯）

1.采用≥200W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H。

2.具备≥45°光束角度。

3.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。

4.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光。

5.支持3000K-6000K色温线性调节。

6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。

7.支持内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。

8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。

9.具备≥3种通道模式，包含精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH。

10.包含灯具使用的灯钩、安全绳等。

## 1-8控台

1.支持物理输出≥1024个DMX512控制通道；支持使用ART-NET拓展输出，输出口≥4个；最大支持2048个DMX512通道。

2.支持≥96台电脑灯的配接数量。

3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。

4.支持灯具通道滑步模式切换，主通道支持≥40，支持R20灯库。

5. 支持可保存的场景≥60个，可同时运行的场景≥10个，场景的总步数≥600步。

6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。

7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。

8.具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形。

9. 支持可同时运行图形数量≥10个。

10.具备全局、重演、灯具主控推杆。

11.支持立即黑场。

12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。

13.支持FAT32格式U盘读取。

14.支持Art-net协议与RDM协议。

▲15.提供不少于三年原厂维保服务及加盖原厂公章的售后服务承诺函。

## 1-9直通箱

1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。

2.功率输出：≥12路×4KW。

3.支持A.B.C三相工作指示灯。

4.支持两脚和三脚万能用插座。

## 1-10信号放大器

1.支持DMX数字信号类型。

2. 直通输入≥1路，直通输出≥1路，光隔离信号分配输出≥8路。

3.支持RDM功能。

4.支持数字信号指示灯。

5.支持DMX信号输入连接。

## 1-11线阵音箱（全频音箱）

1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱（包含设备支架和安全绳）。

2.功率：≥500W，阻抗：≤8Ω，频率范围等同或优于70Hz-20kHz，最大声压级：≥127dB。

3.灵敏度SPL（1W/1M）：≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：≥8"" x 2，高频扬声器：≥75mm（3""）压缩驱动器*1。

4.水平覆盖角：(-6dB)≥90°，垂直覆盖角：(-6dB)≥10°。

## 1-12专业功放（全频音箱功放）

1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。

5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

6.整机转换效率达到85%以上。

7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

8.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

## 1-13线阵音箱（低频音箱）

1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：≥18"" x 1。

2.功率：≥600W，标称阻抗：≤8Ω。

3.频率范围等同或优于45Hz-400Hz，灵敏度SPL（1W/1M）：≥100dB (1M/1W)，最大声压级：≥128dB。

## 1-14专业功放（低频音箱功放）

1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。

2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

▲3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

▲4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

5.支持XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；支持SPEAKON音响插座输出。

6.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

7.带温控风机，开机即转，随着温度升高可自动风扇加速。

8.支持面板有信号（绿灯）、削顶（橙灯）、保护指示灯（红灯）、电源指示灯（蓝灯）指示。

9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。

## 1-15专业功放（辅助、返听共用）

1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W。

2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

6.整机转换效率达到85%以上。

7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

8.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

10.主机内置保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，包括但不限于以下功能模块：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等模块。

## 1-16专业音箱（辅助）

1.阻抗≤8Ω。

2.频响等同或优于55Hz~20KHz。

3.额定功率：≥300W。

4.灵敏度：≥98dB/W/M。

5.水平覆盖角：≥80°，垂直覆盖角：≥60°。

6.高音：≥1.4"，高音单元×1。

7.低音：≥10"，低音×1"。

## 1-17专业音箱（返听）

1.阻抗：≤8Ω。

2.频响等同或优于60Hz-20KHz。

3.额定功率：≥300W。

4.灵敏度：≥98dB/W/M。

5.水平覆盖角：≥80°，垂直覆盖角：≥60°。

6.高音：≤1.4"，高音单元×1；低音：10""低音×1"。

## 1-18专业功放（台唇音箱功放）

1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

2.支持标准XLR输入接口和LINK输出口。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.支持过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。

## 1-19专业音箱（台唇音箱）

1.阻抗：≤8Ω。

2.频响等同或优于60Hz~20KHz。

3.额定功率：≥200W。

4.灵敏度：≥96dB/W/M。

5.水平覆盖角：≥80°，垂直覆盖角：≥60°。

6.高音：≥1.4""压缩高音单元×1。

7.低音：≥8""低音×1"。

## 1-20专业音箱（超低频音箱）

1.阻抗：≤8Ω。

2.频响等同或优于40Hz~400Hz。

3.额定功率：≥500W。

4.灵敏度：≥98dB/W/M。

5.低音：≥15""低音×1"。

## 1-21专业功放（超低频音箱功放）

1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

## 1-22智能混音器

1.产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。

▲2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。

▲6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证和第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

## 1-23数字调音台

★1.支持≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡等接口（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。

2.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。

3.支持≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。

4. 支持≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。

5. 支持≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。

6. 支持≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。

7. 支持面板锁定按键，防止误操作。

8.支持中英文界面切换，且无需重启。

▲9.每个输入通道支持≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相，输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，支持≥2个DCA编组；每个输出通道支持≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。（提供功能界面截图佐证）。

## 1-24音频处理器

1.后面板支持≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板支持≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口；网络通道：支持≥8路网络音频传输输入、输出通道，实现远距离传输。

★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；使用≥24个可编程陷波点，自动/手动切换。（提供功能界面截图佐证）

3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

4.音频处理器具有跨平台软件。

5.产品支持PC客户端、手机移动端、平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

6.设备支持编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

7. 支持设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

8.支持统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

▲10.须提供原厂针对本项目不少于三年售后服务承诺函，并加盖产品原厂商公章。

## 1-25话筒（双咪杆有线）

1.换能方式：电容式

2.咪杆数量：双咪杆

3.频率响应等同或优于50Hz-18kHz

4.指向性：超心型指向

5.输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡

6.供电电压：≥幻象48V

## 1-26无线话筒（一拖四手持）

1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.此次配置1台接收主机、4只手持发射机；

★3.接收机前面板支持≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板支持≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机支持≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

▲4. 支持自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

5. 支持多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各支持≥25档调节方式。

6. 支持多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7. 支持长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。

8. 支持ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

9.接收机支持≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机支持≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

## 1-27无线话筒（一拖二手持）

1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2. 此次配置1台接收主机、2只手持发射机。

★3.接收机前面板支持≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板支持≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机支持≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

▲4. 支持自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

5. 支持多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各支持≥25档调节方式。

6. 支持多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7. 支持长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

8. 支持ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

9.接收机支持≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机支持≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

## 1-28无线话筒（一拖二领夹）

1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.此次配置1台接收主机、2只领夹腰包。

★3.接收机前面板支持≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板支持≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机支持≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。

▲4. 支持多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各支持≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

5. 支持多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

6. 支持长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。

7. 支持ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

8.接收机支持≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机支持≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

## 1-29天线分配器

1. 支持≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。

2. 支持放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。

3. 支持≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。

4. 支持≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。

5. 包含话筒天线等配件。

## 1-30有源音箱

1. 支持≥1路话筒输入接口、≥1路立体声线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路100V广播输入接口，≥1个麦克风音量调节旋钮，≥1个线路输入音量调节旋钮，≥2个高低音调节旋钮。

2.内置数字无线教学接收模块，可接入≥1个教学无线手持麦。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时具备自动扫频与对频技术功能。

3. 支持输出过载、过压、短路保护功能。

4.整机1只手持式麦克风，麦克风支持≥1路3.5mm音频接口可用于接入头戴麦配件。

5.手持式麦克风支持OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括但不限于频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且支持音量加按键、音量减按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关静音。

6.手持式麦克风支持≥2种充电方式，包括但不限于座式话筒充电座触点充电和TYPE-C接口充电。

7.手持式麦克风支持智能检测麦克风状态功能，40分钟无音频输入自动关机实现省电功能。

8.麦克风支持红外对频技术，可实现无线麦克风自动接入系统，不会串频到其他房间或者场景。

▲9. 支持移动端APP控制功能，在移动端可以调节包括但不限于音量增益、频率和发射功率、回声设置、混响设置、均衡器设置、设备蓝牙名称修改。（提供功能界面截图佐证）

10. 支持智能扫频功能，自动选择并避开干扰频段。

11. 支持远程升级功能，可实现蓝牙在线升级。

12.内置高保真扬声器，额定功率：≥2×40W。

13.信噪比：≥70dB。

14.频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)。

15.谐波失真：≤1%。

## 1-31电源管理器

1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

3.单个通道最大负载功率：≥2200W，所有通道负载总功率：≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

4. 支持≥1路USB接口。

## 1-32会议系统主机

1.支持≥300台无线会议单元同时接入管理使用，参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

★2.后面板支持≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；前面板支持≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。（提供设备接口图佐证）

3.WEB管理端支持切换个性化主题风格功能，可切换≥四大风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。

4.超大数据处理能力：系统支持≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

▲5.会议主机软件融入会议音频综合管理平台，实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）

▲6.须提供原厂针对本项目不少于三年售后服务承诺函，并加盖产品原厂商公章。

## 1-33会议音频综合管理平台软件

★1.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证）

▲2.音频综合管理平台支持设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证）

3.音频综合管理平台支持应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。

4.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。

## 1-34会议话筒处理器

1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

2. 支持≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

★3.后面板支持≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

4.会议话筒处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，支持自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

▲5.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

## 1-35会议话筒

1.采用心型指向性驻极体麦克风，包含发射器、充电箱、PoE供电器模块。

2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。

5.支持后台≥5段EQ调节功能。

6.咪杆长度：≥380mm（黑色）。

## 1-36语音转写主机

1.语音转写引擎服务器运用大规模的语言模型，智能预测语境，提供智能断句和标点符号的预测，可对结果中出现数字、日期、时间内容格式化成规整的文本，实时字幕，实时转写，角色分离，快速形成会议纪要功能。

2.采用的处理器支持≥6核，≥12线程核心；内存配置：≥DDR4 64GB；硬盘容量：≥1TB；千兆网络接口：≥2路。

3.视频输出接口：≥1×HDMI、≥1×DP；其他接口：≥2×USB2.0、≥2×USB3.0、≥1×MIC in、≥1×Line out、1×RS-232接口。                                                                                4.内部包含≥1套语音转写会议后台服务软件、≥1套语音转写会议客户端软件、≥1套语音转写会议大屏软件。

## 1-37语音识别服务软件

1.实时语音转写：是对音频流做实时语音识别，可以做到“边说话边同步输出文字”的效果。

2.语音识别准确率：普通话准确率可达≥98%（清晰普通话中文语音实时转写效果）。

3.支持多种音频编解码格式：目前实时语音转写支持 pcm、wav、speex、speex-wb、opus音频编解码算法。非实时转写只支持 mp3、wav、wma、mp4、avi、pcm、m4a格式音频。

4.文本后处理：语音转写私有云支持对识别结果语句智能预测其对话语境，提供智能断句和标点符号的预测，同时也支持数字规整和替换列表能力。

5.支持中文普通话、英文、中英文混合。中文普通话引擎支持中文中夹带英文单词、简单的英文语句。中英文混合引擎可在中文和英文语境下自由切换。

6.声纹识别：未提前录入声纹库时支持盲分进行角色分离，在提前录入声纹库时可根据录入的声纹信息进行角色分离。

## 1-38音频编码器

1.设备输入接口：≥4路，支持采集4路音频平衡输入；搭配软件可实时将采集的音频转写成字幕。

2.支持混音模式下可支持≥4096路角色分离。

3.支持各通道独立调节音量值配置。

4.支持≥2种编码传输，模式选择支持：FIFO模式/混音模式。

5.支持通过串口识别不同控制通道的名称，实现角色分离转写。

6.支持配置各通道自动检测，自动采集音频上传服务器。

7.支持通过局域网在线固件升级。

8.支持嵌入式计算技术和DSP音频处理技术，启动时间≤1s。

## 1-39控制器

1.控制器≥8路，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

4.支持设备运行状态指示灯≥1，继电器的开关状态指示灯≥8个。

5. 支持键盘锁（LOCK）功能。

6.机器支持ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

7.包含一台17路的串口分配器。

## 1-40路由器

1.1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由。

## 1-41交换机

1.交换容量：≥672Gbps/6.72Tbps。

2.包转发率：≥108/126Mpps。

3.固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个万兆SFP+。

4.POE总功率≥720W。

## 1-42机柜

1.参考尺寸:600X800X2055mm。

2.容量:42U。

## 1-43业务管理平台

1、采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件；

2、采用独立硬件部署（非MCU内置模块）；

3、支持一键静/闭音、删除/添加会场、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、声控切换、设置/释放主席、点名等功能；

★4、本次项目设备配置≥50个硬件设备注册和管理授权，≥5个软终端并发注册授权，≥20M公私网穿越流量（提供承诺函并加盖投标人公章）；

5、支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告；

6、支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，系统可根据MCU 资源使用情况，动态分配 MCU资源，实现 MCU 资源负载均衡；

7、支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员，不同类型账号的权限相互独立，相互隔离；

8、支持TR069协议，实现平台对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断、定位信息收集等功能；

9、支持来宾会场入会后自动进入虚拟等候室，并进行声音和画面提示，等候室内会场间不允许相互观看和通话，会议管理员可将来宾会场移入或移出等候室；

10、支持远端摄像机PTZ控制、远端会场扬声器音量调节、远端会场麦克风开关、远端会场视频开关等功能；

11支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外暂用MCU端口资源；

12、支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告；

▲13、为了系统兼容性一致，业务管理平台、多点控制单元、分体式超清会议终端、一体化智慧屏须为同一品牌，提供承诺函。提供不少于三年原厂维保服务及加盖原厂公章的售后服务承诺函。

## 1-44公私网穿越网关

1、采用国产自主的操作系统和数据库软件；

2、采用独立硬件部署；

2、支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能；

3、支持H.460、ICE、STUN、TURN、SNP等协议，实现H.323和SIP设备公私网穿越；

4、支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域；

5、支持多机集群部署，可将若干台相互独立的服务器组成集群，统一提供呼叫、注册、媒体代理服务，具备M+N资源池热备、Nginx负载均衡、业务并发平滑扩展能力。

## 1-45多点控制单元

▲1、采用的操作系统及CPU处理芯片，须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评。（提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”高清截图）；

2、支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性，支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；

3、支持ITU-T H.264BP、H.264HP、H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议，

4、支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议的音视频效果。

5、在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥18个4K30fps视频端口或者≥36个1080P60fps视频端口或者≥72个1080P30fps视频端口。

★6、本次项目配置≥12路1080P30fps全编全解端口（提供承诺函并加盖投标人公章）。

7、支持MCU双机热备、多机热备等MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需断会或手动配置，会议切换时间<5秒；

8、支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持≥72方同时协作。

9、支持芯片备份、媒体板备份、网口备份、电源备份、风扇备份、主控模块备份。

10、为降低网络带宽支出，支持以≤1M带宽实现4K30fps会议效果；以≤384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以≤256Kbps带宽实现720P30fps会议效果。

11、支持50%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。支持80%网络丢包下，语音清晰，无卡顿现象；

12、在全编全解会议模式下启用国密加密，MCU接入端口容量不受影响；

13、支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制；

14、支持来宾会场入会后自动进入虚拟等候室，并进行声音和画面提示，等候室内会场间不能互相观看和通话，会议管理员可将来宾会场移入或移出等候室；

15、支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，实现数据泄露溯源；

16、支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。支持SM2、SM3、SM4等国密加密算法。

▲17、提供不少于三年原厂维保服务及加盖原厂公章的售后服务承诺函。

## 1-46分体式超清视频会议终端

1、硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，采用国产自主嵌入式操作系统。。

2、支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、IP地址及号码等信息；

▲3、支持视频输入接口≥4路（至少3路非转接HDMI口）、视频输出接口≥3路（至少3路非转接HDMI口）；支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口，（提供设备清晰背板照片）；

4、支持50%的网络丢包时，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克（帧率不低于25帧/秒），80%的网络丢包时，语音清晰流畅、无卡顿、可准确理解，不影响语意传达；

5、为降低网络带宽支出，终端以4K30fps分辨率建视频会议，测试音视频信号正常通信所需最低带宽1Mbps；终端以1080P30fps/720P60fps分辨率建视频会议，测试音视频信号正常通信所需最低带宽384Kbps；

6、视频画面经采集、编码、网络传输、解码显示，整体延时≤100毫秒；

★7、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力（提供承诺函并加盖投标人公章）。

8、支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源；

9、支持在终端画面上叠加台标，可自定义台标大小、颜色及显示位置，台标可包含文字、数字及图像标识；

10、支持会议日程推送功能，可显示会议名称、会议时间信息，支持通过会议日程一键加入会议。

11、支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护；

12、支持远端连接的白名单管理，可配置允许远端访问的IP地址或地址段，避免非法连接；

13、支持7×24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象

▲14、支持出厂预置数字证书，并存储在终端的安全隔离区域，每台设备拥有独立的私钥证书，确保数字证书机密性，（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；

▲15、提供不少于三年原厂维保服务及加盖原厂公章的售后服务承诺函。

## 1-47超清摄像机

1、支持≥820万像素≥1/1.8英寸CMOS成像芯片。

2、支持4K60、4K50、4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。

3、支持≥30倍光学变焦、≥12倍数字变焦。

4、支持水平视角≥60°。

5、水平转动范围：≥+/-100°，垂直转动范围：≥+/- 30°。

6、支持≥255个预置位。

7、支持≥3路高清视频输出接口。

8、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。

9、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。

10、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能、动态补偿、自动背光补偿等自动调节功能。

▲11、提供不少于三年原厂维保服务及加盖原厂公章的售后服务承诺函。

## 1-48一体化智慧屏

1、一体化设计，集成摄像机、硬件编解码器、触摸显示屏、麦克风、扬声器等部件。

2、显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。

▲3、主要元器件须为国产自主，包括但不限于视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入及输出芯片等，（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；

4、整机支持CPU≥8核，RAM≥12GB，ROM≥64GB；本次配置支持1080P30清晰度入驻式视频会议能力，后续可通过软件授权升级支持到4K能力，配置OPS配置不低于：处理器Intel i5 10代以上，内存≥8GB DDR4内存，硬盘≥256GB SSD，配置无线投屏器，配置落地支架。

5、内置一体化双摄摄像机，CMOS≥1/2.8英寸，像素≥800万，变焦≥5倍；内置阵列麦克风≥24个，拾音距离≥15米，采样率≥48KH。

6、采用红外触控技术，触控点数≥40个，触摸高度≤2mm，触摸精度≤±1mm，具备防遮挡功能，支持电子白板功能，书写延时≤16ms。

7、支持H.264BP、H.264HP、H.265、H.264 SVC、H.265 SVC等视频协议，支持G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1 Annex C、G.729A、Opus、AAC-LD等音频协议；

8、支持从终端发起多方会议、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、广播会场、添加/删除会场、结束会议等功能。

9、支持第三方视频会议软件可调用会议终端连接的摄像机、麦克风、扬声器及显示屏等，用于该会议的音视频采集和播放，以获得专业的音视频体验；

10、支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统应用逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端；

11、支持从终端发起多方会议、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、广播会场、添加/删除会场、结束会议等功能；

12、支持H.235、TLS、SRTP、AES加密，支持SM2、SM3、SM4等国密加密算法；

13、支持将本地与会人的特写画面拼接成组合画面并发送到远端，画面布局可自动调整，支持最大六均分画面布局模式。

▲14、提供不少于三年原厂维保服务及加盖原厂公章的售后服务承诺函。

## 1-49拉幕机

1. 额定转速：≥150rpm；减速比1:10。

2. 额定扭矩：≥46.5NM。

3. 对开速度：≥1.2m/s。

4. 运行噪音：≤50dB(A)。

5.具备电动同步带驱动方式。

6.具备行程限位、机械限位保护装置。                                                                                                                                                                  7.包含13.6米的铝合金轨道，轨道尺寸：W88mm*H41mm，轨道自重：2.58kg。

## 1-50混合控制矩阵二

1.主机支持≥16个输入卡槽，≥10个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；支持≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps,

2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。

3.包含1套Windows客户端管理软件、≥4张4路的HDMI1.4的输入卡、≥1张4路的DVI-D的输出卡、≥4张4路的HDMI1.4的输出卡、≥1张RJ45预监卡、≥1张4路HDMI回显卡。

▲4.支持≥3种开窗模式，包含但不限于自由模式、固化模式以及两点模式等模式，(提供功能截图佐证)。

5.基于纯硬件FPGA架构，主机支持拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并支持音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。

▲6.支持配置IP输入卡，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

7. 支持移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。

8.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥40个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。

9.内置客户端操作指引视频教程。

10. 支持自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

11.支持通过RS-232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描）

12.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。

▲13.须提供原厂针对本项目不少于三年售后服务承诺函，并加盖产品原厂商公章。