北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目-第二批(第二包、第三包、第五包)公开招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：2610-HXTC-IS1609（11000026210200186434-XM001）

2.项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目-第二批

3.项目预算金额：454.367394万元、项目最高限价（如有）：同预算金额万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 包装规格（参考） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 即用型哥伦比亚型增菌培养基 | 143.0483 | 包 | 10块/包 | 700 | 1.用途：用于苛养和非苛养型细菌的培养，以及溶血性细菌的鉴别。 2.平皿无破碎和裂纹，无明显气泡，琼脂层颜色鲜红，血均匀分布，无琼脂凝块，无一边薄一边厚； 3.使用方法：拆包即可使用； 4.标准微生物测试测试平板上的菌落数应大于参照平板菌落数的50% | 否 |
|  | 10ul接种环 |  | 箱 | 10支/包 100包/箱 | 11 | 1、容量‌：10ul； 2、‌材质‌：采用高分子材料聚丙烯(PP)或高品质聚苯乙烯(PS)制造； 3、‌表面处理‌：经过特殊处理后具有亲水性； 4、‌灭菌方式‌：伽玛射线灭菌或EO消毒灭菌； 5、‌包装方式‌：10支纸塑/包，100包/箱；高强度抗压外包装纸盒； 6、‌适用范围‌：适用于微生物实验、细菌实验和细胞培养实验等。 | 否 |
|  | L型涂布棒 |  | 箱 | 500支/箱 | 4 | 1、长度‌：L型涂布棒的总长度为145mm； 2、‌宽度‌：涂布棒的宽度为38mm‌； 3、‌包装方式‌：采用单支纸塑包装，每箱500支；‌ 4、表面平滑，操作简单，不会在琼脂表面留下刮槽，且采用无菌包装，一次性使用，确保使用过程中的安全和高效。 | 否 |
|  | 磁珠法粪便核酸提取试剂盒 |  | 盒 | 48T/盒 | 100 | 1、用途：本试剂盒适用于从粪便样本、肛拭子中提取高纯度的总核酸； 2、适用于我中心现有湾区生物科技NE-02-K-12全自动核酸提取纯化仪； 3、规格： 12T/板，4板/盒，48T/盒； 4、试剂盒组分：含有研磨管、裂解加强液、蛋白酶K、沉淀液、预分装试剂板、12联磁棒套； 5、保存条件：室温保存； | 否 |
|  | 磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒 |  | 盒 | 48T/盒 | 50 | 1、用途：该试剂盒用于从培养的细菌、食品、土壤、动植物组织等样本中提取细菌基因组DNA提取; 2、适用于我中心现有湾区生物科技NE-02-K-12全自动核酸提取纯化仪器 3、规格：12T/板，4板/盒，48T/盒； 4、试剂盒组分：含有研磨管、裂解液、蛋白酶K、RNAase A、预分装试剂板、12联磁棒套； 5、保存条件：室温保存； 6、有效期：一年 | 否 |
|  | 革兰氏阴性菌药敏检测板C1 |  | 盒 | 10T/盒 | 70 | 1、用途：本产品用于革兰氏阴菌的药敏检测； 2、使用方法：标准肉汤稀释法； 3、药敏板为显色板，读取结果时阴性结果孔内为蓝色，阳性结果孔内为粉红色； 4、提供关于本产品对应的药敏分析软件； 5、抗生素的种类和抗生素浓底梯度符合2026 年国家食源性疾病监测工作； 6、规格：10块/盒； 7、有效期：12个月以上。 | 否 |
|  | 革兰氏阴性菌药敏检测板C2 |  | 盒 | 10T/盒 | 70 | 1、用途：本产品用于革兰氏阴菌的药敏检测； 2、使用方法：标准肉汤稀释法； 3、药敏板为显色板，读取结果时阴性结果孔内为蓝色，阳性结果孔内为粉红色； 4、提供关于本产品对应的药敏分析软件； 5、抗生素的种类和抗生素浓底梯度符合2026 年国家食源性疾病监测工作； 6、规格：10块/盒； 7、有效期：12个月以上。 | 否 |
|  | 单核细胞增生李斯特菌药敏板 |  | 盒 | 10T/盒 | 60 | 1、用途：本产品用于革兰氏阴菌的药敏检测； 2、使用方法：标准肉汤稀释法； 3、药敏板为显色板，读取结果时阴性结果孔内为蓝色，阳性结果孔内为粉红色； 4、提供关于本产品对应的药敏分析软件； 5、抗生素的种类和抗生素浓底梯度符合2026 年国家食源性疾病监测工作； 6、规格：10块/盒； 7、有效期：12个月以上。 | 否 |
|  | 15ml离心管 |  | 箱 | 500支/箱 | 3 | 1、有平顶，带有宽大压纹和滚边。盖子具有的防漏功能；内含支架 2、最大RCF为12,500 xg； 3、温度范围为-80℃至120℃； 4、刻度清晰且准确； 5、大块白色标记区； 6、不含RNase/DNase； 7、色母料不含重金属； 8、医用级聚丙烯； 9、无热原、无菌 | 否 |
|  | 10ul盒装灭菌滤芯枪头 |  | 箱 | 5大盒/箱 | 6 | 1、‌容量‌：10ul； 2、无菌透明，有‌滤芯‌； 3、‌体积误差‌：标准误差应≤1%； 4、‌低吸附表面处理‌：减少液体残留，提升排空率至>99.5% ‌滤芯性能‌：0.2μm疏水滤膜阻断99.9%气溶胶污染，适配PCR/病毒检测； 5、‌材质‌：天然聚丙烯； 6、‌长度‌：45.6mm。 | 否 |
|  | 28种食源性病原微生物多重核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 50T/盒 | 6 | 可检测诺如病毒（Norovirus GI、Norovirus GI. 1、Norovirus GII、Norovirus GII.4）、轮状病毒（Rotavirus）、星状病毒（Astrovirus）、札如病毒（Sapovirus）、阪崎肠杆菌（Enterobacter sakazakii）、弯曲杆菌（Campylobacter spp.）、空肠弯曲菌（Campylobacter jejuni）、结肠弯曲菌（Campylobacter coli）、产气单胞菌属（Aeromonas）、类志贺邻单胞菌（Plesiomonas shigelloides）、艰难梭菌（Clostridium difficile）、腺病毒（Adenovirus、Adenovirus F）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（Yersinia enterocolitica）、假结核耶尔森菌（Yersinia pseudotuberculosis）、肠沙门氏菌（Salmonella enterica）、创伤弧菌（vibrio vulnificus）、霍乱弧菌（Vibrio cholerae）、副溶血性弧菌（Vibrio parahaemolyticus）、河流弧菌（Vibrio fluvialis）、拟态弧菌（Vibrio mimicus）、产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC：Shiga toxin-producing Escherichia coli）、肠聚集性大肠埃希氏菌（EAEC：enteroaggregative Escherichia coli）、肠致病性大肠埃希杆菌（EPEC：EnteropathogenicE.coli）、肠产毒性大肠埃希氏菌（ETEC：Enterotoxigenic Escherichia coli)、肠侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC：Enteroinvasive E.coli）、志贺菌（Shigella spp.）、隐孢子虫（Cryptosporidium spp. ）、卡耶塔环孢子虫（Cyclospora cayetanensis）。 | 否 |
|  | 5L 利器盒（立式）带盖 |  | 个 | 5L/个 | 2 | 1、材质‌：全新聚丙烯材质； 2、圆形，直径19.5cm x 高20cm； 3、左右旋转顶盖上的红色旋转盘，逆时针旋转为开启，顺时针旋转为闭合；在装满容器容积的3/4时，利器盒必须封闭，放入利器盒内的物品不得取出。 | 否 |
|  | 90mm平皿 |  | 箱 | 500个/箱 | 5 | - 环氧乙烷灭菌； - 10个/包； 3、规格：90mm； 4、高度：16mm； 5、有效期：2年以上 | 否 |
|  | 食源性14种致病菌超多重核酸检测试剂盒（PCR溶解曲线法） |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道。 2、检测范围：针对食源性14种病原体进行核酸检测，至少包含金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽胞杆菌、单增李斯特氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、产气荚膜梭菌、类志贺邻单胞菌、诺如病毒共14种病原体。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 6、反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。 7、扩增程序：逆转录/UNG消化时间≤10min，95℃变性时间≤1min，退火时间≤15sec，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 8、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 9、试剂规格：50T/盒。 | 否 |
|  | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，针对沙门氏菌进行核酸检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50T/盒 | 1 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，针对单增李斯特菌进行核酸检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 空肠弯曲菌/结肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，适用于食品、水样等样品中空肠和结肠弯曲菌的定性检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（新国标版） |  | 盒 | 12T/盒 | 3 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 五种致泻大肠埃希氏菌超多重核酸检测试剂盒（PCR溶解曲线法） |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，包括ABI Q5、ABI Q7系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、博日96C系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：五种致泻大肠埃希氏菌病原体进行核酸检测，至少包含肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠粘附性（EAEC）五种致病型别（符合GB4789.6-2016方案）；靶标基因：eae、astA、bfpB、stx1、stx2、pic、ipaH、lt（elt）、stp (stIa)、sth (stIb)、aggR、大肠杆菌通用基因uidA 共12个靶标基因。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 志贺氏菌四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 1 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3、试剂盒包装规格：25T/盒。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 产气荚膜梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测病原体：适用于食品、水样等样品中产气荚膜梭菌的定性检测。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 产肉毒毒素梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测病原体：适用于食品、水样等样品中肉毒梭菌在核酸水平上的定性检测。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3、试剂盒包装规格：50T/盒。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 50T/盒 | 2 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒 GI、诺如病毒 GII 核酸。 3、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 4、检测灵敏度不低于500copies/mL。 5、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 7、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 克罗诺杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 1 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测病原体：适用于婴幼儿配方奶粉、乳和乳制品及其原料中克罗诺杆菌属的定性检测。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。 3.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品中嗜水气单胞菌的定性检测。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 25T/盒 | 1 | 1.利用特异性引物探针对靶基因cadR进行扩增和检测。用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的定性检测； 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 | 否 |
|  | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50T/盒 | 1 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 3、检测灵敏度不低于500copies/mL。 4、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 5、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 6、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 1 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，用于肺炎克雷伯菌的核酸检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期不低于12个月。 3、试剂盒包装规格：25T/盒。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，用于创伤弧菌的核酸检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期不低于12个月。 3、试剂盒包装规格：25T/盒。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 河流弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，用于河流弧菌的核酸检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期不低于12个月。 3、试剂盒包装规格：25T/盒。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，用于溶藻弧菌的核酸检测。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期不低于12个月。 3、试剂盒包装规格：25T/盒。 4、操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | GBS高风险空肠弯曲菌血清鉴定试剂盒（9类11种） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.可检测血清范围：HS:2、HS:41、HS:19、HS:4、HS:23/36、HS:1、HS44、HS37、HS:5/31 4.操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 金黄色葡萄球菌mecA/nuc基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测指标必须包括金黄色葡萄球菌mecA/nuc的定性检测。 4.操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测指标必须涵盖金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因SEA/SEB/SEC/SED/SEE。 4.操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 蜡样芽孢杆菌hblC/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/50T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测指标必须包括但不限于：纯培养的蜡样芽胞杆菌菌株。 4.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对蜡样芽胞杆菌hblC/nheB/cesB基因设计引物和探针。 5.操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 6、检测灵敏度不低于500copies/mL。 7、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 9、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 副溶血性弧菌毒力基因（TLH/TDH/TRH）检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测指标必须涵盖副溶血性弧菌毒力基TLH/TDH/TRH。 4.操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 产肉毒毒素梭菌产毒基因（A型/B型/E型/F型）检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 25T/盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期不低于12个月。 3.检测指标必须涵盖产肉毒毒素梭菌产图基因（A型/B型/E型/F型）。 4.操作简便：反应体系配置简便，加入模板后离心可以直接上机。 5、检测灵敏度不低于500copies/mL。 6、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应 8、涵盖配套分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。 | 否 |
|  | 双淬灭探针 5`HEX,3`DBQ1 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 5 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双淬灭探针 5`VIC,3`DBQ1 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 5 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双淬灭探针 5`CY5,3`DBQ2 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 5 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`VIC,3`MGB 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 5 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`HEX,3`MGB 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 20 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`CY5,3`MGB 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 20 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`ROX,3`MGB 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 10 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`CY3,3`MGB 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 15 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`VIC,3`MGB 10OD |  | 支 | 10OD/支 | 15 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 双标记修饰 5`6-FAM,3`MGB 10 OD |  | 支 | 10OD/支 | 10 | 1：产品应为半透明或不透明的片状或粉末状物质，无异味，易溶于水中。 2：碱基缺失率低于5%、浓度误差低于10%、分子量误差低于0.05%。 3：DNA修饰探针5个工作日内到货、 普通引物2个工作日内到货。 4：制造厂家具备10万级洁净车间标准的DNA合成中心。具备GMP认证。 5：按照实验要求提供探针验证。 | 否 |
|  | 人肠道病原16基因检测试剂盒（恒温扩增法） |  | 盒 | 20袋/盒 | 10 | 1、储存条件：0-30℃ 2、产品适用于：（沙门氏菌/霍乱弧菌/空肠弯曲菌/结肠弯曲菌/大肠杆菌/stx1/stx2/eae/ipaH/sta/est/aggR/elt/ 艰难梭菌 tcdB/tcdA/耶尔森菌/副溶血弧菌）检测。 3、最低检出限：10 拷贝/反应。 4、重复性：对同一样本进行 20 次重复检测，阴阳性判断完全一致，且各 Pt 值的 CV 小于 10% 5、保质期不低于18个月 | 否 |
|  | 大肠杆菌stx1/stx2/eae/ipaH 核酸检测试剂盒（恒温扩增法） |  | 盒 | 20袋/盒 | 5 | 1、储存条件：0-30℃ 2、产品适用于大肠杆菌stx1/stx2/eae/ipaH检测。 3、最低检出限：10 拷贝/反应。 4、重复性：对同一样本进行 20 次重复检测，阴阳性判断完全一致，且各 Pt 值的 CV 小于 10% 5、保质期不低于18 个月 | 否 |
|  | 大肠杆菌sta/est/aggR/elt 核酸检测试剂盒（恒温扩增法） |  | 盒 | 20袋/盒 | 5 | 1、储存条件：0-30℃ 2、产品适用于大肠杆菌 sta/est/aggR/elt 检测； 3、最低检出限：10 拷贝/反应。 4、重复性：对同一样本进行 20 次重复检测，阴阳性判断完全一致，且各 Pt 值的 CV 小于 10% 5、保质期不低于18 个月 | 否 |
|  | 艰难梭菌tcdB/tcdA/耶尔森菌/副溶血弧菌核酸检测试剂盒（恒温扩增法） |  | 盒 | 20袋/盒 | 5 | 1、储存条件：0-30℃ 2、产品适用于艰难梭菌 tcdB/tcdA/耶尔森菌/副溶血弧菌检测； 3、最低检出限：10 拷贝/反应。 4、重复性：对同一样本进行 20 次重复检测，阴阳性判断完全一致，且各 Pt 值的 CV 小于 10% 5、保质期不低于18 个月 | 否 |
|  | 沙门氏菌/霍乱弧菌/空肠弯曲菌/结肠弯曲菌核酸检测试剂盒（恒温扩增法） |  | 盒 | 20袋/盒 | 9 | 1、储存条件：0-30℃ 2、产品组成：沙门氏菌、霍乱弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌 检测试剂 3、最低检出限：10 拷贝/反应。 4、重复性：对同一样本进行 20 次重复检测，阴阳性判断完全一致，且各 Pt 值的 CV 小于 10% 5、保质期：18 个月 | 否 |
|  | 缓冲蛋白胨水(BPW) |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.4-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 |  | 盒 | 10mL*50支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.4-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 2、产品为易开合管盖设计，可单手开合，单手开合时不触及管口； 3、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) |  | 盒 | 10mL*50支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.4-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 2、产品为易开合管盖设计，可单手开合，单手开合时不触及管口； 3、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 亚硫酸铋（BS）琼脂 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.4-2024 沙门氏菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | HE琼脂（HE）（颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 2、符合GB4789.4-2024 沙门氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.4-2024 沙门氏菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 3％氯化钠碱性蛋白胨水 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.7-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | TCBS琼脂 （颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。 2、符合GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验检验标准。 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 氧化酶试剂 |  | 盒 | 20支/盒 | 2 | 试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。 | 否 |
|  | 7.5%氯化钠肉汤 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 无菌磷酸盐缓冲液 |  | 盒 | 9mL*50支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 2、产品为易开合管盖设计，可单手开合，单手开合时不触及管口； 3、产品装量为9mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 无菌生理盐水 |  | 盒 | 9mL*50支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 2、产品为易开合管盖设计，可单手开合，单手开合时不触及管口； 3、产品装量为9mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 无菌磷酸盐缓冲液 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 无菌生理盐水 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | Baird-Parker琼脂基础 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 冻干血浆 |  | 盒 | 10支/盒 | 1 | 1、0.5ml10支； 2、符合GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP)（颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 2、符合GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 多粘菌素B |  | 盒 | 10支/盒 | 2 | 1、50000IU/5ml10； 2、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。 | 否 |
|  | 志贺氏菌增菌肉汤-新生霉素 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 麦康凯琼脂（MAC）（颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 2、符合GB4789.5-2012 志贺氏菌检验标准、GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验标准、GB 4789.49-2024 产志贺毒素大肠埃希氏菌检测标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 三糖铁（TSI）琼脂 |  | 盒 | 3.5mL*100支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.4-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 2、产品为玻璃试管； 3、产品装量为3.5mL/支，包装规格为100支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂（XLD） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.5-2012 志贺氏菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 营养肉汤 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.6-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 肠道菌增菌肉汤 |  | 盒 | 30mL*36瓶/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.6-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 2、产品为PET瓶； 3、产品装量为30mL/瓶，包装规格为36瓶/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 伊红美蓝琼脂（EMB）（颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 2、符合GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 麦康凯琼脂（颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 2、符合GB4789.5-2012 志贺氏菌检验标准、GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验标准、GB 4789.49-2024 产志贺毒素大肠埃希氏菌检测标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 明胶磷酸盐缓冲液 |  | 盒 | 25mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.12-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为25mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 庖肉培养基基础 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 庖肉牛肉粒 |  | 瓶 | 100g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | TPGYT培养基基础 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 液体石蜡 |  | 盒 | 5mL×10支/盒 | 1 | 1、5mL/支×10； 2、符合GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 卵黄琼脂培养基基础 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 50% 卵黄液 |  | 盒 | 5mL×10支/盒 | 2 | 1、5mL/支×10； 2、符合GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验标准、GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 改良磷酸盐缓冲液 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.8-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 碱处理液 |  | 盒 | 4.5mL*50支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.8-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 2、产品为玻璃试管； 3、产品装量为4.5mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | CIN-1培养基基础 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 二苯醚乙醇溶液 |  | 盒 | 5mL×10支/盒 | 1 | 1、5mL/支×10； 2、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 新生霉素（C） |  | 盒 | 0.25mg×5支/盒 | 9 | 1、0.25mg/支×5； 2、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 头孢菌素 |  | 盒 | 1.5mg×5支/盒 | 9 | 1、1.5mg/支×5； 2、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 10%氯化锶 |  | 盒 | 1mL×5支/盒 | 9 | 1、1mL/支×5； 2、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 改良Y琼脂 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 营养琼脂(NA)（颗粒剂型） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 2、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 4、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 改良克氏双糖铁琼脂 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多黏菌素E（PNCC）增菌液 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB4789.44-2020食品安全国家标准 食品微生物学检验 创伤弧菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂基础（mCPC） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB 4789.44-2020 创伤弧菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 10%纤维二糖水溶液 |  | 盒 | 5mL×10支/盒 | 10 | 1、5mL/支×10； 2、符合GB 4789.44-2020 创伤弧菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 多粘菌素B（E） |  | 盒 | 10支/盒 | 1 | 1、50000IU/5mL×10； 2、符合GB 4789.44-2020 创伤弧菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 多粘菌素E（B） |  | 盒 | 2mg×5支/盒 | 10 | 1、2mg/支×5； 2、符合GB 4789.44-2020 创伤弧菌检验标准. 3、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 | 否 |
|  | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB 4789.44-2020 创伤弧菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB） |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.11-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 哥伦比亚CNA血琼脂基础 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 1 | 1、符合GB GB4789.11-2014 ß-溶血性链球菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 脱纤维羊血 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 2 | 1、100mL/瓶； 2、符合GB4789.11-2014 ß-溶血性链球菌检验标准. | 否 |
|  | 多粘菌素B |  | 盒 | 1mg×5支/盒 | 12 | 1、1mg/支×5； 2、符合GB4789.11-2014 ß-溶血性链球菌检验标准. | 否 |
|  | 萘啶酮酸 |  | 盒 | 1mg×5支/盒 | 12 | 1、1mg/支×5； 2、符合GB4789.11-2014 ß-溶血性链球菌检验标准. | 否 |
|  | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） |  | 盒 | 10mL*50支/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.11-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 2、产品为易开合管盖设计，可单手开合，单手开合时不触及管口； 3、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | GVC增菌液 |  | 盒 | 225mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.29-2020 食品安全国家标准 食品微生物学检验 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为225mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | GVC增菌液 |  | 盒 | 20mL*10袋/盒 | 2 | 1、符合GB 4789.29-2020 食品安全国家标准 食品微生物学检验 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌检验 2、均质袋为PE材质的可立透明袋； 3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏； 4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分； 5、产品装量为20mL/袋，包装规格为10袋/盒；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 |  | 盒 | 10mL*50支/盒 | 1 | 1、符合GB 4789.40-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验 2、产品为易开合管盖设计，可单手开合，单手开合时不触及管口； 3、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告； | 否 |
|  | 阪崎显色培养基 |  | 瓶 | 200g/瓶 | 2 | 1、包装瓶含有内盖及防盗环； 2、颗粒培养基，成粒率应大于90%，颗粒度均匀，在10-20目之间，水分含量<5%。. 3、符合GB 4789.40-2024克罗诺杆菌检验标准. 4、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 5、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | 弧菌显色培养基（VA） |  | 瓶 | 1000mL/瓶 | 2 | 1、符合GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验标准. 2、微生物技术指标：依据GB4789.28-2024«培养基及试剂质量控制»进行微生物指标的质量控制。 3、产品按照批次送检第三方检测机构，具有CMA或者CNAS出具的检测报告。 | 否 |
|  | STEC显色培养基 |  | 瓶 | 1000mL/瓶 | 1 | 1、1000mL； 2、符合GB 4789.49-2024 产志贺毒素大肠埃希氏菌检测标准. | 否 |
|  | 蜡样芽孢杆菌显色培养基 |  | 瓶 | 1000mL/瓶 | 2 | 1、用于蜡样芽胞杆菌的显色培养； 2、2-8℃保存； 3、有效期：12个月以上 | 否 |

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 规格（参考） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 磷酸盐缓冲液（PBS） 1× | 27.754 | 瓶 | 500 mL/瓶 | 20 | 即用型，经0.1 μm过滤除菌。不含钙、镁离子、酚红 | 否 |
|  | 人胆管类器官扩增试剂盒（无血清） |  | 瓶 | 100 mL/瓶 | 8 | 用于体外扩增人胆管细胞来源肝胆管类器官（hLDs）的无血清培养基，扩增后的肝胆管类器官主要由表达 SOX9 和 CK19 的胆管细胞构成，可模拟天然胆管上皮的结构、细胞组成与自我更新特性，适用于人肝脏发育及肝脏疾病相关研究。 | 否 |
|  | 人胆管类器官分化试剂盒（无血清） |  | 瓶 | 100 mL/瓶 | 6 | 无血清培养基，适用于胆管细胞来源的人肝胆管类器官（hLDs）培养，所培养的人肝胆管类器官主要由表达 SOX9 和 CK19 的胆管细胞构成，可模拟天然胆管上皮的结构与细胞组成，并在结构、细胞组成及自我更新动力学方面具备胆管上皮特征，可用于人类肝脏发育与疾病相关研究。 | 否 |
|  | 单道电动移液器可调量程 |  | 盒 | 1支/盒 | 4 | 电动移液器，具有ACT 标签，单通道，量程1 – 20 µL ，可调体积为0.02 µL,可充电使用，部件可高压灭菌，测量误差≤0.2 µL。 | 否 |
|  | 单道电动移液器可调量程 |  | 盒 | 1支/盒 | 4 | 电动移液器，具有ACT 标签，单通道，量程0.5-10 µL ，可调体积为0.01 µL,可充电使用，部件可高压灭菌，测量误差≤0.1 µL。 | 否 |
|  | 单道电动移液器可调量程 |  | 盒 | 1支/盒 | 6 | 电动移液器，具有ACT 标签，单通道，量程50 – 1000 µL ，可调体积为0.1 µL,可充电使用，部件可高压灭菌，测量误差≤10 µL。 | 否 |
|  | 单道电动移液器可调量程 |  | 盒 | 1支/盒 | 6 | 电动移液器，具有ACT 标签，单通道，量程、10-200 µL ，可调体积为0.2 µL,可充电使用，部件可高压灭菌，测量误差≤2 µL。 | 否 |
|  | 分液器 |  | 盒 | 1支/盒 | 4 | 手动分液器，具有ACT 标签，单通道，量程0.5µL-10 mL ，安装电池使用。 | 否 |
|  | 手动可调间距移液器 |  | 盒 | 1支/盒 | 8 | 手动可调间距移液器，6通道，量程30 – 300 µL ，可调体积为0.2 µL ，可高温高压灭菌，测量误差≤3%。 | 否 |
|  | 抗琥珀酰赖氨酸兔源多克隆抗体 |  | 支 | 100ul/支 | 1 | 兔源的多克隆IgG抗体，能应用于WB，适合于所用物种。该抗体可以检测具有琥珀酰化赖氨酸残基的蛋白质。这种泛抗体识别不依赖于其周围序列的琥珀酰化赖氨酸。免疫原为琥珀酰化赖氨酸肽。抗体的纯化方式为纯化蛋白A和免疫原亲和。WB的稀释比为1：500-1:1000. | 否 |
|  | 抗丙二酰赖氨酸兔多克隆抗体 |  | 支 | 100ul/支 | 1 | 兔源的多克隆IgG抗体，能应用于WB，适合于所用物种。纯化方式：通过蛋白a结合的琼脂糖纯化抗体，然后通过丙二酰赖氨酸琼脂糖亲和纯化抗体。WB的稀释比为1：500-1:1000. | 否 |
|  | 丁酰化赖氨酸小鼠单克隆抗体 |  | 支 | 100ul/支 | 1 | 鼠源的单克隆lgG抗体，能应用于WB，稀释比1:500-1:2000.ICC/IF，稀释比1:100，WB能和所有物种反应，ICC/IF只能与人反应。纯化方式：通过丁酰化赖氨酸琼脂糖亲和层析纯化抗体。 | 否 |
|  | 泛乳酸化赖氨酸兔多克隆抗体 |  | 支 | 100ul/支 | 1 | 兔源多克隆抗体，免疫原为KLH共轭l-乳酸赖氨酸。纯化方法蛋白A纯化的亲和。抗体浓度：1mg/ml。适用于WB,IHC-P,IHC-F,IF,ELISA。 | 否 |
|  | 硝基酪氨酸/硝基化酪氨酸抗体（兔多抗） |  | 支 | 100ul/支 | 1 | 兔源多克隆抗体，免疫原为KLH共轭硝基酪氨酸。纯化方法：蛋白A纯化的亲和。抗体浓度：1mg/ml。适用于WB,IHC-P,IHC-F,IF,Flow-Cyt | 否 |
|  | 抗巴豆酰赖氨酸小鼠单克隆抗体 |  | 支 | 100ul/支 | 1 | 小鼠的单克隆IgG抗体，用于几乎所有物种的WB实验。稀释比1:500-1:1000.抗巴豆酰赖氨酸小鼠单抗检测含有巴豆酰赖氨酸残基的蛋白质。泛抗体识别不依赖于其周围序列的巴豆酰赖氨酸。抗原为巴豆酰化赖氨酸肽。纯化方式：纯化蛋白G和免疫原亲和。 | 否 |
|  | 一次性医用乳胶手套，S码 |  | 箱 | 20盒/箱 | 10 | 优质天然橡胶，麻面无粉，加厚设计，弹性和耐用性卓越 | 否 |
|  | 一次性医用乳胶手套，M码 |  | 箱 | 20盒/箱 | 4 | 优质天然橡胶，麻面无粉，加厚设计，弹性和耐用性卓越 | 否 |
|  | 15毫升离心管（琥珀色） |  | 箱 | 1000个/箱 | 2 | 15mL避光离心管，无菌、无热原, 无RNase和DNase, 无DNA, 琥珀色（光保护） | 否 |
|  | 50毫升离心管（琥珀色） |  | 箱 | 500个/箱 | 2 | 50mL避光离心管，无菌、无热原, 无RNase和DNase, 无DNA, 琥珀色（光保护） | 否 |
|  | 15毫升离心管 |  | 箱 | 1000个/箱 | 10 | 无菌无酶无热源，无细胞毒性；高耐离心力；尖底 | 否 |
|  | 50毫升离心管 |  | 箱 | 500个/箱 | 10 | 无菌无酶无热源，无细胞毒性；高耐离心力；尖底 | 否 |
|  | 盒装吸头 |  | 箱 | 96支/盒,5盒/箱 | 10 | 1、无菌无酶无热源，无细胞毒性； 2、低吸附； 3、带滤芯，盒装，1250μL加长型（102 mm） | 否 |
|  | 袋装吸头 |  | 箱 | 1000支/袋,5袋/盒 | 10 | 1、无菌无酶无热源，无细胞毒性； 2、低吸附； 3、带滤芯，袋装，1250μL加长型（102 mm） | 否 |

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 包装规格（参考） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 200ul黄吸头袋装 | 19.39034 | 箱 | 1000支/包，20包/箱 | 2 | 1、滤芯防气溶胶吸头； 2、适合DNA扩增和微生物学应用； 3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染； 4、不含RNase/DNase； 5、无热原； 6、无菌 | 否 |
|  | 1000µl蓝吸头-袋装 |  | 箱 | 1000支/包，5包/箱 | 2 | 1、滤芯防气溶胶吸头； 2、适合DNA扩增和微生物学应用； 3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染； 4、不含RNase/DNase； 5、无热原； 6、无菌 | 否 |
|  | 环己烷中黄磷 |  | 瓶 | 1mL/瓶 | 3 | 有效期不小于6个月， 100ug/ml | 否 |
|  | 二氯甲烷 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 1,1,2-三氯丙烷 |  | 支 | 5mL/支 | 2 | 有效期不小于12个月，96.0%(GC) | 否 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 支 | 25g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98.0%(GC) | 否 |
|  | 甲醇中溴甲烷 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中二溴甲烷 |  | 支 | 1.2mL/支 | 2 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL， | 否 |
|  | 二溴甲烷 |  | 支 | 25g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99.0%(GC) | 否 |
|  | 三溴甲烷 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.0% | 否 |
|  | 甲醇中氯乙烯 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，200μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中氯丁二烯 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中氯丙烯 |  | 支 | 1.2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL， | 否 |
|  | 二硫化碳中氯苯溶液标准物质 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL， | 否 |
|  | 二硫化碳中1,3-二氯苯溶液标准物质 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL， | 否 |
|  | 二硫化碳中对氯甲苯 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL， | 否 |
|  | 二硫化碳中苄基氯 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中丙烯醇 |  | 支 | 1.2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL， | 否 |
|  | 水中2-甲氧基乙醇 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中2-乙氧基乙醇 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 乙二醇单丁醚 |  | 支 | 1g/支 | 3 | 有效期不小于12个月，99.5% | 否 |
|  | 甲醇中的甲硫醇 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 丙酮中苯酚 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 正丁基缩水甘油醚 |  | 支 | 10mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月，99.8% | 否 |
|  | 甲醇中1-甲氧基-2-丙醇 |  | 支 | 1.2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中二丙二醇甲醚 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 2-丁酮 |  | 支 | 5mL/支 | 5 | 有效期不小于12个月，≥99.5% | 否 |
|  | 异辛烷中环氧乙烷 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，200μg/mL | 否 |
|  | 甲酸 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.5% | 否 |
|  | 丙烯酰胺 |  | 支 | 250mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月，99.9% | 否 |
|  | 乙酸戊酯 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.5% | 否 |
|  | 甲苯中4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯 |  | 支 | 1mL/支 | 2 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 一甲胺盐酸盐 |  | 支 | 10mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月，99.8% | 否 |
|  | 二甲胺盐酸盐 |  | 支 | 100mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月，99.9% | 否 |
|  | 甲醇中三甲胺 |  | 支 | 2ml/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 二乙胺 |  | 支 | 1ml/支 | 3 | 有效期不小于12个月，99.9% | 否 |
|  | N-甲基苯胺 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.0% | 否 |
|  | N,N-二甲基苯胺 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.5% | 否 |
|  | 氯化苦溶液标准物质 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中1,2-二硝基苯溶液标准物质 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 吡啶 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.9% | 否 |
|  | 呋喃 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，≥99.5% | 否 |
|  | 正己烷中δ-六六六溶液标准物质 |  | 支 | 1.2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 |  | 支 | 1.2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质 |  | 支 | 1.2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 |  | 支 | 1mL/支 | 2 | 有效期不小于12个月，2.0mg/mL | 否 |
|  | 石脑油 |  | 支 | 1g/支 | 1 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 甲醇中反式,反式-粘糠酸溶液 |  | 支 | 1mL/支 | 2 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中反式,反式-粘糠酸-D4溶液 |  | 支 | 1mL/支 | 1 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 马尿酸 |  | 支 | 100mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99.2% | 否 |
|  | 马尿酸-D5同位素 |  | 支 | 10mg/支 | 1 | 有效期不小于12个月，99.0%(同位素值:99.2%) | 否 |
|  | 2-甲基马尿酸 |  | 支 | 10mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98.8% | 否 |
|  | 3-甲基马尿酸 |  | 支 | 10mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99.6% | 否 |
|  | 3-甲基马尿酸-D7同位素 |  | 支 | 10mg/支 | 1 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 4-甲基马尿酸 |  | 支 | 10mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99.9% | 否 |
|  | DL-扁桃酸（苯乙醇酸） |  | 支 | 100mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98.3% | 否 |
|  | 苯甲酰甲酸（苯乙醛酸） |  | 支 | 100mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99.7% | 否 |
|  | 苯乙醛酸-d5 |  | 支 | 5mg/支 | 1 | 有效期不小于12个月， >95% | 否 |
|  | S-苄基-N-乙酰基-L-半胱氨酸(苄基巯基尿酸) |  | 支 | 100mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98% | 否 |
|  | S-苯基巯基尿酸 |  | 支 | 10mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 甲醇中苯酚溶液 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 有效期不小于12个月，100ug/ml | 否 |
|  | 甲醇中苯酚-D5溶液 |  | 支 | 1ml/支 | 1 | 有效期不小于12个月，100ug/ml | 否 |
|  | 甲醇中儿茶酚（邻苯二酚） |  | 支 | 1ml/支 | 2 | 有效期不小于12个月，100ug/ml | 否 |
|  | 甲醇中氢醌（对苯二酚） |  | 支 | 1ml/支 | 2 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中雷琐辛（间苯二酚） |  | 支 | 1ml/支 | 2 | 有效期不小于12个月，1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中1,2,3-苯三酚溶液(焦性没食子酸/邻苯三酚) |  | 支 | 1ml/支 | 2 | 有效期不小于12个月，100μg/mL | 否 |
|  | 2，3-二甲酚 |  | 支 | 25g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98％ | 否 |
|  | 2，4-二甲酚 |  | 支 | 100g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98％ | 否 |
|  | 2，5-二甲酚 |  | 支 | 100g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98% | 否 |
|  | 2，5-二甲酚-同位素内标 |  | 支 | 10mg/支 | 1 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 2，6-二甲酚 |  | 支 | 100g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99% | 否 |
|  | 3，4-二甲酚 |  | 支 | 100g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98% | 否 |
|  | 3，5-二甲酚 |  | 支 | 100g/支 | 2 | 有效期不小于12个月，98% | 否 |
|  | 1-苯乙醇 |  | 支 | 100mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月，99.7% | 否 |
|  | 对苯醌 |  | 支 | 100mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 对苯醌-D4 |  | 支 | 50mg/支 | 1 | 有效期不小于12个月 | 否 |
|  | 擦手纸 |  | 箱 | 200抽/包，20包/箱 | 5 | 原生木浆，强韧吸水，不掉屑，洁净无荧光剂 | 否 |
|  | 防有机蒸气口罩 |  | 箱 | 250只/箱 | 20 | 1、头戴式 2、材质为无纺布 3、性能符合GB2626-2006 KN95防护级别（对于非油性颗粒物过滤效率≥95%） 4、独立包装 5、可用于颗粒物和酸性气体异味的防护 | 否 |
|  | 螺口盖（带中心孔） |  | 袋 | 100个/袋 | 10 | 适配4ml螺纹样品瓶 | 否 |
|  | 微量离心管 |  | 包 | 500个/包 | 5 | 2ml | 否 |
|  | 二硫化碳中37种挥发性有机物VOC混标 |  | 支 | 1mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中1,3二硝基苯（间二硝基苯） |  | 支 | 2ml/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中1、4-二硝基苯 |  | 支 | 2ml/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1000μg/mL | 否 |
|  | 六氯乙烷 |  | 支 | 10mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月。99.7% | 否 |
|  | 二硫化碳中苯基醚 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中萘溶液标准物质 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。100μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中2,4,6-三硝基甲苯 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1.0mg/mL | 否 |
|  | 正戊烷 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。95% | 否 |
|  | 异戊烷 |  | 支 | 100mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月。99.8% | 否 |
|  | 乙酸异戊酯 |  | 支 | 5mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。≥99.6% | 否 |
|  | 乙酸-2-戊酯 |  | 支 | 250mg/支 | 2 | 有效期不小于12个月。≥95% | 否 |
|  | 2-甲基丁基乙酸酯 |  | 支 | 10mg/支 | 3 | 有效期不小于12个月。99.6% | 否 |
|  | 二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1000μg/mL | 否 |
|  | 甲醇中8种苯系物混合溶液标准物质 |  | 支 | 2mL/支 | 3 | 有效期不小于12个月。1000μg/mL | 否 |
|  | 10ul自动进样针 |  | 盒 | 1个/盒 | 5 | 1.容量10μL，适用于我中心现有岛津AOC-20i/AOC-20s/AOC-20i Plus/AOC-20sPlus自动进样器，精度：优于±1%； 2.推杆材质：金属（不锈钢）； 3.针头参数： 长度：42 mm 规格： 23 号 外径（OD）：0.63 mm 内径（ID）：0.11 mm 针尖类型：锥形 / 斜面） | 否 |
|  | 吸头盒 |  | 盒 | 1个/盒 | 10 | 10μL，96孔，宽*长*高：87mm*126mm*63mm，孔径尺寸：5mm。适配多种品牌的移液器枪头。 | 否 |
|  | 吸头盒 |  | 盒 | 1个/盒 | 10 | 300μL，96孔，宽*长*高：87mm*126mm*76mm，孔径尺寸：7mm。适配多种品牌的移液器枪头。 | 否 |
|  | 吸头盒 |  | 盒 | 1个/盒 | 10 | 1250μL，96孔，宽*长*高：88mm*126mm*106mm，孔径尺寸：8mm。适配多种品牌的移液器枪头。 | 否 |
|  | 移液器吸头 |  | 包 | 2*500个/包 | 1 | 优质级 0.1–20µL,40mm, 中灰色, 无色吸头。适配多种品牌的移液器。 | 否 |
|  | 异戊烷标准 |  | 瓶 | 5ML/瓶 | 2 | 纯度不低于99.9% | 否 |
|  | 环己烷 |  | 瓶 | 5ML/瓶 | 2 | 纯度不低于99.9% | 否 |
|  | 氯丙烯 |  | 瓶 | 5ML/瓶 | 2 | 纯度不低于99.9% | 否 |
|  | 乙醚 |  | 瓶 | 5ML/瓶 | 2 | 纯度不低于99.7% | 否 |
|  | 丁酮 |  | 瓶 | 5ML/瓶 | 2 | 纯度不低于99.5% | 否 |
|  | 丙烯腈 |  | 瓶 | 1g/瓶 | 1 | 纯度不低于99.9% | 否 |
|  | 呋喃 |  | 瓶 | 5ML/瓶 | 2 | 纯度不低于99.5% | 否 |
|  | 标气减压器 |  | 盒 | 1个/盒 | 2 | 黄铜材质，用于4L标准气体钢瓶；输入W21.8-14-G5/8，输出：接Φ6软管 | 否 |
|  | 锥形离心管 |  | 箱 | 1800只/箱 | 1 | 1、15ml/支，材质PP，管盖、管体材料为聚丙烯(PP)。 2、黑色或白色丝印刻度，刻度线清晰。 3、管帽和管身部分区域表面磨砂，便于标记。 4、V形管底部分有刻度，方便对微量液体操作。操作温度范围：-80℃-100℃。 5、无菌、无热源、无DNase、RNase和DNA。 6、EO或辐射灭菌方式或无灭菌方式可选。 7、产品可提供单支包装或管架多支包装。 | 否 |
|  | 锑单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、锑单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，相对不确定度-1.0%，货号为GBW(E)080545. | 否 |
|  | 钡单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、钡单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，相对不确定度-1.0%，货号为GBW(E)080243. | 否 |
|  | 水中铍 |  | 瓶 | 50mL/瓶 | 1 | 1、水中铍标准物质。 2、规格：50ml； 3、性能：1000μg/ml，货号为BW30033-100-N-50. | 否 |
|  | 钙单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、钙单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，相对不确定度-1.0%，货号为GBW(E)080261. | 否 |
|  | 铬单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 20mL/瓶 | 1 | 1、铬单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：1000μg/ml，货号为GBW08614. | 否 |
|  | 钴单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 20mL/瓶 | 1 | 1、钴单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080120. | 否 |
|  | 铜单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 2 | 1、铜单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080122. | 否 |
|  | 镁单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、镁单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080262. | 否 |
|  | 镍单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 2 | 1、镍单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080128. | 否 |
|  | 钾单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、钾单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080259. | 否 |
|  | 钠单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、钠单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080262. | 否 |
|  | 锶单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、锶单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080242. | 否 |
|  | 铊单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、铊单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)082135. | 否 |
|  | 锡单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、锡单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，相对不确定度-1.0%，货号为GBW(E)080546. | 否 |
|  | 锡单元素标准 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 1 | 1、锡单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：1000μg/ml，货号为GBW08691. | 否 |
|  | 钒单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、钒单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080216. | 否 |
|  | 金属钇 |  | 瓶 | 50mL/瓶 | 1 | 1、金属钇标准物质。 2、规格：50ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GNM-SY-002-2013. | 否 |
|  | 锌单元素标准溶液 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 1 | 1、锌单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080130. | 否 |
|  | 水中锆 |  | 瓶 | 50mL/瓶 | 1 | 1、水中锆标准物质。 2、规格：50ml； 3、性能：1000μg/ml，货号为BW30038-500-CNF-50. | 否 |
|  | 砷单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 1 | 1、砷单元素溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080117. | 否 |
|  | 水中氟溶液标准物质 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 2 | 1、水中氟溶液标准物质。 2、规格：20ml； 3、性能：1000μg/ml，货号为GBW(E)080549. | 否 |
|  | 锂单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、锂单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080547. | 否 |
|  | 钼单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 1 | 1、钼单元素溶液标准物质。 2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，货号为GBW(E)080218. | 否 |
|  | ICP分析用25种多元素标准溶液 |  | 瓶 | 100ML/瓶 | 1 | 25种金属元素；标准值：100μg/ml | 否 |
|  | 17种稀土元素混标 |  | 瓶 | 90ml/瓶 | 1 | 标准品，钪钇镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥钍,10.0mg/Kg，塑料瓶包装 | 否 |
|  | 可调移液器 |  | 支 | 支 | 2 | 1000-5000ul | 否 |
|  | 加厚长方形透明塑料保鲜盒 |  | 个 | 个 | 10 | 224mm*154mm*83mm(长宽高) | 否 |
|  | 加厚长方形透明塑料保鲜盒 |  | 个 | 个 | 5 | 322mm*218mm*122mm(长宽高) | 否 |
|  | 加厚长方形透明塑料保鲜盒 |  | 个 | 个 | 5 | 369mm*259mm*141mm(长宽高) | 否 |
|  | 加厚长方形透明塑料保鲜盒 |  | 个 | 个 | 5 | 422mm*306mm*161mm(长宽高) | 否 |
|  | 微量进样器 |  | 支 | 支 | 5 | 尖头，10ul | 否 |
|  | 移液器吸头 |  | 包 | 100只/包 | 5 | 10ml | 否 |
|  | 酸性硅胶管 |  | 盒 | 50支/盒 | 2 | 外径6mm 长度120mm 内装200/100mg的酸性硅胶 | 否 |
|  | 滤膜中铅、镉质量控制样品 |  | 套 | 2 支/套 | 2 | 到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 滤膜中铜质量控制样品 |  | 套 | 2 支/套 | 1 | 到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 滤膜中钠质量控制样品 |  | 套 | 2 支/套 | 1 | 到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 滤膜中锰含量测定 |  | 套 | 2支/套 | 2 | 到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 滤膜中镍含量测定 |  | 套 | 2支/套 | 2 | 到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 滤膜中铬含量测定 |  | 套 | 2支/套 | 2 | 到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 微孔滤膜（混纤） |  | 盒 | 50S/盒 | 5 | 一般由二醋酸纤维素（CA）和硝酸纤维素（CN）混合制成。 | 否 |
|  | 微孔滤膜（专测钠） |  | 盒 | 50S/盒 | 2 | 根据《工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物》（GBZ/T 160.18-2004），用于测定空气中钠及其化合物的微孔滤膜 | 否 |
|  | 瓶口分液器 |  | 套 | 套 | 1 | 1-10 ml | 否 |
|  | 试管架 |  | 个 | 个 | 10 | 用于15ML离心管孔 50孔 | 否 |
|  | 15ml离心管 |  | 箱 | 1800支/箱 | 1 | 15ml，耐化学腐蚀、耐高温（可耐受不低于 121℃高压灭菌）、抗摔性 | 否 |
|  | 广口废液桶（加厚氟化瓶） |  | 个 | 500mL/个 | 10 | 耐强腐蚀，氟化内涂层，加厚瓶身，广口设计 | 否 |
|  | 50–1,000µL袋装吸头 |  | 盒 | 1包/盒 | 5 | 移液吸头有自封袋包装、量程范围 10 µL - 10 mL、200 µL、300 µL 和 1,000 µL 袋装吸头可提供黄色和蓝色可选、袋装吸头可 121 °C 高温高压灭菌 20 分钟、细长的伸缩或加长吸头简化小体积液体处理工作 | 否 |
|  | 0.5-10mL袋装吸头 |  | 包 | 100个/包 | 6 | 0.5-10mL | 否 |
|  | 纯水滤芯 |  | 盒 | 1个/盒 | 2 | 纯化柱-RO 进水 Ultra MK2；适配我中心现有Elga纯水仪；可产出电阻率为 18.2MΩ・cm 的一级超纯水，有机物（TOC）含量为 3-10ppb，细菌含量＜1CFU/ml。 | 否 |
|  | 纯水滤芯 |  | 盒 | 1个/盒 | 1 | Twin-pack 离子交换柱；适配我中心现有Elga纯水仪； 功能：用于去除预处理水中的离子污染物。 最高工作温度：35℃（95 华氏度）。 | 否 |
|  | 纯水滤芯 |  | 盒 | 1个/盒 | 1 | 主机内置预处理柱；适配我中心现有Elga纯水仪；用于去除水中的颗粒、胶体和余氯，保护后续的反渗透膜 | 否 |
|  | 纯水滤芯 |  | 盒 | 1个/盒 | 1 | Twin-pack 离子交换柱；适配我中心现有Elga纯水仪； 功能：用于去除预处理水中的离子污染物。 最高工作温度：35℃（95 华氏度）。 | 否 |
|  | 纯水滤芯 |  | 盒 | 1个/盒 | 1 | 空气过滤器；适配我中心现有Elga纯水仪 | 否 |
|  | 纯水滤芯 |  | 个 | 1个/盒 | 1 | 反渗透膜；适配我中心现有Elga纯水仪 | 否 |
|  | 净水器10寸PP棉前置过滤芯 |  | 个 | 个 | 2 | 5μm，130g，长254mm，内径28mm | 否 |
|  | 净水器10寸CTO碳棒滤芯 |  | 个 | 个 | 2 | 长250mm，内径28mm | 否 |
|  | 优质硅橡胶管 |  | 根 | 10m/根 | 2 | 5*7mm，10m/根 | 否 |
|  | 优质硅橡胶管 |  | 根 | 10m/根 | 4 | 6*9mm，10m/根 | 否 |
|  | 抽纸 |  | 箱 | 20包/箱 | 1 | 90抽，4层，160mm*195mm，采用 100%原生木浆，生产过程不添加可迁移性荧光增白剂，通过 SGS 国际安全认证。 | 否 |
|  | 微量进样器 |  | 个 | 个 | 5 | 10ul | 否 |
|  | 分子过滤器 |  | 盒 | 1个/盒 | 3 | 活性炭分子滤，吸附有机蒸气，适配净气设备 | 否 |
|  | 分子过滤器 |  | 盒 | 1个/盒 | 4 | 综合吸附有机和无机化学气体，带识别芯片 | 否 |
|  | 水中氮氧化物 |  | 套 | 2个/套 | 3 | 0.51±0.04μg/mL、2.52±0.15μg/mL、到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 氨 |  | 个 | 个 | 2 | 1000μg/mL | 否 |
|  | 水中氰成分分析标准物质 |  | 个 | 个 | 1 | 标准品、50μg/mL溶于0.1mol/L NaOH中、聚乙烯瓶装 | 否 |
|  | 水中氰溶液 |  | 个 | 个 | 1 | 0.2mg/L | 否 |
|  | 磷溶液成分分析标准物质 |  | 个 | 个 | 3 | 500mg/L | 否 |
|  | 水溶液中磷化氢 |  | 套 | 2个/套 | 1 | 0.340±0.030μg/mL 、1.061±0.086μg/mL、到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 水质五氧化二磷 |  | 个 | 个 | 2 | 标准值：3.98mg/L(需稀释) 规格：10mL | 否 |
|  | 水中过氧化氢 |  | 个 | 个 | 1 | 1000μg/mL | 否 |
|  | 水中过氧化氢 |  | 个 | 个 | 1 | 标准值：20mg/L 规格：50mL | 否 |
|  | 磷酸盐磷溶液 |  | 个 | 个 | 2 | 标准值：500mg/L、规格：20ml | 否 |
|  | 吸收液中二氧化硫 |  | 套 | 2个/套 | 1 | 5.84±0.46μg/mL、14.8±1.15μg/mL、到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 水中甲醛溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 4 | 100mg/L | 否 |
|  | 磷酸盐磷溶液 |  | 个 | 个 | 4 | 标准值：500mg/L、规格：20ml | 否 |
|  | 水中锂/介质:1%盐酸 |  | 个 | 个 | 2 | 水中锂标准溶液、产品性能：标准值为100μg/mL,相对不确定度-1.2%、货号为GBW(E)080180 | 否 |
|  | 水中甲基肼 |  | 个 | 个 | 2 | 1000μg/mL | 否 |
|  | 水中甲基肼 |  | 个 | 个 | 2 | 标准值：8.02μg/mL 规格：1.2mL | 否 |
|  | 糠醛纯度标准物质 |  | 个 | 个 | 2 | 标准品、CNS：98-01-1、99.7%、安瓿瓶装 | 否 |
|  | 水质汞(标样) |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 6.79μg/L | 否 |
|  | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 氟离子、氯离子、硝酸根离子和硫酸根离子；100μg/mL水中 | 否 |
|  | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 2 | 标准值：氟50.0mg/L,氯10.0mg/L,硝酸根30.0mg/L,硫酸根20.0mg/L 规格：90mL | 否 |
|  | 水中磷酸根成分分析标准物质 |  | 个 | 个 | 1 | 标准值：1000mg/L、规格：50mL | 否 |
|  | 水中磷酸根 |  | 个 | 个 | 2 | 100ml | 否 |
|  | 滤膜中磷酸 |  | 个 | 个 | 2 | 51.2±4.8μg /支、到货时保质期不能小于6个月 | 否 |
|  | 水中甲酸溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 4 | 2ml，1000μg/ml | 否 |
|  | 水中甲酸溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 3 | 2ml，100μg/ml | 否 |
|  | 水中乙酸根(乙酸盐、醋酸盐)溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 6 | 标准值：1000μg/mL 规格：100mL | 否 |
|  | 水中丙烯酸溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 6 | 标准品、1000μg/mL水中、安瓿瓶装 | 否 |
|  | 水中氯乙酸溶液标准物质 |  | 个 | 个 | 6 | 标准品、79-11-8、1000μg/mL水中、棕色安瓿瓶装 | 否 |
|  | 水中甲酸、乙酸混合溶液标准物质 |  | 套 | 2支/套 | 2 | 标准值：100mg/L规格：2支/套，5mL/支 , 2组分 | 否 |
|  | 标准品带灯rfid标签 |  | 个 | 个 | 2000 | 穿透性强适用于门禁 | 否 |
|  | 橡胶手套(小号) |  | 箱 | 小号,100只/盒，20盒/箱 | 10 | 1.符合GB10213-2006/ISO11193.1:2002； 2.采用丁腈橡胶胶乳制造，不含过敏原； 3.无粉表面。 4.穿戴时可不分左右手； 5.不透水性：AQL≥2.5；老化前扯断力：不低于7.0N；老化前扯断 伸长率：不低于500%；老化后扯断力：不低于7.0N；老化后扯断伸长率：不低于400%； | 否 |
|  | 橡胶手套(中号) |  | 箱 | 中号,100只/盒，20盒/箱 | 10 | 1.符合GB10213-2006/ISO11193.1:2002； 2.采用丁腈橡胶胶乳制造，不含过敏原； 3.无粉表面。 4.穿戴时可不分左右手； 5.不透水性：AQL≥2.5；老化前扯断力：不低于7.0N；老化前扯断 伸长率：不低于500%；老化后扯断力：不低于7.0N；老化后扯断伸长率：不低于401%； | 否 |
|  | 橡胶手套(大号) |  | 箱 | 大号,100只/盒，20盒/箱 | 10 | 1.符合GB10213-2006/ISO11193.1:2002； 2.采用丁腈橡胶胶乳制造，不含过敏原； 3.无粉表面。 4.穿戴时可不分左右手； 5.不透水性：AQL≥2.5；老化前扯断力：不低于7.0N；老化前扯断 伸长率：不低于500%；老化后扯断力：不低于7.0N；老化后扯断伸长率：不低于402%； | 否 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕。

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

3.3本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

三、获取招标文件

1.时间：_2026_年_10_月_28_日至_2026_年_11_月_4_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：_2026_年_11_月_19_日_09_点_30_分（北京时间）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。

3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。

4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。

解密阶段技术电话：010-86483801

（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。

（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。

（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。

2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市疾病预防控制中心

地址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝老师，010-64407307

2.采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦，010-63974645、010-63961210

3.项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦

电话：010-63974645、010-63961210