# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 468 | 套 | 6,000 | 否 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后30个自然日内交付货物，最终交货时间以采购人要求为准。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

中标人每次向采购人交付产品并经采购人验收合格后，采购人根据中标人该次交付产品的品种、单价、数量，双方确认采购人应向中标人支付的款项。采购人通知中标人开具相应金额的发票，采购人收到发票并确认发票内容和金额无误后，在收到发票后30个工作日内，支付相应的合同价款。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

所有产品提供不少于3年的原厂保修。保修期过后，投标人仍负责合同标的物的质量保障服务，保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力，维修只收取材料成本费。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足医院各科室挂号、收费、医嘱开立打印、住院病历、检查检验等业务所需，满足医院公共区域信息公示需求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T9813《计算机通用规范》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | 单条≥16GB 最大可扩展至 64GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR5 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | 实配1条内存，内存插槽数≥2 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，芯片组≥Q670 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 |
| 8 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | SATA接口≥3个，M.2接口≥2个 |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1块 M.2 SSD |
| 12 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥512GB |
| 13 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | 不配置机械硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | 不配置机械硬盘 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | 不配置机械硬盘 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口 |
| 17 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 不配置机械硬盘 |
| 18 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2接口NVMe协议SSD或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 |
| 19 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； |
| 20 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
| 21 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 不配置独立显卡 |
| 22 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 不配置独立显卡 |
| 23 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 不配置独立显卡 |
| 24 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 25 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 26 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | ≥178°(水平)/178°（垂直） |
| 27 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8 英寸 |
| 28 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9 |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 30 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光功能 |
| 31 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 33 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 34 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 35 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104 键 |
| 36 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线或无线 |
| 37 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 38 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 39 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 40 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 41 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线或无线 |
| 43 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 44 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 45 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 46 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 47 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 48 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | ≥10个USB接口 |
| 49 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥2个接口，1个原生DP接口、1个原生HDMI接口 |
| 50 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 51 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 52 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 53 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 54 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 55 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 56 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 57 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 58 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 金属 |
| 59 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 60 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积≥13L |
| 61 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥6核，12线程 |
| 62 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | 基础频率≥3.00 GHz，性能不低于I5-12代，最大睿频≥4.60GHz |
| 63 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥18MB |
| 64 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥4800MT/s |
| 65 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥4800MT/s |
| 66 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 67 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | 不配置独立显卡 |
| 68 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | 不配置独立显卡 |
| 69 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 不配置独立显卡 |
| 70 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 71 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 72 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥72% NTSC |
| 73 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 74 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 75 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250 尼特 |
| 76 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 77 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥1000：1 |
| 78 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 79 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 80 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2 个 |
| 81 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 82 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 83 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 84 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 不配置独立显卡 |
| 85 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | ≥2个接口，1个HDMI、 1个VGA接口，含HDMI数据线 |
| 86 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，支持可调节俯仰角度 |
| 87 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 88 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 89 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 90 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 91 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 92 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 93 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 94 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 95 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 96 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 97 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 98 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 99 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 100 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 101 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 102 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口，BIOS允许单独开关USB口、串口（如有）、并口（如有）、SATA口（如有） |
| 103 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 105 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 107 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 108 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 不配置机械硬盘 |
| 109 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 110 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 111 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 112 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 113 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 114 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 115 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 116 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 117 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 118 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 119 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 120 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 是 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 121 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件，兼容医院HIS系统、PACS系统等业务应用 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 125 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 126 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 127 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 128 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 129 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装正版操作系统 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 132 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 出厂预制医院提供的系统硬盘镜像软件系统 ；配合管理部门安排，负责现场拆箱、安装、调试等事宜 |
| 133 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 原厂质保≥3年，提供备件、人工、上门服务，以上费用包含在投标报价中，提供售后服务承诺函。 提供原厂原装未开封且指名采购人的电脑设备，且400/800电话查验原始出厂配置一致，出厂不能超过45天 |
| 134 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 135 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 137 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 138 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商及制造商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 139 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 140 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 141 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | 关键部件应当符合相关安全要求 |
| 142 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | 密码算法实现应符合相关规定 |
| 143 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 144 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 145 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 146 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

★投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》(财库〔2023〕29号》中所有*指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函。

3. 验收标准

提供货物安装调试完毕后进行验收，验收依据相关国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4. 其他要求

4.1 所有设备需配合采购人安排，负责现场拆箱、安装、调试等事宜。

4.2 保障项目实施、安装、调试等团队人员不少2人，每次现场到场人员配备不得少于2人，到场人员须熟练掌握所投产品的安装、调试等并具有相关工作的经验。团队人员须分工明确并确保到场人员稳定，确保项目对接顺畅，顺利完成实施、安装、调试等。