招标公告

项目概况

机电一体化（智能制造）技术应用设备购置招标项目的潜在投标人应在按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）免费获取电子版招标文件获取招标文件，并于 2026年3月10日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：11000026210200162352-XM001

项目名称：机电一体化（智能制造）技术应用设备购置

预算金额：444.57万元

最高限价：444.57万元

采购需求：机电一体化（智能制造）技术应用设备购置，具体详见附件《采购需求》。

合同履行期限：自合同签订之日起40日之内，乙方完成到货安装、调试、培训等工作，并具备验收条件，甲方组织验收并出具验收报告。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小  □小微 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.2在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2.3凡受托为本采购项目进行设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人的公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

三、获取招标文件

时间： 2026年2月9日至 2026年2月14日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

售价：￥0 元，本公告包含的招标文件售价总和。只有成功下载本招标文件的投标人才拥有参与投标的权利。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年3月10日10时00分（北京时间）

地点：北京市朝阳区王四营乡G1辅路道口村东甲158号c单元4层开标室（柏纳酒店（北京五方桥店））。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等相关政府采购政策。

2、本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式招标，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目要求，如有问题，请及时联系技术人员。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市工业技师学院

地    址：北京市朝阳区化工路51号

联系方式：010-67365685

2.采购代理机构信息

名    称：北京中京天元工程咨询有限公司

地    址：北京市丰台区科学城海鹰路1号院2号楼5层502室

联系方式：010-80220218/13811794008

3.项目联系方式

项目联系人：王伟伟

电      话：010-80220218

邮      箱：bjzjty1211@163.com

附件:采购需求

- 采购标的

1、采购产品一览表

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 （是/否） | 是否采购进口产品 （是/否） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化（智能制造）技术应用训练平台 | 是 | 否 | 2套 |
| 2 | 机电一体化模块 | 否 | 否 | 1套 |

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：自合同签订之日起40日之内，乙方完成到货安装、调试、培训等工作，并具备验收条件，甲方组织验收并出具验收报告。

交货地点：北京市工业技师学院（用户指定地点）。

2. 付款条件

履约保证金：合同签订后7天内，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保证金。

首付款：收到履约保证金后，甲方向乙方支付合同金额的50%。

尾款：经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的50%。

质保期：设备验收合格之日起1年，质保期满，无息退还履约保证金。

- 技术要求

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化（智能制造）技术应用训练平台 | 2套 |  |
| 2 | 机电一体化模块 | 1套 |  |

采购清单中单套设备详细技术参数要求

| 序号 | 详细技术参数名称 | 型号规格（技术参数） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机电一体化（智能制造）技术应用训练平台 |  | 1 |  |
| 1 | 1号供料中心工作站 | 1．功能：根据订单，提供不同材质、高度和颜色的杯体或杯盖等物料进行传送。 | 1 |  |
|  |  | 2．结构组成：至少由1个传送带模块；6个供料模块；1个PLC控制器；1个触摸屏模块；1个电气接口转换模块；1个操作面板模块、1个交换机模块；1个底车；1块铝型材板组成。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块的技术参数： （1）传送带模块 1）结构组成 由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块等组成。 2）技术参数 - 工作电压：24V DC； - 最大工件宽度：40 mm； - 有效行程：700mm； - 额定速度：5m/min； - 直流电机控制器(含2路电磁铁驱动)； - 编码器接口类型：HTL / Push pull； - 编码器分辨率：2000线； - 远程IO模块：数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、具有高速计数功能； - 输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 外形尺寸：不小于700×60×120 mm。 |  |  |
|  |  | （2）供料模块 1）结构组成 透明有机玻璃圆筒，型材基体，方圆形地脚盘，门式井架，推料舌块，柱形气缸，电磁阀模块、光纤传感器、磁传感器、电气接口模块等组成。 2）技术参数要求： - 工作电压：24 V DC ； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 圆形工件尺寸：最大 40 mm； - 圆形工件高度：15-28 mm； - 外形尺寸：不小于200×90×350mm； - 远程IO模块：数字输入和输出：8DI/8DO x PNP、输出电流：0.5 A，具有高速计数功能； - 网络接口：至少2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； 电源拓展模块：10路、2A/每路（总电源不得超过4A）。 |  |  |
|  |  | （3）PLC控制器 1）1个24 V/8 A 稳定电源，输入：120/230 V AC 输出：24 V/8 A DC。 2）1个工作存储器：至少1 MB 用于存储程序，5 MB 用于存储数据；接口1：支持 PROFINET IRT 2 端口交换机； 接口2： 以太网接口，接口 3： PROFIBUS；10 NS 位性能，必须配备存储卡。 3）1个安装导轨，包括接地元件，用于安装电缆夹、熔断器或继电器等小型元件的集成 DIN 导轨。 |  |  |
|  |  | （4）触摸屏模块 1）结构组成： 万向安装支架、控制盒、触摸屏等组成。 2）技术参数要求 - 采用工业级彩色触摸屏； - 不小于7寸的面板，带PN、MPI、DP 接口； - 集成有带 2 个 RJ 45 端口的交换机。 |  |  |
|  |  | （5）电气接口转换模块 1）结构组成：由开关电源、电源接口组成。 2）技术参数要求： - 开关电源参数：输入电压：100~240V AC OR； 90~350V DC，输出电压：DC24V，输出功率240W； - 电源接口类型：螺栓/插接端子,5-针。 |  |  |
|  |  | （6）操作面板模块 1）结构组成： 空气开关、24V电源接口、控制按钮、钥匙转换开关、指示灯、1路DP15母头、急停按钮等组成。 2）技术参数： - 接口：DP15母头接口； - 外形尺寸：700×70×138mm； - 按钮板:至少3个按钮、1个钥匙开关和4路指示灯； - 空开板：1个380V/16A带漏电保护空开、2个220V/16A空开； - 急停按钮板：1个急停按钮； - 操作面板中单个功能板可根据需要进行组合。 |  |  |
|  |  | （7）交换机模块 技术参数要求： - 采用非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； - 用于架设小型星状和 线状结构； - LED 诊断； - IP20.24V AC/DC 电源； - 至少带 8个 10/100 Mbit/s； 双绞线端口及RJ45插座。 |  |  |
|  |  | （8）底车 1）结构组成： - 底车本体采用厚1.5毫米镀锌冷板焊接成型,静电喷涂； - 车底错位安装直径50毫米万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间无干涉； - 底车设置调平地脚,调节操作在底车底板上部完成。 2）技术参数： 底车外形尺寸：宽 684mm，深 645mm， 高 750-790mm。 |  |  |
|  |  | （9）铝型材板 - 厚度：至少35mm - 长度：至少700mm - 宽度：至少700mm 安装槽距：至少50mm |  |  |
| 2 | 2号供料中心工作站 | 1．功能：根据订单，提供不同材质、高度和颜色的杯体或杯盖等物料进行传送。 | 1 |  |
|  |  | 2．结构组成：至少由1个传送带模块；1个2轴长臂手模块；5个供料模块；1个PLC控制器；1个操作面板模块；1个交换机模块；1个底车；1个铝型材板等组成。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块的技术参数： （1）传送带模块 1）结构组成 由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块等组成。 2）技术参数 工作电压：24V DC - 最大工件宽度：40 mm； - 有效行程：700mm； - 额定速度：5m/min； - 直流电机控制器(含2路电磁铁驱动)； - 编码器接口类型：HTL / Push pull； - 编码器分辨率：2000线； - 远程IO模块：数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A，具有高速计数功能；； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 外形尺寸：至少700×60×120 mm。 |  |  |
|  |  | （2）2轴长臂手模块 1）、结构组成： 水平移动主梁，垂直移动副梁，气动夹手。主梁由导轨、滑块、T形丝杠、步进电机、同步齿带等组成；副梁由步进式微型模组组成；气动夹手由气动平行夹与专用弧形夹爪组成。 2）技术参数： - 工作电压：DC 24V ； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 主梁可调倾斜角：±15°； - 水平有效移动距离：550mm； - 垂直有效移动距离：80mm； - 气动夹手最大开合：8mm； - 水平最大移动速度：4.8m/min； - 垂直最大移动速度：600mm/min； - 远程IO模块: 数字输入和输出： 8DI/8DO x PNP、输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 外形尺寸：至少720×260×510 mm。 |  |  |
|  |  | （3）供料模块 1）结构组成 透明有机玻璃圆筒，型材基体，方圆形地脚盘，门式井架，推料舌块，柱形气缸，电磁阀模块、光纤传感器、磁传感器、电气接口模块等组成。 2）技术参数： - 工作电压：24 V DC ； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 圆形工件尺寸：最大 40 mm； - 圆形工件高度：15-28 mm； - 外形尺寸：200×90×350mm； - 远程IO模块：数字输入和输出：8DI/8DO x PNP、输出电流：0.5 A，具有高速计数功能； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； 电源拓展模块：10路、2A/每路。 |  |  |
|  |  | （4）PLC控制器 至少125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多 3 个通信模块用于串行通信；最多 8 个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA：服务器 DA。 包含电气接口转换模块： 1）结构组成：电源接口模块、电源拓展板和端子组成。 2）技术参数： - 电源接口类型：螺栓/插接端子,5-针；； - 电源接口数量：1输入4输出。 电流：4.0 A |  |  |
|  |  | （5）操作面板模块 1）结构组成：由安装支架、备用白板组成。 2）技术参数： - 外形尺寸：不小于700×70×138mm； - 操作面板中单个功能面板可根据需要进行组合、选购。 |  |  |
|  |  | （6）交换机模块 技术参数： - 采用非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； - 用于架设小型星状和 线状结构； - LED 诊断； - IP20.24V AC/DC 电源； - 带 8个 10/100 Mbit/s； - 双绞线端口及RJ45插座。 |  |  |
|  |  | （7）底车 1）结构组成： - 底车本体采用厚1.5毫米镀锌冷板焊接成型,静电喷涂； - 车底错位安装直径50毫米万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间无干涉； - 底车设置调平地脚,调节操作在底车底板上部完成； - 操作面板总成中单个功能面板可根据需要进行组合。 2）技术参数： 底车外形尺寸：宽 684mm，深 645mm， 高 750-790mm。 |  |  |
|  |  | （8）铝型材板 - 厚度：≥35mm； - 长度：≥700mm； - 宽度：≥700mm； 安装槽距：≥50mm。 |  |  |
| 3 | ＃检测中心工作站 | 1．功能：对工件重量、颜色和高度进行检测，并把检测完成后的工件进行加盖。 | 1 |  |
|  |  | 2．结构组成：至少由1个传送带模块；1个龙门检测模块；1个压合模块；1个视觉检测模块；1个自适应吸盘模块；1个PLC控制器；1个触摸屏模块；1个电气接口转换模块；1个操作面板模块；1个交换机模块；1个底车；1个铝型材板等组成。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块的技术参数： （1）传送带模块 1）结构组成 由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块等组成。 2）技术参数 - 工作电压：24V DC； - 最大工件宽度：40 mm； - 有效行程：700mm； - 额定速度：6m/min； - 直流电机控制器(含2路电磁铁驱动)； - 编码器接口类型：HTL / Push pull；； - 编码器分辨率：2000线； - 远程IO模块::数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A，具有高速计数功能； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET；； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 外形尺寸：≥700×60×120 mm。 |  |  |
|  |  | （2）龙门检测模块 1）结构组成：由两组模拟光电放大器、一组对照光栅，一组扩散反射式光纤与传感器安装架所组成。安装于输送带上或工件座上。 2）技术参数: - 工作电压：24 V DC ； - 龙门高度检测范围：0-40mm、模拟量输出：DC 1~5V、DC 0~10V或4~20mA可通过参数配置； - 龙门高度检测：1路数字输出（PNP、NPN或推挽）； - 颜色判断：模拟量输出：DC 1~5V、DC 0~10V或4~20mA可通过参数配置； - 方形/圆形工件尺寸：最大 40 mm； - 外形尺寸：≥100×35×120 mm。 |  |  |
|  |  | （3）压合模块 1）结构组成： 由搬运气缸、托爪、方型压合气缸、压合工作台、压力控制阀、电磁传感器、调压阀、电磁阀组、方圆形地脚盘、电气接口模块等组成。 2）技术数据： - 工作电压：24V DC ； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 圆形工件尺寸：最大40 mm； - 圆形工件高度：20-32mm； - 托爪行程：60mm； - 压合行程：20mm； - 压力调节范围：0.001~0.5Mpa，控制电压：DC0~10V； - 外形尺寸≥150×230×330mm。 |  |  |
|  |  | （4）视觉检测模块 1）结构组成：由相机、镜头、光源、相机安装支架、光源安装支架、型材立柱、长圆形地脚、光轴、光轴固定支架、遮光罩、电气接口模块等组成。 2）技术参数 - 工作电压：DC 9～24V； - 相机像素：500万像素； - 像素尺寸：3.45μm×3.45μm； - 分辨率：2448×2048； - 光源颜色：白色； - 光源功率：5.9W； - 光源外形尺寸：φ73×17.5mm； - 光源外形直径：φ73mm； - 光源开孔孔径：φ36mm； - 外形尺寸：460 x 140 x 445mm。 |  |  |
|  |  | （5）自适应吸盘模块 1）结构组成：多层吸盘、侧配管、双杆气缸、柱形方杆气缸、气缸支架、立柱、地脚盘、电磁阀、单相调节阀、位置传感器、真空发生器、真空传感器、减压阀、电气接口模块等组成。 2）技术参数： - 工作电压：24V DC； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 推送距离60mm； - 水平位移距离120mm； - 自适应距离25mm； - 外形尺寸：≥210×80×400mm。 |  |  |
|  |  | （6）PLC控制器 1）1个 24 V/8 A 稳定电源，输入：120/230 V AC 输出：24 V/8 A DC； 2）1个工作存储器：≥1 MB 用于存储程序，≥5 MB 用于存储数据；接口1：支持 PROFINET IRT 2 端口交换机； 接口2： 以太网接口，接口 3： PROFIBUS；10 NS 位性能，配备存储卡； 3）1个安装导轨，包括接地元件，用于安装电缆夹、熔断器或继电器等小型元件的集成 DIN 导轨； |  |  |
|  |  | （7）触摸屏模块 1）结构组成：万向安装支架、控制盒、触摸屏等组成。 2）技术参数 - 采用工业级彩色触摸屏； - 不小于7寸的精智面板，带PN、MPI、DP 接口； - 集成有带 2 个 RJ 45 端口的交换机； |  |  |
|  |  | （8）电气接口转换模块 1）结构组成：由开关电源、电源接口、端子和远程IO组成。 2）技术参数： - 电源接口类型：螺栓/插接端子,5-针； - 远程IO模块:数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A，模拟量：8AI/4AO； - 输入输出接口类型：2*2路DP15母头（三排），每路包含4DI、4DO、2AI和1AO； 包含IOLink灯，技术参数： - 工作电压：18~30V DC； - 颜色：可编程多色RGB； - 控制方式：IO-Link； - 带触摸按钮； - 波特率：38400bps（COM2）； 外形尺寸：至少50×50×66mm。 |  |  |
|  |  | （9）操作面板模块 1）结构组成：空气开关、24V电源接口、控制按钮、钥匙转换开关、指示灯、1路DP15母头、急停按钮等组成。 2）技术参数： - 接口：DP15母头接口； - 外形尺寸：700×70×138mm - 按钮板:3个按钮、1个钥匙开关和4路指示灯； - 空开板：1个380V/16A带漏电保护空开、2个220V/16A空开； - 急停按钮板：1个急停按钮； - 操作面板中单个功能板可根据需要进行选购、组合。 |  |  |
|  |  | （10）交换机模块 技术参数： - 采用非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； - 用于架设小型星状和线状结构； - LED 诊断； - IP20.24V AC/DC 电源； - 带 8个 10/100 Mbit/s； - 双绞线端口及RJ45插座。 |  |  |
|  |  | （11）底车 1）结构组成： - 底车本体采用厚1.5毫米镀锌冷板焊接成型,静电喷涂； - 车底错位安装直径50毫米万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间无干涉； - 底车设置调平地脚,调节操作在底车底板上部完成。 2）技术参数： 底车外形尺寸：至少宽 684mm，深 645mm， 高 750mm； |  |  |
|  |  | （12）铝型材板 - 厚度：≥35mm； - 长度：≥700mm； - 宽度：≥700mm； 安装槽距：≥50mm。 |  |  |
| 4 | ＃灌装中心工作站 | 1．功能：根据订单排程、对杯型工件搬运、传送、定量灌装和实时重量检测。 | 1 |  |
|  |  | 2．结构组成：至少由1个颗粒灌装模块；1个称重模块；1个两轴360°旋转变径搬运手模块；1个多位水平搬运手模块；1个PLC控制器；1个电气接口转换模块；1个操作面板模块；1个交换机模块；1个底车；1个铝型材板等组成。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块技术参数 （1）颗粒灌装模块 1）结构组成：由储料斗、灌装主体、推料绞笼、出料导管、深沟球轴承、轴承法兰、同步轮、同步带、减速步进电机、可编程的步进电机控制器、主体支架、立柱、方圆形地脚等组成。 2）技术参数 - 出料速度：120g/min； - 绞笼转速：5～30rpm/min； - 步进电机空程角：<10弧分； - 步进电机及驱动器：支持的协议：MODBUS TCP； - IOLink超声波传感器：感应范围：20~250mm；输出类型：1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或1 路模拟量；输出 0 ...10 V；支持IO-Link通信； 外形尺寸：≥160x160x450mm。 |  |  |
|  |  | （2）称重模块 1）结构组成：由电阻应变片式重量传感器、转换电路及操作面板、漏粒自清理机构、立柱、方圆型地脚盘、电气接口等组成。 2）技术数据： - 工作电压：24V DC； - 称重范围：0～300g, 输出电压：0-10V； - 分辨率（灵敏度）：0.01g； - 外形尺寸：≥130×90×190mm。 |  |  |
|  |  | （3）两轴360°旋转变径搬运手模块 1）结构组成：主要由步进电机精密回转台、滑台气缸、Y形手指气缸、减速步进电机、户型夹爪、气缸安装基座、气缸串接架、步进电机驱动器、远程IO模块、原点和限位传感器（接近开关）、传感器支架、圆形连接法兰、方形底板、架空垫、立柱、电源拓展模块等组成。 2）技术参数 - 工作电压：DC 24V； - 工作气缸：0.4～0.5 MPa； - 回转台转角0～360°； - 夹持手水平转角：+/-100°； - 夹持手升降点位：0、20、30、50mm； - 最大搬运半径：220mm、最小搬运半径145mm; - 远程IO模块: 数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 步进电机空程角：<10弧分； - 步进电机及驱动器：支持的协议：MODBUS TCP； - 外形尺寸：≥150x300x420 mm。 |  |  |
|  |  | （4）多位水平搬运手 1）结构组成 主要由气动平行夹、滑台气缸、磁偶合无杆气缸、迷你型气缸、气缸支架、直线导轨、导轨支架、气缸与导轨连接架、总线阀岛、电源拓展模块、专用夹手、立柱、地脚等组成。 2）技术参数 - 搬运点位：0、45、75、100、120、145、175、220 mm； - 迷你气缸行程：45mm、75mm； - 滑台气缸行程：20mm、30mm； - 无杆气缸行程：100mm； - 气动平行夹行程：2 x 4mm； - 工作气压：0.4～0.5 MPa； - 电压：DC 24V ； - 总线阀岛：阀片数量6位，两位五通中封型双电控电磁阀，数字输入和输出：16DI/16DO x PNP；输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 外形尺寸：≥220x330x430mm。 |  |  |
|  |  | （5）PLC控制器 ≥125 KB工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和4个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多 3 个通信模块用于串行通信；最多 8 个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA：服务器 DA。 |  |  |
|  |  | （6）电气接口转换模块 1）由电源接口、端子和远程IO组成。 2）技术参数： - 远程IO模块::数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A，模拟量：8AI/4AO； - 输入输出接口类型：1*2路DP15母头（三排），每路包含4DI、4DO、2AI和1AO。 |  |  |
|  |  | （7）操作面板模块 1）结构组成：由安装支架、备用白板组成。 2）技术参数： - 外形尺寸：≥700×70×138mm； - 操作面板中单个功能面板可根据需要进行选购、组合。 |  |  |
|  |  | （8）交换机模块 技术参数： - 采用非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； - 用于架设小型星状和 线状结构； - LED 诊断； - IP20.24V AC/DC 电源； - 带 8个 10/100 Mbit/s； - 双绞线端口及RJ45插座。 |  |  |
|  |  | （9）底车 1）结构组成： - 底车本体采用厚1.5毫米镀锌冷板焊接成型,静电喷涂； - 车底错位安装直径50毫米万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间无干涉； - 底车设置调平地脚,调节操作在底车底板上部完成； - 操作面板总成中单个功能面板可根据需要进行组合。 2）技术参数： 底车外形尺寸：宽 684mm，深 645mm， 高 750-790mm。 |  |  |
|  |  | （10）铝型材板 - 厚度：≥35mm； - 长度：≥700mm； - 宽度：≥700mm； 安装槽距：≥50mm。 |  |  |
| 5 | 旋转仓储、分拣工作站 | 1．功能：可根据订单，将工件对旋转仓储模块进行出库或入库、货位调整和发货分拣操作。 | 1 |  |
|  |  | 2.单元结构组成：至少由1个转角升降搬运模块；1个旋转仓储模块；1个传送带模块；一个PLC控制器；1个触摸屏模块；1个电气接口转换模块；1个操作面板模块；1个交换机模块 ；1个底车；1个铝型材板等组成。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块技术参数： （1）转角升降搬运模块 1）模块结构组成：由步进电机丝杆滑台，精密减速步进电机，双杆气缸，Y型手指气缸，弧形夹爪，电机支架，滑台基座，若干辅助支架，零、限位传感器，物料扫描传感器，电磁传感器，电磁阀组，步进电机控制器、远程I/O模块、拖链，电源扩展接口等组成。 2）技术数据： - 工作电压：24V DC； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 步进电机空程角：<10弧分； - 滑台垂直行程：>200mm； - 夹手径向行程：60mm； - 夹手转角范围：大于180°； - 摆动速度：750/s； - 数字输入和输出：32 x PNP（可配置输入输出）； - 输出电流：0.5A； - 电源拓展模块：10路、2A/每路； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口； - 支持的协议：PROFINET； - 步进电机控制器：支持回原点功能、支持限位保护，支持手动调试，支持31种位置和速度可设定（运动控制参数，可在电脑软件中修改）； 外形尺寸：≥250×300×520mm。 |  |  |
|  |  | （2）旋转仓储模块 1）结构组成：由微型精密转台、中心轴、圆形分度盘、仓位托板、位置传感器、步进电机、可编程的步进电机控制器等组成。 2）技术数据： - 工作电压 24 V DC； - 层数：3层，每层12仓位； - 最大转位速度：20°/S； - 重复定位精度：0.005°； - 步进电机步距角：1.8°； - 步进电机控制器：支持回原点功能、支持限位保护，支持手动调试，支持31种位置和速度可设定（运动控制参数，可在电脑软件中修改）； - 外形尺寸：≥330×300×220 mm。 |  |  |
|  |  | （3）传送带模块 1）传送带模块结构组成 由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块等组成。 2）传送带模块技术参数 工作电压：24V DC - 最大工件宽度：40 mm； - 有效行程：700mm； - 额定速度：6m/min； - 直流电机控制器(含2路电磁铁驱动)； - 外形尺寸：≥700×60×120 mm； - 编码器接口类型：HTL / Push pull； - 编码器分辨率：2000线； - 数字输入和输出：32 x PNP（可配置输入输出）具有高速计数功能； - 输出电流：1.0 A； - 电源拓展模块：10路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口； - 支持的协议：PROFINET。 |  |  |
|  |  | （4）PLC控制器 1）1个24 V/8 A 稳定电源，输入：120/230 V AC 输出：24 V/8 A DC； 2）1个工作存储器：≥1 MB 用于存储程序， ≥5 MB 用于存储数据；接口1：支持 PROFINET IRT 2 端口交换机； 接口2： 以太网接口，接口 3： PROFIBUS；10 NS 位性能，配备存储卡； 3）1个安装导轨，包括接地元件，用于安装电缆夹、熔断器或继电器等小型元件的集成 DIN 导轨； |  |  |
|  |  | （5）触摸屏模块 1）结构组成：万向安装支架、控制盒、触摸屏等组成。 2）技术参数 - 采用工业级彩色触摸屏； - ≥7寸的精智面板，带PN、MPI、DP 接口； - 集成有带 2 个 RJ 45 端口的交换机。 |  |  |
|  |  | （6）电气接口转换模块 1）结构组成：由开关电源、远程IO、电源接口、数字量信号接口和端子组成。 2）技术参数： - 电源接口类型：螺栓/插接端子,5-针； - 远程IO：数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； - 输入输出接口类型：2*2路DP15母头（三排），每路包含4DI和4DO； 包含IOLink灯技术参数： - 工作电压：18~30V DC； - 颜色：可编程多色RGB； - 控制方式：IO-Link； - 带触摸按钮； - 波特率：38400bps（COM2）； - 外形尺寸：≥50×50×66mm。 |  |  |
|  |  | （7）操作面板模块 1）结构组成：空气开关、24V电源接口、控制按钮、钥匙转换开关、指示灯、1路DP15母头、急停按钮等组成。 2）技术参数： - 接口：DP15母头接口； - 外形尺寸：700×70×138mm； - 按钮板:3个按钮、1个钥匙开关和4路指示灯；； - 空开板：1个380V/16A带漏电保护空开、2个220V/16A空开； - 急停按钮板：1个急停按钮； - 操作面板中单个功能板可根据需要进行组合。 |  |  |
|  |  | （8）交换机模块 技术参数： - 采用非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； - 用于架设小型星状和 线状结构； - LED 诊断； - IP20.24V AC/DC 电源； - 带 8个 10/100 Mbit/s； - 双绞线端口及RJ45插座。 |  |  |
|  |  | （9）底车 1）结构组成： - 底车本体采用厚1.5毫米镀锌冷板焊接成型,静电喷涂； - 车底错位安装直径50毫米万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间无干涉； - 底车设置调平地脚,调节操作在底车底板上部完成。 2）技术参数： 底车外形尺寸：宽 684mm，深 645mm， 高 750-790mm。 |  |  |
|  |  | （10）铝型材板 - 厚度：≥35mm； - 长度：≥700mm； - 宽度：≥700mm； 安装槽距：≥50mm。 |  |  |
| 6 | 加工工作站 | 1．功能：根据订单排程、对杯型工件进行传输、钻孔、打磨。 | 1 |  |
|  |  | 2．结构组成：至少由2个打磨钻孔模块；1个两轴360°旋转变径搬运手模块；1个载货台；1个PLC控制器；1个电气接口转换模块；1个操作面板模块；1个交换机模块；1个底车；1个铝型材板等组成。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块技术参数 （1）打磨、钻孔模块 1）模块组成：由直线导轨、齿轮齿条、位置传感器、步进电机、可编程的步进电机控制器进给系统，高速打磨转孔机构，Y型手指气缸、弧形夹爪、送料加紧机构组成。 2）技术参数： 工作电压：24 V DC ； - 工作气压：0.4～0.6MPa； - 最大工件宽度：40 mm； - 回转台转角：0～360°； - 回转速度：200/s； - 夹持手水平转角：+/-100°； - 夹持手升降点位：0、20、30、50mm； - 最大搬运半径：220mm、最小搬运半径145mm； - 钻孔及打磨行程：≥50mm； - 打磨转速：2000rpm； - 进给速度：0-50mm/min； - 远程IO模块:数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 外形尺寸：≥150x240x420 mm。 |  |  |
|  |  | （2）两轴360°旋转变径搬运手模块 1）结构组成：主要由步进电机精密回转台、滑台气缸、Y形手指气缸、减速步进电机、户型夹爪、气缸安装基座、气缸串接架、步进电机驱动器、远程IO模块、原点和限位传感器（接近开关）、传感器支架、圆形连接法兰、方形底板、架空垫、立柱、电源拓展模块等组成。 2）技术参数： - 工作电压：DC 24V； - 工作气缸：0.4～0.5 MPa； - 回转台转角0～360°； - 夹持手水平转角：+/-100°； - 夹持手升降点位：0、20、30、50mm； - 最大搬运半径：220mm、最小搬运半径145mm； - 远程IO模块: 数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 步进电机空程角：<10弧分； - 步进电机及驱动器：支持的协议：MODBUS TCP； - 外形尺寸：≥150x300x420 mm。 |  |  |
|  |  | (3)载货台 1）结构组成：由高度调节支架、工件托盘、RFID读写头、电源线、和网线等组成。 2）技术参数： - 工作电压：18~30V DC； - 最大工件宽度：40 mm； - 高度调节范围：100~120mm； - 1个RFID读写头：IO-Link接口，13.56MHZ工作频率，最小处理周期22ms，ISO 15693RFID标准，A型编码M12接口； - 外形尺寸（宽深高）：≥140×120×130 mm。 |  |  |
|  |  | （4）PLC控制器 ≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多 3 个通信模块用于串行通信；最多 8 个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA：服务器 DA |  |  |
|  |  | （5）电气接口转换模块 1）结构组成：由电源接口模块、电源拓展板组成。 2）技术参数： - 电源接口类型：螺栓/插接端子,5-针； - 电源接口数量：1输入4输出； - 电流：4.0 A。 |  |  |
|  |  | （6）操作面板模块 - 1）结构组成：由安装支架、备用白板组成； - 2）技术参数： - 外形尺寸：700×70×138mm； - 操作面板中单个功能面板可根据需要进行组合、选购。 |  |  |
|  |  | （7）交换机模块 技术参数： - 采用非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； - 用于架设小型星状和 线状结构； - LED 诊断； - IP20.24V AC/DC 电源； - 带 8个 10/100 Mbit/s； - 双绞线端口及RJ45插座。 |  |  |
|  |  | （8）底车 1）结构组成： - 底车本体采用厚1.5毫米镀锌冷板焊接成型,静电喷涂；； - 车底错位安装直径50毫米万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间无干涉； - 底车设置调平地脚,调节操作在底车底板上部完成； - 操作面板总成中单个功能面板可根据需要进行选购、组合。 2）技术数据： 底车外形尺寸：宽 684mm，深 645mm， 高 750-790mm。 |  |  |
|  |  | （9）铝型材板 技术数据： - 厚度：≥35mm； - 长度：≥700mm； - 宽度：≥700mm； 安装槽距：≥50mm。 |  |  |
| 7 | 托盘调控传送模块 | 1．功能：在传送带上对托盘进行定位、托盘上的工件进行检测，并将托盘输送致下一工作站。 | 3 |  |
|  |  | 2．组成：由双层输送机、变频器、远程IO控制器、I/O Link Master控制器、RFID读写器。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块技术参数 （1）双层输送机 1）结构组成： 由两组上下布局的双带式输送机、上下层连接柱、棱形轴承座、卧式光轴支承座、光面滑轮、同步轮、同步带、交流同步电机、驱动轮组夹板、双工位可编码式周转托盘、4位二进制编码传感器、电磁式阻挡分离器、电机保护器、直流接触器、电源端子、远程IO、若干传感器和支架、气缸支架等组成。 2）技术参数： - 皮带运行速度：≥3m/s； - 载货宽度：≥80 mm； - 输送带长度：≥1050 mm； - 工作电压：24DCV、380V； - 远程IO模块: 数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5≥ A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 直流接触器：24V、3x10A； - 外形尺寸：≥1050x330x160 mm。 |  |  |
|  |  | （2）变频器模块 - 技术参数： - 采用标准变频器（三相，带ProfiNet通讯口），包含： - ①内置ProfiNET通讯口，支持矢量控制，可通过 EPos 功能执行定位任务，4个可组态的IO点，6 DI（可作3F-DI），5 DI，3DO（可作1F -DO），2AI，2AO 安全集成 STO，SBC、SS1安全功能可通过安全授权扩展，编码器：D-CLIQ + HTL/TTL/SSI，旋转变压器/HTL 通过端子接入保护等级 IP20，提供USB及SD/MMC接口； - ②0.75KW 功率单元带制动斩波器, 3AC 380-480V +10%/-10% 47-63 HZ； - ③智能操作面板。 |  |  |
|  |  | （3）I/O Link Master控制器 - 技术参数： - 支持PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP主站/从站； - 集成式以太网交换机； - 支持10 Mbps/100 Mbps； - IO-LINK道数：4； - IO-Link特性：V1.1； - IO-Link 端口类型Class A； IO-LINK支持设备每个端口最多32个字节输入/32个字节输出IO-Link协议1.1。 |  |  |
| 8 | 升降梯模块 | 1．功能：对托盘进行上下层皮带的转运及锁止。 | 4 |  |
|  |  | 2．结构组成：托盘提升机、远程IO模块。 |  |  |
|  |  | 3．主要模块参数 （1）托盘提升机 1）结构组成 由步进丝杆滑台、双皮带滑车、车体框架、电机架、防偏挡边、电磁止动销与支架、同步轮、同步带、光滑轮、带座球轴承、传动轴、直流减速电机、电磁式止动销、空位传感器、步进电机及驱动器、位置传感器、远程IO控制器及支架等组成。 2）技术参数 - 升降高度范围：260 mm； - 升降速度：60 mm/s； - 滑车平移速度：2.7m/min； - 运动方向：双向； - 工作电压：24DCV； - 远程IO模块: 数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； 外形尺寸：≥380x210x180 mm。 |  |  |
| 9 | 托盘供给回收模块 | 1．功能：可根据订单任务将仓库中的中转托盘进行出库或根据订单完成情况将多余中转托盘进行入库操作。 2．结构组成：由步进式库体模块，顶升机机模块、远程IO模块、电气接口模块等组成。 | 1 |  |
|  |  | 3．主要模块参数 （1）矩形托盘库模块 1）结构组成 由矩形托盘库架、托盘分离机构、托盘架到位传感器及支架、托盘空仓传感器及支架、双杆顶升机模块、远程IO模块、电源接口模块、传感器组等组成。 2）技术参数： 库体层数：≥8层 - 层间距：≥10 mm； - 顶升机行程：≥50mm； - 远程IO模块: 数字输入：16DI x PNP； - 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口,支持的协议：PROFINET； - 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； - 托盘分离机构行程：10mm； 外形尺寸：≥180x120x200mm。 |  |  |
| 10 | 芯控虚拟工厂仿真软件 | 仿真软件技术数据 1.模型库与资产 具有大于200种智能制造单元的设备库，含机器人、传感器、变位机、地轨等，支持设备数模搜索、推荐、筛选和排序，以及产线自动化方案自由布局调整。 软件内置行业教学库，含锂电制片、装配车间产线，光伏排版机、接线盒产线，汽车冲压、焊装、总装产线资源等。 云端具有3D元件库，含通用传感器、传送带、气缸、按钮开关、指示灯、断路器等基础元件，支持自定义开发3D元件，方便二次封装调用。 支持模型参数化功能，支持模组机器人、输送线、底座、货架等100个以上的参数化模型，参数化包括长宽高、型号、朝向等内容。 支持ABB、KUKA、Staubli、FANUC、珞石等品牌工业机器人进行模型导入、场景搭建、轨迹规划、运动仿真和程序代码生成；支持型号扩展。 支持机器视觉仿真：可读取实际相机物料位置信息进行孪生同步，也可在虚拟环境中实现相机识别的点位发到机器人控制器，方便机器人精准抓取工件；支持RFID仿真：支持虚拟读写器与标签。 支持模型轻量化：自动压缩率20%-80%，文件体积最大降至1/30。 | 10 |  |
|  |  | 2.建模与导入 支持自主导入Solidworks、ProE、Catia等3D CAD软件创建的三维模型，且支持三维模型智能优化和轻量化。支持10+种CAD格式导入（stp/igs/stl/obj等）。 软件具备AI自动识别机器人型号功能，可以根据模型自动匹配推荐后台的机器人模型。系统推荐的机器人模型可以不需要任何配置，直接进行示教和编程。 |  |  |
|  |  | 3.仿真功能 支持自主上传定义机器人，传感器，气动机械手/传送带等执行机构动作（伸缩/夹紧等）。 支持机器人管线包软管仿真。 可绘制设备的运行轨迹，如一个机械手爪或工件的运动轨迹，方便观察控制程序下模型的运行情况。 内置虚拟控制模块，可直接对仿真模型添加控制器及编程控制，支持低代码编程。 通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，系统支持机器人的关节运动指令、直线运动指令、圆弧运动指令，支持逻辑控制指令（如For\IFELSE\WHILE等）控制机器人运动逻辑。 轨迹自动规划：基于点线面特征生成加工程序。 支持添加重力、摩擦力、颜色等物理属性，具有干涉碰撞、力矩、转矩、弹性等实际效果。 支持定义自动上料点，通过时间和信号的控制方式模拟物料重复生成和消失的过程。 虚实调试：全虚拟或半实物（PLC联调）。 内置多品牌的虚拟PLC编程软件通讯接口，支持虚拟PLC程序进行编程验证和训练。 支持与多种品牌的实物PLC直接通讯，虚拟模型可接收实物PLC指令信号，也可采集虚拟设备信号返回到实物PLC中，是完整的闭环控制系统。 支持Modbus TCP，OPC UA通讯，可与PLC、MES系统、ERP系统等各种自动化模块通信，实现虚拟调试以及数字双胞胎。 可实时数据监控：关节角度/IO状态/工具切换。 软件支持多机器人协同控制，主机器人协同多从属机器人任务，自动生成程序。 |  |  |
|  |  | 4.扩展与开发 支持通讯及联合仿真，如通讯机器人关节数据、设备动作数据等，形成实时曲线。 二次开发：支持C#/Python/Matlab脚本控制设备。 API接口：运动控制/状态监控/命令触发（轨迹生成/编译等）。 多终端分布式仿真：大型场景跨设备运行。 |  |  |
|  |  | 5.辅助工具 3D测距与快速对齐：共面/同心/相切等定位。 人体姿态库：预定义工作姿态快速调用。 视频输出：MP4/avi/mkv格式仿真录制。 |  |  |
| 11 | MES2.0制造执行软件 | 具体功能要求如下： - 定义、编辑订单的工艺流程和订单计划； - 监控订单、更新实时状态； - 排序订单； - 将货物运输分配写入订单； - 创建物料主数据； - 创建单元、模块主数据； - 增加和管理用户数据； - 生成OEE，包括图表以及生成OEE报告等质量管理相关功能； - 每个工作站内的模块可自行配置，每个工作站配置不少于10个模块； - 具有库存管理功能； - 具有看板管理功能； 具有API接口功能。 | 1 |  |
| 12 | 仿真盒 | 1．功能：数字量检测接口为DB25接口模式，采用DB25针线缆，模拟量检测接口采用DB15针线缆，采用DB15针线缆。可将仿真盒连接至被测机构。 | 3 |  |
|  |  | 2．模块主要参数 IN：Bit0/Bit1/Bit2/Bit3/Bit4/Bit5/Bit6/Bit7； OUT: Bit0/Bit1/Bit2/Bit3/Bit4/Bit5/Bit6/Bit7模拟量输入：0-10V;输出0-10v； Uo1/Uo2/Uo3/Uo4/Ui1/Ui2/Ui3/Ui4/Ui5/Ui6/Ui7/Ui8； 数字式显示表：3位； 具有可插拔式电源接口，电源为DC24V； 电源指示灯； 采用至少8个多功能按钮，每个按钮具有三个位置； 采用至少4个电位器，用于模拟量输出； 采用至少1个多档位旋钮开关，可对电压、电流进行选择； 采用至少8个输出指示灯，代表数字量输出。 |  |  |
| 13 | 终端编程单元 | 1、正版编程软件技术参数要求： （1）PLC工业自动化编程软件，满足当前主流品牌PLC的编程功能。 | 1 |  |
|  |  | （2）具有基本的精简面板到精致面板乃至PC站的组态功能，根据功能和支持的面板类型支持至少三个不同版本。 |  |  |
|  |  | （3）能够为变频器进行参数设置，可将变频器快速集成到自动化环境中。 |  |  |
|  |  | （4）支持在不使用实际硬件的情况下调试和验证单个PLC程序。允许用户使用所有调试工具，其中包括监视表、程序状态、在线与诊断功能以及其它工具。 |  |  |
|  |  | （5）软件为正版终身有效版本。 |  |  |
|  |  | 2、四核处理器；内存至少32GB；至少512G SSD固态硬盘；至少4个PCI插槽；至少2个以太网接口；至少8个USB接口；至少1个Type-C接口。 |  |  |
|  |  | 3、课程类资源： （1）提供配合触摸屏编程使用的工作页不少于10个；教案不少于10个；PPT不少于10个；（内容包括触摸屏定义，动态静态设计等，每项内容任务书4个）。证明材料：投标人在投标文件提供真实有效的截图。 |  |  |
|  |  | （2）提供配合控制单元使用的PLC课程使用的工作页不少于10个；教案不少于10个；PPT不少于10个（内容包含任务书4个）。证明材料：投标人在投标文件（投标文件中提供截图证明提供真实有效的截图）。 |  |  |
|  |  | （3）电工类： 1）要求提供初级电工、中级电工、高级电工、技师级电工、电机原理的教学视频≥45讲；视频累计不少于800分钟。 2）定制教学课程PPT，PPT页码累计不少于700页，配置考试试题库等。 |  |  |
|  |  | （4）控制器类： 1）要求提供PLC视频教程课程内容≥55讲； 2）“变频器视频教程”≥37讲； 3）高级PLC编程语言视频教程≥20讲。 具体要求： 证明材料：投标人在投标文件中提供截图证明，证明视频数量不低于文件要求的数量。 电工类： A：初级电工≥16讲； B：中级电工≥10讲； C：技师级电工≥14讲； D：高级电工≥10讲； E：定制教学课程PPT≥48份，配置examination考试试题库。 控制器类： A:可编程控制器PLC 教学课程： 产品系统家族概述 ≥1讲； 编程软件介绍及实例小程序的编写≥5讲； PLC基本指令介绍及应用≥22讲； PLC通讯网络介绍及应用≥12讲； HMI编程≥15讲； B:变频器教学课程 变频器的组成简介及外围电路≥12讲； 变频器BOP设置≥12讲； PLC控制变频器≥13讲； C:高级PLC编程语言教程 基本SCL语句介绍及使用≥12讲； 高级SCL语言的使用案例分析≥8讲； |  |  |
|  |  | 4、实验室课程管理系统（整个实训室配置一套） （1）实验室课程管理系统提供多元化及个性化的专业教学方式，包含专业课程和实训指导及考核功能，为了使每个参与教学培训的学生更系统深入的掌握相关专业的知识，发展专业实践能力。借助理虚实一体化学习环境，学生能够更加透彻的领略专业的魅力。平台可提供多专业的教学需要，可满足气动，液压，机电一体化，电工电子，传感器，机电一体化，工业机器人，过程控制，运动控制，机器视觉，人工智能等相关专业的教学需求。 |  |  |
|  |  | （2）投标人在投标文件需提供不少于3种专业的教学内容资料，资料需至少包含电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源的内容。 |  |  |
|  |  | （3）平台可根据不同专业的需求自由选择资源内容，无论是哪一个专业或者是关于专业的哪一个技术的实验实训系统，都完整配备了内容丰富的多媒体课程，包含动画演示，视频演示等内容，帮助学生进行理论知识的自主学习，实验步骤动画演示指导学生循序渐进完成所有实验实训项目，并可以通过平台自带的考核系统进行学习效果检查。 |  |  |
|  |  | （4）所有实验硬件都配有符合相关课程标准的包含文字、图片和动画展示的多媒体课程软件，课程软件与实训硬件能够实现实时交互。软件上的理论学习紧密联系硬件上的实验操作，硬件上的实验操作能够随时反馈到软件上的理论基础。 |  |  |
|  |  | （5）功能详细要求; 平台由加密保护，交付时需提供加密介质，平台终身免费维护升级及系统内容更新。 投标人在投标文件内需提供下列功能要求的界面截图。 平台资源具有2D和3D效果及视频资源，资源至少包含文档、视频、动画仿真、教学资源等文件。 平台资源集成与设备配套的实验指导书，需含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。 平台包含动画和视频教学资源，平台内所显示的设备图片，元器件图片等内容必须跟投标实物一致，以及视频内设备操作视频需与项目供货实物保证一致，保证理实虚一体化教学的效果。 平台包含设备追溯内容，可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容需包含设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备合格证，设备出厂测试视频等内容。 平台登录页面及教学资源页面可根据用户需求增加文字及图片内容，标书内提供平台页面截图，需包含学校名称及LOGO。 平台可选配虚实控制器，可通过虚实控制器实现仿真系统与实际设备的连接及通讯，平台仿真系统可通过虚实控制器进行设备的控制，提供虚实控制器操作视频。 |  |  |
|  |  | 5、能够实现电子电路设计与仿真的要求：（整个实训室配置一套） 电子技术仿真教学系统，系统能够分析、设计和实时测试模拟、数字、VHDL和混合电子电路，包含如下主要功能。 投标文件需提供软件的详细功能图文说明及1-8项各功能演示操作截图： （1）电子技术原理图符号和封装编辑器的功能； （2）原理图3D视图功能； （3）电子技术瞬时分析功能； （4）多项数字仿真功能； （5）常规的测试分析仪器的虚拟仿真功能； （6）3D电路板，面包板的虚拟交互功能； （7）根据实验平台的实训项目，能够实现完整仿真过程； （8）可实现连接硬件设备，监测硬件设备各种数据的功能，可实现频谱分析仪，网络分析仪等功能； （9）软件打开界面中需体现软件供应商信息，以保证软件为正版软件。 |  |  |
|  |  | 6、工业互联网系统（投标文件提供工业互联网系统硬件照片和软件截图证明资料） 工业互联网系统由智能边缘计算设备和工业互联网平台组成。 技术要求：CPU:300MHz ARM 9;存储器：128MB Flash；运行Linux系统,支持边缘计算，可在本地进行数据运算,配套管理软件，可快速完成数据通道的配置；双重硬件保护,带有网络状态、数据通讯、信号状态、电源状态指示；支持PLC程序上传、下载和监控,支持WiFi通讯，联网方式多样，支持超过百种工业设备协议。 智能边缘计算设备，是工业互联网中的远程通信设备，可以方便地实现现场设备地数据采集、远程PLC程序地上下载及故障诊断。通信接口为4G,WIFI，以太网WAN口、以太网LAN口、RS485、RS232等。 （1）协议兼容：兼容主流PLC、仪器仪表等通信协议。 （2）移动监控：支持网页端、微信小程序对接平台进行访问； （3）远程调试：支持对PLC、HMI等设备进行远程上下载程序及远程诊断； （4）极速节流：所有数据按需发送，且经过严格地数据压缩，极大地降低了数据流量，且提高了数据交换效率； （5）数据安全：硬件密钥身份识别，P2P远程安全通信，RSA数据加密； （6）数据开发：支持通过OPC直接对接第三方系统，如MES、ERP等； （7）本地报警：支持模块本地报警、联动触发机制，结果推送平台，保证数据捕获地有效性和及时性； （8）数据交换：支持本地数据和远程数据交换功能。 |  |  |
| 14 | 辅助配件 | 组成：型材支架、触摸显示器支架、显示器挂壁支架和鼠标键盘支架。 功能：稳固支撑、高低升降、前后拉伸、倾仰角调节、旋转功能、束线管理。 尺寸：至少1100×1010×700mm。 | 1 |  |
| 15 | 380V交流电源模块 | 1．功能：拓展3相五线制电源插座，有短路，过载和漏电保护功能。 | 1 |  |
|  |  | 2．技术数据：三相五线制电源类型，电源：AC380V，电流：10A。 |  |  |
|  |  | 3、外形尺寸：至少380x280x110mm。 |  |  |
| 二 | 机电一体化模块 |  | 1 |  |
| 1 | 打磨、钻孔模块 | 1）模块组成：由直线导轨、齿轮齿条、位置传感器、步进电机、可编程的步进电机控制器进给系统，高速打磨转孔机构，Y型手指气缸、弧形夹爪、送料加紧机构组成。 | 6 |  |
|  |  | 2）技术参数： 工作电压：24 V DC ； 工作气压：0.4～0.6MPa； 最大工件宽度：40 mm； 回转台转角：0～360°； 回转速度：200/s； 夹持手水平转角：+/-100°； 夹持手升降点位：0、20、30、50mm； 最大搬运半径：220mm、最小搬运半径145mm； 钻孔及打磨行程：至少50mm； 打磨转速：2000rpm； 进给速度：0-50mm/min； 远程IO模块: 数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； 网络接口：2个用于以太网连接RJ45端口,支持的协议：PROFINET； 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； 外形尺寸：≥150x240x420 mm。 |  |  |
| 2 | 托盘供给回收模块 | 1）模块组成：由步进电机、丝杠导轨模组、定位光栅、可编程的步进电机控制器、传感器、托盘货仓、托盘推拉机构组成。 | 6 |  |
|  |  | 2）技术参数： 工作电压：24 V DC ； 工作气压：0.4～0.6MPa； 托盘尺寸：105x45 mm； 托盘货仓容量：5； 丝杠导轨模组行程：110mm ； 速度：0-100mm/min； 托盘推拉机构行程：50mm； 远程IO模块: 数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A； 网络接口：2个用于以太网连接RJ45端口,支持的协议：PROFINET； 电源拓展模块：12路、2A/每路（总电源不得超过4A）； 外形尺寸：≥170x220x280 mm。 |  |  |
| 3 | ＃工件、托盘输送模块 | 1．功能：可以实现工件、托盘的数据读写，双向传送，位置检测，定位等。 | 6 |  |
|  |  | 2．模块结构组成：由传送带中驱模块（直流减速电机，涨紧调节驱动轮），纠偏调节机构，输送皮带，旋转编码器，远程IO，型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)，光纤传感器，2个工件托盘阻挡模块， 2个RFID托盘，2个RFID读写头，电气接口模块等组成。 |  |  |
|  |  | 3.技术数据： 电源电压：DC 24V ； 最大工件宽度：40 mm； 有效行程：700mm； 运行速度：5m/min；； 编码器：接口类型：HTL / Push pull，编码器分辨率：2000线； 直流电机驱动器(含2路电磁铁驱动) ； 外形尺寸：700×60×120 mm； 阻挡模块行程：≥15mm； RFID读写头：IO-Link接口，13.56MHZ工作频率，最小处理周期22ms，ISO 15693RFID标准，A型编码M12接口； 远程IO:数字输入和输出：32 x PNP（可配置输入输出）有高速计数功能，输出电流：0.5A ；网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口；支持的协议：PROFINET； 电源拓展模块：10路、2A/每路； 托盘尺寸：105x45mm； 外形尺寸：≥700×60×120 mm。 |  |  |
| 4 | 压合模块2 | 1．结构组成： 由搬运气缸、托爪、方型压合气缸、压合工作台、压力控制阀、电磁传感器、数显气动调节阀、电磁阀组、方圆形地脚盘、电气接口模块等组成。 | 6 |  |
|  |  | 2．技术数据： 工作电压：24V DC ； 工作气压：0.4～0.6MPa； 圆形工件尺寸：最大40 mm； 圆形工件高度：20-32mm； 托爪行程：60mm； 压合行程：20mm； 压力调节范围：0.001~0.5Mpa，控制电压：DC0~10V； 外形尺寸≥150×230×330mm。 |  |  |
| 5 | IO-Link Master模块 | 1.结构组成：由IO-Link Master模块、安装支架、电源线、网线组成。 | 6 |  |
|  |  | 2．技术数据： 支持PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP主站/从站； 集成式以太网交换机； 支持10 Mbps/100 Mbps； IO-LINK道数：4； IO-Link总线接口：2个M8 4针以太网现场总线接头； IO-Link 端口类型：M12，Class A； IO-LINK支持设备每个端口最多32个字节输入/32个字节输出； IO-Link协议1.1； 电源线：M8，4孔，A型电源线1根； 网线：M8，4针，A型转RJ45通信线1根； 安装支架。 |  |  |
| 6 | ＃便携式PLC控制器接口模块 | 1．结构组成：PLC控制器、双电源、数字量信号接口、模拟量接口、接插式电源接口、交换机、分控开关、防撞框架等组成。 | 6 |  |
|  |  | 2．技术数据： PLC：控制器，CPU带有显示屏；工作存储器可存储至少1 MB代码和5MB 数据；位指令执行时间 10 ns；4 级防护机制，工艺功能：运动控制，闭环控制，计数与测量；跟踪功能；运行系统选件；等时同步模式（集中）；适用于所有 PROFINET 接口：传输协议 TCP/IP，开放式用户安全通信，通信，路由，IP转发，Web 服务器，DNS 客户端，OPC UA：服务器 DA，客户端 DA，方法，配套规范；第1个接口： IO 控制器，支持 RT/IRT，性能升级，双端口，智能设备，支持 MRP、MRPD，等时同步模式；第 2 个接口： IO 控制器，支持 RT，智能设备；第 3 个接口： DP 主站，通信，等时同步模式，路由；配备数字量通道16DI/16DO，模拟量通道8AI/4AO。 交换机：5端口，配备 IEEE 802.3 和 IEEE 802.3u/x、10/100M 全/半双工、MDI/MDI-X 自适应；提供 12/24/48 VDC（9.6 至 60 VDC）冗余双电源输入。 稳压电源：提供DC24V/3A和DC24V/8A两个独立电源输出，AC120V/230V电源输入，支持短路保护功能。 接口：支持两路数字量Syslink电缆插座（DI16/DO 16）、1路DB 15(两排)模拟量接口（2AI/2AO）、预留触摸屏、IO-LinkMaste和远程IO电源接口。 IO-LINK拓展支架。 外形尺寸：≥300x300x160mm。 |  |  |