# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

项目目标

通过本项目，建立一个设计规范、功能完备、性能优良、安全可靠、有良好的扩展性与可用性并且具备可管理易维护的园区办公网络及管理平台，以高效率，高速度，低成本的方式提高整个园区的日常办公效率与业务效率。搭建园区整体数据网络和物联网络，提供满足园区日常办公、日常管理使用的网络。按照“高效能、低成本”的要求，实现园区未来运营的整体需求。

项目内容

北京高校大学生就业创业指导中心清河新址智慧园区建设主要包含园区综合管理平台、门禁管理子系统、出入口人脸闸机子系统、视频监控子系统、电子巡更系统、停车场管理子系统、计算机网络系统、网络安全系统、机房工程等内容。

（1）园区综合管理平台系统：本次考虑建设园区综合管理平台，该平台系统依托网络化发展趋势，通过平台软件与各个子系统的协议对接，对多个互不关联的园区子系统在一个共用平台下进行统一管理和控制，实现一种多系统多设备多协议的相互通信和集中管理控制，是一种所见即所得和对信息的实时感知实时获取实时响应的可视化联动管理机制；智慧园区综合管理平台根据各子系统产生的信息变化情况，让各子系统做出相应的协调动作，从而达到信息交换、数据共享和挖掘、联动处置等。

（2）视频监控系统：就业创业园区监控充分考虑业务、安全、消防、环保等部门应用及安全管理总体布局的需求，统筹规划视频图像监控系统的建设、应用、管理和维护。采取科学的监控点布建原则，对区内视频监控系统实现精细化全面布局，对关键部位、治安死角盲区，要加大监控点部署密度，做到不留死角，实现对重点区域和部位的全覆盖。整套系统采用全高清解决方案，摄像机采用网络高清摄像机；室外安装的设备采用室外专用摄像机，在低照度环境下选用带红外功能的筒式摄像机或红外快球摄像机；室内安装的设备，多数选择半球型摄像机，如安装在出入口等光线反差较大的场景，还需选用带宽动态功能的半球型摄像机；电梯轿厢内安装的摄像机采用电梯专用碟型摄像机。

（3）门禁管理系统：本系统以人性化为设计理念，准确解决主要出入口、办公室人员、大学生创业团队人员、培训人员、招聘求职人员出入管理问题。通过卡片信息或生物信息辩识，只有经过授权的人才能进入受控的区域，通过门禁控制终端读出卡上的数据或读取生物信息并将读取到的信息传送到门禁控制器，如果确认具备权限，通过门禁控制器控制电子锁开门进行放行。门禁系统主要由门禁控制器、读卡器、电控门锁等设备组成。系统实现对门禁的出入控制及实时联网监控，获取所有门禁刷卡事件并进行记录，对非法卡开门、强制闯入、胁迫开门、长时间未关门等事件进行报警，同时可联动视频监控、通知管理人员。系统可远程开启、关闭相关门禁，实现门禁的远程控制。

（4）出入口人脸闸机系统：针对出入园区的工作人员、培训人员、招聘应聘人员和大学创业团队人员的管理的需求，结合实际管理状况，本项目在园区大门、办公楼大门区出入口、大学生创业区域出入口等处设置人脸识别闸机系统，内部员工通过人脸或刷卡进出就业创业园区，外来人员通过管理中心授权和人脸识别认证身份后方可通行，从而确保园区安全，有效控制人员通行秩序，使得出入口通行井然有序，方便人员出入管理。出入口人脸闸机系统可与门禁管理子系统、访客管理子系统等系统相互联动，实现数据共通，权限自动分配，将人防和技防有效结合，实现较为理想的管理目标，且有利于出入口的清晰分流管理。

（5）停车场管理系统：本次考虑在园区主要出入口设置停车场管理系统，通过停车场管理系统实现对内部员工车辆、访客车辆的高效管理。停车场管理系统采用管理平台实现对车辆登记、授权和管理功能，主要由管理软件、车辆道闸、入口摄像机、感应线圈、控制电脑和安防网络组成。

（6）电子巡更系统：该系统为离线式电子巡检系统，根据需要将信息钮安装在需要巡检的线路或设备上，对该地进行巡查的同时，用巡检器触碰安装在代表该地点的信息钮，巡检器将记录下信息钮的代码及触碰信息钮的时间，此记录将成为巡检人员何时到达该地巡查的依据。通讯线是巡检器与PC机之间的通讯设备，可将巡检器中的记录传送到PC机系统的巡检管理软件中。管理人员通过微机可清晰看到巡检人员巡检过的设备和线路，并提出漏检、误点信息，通过管理软件统计巡检的正点率、误点率、漏检次数等功能。

（7）计算机网络系统：网络拓扑采用“核心-汇聚-接入”三层模型设计。为了支持各功能用房及安防设备终端接入，接入层需要提供高密度有线端口和部分场景下提供无线接入的AP设备，并且能够根据终端类型进行差异化接入控制。应用网络主要承载整个园区、每个楼宇内各个办公区域使用INTERNET的需求，并且此网络还要作为无线园区的核心接入层。整个网络由于涉及到与INTERNET连接，所以要充分的考虑网络接入的安全性和网络架构内部的安全防范措施。

（8）网络安全系统：就业创业园区是个集日常办公、高校培训、大学生创业孵化、企业与大学生面试沟通的网络，用户众多,支撑着相当多的重要应用,因此网络的安全显得特别重要。安全的威胁不仅来自外部网络，内部安全防范也显得十分重要。对于网络资产包括网络主机（主机的操作系统、应用程序和数据）、网络互连设备（如交换机和路由器）以及整个网络上的数据都应该采取有效的措施进行保护。遵循国家等级保护相关政策、标准，园区信息系统实施全面信息安全保护，从物理层面、网络层面、主机层面、应用层面、数据安全与备份恢复和管理层面等角度，并结合具体的安全技术要求和安全管理要求，对信息系统的安全进行具体的规划、设计和实施。

（9）机房工程：北京高校大学生就业创业指导中心在1号楼一层设置了网络机房和消控中心机房。消控中心机房原46寸（5*3）液晶拼接屏、视频监控网络存储主机、视频监控网络存储扩展磁盘柜等设备可利旧，另外消控中心主体机房装修、静电地板、防雷接地等系统仍可继续使用。其他配套系统本次新增。

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价限价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | - 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥660Mpps，提供官网截图和链接证明。 - 固化1000M SFP光接口≥24个，复用的10/100/1000M电口≥8个，1G/10G SFP+光口≥8个，设备可提供1个业务扩展槽，可支持同时扩展10G端口≥4个和100G端口≥2个。 - 支持2个模块化电源插槽，可实现1+1冗余。 - 采用两个FLASH芯片存储BOOT软件（系统引导程序），实现硬件级BOOT冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供官网截图和链接证明。 - # 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 - # 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤105W（带扩展卡），提供官网截图和链接证明。 - 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 | 个 | 7 | 19500 |
| 2 | 出口网关 | - 要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；扩展槽≥2个，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡。 - 内置硬盘≥1T，硬盘插槽≥2个，内存≥8G，双电源，内置风扇。 - 要求最大并发连接≥100万；每秒最大新建连接≥14万，内网并发终端数≥20000个。 - 要求能够通过软件授权灵活控制扩展应用层吞吐性能，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能。(要求提供第三方测试报告)。 - 支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤。 - #支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控；支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控;支持呈现基础服务运行质量;（要求提供第三方测试报告） - #支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换；(要求提供第三方测试报告) - 支持对DNS服务器的运行状态进行监测，支持呈现各DNS服务器的解析时延、请求数、解析失败数、设备探测时延。支持从系统DNS、WAN口DHCP分配的DNS导入监测对象，支持自定义DNS监测对象；（要求提供产品功能界面截图） - #支持在安全云监控关键业务：提供总览、告警、消息、异常统计、关键应用运行状况、关键角色状况、基础服务运行状况（包括但不限于DHCP、DNS、IPSECVPN、SSLVPN）；与安全云联动：支持通过短信和邮箱对设备告警、消息进行推送；（要求提供第三方测试报告） | 个 | 1 | 105000 |
| 3 | 楼层POE交换机 | - #交换容量≥590Gbps，包转发率≥120Mpps，提供官网截图和链接证明。 - 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 - 要求所投设备MAC地址≥16K。 - 支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能。 - 要求产品支持热启动不间断供电：产品在外界因素导致设备复位重启，或者设备进行版本升级等情况下，保证对终端设备的持续供电，不影响客户业务正常运转。 - # 投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 | 个 | 20 | 6000 |
| 4 | 无线AC | - 固化千兆光电复用口数≥8，固化万兆光口数≥4个。 - # 最大可支持管理512个AP（含License）。 - 802.11转发性能≥10G。 - 单台设备最大可配置AP数目≥2048 - 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 - AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 - 支持主备切换功能，无线控制器具备在主AC失效时，使AP自动切换到备用AC的能力。 | 套 | 1 | 107191.27 |
| 5 | 防火墙 | - 要求固化千兆电口数量≥16个；固化万兆光口数量≥12个；8个扩展槽，可扩展2端口40G扩展卡。 - 最大整机吞吐≥60Gbps，IPS吞吐量≥25Gbps，最大并发连接≥1200万；每秒新建连接≥44万。 - #支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（需提供第三方权威机构测试报告证明） - #支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - #支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - #支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤（要求提供产品功能界面截图）。 - #设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断（为保证大容量自定义情报功能的可用性，保留现场验证测试的权力；需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明）。 - #支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位（要求提供产品功能界面截图） | 项 | 2 | 160000 |
| 6 | 边界防火墙 | - 高度≥1U，固化千兆电口数量≥16个；固化万兆光口数量≥6个；扩展槽≥2个，可扩展2端口40G扩展卡。 - 最大整机吞吐≥40Gbps ，IPS吞吐量≥15Gbps，最大并发连接≥800万；每秒新建连接≥26万。 - 标配≥1个电源，支持扩展热插拔冗余电源。 - #支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - #支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - #支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - #支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤（要求提供产品功能界面截图） - #应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - #应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示（需提供第三方权威机构测试报告证明）。 - 防火墙特征库集合授权，入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，每个授权提供≥1年IPS,AV,APP升级服务。 | 项 | 1 | 110000 |
| 7 | 上网行为管理 | - 整机支持千兆电口≥6个、万兆光口≥2个，扩展槽位≥2个(支持4光4电扩展卡)，冗余电源。 - 硬盘存储≥2TB。 - 设备最大吞吐≥5Gbps，全功能开启审计适用带宽≥1000Mbps（双向），要求所投整机最大支持并发连接数≥300万，要求所投整机每秒新建连接数≥22000/秒。 - #支持自定义设置识别方式的可信度；支持再次违规，多倍惩罚；支持旁路防共享。（要求提供截图）。 - # ARP表/邻居表支持Web管理ARP表查看，并支持指定静态ARP；支持Web管理IPv6邻居表查看，并支持指定静态。（要求提供截图）。 - # 部署模式支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。（要求提供截图）。 - # 链路聚合支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于主备、哈希、802.3ad等负载方式。（要求提供截图）。 | 项 | 1 | 203840 |
| 8 | 堡垒机 | - 万兆堡垒机，要求固化千兆电口数量≥6个、千兆光口数量≥4个、扩展槽数量≥2个，默认自带可管理设备100节点，最大可扩容至1000点，2U冗余电源，要求硬盘容量≥4T。 - 支持资源的登录及改密驱动的自定义扩展，可以按照资源类型选择对应驱动，减少被管资源由于版本不同导致单点登录失败的情况。 - 支持基于资源组的扩展属性自定义，根据自定义的扩展属性字段，添加资源相关属性。以便基于扩展属性进行资源筛选和授权。 - 支持修改资源的开放协议及对应协议的端口，同时支持批量资源协议端口。 - # 定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生，提供证明材料。 - #支持无需安装任何控件，即可基于浏览器进行RDP，SSH，telnet，FTP/SFTP等协议的单点登录，实现跨浏览器和跨运维客户端操作系统的运维操作； - 支持设置web登录时，运维界面添加水印功能，防止敏感信息通过截图拍照泄漏，提供证明材料。 - # 运维人员输入账号密码成功单点登录后，系统将自动上收账号到对应资源的账号列表。便于借助拥有资源登录权限的运维人员将资源账户进行上收，提供证明材料。 | 个 | 1 | 156000 |
| 9 | 安防接入终端 | - 最大接入主机(报警、门禁、对讲、消防、动环) ≥256个。 - 单台最大对接SDK/协议数量≥3套。 - 单台最大接入前端设备数量≥1024。 - 交流电源输入不劣于：100～240V AC、50Hz/60Hz。 - 网口≥GE*3；串口≥1个RS232口，1个RS232/RS485复用口。 - USB接口≥4。 - 硬盘≥1TB*1。 - 内存≥8GB*1。 - HDMI视频输出接口≥1个、VGA视频输出接口≥1个。 | 个 | 1 | 76440 |
| 10 | 校时终端 | - 处理器：ARM处理器； - 同步精度：卫星同步精度纳秒级、NTP同步精度毫秒级； - 授时精度：标配≥2个NTP网络输出端口（RJ45），单端口≥1500次/每秒； - 授时容量:≤1ms； - 授时频段:北斗: 1561.098±2.046MHz； - 软件功能:设备上电或重启后，系统自启校时服务； - 可通过NTP模式或北斗模式对待授时设备进行授时； - 支持对设备（DVR、NVR、IPC等）进行授时； - 支持双机冗余热备； - 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理； - NTP授时端口（RJ45）≥2个，支持绑定、网络管理端口（RJ45）≥1个、NTP输入端口（RJ45）≥ 1个； - 液晶屏接口：用于显示设备状态、时间； - 支持北斗天线接口； - 工作温度不劣于:-40℃ - ＋85℃； | 个 | 1 | 28230 |
| 11 | 安防综合管理平台 | - CPU:64位处理器； - 内存≥32G； - 硬盘≥4T SATA * 2； - 电源槽位:（电源PSU1）标配≥1个300W电源，支持扩展1+1冗余 - 本域摄像机数≥1500个； - 支持最大管理≥10000路视频监控； - 同时在线用户数:在线用户≥100，并发控制≥20； - 媒体流入口带宽≥512Mbps，媒体流出口带宽≥512Mbps； - # 应支持≤125个下级联域管理，支持≤2个上级联域管理；（需要提供权威机构检测报告证明） - 应支持管理不少于30台报警主机，支持不少于800个报警设备通道； - 最大访客库≥5万人； - 最大黑名单库:最大1万人，默认1千，最多10个库； - 最大自定义人员库:最大1万人，默认1千，最多4个库； - 支持人脸终端数≥128个； - 支持门禁控制器数量≥128台（门禁控制器与梯控接入数总和）； - 车道数量≥32； - 支持出入口相机数≥32； - 纯图片或纯URL接入及转发规格:接入数据≥128条/s，转发数≥128条/s； - # 支持在地图上添加摄像机、卡口、门禁、防区等，支持点选、框选、圈选地图上的点位，支持地图缩放、拖动，支持在地图上框选、圈选、多选打开实况，支持设置地图上相机/卡口设备的可视域，支持在地图上报警闪烁、查看或清除报警信息；（需要提供权威机构检测报告证明） | 个 | 1 | 90000 |
| 12 | 8盘位32路网络视频录像机 | - 支持SATA接口≥8个 - 接入带宽≥320Mbps，转发带宽≥160Mbps； - 支持≥12MP高清网络视频的预览、存储与回放； - 支持不少于1个HDMI、1个VGA，HDMI、VGA异源输出，HDMI最高支持4K显示输出； - 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； - 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； - 支持标准国标GB/T 28181协议； - 支持H.265、H.264等格式； - # 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD等模式；（需要提供权威机构检测报告证明） - # 支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面向右旋转80度、向左旋转80度，支持32/16/9/7/5/4/3分屏预览；（需要提供权威机构检测报告证明） - 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率； - 支持≥16路本地同步回放和多路同步倒放； - 支持区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动； - 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储。 | 个 | 1 | 3850 |
| 13 | 6TB硬盘 | - 硬盘容量≥6TB； （2）3.5英寸SATA接口； （3）硬盘转速≥5400RPM，缓存≥256MB； （4）硬盘外部传输速率不小于6Gb/s。 （5）硬盘类型:企业级 | 个 | 8 | 1300 |
| 14 | 300W服务器交流电源模块 | 配件，安防综合管理平台冗余电源模块 功率300W。 | 个 | 1 | 1740 |
| 15 | 48盘位安防系统磁盘阵列 | - IPSAN存储≥48盘位，控制器架构，支持硬盘前面板热插拔； - GB/Onvif接入性能：带转发≥200路2M，不带转发≥256路2M； - 支持≥9级扩展柜，可支持级联接入≥480块硬盘； - 磁盘容量：4TB~24TB； - CPU处理器：64位多核处理器； - 内存≥16GB； - 网络接口≥3个万兆以太网接口，支持端口链路聚合、负载均衡； - 磁盘类型:SATA/SSD； - 标配≥1个800W电源模块，电池模块，支持配置双电源、双电池冗余模块； - 支持JBOD、RAID 0、1、5、6等阵列，可即建即用； - 支持当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，X分钟 (l~120可动态设置)之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，仅做增量数据恢复，RAID阵列在秒级时间内自动恢复正常； - # 支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R／Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭；（需要提供权威机构检测报告证明） - # 支持当RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响；可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为95％高利用率；（需要提供权威机构检测报告证明） - # 支持设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像；（需要提供权威机构检测报告证明） - 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。 | 个 | 2 | 102000 |
| 16 | 800W电源模块 | 48盘位网络存储设备冗余电源模块： （1）交流输入电压范围不劣于90-260VAC； （2）交流输入频率范围不劣于50 Hz-60 Hz； （3）交流输入电流范围不劣于100-240V/10A，180-360V/10A； | 个 | 2 | 2000 |
| 17 | 双锂电池模块 | 48盘位网络存储设备冗余电池模块： （1）电池类型:锂电池； （2）电池容量≥4600mAh； | 个 | 2 | 2234 |
| 18 | 12TB企业级硬盘（安装新建存储上） | 匹配48盘位网络存储设备硬盘： （1）硬盘容量不小于12TB； （2）硬盘尺寸：3.5英寸 （3）硬盘类型：企业级 （4）接口类型：SATA （5）硬盘缓存≥256MB； （6）硬盘转速不小于7200RPM； （7）硬盘外部传输速率不小于6Gb/s。 | 个 | 96 | 2951 |
| 19 | 8TB企业级硬盘（安装利旧存储上） | 匹配利旧网络存储设备硬盘： - 硬盘容量不小于8TB； - 硬盘尺寸：3.5英寸 （3）硬盘类型：企业级 （4）接口类型：SATA （5）硬盘缓存≥256MB； （6）硬盘转速不小于7200RPM； （7）硬盘外部传输速率不小于6Gb/s。 | 个 | 36 | 1942 |
| 20 | 双200万红外智能4寸双摄球型网络摄像机 | （1）图像传感器不劣于1/2.7英寸CMOS； （2）全景相机定焦镜头焦距≥4.0mm，特写相机镜头焦距不低于4.8mm~120.0mm； （3）全景图像分辨率≥1920*1080，细节图像分辨率≥1920*1080； （4）最低照度：全景相机彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx；特写相机彩色：≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx； （5）支持不低于30倍数字变倍； （6）全景相机光圈不劣于F（1.6±0.1）； 特写相机：光圈不劣于F（1.5±0.1）~F（3.8±0.1）； （7）使用单IP双通道技术，可同时预览全景和特写双通道实况画面； （8）H.265、SVC等可压缩视频编码算法； （9）# 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约85%以上（需要提供权威机构检测报告证明）； （10）采用多人依次循环通行进行试验，试验 环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，摄像机的人数统计准确率≥99%； （11）区域增强（ROI）功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； （12）摄像机可通过内置扬声器播放语音，支持智能行为分析出发后联动声音报警和白光灯闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置； （13）自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级； （14）防护等级≥IP66。 | 个 | 4 | 3500 |
| 21 | 球机壁装支架 | - 材质:铝合金； - 使用环境:室内、室外。 - 使用范围:适用于4寸、6寸球机， - 与球机角装、柱装支架均能组合应用 支持侧出线 | 个 | 4 | 90 |
| 22 | 超星光200万全景枪球一体机 | - 图像传感器全景相机≥1/1.8英寸，特写相机≥1/2.7英寸； - 全景镜头≥4mm定焦，细节镜头焦距不低于4.5~148.5mm； - 图像分辨率≥1920*1080； - 全景相机：支持白光补光，可识别距设备不低于30m处的人体轮廓； 特写相机：支持白光补光，可识别距设备不低于30m处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距设备不低于200m处的人体轮廓； - 支持联动声光告警，暖光闪烁配合语音报警，告警语音可设置； - 在设定的侦测区域 内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持≥18*22个区域移动侦测； - 摄像机全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷； - 自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级； - 支持H.265/H.264/ MJPEG等，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； - 支持AC24V/DC24V供电，满足不同场景可靠供电需求。 | 个 | 9 | 4500 |
| 23 | 球机壁装支架 | - 材质:铝合金； - 使用环境:室内、室外。 - 使用范围:适用于4寸、6寸球机， - 与球机角装、柱装支架均能组合应用 - 支持侧出线 | 个 | 9 | 90 |
| 24 | 200万双光警戒筒型网络摄像机 | - 图像传感器不劣于1/2.7英寸CMOS； - 图像像素不低于200万； - 图像分辨率≥1920*1080； - 内置≥7颗补光灯，至少支持红外、白光、智能双光等3种补光模式，可识别≥100米处的人体轮廓； - 亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB； - 内置1个拾音器和大于等于3W内置扬声器，具有≥15米远程拾音能力，支持双向语音对讲和单向语音广播功能； - 支持Micro SD卡，最大支持≥512GB； - 支持RJ45 10M/100M自适应以太网电口，≥25%丢包网络环境下播放效果良好； - 支持DC12V±35%、PoE供电，支持电源返送； - 工作温度至少满足-40℃~75℃； - 防护等级≥IP67； - 支持人脸检测。 | 个 | 24 | 650 |
| 25 | 筒机壁装支架 | （1）使用环境:室内、室外； （2）材质:铝合金； （3）使用范围:筒机壁装； （4）调节范围:水平：360°，垂直：≥90°。 | 个 | 24 | 60 |
| 26 | 200万星光级红外防暴半球网络摄像机 | （1）图像传感器不劣于1/3英寸CMOS； （2）图像像素不低于200万； （3）图像分辨率≥1920*1080； （4）支持内置一体化芯片, 具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口； （5）具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，支持容量小于等于256GB的内存卡，支持内存卡热插拔； （6）支持红外补光，识别距离摄像机不低于50m处人体轮廓轮廓； （7）支持智能行为分析功能：运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、停车检测、快速移动、徘徊检测、人员聚集、物品遗留、物品搬移； （8） 防护等级≥IP67； （9） 防暴等级≥IK10。 | 个 | 94 | 800 |
| 27 | 200万双光警戒筒型网络摄像机 | （1）图像传感器不劣于1/2.7英寸CMOS； （2）图像像素不低于200万； （3）图像分辨率≥1920*1080； （4）内置≥7颗补光灯，至少支持红外、白光、智能双光等3种补光模式，可识别≥100米处的人体轮廓； （5）亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB； （6）内置1个拾音器和大于等于3W内置扬声器，具有≥15米远程拾音能力，支持双向语音对讲和单向语音广播功能； （7）支持Micro SD卡，最大支持≥512GB； （8）支持RJ45 10M/100M自适应以太网电口，≥25%丢包网络环境下播放效果良好； （9）支持DC12V±35%、PoE供电，支持电源返送； （10）工作温度至少满足-40℃~75℃； （11）防护等级≥IP67。 | 个 | 85 | 660 |
| 28 | 筒机壁装支架 | （1）使用环境:室内、室外； （2）材质:铝合金； （3）使用范围:筒机壁装； （4）调节范围:水平：360°，垂直：≥90°。 | 个 | 85 | 60 |
| 29 | 200万智能型星光级碟形半球网络摄像机 | （1）图像传感器不劣于1/2.7英寸CMOS； （2）图像像素不低于200万； （3）焦距不大于2.8mm； （4）图像分辨率≥1920*1080； （5）最低照度不低于0.003ux (彩色)，0lux(开启红外)； （6）照度适应范围不小于135dB； （7）水平中心分辨力≥1400TVL； （8）支持内置拾音，可对距离设备不少于15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； （9）降噪:2D降噪¦3D降噪； （10）视频编码格式:超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG等； （11）带SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持≥256GB； （12）支持通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项； （13）支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测； （14）供电方式：DC12V(±25%)、POE； （15）防护等级≥IP67； （16）防暴等级≥IK10。 | 个 | 5 | 900 |
| 30 | 双路双频通用级放装型无线接入点 | - 整机最大支持4条空间流； - 整机最高接入速率≥2.9Gbps； - 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax等工作； - 支持胖/瘦模式切换； - 支持802.3af供电和本地供电。 | 个 | 253 | 1600 |
| 31 | 四路双频通用级高密放装型无线接入点 | - 整机最大支持8条空间流； - 整机最高无线协商速率≥4Gbps； - 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax等工作； - 支持胖/瘦模式切换； - 支持802.3at供电和本地供电。 | 个 | 38 | 4000 |
| 32 | 三路双频通用级放装型无线接入点 | - 整机最大支持6条空间流； - 整机最高无线速率≥3Gbps； - 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax等工作； - 支持胖/瘦模式切换； - 支持802.3at供电和本地供电。 | 个 | 5 | 3000 |
| 33 | 室外型无线接入点 | - 支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax等协议； - 内置定向天线； - 整机最大支持4条空间流； - 整机最高接入速率≥2.9Gbps； - 支持胖/瘦模式切换；支持光电上行； - 支持802.3af/at供电和本地DC电源供电。 | 个 | 10 | 4000 |
| 34 | 网络键盘 | （1）串口≥1个RS232串口（DB9，预留）、2个RS485串口（半双工，预留）、Console接口:1个RJ45接口（Console/RS485复用）； （2）USB接口≥2个USB接口（预留）； （3）网络接口≥1个RJ45接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应； （4）复位按键≥1个RST按键； （5）IPC模式:支持添加≥512个IPC； （6）NVR模式:支持添加≥240个NVR （7）摇杆:四维摇杆； （8）屏幕尺寸≥4英寸。 | 个 | 1 | 5676 |
| 35 | 15路高清解码器 | （1）不少于15路输出综合显示控制设备； （2）视频输入不少于8路HDMI输入接口； （3）视频输出不少于15路HDMI出接口； （4）解码能力:至少支持20*1200W@20Hz、20*4K@30Hz、80*1080P@30Hz、180*720P@30Hz。 | 个 | 1 | 42000 |
| 36 | 15米高清线缆 | - 类型：HDMI线缆； - 材质：高纯度铜导体线材； - 长度（m）≥15； （4）支持分辨率不低于1080P@60； （5）工作温度不劣于：0℃～50℃。 | 个 | 15 | 300 |
| 37 | 室外立杆 | - 标准浇筑，室外立杆； - 高度不低于4.5米； - 镀锌管焊接喷塑工艺； - 下节长度不低于1.5米，厚度2.5mm； - 底盘不小于260*260，厚度不低于10mm。 | 个 | 25 | 2000 |
| 38 | 摆式速通门(右边机) | - 室内外摆式速通门（右边机），采用不少于6对红外对射，上6，搭配防尾随控制技术，未授权人员尾随闯入时会产生报警；电机规格:直流无刷电机； - 可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度； - 支持身份验证，经授权人员才可通过； - 支持防冲功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁死； - 支持10cm防尾随检测，未授权人员尾随闯入时会产生报警； - 设备支持红外防夹、机械防夹，门翼复位过程中遇阻时，电机自动停止工作，防止人员受伤； - 支持接入遥控器，远程控制闸机开门； - 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； - 设备具有断电自动开门功能，通电后自动复位； - 通行速度30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动； - 物理接口支持I/O输入×2、RS485×1、RS232×1 ； - 材料采用1.2mm厚304拉丝不锈钢 ； - 可适配亚克力：650mm-950mm； - 不锈钢：650mm-1400mm通道宽度； - 门翼材质支持不锈钢/亚克力可选； - 环境温度不劣于﹣35℃~﹢75℃（可加恒温器） 、工作湿度不劣于5%--80%。 | 个 | 4 | 13000 |
| 39 | 摆式速通门(左边机) | - 室内外摆式速通门（左边机），采用不少于6对红外对射，上6，搭配防尾随控制技术，未授权人员尾随闯入时会产生报警；电机规格:直流无刷电机； - 可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度； - 支持身份验证，经授权人员才可通过； - 支持防冲功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁死； - 支持10cm防尾随检测，未授权人员尾随闯入时会产生报警； - 设备支持红外防夹、机械防夹，门翼复位过程中遇阻时，电机自动停止工作，防止人员受伤； - 支持接入遥控器，远程控制闸机开门； - 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； - 设备具有断电自动开门功能，通电后自动复位； - 通行速度30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动； - 物理接口支持I/O输入×2、RS485×1、RS232×1 ； - 材料采用1.2mm厚304拉丝不锈钢 ； - 可适配亚克力：650mm-950mm； - 不锈钢：650mm-1400mm通道宽度； - 门翼材质支持不锈钢/亚克力可选； - 环境温度不劣于﹣35℃~﹢75℃（可加恒温器） 、工作湿度不劣于5%--80%。 | 个 | 4 | 13000 |
| 40 | 摆式速通门(中间机) | （1）室内外摆式速通门（中间机），采用不少于6对红外对射，上6，搭配防尾随控制技术，未授权人员尾随闯入时会产生报警；电机规格:直流无刷电机； （2）可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度； （3）支持身份验证，经授权人员才可通过； （4）支持防冲功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁死； （5）支持10cm防尾随检测，未授权人员尾随闯入时会产生报警； （6）设备支持红外防夹、机械防夹，门翼复位过程中遇阻时，电机自动停止工作，防止人员受伤； （7）支持接入遥控器，远程控制闸机开门； （8）支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； （9）设备具有断电自动开门功能，通电后自动复位； （10）通行速度30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动； （11）物理接口支持I/O输入×2、RS485×1、RS232×1 ； （12）材料采用1.2mm厚304拉丝不锈钢 ； （13）可适配亚克力：650mm-950mm； （14）不锈钢：650mm-1400mm通道宽度； （15）门翼材质支持不锈钢/亚克力可选； （16）环境温度不劣于﹣35℃~﹢75℃（可加恒温器） 、工作湿度不劣于5%--80%。 | 个 | 7 | 18000 |
| 41 | 闸机消防模块 | - 指示灯：红色（输入指示灯：巡检时闪亮，动作时常亮；输出指示灯：启动时常亮）； （2）工作电压：DC24V（±20%）； （3）额定功率不低于100W； （4）材质:ABS。 | 个 | 11 | 550 |
| 42 | 遥控器组件 | （1）工作电压:遥控器：3V纽扣电池； （2）接收模块：DC12V供电； （3）工作频率:Sub-1G； （4）发射功率:≥10mW； （5）传输速率:300 bps---60K bps； （6）遥控距离:30米以上（无遮挡）； （7）按键寿命:≥10万次； （8）工作温度不劣于-10℃~+50℃，相对湿度〈90%； （9）工作电流:≤20mA。 | 个 | 11 | 450 |
| 43 | 智能核验终端(触摸屏) | - 屏幕尺寸≥7寸（竖屏）； - 屏幕分辨率≥600*1024； - 触摸屏:支持； - 补光方案:白光补光灯、红外补光灯； - 卡号最大库容:≥4W； - 入库人脸图片分辨率限制:最小分辨率16*16，最大分辨率8192*8192； - 多人员库管理:支持最多16个人员库； - 本机记录容量:≥10W； - 人脸最大库容:≥2W； - 人脸1：N核验最大库容:≥2W； - 面部识别距离:0.3m~2.9m； - 入库人脸图片分辨率限制:最小分辨率16*16，最大分辨率8192*8192； - # 应支持单个人员导入最多底库照片不少于6张；（需要提供权威机构检测报告证明）； - 网络:100Mbps网口； - 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围)； - 工作温度不劣于:-20℃~60℃。 | 个 | 22 | 3800 |
| 44 | 桌面式IC卡读卡器 | - 读卡频率:13.56MHz； - 读卡速度:＜0.2秒； - 打卡间隔:＜0.5秒； - 读卡距离:≤5cm； - 卡支持:IC卡； - 内置LED:三色LED； - 工作模式:wiegand26/34。 | 个 | 22 | 350 |
| 45 | 桌面式身份证读卡器 | - 标准规范:符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容IS014443 TYPE A/B标准； - 通讯接口:USB； - 阅读距离:0-30mm； - 读卡响应速度:<1s； - 工作电压:USB供电/5V； - 使用环境温度不劣于0-50℃，湿度不劣于20%-90% 。 | 个 | 4 | 1550 |
| 46 | 桌面式智能人证核验终端 | - 屏幕尺寸≥7英寸（竖屏）； （2）屏幕分辨率≥600*1024； （3）按键:触摸屏虚拟按键； （4）面板:玻璃； （5）身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； （6）触摸屏:支持； （7）内置扬声器:支持； （8）内置读卡器:内置IC卡读卡器； （9）默认核验模式:人证录入模式； （10）身份证读卡器工作频率:13.56MHZ±7KHZ（fc）； （11）身份证读卡器阅读距离:0-30mm； （12）身份证读卡器读卡时间:小于1S； （13）网络:100Mbps单网口； （14）卡号最大库容:≥4W；多人员库管理:支持最多16个人员库；本机记录容量:≥10万；最大人脸库容:≥2W；人脸1：N核验最大库容:≥2W； （15）入库人脸图片分辨率限制:最小分辨率16*16，最大分辨率8192*8192； （16）人脸识别距离:0.3m~2.9m； （17）安装方式:桌面式安装； （18）电源输入:DC12V(正负25%宽压范围)； （19）工作温度不劣于-20℃~60℃。 | 个 | 1 | 6000 |
| 47 | 出入口杆式抓拍显示补光一体机 | （1）成像器件≥1/1.8 inch 400万像素CMOS图像传感器； （2）镜头类型:F1.6光圈，电动变焦镜头，焦距范围：2.8mm~12mm； （3）带led显示屏； （4）屏尺寸:≥304mm×304mm； （5）屏显颜色:红绿双色； （6）显示字数:四行四字； （7）音频:支持万能语音； （8）补光控制:光敏自动开启； （9）智能:车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别； （10）车辆检测方式:默认视频触发，支持地感线圈、雷达触发； （11）扩展存储:支持microSD卡，最大支持128GB； （12）网口:双网口，支持手拉手串联； （13）电压:AC 220V； （14）最大功耗≤80W； （15）防护等级≥IP54； （16）工作环境不劣于20~50℃，≤90%RH。 | 个 | 2 | 14560 |
| 48 | 无簧道闸(默认右向,3秒,4米直杆,含雷达) | （1）类型:直流无刷无簧； （2）升降时间:2~6秒可调节； （3）升降次数:≥500万次； （4）支持手动升降； （5）防砸雷达:标配； （6）遥控器功能:开闸、落闸、暂停； （7）遥控接口:≥30米； （8）箱体尺寸:300*200*940MM； （9）断电手抬:支持； （10）遇阻返回:支持； （11）车队模式:支持； （12）延时落杆:支持； （13）工作电压:AC 220V ±10%； （14）使用温度不劣于-35℃~80℃； （15）防护等级≥IP54。 | 个 | 2 | 21280 |
| 49 | 4米两栏栅栏杆(配合左向道闸) | （1）4米两栏栅栏杆； （2）立杆尺寸不小于35*20*800MM； （3）立杆间距不大于200MM； （4）颜色:白杆贴红膜。 | 个 | 2 | 4400 |
| 50 | 单路车检器 | （1）工作电压（V）:AC 220V； （2）工作温度（℃）不劣于-40℃—65℃； （3）工作湿度:≤90%（无凝露）； （4）灵敏度:四级可调； （5）反应时间:≤10ms； （6）频率范围不小于:20KHz-170KHz； （7）环境补偿:自动漂移补偿； （8）输出方式:≥2路； | 个 | 2 | 1120 |
| 51 | 线圈 | 标准地感线圈 | 个 | 1 | 700 |
| 52 | 巡检器 | （1）应用RFID技术自动感应无须接触； （2）机体防水，防爆，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储≥65000条记录； （3）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能,读卡距离≤5cm。 | 个 | 5 | 600 |
| 53 | 通讯线 | 可实现近程（即PC机）USB接口上传， 可将巡检器中的记录传送到PC机系统的巡检管理软件中，也用于对巡更器进行充电。 | 个 | 5 | 30 |
| 54 | 信息钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的唯一的ID码 ， 应用到要巡检的位置或设备上。 | 个 | 150 | 10 |
| 55 | 人员卡 | 非接触卡芯片，符合ISO14443 -A 国际标准，工作频率为13.56MHz。带三重防伪认证，内含加密控制和通讯逻辑电路，支持写入人员信息和编号。 | 个 | 20 | 15 |
| 56 | 280KG双门磁力锁L型支架 | - L型支架，尺寸不小于长250x宽48x厚28(mm)； - 材质:高强铝合金。 | 个 | 9 | 88 |
| 57 | 门禁电源 | - 门禁电源：12V； - 工作温度不劣于:-20～55℃； - 输入电压范围:标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC； - 输入频率:标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz。 | 个 | 9 | 150 |
| 58 | 双门磁力锁280KG | - 双门磁力锁； - 工作电压:DC12V/DC24V； - 工作电流:500mA*2/250mA*2； - 讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出）； - 材质:高强铝合金； - 承受拉力:280KG*2±10%； - 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等； - 安全类型:断电开门。 | 个 | 9 | 310 |
| 59 | 读卡器 | - 壁挂式Mifare键盘读卡器； - 阅读距离:IC卡：最大5cm； - 工作频率:13.56MHz； - 常用核验方式:刷卡、密码； - 感应时间:＜1S； - 工作电压:DC12V（±25%）； - 工作温度不劣于-30℃~65℃； - 接口:支持Wiegand26/34，支持RS485接口； - 指示灯:蓝色灯常亮：提示设备工作正常； - 绿色常亮1s：刷卡核验有效； 红色常亮1s：刷卡核验无效； - 防水等级≥IP65； - 使用环境:室内、室外。 | 个 | 9 | 500 |
| 60 | 开门按钮 | - 材质:不锈钢拉丝； - 尺寸:86*86mm； - 工作电压:DC12V； - 使用环境:工作温度不劣于30℃-+60℃，工作湿度≤95%。 | 个 | 9 | 60 |
| 61 | 视频管理服务软件 | 视频管理软件服务永久授权（提供承诺书） | 项 | 3 | 3528 |
| 62 | 电子巡更软件 | 操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能。 | 项 | 1 | 2000 |
| 63 | 停车管理软件 | 停车管理软件功能管理：车辆（包月车辆、临时车、无牌车辆）进出场管理、车辆管理（固定车辆管理、黑名单管理）、收费规则设置（临时车、固定车和异常收费规则）、统计分析、出口收费等常用功能。 | 项 | 1 | 10000 |
| 64 | 身份认证平台含License | - GE电口≥6个，RJ-45配置口≥1个，USB口≥2个； - 硬盘≥1T，DDR2内存≥2G； - #支持多种认证方式，包含用户名密码认证、短信验证码认证、双因子认证（用户名密码+短信校验码）； - #支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源，提供功能截图； - 支持使用短信、邮箱、第三方系统联动自助开户功能； - 支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网，提供功能界面截图； - 首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一，提供功能界面截图； - 禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制，提供技术白皮书； - 支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能； - 提供1个License≥500个终端认证永久授权，最高支持配置≥5000并发在线终端数授权。 | 项 | 1 | 78000 |
| 65 | 综合管理服务基础平台 | 1、系统架构要求： (1) 要求平台采用统一管理模式，平台是在技防、传感和数据等子系统（以下统称子系统）之上的叠加部署，与各子系统管理软件之间保持相对独立性，避免平台与子系统故障的相互影响。在各子系统独立扩展和升级时，可通过平台升级进行子系统的适配。 (2) 要求平台可接入各种不同品牌、不同型号、不同软件版本、不同硬件类型的子系统，能够聚合同类子系统的报警和数据业务；能够兼容已建和新建系统，屏蔽子系统差异及迭代对业务导致的影响。 (3) 要求平台采用B/S架构，使用JAVA语言开发，支持前后端分离，数据库读写分离，支持主流的微服务技术架构，便于平台的业务扩展，提供微服务的应用开发、配置管理、服务注册与发现、服务认证与授权、服务网关、服务监控、统一日志分析等。 (4) 要求平台采用开放式分层的组件化的软件体系结构，平台之间、以及平台对外都通过通信协议和接口互通，同时要求平台对外能提供标准的SDK接口文档。 (5) 要求平台支持对各子系统进行统一的监测、控制和管理，可实现子系统驱动的故障自动重启功能，兼容视频、人脸识别、一卡通、报警、车辆、消防、传感等各个子系统不同类型的通信方式和多种通信格式。 (6) 平台软件要求具有自主知识产权，可提供相关软件著作权证明。平台软件要求可扩展支持国产化环境部署，适配如国产化CPU架构（如：鲲鹏、飞腾、海光等）、国产化操作系统（如：中标麒麟、银河麒麟等）、国产化数据库（如：达梦数据库）等。 2、平台功能及易用性要求： (1) 要求提供平台应用导航门户功能，可根据客户需求设计门户页面，对常用功能模块进行分类展示，点击对应的功能图表，可快速跳转到对应功能页面。 (2) 平台应具备整合各系统功能，应将园区安防和消防各系统产生的视频、报警、电子地图、设备、网格、人员、事件、流程等信息全部整合，实现数字化管理；应能接收各系统的报警及告警信息，建立联动控制逻辑程序，实现各系统的有效联动。 (3) 平台应具备良好图形展示功能。应采用多种地图形式展示园区地理信息底图、建筑平面图平面图等各类图形；展示人、地、物、事、组织以及各类物技防设施的相关信息及状态；展示各类数据统计分析结果。 (4) 平台应具备应急处置功能。应建立应急预案管理模式，接收各技防系统的自动或人工报警，记录处置过程，基于数据实现安全管理的闭环，包括数据采集、数据研判、事件生成、事件响应、总结归档。 (5) 平台应具备设备和系统的运维管理，实现设备和系统的在离线分析和展示，检测平台硬件系统和软件服务的运行状态，实现系统的运行维护管理功能。 (6) 平台应具备数据统计分析功能。应对各类数据进行自动记录与统计分析，生成统计报表，基于数据分析实现园区安全风险评估、预测预警和决策辅助功能。 (7) 平台应具备良好操作与管理功能。应具有日志、事件等的记录功能，应具备列表、台账、记录等各类信息的分类检索、调阅、下载等功能，应能对用户进行角色分配和权限设置，平台故障应不影响各技防系统的独立运行。 (8) 平台应具备扩展性及兼容性：平台应采用开放性的架构和接口，具有良好的兼容性和可扩展性，可实现不同品牌、不同安防子系统、智能化系统、消防系统管理系统的集成，可扩展支持其他技防系统的数据接入和报警处置，比如：周界、车辆、人脸识别、巡更、结构化分析、一键报警、门禁、AI智能分析报警等各种子系统。可扩展支持国产化软硬件环境的部署。 3、GIS地图功能要求： (1)要求支持在GIS地图上的任意位置通过右键自动检索和打开该位置周边的多个摄像机，并进行视频播放。 (2)要求支持基于GIS地图的设备框选功能，支持通过区域绘制选中多个设备，对设备进行设备数量统计展示、添加分组操作；如果选中设备是摄像机，要求对选中后的摄像机进行视频播放操作，同时可以查看选中的摄像机列表。 (3)要求提供设备、区域/楼层/房间的搜索功能；支持拼音、中文、模糊搜索方式；突出显示搜索结果的地图位置和弹框信息。如果搜索的设备是摄像头，则要求切换到该摄像头所在的GIS地图图层（含园区地图和楼层图），在地图上突出显示该摄像头，并播放该摄像头的实时视频。 (4)# 要求支持GIS地图报警联动信息展示，通过在平台预案管理模块中配置事件预案或设备预案，自动跳转至报警所在园区及楼内图图层的报警位置，自动弹出预案配置的多个关联视频点位，支持报警信息的语音播报、顶部文字显示，可以在弹出的报警关联视频播放对话框中直接进行报警的确警操作，支持选择真警、误报或系统测试等确警动作。 (5)要求提供楼内图与园区建筑物关联配置功能，点击任意建筑物可弹出信息框显示建筑名称、安全管理负责人信息、设备资产数据（设备总数及各类型设备数量）、各类型设备报警数量，也可直接进入建筑内部浏览各楼层详细信息；提供楼层切换功能，单击对应楼层号即可加载该楼层 2D 地图。支持在园区地图上提供楼宇快速定位功能，直观展示楼宇、楼层列表信息，点击可精准定位相关楼层。 (6)要求支持视频监控覆盖范围在GIS地图上可视化呈现，分别呈现枪机和球机的覆盖范围示意图；支持对摄像机覆盖范围进行灵活配置，在摄像机注册时，支持配置摄像机的朝向、示意覆盖角度（如：30度、60度、90度、180度、350度）、示意覆盖半径（如：5米、10米、30米、50米），支持打开或关闭覆盖范围图示。 4、综合告警功能要求： (1)要求支持对报警的统一接收和报警信息的呈现及确警操作。支持按照不同的报警事件类型分项展示各类报警事件及确警、未确警数，点击对应类型可快速切换查看该类所有报警记录数据；支持按今日、本周、本月、本季度、本年、全部时间维度快速查询。 (2)# 要求支持通过报警列表查看所有报警信息，选中对应的报警事件条目可以查看该报警事件的详细信息；右侧可直观切换展示该报警事件类型、报警设备、事件内容及本月告警次数，查看该报警对应的报警图片，同时报警关联视频前后 10 秒视频片段会自动播放，也可查看其他关联摄像头的视频录像；支持点击查看报警事件对应的报警设备的详细信息，可打开该设备所在的园区或楼层GIS地图，并突出显示该设备所在位置。 (3)# 要求支持对所发生的报警进行流程化的应急处置，发生报警时可快速的提醒值班人员根据应急指挥流程图进行处置，且根据不同的预案配置执行不同的确警操作；包括真警（执行平台预案）、真警（不执行预案）、虚警（误报）、系统测试。支持确警和批量确警操作功能，并且支持对确警数据导出及对确警的事件转卷宗操作。支持按照是否确警，以及确警操作进行报警事件的检索。 5、预案管理功能要求 (1)要求支持多种预案类型注册，包含设备预案注册、事件预案注册、设备预案批量注册。设备预案注册与修改时基于GIS地图快速绑定周围摄像头，设备预案注册时GIS地图上直观显示告警设备附近摄像头，点选多个摄像机进行绑定；绑定球型摄像机时，可选择对应的预置位。 (2)事件预案注册可自定义事件类型，例如消防事件、人脸事件、车辆事件、手报事件、传感器事件等，根据事件类型定义预案级别和预案执行时间。可根据用户需要进行确警前及确警后的联动配置。 (3)# 要求根据预案类型定义预案级别和预案执行时间。可根据用户需要进行确警前及确警后的联动配置，确警前至少包含以下选项：控制中心声光蜂鸣器开启、中控室LED信息显示、相关摄像头上大屏，打开告警设备附近视频（可配置优先启用球机，并按需设定楼外指定距离范围内的摄像头数量、楼内摄像头数量）、通知其他负责人、告警设备历史视频播放（可按需配置视频片段的前后时长范围）等；确警后的联动配置，至少包含以下选项：启动户外LED信息提示系统、是否转卷宗、通知设备网格第一负责人、通知其他负责人（可添加不少于3个负责人进行短信发送）、打开广播（配置广播设备、频道）、门禁设备联动（常开、常闭、开、复位）和告警视频下载等。 6、视频监控功能要求 (1)平台接入视频监控系统，既可以在2D/楼内地图上对摄像机进行点击/框选播放和录像查询等操作，也可以通过页面的摄像机列表来查看摄像机的实时和历史视频，进行视频多窗格播放。 (2)要求在平台中对摄像机视频的实时播放、云台控制、多路查询及同步播放等丰富的操作功能；并且支持对摄像机列表进行自定义摄像头分组设置。 (3)要求从视频监控系统同步过来的摄像机列表名称和数量保持不变，但是树状列表可以自定义，可以不同于视频监控系统。可对摄像头进行自定义分组配置，并可按分组查看实时视频，也可以将分组在监控窗口进行视频轮播，在网络地图上进行网格地图轮播。 7、系统配置要求 (1)要求支持平台基本信息配置，包括是否启用告警语音播报、是否启用鹰眼、历史视频播放最小时间、数据迁移等基础配置。要求对视频信息配置，可以快速进行已对接的视频监控子系统的相关配置。 (2)要求对园区、设备、区域、用户、视频信息和其他相关功能进行配置；支持配置多个园区、园区地图、建筑物/楼宇、楼层和房间、支持自定义的事件配置、支持自定义的设备类型配置。 | 项 | 1 | 110000 |
| 66 | 驱动控制管理模块 | (1) # 要求在各子系统驱动分别独立完成的情况下，提供子系统的公共接入服务中间件，实现对子系统驱动的统一管理。统一驱动管理是综合接入网关模块的核心功能，可实现子系统驱动持续运行以及可靠的数据采集，最大化保障系统稳定性。 (2) 要求支持多种通信协议的对接，包括TCP\UDP\Modbus等通信协议。由于集成的多种通信协议，市面上的大部分厂家子系统都能进行对接，满足了系统可扩展性，方便后期新增子系统。 (3) 为平台分发报警数据，为报警联动提供数据源。同时支持报警数据队列排序，保证报警数据有序无遗漏。统一的报警数据转发实现了报警数据的实时性和排序性。 (4) # 提供web端管理页面支持驱动管理、提供对接子系统列表，并显示子系统的运行状态，实现一个园区内不同地方访问，方便维护人员随时查看子系统运行情况。同时提供日志管理功能，可以在平台数据出现异常时简单迅速的精准排查到问题根源，减少了人工排查成本，提升工作效率。 (5) # 支持对子系统驱动状态进行检测并自动重启，或者定时重启等设置，最大化保证平台的稳定运行。 (6) # 支持对平台服务器进行实时监测，包括服务器运行状态、CPU、内存使用率；支持灵活配置阈值，一旦超过阈值，平台产生报警并自动发送报警信息。 (7) 支持查看驱动详细信息，包括名称、离校/在线时长、上一次数据上报时间、状态、CPU使用率等信息。 | 项 | 1 | 15000 |
| 67 | 巡检模块 | (1）要求支持在GIS地图上进行视频巡检分组轮播，点击分组轮播功能图标，则可打开事先配置好的视频分组，如：大门、交通路口、运动区域、公寓食堂等重点区域视频分组。 (2）选取对应分组后，可以在GIS地图上按顺序实现园区及建筑物楼层的的分组视频轮播，实现视频巡检功能； (3）巡检时支持自动切换园区和对应楼层，左侧显示GIS地图画面，在地图上突出显示当前播放的摄像机点位、右侧呈现视频实况播放；视频切换时摄像机点位同步切换到GIS地图上对应的位置，同时提供对视频轮播画面提供暂停、停止、查看、关闭和播放时长等操作功能。 | 项 | 1 | 47000 |
| 68 | 车辆信息管理 | (1) 要求提供过车记录同步与管理功能：支持与车辆出入口系统同步过车记录，实现卡口摄像机过车流水、出入口流水的统一管理。 (2) # 要求提供车辆出入口记录功能：要求对车辆的出入信息形成完整的过车记录数据，包括车牌、驶入时间、驶入图片、驶入卡口、驶入车道、驶出时间、驶出车道、驶出图片、驶出车牌、停留时长等相关数据。支持根据驶入驶出车道、车牌号、驶入驶出时间对通行车辆快速检索。 (3) 要求提供过车记录展示功能：支持展示过车记录信息，包括：车牌号、车主、过车时间、车牌图片、卡口名称、车道名称、车道类型、违章类型；支持对违章车辆快速设置红、白、灰、黑名单类型及查控时间，且支持关联摄像机录像回放。 (4) 要求提供过车统计功能：支持以统计图表形式展示车辆过车统计数据，包括按卡口统计过车数量、车辆过车次数排名、卡口过车排名、按时间段统计过车数量；支持根据今日、本周、本月、本年度、自定义时间维度进行检索。 (5) 要求支持车辆信息管理功能，要求提供车辆的基础信息呈现和检索功能，支持展示车辆详细信息，包括车牌号、驾驶员、车主、车主电话、车辆类型、通行证名称、名单类型、名单生效/失效时间。支持通过对接车辆系统或标准excel模板进行数据导入。支持车辆信息导出操作。支持以列表或卡片形式切换车辆信息。支持对车辆数据进行汇总展示，包括车辆总数、进出园区异常车辆数、违章3次以上车辆数、黑名单车辆数、内部车辆数；根据车辆类型可快速切换该类型车辆信息。 | 项 | 1 | 23000 |
| 69 | 门禁信息管理 | 平台的门禁信息管理要求能对园区基本门禁信息进行管理，并对门禁管理平台上报的信息进行处理，要求实现以下功能： (1) 需提供人员信息管理：提供人员信息管理、组织机构管理，包括信息的增删改查和配置，提供基于标准格式文件的导入导出功能。 (2) # 需提供通行记录管理：提供人员通行记录的查询和信息展示功能，提供人员通行记录的数据统计功能。 (3) 要求对门禁通道的进出人员、报警数据、事件类型等数据进行统计，并支持报表的导出功能。 (4) 要求能够灵活配置门禁报警预案，实现基于GIS地图的门禁报警联动：收到门禁告警信号GIS地图图层跳转，并与室外多路摄像头、大屏、LED信息屏等技防设备的联动操作。 (5) 要求能在GIS地图上标注门禁点位，可点击查询报警记录、报警统计数据。 (6) 在GIS地图视频浏览时，发现有问题的门禁设备，可进行人工上报。 | 项 | 1 | 23500 |
| 70 | 消防台账化管理模块 | (1) 要求提供消防资产管理功能：要求对消防设施和设备设施信息进行分类展示及管理。 ①要求提供消防设施管理功能：消防设施支持通过标准模板导入、手工录入形式，提供新增、编辑、删除、批量删除、导入、导出操作。支持查看消防设施信息，包括资产编号、资产名称、资产类型、型号、序列号、部门、厂家、修改人、创建时间；支持灵活配置设备设施类型；支持根据资产名称、修改人员进行检索； ②要求提供消防设备设施管理功能：支持通过对接消防系统获取相关数据，可查看消防设备设施信息，包括设备编号、设备名称、设备类型、注册时间、设备状态；支持根据设备名称、设备编号进行检索。 (2) 要求提供消防设备设施注册功能：对消防设备设施（烟感、手报、消防类传感器等）信息进行管理，并将消防设备注册在对应的GIS地图图层上。 (3) 要求提供消防预案管理功能：支持消防多种预案类型注册，包含消防设备预案注册、消防事件预案注册、消防设备预案批量注册。 (4) 要求提供消防报警联动功能：支持配置消防报警预案，实现消防报警GIS地图图层跳转，并与楼内外多路摄像头、LED屏和声光等技防设备的联动。 (5) # 要求提供消防报警记录功能：支持查看消防报警记录，对消防报警事件进行批量确警操作，可对报警前后一段时间视频进行回查和视频下载。同时可查看该事件关联的流程图及预案确警前和确警后的执行记录。可直观统计消防手报、消防栓、烟感、温感、AI 消防等设备的数量，以及消防告警数据统计，包括热成像报警、烟感报警、消防手报事件、火警报警等告警数量，并支持按今日、本周、本月、本年切换查看对应消防报警数据。同时支持依据楼宇、楼层的树状结构进行切换，展示对应消防报警数据。 (6) 要求提供消防信息统计功能，支持对消防多维度数据进行统计，包括消防报警数量、消防设备数量；支持按照子系统类型、报警设备类型排名、报警设备排名、报警时间、报警级别等。并提供今日、本周、本月、本年度的快速查询和自定义时间查询的功能。 (7) 要求提供消防卷宗管理功能：实现消防卷宗管理，对消防报警事件和报警关联视频片段进行存储和播放。 | 项 | 1 | 23500 |
| 71 | 周界管理模块 | (1) 系统要求提供周界设备信息管理功能：以列表形式展现所有周界设备信息；周界设备检索条件：园区、设备编号、设备名称、设备状态；左侧以树结构展示防区；支持周界设备类型配置。 (2) 系统要求提供周界告警管理功能：以列表形式展现所有周界设备报警信息；支持根据报警级别、确警状态、开始时间、结束时间快捷检索；发生报警时，支持根据不同的预案配置执行不同的确警操作；包括真警（执行平台预案）、真警（不执行预案）、虚警（误报）、系统测试。支持确警和批量确警操作功能，并且支持对确警数据导出及对确警的事件转卷宗操作；可对报警前后一段时间视频进行回查和视频下载。同时可查看该事件关联的流程图及预案确警前和确警后的执行记录。 (3) 支持在GIS上进行周界管理：周界位置描绘，报警范围闪烁提示等。 | 项 | 1 | 20000 |
| 72 | 数据看板基础平台 | (1) # 平台要求提供可视化编辑工具，对展示模块提供图层化管理，平台支持对大屏项目、组件、配置项、交互事件、数据源等模块进行统一管理。平台支持对项目中的组件进行可视化操作及样式设置、数据配置；支持对组件提供多选、拖拽、删除、复制、对齐分布等操作；支持对组件样式属性进行管理，对组件的大小、展示效果等进行配置，对组件的文字大小、颜色以及动画的时长进行设置。支持提供组件数据源管理，支持对组件选择不同类型的数据源，支持组件间的数据联动交互。 (2) 平台要求提供数据源管理：支持实时数据接入，数据源支持类型应包括MySQL、Oracle、SQL Server 、ClickHouser等常见数据库连接，支持对相应连接信息进行编辑管理；应支持音视频文件，或流媒体格式数据播放，如实时摄像头rtmp\hls视频流播放。 (3) 平台要求可自定义设置屏幕分辨率：支持3840*1080、1920*1080、1024*768等多种主流分辨率设置。支持根据甲方现场屏幕分辨率大小提供定制化开发服务。提供大屏设计定制化服务，支持根据业务部分业务特点进行定义主题设计风格；支持对大屏的具体展示形式和细节进行设计，包括模块设计、维度设计、动效设计、数量控制等。 (4) 要求提供多场景切换展示功能，支持根据客户需求创建多个业务专题看板，支持场景切换展示。 (5)要求对系统内各业务数据进行多维度数据统计，包括但不限于： ①告警数据统计，告警总数、已处理、未处理数量； ②视频监控设备统计：监控设备总数量、球机、枪机数量；在离线、完好率统计； ③消防设备统计：消防设备正常、故障、完好率统计；消防设备报警统计； ④人员通行统计：当日人脸识别数统计；刷卡、刷证件人数统计； | 项 | 1 | 70000 |
| 73 | 数据接入端口 | 1、要求与视频子系统对接，获取视频设备信息、实时视频播放、历史录像查询等。主要完成以下功能项： (1) 获取视频控件初始化接口。 (2) 获取身份验证、退出等功能接口。 (3) 实时视频播放功能、停止播放当前窗格功能、继续播放功能接口。 (4) 获取视频回放功能、暂停回放功能、继续回放功能等。 (5) 获取录像查询功能、录像倒放功能、录像即时回放功能，设置录像倍速播放功能。 (6) 获取窗口云台功能接口、预置位接口、布局信息获取接口、窗口布局设置功能接口、控件全屏接口、取消控件全屏接口。 (7) 视频对接完成后，需要在综合管理平台的GIS地图上进行视频设备位置的标注，包括楼内楼外的位置标注。在报警发生时，要能进行对应位置视频画面的联动。 2、系统应具备采集门禁系统报警信息、门禁卡相关信息以及门禁刷卡记录的功能，确保能够准确获取门禁系统的各类信息。 (1) 支持与门禁设备的对接，实现存储和管理，以及门禁的报警信息、门禁卡信息和门禁刷卡通行记录的采集，确保门禁系统的正常运行和管理。 (2) 支持对采集到的门禁数据进行实时处理和存储，包括门禁系统报警信息、门禁卡相关信息、门禁刷卡记录等，并提供相应的数据查询和统计功能，以便于门禁系统的管理和维护。 3、要求与车辆出入口停车子系统的对接，目的在于打通车辆进出园区的首尾环节，实现车辆身份的精准识别、通行记录的集中管理与统一的车辆权限管控。 要求对接的内容包括： (1) 要求获取车辆道闸设备信息及设备状态，如道闸名称、进出方向、所属出入口、在离线状态等，实现设施的统一运维监控。 (2) 要求获取实时通行数据：对接车辆道闸的每一次抬杆放行记录。综合管理平台实时接收并记录通行记录数据，包括车牌号码、车辆类型、通行方向（入/出）、通行时间、道闸位置、抓拍图片等关键信息。 4、要求与消防子系统进行对接： (1) 要求消防对接完成后，需要实现在综合管理平台的GIS地图上进行烟感、手报、消防栓等前端消防设备的位置标注。并与对应的视频点位形成对应的联动策略，当发生消防报警时，对应消防点位附近的视频监控画面可自动打开，以方便值守人员进行确警操作。 (2) 要求消防报警数据、连同对应的视频画面，形成报警数据记录，统一存储。当进行历史数据回查时，可查看告警信息的发生时间、发生区域、具体位置、以及当时的录像画面。 | 项 | 1 | 100000 |
| 74 | 日志审计系统 | 大数据安全平台基础版软件，自带监控节点授权≥200个，最大支持监控节点授权数和工作站的配置有关，可对日志进行收集、统计，满足日志合规要求，软件自带三年升级服务授权。 | 项 | 1 | 115000 |
| 75 | 20KW精密空调 | - 工作环境 工作电压及频率：380V±10% 50Hz±3Hz 工作温度不劣于：-40℃-50℃ - 精密控制 温度控制不劣于：17℃ +32℃，精度1℃ 湿度控制不劣于：10%～90%RH，湿度调节精度：±1%RH - 机房专用空调机组的机组性能 送风量方式采用上送风方式,风量不低于6500（m3/h）. 采用EC节能风机 - 总冷量 (24℃-50％RH) ≥20kw, 显冷量 (24℃-50％RH) ≥18.3kw 加热量6KW； 能效比EER值>3.0； COP值大于4.0。 | 个 | 1 | 76000 |
| 76 | 空调室外机安装 | 随空调进行实施 | 个 | 1 | 3528 |
| 77 | 空调铜管及管路施工 | 随空调进行实施 | 个 | 1 | 5600 |
| 78 | 服务器机柜 | - 机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 - 机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 - 机柜采用四个万向滚轮，搬运方便，支持过坡角度≤10°。 - 机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），每个机柜包含6个束线圈、20U假面板，1U水平方向理线，2个固定托盘，1块全密封机柜底板。 | 个 | 4 | 4280 |
| 79 | 网络机柜 | 机柜尺寸需满足600*1200*2000mm（宽深高） | 个 | 4 | 4500 |
| 80 | PDU | PDU负载不低于32A | 个 | 16 | 350 |
| 81 | 强弱电桥架 | 配套机房内强、弱电桥架实施 | 个 | 1 | 5000 |
| 82 | 集成费 |  | 项 | 1 | 218929.47 |

备注： ★本项目不接受进口产品。

- 商务要求

1. ★合同履行期限：自本合同签订生效之日起150日内供应商应将本项目全部货物运送至采购人指定地点并完成全部货物的到货、安装调试、试运行（30日）、验收工作，2026年11月底之前完成项目结算。

2. ★交货及实施地点：北京市海淀区清河昌平路南段26号指定地点 。

3.付款

预付款：合同生效之日起20个工作日内甲方向乙方支付合同总额的50%；

到货款：全部货物到达现场经甲方人员清点确认，且对设备验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%；

验收款：项目经最终验收合格后20个工作日内甲方向乙方支付合同总额的10%；

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额的增值税发票，如乙方未提供符合法律规定的增值税发票，甲方有权不给予付款，且无需承担任何违约责任。

4、质保期：项目免费质保期至少24个月，质保期自系统验收合格之日起计算。中标人在质保期内应能够提供7*24小时的售后服务。

5、售后及培训服务要求：

（1）硬件产品在质保期内，投标人应负责免费更换部件，负责产品的日常维护保养，软件产品在免费售后服务期内，投标人应提供免费的升级、维护等服务。

（2）投标人确保对使用方提出的保修等质量信息，做到10分钟内电话响应，1小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。

（3）需提供详细培训计划，负责对采购人员进行专业培训，直至采购人能完全操作。

- 其他要求

1、投标人除完成清单目录内设备的供货外，还需完成设备的安装、调试、试运行、验收结算等工作并保证系统的完整性。

2、投标人必须提供详细的项目集成方案和实施方案，并提供详细的项目实施进度计划表。

★3、投标人承诺：如所投产品属于CCC 认证或政府采购强制节能等国家强制性

要求的产品，投标人承诺所投产品满足国家强制性要求，提供承诺函，格式自拟，加

盖投标人公章。投标人未提供承诺书的，其投标无效。

4、验收标准

4.1项目实施各环节验收标准

（1）设备到货：设备到货时需按采购人要求将设备在指定的时间运到指定位置，

并由采购人指定人员及监理当场进行开箱检查。

（2）搭建测试环境：对照标书中硬件及软件功能和技术指标要求进行逐条检测验收，如发现无法达到采购规格的指标，将导致合同终止，采购人有权要求中标方赔偿由于供货不当引起的施工周期延误由此带来的全部损失。

（3）设备安装：设备的安装，需要按照国家、行业标准，达到标准规范的要求。

（4）焊接、连线按国家、行业标准规范执行。

（5）设备调试：确定所有设备安装连线无误时再进行系统加电调试，各设备的相关参数均应设置为最佳效果值。

4.2项目功能和性能验收

硬件设备和软件平台安装调试后，对照标书中功能和性能指标要求进行逐条检测

验收，如发现无法达到采购规格的指标，将导致合同终止，采购人有权要求中标方赔偿由此带来的全部损失。