# 采购需求

## 一、采购标的

1.项目名称：北京卫生职业学院开办类项目-新院区办学家具及设备购置项目第十一包（新院区普通教室及智慧教室家具）

2.项目预算金额：502.8290万元

3.采购标的：

本项目采购采产品为“北京市政府采购集中采购目录”中的“其他台、桌类、办公椅、会议椅、其他椅凳类”。

|  | 项目明细名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考样式 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新院区4~6号、7号、9号楼共26间教室 |  |  |  |  | 否 |
| 1 | 智慧教室课桌 | 1、折叠长条桌【规格】1400mm*500mm *760mm 2、桌⾯：采⽤25mm 厚E0级中密度纤维板裁切成型后经⼲燥、防⾍防腐处理，板材优质0.8mm厚防⽕板，四周采⽤PVC封边⼯艺处理，优质环保材料封边。 3、钢制折叠桌架，钢管壁厚≥1.5mm，带桌⽃，带前挡板。钢架采平椭圆管⼀次弯管成型，满焊焊接，⽆脱焊、虚 焊、漏焊；整体钢管焊接完成，表⾯经脱脂、磷化、⽔洗、烘⼲⼯艺处理，耐腐蚀、防锈。表⾯采⽤优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着⼒特强，不脱漆。涂层⽆漏喷、锈蚀，光滑均匀，⾊泽⼀致，⽆流挂、 疙瘩、皱⽪、飞漆、⽆明显粒⼦、涨边现象； 4、脚轮：采⽤ PU静⾳万向刹车轮，⽅便移动与固定互相切换。有锁定功能。 | 张 | 429 |  |  |
| 2 | 智慧教室课椅 | 1、扶手椅规格常规技术要求带活动写字板，可叠摞。 2、优质钢制椅架，优质ABS椅座、背。椅架：坐椅采用折叠椅架，选用国标Φ28X1.5mm厚圆钢管，经激光裁切，数控折弯、OTC自动焊接两根Φ22*2.0mm厚圆管作支撑横梁、并以两根1.5mm粗钢丝绳绞线拉索牵引横梁；椅架过酸洗做高温静电喷涂，漆面做磨砂处理。 3、椅架连接件：内外架以8mm粗螺杆连接，连接处饰以尼龙装饰盖； 4、椅背：椅背以PP+GF经模具注塑一次成型，背框及腰靠呈分体式结构，椅背中是160X255mm的类飞行器舷窗式结构，饰以105X220mm的装饰盖，并延伸两条44mm粗的悬臂连接至椅架；背框是435X260mm的异形结构，边框宽33mm并从顶角延伸两条同宽的支撑结构，腰靠是430X220mm并前凸否的蛋形结构，可分9档上下调节35mm以适合各种人体腰型， 5、靠背连接件：铝合金压铸件，以两粒5mm螺丝固定到椅架并连接至椅背，饰以尼龙装饰盖 6、扶手： PP+纤经注塑一次成型,扶手最宽69mm，最长208mm，可前后滑动40mm。 7、坐垫：由全新PP+纤注塑成型底壳+压制弯曲木板承托高密度定型海绵、以工程坐布饰面 8、脚轮：PU静音万向脚轮 单椅净重:9.3kg（颜色可选） | 把 | 858 |  |  |
| 二 |
| 1 | 教室桌椅-1（人/位） | 1、长条桌规格1200mm*400mm*760mm技术要求2、桌面采用优质E0级人造板，优质0.8mm厚防火板双饰面，后成型，厚25mm，优质环保材料封边。 3、钢制折叠桌架，钢管壁厚≥1.5mm，带桌斗，带前挡板。 4、课椅【规格】485mm*430mm*810mm，宽度485mm*左右宽度430mm*靠背离地高度810 mm*座面离地高度465mm左右,单人课椅。 5.连体座面和靠背：座面左右尺寸：430mm（最宽处），靠背左右尺寸：420mm（最宽处）；座面和靠背采用聚丙烯（PP）经大型注塑机一次注塑成型，座面和靠背的连接处需增加不低于14根的加强筋保证连接强度，靠背前后可以有±5度的逍遥摆动空间，增强座椅的舒适度，靠背上方有左右宽度100mm*上下宽度55mm的椭圆形提手设计，方便使用者搬运课椅，连体座面和靠背的表面有防滑设计；6、椅架：课椅脚采用直径25mm*1.8mm的圆钢管，横撑和椅面支撑管采用直径19mm*1.2mm的圆钢管；拐弯处无褶皱和凹陷； 7、. 脚套：采用自攻丝固定，牢固耐磨。 8、 工艺：钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、喷塑工艺处理，所有钢材机械抛丸机进行除锈，除油后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，喷塑层厚度在50-75Um之间防止生锈。 9、 外观和五金件：钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽。整体着色采用亮色搭配，塑料件颜色一致无色差。桌架和椅架内侧无螺丝外露，防止挂蹭。 | 张 | 3794 |  | 否 |
| 三 |
| 1 | 教室桌椅-2（人/位） | 1、长条桌【规格】1400mm*400mm*760mm 2、【技术要求】桌面采用优质E0级人造板，优质0.8mm厚防火板双饰面，后成型，厚25mm，优质环保材料封边。 3、钢制折叠桌架，钢管壁厚≥1.5，带桌斗，带前挡板。 4、课椅【规格】485mm*430mm*810mm，宽度485mm*左右宽度430mm*靠背离地高度810 mm*座面离地高度465mm左右,单人课椅。 5、连体座面和靠背：座面左右尺寸：430mm（最宽处），靠背左右尺寸：420mm（最宽处）；座面和靠背采用全新料的优质聚丙烯（PP）经大型注塑机一次注塑成型，座面和靠背的连接处需增加不低于14根的加强筋保证连接强度，靠背前后可以有±5度的逍遥摆动空间，增强座椅的舒适度，靠背上方有左右宽度100mm*上下宽度55mm的椭圆形提手设计，方便使用者搬运课椅，连体座面和靠背的表面有防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适；6、椅架：课椅脚采用直径25mm*1.8mm的圆钢管，横撑和椅面支撑管采用直径19mm*1.2mm的圆钢管；全部钢管都用全自动液压一次抽芯成型，富有流线感，拐弯处无褶皱和凹陷； 7、 脚套：采用全新PE工程塑料一次注塑成型，采用自攻丝固定，牢固耐磨。 8、工艺：钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、喷塑工艺处理，所有钢材机械抛丸机进行除锈，除油后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，喷塑层厚度在50-75Um之间防止生锈。 9. 外观和五金件：钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽。整体着色采用亮色搭配，塑料件颜色一致无色差。桌架和椅架内侧无螺丝外露，防止挂蹭。 | 张 | 230 |  | 否 |

6.技术要求

（1）清单样式为参考图片，后期中标人要根据现场实际情况重新设计深化，具体样式须经采购人确认后才能正式生产。

（2）中标人合同签订前须向采购人提供每件产品样式工艺图、材料小样、五金配件、颜色色号等经采购人确认后方可进行生产。

## 二、商务要求

1、本采购标的除执行国家强制标准外，其余要求均符合相关行业标准及地方标准。

2、付款要求详见合同条款。

合同签订后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的50%作为首付款；项目初步验收合格且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格后六个月且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付总金额的20%作为尾款。

3、售后服务：

本项目所有货物质量保证期要求不低于5年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人最终运行验收合格后开始计算。售后服务每年两次定期巡检，产品出现问题和损坏时中标方应在2小时内响应，对需上门服务的情况，接到采购人通知后应在12小时内派技术人员赶到现场解决问题，无法维修时应替换故障产品。

4、包装和运输要求：包装和运输（须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.1、商品包装环保要求

4.1.1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

4.1.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

4.1.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.1.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

4.1.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

4.1.6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

4.1.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

5、保险要求：

中标人须为所供货物须购买足额的产品质量险及运输意外险，保险期限自交货验收合格之日截止（运输意外险覆盖运输全程）。保险费用包含在投标总价中。

6.合同履行期限：签订合同后,接到采购人通知后 90个日历天内完成全部供货及安装服务。

7.项目实施地点：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区漷兴北一街与漷城西一路交叉口东南角。

## 三、技术要求

1、投标人进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在投标报价内。

2、环保专项承诺:

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。

3、验收标准：

3.1初步验收

3.1.1验收时间：

全部货物到货后，由采购人组织现场开箱验收。

3.1.2验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。

3.1.3验收内容：

中标人到场配合。

验收内容：货物包装是否符合本章二、商务要求第3.1条的规定；

货物是否符合投标文件中承诺的质量、规格、厂家、产地、品牌、型号等要求。

如不符合验收内容，中标人无条件更换、更新或补充货物，使其达到招标文件要求的相关标准。

3.2最终验收

3.2.1最终验收程序：

中标供应商提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购人组成验收小组或邀请未中标两家企业参与验收，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，对于验收不合格的设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标人重新申请验收。

3.2.2验收时间：货物安装完成正常运行30个日历日后。

3.2.3验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。

3.2.4验收内容：中标供应商到场配合。采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单。

4、样品参考采购需求中的技术参数。