采购需求

### 一、采购标的

（一）货物需求一览表

| 包号 | 标的名称 | 采购品名称及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水旱灾害防御物资储备 第1包 | - 1、防汛编织袋200000条； - 2、冲锋舟拖车2台； - 3、叉车2台； - 4、液压搬运车6台； - 5、应急泄洪虹吸装备30套。 |

本合同包最高限价为186.8878万元。

（二）项目概述

1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物。

2.本项目1包选定 1 家投标人。

3.不接受进口产品。

### 二、商务要求

1.  交付时间和地点

1.1时间：交货时间为合同签订后30日历天内。

1.2 地点：采购人指定地点。

2. 付款进度和方式：

合同签订后10个工作日内，且在甲方收到乙方以银行保函形式提供的、金额为合同总价款10%的履约保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）的前提下，甲方向乙方支付合同总价款的60%作为预付款（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）。乙方交付全部货物并经甲方初验合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）。

若无质量和服务问题，终验结束后20个工作日内，甲方应：退还乙方合同总价款5%的履约保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）；将剩余合同总价款5%的履约保函自动转为质量保证保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）。质保期结束后10个工作日内，甲方将合同总价款5%的质量保证保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）无息退还给乙方。

3.包装和运输：

须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库<2020>123号）

4.售后服务（质保期）：

自项目最终验收合格之日起36个月内，供应商提供全面质保服务。

5. 保险

供应商依法为货物运输提供保险。

### 三、技术要求

- 1.防汛编织袋

- 1.1 规格指标

- 1.1.1 长度×宽度尺寸：95cm×55cm。

- 1.1.2 每条袋质量：103g（±3g）。

- 1.1.3 经纬密度：40×40 至 48×48（根／10cm）。

- 1.1.4 色泽:白色（原色）。

- 1.2 技术标准

- 防汛编织袋材质以全新聚丙烯树脂为原料。其物理力学性能指标符合表1要求，外

- 观质量及允许偏差符合表2要求。

表1  防汛编织袋物理力学性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经向断裂强度 | kN/m | ≥18 |
| 2 | 纬向断裂强度 | kN/m | ≥16 |
| 3 | 经纬向断裂伸长率 | % | ≥15 |
| 4 | 缝向断裂强度 | kN/m | ≥7 |
| 5 | 等效孔径Ο95 | mm | 0.1～0.5 |
| 6 | 摩擦系数 |  | ≥0.3 |
| 7 | 顶破强力 | kN | ≥1.2 |
| 8 | 垂直渗透系数 | cm/s | 10-3～10-2 |

| 项目 | 单位 | 要求/允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 跳丝 |  | 同处跳丝长度不大于 2cm ，每条袋跳丝 、乱丝累计不多 于3处 |
| 断丝 |  | 同处经纬丝断缺之和不多于2根 ，每条断丝不多于3处 |
| 缝合 |  | 不允许出现脱针 、 断线 、卷折处未缝住 |
| 色泽 |  | 明亮 、不混杂 |
| 尺寸 | cm | 长 、宽±1.0 |
| 经纬密度 | 根/10cm | -2 |
| 单袋质量 | 克/条 | -3 |

表2  防汛编织袋外观质量及允许偏差

- 1.3 包装和标志

1.3.1 包装

每200条防汛编织袋为一件，外用黑色编织布包装，机械打包3～4道，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证和出厂质量检测报告（检测报告加盖公章）。

1.3.2 标志

每件外包装上用白色黑体字印有“北京市水旱灾害防御物资”、品名、规格、重量 、生产厂家名称 、生产日期等。另一侧印有“应急抢险”。

1.4 质量检测

1.4.1 供应商提供的产品需为全新、未使用过的原厂正品，且交货时，产品出厂时间不超过6个月。

1.4.2 中标方提供委托有国家级（或省级）授权带有“CNAS”、CMA”、“CAL”一种或两种以上标志的检测机构进行检测，以证明主要技术指标达到要求。相关检测费用由中标方承担。

1.5 售后服务

1.5.1 生产厂家售后服务须符合《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）标准评价认证。（提供相应的证书复印件加盖公章）

1.5.2 生产厂家须向采购方提交存储、维护保养报告等资料（资料加盖公章）。

1.6 其它要求

1.6.1 投标人应在“技术偏离表”中对各项要求进行逐项响应 ，提供所投产品的详细参数，并提供国家级（或省级）授权带有 “CNAS”、“CMA”、“CAL”一种或两种以上标志的检测机构针对投标产品出具的检测报告，检测内容除了“规格指标”、“技术标准”中要求的参数外，还需要对“抗老化性”指标进行检测，根据《防汛储备物资验收标准》相关要求 ，防老化性能指标为I型 ，照射时间96h，强力保持率≥80%。需同时提供检测报告及检测费用发票加以证明。

1.6.2 产品生产厂家提供完整的产品使用详细说明书 ，并附工作场景实物外观正面、侧面图片等。（所提供的资料须加盖公章）

1.6.3 提供生产厂家名称 、产品名录 、产能 、厂址 、法人及联系人 、通讯联

络方式等。

2.冲锋舟拖车

2.1 拖车材质：钢制。                                                   ★2.2 整车尺寸：长≥6800mm，宽2200≥mm；轴数≥1个。                                                                      ★2.3 载重：≥850 kg。                                                    2.4 配套装置要求： 轮胎≥14"；单轴，带刹车，板簧减震，铁质挡泥板；橡塑滚轮不少于24只；2500磅带自动刹车手动绞盘；1000磅美式双滚轮千斤顶；LED防水尾灯（三功能、含线束、防护接插件），美式铸钢拖车连接器（含球头）。                                 2.5 提供拖车出厂检测报告、合格证。

2.6 供应商提供的产品需为全新、未使用过的原厂正品，且交货时，产品出厂时间不超过6个月。

3.叉车

3.1 基本要求

适用于物流、生产库房、大型仓储用于货物搬运，装卸。车体机械结构用料结实，关键部位采用高强度钢板，坚固耐用。

3.2 技术参数

3.2.1 动力方式：柴油;

3.2.2 驾驶方式：坐驾式;

3.2.3 额定起重量Q（kg）:5000;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.2.4 起升高度mm:3000；

3.2.5 载荷中心距c(mm):600；

3.2.6 轴距y(mm)：2300;

3.2.7 自重kg：8150；                                                                                                                                                                                           3.2.8 轮胎：充气胎；                                                                                                                                                                                                3.2.9 起升高度mm:3000；

3.2.10 货叉尺寸s/e/l(mm):60×150×1200；

3.2.11 最大牵引力N（满载/空载）：16300/16000

3.2.12 换档方式：机液。

3.3 其他要求

3.3.1 产品应当符合国家标准和行业标准，提供产品合格证、检测报告、操作手册、维护保养说明书、《特种设备制造许可证》、营业执照复印件、型式试验合格证(或报告)复印件、叉车总图等复印件。

3.3.2 现场提供叉车技术培训。

3.3.3  供应商提供的产品需为全新、未使用过的原厂正品，且交货时，产品出厂时间不超过6个月。

4.液压搬运车

4.1 主要用途

适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的物品的装卸运输。

4.2 技术参数

4.2.1 额定载重量：3000kg。

4.2.2 货叉最小高度：85mm。

4.2.3 货叉最大高度；205mm。

4.2.4 单货叉宽度:160mm。

4.2.5 货叉内距宽度:540/680mm。

4.2.6 货叉长度：1150mm

4.3 其他要求

4.3.1 符合国家或行业机械标准相关标准，提供产品合格和维护保养说明书等。

4.3.2 供应商提供的产品需为全新、未使用过的原厂正品，且交货时，产品出厂时间不超过6个月。

5.应急泄洪虹吸装备

5.1 用途：应急泄洪虹吸装备是一种由人工布设的无源启动的应急抢险装备，用以解决山洪、地震、滑坡、塌方等自然灾害引起的主要用于堰塞湖、中小水库（山塘） 的紧急泄洪问题，还可作为抗旱引水装备使用。

5.2 技术参数

5.2.1 排量（进出口高度差 h=3m）≮200m3/h；

5.2.2 作业人数：3 人

5.2.3 整备质量 ≯600kg；

5.2.4 作业时间 ≯30min；

5.2.5 管径: 200mm（8寸）；

5.2.6 软管总成长度（含接头）：3250±20mm；

5.2.7 软管总成质量（含接头）≯40kg；

5.2.8 顶管总成质量≯36kg；

5.2.9 出水阀总成质量 ≯26kg；

5.2.10 最大吸程：7m；

5.2.11 包装箱尺寸：3353mm × 1028mm×981mm；

5.2.12 包装箱质量 ≯200kg；

5.2.13 安装方式：人工安装；

5.2.14 工作环境温度：0-40℃。

5.3 质量检测

5.3.1 提供产品合格证、出厂检验报告、第三方权威机构出具的检测报告复印件或扫描件（原件备查）；

5.3.2 供应商提供的产品需为全新、未使用过的原厂正品，且交货时，产品出厂时间不超过6个月，并现场逐台验收。

5.4 售后服务

5.4.1 提供现场培训、完整的产品使用说明书及安装操作视频，

5.4.2 提供存储、维护保养报告等资料（资料加盖公章）；

5.4.3 提供生产厂家名称 、产品名录 、厂址及联系人 、通讯联络方式等。

### 四、诚信履约的特别要求

采购人保留对中标人检测报告进行复核的权利。若发现弄虚作假（包括但不限于报告无法查询、机构无资质、数据造假），采购人将取消其中标资格或合同作废，造成的后果由中标人承担。