# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

800延米新型移动护栏，不接受进口产品。

2.项目背景/项目概述（如有）

为保障地区安全，防止人员翻越护栏，拟在地区设置800延米新型移动护栏。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1交付时间：需在合同签订后20天内完成第一批400延米交付，第一批交付后30天内完成剩余400延米交付

1.2交付地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后付50%，到货初验合格后付40%，30天后进行终验合格并由中标人开具金额为中标金额5%的履约保函，收到履约保函后付10%（详见合同）

3.包装和运输

由中标人将护栏送至采购人指定地点

4. 售后服务（质保期）

交付安装验收完成后，出现非人为故意原因质量问题，质保期3年。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

防止人员翻越护栏。

2. 货物技术要求

2.1主体材料（主立柱、副立柱、伸缩杆）：

2.1.1采用304不锈钢，符合GB/T20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》标准，具备耐腐蚀性和结构强度。

2.2组成：

护栏由主立柱与副立柱焊接成护栏框架，每组护栏由至少15个框架组成，框架内部采用不锈钢方管交叉链接，不锈钢螺栓做轴形成护栏伸缩组件，护栏可以伸展、收缩。

2.3‌结构设计‌：

2.3.1采用模块化设计，支持每个模块相互连接，可调整长度和分隔形状。

2.3.2 连接方式：每组护栏两侧均装有连接件。连接件采用套管焊接不锈钢板加工成搭件，安装在护栏两侧把手上，每组护栏把手间可以相互连接；框架立柱外侧均装有不锈钢板制作的连接片，把两组护栏的框架立柱连接，确保每个模块对接准确、接缝严密，实现快速安装与拆卸。

2.4尺寸规格‌：

2.4.1‌高度‌：1200mm。

2.4.2 宽度：顶部宽: 700～750mm，底部宽1000～1050mm。

2.4.3长度‌：伸缩模块单元完全展开长度≥5m。

2.4.4主立柱: 50mm×50mm×2mm（长×宽×厚）；副立柱（弧型）：25mm×50mm×2mm（长×宽×厚），伸缩杆：20mm×40mm×2mm（长×宽×厚）。

2.4.5主立柱顶端装圆球形柱帽，柱帽为平帽加柱头两部分焊接加工而成，电镀。两排主立柱上方用40mm×10mm（宽×厚）304不锈钢板加工90°，V型连接，下端封口。副立柱加工弧型与主立柱连接，加装伸缩行走轮，每个立柱均装行走轮，行走轮采用铝合金轮毂、双轴承轮。

2.4.6伸缩杆：顶端装圆球形柱帽，伸缩杆柱帽是平帽和圆球焊接加工而成，电镀,下端封口。

2.4.7轴连接伸缩杆（每个伸缩杆孔内轴外都装有不锈钢套管），围栏两端分别有拉手和连接扣，侧面装有连接杆，所有连接杆采用304不锈钢螺栓（均经过防锈处理）连接（12mm×130mm螺栓和12mm×75mm螺栓，防脱螺母）。

2.5性能参数（2.5.1～2.5.3均需投标人提供承诺函并加盖公章，未提供承诺函的视为不满足招标文件参数要求）：‌

2.5.1伸缩次数：≥10,000次（无损变形）

2.5.2抗风压：8级风力稳定

2.5.3适用温度：-30℃～70℃

2.6‌表面处理‌：

2.6.1‌抛光工艺‌：焊缝经打磨抛光，确保表面光滑无毛刺，手感触觉平滑，肉眼可见均匀的加工纹理。

3. 验收标准

进行外观、尺寸检测，确保无裂缝、变形，伸缩功能灵活可靠。

4.其他要求

4.1承诺交货时必须提供采购满足要求的原材料进货凭证（合同、进货发票、付款凭证）及原材料检测报告和合格证。（提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）

4.2投标人应根据本项目采购需求的要求提供详细完整科学合理的设计概述与总体方案，设计概述与总体方案应至少包括以下内容：项目理解与需求分析、结构设计、产品整体外观与布局示意图、功能与使用特性、安装、维护方案、工期安排方案等内容。其中项目理解与需求分析应至少涵盖：对招标文件的理解，并能详细分析应用场景（如大型活动、交通疏导、施工围蔽等）的核心需求等内容；结构设计应至少涵盖：防跨越设计、连接结构、稳定性设计、移动与收纳设计等内容；产品整体外观与布局示意图应至少涵盖：产品的整体三维效果图、正视图、侧视图，清晰展示形态、比例及可能的功能分区等内容；功能与使用特性应至少涵盖：便捷性、附属功能、环境适应性等内容；安装、维护方案应至少涵盖：安装与部署方案、日常维护与保养等内容；工期安排方案应至少包括交付承诺、项目生产与供货工期预估等内容。

4.3结合本项目采购需求以及项目特殊性，投标人应提供应急保障方案，方案包括并不限于突发事件应急策略、电话即刻响应、及时到达现场、对突发事件有前瞻性且及时有效等内容。

4.4结合本项目采购需求以及项目特殊性，投标人应提供售后服务方案，方案包括并不限于承诺产品质保期限，并提供售后服务内容（如维修响应时间、配件供应等）等内容。