# 采购需求

- 采购标的

1、采购产品一览表

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 （是/否） | 是否采购进口产品 （是/否） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 | 否 | 否 | 个 | 16 |
| 2 | 中央实验台 | 是 | 否 | 延米 | 179.1 |
| 3 | 试剂架 | 否 | 否 | 米 | 122.4 |
| 4 | 台式三口鹅颈龙头 | 否 | 否 | 套 | 152 |
| 5 | 纯水水龙头 | 否 | 否 | 套 | 4 |
| 6 | PP水盆 | 否 | 否 | 套 | 152 |
| 7 | 台式洗眼器 | 否 | 否 | 个 | 37 |
| 8 | 滴水架 | 否 | 否 | 套 | 148 |
| 9 | 功能柱 | 否 | 否 | 套 | 37 |
| 10 | 万向抽气罩 | 否 | 否 | 套 | 176 |
| 11 | 仪器柜 | 否 | 否 | 套 | 30 |
| 12 | 器皿柜 | 否 | 否 | 套 | 20 |
| 13 | 教室工作柜1 | 否 | 否 | 套 | 9 |
| 14 | 教室工作柜2 | 否 | 否 | 套 | 1 |
| 15 | 教室工作台 | 否 | 否 | 延米 | 27.74 |
| 16 | 天平台 | 否 | 否 | 套 | 61 |
| 17 | 实验凳 | 否 | 否 | 套 | 373 |
| 18 | 边台 | 否 | 否 | 延米 | 43.5 |
| 19 | 独立工作台1 | 否 | 否 | 套 | 53 |
| 20 | 独立工作台2 | 否 | 否 | 套 | 12 |
| 21 | 学习台 | 否 | 否 | 套 | 36 |
| 22 | 直排风罩 | 否 | 否 | 套 | 7 |
| 23 | 工作桌 | 否 | 否 | 套 | 10 |
| 24 | 高温台 | 否 | 否 | 延米 | 3 |
| 25 | 货架 | 否 | 否 | 套 | 2 |

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

供货期：合同签订后配合施工留置水电气点位和设备定位，施工完成后60日内完成全部供货、安装及试运行。

供货地点：北京市工业技师学院、采购人指定地点。

2. 付款条件

签订合同后14个工作日内，乙方首先向甲方支付履约保证金(合同总金额的5%)，甲方接到履约保证金后1个月内，甲方向乙方支付中标总金额50％的预付款；

设备到场并完成安装调试，试运行正常后1个月内，甲方向乙方支付中标总金额的30%；

验收合格后1个月内，甲方向乙方支付剩余中标总金额的20%，同时履约保证金自动转为质量保证金。

项目验收合格2年后，产品如无质量问题，在乙方提出返还申请1个月内甲方向乙方无息退还质量保证金。

甲方付款前，乙方先按要求向甲方开具增值税发票，否则甲方有权拒绝支付且无需承担逾期付款的违约责任。甲方若因财政审批流程、财政拨款未到位、财政政策调整等原因导致无法按约支付的，不视为甲方违约，甲方不承担逾期付款的责任。

3. 售后服务

3.1、本项目免费质量保证期要求不低于 2 年。免费质量保证期从货物供货、安装且经采购人确认验收合格之日起算。

3.2、售后服务要求：

质量保证期内投标人提供7×24小时电话、现场技术服务。

在质量保证期内，供应商接到采购人通知后，5分钟电话响应，4小时内派技术人员到采购人现场，到现场后2小时内完成故障检测与排除。如故障货物不能在48小时内修复，供应商免费提供同等型号的备用货物进行替换。

每年提供一次运维服务，保障采购人的正常业务需求。

4.包装和运输要求

4.1、货物须为设备原厂制造并检验合格，全新、未被使用过，并提供全部技术资料。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整等。

- 技术要求

- 货物技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术指标及参数要求 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 |  |  |  |  |
| （1） | 409/410室 | 1800mm*946mm*2270mm。台面采用25mm厚高耐磨环氧树脂，全钢柜体。 1、产品介绍 导流板：采用≥5mm厚抗倍特板，两段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换； 柜体：采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，环氧树脂喷涂； 照明：采用LED600*1200C 68W（322*0.2/LED模块），符合GB7000.201-2008+GB7000.1-2015标准。 ▲地脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准；盐雾试验需≥300小时，评级10级。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） 控制面板及电路：触摸式控制面板。 保护装置：可对电源、马达、插座、照明、漏电、过载、短路等故障保护。 2、▲外观及理化性能：符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检验项目及要求： 操作台面无裂缝、渗透现象；金属件焊接波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层无漏喷、锈蚀、色泽一致、无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆等缺陷；玻璃件应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等现象；无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头等参数（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） | 个 | 6 |  |
| （2） | 3层前处置室 |  | 个 | 4 |  |
| （3） | 416室 |  | 个 | 3 | 新购3个，原有设备保护性拆除并且接到通知后利旧安装3个 |
| （4） | 407/408室 |  | 个 | 3 | 新购3个，原有设备保护性拆除并且接到通知后利旧安装3个 |
| 2 | 中央实验台 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | L*1500mm*850mm。 1、技术参数 ▲台 面：采用≧20mm理化板,符合ENF级； 1）符合GB/T 17657-2022标准:化学性能中硫酸98%、氢氟酸48%、氢溴酸48%等不低于150种以上试剂检测，检验结果均达到5级无明显变化。胶合强度、剥离强度、静载测试、板面握螺钉力、表面耐磨转数、表面耐龟裂性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐干热性能(180℃)等检测结果均合格。 2）水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；氧指数≥28%；防火等级B1级；烟气毒性项目符合t1级；总烟气毒性ZA3级；烟密度等级(SDR)≤15； 3）防霉抗菌性能：试验菌种（不少于20种）抗菌率≥99.99%；试验菌种（不少于15种）达到霉菌生长为0级-不生长。 （需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） 柜 体：钢制美式固定柜体，1.2mm厚冷轧宝钢钢板，表面环氧树脂喷涂。单个长度≤1500mm，均匀分布，组合后台面焊接不漏。 柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 ▲钢 板：冷轧钢板，厚度不小于0.8mm,中性盐雾和乙酸盐雾试验360h耐腐蚀均达到10级；表面涂层冲击强度满足冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） 表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。 双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 柜 面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 ▲滑 轨：采用三节阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） 拉 手：采用304不锈钢C型128孔距拉手。 地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 ▲铰 链：采用阻尼铰链。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） ▲层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型，下屈服强度≥235Mpa；抗拉强度≥370Mpa；盐雾试验≥300小时，评级10级。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） ▲实验台的外观及理化性能：符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检验项目及要求： 台面不应有裂缝、渗透现象。台面不应有污物、杂质。表面金属喷漆（塑）涂层：硬度≥5H、附着力0级、冲击强度、耐腐蚀100h。物理实验台面抗冲击符合要求。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。 产品中有害物质限量：可迁移有害元素（8种）均未检出。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） | 延米 | 28.8 | L=4800mm*6个 |
| （2） | 313/314室 |  | 延米 | 28.8 | L=4800mm*6个 |
| （3） | 311/312室 |  | 延米 | 28.8 | L=4800mm*6个 |
| （4） | 309/310室 |  | 延米 | 28.8 | L=4800mm*6个 |
| （5） | 307/308室 |  | 延米 | 28.8 | L=4800mm*6个 |
| （6） | 417/418室 |  | 延米 | 19.2 | L=4800mm*4个 |
| （7） | 415/416室 |  | 延米 | 5.3 | L=5300mm |
| （8） | 409/410室 |  | 延米 | 5.3 | L=5300mm |
| （9） | 407/408室 |  | 延米 | 5.3 | L=5300mm |
| 3 | 试剂架 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | L*300mm*800mm。 三角形或方形钢制立柱，面板可拆卸。 ▲8mm厚钢化玻璃，弯曲度弓形时、波形时符合要求；表面应力不应小于90MPa；外露部件不应有裂纹或缺角。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） 高度可调L*300mm*800mm。 立柱：尺寸为120mm*300mm，采用 1.0mm 及以上冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接； 层板：采用10mm厚钢化玻璃，托架位置可任意调整高低； 层板护栏：外形尺寸规格≥40mm×24mm*1.0mm厚，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性强，外形美观。 试剂架立柱可带插座，按要求配置插座安装孔，每段中央台试剂架配置至少4个五孔插座。有足够空间供插座配线隐藏铺设； ▲试剂架的外观及理化性能：符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检验项目及要求： 玻璃件外观符合要求。表面金属喷漆（塑）涂层：硬度≥5H、附着力0级、冲击强度、耐腐蚀100h。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。产品中有害物质限量：可迁移有害元素（8种）均未检出。搁板定位试验-水平向外的力试验，搁板定位试验-垂直向下的力试验均符合要求。 （需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） | 米 | 21.6 | L=3600mm*6个 |
| （2） | 313/314室 |  | 米 | 21.6 | L=3600mm*6个 |
| （3） | 311/312室 |  | 米 | 21.6 | L=3600mm*6个 |
| （4） | 309/310室 |  | 米 | 21.6 | L=3600mm*6个 |
| （5） | 307/308室 |  | 米 | 21.6 | L=3600mm*6个 |
| （6） | 417/418室 |  | 米 | 14.4 | L=3600mm*4个 |
| 4 | 台式三口鹅颈龙头 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | DN15。 1、表面高亮度环氧树脂涂层 2、主体优质铜材 3、陶瓷阀芯90°旋转，水嘴可拆卸 4、水嘴带过渡环 5、陶瓷阀芯耐磨耐腐蚀 6、带定压密封圈，扭力恒定，扭动顺畅 7、最大工作压力：不低于10bar/147psi 8、供水软管：304不锈钢波纹进水软管 ★本项属于强制采购的节能产品，投标人需提供制造商在国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内（提供复印件并加盖投标人公章），未提供视为无效投标。 | 套 | 24 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 套 | 24 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 24 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 套 | 24 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 套 | 24 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 16 |  |
| （7） | 415/416室 |  | 套 | 4 |  |
| （8） | 409/410室 |  | 套 | 4 |  |
| （9） | 407/408室 |  | 套 | 4 |  |
| （10） | 509/510室 |  | 套 | 4 | 原有柜体拆除并恢复安装，龙头原有柜体安装 |
| 5 | 纯水水龙头 | 放置305室。DN15 ★本项属于强制采购的节能产品，投标人需提供制造商在国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内（提供复印件并加盖投标人公章），未提供视为无效投标。 | 套 | 4 |  |
| 6 | PP水盆 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | 550mm*450mm*310mm。 1、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2、水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为4.5mm-5mm。 3、水槽尺寸：610mm*510mm*300mm。 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 5、水槽依据GB/T 9341-2008标准，弯曲模量≥1450MPa。弯曲强度≥42.0MPa。 6、水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，负荷变形温度≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，洛氏硬度≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，简支梁无缺口冲击强度，≥55KJ/M2。 7.甲醛释放量：甲醛释放量未检出。 | 套 | 24 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 套 | 24 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 24 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 套 | 24 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 套 | 24 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 16 |  |
| （7） | 415/416室 |  | 套 | 4 |  |
| （8） | 409/410室 |  | 套 | 4 |  |
| （9） | 407/408室 |  | 套 | 4 |  |
| （10） | 509/510室 |  | 套 | 4 | 原有柜体拆除并恢复安装，PP盆原有柜体安装 |
| 7 | 台式洗眼器 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | 台式洗眼器。 1、表面环氧树脂涂层加软性橡胶 2、主体优质铜材 3、阀体止逆阀可自动关闭，进水管外覆不锈钢编织网，包裹PE管 4、出水经缓压处理呈泡沫状水柱 5、在30psi的压力下，洗眼器流量不小于30L/m 6、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 7、水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成 8、控水阀：止逆阀 9、供水软管：长度1.5米，304不锈钢波纹进水软管 | 个 | 6 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 个 | 6 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 个 | 6 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 个 | 6 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 个 | 6 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 个 | 4 |  |
| （7） | 415/416室 |  | 个 | 1 |  |
| （8） | 409/410室 |  | 个 | 1 |  |
| （9） | 407/408室 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 滴水架 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | 单面，高密度PP，400mm*120mm*550mm。 1、材质：高密度PP滴棒和背板，PP滴棒可拆卸。 2、类型：单面。 3、底部托盘中间设有排水孔，排水孔连接排水管道至水池内。 4、配备27个滴水棒。 5、安装方式：壁挂式。 | 套 | 24 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 套 | 24 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 24 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 套 | 24 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 套 | 24 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 16 |  |
| （7） | 415/416室 |  | 套 | 4 |  |
| （8） | 409/410室 |  | 套 | 4 |  |
| （9） | 407/408室 |  | 套 | 4 |  |
| 9 | 功能柱 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | 400mm*200mm*2000mm。 1、优质冷轧钢板，带检修门，可拆卸； 2、钢制水电管道功能立柱：功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露（可以孔塞遮蔽）；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。功能立柱尺寸有两种，分别为（mm×mm）400×200，高度为2000mm（配合现场吊顶高度调整），配备可方便启闭的检修门。安装牢固。 | 套 | 6 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 套 | 6 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 6 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 套 | 6 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 套 | 6 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 4 |  |
| （7） | 415/416室 |  | 套 | 1 |  |
| （8） | 409/410室 |  | 套 | 1 |  |
| （9） | 407/408室 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 万向抽气罩 |  |  |  |  |
| （1） | 307/308室 | 铝合金材质，可360度旋转，易拆卸φ75，含原厂底座支架。 1、主体：铝合金材质； 2、关节：高密度PP（HDPP）材质，关节内的连接杆为304不锈钢； 3、密封圈：高密度橡胶； 4、旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆； 5、风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量； 6、附件：集气罩（PP/PC）、支架（吸顶式/壁式）、吊顶孔罩。 | 套 | 24 |  |
| （2） | 309/310室 |  | 套 | 24 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 24 |  |
| （4） | 313/314室 |  | 套 | 24 |  |
| （5） | 315/316室 |  | 套 | 24 |  |
| （6） | 411/412室 |  | 套 | 7 |  |
| （7） | 417/418室 |  | 套 | 3 |  |
| （8） | 424/425室 |  | 套 | 7 |  |
| （9） | 426/427室 |  | 套 | 7 |  |
| （10） | 428/429室 |  | 套 | 7 |  |
| （11） | 430/431室 |  | 套 | 7 |  |
| （12） | 432/433室 |  | 套 | 7 |  |
| （13） | 513/514室 |  | 套 | 4 |  |
| （14） | 517/518室 |  | 套 | 7 |  |
| 11 | 仪器柜 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | 900mm*450mm*1700mm。 1、柜体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 2、面板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用； 3、层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调； 4、门板：四开门样式，透明玻璃开门为≥5mm钢化玻璃，不透明开门为优质冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳； 5、铰链：采用304不锈钢铰链，开启角度＞200度。 6、地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 7、把手：采用304不锈钢128孔距拉手。 | 套 | 5 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 套 | 4 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 4 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 套 | 5 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 套 | 5 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 5 |  |
| （7） | 409/410室 |  | 套 | 1 |  |
| （8） | 407/408室 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 器皿柜 |  |  |  |  |
| （1） | 315/316室 | 900mm*450mm*2000mm。 1、柜体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 2、面板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用； 3、层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调； 4、门板：双开门样式，透明玻璃开门为≥5mm钢化玻璃； 5、铰链：采用304不锈钢铰链，开启角度＞200度。 6、地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 7、把手：采用304不锈钢128孔距拉手。 | 套 | 3 |  |
| （2） | 313/314室 |  | 套 | 3 |  |
| （3） | 311/312室 |  | 套 | 5 |  |
| （4） | 309/310室 |  | 套 | 5 |  |
| （5） | 307/308室 |  | 套 | 4 |  |
| 13 | 教室工作柜 |  |  |  |  |
| （1） | 307/308室 | 1500mm*550mm*850mm。用于存放教师上课用的物品（教案、工作页等教学资源、包、粉笔等）。台面采用20mm理化板,钢制美式固定柜体，1.2mm厚冷轧宝钢钢板，表面环氧树脂喷涂。 1、技术参数 柜 体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 柜 面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 滑 轨：采用三节阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。 拉 手：采用304不锈钢C型128孔距拉手。 地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 铰链：采用304不锈钢铰链，开启角度＞200度。 层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型，下屈服强度≥235Mpa，抗拉强度≥370Mpa，盐雾试验≥300小时。 | 套 | 1 |  |
| （2） | 315/316室 |  | 套 | 1 |  |
| （3） | 313/314室 |  | 套 | 1 |  |
| （4） | 311/312室 |  | 套 | 1 |  |
| （5） | 309/310室 |  | 套 | 1 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 1 |  |
| （7） | 426/427室 |  | 套 | 1 |  |
| （8） | 428/429室 |  | 套 | 1 |  |
| （9） | 517/518室 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 教室工作柜 417/418 | 3610mm*550mm*850mm。用于存放教师上课用的物品（教案、工作页等教学资源、包、粉笔等）。台面采用20mm理化板,钢制美式固定柜体，1.2mm厚冷轧宝钢钢板，表面环氧树脂喷涂。 1、技术参数 柜 体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 柜 面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 滑 轨：采用三节阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。 拉 手：采用304不锈钢C型128孔距拉手等 | 套 | 1 |  |
| 15 | 教室工作台 |  |  |  |  |
| （1） | 307/308室 | L*600mm*850mm。用于存放教师配制的实验用溶液及学生用分装的试剂瓶（已装溶液）等。台面采用20mm理化板,钢制美式固定柜体，1.2mm厚冷轧宝钢钢板，表面环氧树脂喷涂。单个长度≤1500mm，均匀分布，组合后台面焊接不漏。 1、技术参数 柜 体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 柜 面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 滑 轨：采用三节阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。 拉 手：采用304不锈钢C型128孔距拉手。 地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 铰 链：采用304不锈钢铰链，开启角度＞200度。 层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型，下屈服强度≥235Mpa，抗拉强度≥370Mpa，盐雾试验≥300小时。 | 延米 | 1 | L=1000mm |
| （2） | 315/316室 |  | 延米 | 1 | L=1000mm |
| （3） | 313/314室 |  | 延米 | 1 | L=1000mm |
| （4） | 311/312室 |  | 延米 | 1 | L=1000mm |
| （5） | 309/310室 |  | 延米 | 1 | L=1000mm |
| （6） | 307/308室 |  | 延米 | 1 | L=1000mm |
| （7） | 517/518室 |  | 延米 | 2.14 | L=2140mm |
| （8） | 605/606室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （9） | 607/608室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （10） | 609/610室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （11） | 611/612室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （12） | 613/614室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （13） | 616/617室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （14） | 618/619室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （15） | 620/621室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （16） | 622/623室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （17） | 524/525室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （18） | 526/527室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （19） | 528/529室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （20） | 530/531室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| （21） | 532/533室 |  | 延米 | 1.4 | L=1400mm |
| 16 | 天平台 |  |  |  |  |
| （1） | 517/518室 | 600mm*900mm*850mm。每个天平台均为外部钣金框架+内部独立钢架组合的复合式天平台，外部框架根据需求材料为实厚1.0mm或1.2mm的优质冷轧板，内部独立钢架以40mm*60mm，厚1.5mm方钢整体焊接成型，钢架下端四角配置四个M10的外置调整脚，上端配置4个带橡胶防振垫的顶头螺杆。 台面 采用40mm大理石+40mm内嵌大理石组合，内嵌大理石四周边缘留有3mm以上缝隙，可避免外来振动带来的影响。 ▲大理石：表面耐干热≥2级，符合GB/T26696-2011检验标准。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） | 套 | 3 |  |
| （2） | 409/410室 |  | 套 | 2 |  |
| （3） | 407/408室 |  | 套 | 2 |  |
| （4） | 411/412室 |  | 套 | 2 |  |
| （5） | 415/416室 |  | 套 | 2 |  |
| （6） | 417/418室 |  | 套 | 2 |  |
| （7） | 317/318室 |  | 套 | 48 |  |
| 17 | 实验凳 |  |  |  |  |
| （1） | 317/318室 | 凳面选用优质防静电PU发泡料，黑色坐垫，电镀螺旋杆升降管螺杆，升降高度为42cm-82cm,不锈钢静抛五星脚，不锈钢配铁脚圈，黑漆底盘，防磨固定垫片，脚垫及滑轮可选脚垫。可361度旋转，气杆；滑轮为无声滑轮，韧性好耐磨耐用； 加固金属底盘采用表面电镀处理，加厚金属材质、牢固耐用。 ▲实验凳的外观及理化性能：符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检验项目及要求：金属件电镀层、塑料件外观符合要求，电镀层：抗盐雾18h，直径1.5 mm 以下锈点≤20点/dm2其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。产品中有害物质限量：多溴联苯、多溴二苯醚、多环芳烃-苯并芘均未检出。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告（检测报告须有CMA、CNAS认证标识）并加盖投标人公章。） | 套 | 48 |  |
| （2） | 315/316室 |  | 套 | 48 |  |
| （3） | 313/314室 |  | 套 | 48 |  |
| （4） | 311/312室 |  | 套 | 48 |  |
| （5） | 309/310室 |  | 套 | 48 |  |
| （6） | 307/308室 |  | 套 | 48 |  |
| （7） | 407/408室 |  | 套 | 12 |  |
| （8） | 409/410室 |  | 套 | 12 |  |
| （9） | 415/416室 |  | 套 | 12 |  |
| （10） | 417/418室 |  | 套 | 37 |  |
| （11） | 517/518室 |  | 套 | 5 |  |
| （12） | 509/510室 |  | 套 | 7 |  |
| 18 | 边台 |  |  |  |  |
| （1） | 307/308室 | L*750mm*850mm。用于存放该间实训室内用的玻璃器皿、小型仪器及配件等。单个长度≤1500mm，均匀分布，组合后台面焊接不漏。 1、技术参数 柜 体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 柜 面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 滑 轨：采用三节阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。 拉 手：采用304不锈钢C型128孔距拉手。 地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 铰链：采用304不锈钢铰链，开启角度＞200度。 层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型，下屈服强度≥235Mpa，抗拉强度≥370Mpa，盐雾试验≥300小时。 | 延米 | 3.9 | L=3900mm |
| （2） | 309/310室 |  | 延米 | 3.9 | L=3900mm |
| （3） | 311/312室 |  | 延米 | 3.9 | L=3900mm |
| （4） | 313/314室 |  | 延米 | 3.9 | L=3900mm |
| （5） | 315/316室 |  | 延米 | 3.9 | L=3900mm |
| （6） | 509/510室 |  | 延米 | 6 | L=6000mm |
| （7） | 307/308室 |  | 延米 | 3.6 | L=3600mm |
| （8） | 309/310室 |  | 延米 | 3.6 | L=3600mm |
| （9） | 311/312室 |  | 延米 | 3.6 | L=3600mm |
| （10） | 313/314室 |  | 延米 | 3.6 | L=3600mm |
| （11） | 315/316室 |  | 延米 | 3.6 | L=3600mm |
| 19 | 独立工作台1 |  |  |  |  |
| （1） | 517/518室 | 2000mm*750mm*780mm。主要用于四层和五层实训室存放大中型仪器设备，该工作台独立存在，不与其它家具等相连，正上方有从顶部下垂的设备带，设备带应与顶棚链接牢固，距离室内地面1600mm，有防止横向晃动措施。独立工作台上的设备可以向上连接设备带的电和气等。 1、台面：采用20mm厚理化板台面； 2、框架采用40mm×60mm厚度为1.5mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，侧片为H型钢架； 3、地脚：M10外置调整脚； 4、可选配多一层层板； 5、可选配带轮子。 | 套 | 7 |  |
| （2） | 424/425室 |  | 套 | 7 |  |
| （3） | 426/427室 |  | 套 | 7 |  |
| （4） | 428/429室 |  | 套 | 7 |  |
| （5） | 430/431室 |  | 套 | 7 |  |
| （6） | 432/433室 |  | 套 | 7 |  |
| （7） | 405/406室 |  | 套 | 7 |  |
| （8） | 411/412室 |  | 套 | 4 |  |
| 20 | 独立工作台2 |  |  |  |  |
| （1） | 511/512室 | 2500mm*1000mm*780mm。主要用于四层和五层实训室存放大中型仪器设备，该工作台独立存在，不与其它家具等相连，正上方有从顶部下垂的设备带，设备带应与顶棚链接牢固，距离室内地面1600mm，有防止横向晃动措施。独立工作台上的设备可以向上连接设备带的电和气等。 1、台面：采用20mm厚理化板台面； 2、框架采用40mm×60mm厚度为1.5mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，侧片为H型钢架； 3、地脚：M10外置调整脚； 4、可选配多一层层板； 5、可选配带轮子。 | 套 | 4 |  |
| （2） | 411/412室 |  | 套 | 4 |  |
| （3） | 413/414室 |  | 套 | 4 |  |
| 21 | 学习台 |  |  |  |  |
| （1） | 511/512室 | 2000mm*750mm*850mm。主要用于四层和五层实训室内中间位置的学习岛，学生可将工作页、信息页等学习用品放置在桌上，并开展小组教学和研讨等教学环节。 1、技术参数 柜 体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为400千克/㎡。钢板表面处理为磷化后喷塑。 柜 面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 滑 轨：采用三节阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级 10 级。 拉 手：采用304不锈钢C型128孔距拉手。 地 脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其产品的物理化学性能需符合GB/T3325-2024标准，盐雾试验需≥300小时。 铰链： 采用304不锈钢铰链，开启角度＞200度。 | 套 | 3 |  |
| （2） | 513/514室 |  | 套 | 3 |  |
| （3） | 517/518室 |  | 套 | 3 |  |
| （4） | 405/406室 |  | 套 | 3 |  |
| （5） | 411/412室 |  | 套 | 6 |  |
| （6） | 413/414室 |  | 套 | 3 |  |
| （7） | 424/425室 |  | 套 | 3 |  |
| （8） | 426/427室 |  | 套 | 3 |  |
| （9） | 428/429室 |  | 套 | 3 |  |
| （10） | 430/431室 |  | 套 | 3 |  |
| （11） | 432/433室 |  | 套 | 3 |  |
| 22 | 直排风罩 405/406 | 600mm*600mm。 1、材质：采用304 不锈钢制造而成，耐高温，耐酸碱，耐腐蚀； 2、活动范围：在400mm 内可上、下自由伸缩，任意定位 3、结构介绍：全套设备包括不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等； 4、集气罩体：采用1.0mm 厚304#不锈钢板折弯、冲压而成； 5、导风管：导风管下方设置手动可调节风阀，调节范围0-90°； 6、罩体与实验仪器的距离可根据需要上下自由调节；原子吸收罩的安装用支架固定于天花上，并和PVC排气管连接。 | 套 | 7 |  |
| 23 | 工作桌 |  |  |  |  |
| （1） | 417/418室 | 1000mm*400mm*850mm。主要用于学生制作方法验证报告。 1、台面：采用20mm厚理化板台面； 2、框架采用40mm×60mm厚度为1.5mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，侧片为H型钢架； 3、地脚：M10外置调整脚； 4、可选配多一层层板； 5、可选配带轮子。 | 套 | 5 |  |
| （2） | 517/518室 |  | 套 | 5 |  |
| 24 | 高温台417/418 | L*900mm*450mm。4层高温室。 1、台面：采用≥20mm天然大理石台面，边缘双层加厚处理，双向弧形倒角，外观手感俱佳，表面平滑，易清洁，耐高温。 2、下柜体采用独立钢架以40mm*60mm，厚1.5mm方钢整体焊接成型，钢架下端四角配置四个M10的外置调整脚。 | 延米 | 3 | L=3000mm |
| 25 | 货架 317/318 | 1000mm*500mm*1800mm。 1、主体框架采用≥40mm*50mm*1.2mm冷轧钢板； 2、四块可调活动层板，层板采用≥1.0mm优质冷轧钢板加工而成，边缘处三折弯处理，层板配置加强筋，两侧设计斜拉筋，每层承重≥100KG，表层环氧树脂喷涂处理。 | 套 | 2 |  |
| 注：上述技术指标及参数要求中的条款，如要求提供证明材料，需按要求提供真实有效的证明材料，未按要求提供或未提供证明材料的视为此项不满足； |  |  |  |  |  |

- 利旧设备清单

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 | 416室、407/408室 | 6 | 个 | 保护性拆除搬运到指定位置，与新购通风橱同期安装并保证正常运行 |
| 2 | 矮柜 | 509/510室 | 1 | 组 | 保护性拆除搬运到指定位置，与新购设备同期安装并保证正常运行 |

3. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

3.1、胶粘剂挥发性有机化合物限量《GB-33372-2020》

3.2、木质家具制造业大气污染物排放标准《DB 11/1202-2015》

3.3、与本项目设备相关国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等

4. 采购标的的其他技术、服务等要求

4.1、涉及到的水、电、气相关设备要与本房间内施工单位预留点位连接，包含配管、配线等满足自身设备需求的安装连接；水龙头安装时需要和施工单位做的水管连接；通风柜要连接到施工预留的位置。

4.2、拆除的旧设备需拆除的设备放到买方校园内指定位置，码放整齐；其中部分旧设备需要利旧使用，待甲方通知重新进行安装。

4.3、★投标人需准备满足设备安装的班组人员，待甲方通知后，对本项目拆除下来的设备进行挪移、摆放和安装。需提供承诺函并加盖公章。

4.4、本项目安装需与施工单位相互配合进行。

4.5、室内单体柜体长度大于1800mm时采用组合式，每个柜体≤1500mm并均匀分布，组合后台面拼缝应保证原有的需求，观感美观，平整光滑不漏水。

4.6、采购平面布置图（详见附件）

5. 验收标准

货物安装、调试完成后，中标人需委托具有检测资质的机构对设备进场的房间做免费空气检测，空气检测需符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中I类民用建筑工程室内环境质量验收的规定，检测报告中需包含甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡等有害气体。检测合格后可申请让招标人进行验收。招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的。按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

6. 其他要求（如有）

无。