采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 备份存储一体机 | 1套 | 否 |
| 02 | 业务性能监测管理平台 | 1套 | 否 |
| 03 | 医疗数据交互平台 | 1套 | 否 |
| 04 | 防火墙 | 2套 | 否 |
| 05 | 威胁防御系统 | 1套 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交付时间：合同生效后3个月内

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

自验收合格之日起不少于36个月。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京妇产医院提供信息安全设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

### 01包：备份存储一体机

一、项目背景及目标

本项目针对我院医疗业务系统传统集中式存储存在的容量不足、性能瓶颈、架构风险、管理低效、合规不足等核心痛点，结合医院未来诊疗量增长、智慧医院建设和发展的实际需求，开展分布式备份存储一体机的建设，采用全对称分布式集群架构，配套原厂自研的数据迁移工具，实现存储备份要求。

二、项目需求

1. 总体需求

采用分布式存储架构，以 X86 服务器节点构建基础集群。基于我院现有信息化基础与未来 5 年数据增长测算，初始部署采用 3 节点架构，并支持后续无缝横向扩展。核心架构特性需满足以下要求：

（1）支持多副本冗余机制（默认 3 副本）；

（2）支持冷热数据自动分层流转；

（3）提供万兆 / 25G 双链路冗余业务网络（25G 网络需满足高峰期 80 路并发阅片需求的测算）；

（4）支持在线弹性扩容与系统故障自愈；

（5）全面兼容我院现有的 PACS、VNA、RIS、HIS 及电子病历等核心业务系统。

2. 简要技术参数

| 产品名称 | 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式存储 | - 1 | # | 文件系统 | 采用成熟稳定的国产商业版并行文件系统，非OEM产品，具备自主研发能力，不接受开源文件系统，非在Lustre、Ceph、Gluster、GPFS、BeeGFS等软件基础上更改，提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书 |
|  | - 2 | ★ | 硬件配置 | 1）本次配置≥3个节点 2）每节点为独立2U机框 3）每节点配置≥2颗处理器，单处理器规格不低于2.4GHz/12核/30MB，支持超线程，支持AVX-512指令集。 4）每节点配置≥128GB DDR5内存。 5）每节点配置≥1块4口Ge网卡，≥2块双口25GE网卡（含25Gb光模块）。 6）每节点配置≥1张独立RAID卡 7）每节点配置≥2块480G SSD硬盘，≥2块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥6块8 TB SATA HDD硬盘，无需配置独立元数据盘 |
|  | - 3 |  | 产品组成 | 提供软硬件一体机产品（或服务器与分布式软件统一品牌），不接受纯软件+第三方服务器投标； |
|  | - 4 |  | 分布式全对称架构 | 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，无独立元数据/管理节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构。 |
|  | - 5 | # | 系统扩展性 | 存储系统具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥8192节点，容量随节点数增加而线性增加。（需提供产品彩页证明并加盖制造商公章。） |
|  | - 6 | # | 冗余策略 | 纠删码特性支持+2/+3/+4灵活EC配比，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机。最大支持32+2 EC配比，利用率高于90%。（需提供产品彩页证明并加盖制造商公章。） |
|  | - 7 | ★ |  | 本次要求采用纠删码方式实现数据冗余，集群硬盘空间利用率≥60% |
|  | - 8 |  | 重构策略 | 具备普通重构和自适应重构多种重构策略，实际部署可灵活选择。（需提供产品彩页证明并加盖制造商公章。） |
|  | - 9 |  | 在线扩容 | 具备在线添加节点扩容功能，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，扩容过程中对业务无影响。 |
|  | - 10 |  | 在线升级 | 具备在前台管理界面自动在线升级功能，升级中不影响业务的连续性。 |
|  | - 11 |  | 磁盘漫游 | 具备磁盘漫游功能。 |
|  | - 12 | # | 协议支持 | 存储支持ISCSI、NVMe-oF、NFS、POSIX、MPI-IO、S3等多种访问协议，无需配置独立的网关节点。需提供证明材料。 |
|  | - 13 | # | MDS多活 | 采用MDS多活架构，非主备MDS架构，从而实现MDS故障，掉零时间＜ 10s。提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件证明并加盖制造商公章。 |
|  | - 14 |  | 自定义元数据 | 具备自定义元数据功能 |
|  | - 15 |  | 权限控制 | 具备对文件多种访问控制功能，包含：只读、读写、完全控制（读/写/删除/创建）、禁止（无权限访问）等权限； |
|  | - 16 |  | 配额功能 | 1、 命名空间（文件系统）级和目录级配额功能。 2、 容量和文件数配额功能。 3、 可基于用户和用户组设置配额 4、软配额和硬配额功能； 5、配额嵌套功能：多级目录、数量和容量配额嵌套、目录配额和用户配额配额嵌套。 |
|  | - 17 | # | 海量配额 | 具备配额管理功能：用户配额、用户组配额、租户配额、桶配额，容量、对象数配额等。提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件证明并加盖制造商公章。 |
|  | - 18 |  | 权限管理 | 支持本地认证、LDAP域认证等方式。 |
|  | - 19 | # | 统一鉴权 | 具备文件/对象服务使用统一的本地用户认证或域用户认证，实现统一鉴权。提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件证明并加盖制造商公章。 |
|  | - 20 |  | 管理界面 | 具备中英文远程图形化管理界面，提供运维可视化。 |
|  | - 21 |  | 管理HA | 存储系统具备管理节点HA高可用，管理平台部署于主备两个节点，主节点故障时，支持自动完成主备切换， |
|  | - 22 | # | 子网管理 | 具备在存储管理界面创建多个同网段子网、多个不同网段子网功能。提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件证明并加盖制造商公章。 |
|  | - 23 |  | 多集群统一运维 | 支持纳管多套存储集群，并支持在一个管理界面运维管理多套独立的存储集群。 |
|  | - 24 | # | 反磨损均衡 | 对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障。提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件。 |
|  | - 25 | # | 服务要求 | 提供原厂三年7*24四小时现场支持（含硬盘不返还）服务，提供原厂售后服务承诺函须加盖原厂公章有效。 |
| 交换机 | 1 | ★ | 端口要求 | 支持≥24个25Gb SFP28端口,≥8个QSFP28端口 |
|  | 2 | ★ | 配置要求 | 数量≥2台，每台配置≥8个25GE光模块，≥1根40G QSFP+ 1m电缆，配置冗余电源及风扇 |

### 02包：业务性能监测管理平台

一、项目背景及目标

为切实保障我院医疗数据安全及各项医疗业务的稳定运行，有效防范数据泄露、接口越权等潜在安全风险，我院拟开展“业务性能监测管理平台”的建设论证。该平台需实现对全维度数据资产与业务 API 的全面梳理及动态监测，广泛覆盖多类型数据库与 API 协议，具备医疗专属敏感数据与文件的自动识别能力。同时，平台需实现用户与账号的全流程审计溯源，精准定位数据泄密路径，满足高吞吐量业务场景需求；并要求搭建可视化态势大屏，生成多维度安全分析报告，从而实现医疗数据资产、安全风险、数据流动的全生命周期管控。

- 功能需求

（一）数据资产梳理功能

#1.应用资产梳理：具备自动化持续梳理应用资产能力，应用资产总览模块具体展示至少包含：应用IP/域名、今日访问量、总访问量、API资产数、文件数、数据标签数、账号数、资产来源、责任人。(须提供≥上述5项一一对应的厂商及供应商盖章的截图证明；不足5项则不得分)

2.应用资产详情模块具体展示：API总数、风险API、弱点API、敏感API数量和趋势分析数据，账号总数、风险账号数量的趋势分析数据，数据标签总数和趋势分析数据。

3.API资产梳理：具备通过流量解析自动梳理API资产的功能，具体梳理展示API列表、应用地址、API路径、请求类型、敏感数据类型、发现时间等信息；具备列表模式展示API运行性能数据功能，具体展示最近7天请求次数、最近7天访问IP数、最近一次访问时间、是否涉敏、接口状态等内容。

- 4.API类型识别：具备识别HTTP和HTTPS业务中API接口资产的功能；具备识别RESTFul、SOAP、MQTT、Websocket、GraphQL、JSON-RPC、XML-RPC、Dubbo等API协议的能力。具备持续监测能力，对新出现的API能及时发现并纳入管理。具体梳理展示API列表、应用地址、API路径、请求类型、敏感数据类型、发现时间等信息；具备列表模式展示API运行性能数据功能，具体展示最近7天请求次数、最近7天访问IP数、最近一次访问时间、是否涉敏、接口状态等内容。

#5.API资产总览：具备API资产集中展示功能，至少包括呈现API接口清单、安全风险等级评估结果、脆弱性等级评估结果、敏感等级评估结果、今日调用量、总调用量、上线状态、活跃状态、API标签。(须提供≥上述5项一一对应的厂商及供应商盖章的截图证明；不足5项则不得分)

6.API规则自定义：具备内置API识别、版本、合并、活跃、敏感等级规则的基础功能，同时具备各类型规则自定义配置能力，也支持API手动合并规则的手动操作功能。

#7.数据库适配梳理：具备多类型数据库支持能力，至少适配常见MySQL、Oracle、SQL Server、Caché、IRIS等数据库；具备数据库自动/手动匹配功能；具备基于数据源的连接和授权功能，可自动获取数据库中的库、表、字段的层级结构并展示。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

8.异构 API 数据标准化能力：对不同协议、不同格式、不同来源的 API 信息进行统一清洗与结构标准化，构建规范、统一、可复用的 API 资产库，为 API 风险分析、审计溯源、安全防护提供高质量数据支撑。

- （二）数据安全与业务性能风险评估功能

8.风险智能发现：具备API风险自动持续发现功能，内置多类型风险识别规则库，至少包含数据泄露类、Web攻击类、账号安全类等规则；其中业务性能相关风险规则至少包含：IP单次获取大量敏感数据标签、IP一分钟内频繁下载文件、IP单日内获取大量数据、IP执行短信炸弹、账号一分钟内高频次访问、用户一分钟内频繁登录。

9.接口脆弱性评估：具备按照OWASP API Security TOP10分类识别接口脆弱性的功能，至少可识别：请求密码透出、响应密码透出、接口缺乏速率限制、跨站请求伪造、接口返回大量敏感数据、接口返回大量敏感数据标签、配置文件泄露、权限更新不合理、IP水平越权等影响接口性能与安全的问题。

10.业务行为基线学习：具备业务正常行为基线学习功能，通过智能技术建立数据返回量、数据返回类型、访问频次等性能基准线体系库，实现风险误报率降低的实际效果。

11.加密流量透视解析：具备旁路镜像模式下TLS1.3加密流量解密还原功能，无需导入业务系统的SSL证书，保障加密流量下的性能监测全覆盖。

#12.异常业务接口定位：具备异常业务接口精准定位功能，针对时延过长、响应高频出错的接口可自动拉取问题清单，且支持定制化异常业务接口专属看板，实现问题接口快速聚焦处理；接口响应时间具备基线学习功能，同时具备院方自定义配置响应时间基准线的能力。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

- （三）性能与安全问题溯源分析功能

- 13.用户调用安全监测：具备用户源IP与关联账号风险行为联动分析功能，可实现用户源IP安全评分、用户IP风险等级评估；具备用户详情查看与多维度分析功能，至少包含关系图谱分析、行为分析、轨迹分析、风险分析等，支撑性能与安全问题溯源。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

- 14.账号安全监测：具备账号详情查看功能，具备账号多维度运行分析能力，至少包含展示行为统计、行为轨迹、风险分析、使用浏览器等信息，辅助定位账号相关性能与安全问题。

- 15.数据泄密与性能问题溯源分析：具备数据泄露事件溯源功能，在医院发现数据泄露事件时，可通过输入或导入已泄露的数据集，自动在流量中匹配相关访问行为；具备图形化展示数据访问路径功能，至少包含呈现IP-用户-账号-API-数据的完整链路，支撑性能与安全问题全链路溯源。

- #16.溯源结果可视化展示：具备溯源结果集中展示功能，至少包含呈现数据泄露关联日志数、可疑IP数量、高可疑IP数、涉及应用数、涉及API数、涉及用户数、涉及账号数等信息，为性能与安全问题排查提供数据支撑。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

- （四）性能监测数据治理功能

- 17.医疗专属敏感数据识别：具备敏感数据自动识别功能，内置不少于350种医疗行业专属数据标签识别规则，至少包含个人身份信息数据：身份证、社保卡、联系方式、手机号、邮箱等；同时具备自定义添加数据标签识别规则的配置功能。

- 18.敏感数据发现规则自定义：具备敏感数据发现规则自定义配置功能，可根据请求行、请求头、请求体、响应行、响应头、响应体等识别位置，基于正则表达式实现敏感数据精准识别，且具备识别忽略规则配置功能。

- 19.涉敏行为发现规则自定义：具备涉敏行为发现规则自定义配置功能，可根据敏感数据类型、数据量、数据标签总数、数据标签类型数等维度进行匹配识别，保障涉敏数据传输性能与安全。

- #20.数据分类分级与资产监测：具备数据分类分级标准导入功能，支持院内自定义标准导入；具备指定数据资产清单导出功能，清单内至少包含今日访问量、数据量与变化等动态性能指标；具备数据分布应用关联展示功能，同时具备风险事件与数据资产联动展示功能。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

- （五）文件资产传输性能监测功能

- 21.文件资产识别监测：具备从流量中自动识别文件资产的功能，具备文件资产多维度信息展示能力，至少包含呈现文件名称、文件格式、MD5值、文件大小、所属应用、上传次数、下载次数、敏感等级、数据标签、入库时间、最近活跃时间。(须提供≥上述8项一一对应的厂商及供应商盖章的截图证明；不足8项则不得分)

- 22.文件格式支持与相似度分析：具备多格式文件识别能力，至少可识别xlsx、pdf、txt、dps、log、xltm、docm、csv、pptx等文件格式；具备文件相似度与相关性分析功能，基于机器学习、智能分词、相似度算法等技术实现分析，支撑文件传输性能优化。

- 23.文件分类分级标注：具备文件内容自动分类分级功能，同时具备敏感数据自动标注功能，保障文件资产传输的性能与安全管控。

- 24.文件画像构建：具备文件资产多维度分析与可视化展示功能，从文件构成、文件相关性、文件热度、文件操作记录等维度构建文件基础画像，为文件传输性能优化提供数据支撑。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

- （六）部署方式与环境适配

- 25.双模式部署：具备旁路镜像部署和串接代理部署两种部署方式；旁路部署时，具备TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3加密流量解密能力；串接部署时，可部署在网络链路中，具备对用户进出业务系统的流量进行全流程识别、分析、处置、治理的功能，保障业务流量监测无死角。

- 26.多维度处置：具备多种流量处置功能，至少包含拒绝、放行、仅记录、数据脱敏、二次鉴权、数据水印、API签名等，在处置同时保障业务性能不受影响。

- ★27.硬件配置：设备数量1套，2U标准机架式设备，提供原厂自研一体机，具体要求：x86 CPU≥40核、主频≥2.0GHz；内存≥64GB ；硬盘配置：不少于2块600G硬盘、和不少于6块4TB机械硬盘(支持Raid)；配备冗余双电源；千兆电口不少于4个，万兆光口不少于2个，网口扩展槽不少于2个。

- #28.产品部署期间，提供1名原厂实施人员驻场工作至少30个工作日，确保产品精准部署、细致调试及业务无干扰运行。(须提供厂商及供应商盖章的承诺函）

- （七）监测结果呈现要求

- 29.数据态势大屏：具备数据流动整体态势看板展示功能，至少包含资产、用户、风险、治理等专属态势看板；可直观展示风险主体TOP5、风险事件TOP5、实时安全告警事件等核心信息；大屏具备汇总转发机和管理机数据和流量的功能，且支持基于国内、国际两个视角绘制数据流转地图，直观呈现数据传输性能态势。

- 30.数据流动看板：具备数据流动整体情况可视化查看功能，至少包含展示整体数据流动、互联网访问、跨境访问、局域网访问情况及数据流动趋势等；具备数据流向多维度分布分析功能，至少包含流动区域分布、访问源分布、访问用户分布等；具备敏感数据流动TOP5分析功能，至少包含展示涉及敏感数据流动的TOP5应用、数据、用户、账号等，支撑性能瓶颈定位。

- 31.多类型业务看板：具备多维度专属看板展示功能，至少包含提供资产看板、风险看板、用户看板、系统看板、治理看板，精准满足医院对敏感资产、数据防泄漏及高风险人员账号的监控需求，同时支撑业务性能全维度监测。

- #32.风险与性能报告导出：具备系统分析结果自动生成报告功能，生成数据分类分级报告、数据质量评估报告。报告内容至少包含报告概览、资产分析、用户分析、安全分析、运维分析、安全等级评估标准、总结建议等七部分；具备报告定时生成与自动发送功能，支持按单次、每天、每周、每月生成安全与性能报告，并自动发送至医院指定邮箱。(须提供厂商及供应商盖章的截图证明)

- （八）其他要求

- 1、项目实施周期：合同签订且具备实施条件后3个月内完成全部部署、调试

- 2、培训要求：

- 1）培训对象：医院信息科、运维人员、安全管理员、业务科室联络员。

- 2）培训内容

- （1）基础操作：资产梳理、API 监测、风险告警、报表导出。

- （2）高级配置：规则自定义、基线学习、敏感数据标签、分类分级。

- （3）运维保障：日志查询、故障排查、日常巡检、备份恢复。

- 3）培训形式与场次

- （1）现场集中培训≥2 场，每场≥4 学时。

- （2）提供原厂讲师、PPT、操作手册、练习环境。

- （3）培训后进行考核，确保参训人员独立操作。

- 3、售后服务：项目终验合格后提供3 年原厂免费维保。

- 4、响应时效：5×8小时电话 / 远程支持。

- 一般问题：30 分钟内响应，4 小时内解决。

- 重大故障（系统瘫痪 / 核心功能不可用）：2 小时内到场，8 小时内恢复。

- 5、服务内容：

- 1）免费版本升级、规则库更新、医疗敏感标签库更新。

- 2）季度健康检查、性能调优、漏洞修复。

- 3）免费提供日志分析、溯源协助、事件复盘。

- 4）备件保障：硬件故障4 小时内备机到场，故障机返厂维修。

6、验收标准：

（一）功能与性能验收指标

- 1.API 识别覆盖率：≥99%。

- 2.敏感数据识别准确率：≥98%。

- 3.信息完整性：资产、API、账号、文件、流量数据100% 完整展示，无缺失。

- 4.告警准确率：风险告警准确率≥95%，低误报。

- 5.系统可用性：试运行期间可用性≥99.9%，无宕机。

- （二）文档交付清单

- 1.项目实施方案、进度计划、部署架构图。

- 2.产品原厂资质证书、检测报告、截图证明（满足所有 #项要求）。

- 3.硬件配置清单、上架报告、网络配置说明。

- 4.用户手册、管理员手册、培训 PPT、培训签到表与考核记录。

- 5.试运行报告、故障处理记录、性能监测报告。

- 6.验收申请单、验收报告、竣工文档。

### 03包：医疗数据交互平台

一、项目背景及目标

为满足我院业务的高效协同，打破内外网隔离导致的数据交互瓶颈，我院拟建设医疗数据交互平台。本项目旨在构建安全合规的跨网文件通道，实现业务数据的高效双向传输，保障核心医疗数据安全。

二、项目需求

1. 总体需求

医疗数据交互平台需在内外网分别部署，实现医疗业务内网（如HIS、OA、PACS、EMR系统所在网络）与外部网络（如互联网、医保专网等）之间安全、可控、高效的数据交互，系统建设须符合《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及医疗卫生行业相关网络安全等级保护制度要求，保障医疗服务数据安全。

️ 2. 硬件配置要求：

- 1）硬件设备名称：医疗数据交互主机

- 2）硬件设备数量：≥2

- 3）CPU:≥16核，≥2.0GHZ

- 4）内存:≥32GB

- 5）系统盘:≥200GB

- 6）数据存储空间:≥1TB

- 7）接口要求：≥2个后置USB3.0+≥1个前置USB 3.0+≥1个前置USB 2.0；≥1个前置VGA；≥1个后置VGA

- 8）操作系统:需具备国产操作系统

- 9）部署方式：采用内外网分离的虚拟机独立部署模式

- 3. 软件配置要求：

- 1）B/S架构，支持部署在主流windows、linux以及国产操作系统上。能够实现医院内网和外网之间文件安全摆渡。能够自动适应医院现有的内网和外网的网络隔离架构，具备≥100个并发用户授权。（文件转换类型包括：包括但不限于办公文档、设计与图片、压缩与打包、音视频与多媒体、代码与文本、数据库与数据文件等文件类型，支持 HTTP/HTTPS、FTP/SFTP、SMB/NFS 等协议间的数据格式适配与摆渡，支持将服务请求数据转为 XML 格式进行跨网交换。）

- 2）具备按树状结构管理多级组织架构和用户账号。

- ▲3）具备创建多个逻辑独立的工作空间，用于面向不同的网域、部门、项目等，各自独立开展文件管理和安全管控。（提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- ▲4）工作空间管理员支持开启或接受与其他工作空间之间的文件投递策略，未经许可，不同工作空间之间不能够进行文件交换。（提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- 5）被授权的管理员具备查看、检索本工作空间的全部操作日志和文件传输日志，具备按照多种维度进行过滤检索。

- ▲6）系统需具备独立的浏览器高速传输插件，需内置私有高性能传输协议，支持上传下载超大文件和海量文件。插件具备IE、Chrome、Firefox、通用浏览器，不限制文件大小和数量，具备断点续传、文件校验和错误重传，具备多任务和多文件并行传输。（提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- 7）用户个人删除的文件首先进入回收站，防止误操作。回收站内的文件可手动恢复，支持用户手动清空和过期后的自动清理。

- ▲8）以跨网中转站形式提供独立的跨网文件摆渡功能和区域，终端用户支持在安全规则控制下，自主进行跨网文件摆渡，无需系统管理员协助。跨网中转站需独立于个人存储空间，支持不同用户的中转站相互隔离。（提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- ▲9）用户采用任何方式跨网摆渡的某个文件批次，以独立副本方式打包封装，在摆渡和后续处理过程中不可追加、撤销和修改文件。（提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- 10）具备跨网摆渡的文件在过期失效后，可根据预先配置的策略转储归档到指定存储位置。可根据预先配置的策略进行自动清理，以释放存储空间。

- 11）具备用户将个人文件或文件夹创建为分享链接与他人共享，具备公开链接、私密链接、实名认证、验证码、有效期、提取次数限制、预览和下载限制、提取通知等多项安全控制手段。

- 12）具备对Office办公文档、PDF、图片、音视频文件进行在线预览。具备对Office办公文档等40余种文件类型进行在线编辑，具备多人同时在线编辑同一文件。

- ▲13）接受者提取文件时，系统具备可自动对文件进行水印添加，水印包括但不限于文件被提取的时间，用户所属部门、手机号码、邮箱、姓名等，文件类型至少包含：doc，docx，pdf，xls，xlsx，ppt，pptx，wps，wpt，dot，dps，dpt，pot，pps，xlt，et，ett、jpg， bmp，gif，tif、html。（提供原厂商及供应e商加盖公章的功能截图证明）

- 14）具备内置审批流程引擎，具备不限层级的审批流程，具备按用户或角色配置审批权限，具备会签功能。

- 15）审核全过程完整记录所有数据交换操作（时间、用户、文件、方向、结果），日志不可篡改，支持审计报表生成，具备自动通知，告知发起人、审核人、抄送人最新审核动态和提醒处理。审核过程具备全过程的日志记录，可随时用于审计追溯。

- ▲16）系统具备内置自研杀毒引擎，启用后可对用户上传文件自动进行病毒检测，病毒文件将被自动隔离，病毒库具备在线更新、离线更新，病毒文件具备白名单功能。（提供杀毒引擎软件著作权登记证书、提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- 17）系统具备采用私有协议进行网间文件摆渡，当系统借助网闸等第三方系统进行跨网摆渡时，可自动对文件进行加解密处理，避免第三方系统数据泄露的风险。

- 18）文件上传、下载和网间摆渡过程均具备断点续传。

- 19）具备超大文件（单体文件不低于1TB）的可靠传输，能够对大文件进行切片并行传输，提高整体的传输效率。

- 20）具备批量、海量文件（单批次不少于1万文件）的可靠传输，对碎小文件采用虚拟拼接的方式进行整体传输。

- ▲21）采用多线程技术，具备多任务并行传输，单任务内如有多个文件，可在任务内进行并行传输。（提供原厂商及供应商加盖公章的功能截图证明）

- 22）具备全平台的完整的日志记录，文件传输过程日志记录。工作空间管理员具备独立查询本工作空间的用户操作日志、文件传输日志等。

- 23）具备用户跨网文件摆渡、文件分享、下载转存文件等收发协作行为进行统计和记录，可按时间范围和天、月等不同时间颗粒度进行统计。

- ▲24）产品具备网络安全专用产品安全检测证书或网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。（提供原厂商及供应商加盖公章的证书复印件）

- ▲25）产品具备计算机软件著作权登记证书。（提供原厂商及供应商加盖公章的证书证明）

- ★三、为确保业务数据的高效双向传输，承诺至少支持与现有HIS和OA系统对接，实现组织架构同步、单点登录及审批流调用，此部分费用已经包含在响应总价中，采购人不再为项目建设与项目建设目标达成支付任何费用。供应商须自行完成所有第三方公司（以采购人根据实际情况最终认定的公司为准）协调工作以满足本项目实施需要。（提供原厂商及供应商加盖公章的承诺函）

四、其他要求

1、培训要求：

1.1培训：根据采购人需要提供所投产品的安装、维护等技术培训，并提供相应培训的电子文档。

1.2投标人负责对采购人操作人员进行使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止。

- 2、售后服务要求：

- ★2.1需提供本产品原厂出具的3年原厂售后服务承诺函，需明确承诺质保到期后原厂售后服务不得超过总价的10%，病毒库升级不得超过总价得10%。（提供原厂商及供应商加盖公章的售后服务承诺函）

2.2中标供应商在服务期内必须按照医院要求做好软件系统网络安全保障工作，定期对软件系统进行升级、维护和漏洞修补，及时根据国家及和医院要求升级维护软件系统存在的安全漏洞，确保软件系统不存在网络安全风险，上述费用均包含在投标报价中。

2.3质保期内，中标供应商至少需提供7×24小时的电话响应，如软件等软硬件设备出现故障，在采购人发出维修通知后，紧急情况下2小时到场当日解决，换件等特殊情况48小时内解决。

★2.4系统对接及集成服务：

按要求完成项目建设所必需的接口集成，投标人需提供承诺书内容包括但不限于以下接口：

（1）需与现有办公OA系统兼容，确保整体系统的可用性。

（2）完成本项目建设，确保各个子系统的联动性、整体性及可管理性等。

（3）完成项目涉及的各个子系统设备及系统的技术培训，使得信息中心运维人员具备初步的配置、运维及故障排查的能力。

（4）要求投标人提供总体深化设计方案、部署方案、实施方案等。

4、验收标准：

4.1成交供应商交付的产品，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

4.2验收时间：在产品抵达采购人指定地点后，采购人与成交供应商物流人员和成交供应商负责人现场共同验收，在成交供应商向采购人交付与供应产品相关的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与成交供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

4.3验收方式：在成交供应商交付产品时，采购人、成交供应商双方指定人员对产品实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，成交供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.4如供应的产品须进行安装、调试，则产品到货后，成交供应商应在接到采购人通知后七日内完成产品的安装、调试工作。

4.5成交供应商负责交付现场的清理打扫及保存所供应产品的外包装箱。

### 04包：防火墙

一、项目背景及目标

我院现有部分安全设备使用年限较长，功能相对单一,主要承担基础防火墙作用，已无法满足当前多区域复杂业务场景下的访问控制与整体安全防护需求。本项目拟采购高性能防火墙以替换现有老旧设备，旨在实现边界安全防护与访问策略的集中统一管理，并确保原有设备的安全策略及核心业务应用实现平滑、无缝迁移。

二、项目需求

1.功能需求

高性能边界安全防护设备（防火墙），需具备多种安全防护功能与稳定的运行性能，集成多层次安全防护能力，能实现网络威胁防御，涵盖应用识别管控、URL分类管控、病毒防护、入侵防御等核心功能，同时支持多种路由协议与VPN智能选路，满足复杂组网与远程接入需求。能够高效应对高并发网络场景，保障各业务系统稳定运行，实现数据快速转发与安全检测的同步进行，兼顾防护效果与网络流畅度，能够适配高频业务需求。具备智能策略管理与可视化运维功能，同时可与其他安全产品联动形成协同防御，适配互联网出口、数据中心边界等多种应用场景，为医院核心资产与业务安全提供可靠保障。

2.具体需求：

★1.硬件规格：≥2U机架式设备，内存≥16G，硬盘≥128G SSD+480G SSD，冗余电源，≥16千兆电口，≥6万兆光口SFP+。（提供产品彩页截图或网站宣传页截图证明，并加盖产品厂商公章及供应商公章））

★2.性能要求：网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥3.5G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥420万，新建连接数≥19万。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章）

3.具备支持静态路由、策略路由和多播路由协议功能，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议功能。

4.具备基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置功能。

5.具备不少于9000种应用的识别和控制功能，包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具等类型。

6.产品具备URL分类库，并支持管控非法、违规网站的访问行为。

#7.具备独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章和厂商公章）

8.具备对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护功能。

#9.具备独立的勒索病毒防护功能，具备进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章和厂商公章）

10.具备对Teardrop攻击、Smurf攻击、Land攻击等异常数据包的检测和防御功能。

#11.具备首包拦截技术，能够通过全球不少于30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章和厂商公章）

12.具备IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式，具备智能负载、按指定顺序选路，优先使用质量最优的线路或按剩余带宽比例负载。

#13.内置不低于16000种漏洞规则，具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章和厂商公章）

14.具备基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护功能。

15.具备对压缩病毒文件进行检测和拦截功能，压缩层数支持15层及以上。

16.具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。

17.具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

#18.具备策略生命周期管理功能，对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章和厂商公章）

19.当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。

#20.为保障技术标准先进性，要求所投产品符合《信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求》（GB/T 39064-2020）。（提供证明材料扫描件并加盖投标人公章和厂商公章）

★21.质保期：提供≥3年原厂质保服务。（提供承诺书并加盖原厂和投标人公章）

### 05包：威胁防御系统

- 一、项目总体情况

随着数字化技术与医疗业务的深度融合，我院网络信息系统面临的网络安全形势日趋严峻复杂。为保障医疗业务连续性与患者数据安全，亟需构建更高层级、更加精准的网络安全防护能力。具体需求背景如下：

- 、强化新型网络威胁精准防控的需求

网络攻击手段正呈现定向化、智能化、新型化的发展态势。针对医疗行业的定向钓鱼、新型勒索病毒试探、精准端口扫描等攻击事件频发。为有效应对这一挑战，亟需引入具备实时威胁情报同步能力的威胁防御系统，实现对恶意IP、恶意域名及攻击流量的精准识别与自动阻断，全面提升网络安全防控的时效性与精准度。
（二）、强化敏感数据防护与关键业务保障的需求

我院核心业务系统承载大量个人敏感信息，隐私属性突出、保护要求严格，一旦发生数据泄露或业务中断，将造成重大社会影响与运营风险。同时，关键信息系统需满足7×24小时不间断稳定运行，需采用威胁防御系统在边界精准抵御各类入侵攻击，利用失陷反连防御能力有效阻断恶意代码与黑客服务器的通信及数据传输行为。

（三）、落实网络安全监管合规的需求

《网络安全法》《数据安全法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等法律法规对医疗行业提出了明确的网络安全防护要求，落实网络安全主体责任的重要举措，不仅是我院履行合规义务、规避运营风险的必要手段，更是保障医院持续健康发展的基础支撑。通过部署威胁防御系统，阻断外部非法扫描、清洗出网流量、及时阻断内网失陷反连流量，切实满足监管单位对医疗行业网络安全监测的合规要求。

# 二、威胁防御系统参数

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ★ | 硬件要求 | 高度2U，内存≥32G DDR4；硬盘配置≥1T（支持SSD，可根据需求扩展）；千兆电口配置≥6个（两对bypass接口），万兆光口配置≥4个，配置冗余电源。 | 否 |
| - 2. | ★ | 性能要求 | 单台设备网络层吞吐(不含检测)≥20G，单台设备应用层吞吐量（开启检测）≥2G，并发连接数≥500w，新建连接数≥50000/ 秒。 | 否 |
| - 3. |  | 部署方式 | 具备旁路部署、网桥部署、虚拟网线部署多种部署方式；可直接根据设备界面上的引导进行配置，快速完成部署。 | 否 |
| - 4. |  | 稳定性要求 | 网络接口满足硬件BYPASS，产品出现故障时，能够自动启动BYPASS功能，保持网络互通，不影响业务流量的正常传输；系统具备软件BYPASS功能，当CPU和内存超限时，可自动启用软件bypass，保障网络互通，不影响业务流量的正常传输。 | 否 |
| - 5. |  | 外部攻击防护 | 具备对多种类型的入侵攻击进行检测和防护，包括侦查、漏洞利用、病毒攻击、建立通信隧道、网站后门&shell、连接远控地址、木马远控、远控工具流量、挖矿、僵尸网络行为、蠕虫攻击、勒索攻击、数据窃取、尝试下载恶意文件、钓鱼、对外攻击、攻击持久化操作等。 | 否 |
| - 6. | # | 防误封列表 | 能够将CDN、云WAF等代理IP、域名加入防误封列表，防止相关IP/域名由于误操作被加入至全局黑名单。 | 提供加盖原厂公章的证明材料 |
| - 7. |  | APT攻击防护 | 具备针对APT攻击的网络威胁进行专项防护能力，能对APT组织攻击行为的检测和拦截，具备APT攻击防护场景的安全策略设置、检测防护效果专项页面。 | 否 |
| - 8. |  | 失陷威胁防护 | 利用威胁情报针对勒索、钓鱼、APT、0day、恶意软件、挖矿等反连威胁进行专项防护。能够通过解析DNS流量，识别DNS反连的地址，对恶意DNS请求进行丢弃。 | 否 |
| - 9. |  | 失陷拦截能力 | 能够利用规则检测模型，对主机对外的攻击流量进行检测，发现被控主机或失陷主机，并对威胁流量进行拦截。 | 否 |
| - 10. |  | 网络配置 | 可对IPV4和IPV6静态路由配置；能够使用HTTP和HTTPS两种代理配置、对物理接口进行访问控制管理，具备HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、Ping等协议类型的访问限制。 | 否 |
| - 11. |  | 联动阻断 | 能够通过API接口调用/Syslog调用的方式和三方设备进行联动，获取需要拦截的ip或域名，进行专项封禁。 | 否 |
| - 12. |  | 封禁策略 | 具备自定义设置封禁策略，策略包括但不限于地理位置、严重级别、威胁名称、封禁时间、攻击方向等。 | 否 |
| - 13. | # | 旁路阻断 | 旁路部署模式下对威胁进行有效阻断，需要同时满足对TCP连接和UDP连接的阻断，阻断率不低于99%。 | 提供加盖原厂公章的证明材料或承诺函 |
| - 14. | # | 黑名单封禁 | 设备最大黑名单封禁策略≥20W，最大封禁IP量级能够达到百万级。 | 提供加盖原厂公章的证明材料或承诺函 |
| - 15. |  | XFF功能 | 能够对XFF真实源IP进行提取，并能按照出入站自定义提取策略。 | 否 |
| - 16. | # | 资产管理 | 具备资产管理能力，对资产分组进行管理，能够自定义资产类型，能够手动录入资产或文件批量录入资产，具备资产信息一键导出功能。能根据资产进行策略配置，在告警显示对应资产名。 | 提供加盖原厂公章的证明材料 |
| - 17. | # | 失陷终端定位 | 具备在检出与阻断失陷终端反连恶意域名的同时，在系统界面直观展示失陷终端的真实IP；失陷终端定位具备通过接入DNS服务器日志方式。 | 提供加盖原厂公章的证明材料 |
| - 18. |  | HTTP防护 | 能够配置HTTP请求头来监测和阻断潜在的恶意流量，通过Http Header字段中URL、Referer、Host、User-Agent、Cookie、Http请求方法等字段及自定义请求参数进行组合防护。 | 否 |
| - 19. |  | 登录配置 | 能够自定义设置登录超时时间，自定义时间内自动登录；具备自定义用户登录安全策略和密码有效期。 | 否 |
| - 20. |  | 系统工具 | 能够对物理接口、会话方式抓包，满足ANY、TCP、UDP、ICMP、OTHER、协议；能够ping、traceroute工具进行设备检测。 | 否 |
| - 21. |  | 检测能力更新 | 具备情报、检测规则和应用特征库自动联网更新和离线手动导入更新两种模式；自动联网更新模式下，满足情报、检测规则和应用特征库的分钟级更新。 | 否 |
| - 22. |  | 报告管理 | 能够按照资产设置报告定时任务，以1天、1周或者1月的时间维度设置报告定时任务，日报自动推送邮箱，按照时间维度、资产维度一键导出检测报告。 | 否 |
| - 23. | # | 系统对接要求 | 具备通过API接口对接现网中多源威胁检测与响应系统的能力，能够融入现网统一调度体系，实现出口威胁与内网威胁数据的联动分析，将边界告警与内网异常行为关联研判，中标方需提供相应的双向接口对接费用院方无需支付相应费用。 | 提供加盖原厂公章的承诺函，承诺：“具备通过API接口对接现网中多源威胁检测与响应系统的能力，融入现网统一调度体系” |
| - 24. | # |  | 具备通过snmp对接现网中安全管理中心平台的能力，融入现网安全管理体系，实现威胁防御系统设备状态监控管理、日志集中处置，中标方需提供相应的双向接口对接费用院方无需支付相应费用， | 提供加盖原厂公章的承诺函，承诺：“具备通过snmp对接现网中安全管理中心平台的能力” |
| - 25 |  | 质保维保 | 提供三年产品硬件质保和升级维护服务，质保期自设备验收合格之日起计算，质保期内，提供7×24小时技术支持，提供不少于6次安全态势报告。 | 否 |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。

4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后及时给予反馈并派合格的技术人员赴现场提供免费服务解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

9.货物运输符合相关国际惯例，运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：自验收合格之日起不少于36个月。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”或“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

(一)货物交付前，乙方应对货物进行全面自检，符合交付条件后，由甲方组织验收。

(二)在交货时乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品质量检验合格证或国家认

可的行业标准规定的产品质量检验合格证。

（三）甲方在交货前有权对乙方提供的货物、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

(四)具体组织程序、验收标准和方法，按甲方规定程序行，乙方配合。

(五)货物与合同约定不符或出厂验收不合格，甲方有权拒收货物和解除本合同，由此造成的损失，由乙方承担。交货验收过程中，乙方可有1次整改机会，若第一次检验未通过，甲方将书面通知乙方限期整改，整改后进行第二次检验，检验合格后方可出厂但上述整改时间导致乙方交付时间迟延的，应承担迟延交货的违约责任。若第二次检验仍未通过的，甲方有权取消或除本合同，由此造成的损失，由乙方承担。

（六）依据货物相应的国家标准、行业标准、规范，结合招标文件要求以及中标人投标文件承诺进行组织验收。