# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购需求（具体见附件EXCEL表单）

（一）面料需求

1、手术面料满足临床使用需求，以规格为依据，品名可根据临床用途做相应调整；包括但不限于：四周合缝辑2cm以上明线、耐氯漂、耐高温、耐磨耐用、质感好、抗皱紧实、不起球、无尘无落絮。

2、接触皮肤面料均需采用抗菌工艺耐消毒、耐氯漂、耐高温、耐磨不起球，具备耐磨性、抗皱性、透气性、透湿性。

3、窗帘、桌布、椅套等需面料结构紧实且垂感度高抗皱性强。

（二）其他需求：

1、因采购人要求，服装的样式、颜色、款式可进行调整。

2、服装类、手术辅单、检查用单、床上用品和窗帘等医用织物标识、装饰LOGO等应采购人要求可进行微调。

3、服装类型号需齐全、合体，特体人需提供现场测量。

4、面料参数、涤棉配比上下浮动不超过3%，需经过高温缩水处理透气性好，品名尺寸规格均为缩水后尺寸，服装类缩水控制在3%以内。

5、供应商需分开投标报价，手术类织物与床上用品、窗帘等织物为第1包，服装类织物为第2包。

6、根据采购人需求，如有新品种织物采购，需参照现有品种材料和制作工艺补充和更新，供应商每品名类别需提供1至2种面料及相应参数供采购人选择，明确面料单价及加工费，以此为依据计算新品种织物成品价格。

7、投标人应提供服务质量承诺书，加盖公章。

（三）采购需求附件

第1包  采购需求附件

手术类织物

1、品类内容

| 序号 | 品名 | 缩水后规格 | 单位 | 颜色（可选其他） | 参考数量 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大内双层 | 240*200cm | 件 | 墨绿 | 300 | 165 |
| 2 | 大外双层 | 210*180cm | 件 | 墨绿 | 300 | 145 |
| 3 | 双层中单 | 200*150cm | 件 | 墨绿 | 400 | 80 |
| 4 | 单层中单 | 200*150cm | 件 | 按需 | 400 | 45 |
| 5 | 中大单单层 | 220*260cm | 件 | 墨绿 | 90 | 90 |
| 6 | 大单单层 | 350*190cm | 件 | 墨绿 | 450 | 100 |
| 7 | 特大单单层 | 450*200 | 件 | 墨绿 | 120 | 120 |
| 8 | 双层小包布 | 50*50cm(±15cm) | 件 | 墨绿/靠兰 | 240 | 30 |
| 9 | 双层中包布 | 90*90cm（±10cm） | 件 | 墨绿/靠兰 | 600 | 50 |
| 10 | 双层大包布 | 120*120CM（±10cm） | 件 | 墨绿/粉色 | 300 | 60 |
| 11 | 双层较大包布 | 150*150cm（±10cm） | 片 | 墨绿 | 1200 | 75 |
| 12 | 单层治疗巾 | 100*100CM | 件 | 墨绿/粉色 | 150 | 25 |
| 13 | 双层治疗巾（小） | 40*60cm、50*50cm（±10cm） | 件 | 本白 | 600 | 30 |
| 14 | 双层治疗巾（中） | 90*55cm | 片 | 墨绿 | 900 | 40 |
| 15 | 双层治疗巾（大） | 90*70CM | 件 | 墨绿/粉色 | 900 | 40 |
| 16 | 双层治疗巾切开 | 45*50cm | 件 | 本白 | 900 | 20 |
| 17 | 双层面巾 | 15*19cm | 件 | 漂白 | 60 | 10 |
| 18 | 双层方巾 | 25*30cm | 件 | 墨绿 | 60 | 15 |
| 19 | 双层包头小巾 | 50*100cm | 件 | 靠兰 | 150 | 30 |
| 20 | 介入双层治疗巾 | 50*70cm | 件 | 靠兰 | 900 | 20 |
| 21 | 介入双层包布 | 175*195cm | 件 | 靠兰 | 400 | 130 |
| 22 | 介入双层大孔单 | 212*302cm，洞口22cm | 件 | 靠兰 | 600 | 220 |
| 23 | 介入双层约束带 | 30*60cm，4根带子60*7cm（带子按需） | 个 | 靠兰 | 30 | 20 |
| 24 | 内镜专用三层包布 | 70*135cm | 件 | 亮绿 | 120 | 40 |
| 25 | 双层小孔巾 | 50*45cm,孔8*8cm | 件 | 墨绿 | 300 | 30 |
|  |  | 65*55cm,孔10*10cm |  |  |  |  |
|  |  | 80*50cm,孔10*10cm |  |  |  |  |
|  |  | 面积在0.5㎡内，单孔 |  |  |  |  |
| 26 | 双层中孔巾 | 100*100cm（贴布23*25cm）洞口2*14 | 件 | 粉色 | 300 | 50 |
| 27 | 双层大孔巾 | 150*120cm | 件 | 靠兰 | 180 | 70 |
| 28 | 双层超大孔 | 340*210cm（孔35*35cm） | 件 | 墨绿 | 120 | 200 |
| 29 | 眼科孔巾 | 100*150孔6*8 距上端46 在中间 | 件 | 墨绿 | 120 | 75 |
| 30 | 套袖 | 40*40cm | 件 | 粉色 | 300 | 8 |
| 31 | 裤腿 | 按需 | 件 | 粉色 | 300 | 20 |
| 32 | 被套（大） | 230*170cm | 床 | 墨绿 | 300 | 125 |
| 33 | 小枕套 | 52*32cm | 片 | 漂白 | 180 | 11 |
| 34 | 胸带 | 按需 | 个 | 白色 | 100 | 20 |
| 35 | 腹带 | 按需 | 个 | 白色 | 100 | 20 |
| 36 | 手术器械袋 | 40*40cm双层（贴40*20cm双层均分三个袋） | 个 | 墨绿 | 20 | 30 |
| 37 | 管套 | 按需 | 个 | 蓝绿 | 20 | 30 |

- 其他要求

（1）面料参数：满足临床使用需求，按需四周合缝辑2cm以上明线，手术类织物需为医用梭织面料，100%精梳棉、纱支21*21支,经密*纬密108*58根/英寸、需经过高温缩水处理,亲肤舒适柔软、结构精密、损耗率低、透气性好、吸水性好、耐磨不起球、不起静电。耐氯漂、耐高温、高压，缩水率低。

（2）以上产品面料测试标准和考核指标如下（提供相关检测报告复印件佐证；未提供相关检测报告或提供的检测报告无法佐证的，将有可能影响综合评价）：

①、耐水色牢度：GB/T5713-2013，试样的变色和贴衬织物的沾色均≥3级

②、耐酸汗渍色牢度：GB/T3922-2013，试样的变色和贴衬织物的沾色均≥3级

③、耐碱汗渍色牢度：GB/T3992-2013，试样的变色和贴衬织物的沾色均≥3级

④、耐干摩擦色牢度：GB/T3920-2008，≥3级

⑤、大肠杆菌抑菌率：GB/T20944.3-2008，≥90%

⑥、金黄色葡萄球菌抑菌率：GB/T20944.3-2008，≥90%

⑦、白色念珠菌抑菌率：GB/T20944.3-2008，≥90%

⑧、可分解致癌芳香胺染料：GB/T17592-2011,GB/T23344-2009，≤20mg/kg或未检出。

⑨、甲醛含量：GB/T2912.1-2009，≤75 mg/kg或未检出。

床上用品、窗帘等织物类

| 序号 | 品名 | 缩水后规格 | 单位 | 面料参数 （密度：经密*纬密，单位：根/英寸） | 颜色（可选其他） | 参考数量 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 160*270cm | 床 | 1、面料成份：50%涤，50%棉，纱支：40*40支、密度：156*96根/英寸 2、面料特点：新型医院专用床品面料，精梳棉制品，柔软舒适，不易变黄，结实耐用。既有棉的舒适性，又有涤的耐用性。 | 漂白 | 2300 | 60 |
| 2 | 中单 | 150*200cm | 床 | 1、面料成份：100%棉，纱支：40*40支、密度：133*72根/英寸 2、面料特点：新型医院专用床品面料，精梳棉制品，柔软舒适，不易变黄，结实耐用。舒适性极佳。 | 色织 | 500 | 60 |
| 3 | 透析特大单 | 450*220cm | 床 | 1、面料成份：50%涤，50%棉，纱支：40*40、密度：156*96根/英寸 2、面料特点：新型医院专用床品面料，精梳棉制品，柔软舒适，不易变黄，结实耐用。既有棉的舒适性，又有涤的耐用性。 | 浅蓝 | 200 | 135 |
| 4 | 被罩 | 160*220cm | 床 | - 面料成份：100%棉，纱支：40*40、密度：133*72根/英寸 - 2、面料特点：新型医院专用床品面料，精梳棉制品，柔软舒适，不易变黄，结实耐用。舒适性极佳。 | 橄榄花 | 2300 | 110 |
| 5 | 被罩（小） | 90*110（±20cm） | 床 | - 面料成份：100%棉，纱支：40*40、密度：133*72根/英寸 2、面料特点：新型医院专用床品面料，精梳棉制品，柔软舒适，不易变黄，结实耐用。舒适性极佳。 | 靠蓝/墨绿 | 30 | 60 |
| 6 | 枕套 | 55*80cm | 个 | 1、面料成份：50%涤，50%棉，纱支：40*40、密度：156*96根/英寸 2、面料特点：新型医院专用床品面料，精梳棉制品，柔软舒适，不易变黄，结实耐用。既有棉的舒适性，又有涤的耐用性。 | 漂白 | 900 | 15 |
|  |  | 42*66 | 个 |  | 靠兰 | 50 | 15 |
| 7 | 检查床罩 | （50-70）*（180-220）+（5-25） | 床 | 纱支：25*25，密度：104*61根/英寸 | 靠兰 | 50 | 70 |
| 8 | 床罩 | （90-120）*（200-220）+（5-25） | 床 | 涤棉配比：35%棉 ，65%涤，含有35%涤，长时间洗涤破损率低，能有效减少科室成本、洗完褶皱较少，挺括有型，耐高温不变形不掉色 | 墨绿 | 200 | 80 |
| 9 | 厚被 | 150*200cm | 床 | 医用梭织面料： 50%涤纶50%精梳棉，纱支40*40支,密度：133*100根/英寸。填充物500克/㎡整张水洗棉 | 漂白 | 500 | 120 |
| 10 | 夏被 | 150*200cm | 床 | 医用梭织面料：100%精梳棉，纱支40*40支,密度：133*72根/英寸,耐氯漂漂白。填充物200克/㎡水洗棉 | 采购人指定 | 800 | 100 |
| 11 | 被芯 | 80*100（±20cm） | 床 | 医用梭织面料： 50%涤纶50%精梳棉，纱支40*40支,密度：133*100根/英寸。填充物500克/㎡整张水洗棉 | 白色 | 10 | 90 |
| 12 | 褥子 | 100*200cm | 床 | 医用梭织面料： 50%聚酯纤维50%精梳棉，纱支40*40支,密度：133*100根/英寸,耐氯漂。填充物500克/㎡整张水洗棉 | 漂白 | 20 | 95 |
| 13 | 枕芯 | 40*65cm | 个 | 医用梭织面料： 双层，100%精梳棉，纱支20*20支,密度：60*60根/英寸。填充物2500克水洗荞麦壳或填充物为水洗羽丝棉，克重：900g/m²。 | 漂白 | 800 | 40 |
| 14 | 皮枕芯 | 33*40 | 个 | 皮革，填充物：200克/个珍珠棉 | 咖色 | 20 | 40 |
|  |  | 18*25 | 个 |  | 咖色 | 20 | 30 |
|  |  | 18*40 | 个 |  | 咖色 | 20 | 35 |
| 15 | 普通隔帘（不透影） | 幅宽280cm（110cm以下窗帘可以1个分成两个，单价/2) | 米 | 100%聚酯纤维，550克/米 | 多色 | 250 | 60 |
| 16 | 遮光隔帘 |  | 米 | 100%聚酯纤维，550克/米，遮光率100% | 多色 | 200 | 65 |
| 17 | 普通病房窗帘 |  | 米 | 100%聚酯纤维，1100克/米 | 多色 | 200 | 55 |
| 18 | VIP/保健窗帘 |  | 米 | 棉麻30% 、涤纶70% （聚酯纤维）克重1400克/米 | 多色 | 200 | 85 |
| 19 | 遮光窗帘 |  | 米 | 100%聚酯纤维，1500克/米，遮光率100% | 多色 | 200 | 150 |
| 20 | 窗纱 |  | 米 | 100%聚酯纤维 300克/㎡ | 多色 | 300 | 45 |
| 21 | 轨道 | 长2*宽3 | 米 | 铝合金材质，壁厚2.0（国标）尺寸3cm*4cm*3cm承重型直轨 滑轮采用轴承式滑轮（消音耐用） | 多色 | 200 | 45 |
| 22 | 窗帘杆 | 直径2.5 | 米 | 支架采用铝合金一体成型（耐重型）两侧装饰头采用纳米塑材质。 | 多色 | 100 | 65 |
| 23 | 台布 | 50*140*76(尺寸可浮动20） | 个 | 绒布，100%聚酯纤维 300克/㎡ | 多色 | 30 | 200 |
| 24 | 椅套 | 按需 | 个 | 100%聚酯纤维 | 多色 | 200 | 60 |

第2包  采购需求附件

服装类织物

| 序号 | 品名 | 品规 | 型号 | 单位 | 面料参数 | 颜色（可选其他） | 参考数量 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男女医生白衣 | 医生服长袖 | S-4XL | 件 | 7%精梳棉、92%聚酯纤维、1%导电丝，225克/㎡，高端抗菌，永久防静电，吸湿速干性，透气性好；穿着舒适、无束缚感，柔顺贴身，挺括，不透光；耐氯漂、耐高温。其余需具备耐磨性、抗皱性、透气性、透湿性，并采用抗菌工艺耐消毒，同时兼顾垂感美观，女款做收腰裁剪缝纫处理。 | 白色 | 200 | 115 |
|  |  | 医生服短袖 | S-4XL | 件 |  | 白色 | 200 | 105 |
| 2 | 护士、医技等工作服 | 分体长袖 | S-5XL | 套 |  | 白色/蓝色 | 600 | 165 |
|  |  | 分体短袖 | S-5XL | 套 |  | 白色/蓝色 | 300 | 155 |
|  |  | 女连体护士服短袖 | S-5XL | 件 |  | 白色 | 200 | 110 |
| 3 | 男/女内穿衣 | 分体内穿衣短袖套装 | S-5XL | 套 | 聚酯纤维含量99%，1%静电丝，聚酯纤维为采用混纺技术的功能性聚酯纤维（或弹力棉，或防静电、抗皱的棉混纺面料，或含氨纶的混纺面料），成衣需根据医院确定版型，达到保持成衣悬垂性，耐高温不变形、不掉色、耐氯漂的效果，同时兼具棉质的透气性和舒适感。面料克重：不超过225g/㎡（允差5g） | 竹青色 | 250 | 130 |
| 4 | 隔离衣 | 隔离衣 | S-5XL | 件 | 医用梭织面料：35%精梳棉、65%聚酯纤维，纱支26*26支，密度156*76根/inc | 白色 | 300 | 70 |
| 5 | 棉服 | 棉服 | S-5XL | 件 | 医用梭织面料：35%精梳棉、65%聚酯纤维，纱支45/2*21支，密度138*71根/inc，填充物：220克/㎡羽绒棉 | 灰色/紫色 | 100 | 200 |
| 6 | 患者服 | 患者服 | S-5XL | 套 | 新疆精梳棉，无上浆、无拉伸.经过高温缩水处理透气性好、吸汗性好,含量：35%棉,65%涤，（弹力棉或含氨纶的棉混纺面料）纱支32/2*23 密度156*76 | 茶绿蓝条 | 800 | 95 |
| 7 | 功能服 | 功能服 | S-5XL | 件 |  | 花色 | 50 | 85 |
| 8 | 防静电连体工作服（猴服） | 防静电连体工作服（猴服） | S-5XL | 件 | 防静电纱卡，80%涤，20%棉 | 白色/蓝色 | 60 | 110 |
| 9 | 毛衣 | 毛衣 | S-5XL | 件 | 50%羊毛 50%腈纶，12针48织，不起球、防静电、防缩水。 | 紫色/藏蓝 | 280 | 140 |
| 10 | 手术衣 | 手术服装 | S-XXXL | 件 | 医用梭织面料：100%精梳棉（或弹力棉，或防静电、抗皱的棉混纺面料），纱支21*21支,密度112*60根/inc耐氯漂、耐高温、耐磨耐用、质感好、抗皱紧实、不起球、无尘无落絮。同时兼顾垂感美观，女款做收腰裁剪缝纫处理。 | 墨绿/靠兰 | 300 | 90 |
| 11 | 巡回衣（半袖） | 手术服装 | S-XXXL | 件 |  | 墨绿/靠兰/竹青 | 300 | 60 |
| 12 | 巡回衣（长袖） | 手术服装 | S-XXXL | 件 |  | 墨绿/靠兰/竹青 | 300 | 70 |
| 13 | 巡回衣（裤子） | 手术服装 | S-XXXL | 件 |  | 墨绿/靠兰/竹青 | 600 | 50 |
| 14 | 约束背心 | 手术服装 | S/M/L/XL/2XL | 件 | 医用梭织面料： 100%精梳棉，纱支20*20支,密度112*60根/inc ,耐氯漂、耐高温洗涤。 | 靠兰 | 50 | 50 |
| 15 | 手术室（口罩） | 手术服装 | 均码可调节 | 件 | 医用梭织面料： 100%精梳棉，纱支20*20支,密度60*60根/inc ,耐氯漂、耐高温洗涤。 | 可选 | 300 | 5 |
| 16 | 手术室（花帽） | 手术服装 | 均码可调节 | 件 | 100%精梳棉，面料弹性适中，质感柔软，厚度适中，透气防汗，绑带设计可调整，无感标签，可刺绣LOGO | 可选 | 300 | 35 |

二、特殊服务要求

（一）投标人在生产前，除提供面料投标人出具的“第三方检验报告”及“相关采购凭证”以外，还应将本批次生产的面、辅料样品交由省直辖市及以上“由技术监督部门依法授权的服装质检部门”进行检验(当面料批次及成分发生变化时也需进行检测)，必须符合招标文件及国家相关标准后方可批量生产，该样料及《检测报告》原件交由采购人封存。上述检测产生的全部费用均由投标人承担。

（二）供货按采购人要求供货，自接到采购人供货通知后最长20个工作日内完成供货。特需紧急需求按采购人需求双方协商一致完成。

三、具体服务要求

（一）服务内容

供货商提供采购人要求的医用织物需求，并提供相关的售后技术服务支持。在合同执行期和质量保证期内，如投标产品出现问题投标人应保证在收到要求提供采购人的通知后2小时内给予反馈，24小时内派技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用产品，供采购人使用。在满足日常采购人需求的同时，做好应急事件处理。

（二）服务地点：北京老年医院指定地点。

（三）服务标准

1.供货商配送的产品须满足采购人需求清单中的规格要求。

2.配送人员在采购人所属区域内须严格按照采购人院内的规章制度进行配送工作。

3.提供7*24小时电话支持，现场应急处理为工作日8小时。

4.配送工作完成后及时清理周围环境。

5.鉴于长期供货合同的特殊性，本合同产品数量以采购人的实际需要为标准，最终按照双方实际发生的数量结算。同时双方明确：本合同对采购人在合同有效期内总的购货数量和每个月（或每个结算周期）的购货数量均没有要求和限定。

（四）样品提交要求

1、提交样品时间：2026年5月11日09点00分（北京时间）。请供应商在要求的时间内密封提交样品，若不在此时间范围内递交样品，招标代理机构有权利拒收，因此没有递交样品的供应商后果自行承担。

2、提交样品地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心

3、提交样品种类数量及相关要求：详见第三章采购需求中投标样品要求

| 包号 | 样衣品名 | 规格型号（颜色） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大内双层 | 240*200cm（墨绿） | 1床 |
|  | 床单 | 160*270cm（漂白） | 1床 |
|  | 被罩 | 160*220cm（橄榄花） | 1床 |
|  | 夏被 | 150*200cm（漂白） | 1床 |
|  | 普通隔帘（不透影） | 幅宽280cm（110cm以下窗帘可以1个分成两个，单价/2)（多色） | 1米 |
| 2 | 男女医生白衣（医生服长袖） | XL（白色） | 1件 |
|  | 护士、医技等工作服（女连体护士服短袖） | XL（白色） | 1件 |
|  | 棉服 | XL（紫色） | 1件 |
|  | 患者服 | XL（茶绿蓝条） | 1件 |
|  | 手术衣（手术服装） | XL（靠兰） | 1件 |

4、提交样品要求：投标人须在投标截止时间前按时提供样品，每种样品各1件，投标人自行按照医用布草洗涤要求（80℃以上高温洗涤≥10min、干热烘干、熨烫、化学消毒剂投入）进行洗涤并提供承诺书加盖公章（投标人承诺已按前述要求，进行医用布草洗涤，承诺内容自拟），每件样品上均需注明洗涤前或洗涤后，并应清楚地标明供应商名称、规格、材质、产地、品牌等；要求外观、工艺、面料材质质量好、牢固度高、无色差、瑕疵，样品参数符合工艺、裁剪、面料、缝制、锁钉、质量、整烫、包装要求和服装款式描述要求，提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，将按无效报价处理。

5、提交样品其他要求：样品上需粘贴具有投标人名称的牢固标识（方式自定），用以确定该样品的提供方，样品参数符合技术规格要求。投标样品需要密封提交。

6、样品的退回：本项目发布中标公告1个工作日后进行未中标投标人的样品退回。中标人的样品将由采购人留存，待采购标的交付并验收后，由采购人退还。