# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（不接受进口产品）

| ## 产品名称 | ## 产品类型 | ## 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| ## 服务器 | ## 高性能计算设备平台（含本地存储系统） | ## 1 |

2. 项目背景/项目概述

本项目依托北京清华长庚医院眼科中心的科研团队和学术资源。眼科中心由清华大学副教务长、医学院院长、眼科学科带头人黄天荫教授领衔，黄教授同时担任新加坡国家科学院院士、美国国家医学科学院外籍院士及英国皇家学院院士。研究团队汇聚了多学科领域的顶尖专家，包括清华大学戴琼海院士（计算光学）、钱锋教授（药学）等，形成了强大的学科交叉研究优势。临床科学家团队由张纯、王亚星教授等知名临床科学家组成，实现了科研与临床的深度融合。

眼科中心自2024年12月成立以来，已在视觉科学与转化领域取得显著成果，累计发表高质量SCI论文34篇，包括发表在Nat Methods、Am J Ophthalmol、JAMA Ophthalmol等顶级期刊的研究成果。研究领域涵盖眼病AI预测及诊疗模型、智能成像、干细胞治疗等多个前沿方向。2024年12月，成功获批"重大致盲性眼病智能诊断技术与设备研发北京市重点实验室"。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1）中标人在  2026 年7 月 1 日前内向采购人交付货物。如果交付期限的最后一天为休息日或法定节假日，则最后交付期限为该休息日或法定节假日之后的第一个工作日。

2）交付地点：北京清华长庚医院

2. 付款条件（进度和方式）

在货物到货进行安装、调试、验收合格签字后，并且采购人收到发票 30日，采购人向中标人支付90 %货款，即¥   /   元（大写：人民币  /  元整），剩余10%货款作为履约保证金。

一年后如标的使用正常且中标人不存在本合同约定的其他违约条款，经采购人书面确认后30日内由采购人支付中标人总货款5%的履约保证金，即¥  /  元（大写：人民币 /  元整），保修期满后如标的使用正常且中标人不存在本合同约定的其他违约条款，经采购人书面确认后30日内由采购人支付中标人剩余履约保证金，如合同履行过程中中标人存在违约责任及损害赔偿责任，违约金、损害赔偿金及其他中标人应向采购人赔付款项，采购人自剩余货款中直接扣除，不足部分有权向中标人另行主张；同时中标人应在3个工作日内补齐履约保证金。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

由制造商或供应商进行包装及安排物流发货到指定地点

4. 售后服务（质保期）

整机五年质保

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

眼底大模型训练，在采用20万张3000*3000的眼底图像数据集时，单次训练时间不超过12小时，这样便于尽快地训练和调优出合适的AI模型，也便于实现后期类似科研项目的快速公关。

眼底图像识别模型推理测试，延时需要控制在毫秒级。例如在采用多张3000*3000的眼底图像进行推理识别时，识别延时不超过平均100ms/张图片。

存储，需满足如下要求：提供可用存储容量不小于110TB，提供存储与AI计算节点间互联带宽不低于200Gbps，RAID自动切换响应时间≤10分钟，为存储数据提供充足容量，并为计算平台调取数据提供稳定带宽。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容

| 1.服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内部信念的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 扩展性≥10个 PCI-E 4.0 (x16 PCIe) 插槽 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe插槽数量及规格 | PCIe4.0阵列卡，支持≥24Gb/s传输率，配置≥8GB缓存 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 设备支持≥240个SATA设备，≥8个NVMe设备，支持配置超级电容保护 |
| 8 | 产品规格 |  | ▲网卡配置 | 网络1：配置1块25G双口以太网卡，光口； 网络2：配置1块10G 双口以太网卡； 网络3：配置1块200G单口 HDR IB卡,光口 扩展卡：2块HBA,缓存≥16G（利旧存储设备的配件） |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 配置1024G内存条，单根主频≥3200MHz |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 32个插槽，最高支持8T容量。支持多个内存接口通道,每个通道可支持1DPC或2DPC,当支持2DPC时,印制电路板上应具备插槽的序号标识,具体通道数应在随机文件中明确 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | SATA接口支持热插拔SSD，Nvme 4.0接口支持热插拔SSD |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置2块SATA接口支持热插拔SSD，单块容量≥960GB,接口速率≥6Gbs;配置4块Nvme 4.0接口支持热插拔SSD，单块容量≥3.84TB |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | SATA接口、Nvme 4.0接口 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 2块SATA接口支持热插拔SSD、4块Nvme 4.0接口支持热插拔SSD |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸,如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘;b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块,机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s;侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔;工作状态环境温度应满足5℃~55℃,其它参数应符合GB/T 12628的相关规定;b)若服务器支持固态盘,固态盘符合SJ/T 11654相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格(若支持RAID卡) | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置1块25G双口以太网卡，光口；配置1块10G 双口以太网卡；配置1块200G单口 HDR IB卡,光口；2块HBA,缓存≥16G |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 存储型服务器1GE网口数量不少于2个,10GE以上网口数量不少于2个 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 若配备独立网卡,独立网卡网口数量≥0 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于1种,如:VGA、DP、HDMI等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口,如USB2.0、USB3.0等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | a)串口数量不少于1个,并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能;b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 可选3+1或2+2冗余电源。 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥1 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单个电源模块≥2200W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯,指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 全新机架式服务器 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸(高×宽×深) | 供应商给出产品尺寸;设计应遵循标准化、系列化的要求;机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定,工作温度10~35℃,贮存运输温度-40~55℃;工作相对湿度35%~80%,贮存运输相对湿度20%~93%(40℃);大气压86~106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 边缘应用服务器,工作环境温度宜为0~45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5~55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30~55℃ |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定,在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | ★AI计算单元 | 8 块计算单元，其中单块计算单元的FP64≥9.7TFLOPS, FP32≥19.5TFLOPS，显存≥ 80GB，要求计算单元采用原厂制造，非改造品，非拆机品，全新无ECC错误品。当计算单元数量不足时，允许用户可以使用无计算单元模式启动任务，任务ID以及任务中的数据不丢失，提供软件功能截图证明；支持对计算单元显存切分，显存切分最小单位1MB，提供软件功能截图证明 |
| 44 | 产品规格 |  | ▲GPU互联 | 提供互联控制模块，支持至少2路计算单元进行全互联通信，无通信链路共享瓶颈，单条 计算单元间互联链路的数据传输带宽不低于600GB/s(非直通模式) |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 配备机柜管理板 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | a)机柜电源支持集中供电,电源输入不少于2路且支持自动切换;b)机柜电源模块支持N+1冗余配置,电源模块可独立更换 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口,如: VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计,保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | ▲扩展功能 | 无卡模式：当GPU数量不足时，允许用户可以使用无GPU卡模式启动任务，任务ID以及任务中的数据不丢失，提供软件功能截图证明 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能，前面板业务端口≥24个1/10G SFP Plus端口，支持10GE端口聚合，包转发率≥360Mpps |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定,或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器(硬磁盘、SSD等)的健康状态上报并进行故障诊断，背板支持SGPIO功能 ，实时显示硬盘工作状态 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能(若支持RAID卡) | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5,存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型(是否支持RW,以及光盘类型CD/DVD) | 若配备光驱,应提供光驱的安装形式(如内置、外置)、光驱读写类型(如只读、可刻录等)、光盘类型的兼容列表(如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等) |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余(包括电源、风扇等);b)支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能;2)支持静态IP设置网络功能;3)支持设备日志记录,包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能;4)支持日志信息导出和记录删除功能;5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能;6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分;7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能;8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能;9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能,并查询当前设备开机运行状态;10)支持故障提示功能,并可通过接口读取服务器故障信息;11)支持基于网络的固件更新功能,包括BMC和BIOS等;12)支持基于网络安全操作系统的功能,并可通过网络控制台访问设备;13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备,基于网络完成设备的操作系统安装功能;14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能;15)支持设置口令策略功能;16)支持访问权限设置功能,并通过日志记录访问事件;17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能,并提供默认口令修改提示;18)支持读取设备主板的工作环境温度功能;19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能;20)支持通过外部管理工具进行BMC 参数设置的功能,并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理;21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能;23)BMC启动时间应不超过180s,实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用;24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能;24) 支持虚拟化镜像与裸金属操作系统转换，提供软件功能截图证明; 25) 底层使用非k8s或非基于k8s等开源调度系统二次开发，避免k8s中pod因内存或硬盘超过配额限制而重启的问题，提供投标人盖章承诺书或技术证明资料 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a)网络控制、安装提供图形访问界面网络;b)设备的BMC管理软件界面显示报警信息,且能够按报警的严重程度进行区分;c)Web GUI采用BMC端口直连,平均响应时间为不大于1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a)支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能;b)支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能;c)支持设置界面中英文显示切换功能;d)支持查看PCIe设备信息,SATA设备信息功能;e)支持操作系统安装和引导功能,应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口;f)支持设置启动顺序,并按照设置的启动顺序启动功能;g)支持安全启动功能;h)支持设置口令、修改口令、验证口令功能;i)支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能;j)支持RAID识别和启动功能;k)支持串口重定向功能;l)支持固件更新功能;m)支持BIOS固件设置的恢复出厂功能;n)支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 对任务环境或者系统盘进行更换，更换完毕后，缓存盘与数据盘中的数据不丢失，提供软件功能截图证明； |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 若配备机柜管理板可实现包括:资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能,可以检测到具体的FRU(内存、硬盘等)的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复,提前自动硬隔离,避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测,基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断,判断出现故障的PCIe链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离,在内存产生CE故障时,内存地址被隔离成功,服务器正常运行,业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能,触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护,支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护,运行异常时自动切换到备份镜像运行,提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后,重启后由BIOS隔离该故障核,OS不可见,防止OS再次使用导致系统异常,核0除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下,支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下,支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中,系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别,对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能,出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作,已登录用户应通过二次鉴别后,才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储,禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺,生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制,输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺,生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | a)嵌入物理可信根,实现设备的信任链构建;b)支持可信平台控制模块(TPCM);c)支持在固件系统(BMC、BIOS)启动前实现对固件度量的功能,支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复; d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能;e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能;f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定;g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.6GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥32 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | ▲单内存模块容量 | ≥16GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | ▲硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量,容量不少于1GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA速率 | 若配备FC HBA卡,单端口最大的连接速率不少于8Gb/s |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 单个电源模块≥2200W，可选3+1或2+2冗余电源，符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品,且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品,且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡,如:网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备,包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等,要求使用不同厂商的外部设备时,系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | ▲SATA SSD 可靠性 | SSD的m1值(MTBF的不可接受值)不低于200000h |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务;b)提供同城4h、异地12h技术响应服务,2个工作日解决问题,对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案,并提供周转设备;c)建立全国技术服务体系和服务团体,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务;d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年;b)设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年;c)产品停止服务时间应提前1年告知客户;d)产品发布日期需在随机文件中 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能;b)网络的数据备份和还原功能;c)服务器操作系统的自动安装功能;d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序,形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | ▲系统转换 | 支持虚拟化镜像与裸金属操作系统转换，提供软件功能截图证明；底层使用非k8s或非基于k8s等开源调度系统二次开发，避免k8s中pod因内存或硬盘超过配额限制而重启的问题 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品,支持软件包迁移评估,对满足产品重构要求的软件包,能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能,检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件,基于产品功能给出迁移指导 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品,支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断,可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能,并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | ▲系统盘更换能力 | 对任务环境或者系统盘进行更换，更换完毕后，缓存盘与数据盘中的数据不丢失，提供软件功能截图证明 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务。提供1台 和投标产品同参数不同GPU带宽的HGX服务器（品牌不限）和200G(IB)交换设备，用来测试服务，用来验证和测试，混合集群加速效果，2个月≥测试期≥1个月。 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时,应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障,必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书,确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

| 2 | NAS存储 |
| --- | --- |
| ★2.1 | 处理器核心≥ 18核，基本频率≥2.7GHz |
| ★2.2 | 内存≥96G RECC |
| ★2.3 | 采用SAS接口存储单元：数量≥10块，单盘容量≥16T。 |
| ▲2.4 | 系统盘：采用PCI-E 1X OS卡，8G Msata×2，组建RAID1，并有独立的WEB管理界面，保护系统安全 |
| 2.5 | 容量扩展：支持外接存储扩展柜容量 接口扩展：16X PCI-E扩展槽≥2个 |
| 2.6 | RAID功能：支持RAID0.1.10.5.50.6.60.JBOD，支持全局热备与局部热备 |
| ▲2.7 | 安全功能：具备冗余RAID降级十分钟内NAS逻辑卷无IO读写情况下RAID自动切换成只读功能，投标文件需提供RAID降级情况下，RAID在WEB界面上只读的状态截图 |
| 2.8 | 系统管理：中英文WEB管理界面 |
| 2.9 | 系统支持：支持Windows，Linux，MAC OS，UNIX，VMWARE，hyper-v，国产操作系统 |
| 2.10 | 系统监控：磁盘S.M.A.R.T功能，坏道过多或者温度过高的时候主动报警，支持接收山特/APC UPS断电通知，市电中断自动安全关机 |
| ▲2.11 | 访问协议：CIFS/NFS/AFP/HTTP/FTP/SFTP/rSync/iSCSI/文件浏览器 |
| ▲2.12 | 文件权限：可读/可读写/不可读写（支持隐藏无权访问的文件） |
| 2.13 | 背板支持SGPIO功能 ，实时显示硬盘工作状态 |
| 3 | 交换机 |
| ★3.1 | 前面板业务端口≥24个1/10G SFP Plus端口 |
| 3.2 | 包转发率≥360Mpps |
| ▲3.3 | 链路聚合：支持10GE端口聚合 |
| 3.4 | 安全特征：支持用户分级管理和口令保护 |
| 3.5 | 调试服务：将采购设备纳入到现有的网络环境，并接入原分布式集群存储 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求

2.2.1.1安装与调试：

(1)中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，保险包括设备到货至安装期间之搬运人员及设备之全额保险。

(2)如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件。

(3)安装完成提交安装报告书与质量报告书。

(4)规格书经中标人填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对；

(5)安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成。

(6)维修软件及权限费用包含在投标标价中，须提供直至设备报废。

(7)中标人负责清理安装所产生的废弃物。

(8)中标人负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状。

(9)中标人负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，中标人负责处理设备外观直至符合出厂检验标准。

2.2.1.2质保服务：

(1)全责质保期：≥60个月（自设备验收完成之日起）。质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标人提供保养工具及设备。

(2)质保期内已购软件所涉及费用包含在投标报价中维修、升级。

(3)质保期后，质保期（含探头和所有备件）维保服务费用不高于合同价4%。

(4)质保期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

(5)零件保证供应≥10年，否则依采购人设备残值回收。

(6)国外零件取得速度需保证3日内到位，24小时不能排除故障提供备机，备机满足同样要求。

2.2.1.3人员培训：

(1)装机完成后，中标人需配合采购人安排，培训使用人员，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程。

(2)提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术培训至少1名，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标人负责。

(3)操作手册：2份中文或英文原版手册。

(4)维修手册：2份中文或英文原版手册，内容包含电子控制线路图、电子控制线路解说、功能测试步骤与调整校正说明、零件分布图（爆炸图）、保养校正作业内容、故障原因与排除方式解说。

(5)投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.2采购标的需满足的服务期限要求

(1)质量保证期（保修期）及服务要求：≥60个月（自设备验收完成之日起）。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合服务器插头的插座，必须要有接地。

- 如果设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

3. 验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供服务器通过部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用设备，以便不影响采购人的使用。