# 采购需求

说明：

1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四环路（剩余部分）交通标志优化改造 | 1项 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本项目投标人按照采购人要求实施四环路（剩余部分）各类交通标志、杆具、以及相关附属结构的优化改造、拆除、挪移等工作。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：投标人须从合同签订之日起至投标人须在2026年10月31日完成本项目全部工作(其中朝阳段工作5月31日前完成）。具体工期、时限需要随四环路（剩余部分）路政路面、园林绿化、路灯照明、城市家具等整体提升同步开展，（投标人需要具备上述施工能力，因工期延误造成的影响由投标人承担。如遇采购人政府职能调整，导致本项目合同无法履行的，本项目合同终止）。

2、交付地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

1、工程结算数量以采购人图纸为准，并经过采购人、中标人、监理单位三方确认。工程项目价格以社会中介机构的审计结果为准，报审单价不得高于投标单价。

2、中标人送审概算和数量，采购人按社会中介机构的最终审计结果支付。费用价格以社会中介机构最终审计确认的价格为结算依据。

3、本项目包含交通设施优化、改造等工作，可能存在设计变更，若工作内容超出本项目采购需求中的工作内容，则工作单价以采购人聘请的社会中介机构参照中标单价审核的审计结果为准。

4、本项目经社会中介机构进行审计，审计结果小于或等于本包预算金额，按照审计结果结算；审计结果大于本包预算金额，按照本包预算金额结算。实际结算金额不超过预算金额。

5、本项目合同签订后，采购人在2个月内支付预算金额40%的资金作为首期工程款。根据施工进度，监理单位对中标人的竣工资料进行阶段性验收。工程完成后，采购人支付预算金额的30%作为二期工程款，并将经监理单位确认的竣工资料送社会中介机构进行审计。社会中介机构出具审计报告后，采购人按照审计结果支付中标人剩余费用。中标人发生的工程量资金总和不得超过项目预算金额，超过部分采购人不予支付。

6、采购人支付中标人每笔价款前，中标人向采购人提供等额正式发票。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、投标人提供详尽的售后服务方案。

2、本项目涉及的各类设施，质保期为2年。正常使用寿命按照北京市交通标志地方标准《道路交通管理设施设置规范 第1部分 道路交通标志》（DB11/T 493.1-2024）执行。其中，标志铝合金板面、V类反光膜、连接紧固件（标志板面的螺栓螺母）、防腐涂层为10年，连接紧固件（立柱与横梁的高强螺栓螺母）为15年，支撑结构（钢立柱、钢横梁）为30年，标志基础（钢筋砼基础，含基础地脚螺栓螺母）为50年。质保期自验收合格之日起计算。

3、投标人应按照要求提供售后服务承诺书：在项目验收完毕的质量保修期内，如出现质量问题，应在通知后4小时内无偿给予更换或维修。

4、投标人应按照采购人规定的时限要求提供最优的响应时间。

5、投标人针对本项目要求，就项目质量、工期、管理措施、付款方式等作出承诺。

6、在交通标志等设施建设、改造等工作过程中，投标人应根据实际需要提出完善建议，并应提供技术支持、技术服务（不另行收取费用）。

7、投标人应有充足的零配件，以保证施工过程中因缺乏零配件而耽误项目实施。

8、本项目涉及的交通标志、标志杆具、铝板及其滑道结构、标志反光膜及其附属结构等所有涉及加工制作的各类设施质保期为2年，金属结构表面油饰质保期为2年，质保期自验收合格之日起计算。

9、本项目涉及的门式交通标志架要求有状态监测系统，该系统应反映杆具位置、型号、状态等信息，并具备危险位移预警。

10、相关设施加工制作后、建设改造后，如发现不符合设计图纸，或存在设置位置错误、结构存在安全隐患、标志内容错误、与标线信号灯不符等严重问题的，采购人有权要求投标人无偿进行更换。

11、售后服务期内，在正常情况下出现的质量问题应由投标人负责免费维修。

12、由于投标人不按照相关规定、设计图纸开展工作，安装材料规格选择错误，施工安装不牢固，螺栓配件质量不过关等问题引发的设施倾覆、跌落、倒伏等伤及车辆和人员的，由投标人承担所有直接与间接的赔付责任及法律责任。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本项目投标人按照采购人要求实施四环路（剩余部分）各类交通标志、杆具、以及相关附属结构的优化改造、拆除、挪移等工作。项目资金情况以财政实际批复为准，如财政批复资金不足，不构成采购人违约责任。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

中华人民共和国国家标准 GB5768《道路交通标志和标线》、GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》、DB11/T493.1《道路交通管理设施设置规范 第1部分：交通标志》等国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如有更新以最新国家或行业标准执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）主要工作量及单价最高限价

1.1交通标志牌面新建工程（朝阳段）

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝反光牌面4.0m×2.0m | 1.类型：出口预告标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 4.0×2.0m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 64 | 14182.56 |
| 2 | 铝反光牌面4.0m×2.4m | 1.类型：出口标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 4.0×2.4m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 32 | 17019.08 |
| 3 | 铝反光牌面1.5m×3m | 1.类型：入口组合禁令标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板1.5×3m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 20 | 7977.69 |
| 4 | 铝反光牌面1.5m×0.65m | 1.类型：出口编号标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 1.5×0.65m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 66 | 1451.30 |
| 5 | 铝反光牌面Ф1m | 1.类型：单柱，限速标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 Ф1m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 8 | 1367.00 |
| 6 | 铝反光牌面0.4×0.6m | 1.类型：线形诱导标（横向） 2.材质、规格尺寸:铝合金板 0.4×0.6m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 170 | 478.00 |
| 7 | 铝反光牌面1×1.5m | 1.类型：单柱，交替通行告示牌、货车靠右侧行驶指示标志。 2.材质、规格尺寸:铝合金板 1×1.5m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 20 | 2232.77 |
| 8 | 铝反光牌面△0.9m | 1.类型：单柱，注意合流标志 2.材质、规格尺寸:铝合金板 △1.1m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 25 | 925.11 |

1.2交通标志架及牌面拆除工程（朝阳段）

| 序号 | 项 目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单悬臂(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:单悬臂型标志 2.材质：钢管立柱：φ273×10mm×7700mm无缝镀锌钢管；钢管横臂：φ133×6mm×6000mm无缝镀锌钢管 3.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 1.1 | 单悬臂（牌面）拆除 |  | 套 | 35 | 654.00 |
| 1.2 | 单悬臂（标志架）拆除 |  | 套 | 35 | 981.00 |
| 2 | 双悬臂(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:双悬臂型标志 2.材质：钢管立柱：φ325×12mm×7850mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 2.1 | 双悬臂（牌面）拆除 |  | 套 | 24 | 654.00 |
| 2.2 | 双悬臂（标志架）拆除 |  | 套 | 12 | 981.00 |
| 3 | 双柱(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:双柱型标志 2.材质：钢管立柱：φ325×12mm×7850mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 3.1 | 双柱（牌面）拆除 |  | 套 | 7 | 654.00 |
| 3.2 | 双柱（标志架）拆除 |  | 套 | 14 | 981.00 |
| 4 | 单柱(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:单柱型标志 2.材质：钢管立柱：φ133×6mm×5000mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：1500×3000×3mm标志板 |  |  |  |
| 4.1 | 单柱（牌面）拆除 |  | 套 | 88 | 654.00 |
| 4.2 | 单柱（标志架）拆除 |  | 套 | 80 | 545.00 |
| 5 | 附着(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:桥梁附着型标志 2.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 5.1 | 附着（牌面）拆除 |  | 套 | 80 | 654.00 |
| 5.2 | 附着（标志架）拆除 |  | 套 | 80 | 545.00 |
| 6 | 灯杆附着(含标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:灯杆附着型标志 2.牌面尺寸：1500×3000×3mm标志板 |  |  |  |
| 6.1 | 灯杆附着（牌面）拆除 |  | 套 | 41 | 654.00 |
| 6.2 | 灯杆附着（标志架）拆除 |  | 套 | 41 | 545.00 |
| 7 | 线形诱导标（含标志架、牌面、含匝道） | 1.拆除类型:线性诱导标志 2.材质：钢管立柱：φ60×3×1200mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：600×800×3mm标志板 |  |  |  |
| 7.1 | 线形诱导标(牌面)拆除 |  | 套 | 499 | 21.80 |
| 7.2 | 线形诱导标(标志架)拆除 |  | 套 | 469 | 32.70 |

1.3新建交通标志架及基础、现状基础拆除工程（朝阳段）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建龙门架 | 套 | 4 | 292767.5 |
| 2 | 利旧龙门架 | 套 | 2 | 36824.42 |
| 3 | 单悬标志杆 | 套 | 19 | 33381.06 |
| 4 | 单悬标志杆（监控合杆） | 套 | 20 | 20035.16 |
| 5 | 双悬臂标志杆 | 套 | 2 | 45100.01 |
| 6 | 单柱式（d=1000mm） | 套 | 8 | 3228.182 |
| 7 | 单柱式（d=900mm） | 套 | 25 | 3100.856 |
| 8 | 单柱式（1.0×1.5m） | 套 | 20 | 4001.101 |
| 9 | 线形诱导标 | 套 | 170 | 202.6115 |
| 10 | 附着式（混凝土现浇梁） | 套 | 13 | 9539.556 |
| 11 | 附着式（人行天桥） | 套 | 26 | 6981.928 |
| 12 | 拆除标志柱基础 | 立方米 | 732 | 297.2563 |

1.4交通标志牌面新建工程（丰台段）

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝反光牌面4.0m×2.0m | 1.类型：出口预告标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 4.0×2.0m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 63 | 14182.56 |
| 2 | 铝反光牌面4.0m×2.4m | 1.类型：出口标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 4.0×2.4m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 41 | 17019.08 |
| 3 | 铝反光牌面1.5m×3m | 1.类型：入口组合禁令标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 1.5×3m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 28 | 7977.69 |
| 4 | 铝反光牌面1.5m×0.65m | 1.类型：出口编号标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 1.5×0.65m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 69 | 1451.30 |
| 5 | 铝反光牌面Ф1m | 1.类型：单柱，限速标志牌 2.材质、规格尺寸:铝合金板 Ф1m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 9 | 1367.00 |
| 6 | 铝反光牌面0.4×0.6m | 1.类型：线形诱导标（横向） 2.材质、规格尺寸:铝合金板 0.4×0.6m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 295 | 478.00 |
| 7 | 铝反光牌面1×1.5m | 1.类型：单柱，交替通行告示牌、货车靠右侧行驶指示标志。 2.材质、规格尺寸:铝合金板 1×1.5m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 3 | 2232.77 |
| 8 | 铝反光牌面△0.9m | 1.类型：单柱，注意合流标志 2.材质、规格尺寸:铝合金板 △1.1m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 | 面 | 36 | 925.11 |

1.5交通标志架及牌面拆除工程（丰台段）

| 序号 | 项 目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单悬臂(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:单悬臂型标志 2.材质：钢管立柱：φ273×10mm×7700mm无缝镀锌钢管；钢管横臂：φ133×6mm×6000mm无缝镀锌钢管 3.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 1.1 | 单悬臂（牌面）拆除 |  | 套 | 65 | 654.00 |
| 1.2 | 单悬臂（标志架）拆除 |  | 套 | 65 | 981.00 |
| 2 | 双悬臂(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:双悬臂型标志 2.材质：钢管立柱：φ325×12mm×7850mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 2.1 | 双悬臂（牌面）拆除 |  | 套 | 10 | 654.00 |
| 2.2 | 双悬臂（标志架）拆除 |  | 套 | 5 | 981.00 |
| 3 | 双柱(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:双柱型标志 2.材质：钢管立柱：φ325×12mm×7850mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 3.1 | 双柱（牌面）拆除 |  | 套 | 17 | 654.00 |
| 3.2 | 双柱（标志架）拆除 |  | 套 | 9 | 981.00 |
| 4 | 单柱(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:单柱型标志 2.材质：钢管立柱：φ133×6mm×5000mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：1500×3000×3mm标志板 |  |  |  |
| 4.1 | 单柱（牌面）拆除 |  | 套 | 124 | 654.00 |
| 4.2 | 单柱（标志架）拆除 |  | 套 | 104 | 545.00 |
| 5 | 附着(标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:桥梁附着型标志 2.牌面尺寸：4000×2400×3mm标志板 |  |  |  |
| 5.1 | 附着（牌面）拆除 |  | 套 | 57 | 654.00 |
| 5.2 | 附着（标志架）拆除 |  | 套 | 57 | 545.00 |
| 6 | 灯杆附着(含标志架及牌面)拆除 | 1.拆除类型:灯杆附着型标志 2.牌面尺寸：1500×3000×3mm标志板 |  |  |  |
| 6.1 | 灯杆附着（牌面）拆除 |  | 套 | 176 | 654.00 |
| 6.2 | 灯杆附着（标志架）拆除 |  | 套 | 176 | 545.00 |
| 7 | 线形诱导标（含标志架、牌面、含匝道） | 1.拆除类型:线性诱导标志 2.材质：钢管立柱：φ60×3×1200mm无缝镀锌钢管，拆除后交通杆具按报废处里 3.牌面尺寸：600×800×3mm标志板 |  |  |  |
| 7.1 | 线形诱导标(牌面)拆除 |  | 套 | 663 | 21.80 |
| 7.2 | 线形诱导标(标志架)拆除 |  | 套 | 663 | 32.70 |

1.6新建交通标志架及基础、现状基础拆除工程（丰台段）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单悬标志杆 | 套 | 30 | 29399.00 |
| 2 | 单悬标志杆（监控合杆） | 套 | 28 | 20237.65 |
| 3 | 双悬臂标志杆 | 套 | 3 | 45787.26 |
| 4 | 单柱式（d=1000mm） | 套 | 9 | 3276.05 |
| 5 | 单柱式（d=900mm） | 套 | 36 | 6207.50 |
| 6 | 单柱式（1.0×1.5m） | 套 | 10 | 6549.74 |
| 7 | 附着式（人行天桥） | 套 | 71 | 6988.75 |
| 8 | 拆除标志柱基础 | 立方米 | 1038 | 301.60 |

注：1.上述工作量为预估数量，实际工作量以采购人聘请的监理和采购人、中标人三方共同确认的工作量为准。

2.价格计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.本项目各分项报价应为包含材料、人工、配件、安装调试、分部分项费、措施费、其他措施费、管理费、税费、规费等全部费用的综合单价。

4.本项目采用折扣率方式报价，报价基数为《第五章 采购需求》中各单价最高限价，报价为折扣率。投标人所报折扣率应唯一，且不得超过100%，否则投标无效。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）北京市城市道路交通设施维护施工特殊要求

1.1北京作为首都城市，道路交通设施形象直接影响到市容市貌，投标人必须保证人员必须具备较高素质，做到施工车辆、人员形象整洁，车辆符合北京市环保相关要求，确保交通管理形象。

1.2要求投标人投入本项目的人员严格执行保密纪律，严格听从采购人指令、服从指挥。投标人开展工作中遇特殊情况，必须立即停止工作，待特殊情况通过后方可继续开展工作。

1.3本项目时间紧、同时开展的工作量大，要求投标人具备较强施工能力，能按照采购人要求时限同时在多个施工点段进行施工。

1.4设施施工一般在夜间进行，采取局部围挡不断路施工方式，要求投标人采取符合规定的安全措施。由此引发的人员伤亡、财产损失和连带责任与采购人无关，投标人无条件承担全部赔付责任。

1.5投标人具备类似项目建设及维护经验，接到采购人提供的相关图纸后，应进行深化研究，并对图纸内容进行全面检查，结合现场地下管线、道路情况等主动发现问题并与采购人商议解决。

1.6本项目涉及复杂交通组织，要求投标人具备城市道路交通工程设计和理解能力，能够独立完成交通组织设计和交通设施布设设计，并在施工后按照采购人要求提供竣工资料。

1.7投标人具有较强的工程协调能力，施工涉及与交管、设计、路政、园林、市政、城管等部门的行政审批、以及协调工作，需投标人主动、独立完成，确保在规定期限内完成施工任务。由于协调不力引发的工程延误、损失等，投标人应承担全部责任。安全围挡、设施、现场组织等严格按照国家标准《道路交通标志和标线 第 4 部分：作业区》GB5768.4 执行。

（2）施工组织方案

2.1投标人须编制施工组织方案。

2.2投标人如果中标，应在本方案基础上，需提交进一步有针对性的、详细的施工组织设计。

2.3投标人应按以下要点，详细编写文字说明；但文字宜精炼、内容要具体。

2.3.1设备、人员情况

2.3.2交通标志审核及深化设计方法

2.3.3项目投入负责人、管理人员服务、保障措施

2.3.4交通标志、标志架等的质保方式

2.3.5工程施工方案

2.3.6确保工期、质量、安全措施的工作预案

2.3.7多点位同时施工的保障方

2.3.8质量、安全保证承诺书

2.3.9施工安全措施

2.3.10确保工程质量的具体措施（标志加工、标志杆加工、隐蔽工程埋设）

2.3.11其他应说明的事项

（3）施工准备

3.1工作范围

3.1.1投标人应按照合同条款、技术规范和图纸的要求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本合同范围中各类交通设施加工制作、安装维护、改造改建等工作，并免费维护至本项目质保期结束。

3.1.2交通标志反光膜、标志支撑结构、标志版面等材料加工制作前，投标人应对制作构件的原材料、辅材、工艺等进行验收，验收合格并经监理工程师确认后方可进行加工制作和安装工作。

3.2开工准备

3.2.1文件准备

3.2.1.1投标人根据工程项目情况编制施工规划，包括人员组织机构、分部、分项工程施工计划、质量保证措施、交通组织方案、安全文明施工及交通安全保证书等文件。施工前将规划报采购人聘请的监理单位审核，通过后方可进行施工。

3.2.1.2到工程涉及的各行政主管部门办理施工审批手续，主要包括：公安、交通、交管、路政、市政、市容卫生、园林绿化等。

3.2.1.3到工程涉及的单位办理《工程配合协议书》。主要包括路政、电信、供电、燃气、供排水等。

3.2.2施工材料准备

根据工程材料清单和供应计划方案做好以下主要施工材料的准备和保管工作，施工材料至少应保证一个完整的分项施工项目的使用。

3.2.3机械设备及工具

主要机械设备包括：完成招标文件所要求的金属结构加工的通用设备及环境和专用设备电焊机、车床、钻床等机加工设备、发电机运输车辆、高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车等工程设备。

3.2.4安全施工设备

为保障施工安全，应在施工现场设置安全设施及设备。设备主要包括以下几项：

——照明设备；

——施工区交通指示设备（夜间要求发光、反光）；

——工作面安全围挡设施（具有发光、反光设施）；

——工作人员安全工作服；

3.3钢结构构件的制作

3.3.1钢结构构件的制作严格按照设计图纸和国家有关标准规范进行。

3.3.2使用的材料均应符合国标、设计图纸及相关材料标准、有关材料规格之规定。

3.4现场安装

3.4.1现场勘探

进入施工现场前应初步勘察现场水源、供电、通信等基本状况，进行地下隐蔽工程施工前，必须对地下管线、管道等情况进行勘察，如不能满足施工需要，应提出方案变更。如因投标人勘察不利，造成原有各类设施损坏的，与采购人无关，由投标人进行赔偿。

3.4.2构件安装

3.4.2.1构件的安装应该按设计要求及严格按照监理工程师批准的施工方案进行。

3.4.2.2各类高空设施安装时使用的专用车辆、操作人员、工作人员等必须符合安全生产相关规定，并具备相关资格。

3.5现场管理

3.5.1施工现场安全措施

3.5.1.1投标人应负责按照北京市安全文明施工管理的有关规定，按照要求在施工用地周边设置必备的安全防护设施，并满足现场监理工程师要求。投标人可在安全设施以内的范围内进行作业。所有施工防护设施工程完工之后的拆除、复原均应按监理工程师的指示进行。在施工准备和施工期间，投标人必须无条件按交警、城管、规划等管理部门对临时围挡的布置要求进行布置和调整，并随时进行维护和清洁。

3.5.1.2投标人应自行负责与交通管理部门直接取得联系，按交通管理部门的要求，在工程进行时的全部时间内，在工程沿线必要处设交通疏导员及醒目的安全防护和交通疏导装置。交通疏导员应连续轮换值守，佩戴和使用白天和夜间醒目的服装和工具疏导经过现场的行人、车辆并使其与现场保持一定的安全距离。交通疏导装置应保证白天和夜间醒目有效。上述费用由投标人自行承担。

3.5.1.3投标人引发的自身员工、雇员、其他交通参与者和车辆的伤害、死亡、损坏所产生的赔偿责任及其他法律责任均由投标人承担，采购人不承担。

3.5.2防火及安全施工

3.5.2.1投标人应严格遵守国家和北京市地方政府部门颁布的所有法律和法规，以符合国家有关安全生产法的方式实施工程，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、安全事故、人员和财产赔偿承担全部法律责任和经济责任。

3.5.2.2投标人在合同的执行期间，应做出满足国家规范标准的防火安排，配有足够的消防器材，使工程和任何临时工程及任何毗邻的物业免受火灾。除露天场地外，未经监理工程师的书面允许，投标人不得在现场及其周围使用无灯罩光源包括电弧、氧炔焰以及其它焊接和切割金属过程中产生的电火花。

3.5.2.3投标人必须按国家、地方的有关规定在施工现场配备专职的安全监督人员。安全监督人员上岗前必须经过有关部门的培训并持有有效的证件。安全监督人员应禁止任何不满足安全条例规定的人员进入施工现场。

3.5.2.4如果施工中的某些地点有可能发生不可避免的危险，投标人应将这些地方用围栏隔开，并设置醒目的警示牌。

3.5.2.5如果监理工程师认为投标人的工作方式不安全，或者安全防护装置、其它安全急救设备不够，投标人应按监理工程师的要求，改变工作方式，或安装、增加安全、急救设备。监理工程师的要求并不免除投标人在合同执行中所应负的责任。

3.5.2.6照明灯具的电压应为安全电压或其它经监理工程师同意的电压，并应与其它设备和安装所用的高压线路分开。在接通电源之前，投标人应在电气设备周围妥善设置安全防护装置。在接通电源之后，需要在电气设备附近进行工作时，投标人必须取得监理工程师书面批准才能进行操作。

3.5.2.7无论是在工地上或与工程有关的其他地方，任何事故发生以后，只要与投标人直接有关并造成任何人员的伤亡，投标人应立即通知采购人和监理工程师，并在事故发生后的2小时以内，必须提交书面的事故报告。

3.5.2.8投标人应向监理工程师提供一份最新的、在正常工作时间以外负责组织处理事故的工作人员姓名、地址、固定电话号码及移动电话号码的清单。

3.5.3噪音及废气控制

3.5.3.1投标人在土建施工和设备安装时应考虑到由此产生的噪音对于操作工人和邻近居民的影响。

3.5.3.2投标人在规章规定的地方或监理工程师要求下，应为操作工人提供听力防护装置和正确使用的说明书。

3.5.3.3投标人在工作中应控制在现场分界处的声音压力等级符合《生态环境法典》和GB 3096-2008《声环境质量标准》。

3.5.3.4投标人在工作中应控制在现场的粉尘、废气符合当地环保部门的要求，应采用符合环保要求的材料和有效的降尘措施。

3.5.4现场公用及临时设施

3.5.4.1在执行合同期间，投标人应对由施工产生的现有公用事业设施、装置或设备造成的任何损坏承担责任，妥善修复被损坏的任何设施。

3.5.4.2投标人应负责按国家有关规定要求及本地管理部门的规定安装、维护和事后拆除所有本工程范围内用于工程施工的临时供水、供电、通信、排污等设施。

3.5.4.3投标人不得切断任何公用设施。特殊情况下，须经监理工程师的审查并得到有关单位的书面同意和批准。如果因投标人施工将对现状道路、电力或其他公共服务系统造成临时中断，投标人应提供拟中断现状系统的具体说明和应急预案，并将此计划提前10个工作日书面通知采购人及监理工程师，以便获得有关部门的批准。现状系统停止运行的时间应尽可能的短。

3.5.4.4采购人将对此提供必要的协助，但不为此承担任何费用。

3.5.4.5投标人应自行负责采取一切必要的措施以避免在施工时可能损坏任何管道、电缆等，并须对这些设施妥善保护、支撑和维护，满足国家相关规范并费用自理。如施工不当引发的所有赔付和诉讼，投标人承担全部责任。

3.5.4.6由于投标人施工操作而导致设施的任何损坏，必须修复并满足国家相关规范。由此发生的费用由投标人负担。

3.5.4.7投标人在施工中应避免危及邻近的建筑物和设施，并且不应影响邻近建筑物或设施的正常使用。任何由投标人导致的对建筑物或设施的损坏，其引起的索赔应由投标人负担。

3.5.5进场和退场

3.5.5.1施工开始前，投标人应根据合同要求，将对实施本合同永久和临时工程所需的人员、机械设备和材料按时有序地迁移至现场；使工程具备开工条件，并通知监理工程师。

本项目为改建工程，投标人应进行现场调研，并每日参与采购人组织的现场会议。实施过程中，采购人应与交管、交通、园林、照明等其他施工部门对接施工顺序，调整工作方案。

3.5.5.2工程竣工后，在采购人指定的时限内，投标人应将实施本合同工程所需的人员、机械设备、剩余材料及施工现场内的所有临时生产生活设施迁出，按监理工程师的要求清理现场，使工程具备验收条件。

3.5.6现场的清洁和环境保护

3.5.6.1投标人应遵守所有有关部门制定的卫生及健康规定，并保持现场及整个区域的清洁。

3.5.6.2未经园林管理部门同意，投标人不得砍伐、移植或损坏永久工程用地范围内或永久工程用地范围外的任何树木、花草。如工程需要砍伐、移植永久工程用地范围内外的树木或花草，投标人应负责按有关管理部门的要求办理有关手续并且费用自理。

3.5.6.3投标人在施工过程中的任何时间内应负责采取工程措施对该路两侧的路树加以保护、支撑和维护，由此所发生的所有费用及风险由投标人承担。投标人应在施工计划中包括这项工程内容。

3.5.6.4施工中产生的垃圾在现场不得随意堆放。原材料应包装、堆放整齐。在施工期间场地应保持干净整洁。

3.5.6.5在施工过程中，投标人应保证废弃物不会对土地或水体产生污染。投标人的车辆和设备在离开工地现场时应清洗干净。

3.5.6.6垃圾、废物应被运到指定的堆积地点或指定的方法进行处置，费用由投标人承担。

3.5.6.7投标人应负责安排必要的工具、设备和人员来履行本条款的规定。

3.6文件、报表和图纸

3.6.1投标人在合同执行期间，应按采购人的要求，向监理工程师和其它有关部门提供文件和报表。

3.6.2上述文件、报表和图纸应主要包括（但不限于）以下各项：

3.6.2.1投标人应在合同签署后5个工作日内，向监理工程师提交一份施工组织计划，包括施工人所有场地、人员、机械构成，工作流程，涂料检测报告、材料成分，工期保证方式、占道施工图、内控制度等。同时根据采购人图纸，向监理工程师提交深化设计图纸。

3.6.2.2与工程有关的各级政府主管部门的施工许可文件。

3.6.2.3投标人在中标后，按照中标单价细化工程各分项单价，制作单价构成交监理企业核实后，按照单价构成制作相关资料、预算。如出现单价构成中未涉及的工作，由投标人组价后加入单价构成。

3.6.2.4投标人应在合同签署后14天内，向监理工程师提交一份详细的施工组织设计报告供其审批，该文件应涉及投标人的所有施工内容，如加工制作图、装配图、防雷接地系统连接图等，对于关键的工序，应有详细的时间进度及相应的质量控制和安全保障措施。

3.6.2.5本项目地点、时间较为分散，投标人提供的的图纸，包括现场布置、工程进度统计图表等；设计和计算应符合相应的设计规范、规程，图纸的规格和表示方法应符合相应的国家制图标准；

3.6.2.6施工记录：投标人应按监理工程师的要求，填写各种施工记录报表，如隐蔽工程施工记录、测量记录、探伤记录及必要的检测报告等并妥善保存。

3.6.2.7验收资料的准备：投标人必须在规定的时间期限内，按采购人资料制作规定以及《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T808的要求，提供施工前调研照片，能够反映施工具体起点、路段、终点照片（带有标志性背景），竣工图等。

（4）施工质量和技术要求

4.1工程质量应当满足设计图纸的要求，以国家、行业的质量检验评定标准为依据。工程质量不符合相关标准的，投标人承担违约责任。

4.2投标人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及采购人依据合同发出的指令施工，随时接受的检查检验，为检查检验提供便利条件。

4.3工程质量达不到相关技术标准或约定的部分，投标人必须拆除和重新施工，并由投标人承担拆除和重新施工的全部费用，工期不予顺延。由于施工质量不达标、施工错误、不到位、安装不牢固引发的倾覆跌落等造成的一切人身、车辆伤害事故及其产生的全部费用，投标人均承担全部赔付责任。

1.4.4施工完毕后必须提供完备的竣工技术资料，符合《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T808要求。

（5）安全施工要求

5.1投标人应严格遵守占路施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并组织先期勘测，避免施工中对其他单位的线缆、公用设施、公私财物的毁坏和人身车辆的伤害。造成事故、伤害、纠纷和因此发生的一切费用，均全部由投标人承担。

投标人每日参加采购人组织的施工对接会，按照具体要求调整进场及施工顺序。

5.2投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责，在施工前，应对施工区域地下条件做详细勘探，对其他部门市政设施损伤引发的诉讼与赔付，投标人应负有全部责任。

5.3发生重大伤亡及其他安全事故，投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）具体要求

施工前，投标人应按照采购人各分项工程安排的工期，合理组织施工人员、机械、力量等，确保能够按照采购人要求时限完成各分项工作。

1.1具体要求

1.1.1各分项施工符合设计图纸、国家及地方标准、相关技术规范、要求，全部标准以最新颁布的版本为准。详见设计图纸。

1.1.2其他要求：技术文件如若与图纸不符，应以设计图纸为准。

1.2需由投标人提供的相关方案

包括但不限于：

1.2.1需求分析与重点难点解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

1.2.2协调解决方案、施工组织方案

功能、应用场景、目标：详见本章节采购要求。

1.2.3安全质量保证措施

功能、应用场景、目标：投标人应制定科学合理的安全保障组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，在确保作业服务人员安全的前提下，保证项目工作质量及实施进度。

1.2.4车辆配置方案

功能、应用场景、目标：投标人应制定合理完善的车辆配置方案，车辆配置至少包含高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车等车型。

1.2.5售后服务解决方案

功能、应用场景、目标：投标人应制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目连续、稳定运行。

★1.3对投标人的要求

1.3.1投标人须承诺：对采购人需要保密的事项作出保密承诺；

1.3.2投标人须承诺：本项目中使用的所有产品必须符合国家相关标准，所有产品均来自正规渠道，来源可追溯，且相关产品和技术不能侵犯专利所有人的合法权益；

1.3.3投标人须承诺：派遣一名业务熟练、且承担过城市道路交通设施管理工作的项目负责人配合采购人开展工作，项目负责人需经过采购人同意后上岗。项目负责人应熟练掌握《中华人民共和国交通安全法》、《北京市实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》和《道路交通标志和标线》GB5768 等交通设施、占道施工、反光膜检测相关标准，在合同履行过程中按照采购人要求，随时到达指定位置开展工作；

1.3.4投标人须承诺：在工作日 8:30-11:30，14:00-18:00 派驻一名本科（含）以上学历、精通业务的人员（与项目负责人不能同为一人、且该人员不可在其他项目中重复派驻），到采购人办公场所配合采购人开展工作；投标人对此项驻场服务不另行收取费用；

1.3.5投标人须承诺：负责对合同期内产生的所有废旧交通设施进行妥善登记、保管、存放，期限为本项目合同终止后两年，并按照采购人要求开展旧料入库和报废工作，不收取任何费用；

1.3.6投标人须承诺：接受采购人的相关检测、监理管理；

1.3.7投标人须承诺：具备独立办理施工许可的能力，能够独立承担交通设施工程项目；

1.3.8投标人须承诺：能够在多个点位同时开展工作且能够在采购人要求工期内（朝阳段5月底前，丰台段10月底前）完成全部施工工作，并通过竣工验收，

1.3.9投标人须承诺：采用环保材料，以环保型施工完成采购人提出的工作要求，所采用的技术及材料均需适合我市道路条件；

1.3.10所有新建、更换标志、标志杆体、均应按采购人要求明确型号、生产日期、生产企业等信息。

注：投标人须针对上述10项提供承诺书电子件并加盖投标人公章，否则其投标无效。

（2）项目团队及车辆要求

2.1项目负责人

1.具有中级或以上职称并具有8年以上相关工作经验，具有有效的《项目负责人安全生产考核合格证书》。

2.中标时未在其他项目中担任项目负责人（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）

3.熟练掌握《中华人民共和国交通安全法》、《北京市实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》和GB5768《道路交通标志和标线》相关内容及交通标志、支撑结构、地下基础等其它与交通设施相关行业标准。

4.承担过城市道路交通设施管理工作，并经过采购人同意后上岗。

5.要具有一定的组织管理能力，并能做好与相关单位和部门的沟通、协调工作，带领施工力量完成所承担相关工作；

6.要保持24小时电话畅通，按照采购人要求要到场组织指挥、参加会议、检查验收。

2.2技术负责人

1.具有中级或以上职称并具有8年以上相关工作经验。

2.熟练掌握《中华人民共和国交通安全法》、《北京市实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》和 GB5768《道路交通标志和标线》相关内容及交通标志、支撑结构、地下基础等其它与交通设施相关行业标准。

3.承担过城市道路交通设施管理工作，并经过采购人同意后上岗。

4.要具有一定的组织管理能力，并能做好与相关单位和部门的沟通、协调工作，带领施工力量完成所承担相关工作；

5.要保持 24 小时电话畅通，按照采购人要求要到场组织指挥、参加会议、检查验收。

2.3团队人员及车辆

须配备施工人员不少于30人（不含项目负责人和技术负责人），其中包含专职安全员、持有高空作业证人员，专职安全员须提供有效的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》；专用施工车辆不少于20辆，性能良好，年检合格。

（3）投标人信用

投标人在服务期和质保期内，如发生影响特殊情况通行，违约失信、不服从采购人管理，安全生产事故，使用不合格材料、产品造成影响或因投标人工作不力造成舆情负面报道等负面情况认定属实的，采购人视造成后果的严重程度对相关情况进行记录并向采购人审计、管理部门报备并研究相应考核措施。失信企业再次参加采购人项目投标的，采购人相关部门将在评标现场将有关情况向评标专家组进行披露。

（4）图纸：本项目图纸请详见附件。

（三）验收标准

1、投标人自觉接受采购人的相关检测和监理单位的监理。各分项工程完工后，由投标人进行自检。投标人自检合格，监理单位组织初步验收，并在竣工资料上出具监理意见。投标人负责向监理单位提交验收所需文件并协助验收。监理单位按照国家有关标准、设计图纸，及招、投标文件中技术要求进行验收，并出具验收意见。质量不合格的，监理单位组织重建，并提出违约处理意见。

2、初验合格后，采购人组织最终验收。