# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）说明：如接受进口产品，需标明。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援伸缩杆 | 60 | 根 | 否 |
| 2 | 抛投救生器 | 3 | 套 | 否 |
| 3 | 户外电源箱 | 2 | 套 | 否 |
| 4 | 防毒面具 | 20 | 套 | 否 |
| 5 | 防割手套 | 90 | 副 | 否 |
| 6 | 生命探测仪 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 噪音干扰驱散器 | 1 | 套 | 否 |
| 8 | 移动照明设备(≥180W) | 30 | 套 | 否 |
| 9 | 背负式探照灯(≥45W)(有支架) | 70 | 套 | 否 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限：合同签订生效后45天内交货至采购人指定地点，并完成安装调试工作。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）合同签订生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款；

（2）全部货物初步验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%；

（3）全部货物最终验收合格且乙方向甲方提交由其开户银行出具的合同总价的5%的履约保函正本后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（1）包装箱要求：

1.1包装箱采用双层瓦楞纸板制成,应经防潮处理。

1.2外包装箱上应有产品名称、生产企业名称、产品数量、生产日期、保质期、生产批次、重量、包装箱尺寸及“警用品”、“防潮”、“小心轻放”等标志。

1.3每件产品均有专用包装袋，袋内须有合格证，使用说明书等。

1.4运输过程要求轻拿轻放，保持包装箱完整。货物送达目的地，由收货方检查包装箱是否完整。不合格的包装箱要求送货方及时更换。

4. 售后服务（质保期）

除特殊规定外，质量保证期为最终验收合格之日起5年。

5. 保险

详见技术参数具体要求

三、技术要求

1. 基本要求

| 品目号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 救援伸缩杆 | #1、收缩后长度≤1.2m；伸展后长度≥12m。 2、材质：碳纤维。 3、杆体最大直径≤60㎜。 4、重量≤2kg（带救生环）。 #5、拉力≥1960N。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中1-5条的要求，投标人应在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 60 | 根 |
| 1-2 | 抛投救生器 | - 1、发射装置压缩空气工作压力：20-24MPa。 2、产品总体重量≤4kg，抛投质量≥1kg，一套产品应至少包含气瓶、抛投体、绳索及背包。 #3、抛投距离：水面使用时，抛投距离≥60m；陆地使用时，抛投距离≥100m； #4、绳尺寸≥Φ6mm（直径）×120m(长)，抛绳拉力：≥3000N。 - 注：为证明投标产品是否满足技术参数中1-4条的要求，投标人应在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 3 | 套 |
| 1-3 | 户外电源箱 | - 电池类型：锂电池。 #2、额定电量≥3800Wh。 #3、电池寿命周期≥4000次。 4、市电快充常温环境下，充满需≤2.5h。 5、输入电压：100V/120V/220V/230V。 6、充电模式至少包括：市电充电、太阳能板充电、车载充电。 7、整机重量：≤45㎏。 #8、输出功率：≥1200W。 - 注：为证明投标产品是否满足技术参数中1-8条的要求，投标人应在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 2 | 套 |
| 1-4 | 防毒面具 | 1、面罩可燃性：暴露于火焰的各部件，如果燃烧，续燃时间不应超过1s。 #2、面罩视野：总视野≥85%；双目视野≥60%；下方视野≥40°。 3、面罩泄漏率：全面罩的泄漏率应≤0.04%。 4、面罩呼气阻力：≤240Pa。 5、面罩观察窗眼窗：镜片透光率≥90%。 #6、过滤件通气阻力：30L/min≤140Pa；95L/min≤650Pa。 #7、需提供投标产品保险单，保险期限不少于5年，保险额度不少于200万的责任保险，复印件加盖公章。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中1-6条的要求，投标人应提供所投产品在本项目招标公告发布之日前3年内，由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章，检测报告依据为“GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》”；第7条参数应按照要求提供保险单复印件进行佐证。 | 20 | 套 |
| 1-5 | 防割手套 | 1、材料：含超高分子量聚乙烯、玻璃纤维、氨纶弹性纤维等，手掌面有防护层。 #2、防割性能：GB 24541-2022≥4级。 #3、耐穿刺性：GB 24541-2022≥2级。 #4、抗撕裂性：GB 24541-2022≥4级。 #5、耐磨性能：GB 24541-2022≥4级。 6、接触热：热源温度100度时，≥15秒；热源温度250度时，≥7秒。 #7、颜色：黑色或藏蓝色。 8、重量：≤80g。 9、尺码：不少于小中大三种型号。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中2-5条的要求，投标人应提供所投产品在本项目招标公告发布之日前3年内，由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章，检测报告依据为“GB 2890-2022《手部防护 机械危害防护手套》”；其余各项指标要求，则需投标人在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 90 | 副 |
| 1-6 | 生命探测仪 | 1、室内结构布局重建功能：具备室内墙体等结构布局重建功能，并在显控终端上显示。 #2、目标探测响应时间：雷达对运动或静止目标的探测扫描响应时间≤5s。 #3、显示模式：支持三维成像、二维定位及一维回波同时显示。 #4、穿透能力：可穿透不小于37cm厚度砖混结构墙体/障碍物。 #5、探测距离（穿透37cm厚砖混墙体）：静止生命体≥25m，运动生命体≥30m。 6、续航时间：系统配备不少于2块电池，2块电池连续工作时间≥8h。 7、工作温度范围不小于：-25℃～55℃。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中2-5条的要求，投标人应提供所投产品在本项目招标公告发布之日前3年内，由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章，检测报告依据为“GA/T 1763-2021《警用穿墙雷达探测仪》”；其余各项指标要求，则需投标人在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 1 | 套 |
| 1-7 | 噪音干扰驱散器 | #1、最大声压级：135dB±2dB（pkmax/1m）。 #2、有效频率响应（-30dB）：300Hz-6.3kHz。 #3、总谐波失真：≤3%。 #4、空旷无风环境下语声传输距离≥800m。 5、待机时间：关机状态下大于20天。 6、连续工作时间：≥6h。 7、外壳防护等级：≥IP56。 8、体积（W×L×H）：≤300×250×200（mm)。 9、净重：≤5kg。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中1-9条的要求，投标人应在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 1 | 套 |
| 1-8 | 移动照明设备(≥180W) | 1、灯具采用防爆结构设计，可在易燃易爆气体环境中安全使用，支持远距离操控； 2、具备红蓝警示灯、专用背包及背带； #3、1米处中心照度（单向）：强光≥55000lx，5米处中心照度（单向）：强光≥2500lx，10米处中心照度（单向）：强光≥550lx； #4、防护等级≥IP66； 5、收缩尺寸（长×宽×高）：≤240×240×1200mm，最大升起高度≥3.5m； 6、重量：≤15kg； #7、连续照明时间：中光≥9h；弱光≥12h； 8、充电时间≤5h； 9、具备聚光、泛光和警示灯功能，同时具备特殊黄色波段信号灯； #10、上升下降操作时间≤30s，升降杆在达到最大高度后； #11、提供国家级防爆合格证（需体现额定电压、防护等级、额定功率等）。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中第3、4、7、10条的要求，投标人应提供所投产品在本项目招标公告发布之日前3年内，由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章，检测报告依据为“GB 26755-2011《消防移动式照明装置》”；第11条参数应按照要求提供相关证书复印件进行佐证；其余各项指标要求，则需投标人在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 30 | 套 |
| 1-9 | 背负式探照灯(≥45W)(有支架) | #1、灯具电池额定电压：≤15V，额定容量：≥5000mAh。 #2、灯具主光源工作模式：≥5种，侧灯有工作模式：≥3种，工作光连续工作时间：≥12h，节能光连续工作时间：≥100h，侧泛光：≥12h，充电时间：≤2.5h。 3、灯具功率：≥45W； 4、灯具具备电量显示、人员信息显示等功能，同时可通过APP/平台端将相关信息发送至灯具端。 5、具备北斗定位功能，可显示灯具的当前位置及海拔高度； 6、侧灯翻开角度：≥90°，水平旋转：≥180°，具有红蓝警示闪烁灯； #7、外壳防护等级不低于GB/T4208-2017中IP68的要求； 8、重量：≤3kg； 9、灯具具备醒目颜色的方位灯和充电口； #10、主光源超强光模式5m处最大照度≥1160lx；主光源强光模式5m出最大照度≥580lx；主光源工作光模式5m处最大照度≥200lx；强光状态下灯具主光源5m处1.5m光斑直径范围最小照度≥400lx；工作光状态下灯具主光源5m处1.5m光斑直径范围最小照度≥140lx。 注：为证明投标产品是否满足技术参数中第1、2、7、10条4项指标的要求，投标人应提供所投产品在本项目招标公告发布之日前3年内，由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章，检测依据包括：GB/T 5700-2023《照明测量方法》、GB 30734-2014《消防员照明灯具》、GB/T4208-2017《外壳防护等级》；其余各项指标要求，则需投标人在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料佐证。 | 70 | 套 |

2. 服务内容及要求/货物技术要求

以下为具体要求：

（1）投标人应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护。在货物质量保证期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（2）质量保证期内投标人提供7×24小时电话技术支持服务，投标人接到采购人通知后，10分钟内电话响应，4小时内派技术人员到采购人现场，24小时内完成故障检测与排除。若投标人所投故障设备不能在24小时内修复，投标人免费提供同等型号的备用设备替换，保障采购人的正常业务需求。

（3）遇节假日等情况时，投标人根据采购人要求派相关人员提供现场维护保障服务。

（4）技术培训：投标人应对采购人进行所供设备全面技术培训，使采购人能够达到独立使用、维护和简单故障处理等。培训时间、地点、方式、内容、人数等由采购人根据实际需求确定，投标人不得再收取任何费用。

3.验收标准

供货后采购人委托具备产品检测资质的检测机构进行抽样检验。检验数以检测机构要求为准，检测标准按招标文件约定为准，检验装备暂定为防毒面具、防割手套、背负式探照灯（仅供参考，以最终抽检品种为准）。所抽取产品及检测费用由中标人全部承担。全项检测合格视为该产品整批货物合格，检测不合格可要求中标人重新供货或退货。重新供货后将再次抽样检验，由此产生的一切费用及损失均由中标人承担，如仍不合格采购人有权单方终止合同。

- 其他要求

（1）对于有定期维护保养需要的装备，中标人根据采购人要求提供每月/季度一次的应急装备物资定期保养维护工作，包括但不限于功能检查、维护、充电等。

（2）投标人应根据招标文件的要求提供供货、安装调试组织方案及售后服务解决方案，至少涵盖招标文件关于上述方案等要求的全部内容。

四、关于技术要求的说明

本采购需求书中，“三、技术要求1. 基本要求”中规定的“技术参数”指标按重要性分为“★”、 “＃”、未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，未标注则代表一般指标，不满足该指标项将导致扣分。