采购标的
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备限价
	是否为核心产品

	1
	半球固定摄像机（含支架）
	台
	717
	1500元
	是

	2
	红外枪式摄像机（含支架）
	台
	303
	1600元
	是

	3
	千兆交换机
	台
	60
	3500元
	否

	4
	总线制安防报警主机
	台
	1
	11400元
	否

	5
	安防报警主机备用电池
	个
	1
	225元
	否

	6
	紧急报警按钮
	个
	250
	44元
	否

	7
	防区模块
	个
	250
	580元
	否

	8
	拾音器
	个
	170
	800元
	否

	9
	半球固定摄像机（含支架）
	个
	170
	1500元
	是

	10
	非屏蔽六类网线
	米
	111600
	3.5元
	否

	11
	电源线
	米
	8000
	4元
	否

	12
	报警线
	米
	12000
	4元
	否

	13
	音频线
	米
	850
	4元
	否

	14
	镀锌钢制线槽
	米
	2000
	65元
	否

	15
	金属穿线管
	米
	8000
	15元
	否

	16
	包塑金属软管
	米
	25000
	7元
	否

	17
	钢制机柜
	台
	45
	750元
	否

	18
	机柜专用插座
	个
	45
	185元
	否


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货、安装及调试时间：合同生效之日起120日历天内交货并完成安装、调试。
2.交货地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 
1.供货：
1.1设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。
1.2设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。
2.安装要求；
2.1首都医科大学附属北京安贞医院通州院区现正常运行中，院区所有区域都已经完成精装修工程，本项目安装工作不能破坏院区原有装修效果，如必须破坏装修，供应商需免费恢复装修效果。
2.2本项目安装工作不能破坏医院正常运行秩序，门诊等公共区域设备安装需在夜间进行。
2.3首都医科大学附属北京安贞医院通州院区现有的视频监控系统已正常运行，本项目为现有视频监控系统扩容项目，新安装的摄像机需要接入现有视频监控系统平台，现有视频监控系统平台如需扩容，扩容工作由供应商负责实施，扩容费用由供应商自行承担。供应商报价中需包含1300路的监控授权。
3.验收标准

3.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。
3.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的设备的有关文件、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。
3.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
3.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。
3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。
3.6采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。
★3.质量保证期（含软件及硬件）：≥2年。
在质量保证期内，除人为因素（如机械损伤）和不可抗力外，投标产品的所有维护（版本升级、需求修改）均含在总报价内，质量保证期内产生的一切费用均由供应商承担。质量保证期内产品版本有升级时，应提供升级服务，其价格包含在投标报价之内。
4.培训：
供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。
5.售后服务：
5.1投标人所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。
5.2投标人开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。
5.3投标人国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。
5.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。
5.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。
5.6售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。
5.7售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“北京安贞医院通州院区治安探头及一键报警装置采购安装项目”，供应商应根据遴选文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
设备1：半球固定摄像机（含支架）
▲1.像素：≥400万；
2.传感器类型：≥1/3英寸CMOS；
▲3.算力：≥1Tops；
▲4.最高分辨率：≥2560×1440；（提供检验报告）
▲5.最低照度：≥0.002LLx（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；≥0Lux（补光灯开启）；
6.红外照射距离≥30 m；（提供检验报告）
7.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态≥120 dB；
8.内置麦克风：≥1路内置麦克风
9.音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路
10.供电方式：DC12V/PoE；
11.防护等级：不低于IP66；
12.具有移动侦测、遮挡检测、声音异常检测、越线检测、入侵检测、快速移动检测、区域人数统计、客流统计功能；
13.支持开放型网络视频接口，SDK、GB28181、ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）、CGI协议接入。
设备2：红外枪式摄像机（含支架）
▲1.像素：≥400万；
2.传感器类型：≥1/3英寸CMOS；
▲3.算力：≥1Tops；
▲4.最高分辨率：≥2560×1440； 

▲5.最低照度：≥0.002LLx（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；≥0Lux（补光灯开启）；
6.红外照射距离：≥30m；（提供检验报告）
7.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态≥120 dB；
8.内置麦克风：≥1路内置麦克风
9.音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路
10.供电方式：DC12V/PoE；
11.防护等级：不低于IP66；
12.具有移动侦测、遮挡检测、声音异常检测、越线检测、入侵检测、快速移动检测、区域人数统计、客流统计功能；
13.支持开放型网络视频接口，SDK、GB28181、ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）、CGI协议接入。
设备3：千兆交换机
具有≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆BASE-T电口，≥1个千兆光口
交换容量：≥52Gbps，包转发率：≥38Mpps
空载功耗：≤20W，满载功耗：≤400W；PoE总功率：≤400W；
散热方式：内置风扇散热；
安装方式：机架式安装；
工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；
工作温度：-10℃～55℃。
设备4：总线制安防报警主机
报警输入：≥16路，报警输出：≥4路；
网络接口：≥2个RJ-45 10M/100M以太网口；
RS-485接口：≥2路；
事件记录数要求：≥1024条
防区响应时间：≤300ms
具有数据上传和下载功能
负载能力要求：≥12V/2A
工作环境温度/湿度要求：-10℃～+55℃/≤95%
设备5：安防报警主机备用电池
技术要求：免维护铅酸蓄电池
技术参数要求：12V 7AH
设备6：紧急报警按钮
工作温度要求：-10℃～＋50℃
工作湿度要求：≤95%
报警输出要求：常开/常闭
使用环境要求：室内
安装方式要求：嵌入式安装（装入86mm×86mm底盒）
设备7：防区模块
拨码式单地址码模块，需与总线制安防报警主机兼容。
工作电压：DC12V
工作温度要求：-10℃～＋50℃
工作湿度要求：≤90%
通讯最大距离：≥2600m
设备8：拾音器
拾音范围要求：≥10平方米
音频传输距离要求：≥3000米
灵敏度要求：≥-35dB
频率响应要求：20Hz～20kHz
指向特性要求：全方向性
信噪比要求：≥75dB
动态范围要求：≥100dB(1KHz at Max dB SPL)（落实）
最大承受音压：≥120dB
输出信号幅度：2.5Vpp/-25db
电源电压：直流稳压DC 12V
工作环境温度：-20℃～70℃
设备9：半球固定摄像机（含支架）
▲1.像素：≥400万；
2.传感器类型：≥1/3英寸CMOS；
▲3.算力：≥1Tops；
▲4.最高分辨率：≥2560×1440；（提供检验报告）
▲5.最低照度：≥0.002LLx（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；≥0Lux（补光灯开启）；
6.红外照射距离：≥30m；（提供检验报告）
7.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态：≥120dB；
8.内置麦克风：≥1路内置麦克风
9.音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路
10.供电方式：DC12V/PoE；
11.防护等级：不低于IP66；
12.具有移动侦测、遮挡检测、声音异常检测、越线检测、入侵检测、快速移动检测、区域人数统计、客流统计功能；
13.支持开放型网络视频接口，SDK、GB28181、ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）、CGI协议接入。
设备10：非屏蔽六类网线
导体直径：23号线规单股铜或多股绞合无氧铜丝
绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯
护套材料：PVC聚氯乙烯
设备11：电源线
护套材料：PVC聚氯乙烯
额定电压：300/500V
规格：RVV3*1.5
设备12：报警线
护套材料：PVC聚氯乙烯
额定电压：300/500V
规格：RVV6*1.0
设备13：音频线
护套材料：PVC聚氯乙烯
额定电压：300/500V
屏蔽：铝箔+镀锡铜丝编织双层屏蔽‌
规格：RVVP3*0.5
设备14：镀锌钢制线槽
厚度：≥1.2mm
规格：100mm*200mm
设备15：金属穿线管
厚度：≥1.2mm
规格：JDG25
设备16：包塑金属软管
内层采用不锈钢软管或镀锌软管
外层采用PVC原料
规格：Φ25
设备17：钢制机柜
材质要求：钢板厚度≥1.0mm，烤漆面层
规格：9U
安装要求：壁挂式安装
设备18：机柜专用插座
额定电流：10A
额定电压：220V
额定功率：2500W
外壳材质：铝合金
（三）其他要求：

投标人应在投标文件中提供：
1.项目实施方案
1. 1.供货周期及进度安排；
1. 2.安装调试方案；
1. 3.质量保障措施；
1. 4.安全保障措施；
1. 5.保障医院正常经营措施；
1. 6.验收服务方案；
1. 7.数据安全与系统兼容保障方案。
2. 售后服务方案
2.1.售后服务承诺及保障措施；
2.2.售后响应及处理周期；
2.3.售后服务人员配备情况；
3.培训服务方案（包括但不限于：培训的内容、培训对象、培训时间等）。
