# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

- 一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 强光手电 | 个 | 5 | 否 |
| 1-2 | 夺刀器 | 个 | 100 | 否 |
| 1-3 | 警戒带 | 个 | 100 | 否 |
| 1-4 | 喊话器（一） | 台 | 100 | 否 |
| 1-5 | 便携式氙气探照灯 | 个 | 7 | 否 |
| 1-6 | 压力钳 | 个 | 79 | 否 |
| 1-7 | 搜索灯 | 个 | 50 | 否 |
| 1-8 | 破窗锤 | 个 | 4 | 否 |
| 1-9 | 动中通卫星车天线定位模块 | 套 | 2 | 否 |
| 1-10 | 单警电台电池（一） | 组 | 62 | 否 |
| 1-11 | 猫眼反窥镜 | 个 | 1 | 否 |
| 1-12 | 痕迹勘查箱 | 个 | 2 | 否 |
| 1-13 | 物证标记牌 | 套 | 1 | 否 |
| 1-14 | 现场勘查灯 | 个 | 2 | 否 |
| 1-15 | 足迹搜索灯 | 个 | 1 | 否 |
| 1-16 | 无人机及配件 | 个 | 1 | 否 |
| 1-17 | 贴身取证设备 | 台 | 1 | 否 |
| 1-18 | 音频取证设备 | 台 | 1 | 否 |
| 1-19 | 核录桩 | 台 | 47 | 否 |
| 1-20 | 单警执法视音频记录仪（一） | 台 | 22 | 否 |
| 1-21 | 喊话器（二） | 台 | 5 | 否 |
| 1-22 | 精密电子秤 | 台 | 1 | 否 |
| 1-23 | 电子天平（万分之一） | 台 | 1 | 否 |
| 1-24 | 信件消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 1-25 | 紫外线杀菌灯 | 台 | 2 | 否 |
| 1-26 | 抽真空设备 | 套 | 1 | 否 |
| 1-27 | 紫外消毒灯 | 个 | 2 | 否 |
| 1-28 | 条码阅读器 | 台 | 1 | 否 |
| 1-29 | 保险柜 | 个 | 1 | 否 |
| 1-30 | 冰箱 | 个 | 1 | 否 |
| 1-31 | 冰柜 | 个 | 1 | 否 |
| 1-32 | 防腐器皿及保管柜 | 个 | 1 | 否 |
| 1-33 | 干燥箱(柜) | 个 | 1 | 否 |
| 1-34 | 防磁柜 | 个 | 2 | 否 |
| 1-35 | 执法取证仪（一） | 台 | 50 | 否 |
| 1-36 | 人像采集系统 | 套 | 2 | 否 |
| 1-37 | 讯问椅 | 把 | 15 | 否 |
| 1-38 | 单警执法视音频记录仪（二） | 台 | 50 | 否 |
| 1-39 | 警用肩灯 | 个 | 1000 | 否 |
| 1-40 | 执法取证仪（二） | 台 | 697 | 否 |
| 1-41 | 单警电台耳机（一） | 个 | 30 | 否 |
| 1-42 | 单警电台耳机（二） | 个 | 300 | 否 |
| 1-43 | 单警电台耳机（三） | 个 | 50 | 否 |
| 1-44 | 单警电台电池（二） | 组 | 30 | 否 |
| 1-45 | 单警电台电池（三） | 组 | 300 | 否 |
| 1-46 | 单警电台电池（四） | 组 | 50 | 否 |
| 1-47 | 单警电台充电器（一） | 个 | 30 | 否 |
| 1-48 | 单警电台充电器（二） | 个 | 300 | 否 |
| 1-49 | 单警电台充电器（三） | 个 | 50 | 否 |
| 1-50 | 单警电台电池（五） | 组 | 600 | 否 |
| 1-51 | 单警电台耳机（四） | 个 | 600 | 否 |
| 1-52 | 单警电台充电器（排充）（一） | 个 | 20 | 否 |
| 1-53 | 单警电台电池（六） | 个 | 200 | 否 |
| 1-54 | 单警电台耳机（五） | 个 | 200 | 否 |
| 1-55 | 单警电台充电器（排充）（二） | 个 | 20 | 否 |
| 1-56 | 折叠自行车 | 辆 | 2 | 否 |
| 1-57 | 电动自行车 | 辆 | 3 | 否 |

- 说明：如接受进口产品，需标明。

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订生效之日起60个日历日内，投标人将合同项下全部货物交付到采购人指定地点，并完成全部安装调试服务。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订生效且财政经费到位后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的50%预付款；设备到货安装调试完成，通过到货验收后财政经费到位15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的40%，；所有设备最终验收合格、财政经费到位且由投标人向采购人提交由其开户银行出具的合同总金额的5%的履约保函正本后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的10%，。质保期满后，如无质量问题，采购人退还投标人履约保函。

采购人每次付款前，投标人需向采购人提供与采购人所付金额相等的正规发票。

合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。

若出现货物本身质量问题或投标人未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由投标人自行承担。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

投标人需要在合同规定的到货期前10个日历日，向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认。如果由于投标人没有及时通知采购人，由此造成的全部损失由投标人承担。

投标人需安排运输保险并承担运费、保费。

4. 售后服务（质保期）

项目终验后，投标人针对合同项下全部货物提供不少于3年的免费质保期

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为我局直属单位开展工作提供必要的配套设备。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见采购需求

2.3. 验收标准

项目供货完成（即项目实施完毕并稳定运行）后，甲乙双方依据合同约定的系统功能和性能等要求，组织到货验收，投标人应提供由厂家出具的合同项下全部设备原厂售后服务承诺。验收合格后，双方签字认可，出具到货验收报告。

项目通过到货验收后进入至少为期30个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发生问题之日起试运行期将予以延长 30个日历日。

延长期限内，再次发生问题的，采购人有权根据本合同第13条及第17条的规定，终止合同并追究投标人的违约及赔偿责任。

试运行期满后，采购人与投标人双方共同组成验收小组，经采购人确认后按照技术合同约定的验收标准和采购人装备项目管理相关规定进行最终验收。通过后出具最终验收报告。

验收不合格的，采购人有权终止合同并追究投标人的违约及赔偿责任。

3. 其他要求（如有）

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

- 4. 服务内容及要求/货物技术要求

第1包  品目1-1	强光手电

#1.一体化双灯头，照度≥8000 lm，射程≥420 m；

#2.续航时间≥190 h，电池容量≥8000 mAh，至少支持不少于18 W的USB-C 快充；

3.具备防摔功能；

4.采用不锈钢外壳、碳纤维复合材料支架与铝合金散热器；

#5.配有可拆卸氮化硅陶瓷珠，多功能OLED显示屏。

第1包  品目1-2	夺刀器

#1.主体材质：金属材料；

2.具备长杆，半圆形固定控制弧圈，卡锁机构及活动控制弧圈；

3.尺寸：展开全长≥1700 mm，收缩长度：≤1200 mm；

4.重量≤2 kg。

第1包  品目1-3	警戒带

★1.符合《GA/T 375-2016警戒带》的要求。（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。）

第1包  品目1-4	喊话器（一）

#1.符合SJ/T 10600-1994《便携式喊话器通用技术条件》标准要求。（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

#2.尺寸：长度315±5 mm；喇叭口最大外径215±5 mm。（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离）；

3.重量：1000±50 g(含内置锂电池)；

#4.功率：≥20 W（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离）；

5.具备TF卡插槽和USB接口；

6.具备触发相应按键喊话、播放录音及报警音等功能；

#7.具备蓝牙功能；

#8.供电电源：可通过拨动开关切换供电方式为内置锂电池或干电池供电；

9.录音功能：可通过触发相应按键进行录音，录音时长大于等于240s。

#10.声压级：电池充满电后，距出声口10cm处报警音声压≥120dB(A)。（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离）。

11.连续放音时间≥2.5 h。

第1包  品目1-5	便携式氙气探照灯

1.灯具电池额定电压≤15 V，额定容量≥5000 mAh；

#2.灯具主光源工作模式≥5种，侧灯有工作模式≥3种，充满电聚光强光可连续工作时间≥6 h，工作光连续工作时间≥12 h，节能光连续工作时间≥100 h，侧泛光≥12 h，充电时间≤2.5 h；

3.灯具功率≥45 W；

#4.灯具提手处显示屏应具有电量可视化显示，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态，同时显示屏设置后可显示所属单位、人员信息，通过APP/平台端可以编辑信息下发给灯具端；

5.侧灯翻开角度≥90°，水平旋转≥180°，侧灯具有红蓝警示闪烁灯；

#6.外壳防护等级符合GB/T4208-2017中规定的 IP68（1.5m，1h）的要求；

7.重量：≤2 kg；

8.灯具尾部具有红色方位灯，采用Type-c充电口；

#9.提供符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)、GB/T 5700-2023《照明测量方法》要求的检测报告（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离）；

10.具备功能：长按开关小按钮输出超强光，松开灯具熄灭；轻按开关小按钮，控制侧灯，切换顺序：泛光、警示、泛光+警示、熄灭循环切换；任意开灯状态下停留10秒，再按下开关，即可熄灭；按开关大按钮，控制主灯，切换顺序：强光、工作光、节能光、爆闪、S0S、熄灭、循环切换；任意开灯状态下停留10秒，再按下开关，即可熄灭；长按开关大按钮，主光进入无极调光模式，关灯状态下，快按两次开关大按钮，所有输出关闭，灯具锁定，开关操作无效，再次快按两次开关大按钮解锁；

11.具备低电压报警；

#12.主光源超强光模式5m处最大照度≥11500lx；主光源强光模式5m出最大照度≥5800lx；主光源工作光模式5m处最大照度≥2150lx；强光状态下灯具主光源5m处1.5m光斑直径范围最小照度≥4000lx；工作光状态下灯具主光源5m处1.5m光斑直径范围最小照度≥1400lx；

#13.配备可拆卸的充电电池及独立电池充电底座；

14.充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，具备充放电保护功能；

15.防爆标志：Ex db ia mb ⅡC T4 Gb；

#16.具备国家相关部门出具的防爆合格证。

第1包  品目1-6	压力钳

- 具备剪切、分离、夹持、刃口防迸溅等功能；

2.具备防滑手柄，工作头可360°转动；

#3.剪切力≥300 KN；

#4.剪切能力≥10 mm（钢板），≥Φ26 mm（圆钢）；

5.扩张力≥30 KN；

6.扩张距离≥270 mm；

7.最小插入空间尺寸≤15 mm；

8.工具尺寸≤770×185×175 mm；

9.重量≤10kg。

第1包  品目1-7	搜索灯

- 光源功率：不少于2×12 W（聚光），6 W（泛光）；

2.聚光强光≥5 h，聚光工作光≥10 h，泛光单侧强光≥8 h，泛光双侧强光≥4 h，泛光单侧工作灯≥16 h，泛光双侧工作灯≥8 h；

3.充电时间≤3 h；

4.重量≤1.5 kg；

5.外形尺寸：≤Φ80×200 mm；

#6.防护等级≥IP66，在1.5 m水深处使用≥1 h；

7.具备双光型光源，同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换，且外部具备提手；

8.具有隔爆及本质安全防爆功能；

9.灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式；

10.灯具支持手提.肩挎.磁力吸附三种携带方式；

11.灯具具有4段式LED电量显示装置，可呈现使用剩余电量，且尾部设计有方位灯；

12.灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h，灯具具备低电压警示功能；

#13.照度：≥3150lx（强光），≥1600lx（弱光）。（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离）；

14.灯具在-25 ℃及55 ℃下，持续工作≥2 h，能正常开关及切换强弱光；

15.灯具在1 m处跌落，无机械损伤和紧固件松动，能正常开关及切换强弱光；

#16.提供防爆合格证（需体现额定电压、防护等级、额定功率等）；

#17.模拟烟雾环境方位指示性能：在浓烟环境中，3m处可观察到方位灯的方位。（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离）。

第1包  品目1-8	破窗锤

#1.材质：不低于锤体钢板和锤头特制42CrMo,锤体和手柄特制65Mn；

#2.尺寸：锤头长135（±5）×225（±5）mm，手柄（1）长350（±5）mm，手柄（2）175（±5）mm，两根可拼接使用；

3.手提箱尺寸：约500（±5）×300（±5）×150（±5）mm。

第1包  品目1-9	动中通卫星车天线定位模块

1.冷启动≤30 s，热启动≤2 s；

2.定位精度水平＜2 m（开阔无遮挡）；

3.冷启动捕获灵敏度：-146dBm，跟踪灵敏度：-162dBm；

4.协议：NMEA0183；

5.串口特性：57600bps；

★6.投标人须承诺所投产品与现有的卫星天线（星展测控产品 T600）兼容，并负责安装调试。（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

第1包  品目1-10	单警电台电池（一）

★1.适配机型：摩托罗拉MTP850；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.容量≥1850 mAh。

第1包  品目1-11	猫眼反窥镜

1.镜头多重加膜，目镜可分离；

2.尺寸：Φ35（±5）×65（±5）mm；

3.观察视角≥10°；

4.具备直接目视观测并配合摄象机即可录影存证；

5.具备可调整屈光度功能；

6.具备反向观测功能，支持目镜调焦，放大倍率≥7。

第1包  品目1-12	痕迹勘查箱

1.具备指掌纹、足迹、微量物证、生物样本的采集，现场测量、照明、笔录、标记、防护功能；

2.配置清单：

2.1 球形金粉：1瓶；

2.2 球形银粉：1瓶；

2.3 黑色磁性粉末：1瓶；

2.4 银色磁性粉末：1瓶；

2.5 银黑双色磁性粉末：1瓶；

2.6 圆形灰鼠毛刷：1把；

2.7 扁形灰鼠毛刷：1把；

2.8 大号磁性指纹刷：1支；

2.9 小号磁性指纹刷：1支；

2.10 吹粉球：1个；

2.11 指纹胶带：1卷；

2.12 掌纹胶带：1卷；

2.13 白色掌纹衬底：30张；

2.14 黑色掌纹衬底：30张；

2.15 黑色明胶掌纹提取片：1盒；

2.16 特定502指纹胶：1瓶；

2.17 定性滤纸：10张；

2.18 502胶熏显盖：1个；

2.19 碘熏管：6支；

2.20 四甲基联苯胺溶液：4支；

2.21 茚三酮喷罐：1瓶；

2.22 静电吸附器：1套；

2.23 单个足迹静电膜：10张；

2.24 静电板：1张；

2.25 红、黄、白粉笔：1盒；

2.26 黑色明胶足迹提取片：1包；

2.27 白色硅橡胶：1套；

2.28 掌纹捺印盒：1个；

2.29 十指指纹信息卡：10张；

2.30 照明放大镜：1把；

2.31 生物物证专用棉签：10支

2.32 棉签保存管：5个

2.33 脱落细胞粘取器：5个；

2.34 口腔细胞采集套装：5套；

2.35 标准血样采集套装：5套；

2.36 指南针：1个；

2.34 5m卷尺：1个；

2.38 可充电白光手电：1套；

2.39 多功能钳：1把；

2.40 组合旋具：1套；

2.41 试电笔：1个；

2.42 剪子：1把；

2.43 尖头镊子：1把；

2.44 黑色记号笔：1支；

2.45 红色记号笔：1支；

2.46 中性笔：1支；

2.47 铅笔：1支；

2.48 铅笔刀：1把；

2.49 橡皮：1块；

2.50 现场勘查笔录：1本；

2.51 书写夹板：1个；

2.52 分规：1套；

2.53 三角板：1个；

2.54 不干胶比例尺：1包；

2.55 1-10物证标记号码：1包。

2.56 标签纸：1包

2.57 小号塑料物证袋：5个

2.58 一次性帽子：5个

2.59 一次性口罩：10个

2.60 一次性鞋套：2双

2.61 汗布手套：2副

2.62 毛巾：1块

3、配备拉杆箱不少于1个

第1包  品目1-13	物证标记牌

1.双面两色物证牌，一面为黄色，一面为白色，展开尺寸约为75（±5）×240（±5）mm，厚度0.5（±0.1）mm；

2.塑料材质，两面均标有1～50的数字，其中一面数字下面附有一个直角比例尺；

3.可根据需要弯折成不同角度;

4.标记牌上带有两个圆孔，可以将其挂在墙上等垂直面上使用。

第1包  品目1-14	现场勘查灯

1.尺寸：Φ65（±5）×240（±5）mm;

2.主机：航空级铝合金，防护等级≥IP65,重量≤1 kg；

#3.LED光源：≥30 W；

4.光通量：650 lm（搜索光）/350 lm（拍照光）；

5.寿命≥100000 h；

6.额定电压：7.4 V；

7.额定容量：5.2 Ah；

8.光斑：圆形匀光光斑，光斑均匀性:≥90% ，强光／弱光／关；

9.电池：锂电池组，容量≥6.6 Ah

10.续航时间（充满电后）：≥2 h（强光），≥5 h（弱光），充电时间≤2 h，电池寿命达1000次充放电；

11.具备低电量警示功能；

12.配备防潮箱1只。

第1包  品目1-15	足迹搜索灯

1.外形尺寸：125（±5）×75（±5）×25（±5）mm;

2.重量≤390 g；

3.光源光谱：400～700nm;

4.光源功率：0-40W可调；

5.光源系统：匀光宽幅扁平光学系统；

6.供电方式：内置锂离子电池；

7.充电：TYPE-C  PD快充；

8.具备时间延时及实时温控保护；

9.具备亮度多档调节；

10.搜索距离≥6 m；

第1包  品目1-16	无人机及配件

1.尺寸折叠（带桨）：255（±5）×125（±5）×105（±5）mm；

2.展开（不带桨）：325（±5）×390（±5）×135（±5）mm；

#3.起飞重量：≥1000 g；

#4.最大飞行时间：≥50 min；

#5.最大续航里程：≥40 km；

6.最大抗风：≥12 m/s；

7.工作温度：-10℃～40℃；

#8.云台：万象云台，360°旋转，支持70°仰拍；

9.避障：全向视觉+前向LiDAR，0.1 lux暗光感知；

10.图传：最远30 km，10-bit HDR实时回传；

11.内置存储：≥512GB；

11.包含HDMI输出功能的带屏遥控器≥1个；

12.电池≥5块；备用螺旋桨≥4副；充电器功率≥240W，不少于2个；充电管家≥2个；；读卡器≥2个；存储卡≥512GB，不少于10张；含增强图传模块不少于2个，携行具不少于1个。

第1包  品目1-17	贴身取证设备

1.外观支持定制，三种以上外观形式可快速更换（投标人须提供满足该需求的承诺函，格式自拟）；

2.具备一键式自动开机录制；

3.具备防抖稳像；

4.具备实时预览画面，音视频同步；

5.存储容量≥128 G，视频清晰度≥4K；

6.内置锂电池，续航时间≥4 h；支持外接电源实时供电；

7.模块电池支持拆卸，磁吸式充电；

8.具备实时调整视频清晰度和帧率功能，视频清晰度720P～4K可选，帧率25帧～120帧可选，并且清晰度和帧率可自由搭配；

9.主机尺寸：≤50×50×15 mm；

10.配备磁吸电池不少于2块；

11.具备人脸识别、车牌识别、人脸抓拍等模式；

#12.具备实时查看设备位置信息和视音频实时回传功能。

13.设备支持 GB/T 28181国标协议，音质清晰，传输稳定；

14.配备平台软件，通过4G网络传输。

15.移动工作站传输SIM卡，60G/月，3年。

第1包  品目1-18	音频取证设备

1.设备支持 GB/T 28181国标协议，音质清晰，传输稳定；

2.具备远程控制，控制设备降噪、定位开启关闭功能；

3.具备根据现场环境调节增益功能；

4.配备平台软件，通过4G网络传输；

5.设备传输无距离限制，拾音半径≥15 m；

6.配备不少于10个收音前端，收音前端功率≤0.1 W；

7.体积：≤30（±5）×15（±5）×6（±0.5）mm（加壳体）

8.移动工作站传输SIM卡，60G/月，3年

第1包  品目1-19	核录桩

1、运行内存：≥32G DDR4；

2、硬盘存储：≥500G SSD；

#3、操作系统：国产操作系统；

4、防水防尘：≥IP54防护等级；

5、工作温度：-20°至+50°；

6、工作湿度：≤95%；

7、人证合一摄像头：屏幕端摄像头≥2个（双目可见光200万像素宽动态、红外光200万像素，400万像素宽动态人脸抓拍）；

8、人脸抓取摄像头：屏幕端摄像头≥2个（双目可见光200万像素宽动态、红外光200万像素，400万像素宽动态人脸抓拍）；

9、提示警示灯：可显示警示灯效果，同时根据业务内容变换提示颜色；

10、值守端显示屏：不低于15.6寸触摸屏幕，亮度1000 cd/㎡，分辨率不低于1920×1080，电容触摸，反应时间≤5ms。（需避免阳光直射）；

11、群众端显示屏：不低于10.1寸高亮屏幕，亮度1000 cd/㎡，分辨率不低于1024×768（需避免阳光直射）；

12、主机身：立式机身;金属壳+灯带;屏幕有钢化玻璃保护;高度≤190cm，正面机身宽度≤70cm，侧面宽度≤90cm，底座正面≤65cm，底座侧面≤60cm；

13、键盘：双侧17键防水防爆带背光物理键盘；

14、音响：8Ω，10W×2，频响范围38Hz-20kHz；

15、具备身份证、护照机读码识别；

#16、可与现有系统进行通信及对接调取数据。

第1包  品目1-20	单警执法视音频记录仪（一）

#1.执行标准：符合《GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪》和《 GA/T 947.4-2015单警执法视音频记录系统 第4部分：数据接口》（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

2.外壳防护等级：IP68；

3.存储介质：内置存储介质≥128GB；

4.摄录功能：当视频分辨率≥2304×1296，帧率≥30帧/S时，分辨力≥1000线；

#5.照相功能：设备开机后应自动进入取景预览模式，按下相应键进行拍照，照片分辨率≥ 9472×5328时，分辨力应≥1300线；

6.具备连拍功能，照片连拍数量为2-20张或按住指定按键进行连拍至松开按键后停止连拍；

#7.夜视功能：距离8m处可看清人物面部特征；

8.语音播报功能：执法记录仪具备语音播报功能，在播报语音时离执法仪80cm处语音分贝≥ 65dB。

第1包  品目1-21	喊话器（二）

- 1.携行具为配有万向轮的拉杆箱；

- #2.额定功率≥120 W；

- 3.主机体积（长×宽×高）≤40（±5）×35（±5）×65（±5）cm；

- 4.净重≤20 kg；

- 5.UHF频率范围：640～690 MHz；

- #6.无线麦克风频率响应：0.1～10 kHz；

- #7.扬声器：三分频扬声器单元，低音≥12英寸、中音≥6.5英寸、高音≥1英寸；

- 8.配有2个以上无线麦克风，使用距离≥40m（空旷地带）；

9.内置蓝牙功能，可连接手机、电脑等外设设备；

10.可插入U盘、SD卡，具备录音功能；

11.配置3.5 mm、RCA音频接口和有线麦克风接口；

12.无线麦克风电池使用时间≥8 h；

13.设备内置可充电锂电池，工作时间≥6.5 h；

14.设备充满电时间≤5 h；

15.内存容量≥16 G。

第1包  品目1-22	精密电子秤

1.量程：0～310 g；

2.精度：0.1 mg；

3.最小称量 ≤10mg

4.预热时间 ≤30min

5.稳定时间 ≤4-5s

6.显示方式 高清触摸屏

7.秤盘尺寸：Φ80～160 mm

8.重复性 ±0.0003 g

9.线性误差 ±0.0003 g

10.电源 100～240 V

第1包  品目1-23	电子天平（万分之一）

#1.准确度级别：Ⅱ级；

2.量程范围：0-100g；

3.重复性误差：0.002g；

4.稳定时间≤5 s；

5.称量盘规格≤90 mm；

6.标配砝码：50g；

7.尺寸：340（±5）×215（±5）×350（±5）mm

第1包  品目1-24	信件消毒柜

1.柜体结构:单层固定；

2.整体材质:1.0mm冷轧钢板；

3.柜门材质:5mm钢化玻璃门；

4.外部尺寸（宽×深×高）:350（±5）×330（±5）×560（±5）mm；

5.内部容量:36 L；

6.功率15 W；

7.消毒因子:200mg/h；

8.具备臭氧消毒，时间30-60 min；

9.臭氧分解时间为≤20 min；

10.触屏显示:温度湿度显示。

第1包  品目1-25	紫外线杀菌灯

1.具备人体感应功能，灯亮后30s内启动；

2.感应：距离6～9 m、面积40～60㎡；

3.功率：60 W；

4.尺寸：185（±5）×185（±5）×575（±5）mm；

5.遥控方式：无线穿墙遥控。

第1包  品目1-26	抽真空设备

1.面板材质：不锈钢面板；

2.真空度：-0.085MPa；

3.类别：真空封口机；

4.是否可充电：可充电；

5.封口模式：干湿两抽。

6.工作电压：220伏，50Hz

7.功率：370W-600W

8.封口宽度：≥300mm

9.温控范围：0-250℃，可调

10.封口材料：PEPP 尼龙复合膜 铝箔袋

11.工作方式：电动抽真空，热压封口

12.尺寸：420*330*260mm

13.净重：5.5-7Kg

第1包  品目1-27	紫外消毒灯

1.材质：铝合金；

2.功率：60 W,110 W

3.灯管：30W×2支，55W×2支，长度≥890 mm

4.适用空间：60 m2/40 m3,110 m2/73 m3

5.紫外波长：254 nm

6.定时方式：10～90分钟定时，

7.常开功能灯臂调节：0-180°多角度调节

8.带箱重量：6.5kg

9.具备人体感应、延时启动、隔墙遥控等功能。

第1包  品目1-28	条码阅读器

1.图像传感器 CMOS；像素：1280 × 960

2.照明：白色点光源/红色点光源/蓝色面光源

3.识读码制 2D QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, AZTEC. 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code

39, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14,

ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5 , COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12. 识读精度* ≥3mil

4.典型识读景深* EAN-13（13mil） 25mm~160mm

Code 39（5mil） 40mm~100mm

Code 39（20mil） 35mm~210mm

Data Matrix（10mil） 0mm~125mm

QR Code （20mil） 20mm~180mm

5.运动容差：最高 2m/s

6.条码灵敏度：倾斜(pitch) ±60° 旋转(tilt) 360° 偏转(skew) ±55° 视场角度 水平 41°，垂直 31°

7.符号反差：≥20%

8.机械/通讯接口：RS-232，USB，PS/2

9.电气参数：

9.1手持枪尺寸(mm) 68(W)×105(D)×169(H)

9.2手持枪重量 220g

9.3底座尺寸（mm） 103(W)×127(D)×123(H)

9.4底座重量 230g

10.提示方式：蜂鸣器，LED 指示，振动器

11.环境参数 工作温度 0℃~+50℃ 存储温度 -40℃~+70℃

12.相对湿度 5%~95%(无凝结) 跌落高度 1.8 米

13.静电防护 ±16kV(空气放电) ±8kV（直接放电）

#14.手持枪防护等级 IP64 底座防护等级 IP42

15.无线性能 传输距离 150 米(空旷环境) 储存容量 900KByte

16.电池充电时间 2 小时 电池容量 3500mAh

17.连续工作时间 ≥23 小时或者连续扫描 60000 次

18.通讯模式 同步模式/异步模式/批量模式

19.无线标准 2.4~2.4835 GHz

第1包  品目1-29	保险柜

1.重量：280（±5）kg；

2.外部总尺寸（高×宽×深）：180（±5）×70（±5）×62（±5） cm；

3.内部净尺寸（高×宽×深）：168×67×50 cm；

4.实心锁栓：3面12锁栓。

第1包  品目1-30	冰箱

1.重量：≥99 kg；

2.产品尺寸(宽×高×深)： 830（±10）×1900（±10）×595（±10）mm；

3.额定电压：220 V；

4.额定频率：50 Hz；

#5.冷藏室容积：280 L；

#6.冷冻室容积：185 L；

#7.变温室容积：30 L。

第1包  品目1-31	冰柜

#1.容积‌：≥719升（冷藏/冷冻可转换）；

2.‌制冷方式‌：直冷；‌‌

3.‌温度范围‌：-38℃（最低冷冻温度）至10℃（最高冷藏温度）；‌

4.‌温控方式‌：电子控温；‌

5.‌冷冻能力‌：49公斤/24小时；‌

6.‌循环制冷‌：五面循环制冷，实现立体均匀制冷。

第1包  品目1-32	防腐器皿及保管柜

1.材质：全柜体采用≥1.2 mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面静电喷涂，耐酸碱；

2.尺寸：900（±5）×450（±5）×1800（±5）mm；

3.配件：

3.1合页：可打开角度115°；

3.2地脚：采用直径8 mm，总高为25 mm，可调高度为15 mm；

4.柜体结构：具备可拆装结构

5.层板开孔：直径30，50，75，100mm四种，底部带接水盘。

第1包  品目1-33	干燥箱(柜)

1.外形尺寸：600（±5）×550（±5）×670（±5）mm；

2.毛重≤60 kg；

3.干燥工作温度：室温+10～300℃；

4.恒温波动度：±1℃；

5.工作室尺寸：350（±5）×350（±5）×350（±5）mm；

6.电源：AC220V，50Hz；

7.功率：2600W。

第1包  品目1-34	防磁柜

1.外部尺寸1800(±10)×700(±10)×490(±10)mm;

2.抽屉尺寸65(±5)×550(±5)×320(±5)mm

3.单光盘/抽屉不少于260张

4.双光盘/抽屉 130张

5.LTO3 磁带/抽屉 65盘

6.重量≤90 kg

#7.容量≥320 L

#8.检测依据GB/T 12190-2021《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》，提供具有资质的检测机构出具的检测报告。

第1包  品目1-35	执法取证仪（一）

#1.执行标准：符合《GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪》和《 GA/T 947.4-2015单警执法视音频记录系统 第4部分：数据接口》（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

2.外壳防护等级：IP68；

3.存储容量：≥64 GB；

4.摄录功能：当视频分辨率≥2304×1296，帧率≥30帧/S时，分辨力≥1000线；

#5.照相功能：设备开机后应自动进入取景预览模式，按下相应键进行拍照，照片分辨率≥ 9472×5328时，分辨力应≥1300线；

6.连拍功能：执法记录仪在拍照时，具有连拍功能，照片连拍数量为2-20张或按住指定按键进 行连拍至松开按键后停止连拍；

#7.具备夜视功能，距离8米处，可看清人物面部特征；

8.语音播报功能：执法记录仪具备语音播报功能，在播报语音时离执法仪80cm处语音分贝≥ 65dB；

9.重点标注功能：在拍摄过程中可按相应按键对重要视频进行标注或取消标注；

第1包  品目1-36	人像采集系统

1.系统具备身份证、出入境证件照拍照功能，具备智能调光、人像坐姿检测、人像采集、照片处理、照片检测、智能语音、文字提示于一体，用于办证大厅人工窗口辅助拍证件照的设备;

2.具备自动白平衡校正、动态人脸识别、图像色彩校正等功能；

3.主光源LED灯：色温≥5600K，具备根据环境光自动调节上/下光源高度，满足补光需求；

4.摄像头具备升降功能，高度调整范围≥45 cm；

5.支持证件照戴眼镜不反光；

#6.人像采集时间≤2 min,支持每天24小时连续工作，具备与相关管理信息系统无缝对接功能；

7.有效像素：≥2400万,最大分辨率：≥6000*4000；

8.图像感应器：CMOS,≥1 英寸（感光芯片尺寸 22.3 mm×14.9 mm）；

9.快门类型：电子控制焦平面快门,支持连续自动对焦；

10.图像类型：JPEG、RAW（14位），可以同时记录RAW+JPEG；

11.具备智能补光系统:

11.1上灯1个，5600K±200K，CRI≥95，约50W；

11.2下灯1个，5600K±200K，CRI≥95，约20W；

11.3背景灯1个，5500K~6500K，约10W；

11.4视线引导灯1个，绿色，约3W。

第1包  品目1-37	讯问椅

1.符合GA915-2010 讯问椅要求;

#2.提供具备相应资质的检测机构出具的符合GA915-2010的检验报告。

第1包  品目1-38	单警执法视音频记录仪（二）

1.内存：≥64G;

2.尺寸/质量：≤75（±5）×55（±5）×35（±5） mm，140g（不包括电池）

3.拍照像素：≥5400万像素;

4.录像分辨率：≥2560*1440P

5.连续摄录：≥10 h、待机≥360 h

#6.外壳防护等级：≥IP68

7.摄像头水平视角：≥128°

8.具备夜视功能，识别10米范围内人体面部特征，20米范围内人体轮廓，在3米距离外红外补光范围覆盖摄录画面80%以上面积。

#9.适配型号为现用执法记录仪（型号：智敏ZCS-ZMJA7）采集站。（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

第1包  品目1-39	警用肩灯

★1.符合GA/T 2140-2024《警用肩灯》标准中要求（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

第1包  品目1-40	执法取证仪（二）

★1.执行标准：《单警执法视音频记录系统 第2部分 执法记录仪》（GA/T 947.2-2015）、《单警执法视音频记录系统 第4部分 数据接口》（GA/T 947.4-2015）（投标人投标时需提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

2.外壳防护等级：IP68；

3.存储容量：≥64 GB；

4.夜视功能：距离5米处，可看清人物面部特征；

5.电池容量≥3600mAh。

第1包  品目1-41	单警电台耳机（一）

★1.适配海能达PT580H Plus；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.重量：≤50g；

3.颜色：黑色；

4.连接头：16pin鸭嘴头。

第1包  品目1-42	单警电台耳机（二）

★1.适配摩托罗拉MTP850；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.带组合麦克风和 PTT 的二线耳机；

第1包  品目1-43	单警电台耳机（三）

★1.适配欧宇航THR8；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.重量：≤60g；

3.颜色：黑色；

4.防护等级：≥IP54。

第1包  品目1-44	单警电台电池（二）

★1.适配海能达PT580H Plus；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.容量≥1800mAh。

第1包  品目1-45	单警电台电池（三）

★1.适配摩托罗拉MTP850;（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.容量≥1850 mA。

第1包  品目1-46	单警电台电池（四）

★1.适配欧宇航THR8;（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.容量≥2000 mAh。

第1包  品目1-47	单警电台充电器（一）

★1.适配海能达PT580H Plus；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.充电兜数量不少于1个。

第1包  品目1-48	单警电台充电器（二）

★1.适配摩托罗拉MTP850;（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.配备座充(线充)。

第1包  品目1-49	单警电台充电器（三）

★1.适配欧宇航THR8；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.配备座充(线充)。

第1包  品目1-50	单警电台电池（五）

★1.适配摩托罗拉MTP850;（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.容量≥1850 mA。

第1包  品目1-51	单警电台耳机（四）

#1.适配机型：摩托罗拉MTP850;（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.内置射频数字噪音过滤电路的麦克风和PTT一体;

3.电容式驻极体麦克风。

第1包  品目1-52	单警电台充电器（排充）（一）

#1.适配机型：摩托罗拉MTP850；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.重量≤100 g。

第1包  品目1-53	单警电台电池（六）

#1.适配机型：海能达PT580H Plus；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.容量≥1800mAh。

第1包  品目1-54	单警电台耳机（五）

#1.适配机型：海能达PT580H Plus；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.重量：约50g，颜色：黑色；

3.连接头：16pin鸭嘴头。

第1包  品目1-55	单警电台充电器（排充）（二）

#1.适配机型：海能达PT580H Plus；（提供承诺函，并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

2.重量≤1.5 kg；

3.充电兜数量：6个。

第1包  品目1-56	折叠自行车

1.尺寸：≤800×420×620 mm;

2.车架系统：超轻铝合金材质，隐藏内走线；

3.前叉：一体成型前叉;

4.变速:≥9速变速器;

#5.刹车系统：油压碟刹

#6.轮组轮胎≥20英寸防刺穿轮胎，双层铝合金刀圈，铝合金花鼓；

7.具备高弹透气鞍座；

8.铝合金一字把：≤540 mm；

9.具备三步快拆折叠，带保险装置折叠扣；

#10.整车重量：≤12 kg。

第1包  品目1-57	电动自行车

1.尺寸（长×宽×高）：≥1530（±10）×680（±10）×1050（±10）mm；

2.踏板式，踏板间距≥410 mm，底盘高度≥125 mm；

3.刹车系统：前碟刹后陶刹；

4.动力系统：400W液冷电机；

5.电池容量：48V，30Ah；

6.控制器：6管，24A;

7.灯光系统：LED透视大灯；

8.显示系统：LED仪表；

9.轮胎规格：真空钢丝胎。

四、关于技术要求的说明

本采购需求书中，“三、技术要求4. 服务内容及要求/货物技术要求”中规定的“技术参数”指标按重要性分为“★”、 “＃”、未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，未标注则代表一般指标，不满足该指标项将导致扣分。

采购需求中规定的“★”最关键指标、“＃”重要指标的响应要求：指标后明确要求提供何种证明材料的，供应商在投标环节中应按照要求提供相关证明材料；未明确要求提供何种证明材料的则需投标人在投标环节在采购需求偏离表中进行响应即可。