# 采购需求

仪器仪表制造竞赛实训室建设项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器仪表制造竞赛装置 | 1、总体要求： 1）▲对象设计具有开放性和柔性，模块化设计，学员自主设计工艺流程，并在此平台上可以搭建并完成仪表选型、PID控制点的回路设计，仪表接线布线与调校，DCS组态、安全联锁设计与设置。要求投标人提供满足以上功能要求的证明材料（并加盖制造商公章）。 2）▲数据可视化必须是基于平台化、网络化，DCS中的数据传输到该平台上集中显示各项参数数据（只显示组态界面视为不满足招标实质性要求）。要求提供满足要求的技术证明材料（并加盖制造商公章）。 3）▲本项目由柔性化生产制造平台、数字化网络化智能测控系统、智慧化工数据可视化平台、多功能操作实训台等，共同组成仪器仪表制造竞赛装置，投标人必须提供系统性详细设计方案，必须阐述清楚每一部分的具体的功能（并加盖制造商公章）。 4）▲要求提供满足招标要求的设备实物照片（并加盖制造商公章）。 2、柔性化生产制造平台功能要求： 柔性化生产制造平台按照流程自动化的智能处理模式建立可定义配置的订单式柔性化生产流程。设备主体由2个计量罐、1个搅拌罐、1个预热器、1个冷却器、1个产品罐、1个循环水箱组成。 1）要求提供柔性化生产制造平台工艺流程图； 2）要求柔性化生产制造平台三维效果图； 3）要求柔性化生产制造平台实物照片； 4）▲要求仪表包含Iolink、modbus、hart等多种通讯协议（提供设备清单、仪表清单）（并加盖制造商公章）。 配置清单： 1）仪器仪表竞赛装置框架 铝型材框架长宽高：2200×840×2000mm 1 套； 2）1#计量罐 304不锈钢；容积13L 1 套； 3）2#计量罐 304不锈钢；容积13L 1 套； 4）预热器 304不锈钢；容积3L 1 套； 5）冷却器 304不锈钢；容积7L 1 套； 6）搅拌罐 304不锈钢；容积15L 1 套； 7）液位开关罐 304不锈钢；容积1L 1 套； 8）产品罐 304不锈钢；容积15L 1 套； 9）循环水箱 304不锈钢；容积80L 1 套； 10）一体式温度变送器 分度号：Pt1000 变送范围：-50～150℃ 通信接口：IO-LINK 信号输出：4～20mA 1 个； 11）一体式温度变送器 分度号：Pt100 量程：0～100℃ 输出：4～20mA 2 个； 12）耐震压力表 测量范围：0～0.1MPa 3 个； 13）LORa无线压力传感器 测量范围：0-0.1MPa 1 个； 14）微小电磁流量计 测量范围：0～25L/min 通信接口：IO-LINK 信号输出：4～20mA 工作电压:24V DC 3 个； 15）差压液位计 量程：0～4kPa 输出信号：4～20mA（HART） 精度：0.1% 电源：24VDC 4 个； 16）称重传感器 量程范围：0-30kg 工作电压：24V DC 材质：不锈钢 1 个； 17）称重接线盒 与称重传感器配套 1 个； 18）称重模块控制器 备注：与称重传感器配套 输出信号：4～20mA 功能：手动按键置零，外部触点置零 配电：24V DC 1 个； 19）调压模块 工作电压：AC220V 额定电流：25A 最大负载：25A 控制信号：4～20mA 负载类型：1.5kW阻性 1 个； 20）电加热器 形式：法兰型 加热介质：水 加热功率：1.5kW 工作电压：220V AC 1 根； 21）电机控制器 通讯类型：Modbus RTU 1 台； 22）电磁阀 动作方式：直动式 阀门类型：常开/常闭 阀体材质：304不锈钢 工作电压：24V DC 连接尺寸： G1/2"内螺纹 3 台； 23）电动V型球阀 公称通径：DN15 流量特性：等百分比 流量系数：Kv=3.5/4.5 控制信号：4～20mA 供电：24V DC 5 台； 24）工业冷水机 功率：0.83KW，电压：220V 循环水量：8-20L/min 制冷量：1.5KW 1 台； 25）循环泵 额定功率：90/70/50 W 最高扬程：6m 电源：220 VAC 4 台； 26）搅拌电机 额定转速：3000rpm 额定电压：AC220V 电机功率：60W 1 台。 3、数字化网络化智能测控系统功能要求： 要求提供数字化网络化智能测控系统三维效果图； 要求提供数字化网络化智能测控系统实物照片； 要求提供提供DCS清单、PLC清单； ▲要求提供PLC采集Iolink协议仪表说明；（并加盖制造商公章） ▲要求提供DCS与PLC之间域变量通讯说明。（并加盖制造商公章） ▲要求提供DCS控制系统CE认证证书（EMC）、提供DCS控制系统CE认证证书（LVD）、OPC UA认证、FF认证等。（并加盖制造商公章） 配置清单： 1）智能测控系统机柜 铝型材框架长宽高：1000×600×2000mm 内含开关电源、调压模块、航空插头、继电器、接线端子等 1 套； 2）工业移动智能终端 尺寸：15.6" 16:9宽屏10触点电容屏 1 台； 3）控制模块 75 KB 工作存储器；24VDC电源，板载DI8×24VDC 漏型/源型，DQ6×24VDC和AI2；4个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；3个用于串行通信的通信模块；2个用于I/O 扩展的信号模块；0.04 ms/1000条指令；PROFINET接口。 1 台； 4）模拟量输入模块 8路，模拟量输入模块AI8×13位；插接式端子块；可输入：2.5V、5V、10V 以及 0/4 到 20mA信号；可组态频率抑制；可组态滤波；可组态诊断 1 块； 5）开关量输出模块 数字量输出模块 DQ8 x 24VDC；直插式端子块 1 块； 6）HUB 符合IEEE802.3 10BASE-T和IEEE802.3u 100BASE-TX/FX标准。具有存储转发交换方式。具有自适应功能。具有广播风暴控制功能。支持全双工流量控制。支持半双工流量控制。10/100M 自适应 RJ-45 端口。光接口为优于或等同100M多/单模端口 2 块； 7）I/O短机架 最多安装 8 个 I/O 模块，含导轨、母板、匹配电阻等 1 块； 8）主控制卡 控制系统的核心单元，可周期性地采集 I/O 模块的实时过程信息，将这些信息进行综合运算处理，并将处理结果周期性地输出到 I/O 模块，完成对现场控制对象的实时控制 2块； 9）主控制卡基座 安装两块互为冗余的控制器模块 1 块； 10）直流电源模块 220VAC转24V直流电源模块 1 块； 11）HART模拟量输入卡 带 HART 通信功能的 16 通道电流信号输入模块，能够实现 III型电流信号的输入 1 块； 12）模拟量输出卡 为 8 通道通道隔离型电流信号输出模块，可以输出 II 型、III 型、（0～20）mA 三种量程的电流信号。模块可按 1：1 冗余配置使用 1 块； 13）开关量输入卡 24V 数字信号输入模块，能够采集 16 路多种类型的数字量信号 1 块 14）开关量输出卡 16 通道无源晶体管输出型数字信号输出模块，可通过配套继电器端子板驱动电动控制装置，也可以配套无源数字信号输入安全栅 1 块； 15）I/O模块基座 可安装两块非冗余的 I/O 模块；不带辅助电源接线端子，支持系统统一配电 2 块； 16）串行通信模块 串行异构设备接入网关设备，通过扩展 I/O 总线，利用标准协议（MODBUS RTU 协议）和自定义协议将使用同样通讯协议的第三方设备的数据联入系统 1 块； 17）通信模块基座 可安装两块互为冗余的串行通信模块或两块非冗余的串行通信模块 1 块； 18）模拟量转接端子板 16 路模拟量转接端子板，主要使用在采用转接方式接线的场合1 块； 19）I/O 通用转接端子板，通常可适配通道接线端子总数不大于 36 个的 I/O模块 3 块； 20）工程师软件狗 工程师站狗VFCES 1 套； 21）操作员软件狗 操作员站狗VFOPS 1 套； 22）模拟量输入隔离式安全栅 一入两出模拟量输入型智能隔离式安全栅 9 块； 23）模拟量输出隔离式安全栅 双通道电流输出型智能隔离式安全栅 3 块； 24）安全栅供电模块 供电模块 输入电压：24VDC 最大电流：≥8A 1 块； 25）I/Olink主站 通信接口 Ethernet; IO-Link 1 块； 26）智慧用电在线监控装置 3路电能、电流、电压监测 RS485通讯 1 套； 27）无线网关 供电:24VDC 通讯方式：MODBUS-RTU 1 块； 28）网线 0.5m/1M/10M 6 根； 29）控制站终端 内嵌系统结构组态软件、组态管理软件、监控启动软件、联锁编程软件等用于集散控制系统的调试，含DCS和PLC显示终端。 1 套； 30）驾驶舱 尺寸：1400*900*750mm 带logo用于安装控制站终端及显示终端。 1 套。 4、智慧化工数据可视化平台功能要求 4.1要求提供基础平台满足以下参数： (1)要求采用B/S架构，基础平台满足功能包括画面监控与回放、生产报表、过程报警、趋势分析、视频浏览等功能。 (2)要求实体对象属性支持静态数据描述，关联动态数据源。 (3)要求支持属性之间聚合统计，针对数据动态变化的属性。 (4)要求支持定义阈值报警，如果实时值超出阈值，平台会自动产生报警事件。 (5)要求支持的内置报警包括：高高、高、底、低低、死区报警。 (6)要求支持用户通过编写脚本来完成对象实例的个性化行为能力定义。 (7)要求支持数据权限设置，数据分组将系统的对象属性分成不同的组；把数据分组分配给不同的用户、角色，以控制用户和角色访问系统数据的范围； (8)要求支持用户、角色权限查询和权限日志审计； (9)要求提供统一的系统编码管理功能，支持用户维护包括国家，城市，性别等数据字典及其编码值信息；内部组件可以按需调用； ▲(10)要求支持AK/SK凭证管理，第三方可通过认证获取的AK/SK密钥对平台的openAPI进行访问；(提供此项功能截图并加盖制造商公章) ▲(11)要求支持密码管理功能，包括：密码复杂度、重试次数、加密传输等。(提供此项功能截图并加盖制造商公章) 4.2要求工业APP可视化开发软件满足以下技术性能指标： ▲(1)要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能；(提供此项功能截图并加盖制造商公章) (2)支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发； (3)要求支持基于平台规范多编程语言开发的APP管理，基于丰富的看板图表、表单控件和设备图元库，提供数据驱动的实时动态工艺流程、看板驾驶舱、统计报表等组态工具和运行环境； (4)要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问； ▲(5)集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库；(提供此项功能截图并加盖制造商公章) (6)要求图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； ▲(7)要求图表库提供图表控件包括：折线图、曲线图、柱状图、面积图、仪表盘、速度仪、气泡图、散点图、饼图、漏斗图、蛛网图、环形图、SPC图和直方图；(提供此项功能截图并加盖制造商公章) ▲(8)要求控件库提供综合控件包括：实时报警、历史报警、驱动视频、定时器、自定义报表、轮播、日历和可编程组件；(提供此项功能截图并加盖制造商公章) ▲(9)要求表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按键、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索；(提供此项功能截图并加盖制造商公章) ▲(10)要求扩展库提供扩展控件包括：泵、传感器、电机、电气符号、阀门、风机、管道、罐、换热器、搅拌器、刻度、流量计、炉、塔和执行机构。(提供此项功能截图并加盖制造商公章) (11)要求单个页面支持上限不少于200个图元、6个控件（包括图表、报表、趋势、报警等）、250个Datalink对象刷新实时值； (12)要求支持视频控件具备在一个页面中展示不少于2个1080P的视频（H264）； (13)要求工业实时数据满足从变化源开始、到采集器、到流程图展示，整个链路延迟不高于3秒，实时数据刷新不超过1秒； (14)要求支持上限不少于500幅实时画面的监控和展示； ▲(15)提供工业智能APP组态开发软件计算机软件著作权登记证书并提供软件评测报告并加盖制造商公章。 4.3要求提供的数据采集软件满足以下参数： (1)要求采集容量上限支持不少于5000 点通信/节点，20%的位号点采集间隔不低于1秒（频率为1Hz）； (2)要求采集1次的缓存容量4M/百万位号，1T容量的磁盘存储可缓存不少于2周的数据，采集器不限制缓存时间的长度，具体缓存时间受磁盘可用空间限制； (3)要求支持不少于5路H264码流的视频播放或者1路H265码流的视频播放； (4)要求支持霍尼韦尔、横河、艾默生、中控等品牌主要工艺装置与公用工程等过程自动控制系统DCS、安全仪表SIS通过标准的OPC通讯接口实现数据采集； (5)要求支持西门子、欧姆龙、三菱等主要系列PLC； (6)要求满足火灾报警、气体检测等系统由数据采集设备连接可用的通讯接口（串口或网口），通过Modbus、CDT等通讯协议实现数据采集； (7)要求满足电能表、环保检测设备由数据采集设备连接可用的通讯接口（串口），通过Modbus、CDT、国标DL645等通讯协议实现数据采集； (8)要求满足双向读写，可实现过程仪表的单向数据采集，以及工艺操作指令下发； (9)要求支持流式现场视频信号接入，兼容RSTP标准协议，集成主流厂商大华DSS平台DPSDK、DHNETSDK，海康HCNETSDK、iSecure Center HIKISC专用SDK； (10)要求提供基于统一的数据接入标准框架，允许二次开发与自主集成，支持MQTT等IoT协议接入，提供标准框架接入的SDK包集成多种智能设备与物联网关； (11)要求提供统一数据标准服务，支持ISO PI、中控iSYS第三方实时数据库数据接入，或者系统集成； (12)要求支持双节点冗余和断点续传功能，保证上传数据的完整性和可靠性； (13)要求提供采集接入鉴权，可配置UDP单向传输方式，支持部署安全网闸或防火墙，设置数据只读模式，保证控制安全和网络安全； (14)要求支持服务开机自启动，当服务被异常中断后，可自动启动。支持采集器、智能网关设备工作状态远程监控，保证系统易用、运维便捷。 ▲(15)要求提供数据采集软件计算机软件著作权登记证书并提供软件测评报告并加盖制造商公章。 4.4要求提供可视化模板功能描述： 为了满足智慧化工生产过程在节能降本、提质增效方面的需求，可视化模板需围绕先进的控制技术、精细化的能耗管理策略以及优化的工艺管理为主题方案进行设计。 硬件配置清单 1）边缘计算模块 用于可视化软件部署，配套OPC桥接转redis采集软件、数据可视化赛场应用模块。 1 台； 2）图像采集实训模块 400万像素,白光全彩，焦距2.8mm，DC12V 1 台； 3）HDMI 双头HDMI线缆1.5米 1 根； 4）网线 10米RJ45网线 1 根； 5）工业数据展示模块 49英寸5K 75HZ 超宽32:9比例 Black IPS LG原装屏 接口: DP1.4*1 HDMI2.0*1 Type c*1 USB*4 分辨率: 5120*1440 刷新率: DP Type c支持75hz 产品尺寸: 长1.2米 高36.6Cm支持PBP分屏，支持KVM模式 自带100X100MM标准壁挂孔 1 台。 5、多功能操作实训台功能要求： 规格：1200×650×1500mm，配套平板带刹车脚轮。 供电：单相220VAC 1KW； 实训台采用铝合金型材框架，规格40×40mm； 实训台配置照明系统； 实训台配置白板可进行书写与资料放置； 实训台预留电源插座面板； 实训台须设计收纳栅格； 实训台桌面采用强化木板敷设防静电胶； 木板材质使用实木颗粒板，采用环保2mm厚防静电胶垫； 配置清单： 1）操作台机架 铝型材 1 套； 2）收纳筐 4号 4 个； 3）开关安装板 1 个； 4）背部网孔板 1 个； 5）防静电工作台面板 1200*610*25mm 1 张； 6）PVC家用胶垫 1200*610mm 1 个； 7）开关电源 24VDC 1 块。 6、附件及工具配置清单： 1）螺丝刀套装 1 套 含3mm、5mm一字/十字各两把 ； 2）剥线钳 1 把 SATA 91108 ； 3）斜口钳 1 把 KEIBA PL-725 ； 4）针形压线钳 1 把 SATA 91118A 5）U形压线钳 1 把 GREENER SN-58B+5钳口套装 ； 6）管钳 1 把 8寸 ； 7）网线钳 1 把 GD-159 ； 8）网线寻线仪 1 个 NF-468 ； 9）内六角扳手 1 个 含2、5、6mm 7件套 编号 09125 ； 10）23mm呆扳手 1 个 超薄23mm、厚5mm ； 11）24mm呆扳手 1 个 超薄24mm、厚5mm ； 12）30mm呆扳手 1 个 超薄30mm、厚5mm ； 13）活动扳手 1 把 8寸 ； 14）活动扳手 1 把 12寸 ； 15）手电钻 1 台 GSB185-LI； 16）无线式热风枪1台 GHG18V-50 ； 17）3mm一字批头 1 个 绿林50*3mm ； 18）5mm十字批头 1 个 绿林75*5mm ； 19）5mm内六角批头 1 个 绿林100mm*H5 ； 20）6mm内六角批头 1 个 绿林100mm*H6 ； 21）13mm外六角套筒 1 个 绿林13mm*80加长 ； 22）14mm外六角套筒 1 个 绿林14mm*80加长 ； 23）16mm外六角套筒 1 个 绿林16mm*80加长 ； 24）美工刀 1 把 18mm ； 25）可调节同轴剥线器 1 个 LA192502 ； 26）剪刀 1 把 得力 ； 27）剥线器 1 个 KNIPEX 16 95 01 SB ； 28）万用表 1 台 DELIXI 890D PRO ； 29）卷尺 1 把 SATA 91333A ； 30）KAPRO水平尺 1 把 771-10cm ； 31）护目镜 1 个 霍尼韦尔100110 ； 32）防滑手套 1 双 3M-XXL ； 33）不锈钢割管刀 1 把 RIDGID 35S ； 34）记号笔 1 个 晨光赛美记号笔XPMV7403(DS) ； 35）可移动工具推车 1 台 730mm×380mm×800mm； 36）手持吸尘器 1 台 智国者车家两用吸吹抽充四合一可拆卸锂电池 ； 37）人字梯 1 台 升级铝合金白色三步。 1.技术参数 故障平台能够完成温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、液位测量仪表、调节阀、切断阀等仪表常见故障的设置和排查，观察故障现象，利用万用表对给定的仪表回路进行测试，判断故障原因、类型。 原料从原料罐经输送泵经过预热器输送到高位槽，根据重量分批添加。工艺要求记录原料储罐液位、原料输送泵出口压力、预热器温度、输送流量、添加重量，对流量、温度进行调节控制。 模块总体尺寸2000*800*600，能将温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表、调节阀、切断阀等仪表和工艺管道安装在500*700的铝型材底座上，能在网孔板上搭配控制系统、控制回路、测量仪表等。主要设备有：框架、网孔板、测控模块、操作员站、水泵、不锈钢方水箱、不锈钢圆水箱、加热器。 2.配置清单： 1）设备框架 设备框架（钢架）长宽高：800×600×2000mm 内含开关电源、调压模块、继电器、接线端子等，1套； 2）网孔板 1450*800mm，喷塑、灰色，1套； 3）测控模块 运算处理：嵌入式 64位 CPU，120MHz，128K RAM，1MB NANDFLASH，通讯接口：2路隔离型RS485， 通讯协议： MODBUS-RTU 主站协议、从站协议，AI6路模拟量输入， AO2路模拟量输出，DI6路数字量输入， DO4路数字量输出，模拟量输出（可以设置），精度：至少0.5%F.S.以上，负载能力 ≥750Ω，数字量输入：电平信号输入（高电平 4~36V，低电平小于 2V），数字量输出： 4 通道继电器无源触点输出，触点容量1A/30VDC ，1套 4）操作员站 CPUI5 4代以上 内存8G 硬盘200G 固态硬盘，标配接口：DC 电源接口×1 VGA 输出× 1 USB× 4 RJ45 网口× 1 音频输出/输入接口× 1 串口：RS232COM 口×2，1套 5）扩展模块 支持标准的 Modbus RTU 、 Modbus TCP/UDP通讯协议开关量采集兼容高、低两种电平信号输入方式 ；可安装在标准DIN35导轨上，8路开关量输入 8路继电器/晶体管输出，1套； 6）水泵 材质：304不锈钢功率：100W 电压：220V，1套； 7）液体水箱 材质：304不锈钢，尺寸：260×260×200mm，配套不锈钢管路、阀门，1套； 8）储水箱 尺寸：φ219×130mm， 材质：不锈钢304，1套； 9）液位计 直读式测量范围：0-200mm，材质：有机玻璃管液位计，1套； 10）压力变送器 数字式变送器，量程：0-0.4MPa；4-20mA信号，支持现场显示，1套； 11）液位变送器 数字智能变送器，量程：0-200mm，4-20mA信号，支持现场显示，1套； 12）超声波流量计 24V供电，4-20mA信号，支持现场显示，1套； 13）热电阻 Pt100热电阻量程：0-100℃，1套； 14）加热器 功率：1200W 电压：220V供电 材质：外壳为304不锈钢 尺寸：φ50*160，1套； 15）称重仪表 6+6位红色LED数码管，英文字符/数字显示，采用24位高精度高速∑-△A/D转换模块，内部分辨率1/1,000,000，最高采样频具有上电置零、自动零位跟踪、手动/自动置零与零位校准功能率1600H；24V 供电，4-20mA变送输出，综合精度0.02-0.05%F.S，额定载荷0.05-200(KN)，1套； 16）调节阀 电源24V DC，输入4-20mA；输出4-20mA，阀体材质：不锈钢，内螺纹，1套； 17）切断阀 电源24V DC，1秒快开型阀体材质：不锈钢，内螺纹，1套； 18）调压模块 工作电压220VAC，导轨式安装，控制信号:4-20mA，1套； 19）空气开关 漏电开关，电压220VAC，1套； 20）空气开关 1P+N，电压220VAC，2套； 21）开关电源 输入电压：220VAC，输出电压：24VDC±20%，功率120W，导轨式安装，3套； 22）安全栅 两进两处隔离式安全栅，7套； 23）温变模块 输入：Pt100热电阻、三线制输出：4-20mA、二线制，1套； 24）附件 仪表接线端子、测量管道、电源插座、开关，1套。 | 套 | 5 |
| 2 | 智能讲台 | 智能交互书写终端： ▲1、设备外观结构要求采用一体化设计，外壳主体采用ABS材质，包含主书写屏及控制屏两个部分，双屏上下排布，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度之间（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 2、书写屏尺寸不低于23英寸，要求支持电磁电容触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用配套笔触控及书写；物理分辨率不低于1920*1080，显示比例16:9，屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲3、控制屏尺寸不低于18英寸，要求支持手指触控及配套书写笔触控，分辨率不低于1920*360；屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4、设备外露面具有不低于2路USB3.0接口、1路Type-C接口，支持老师授课U盘、翻页笔或者键鼠的接入； 5、具有不低于1路麦克风接口，支持本项目鹅颈麦克风插入，具有麦克风开关按键； 6、具有屏幕倾斜角度电动调节物理按键、升降电动调节物理按键，可与升降台配合实现角度和高度电动控制； 7、配套1支无源电磁笔，免电池维护，需要具有笔锋效果，支持笔尖书写，笔帽擦除的应用方式；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 8、具有放置书写笔的笔架； ▲9、配套软件支持在控制屏上显示当前电脑打开的应用缩略图（需提供功能截图证明文件并加盖制造商公章），当前为任意应用时均可在缩略图之间快速切换或者关闭应用，如当全屏放映ppt时也能切换到另外一个全屏放映PPT或者打开电子板书进行书写，书写完后可以再切回PPT全屏放映窗口；(需提供彩页证明文件并加盖制造商公章) ▲10、通过WPS打开的 PPT，全屏放映时，支持在控制屏上显示或隐藏PPT备注文字内容，进行下一页PPT预览；（需提供功能截图证明文件并加盖制造商公章） 11、配套软件具有书写板功能，支持对背景色、画笔颜色及粗细做设置，支持多页板书内容一键保存到本地，支持快速图形绘制，包括三角形、四边形、圆形等； 12、配套软件具有聚光灯功能，支持通过手或笔拖动突出高亮显示区域，双指开合可以放大缩小突出高亮区域； 13、配套软件具有画笔功能，可以在任何应用窗口上进行书写，书写的笔迹粗细、颜色可设置，支持一键清空笔迹，同时笔帽按压可擦除笔迹； ▲14、具有视频展台调用功能，支持接入高拍仪，对实物拍摄画面进行标记，支持双指手势对展台进行光学变倍控制；(需提供彩页证明文件并加盖制造商公章) 15、具有一键截屏、一键回到桌面功能； 高拍仪： 1、要求接入智能交互书写终端，实现通过软件调取展示实物拍摄画面，并支持通过教学辅助软件对画面进行放大、缩小、设备初始化等控制，支持双指开合光学放大和缩小； 2、要求设备像素不低于800万，最大分辨率不低于3840*2160； 3、要求不低于8倍光学变倍，4倍数字变倍； 4、要求支持标准USB3.0协议，进行视音频信号数据传输； 升降台： ▲1、要求台面可安装智能交互书写终端，需要与智能交互书写终端对接，实现通过终端的物理按键来控制台面的角度和高度电动调节（提供产品彩页证明文件并加盖制造商公章）； 2、设备采用“工”字形结构设计,整体结构板材厚度不低于3mm； 3、高度调节行程不低于200mm，角度调节行程不低于30度，满足不同使用需求； 4、设备表面具有背光logo版，可定制展示学校logo； 5、需支持与地面固定，防止设备倾倒； 设备柜： 1、要求整体采用钢木混合结构，柜体采用钢制结构，厚度≥1.0mm，台面采用木质台面； 2、柜体内采用19英寸标准机架方式，装载标准设备空间不小于16U； 3、具备桌面接口盒，具有放置键盘的托板或抽屉； 4、讲台柜尺寸：定制，长1000mm*宽700mm*高930mm，具体尺寸根据现场环境灵活调整； 网络中央控制器： 1、主机控制接口要求：≥7路RS232通讯接口，用于控制面板，计算机、功放、读卡器、投影机、录播等常用设备的控制，具有≥8路I/O接口，满足门禁检测、话筒在位检测、呼叫按钮、电锁等功能扩展，并且每路 I/O 接口均有对应的指示灯，根据指示灯可以方便判断 I/O 接口状态； ▲2、具备通过控制面板和网络管理平台控制多媒体设备的上课、下课、控制面板解锁、锁定、信号切换等功能，支持远程设置面板解锁密码，最长解锁密码位数不少于8位；（提供功能截图证明文件并加盖制造商公章）； 3、电源输出接口要求：≥5路AC220V电源控制接口，可以支持计算机、功放、音频处理器等设备的电源控制，每一路电源控制均有状态指示灯，支持每路时序供电、延时断电，延时参数支持修改； 4、投影机控制接口：≥2路AC 220V投影机电源控制端口，可分别独立控制2台投影机； 5、电动屏幕控制接口：≥2路AC 220V屏幕控制端口，可同步、异步控制两块电动幕布； 6、支持设备联动控制设置，可设置联动执行的动作、执行动作的顺序和间隔时间，可联动的功能包括但不限于投影机电源开关，幕布升降，开关电脑，信号切换，开关灯光、窗帘、空调等； 7、具备跨网段控制管理功能，具备≥6 路 10/100/1000M 网络接口，满足台式机、笔记本、IP 读卡器、IP 摄像机、IP 对讲及中控自身接入网络等接入需求，要求提供接口实物照片； 8、具有≥2路麦克输入接口，≥1路RCA音频输入接口，≥1路RCA音频输出接口； 9、支持在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏； 10、具备投影用时检测功能，可检测所有支持串行检测的各品牌投影灯泡用时并进行投影灯炮用时数据采集，上传至网络管理平台； 11、具备权限控制管理功能，支持通过二维码扫码进行设备控制，支持IC卡刷卡/插卡管理模式，支持不低于8000个IC卡用户白名单和8000条使用记录存储；插卡管理模式下，课间拔卡具备拔卡倒计时显示，插卡后即可恢复至正常上课状态，避免课间拔卡导致设备关闭的问题； 12、具备教室权限锁定功能，锁定后教室本地控制使用权限失效，仅网络管理平台可远程操作控制教室端设备，直到解除锁定； 13、具备投影显示遮蔽功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机不显示任何画面，在需要投影机显示的情况下可以一键恢复正常使用状态； 14、具备≥1路拾音器输入接口，≥1路监听输入接口，≥1路监听输出接口，支持监听模式和听课模式转换，用于非上课状态采用监听模式获取教室内拾音器声音，上课时采用听课模式获取无线麦克或者吊麦声音，让远程听到与教室本地相同的高保真声音信号； 15、支持设备固件网络远程升级，支持设备运行参数网络远程一键读取； 高清混合矩阵： ▲1、具有≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出，分辨率≥1920x1080@60Hz；具有≥2路VGA输入，≥2路VGA输出，支持HDMI、VGA不同类型混合信号输入及混合信号输出（提供实物接口图证明文件并加盖制造商公章）； 2、HDMI信号输入均支持EDID功能，计算机/笔记本HDMI信号支持HDCP功能； 3、支持4x4异步信号输出，每1路输出均可显示任意1路输入的信号源，也支持同步显示，所有输出可同步显示任意1路输入的信号源； 4、配备液晶显示屏及操作按键，可通过按键选择信号输入及输出并即时控制，支持对信号切换场景进行自定义设置和场景控制；液晶显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； ▲5、USB接口要求：≥4路USB信号输入，≥2路USB信号输出，支持台式机、笔记本等设备USB线连接触摸大屏时，USB触控线通道与显示信号同步切换，触控大屏可反控台式机、笔记本设备；（提供实物接口图证明文件并加盖制造商公章）； ▲6、具备≥2路RCA音频输入，≥1路RCA音频输出；（提供实物接口图证明文件并加盖制造商公章）； 7、支持RS232串口通信控制； 蓝牙数字功放： 1、具有≥5路麦克风输入接口，支持为鹅颈话筒+48V幻象电源供电； 2、具有≥4路立体声混音输入； 3、具有≥2路线路音频输出接口，支持输出到录播或电脑； 4、具备蓝牙接收功能，可与蓝牙麦克风直接配对使用； ▲5、支持通过触摸屏调节音乐、鹅颈话筒、麦克风的音量和音效，支持开机自动恢复，便于管理；（提供产品彩页证明文件并加盖制造商公章）； 6、支持对连接的蓝牙麦克风的开关状态、电池电量等信息数据进行采集； ▲7、具有≥2路USB接口，用于连接电脑和笔记本，可配合无线麦克风实现PPT翻页和聚光灯功能；（提供产品彩页证明文件并加盖制造商公章）； 8、具有≥1路RS232串口，用于连接中控系统，实现设备控制管理； 9、输出功率：支持200W×2和100W×4两种模式； 10、频率响应范围：不窄于50 Hz～20 KHz；信噪比：≥90dB； 音箱： 1、喇叭单元：4"×2(BASS) 、3"×1(TREBLE)； 2、频率响应: 45Hz~18KHz； 3、灵敏度：≥89dB 1W1M； 4、阻抗: 4Ω； 5、功率: ≥80W*2； 蓝牙麦克风： 1、采用全球通用的蓝牙技术，麦克与接收端无需任何设置，在装有接收端的任意教室全部匹配、通用； 2、麦克具有内置指向性咪头，具备音频输入接口，需要配备一套外置领夹咪头； 3、使用范围≥15米； 4、具有充电锂电池，一次充满可连续使用≥12小时； ▲5、具备无线麦克风、翻页器、激光教鞭功能；（提供产品彩页证明文件并加盖制造商公章）； 6、具备麦克工作状态、剩余电量显示功能； ▲7、支持将使用中的麦克静音，可通过平放等操作实现麦克静音功能；（提供产品彩页证明文件并加盖制造商公章）； 8、设备具有音量调节按钮，老师可自行调整音量大小； 9、支持手持、颈挂、领夹等方式使用； 10、具备USB口充电和磁吸接口充电两种充电方式； 充电底座： 1、具有磁吸充电、舱门式话筒管理功能； 2、支持串口控制功能，可与中控设备配合，联动控制，实现麦克风管理终端的解锁和锁定； 3、支持还麦自动关闭舱门，并开启紫外线消毒； 4、具有下课提醒归还麦克风功能，下课时若未将麦克风放置管理终端内，通过语音进行提醒。 鹅颈话筒： 1、要求支持幻象电源供电，无需安装电池，避免管理麻烦； 2、咪杆需采用硬杆和软管结合方式，便于使用； 3、咪头端需具备明显的开关状态指示灯，便于了解设备状态； 4、底座上需具有开关，方便开启或关闭设备； 5、要求：指向特性：单一指向型；频率响应范围：不低于50Hz-16KHz；灵敏度：不低于-47dB@1KHz； 时序电源控制器： 1、支持不低于8路时序可控电源输出，每一路最大负载功率不低于1200w，总负载功率不低于3000w； 2、支持分别控制每一路电源输出，每一路电源输出具有状态指示； 3、设备具备串行通讯功能，可扩展支持设备级联； 4、设备支持远程时序开启或关闭某一路或多路电源输出； | 套 | 1 |
| 3 | 实训桌椅 | 一、实训桌参数 双人工位 1.木质部分基材：采用国产优质知名品牌刨花板,游离甲醛释放量优于国家E1 标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，含水率低于 10％。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均均未检测出。总挥发性有机化合物≤67ug/m³。 2.贴面：MFC 贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点 4.封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 1.5mm 厚优质 PVC 封边带。符合 QB/T 4463-2013标准要求。 5.桌子脚架：金属钢制脚，壁厚 1.5mm,所有金属表面经高温除油、除污处理后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺。各接合部连接合理，可以阻隔电脑产生的电磁波，且防火性能卓越。 含显示器托架。二、实训椅参数 椅背：黑色PP背架，升降腰靠 腰靠：可调节腰靠 扶手：PP连体固定扶手 座垫：高回弹中软切割海绵 底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定 气杆：行程100mm沉口40mm三级气杆 椅脚：340mmPP五星脚 椅轮：50/25黑色PA轮 | 套 | 32 |
| 4 | 系统集成 | 含强电、弱电综合布线，设备运输、安装、调试，系统联调，试运行等。 | 项 | 1 |
| 5 | 环境文化 | 原设备拆除清运；墙面处理、顶面处理加吊顶，地面处理；灯光照明；基础装饰工程（含踢脚线、推拉黑板框、LOGO、亚克力提示字、赛项说明、规章制度宣传等）等。 | 项 | 1 |

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。采购的材料和工程设备须得到招标人的认可，否则视为投标人违约，由此带来的工期延误等损失由投标人承担。