# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 汇聚交换机 | 3 | 台 | 9800 | 否 | 1-10红外筒形摄像机 |
|  | 1-2 | 接入交换机 | 20 | 台 | 6000 |  |  |
|  | 1-3 | 光模块 | 46 | 台 | 1100 |  |  |
|  | 1-4 | 下一代防火墙 | 1 | 台 | 106390 |  |  |
|  | 1-5 | 日志审计 | 1 | 台 | 96000 |  |  |
|  | 1-6 | 视频监控录像主机 | 6 | 台 | 120000 |  |  |
|  | 1-7 | 监控硬盘 | 144 | 块 | 4600 |  |  |
|  | 1-8 | 流媒体终端 | 1 | 台 | 98000 |  |  |
|  | 1-9 | 视频管理平台 | 1 | 台 | 160000 |  |  |
|  | 1-10 | 红外筒形摄像机 | 302 | 台 | 1200 |  |  |
|  | 1-11 | 人脸抓拍摄像机 | 39 | 台 | 5100 |  |  |
|  | 1-12 | 枪机支架 | 341 | 个 | 100 |  |  |
|  | 1-13 | 红外半球摄像机 | 29 | 台 | 1200 |  |  |
|  | 1-14 | 网络红外球机 | 1 | 台 | 8500 |  |  |
|  | 1-15 | 球机支架 | 1 | 个 | 137 |  |  |
|  | 1-16 | 鹰眼摄像机 | 1 | 台 | 40000 |  |  |
|  | 1-17 | 鹰眼摄像机支架 | 1 | 个 | 230 |  |  |
|  | 1-18 | 人脸识别板卡 | 1 | 块 | 72000 |  |  |
|  | 1-19 | 拾音器 | 54 | 个 | 1500 |  |  |
|  | 1-20 | 报警按钮 | 40 | 个 | 30 |  |  |
|  | 1-21 | 报警主机 | 3 | 台 | 3000 |  |  |
|  | 1-22 | 防区模块 | 13 | 个 | 200 |  |  |
|  | 1-23 | 壁挂机柜 | 6 | 台 | 1800 |  |  |
|  | 1-24 | 42U机柜 | 2 | 台 | 6800 |  |  |
|  | 1-25 | 精密空调 | 1 | 台 | 30000 |  |  |
|  | 1-26 | 综合布线费 | 1 | 项 | 621636.97 |  |  |
|  | 1-27 | 集成费 | 1 | 项 | 175907.11 |  |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：供货期限：合同签署后30个工作日。

交货地点：首都医科大学附属北京回龙观医院

2、付款条件：在合同签订完毕，乙方向甲方交付3%合同款的银行保函后，甲方应在20个工作日内向乙方支付不低于30%首付款。付款前，乙方应向甲方开具同等金额的合法增值税普通发票；产品安装验收合格之日起20个工作日内，乙方提供剩余合同款的合法增值税普通发票后，甲方应在30个工作日内向乙方支付尾款。（履约保函期限：自保函生效之日起至质保期满后30个工作日内，无设备质量及技术问题，无息返还。）

3、验收、交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

4、售后服务（质保期）：验收合格后不少于3年，质保期内供应商负责设备维修及维护。

5、违约责任与解决争议的方法：按照合同约定执行。

6、包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

7、实施需求：

(1)	本项目为交钥匙工程，投标报价包含所有的设备安装、调试；机房改造及辅料和辅材等。

(2)	本次建设项目需实现与原有安防系统无缝融合，统一管理。

(3)	验收：安装调试完毕后7个工作日内，由采购人组织项目验收。

(4)	系统故障出现后，提供7*24小时免费售后服务，半小时响应，2小时到现场，4小时排除故障。

(5)	系统安装完毕后，进行现场操作培训。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为回龙观医院病区安防系统升级改造，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、技术白皮书）或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

  - 1-1 汇聚交换机

1.固化千兆光口≥24个，复用千兆电口≥8个，万兆光口≥4个；
2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps；
3.工作环境温度0°C～50°C；
4.支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤；
5.端口防雷能力≥6KV；
6.支持VLAN、链路聚合、支持多对一镜像、支持生成树协议；
7.支持IP标准ACL、MAC扩展ACL、基于二层接口关联入口ACL；
8.支持基于端口的限速；
9.支持EEE节能和CPU保护功能；
10.支持通过WEB界面配置，可通过公有云平台或手机APP进行管理；

  - 1-2接入交换机

1.固化千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps；
3.电口支持PoE/PoE+（IEEE802.3af/at）供电，单端口最大POE输出功率≥30W，整机最大POE输出功率≥370W；
4.工作环境温度0°C～50°C；
5.支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤；
6.端口防雷能力≥6KV；
7.支持VLAN、链路聚合、支持多对一镜像、支持生成树协议；
8.支持IP标准ACL、MAC扩展ACL、基于二层接口关联入口ACL；
9.支持EEE节能和CPU保护功能；
10.支持通过WEB界面配置，可通过公有云平台或手机APP进行管理；APP可远程控制POE端口供电，重启受电设备；

  - 1-3光模块

千兆单模光模块，波长1310nm，LC接口，最大传输距离≥10公里；

  - 1-4下一代防火墙

1.性能要求：设备最大吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10万；IPS吞吐量≥1.5Gbps，AV吞吐量≥1.5Gbps；
2.硬件要求：标准1U硬件平台，内置冗余电源，内存≥16GB，硬盘≥2TB。标配≥16个千兆电口(含≥2组电口Bypass），≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个Console口，支持≥2个接口扩展槽；
3.设备部署：支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备；
4.聚合接口：聚合接口支持Round robin、Active backup、Broadcast的非负载均衡模式，支持静态哈希、LACP的负载均衡模式，在负载均衡模式下可选择二层头部/二层和三层头部/三层和四层头部进行哈希计算选择出接口；
5.访问控制：支持一体化安全策略,可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；
6.资产指纹：系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；
7.入侵防御：系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息，具备IPS预定义规则防护验证测试证明；
8.病毒防护：系统定义超过百万级主流病毒检测规则，支持ZIP类型的压缩文件的病毒防护，支持自定义压缩文件大小限制以及解压缩层数，解压缩层数不少于20层；
9.漏洞扫描：支持根据默认漏洞模板及自定义漏洞模板进行扫描漏洞；
10.业务优先：支持智能模式和普通模式，并通过普通模式和智能模式下的业务流量转发测试；
11.黑名单：黑名单支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间；
12.管理功能：系统管理员登录认证支持双因子认证；
13.威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。

  - 1-5日志审计

1.性能要求：授权资产数≥20个；每秒事务处理数≥200EPS；
2.硬件要求：标准1U硬件平台，内存≥8GB，硬盘容量≥2TB，网口≥6个千兆电口；≥1个console口；
3.基础功能：支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。支持对日志进行SM4和AES加密转发，转发后的日志内容为密文，日志接收时，可采取对应的解密策略进行解密；
4.日志收集：支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作；
5.日志分析：支持将安全事件通过资产、安全知识库、弱点库三个维度进行联动分析和匹配，将安全事件进行联动整合并生成安全日志；
6.日志管理：支持可指定多个查询条件进行组合查询。支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用。支持日志备份自动传送到远程服务器，支持FTP、SAMBA、NFS和FILE等方式的远程服务器；
7.性能监控：支持通用syslog插件，将插件安装在目标主机上对主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息进行转发，在产品监控界面中可查看目标主机的监控信息；
8.管理功能：支持在可视化界面中通过拖拽直接绘制拓扑图并与资产进行绑定，支持在可视化界面上查看资产信息，如资产采集的事件数量、被采集资产的状态等。支持与密码机对接，对日志数据进行SM3验签或者SM4加密操作，保证数据安全，满足密评方案要求。

  - 1-6视频监控录像主机

1.磁盘通道数≥24，磁盘类型：SATA/SSD；
2.磁盘阵列级别：支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50等； 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式；
3.支持GB/Onvif接入性能≥1100路2M(写入：回放=10：1）；
4.▲支持一套云存储中创建至少 100 万个不同容量的资源池/Bucket；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
5.支持双BIOS，保证系统可靠启动和安全更新BIOS；
6.支持在系统故障时无需人为介入系统可自动恢复业务；
7.自支持适应温度调节系统自动感知温度变化对风扇进行多档线性转速调节，风扇智能调速不仅能够降低风扇自身的功耗，而且可以对风扇进行降额使用，延长风扇的使用寿命；
8.▲支持数据多模提取功能，支持 GB/T28181、ONVIF 协议直存的数据，以 RTSP\RTMP\HLS 的形式对外提供点播能力， 以 S3\OSS 的形式对外提供数据访问能力；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
9.▲支持分级可靠性保障，在一套云存储系统内根据业务的不同， 同时提供节点内 RAID，节点间纠删/多副本，云内备份，跨云备份等不同级别的可靠性保障；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
10.▲支持多层负载均衡，包括收流负载均衡、存储负载均衡、资源负载均衡、检索负载均衡、下载负载均衡；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
11.▲支持数据保护，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
12.系统支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果。支持将 CPU使用率、内存使用率、网络连通性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现；
13.独特的磁盘防尘设计，有效阻挡灰尘；
14.单控制器内存：标配不少于16GB，可扩展不少于128GB，控制器个数≥1；
15.具备丰富的硬件接口，HDMI接口≥2，网络接口≥5个2.5Gb以太网接口；
16.工作环境温度范围不劣于10°C～35°C；工作环境温度范围不劣于5°C～40°C。

  - 1-7监控硬盘

1.硬盘容量≥8TB；
2.硬盘尺寸：3.5英寸；
3.硬盘类型：企业级；
4.硬盘缓存：不低于256MB；
5.硬盘转速不小于7200RPM；
6.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s；

  - 1-8流媒体终端

1.媒体流入口带宽≥1024Mbps；
2.媒体流出口带宽≥2048Mbps；
3.支持看护进程驻守，能有效防止进程异常； 
4.支持业务的建立和拆除完全基于SIP消息，配置管理全部基于SNMP消息；
5.支持GB28181、DB33等联网标准；
6.支持音视频单播流的复制分发；
7.支持对回放媒体流的转发；
8.支持业务的建立和拆除完全基于SIP消息，配置管理全部基于SNMP消息；
9.支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP；
10.CPU不低8核16线程；
11.内存≥16GB；
12.硬盘支持不少于4盘位，需配置不少于1T SATA系统盘；
13.网口≥5个千兆电口；
14.支持不少于800W CRPS电源，支持1+1冗余备份；

  - 1-9视频管理平台

1.本域摄像机数≥4000路；
2.可管理摄像机总数≥10000路；
3.最大用户数≥128个；
4.支持不少于22个硬盘槽位，实配不少于2块4T硬盘；
5.▲支持不少于512Mb/s人脸/车辆图片接入和转发；支持不少于56条/s的人脸/车辆小图、大图 URL及结构化数据接入转发；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
6.▲支持名单库内人员特征值提取，库容20万满载时特征值提取速度≤2秒；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 
7.▲支持不少于250万半结构化人脸库，检索平均时间≤ 3 秒；车辆库不少于50万条件，检索平均时间≤ 5 秒内； 人体、非机动车库容量不少于125 万条件，检索平均 时间≤5 秒；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
8.支持智能分析服务能力，支持人脸、机动车&非机动车&行人、行为分析等算法模型；
9.支持云存储服务能力，采用裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放；
10.支持视频、图片、结构化数据混合存储；
11.人像属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩；
12.机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、时间段、地点、车身颜色、车辆类型、车辆品牌、行驶方向、行驶状态、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、打电话状态；
13.人体/非机动车属性：性别、年龄段、角度、发型、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、鞋子、是否拎包、行驶方向、车辆类型；
14.支持多种协议：TCP、RTP、UDP、HTTP、SIP、SNMP、ISCSI、ONVIF、GB28181、GA1400；
15.▲支持智能检测，需包含不少于以下分析算法：区域入侵、攀高检测、起身检测、值岗检测、人员逗留、拌线检测、逆行检测、快速移动、物品搬移、物品遗留、人员聚集、人员发散、单人独处、特殊人员检测、进站管控； 人群分析类：密度估计、人群聚集、人群发散；剧烈运动、睡岗检测、逃票检测、隔栏传物、手持刀棍检测、跌倒检测； 车辆违停检测、车辆未清洗检测； 裸土未覆盖； 服饰识别、未穿安全背带检测；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

  - 1-10红外筒形摄像机

★1.图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★2.图像像素不低于200万；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★3.焦距范围不小于2.8~12mm；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★4.图像分辨率≥1920×1080；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★5.最低照度检验：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★6.红外补光距离≥50m；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★7.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵等智能监测；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★8.内置高品质麦克风&扬声器，声音效果洪亮清晰；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★9.支持声音联动报警，内置语音报警信息；（投标人应提供承诺书并加盖公章）
★10.防护等级≥IP66。（投标人应提供承诺书并加盖公章）

  - 1-11人脸抓拍摄像机

1.图像传感器优于或相当于1/2.7英寸CMOS；
2.图像像素不低于400万；
3.焦距范围不小于2.7 mm ~ 13.5 mm；
4.图像分辨率≥2688×1520；
5.最低照度不低于0.002lux（彩色），0.001lux（黑白）；
6.▲支持图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启图像质量提升算法，使视频图像更清晰；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
7.光学宽动态不低于120dB；
8.内置高品质Mic、大功率扬声器，视频画面和音频信息实时同步采集；
9.支持不少于4种深度智能功能：深度周界、人脸检测、人数统计、混行检测；
10.支持在同一静止场景、相同图像参数，使用H.265／H.264编码格式，摄像机开启高级模式与关闭模式相比，码率节约不少于90％；
11.支持声音告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音，适应不同场景布防监控，有效起到警示作用；
12.▲支持同时对出现在监控场景内的不少于100张人脸图片进行检测，并可进行抓拍及人脸目标跟踪；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
13.▲支持视频内容保护功能，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
14.防护等级≥IP67。

  - 1-12枪机支架

壁装支架

  - 1-13红外半球摄像机

1.图像传感器优于或相当于1/3英寸CMOS；
2.图像像素不低于400万；
3.焦距范围不小于2.8 mm ~ 12 mm；
4.图像分辨率≥2560×1440；
5.最低照度不低于0.005lux（彩色）；
6.红外补光距离≥30m；
7.内置高品质麦克风，声音效果洪亮清晰；
8.支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；
9.支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心；
10.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式；
11.防暴等级≥IK10；
12.防护等级≥IP67。

  - 1-14网络红外球机

1.图像传感器优于或相当于1/2.7英寸CMOS；
2.图像像素不低于400万；
3.支持内置CPU、GPU、NPU一体化芯片；
4.焦距范围不小于5~125mm，25倍光学变倍；
5.图像分辨率≥2688×1520；
6.最低照度不低于0.002ux (彩色)，0.001lux(开启红外)；
7.补光距离不小于100米红外补光；
8.支持在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启图像优化功能，开启后图像效果明显提升；
9.支持防抖功能，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定；
10.▲支持在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率减少≥90％；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
11.预置位数目不小于1024个，存预置位和调预置位功能应正常；
12.防护等级≥IP66。

  - 1-15球机支架

球机壁装支架

  - 1-16鹰眼摄像机

- 全景通道摄像机内置不少于4个1／1.8英寸CMOS图像传感器；细节通道摄像机内置不少于1／1.8英寸CMOS图像传感器；
2.全景镜头焦距≥2.8mm，细镜头焦距范围不低于6~240mm；
3.全景图像分辨率≥4800*2688，细节图像分辨率≥2688*1520；
4.全景水平视场角范围不小于180°；全景垂直视场角不小于90°；
5.预置位数目应≥1024个，存预置位和调用预置位功能应正常；
6.照度适应范围检查≥120dB；
7.▲支持同时检测监控场景内出现的不少于320张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
8.全景通道可识别距设备100m处的人体轮廓，细节通道可识别距设备350m处的人体轮廓；
9.支持手动拉框放大，通过Web框选定点网络摄像机全景范围内任意位置，球机可自动通过云台转动，将目标区域放大并置于画面中心；
10.▲支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；（需提供公安部权威机构检测报告证明）
11.支持在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆；支持针对跟踪目标距离自动进行变倍调节；
12.支持不少于1路SFP光口，和1路电口，支持光电串接。
13.防护等级≥IP66。

  - 1-17鹰眼摄像机支架

鹰眼摄像机壁装支架

  - 1-18人脸识别板卡

1.支持智能分析服务能力，支持全结构化、行为分析等算法，行为分析分析等；
2.采用国产化GPU芯片；
3.支持芯片级调度，不同的芯片可以根据使用需求灵活分配不同的算法分析业务 ；
4.人脸视频流分析性能:分辨率<=300W：支持不少于接入48路视频流；300W<分辨率<=500W：支持不少于接入36路视频流；
5.行为分析视频流分析性能:分辨率<=300W：支持不少于接入48路视频流；300W<分辨率<=500W：支持不少于接入36路视频流；
6.人脸图片分析性能:分辨率<=800W：支持不少于接入192张/秒图片流。

  - 1-19拾音器

1.拾音范围不小于40平方米；
2.音频传输距离≥3000米；
3.频率响应不劣于20Hz～20kHz；
4.灵敏度≥-40dB；
5.信噪比≤70dB；
6.指向特性:全指向性；
7.动态范围≥104dB(1KHz at Max dB SPL)；
8.麦克风:高保真镀银震膜电容咪头；
9.驱动能力:内置前置放大电路，可直接驱动耳机。

  - 1-20报警按钮

钥匙复位；紧急按钮；防火ABS阻燃外壳。

  - 1-21报警主机

1.报警输入：8路； 
2.报警输出：4路（可扩展至8路）； 
3.支持短信报警、消警、布撤防 支持8个独立子系统，1个公共子系统； 
4.网口：1个RJ45， 10M/100M自适应 ；
5.遥控器：32个；
6.外接键盘数：8个LCD/LED键盘； 
7.蓄电池：1组接口，供蓄电池接入12VDC 7Ah ；
8.交流电：220V AC 。

  - 1-22防区模块

专用防区模块；总线无极性。

  - 1-23壁挂机柜

600mm*450mm*637mm

  - 1-24 42U机柜

600mm*600mm*2000mm

  - 1-25精密空调

1.额定制冷量≥12.5KW，循环风量≥3800m3/h；
2.送回风方式：前上送风，下前回风；
3.加热器采用三极式电加热器，加热功率≥4KW；加湿量≥2.75kg/h，采用自循环加湿方式，不需要外接进水管；
4.机房专用空调具有高效节能性，采用涡旋式压缩机，双向柔性设计，具有高可靠性，机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
5.采用R410A环保冷媒；具备RS485远程监控，免费提供通讯协议；具备来电自启动功能。

  - 1-26综合布线费

达成项目目标所需综合布线工作的主材、辅材等相关费用。

  - 1-27集成费

项目集成相关费用。