# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | CAVE四面融合沉浸式交互式教学系统 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-2 | 综合分娩智能产妇机器人 | 1 | 否 | 5年 |
| 2 | 2-1 | 护理技能训练系统 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 2-2 | 高级产科缝合手术训练系统 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 2-3 | 多学科内窥镜模拟训练系统 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 2-4 | 高仿真早产儿培训系统 | 1 | 否 | 5年 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订后 90 天内

- 1.2 交货地点：首都医科大学附属北京妇产医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京妇产医院配置教学设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 01包

## 品目1-1：CAVE四面融合沉浸式交互式教学系统

一、功能

（1）通过人为的搭建一个洞穴式的虚拟空间,提供给用户大范围视野的高分辨率、高质量立体影像。提供给用户前所未有的沉浸感。

★（2）硬件整体环境体现有四个面同步，前面、左面、右面和地面同步协同显示。并且有一个虚拟产房或者是病房的场景。（投标人须提供设备现场实景真人实操彩色实拍照片佐证，所提供照片须真实反映设备实际配置及运行状态。）

二、成像显示系统

（1）显示系统参数

1、成像范围（全彩、3D显示）：

1）正面成像系统

显示尺寸：长≥4.8米 高≥2.3米

2）左侧成像系统

显示尺寸：长≥3.5米 高≥2.3米

3）右侧成像系统

显示尺寸：长≥3.5米 高≥2.3米

4）地面成像系统

显示尺寸：长≥4.8米 宽≥3.5米。

2、像素间距：≤2mm；点密度：≤250000点/m²；

3、LED模组

4、模组尺寸：≥320mm×160mm×14mm；

5、模组分辨率(宽×高)：160像素×80像素；

6、模组机械强度：≥25MP；

7、电流增益调节级别：≥8位；

8、亮度支持0-256级灰度调节；

9、视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）

10、对比度满足9000：1；

11、刷新率：≥3840HZ

▲12、模组拼接相对偏差（符合SJ/T11141-2017标准C级）：模组间相对错位均值≤0.1mm；像素中心距相对偏差等级，JX≤5%；亮度调整支持0-255级灰度调节；基色主波长误差，符合SJ/T11141-2017标准C级；△λD ≤5；按GB/T 2423.7-2018,处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落。（需提供检测报告复印件并加盖供应商公章，检测报告上须体现“CMA”标志）

▲13、按照GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示成像系统供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；LED显示成像系统满足能效一级，能源效率≥3.2cd/W；掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置，产品具有H2S宽动态处理技术；随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N，灯珠未破碎或脱落；力学性能检测结果：拉伸强度≥230pa，屈服强度≥200pa，纵向拉伸承载力≥3吨，横向拉伸承载力≥3吨；LED显示成像系统画面延时≤500ns，画面信噪比≥60db。产品色域空间LED显示成像系统Color Space覆盖率≥120% YIQ，LED显示成像系统Color Space覆盖率≥170% YUV（需提供检测报告复印件并加盖供应商公章，检测报告上须体现“CMA”标志）

▲14、具有多点测温系统，均衡散热，支持一键点成像系统技术，支持联网一键下载程序文件和调试并具备SELV电路。衰减率：测试条件：Ta=25±5℃，RH＜75%RH，10mAx1000HR,衰减率≤8%，1000Hr后，外观正常。电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%-199%，LED显示成像系统通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺：（需提供检测报告复印件并加盖供应商公章，检测报告上须体现“CMA”标志）

（2）数据发送系统

1、具有一路DVI输入，一路HDMI输入，四个千兆网口输出，具有液晶显示，操作按键，与3D控制器搭配支持3D效果；

2、支持DVI、HDMI两路视频信号源；支持信号备份，若一路信号源中断，可自动切换到另一路信号源；支持手动切换信号源；DVI/HDMI状态自动识别，并实时显示到液晶成像系统，清晰直观；

3、旋钮亮度调节：通过旋钮便捷设置亮度，支持256级亮度调节；旋钮色温调节：通过旋钮便捷设置色温，支持3500K-8000K的色温任意调节；

4、单卡具有4个输出端口，每个端口带载点数最高达66万；四个输出口可以独立使用，也可以设置为相同输出，进行冗余备份。可任意设置所控制的行列数；

5、支持多种预设分辨率，支持自定义分辨率，可实现最宽4095列或最高4095行的画面在扩展模式下点对点显示；支持1280*1024，1366*768，1600*1200，1920*1080，2560*1440等显示器标准分辨率；

6、支持3D显示：支持3D画面120Hz视频源输入；

7、用户完成对大成像系统参数设置后，可固化参数到设备硬件；可一键完成对发送卡和接收卡的参数重新载入；

（3）3D视频处理拼接器

1、配置：4U机箱，输入：4路DP@60Hz，输出:16路DVI（3D输出）；

2、支持HDMI2.0、HDMI 1.3、VGA、DVI、IP H.265、CVBS、SDI信号输入；支持U盘播放。

3、支持DVI、HDMI、DP1.2、HDMI2.0 信号输出；

4、启动电源至输出最终画面的时间间隔不大于 30s。

5、可显示设备型号、IP 地址、序列号、软件版本基础信息，可以通过前面板数字按键调取场景。

6、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取功能。

7、支持通过浏览器浏览所有输入信号的实时预览画面；可在控制端 WEB 界面显示整面拼接墙的显示图像。可以通过控制软件实现分成不少于 4 组不同分辨率显示。

8、支持 PC 端、移动端以及中控命令控制，PC 端支持 win7、win8.1、win10 操作系统；移动端可以对设备进行直接控制。

9、支持实时监测设备运行状态，对设备异常情况（如：设备授权超期）进行报警。

10、支持单个输出口进行亮度调节，支持全部输出口同时进行亮度调节。

11、可以外接 3D 同步发射器；可以把普通信号融合为 3D 信号。

12、支持左右格式、上下格式、帧连续格式输入信号片源，支持相位调节，输出信号转换为 3D 输出。

13、支持多台设备级联拼接输出同步、无撕裂。

14、支持 B/S、C/S 架构，可跨系统进行访问及控制，通过定制专属软件管理系统内的所有设备，动态视频信号、拼接布局本地回显预览，实时显示信号源及大成像系统显示状态，移动端支持触控式操控。

15、支持将 HDMI、DVI 配置为输出监视，单个 DVI 或 HDMI 输出口可同时显示 18 路输入信号。

16、支持 EDID 编辑功能，支持输入分辨率、输出分辨率和帧率自定义。单个 DVI 输出口（传输速率：165MHz）输出自定义分辨率最宽 3840、最高 3840、帧率最高 120Hz。

17、支持上位机软件、前面板数字按键、手机 APP、中控命令四种方式调取场景操作；开放中控命令，中控命令支持UART,UDP,TCP,HTTP。

18、单路 4K 输入支持 3840×2160P@60Hz。

19、支持单个 DVI 输出口开 8 个窗口，支持2D 信号、3D 信号同时开窗。

20、可以支持主动立体式 3D LED 大成像系统幕显示，也可以支持偏振光式 3D LED 大成像系统幕显示。

21、支持输入信号热备份。

22、支持多个不同分辨率的显示器错位拼接、不规则拼接、多个拼接成像系统任意布局。

23、CAVE钢结构焊接制作、包边定制，含所有结构配件；

三、3D同步发射器

1、支持VESA 3D 信号输出接口；

2、空旷条件下3D 信号覆盖范围80 米；

3、支持发射器级联覆盖更大区域，理论带载眼镜2000 副；

4、具备SMA 天线接口；

5、3D 同步信号输入接口（用GPIO37 或GPIO15 转DB-9 母头线接入）；

6、3D 同步信号指示灯，3D 同步信号正常蓝色指示灯常亮，异常熄灭；

7、左右眼时序交换开关，切换开关匹配正确左右眼时序；

8、SYNC-IN:发射器级联输入网线接口，可以从另一台发射器连接输入3D同步信号，并采用网线供电，方便进行多个发射器级联；

9、SYNC-OUT:发射器级联输出网线接口，可以输出3D 同步信号到另一台发射器的网线同步输入，并采用网线供电，方便进行多个发射器级联；

10、对于采用BNC/DB-9 做为同步信号输入，单独给发射器供电，此电源输入接口，接入5V，大于1A 的电源适配器；

11、DIN-3 标准的同步信号输入接口，采用此输入接口，不需要额外的电源供电；

四、CAVE系统专用3D渲染图形工作站

1、最低配置要求：

(1)、处理器：参照或相当于Intel Core i7-6700 3.4 8M 4C TWR CPU；

(2)、内存：16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM；

(3)、显示内存：8GB；显存位宽：256/243GBps；

(4)、处理单元：参照或相当于GUDA 核心1792 Pascal GPU；

(5)、硬盘：1TB 7200 RPM SATA 1st HDD；

五、动作捕捉追踪系统 1套，需具备自主知识产权，需提供制造商出具的动作捕捉追踪系统计算软件软件著作权证书复印件。

1、高精度激光动作捕捉跟踪摄像头 4个

1.1系统全尺寸的位置追踪，实现360度无缝追踪。

1.2动补追踪范围≥7.8*7.8米

1.3同时多个跟踪目标。追踪精度0.1度。

1.4采用激光动补技术。需具备运动跟踪捕捉功能：可在虚拟环境中任意移动、观察；软件需随操作者的运动状态实时跟踪；

2、高精度手势跟踪器（可跟踪十指）2个

2.1、手部跟踪目的设计: 允许模仿手部操作进行（抓、握住、推、捏等操作）。

★2.2、手指跟踪: 可以跟踪所有手指位置（十指），并进行交互。需提供十指跟踪真人操作照片，体现可以在虚拟产房或病房中用双手控制操作，并灵活使用任意一个手指的活动。必须表现使用手势跟踪器可以分别控制每一个指头进行操作，允许模仿手部操作进行（抓、握住、推、捏等操作）。可以体现在CAVE系统中间，直接用手抓取医疗器械并在病人身上进行操作。

2.3、人体差异兼容性：可以兼容所有正常人手指（十指）。

2.4、可输入项：具备以下几种输入方式（触发器，拇指操纵杆，带有力传感器的跟踪按钮，握力传感器，手指跟踪，IMU）。

3、头部跟踪器 1套

帽式目标跟踪器内置24个传感器单元，实现头部跟踪。

4、动作捕捉追踪系统软件

4.1、可计算跟踪目标的6自由度位置和方向，

4.2、能实现多个摄像头的同步运行，并可根据需要安装立体眼镜等外部元件。

4.3、支持二次开发。

4.4、必须和CAVE VR护理三维仿真软件模块协同运行，保证无缝对接，即可实现单面交互式操作也可以实现4面同步交互式操作，同时配合手套支持10个手指高精度跟踪及交互开发。

★4.5可以通过快捷键直接在CAVE VR护理三维仿真软件中调用动作捕捉追踪系统软件设置参数进行调节。（投标人须提供设备现场实景真人实操彩色实拍照片佐证，所提供照片须真实反映设备实际配置及运行状态。）

七、音响系统

1、音箱：5.25”两分频扬声器

1）定阻定压两用

频率范围60Hz - 20kHz

频响范围 85Hz - 17kHz

2）200W连续节目功率 100W连续粉红噪声。变压器插头 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W，100V: 30W, 15W, 7.5W，直通8Ω。

3）最大声压级 110dB连续粉红噪声

4）灵敏度（1W/1m） 90dB

5）覆盖角度 100°*100°

2、功放混音功放一体机：

1）5 个输入和 1 个输出，60W 功率，每个输出声道配备有单独的低音和高音控件，100V 和 70V 输出，或 4Ω/8Ω

2）寻呼铃声和优先静音

3）支持搭配 JBL CSR-V 壁式控制器使用

4）平衡麦克风/线路输入；RCA (.775V) 输入

八、其他外设

1、4层3D眼镜消毒柜 1台、4层。

2、3D眼镜充电桩（60口）1台。

九、智能中控

1、采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；

2、配备1张ECS_7路串口卡，支持选配扩展子卡。

3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；

4、采用Linux操作系统，不低于四核 ，主频不低于2.0GHz，32位工业级处理器，内存不低于16GB EMMC，2GB DDR ，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复；

▲5、支持不少于1路CAN总线接口，不少于2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；(提供CMA认可的检测机构出具的测试报告）

6、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；

7、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；

▲8、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；(提供CMA认可的检测机构出具的测试报告）

9、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制；

10、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；

▲11、支持在Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制；支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用。(提供CMA认可的检测机构出具的测试报告）

12、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全；

13、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒。

14、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃。设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝 ；

15、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6G CLASS A；

十、配套CAVE沉浸式三维仿真情境交互软件

1.CAVE沉浸式产房三维仿真情境   1 套

2. CAVE沉浸式NICU三维仿真情境   1 套

3. CAVE沉浸式急诊中心三维仿真情境  1 套

4.CAVE沉浸式ICU病房三维仿真情境  1 套

5.CAVE沉浸式门诊中心三维仿真情境  1 套

6.CAVE沉浸式手术室三维仿真情境    1 套

## 品目1-2：综合分娩智能产妇机器人

（一）、系统参数：

1.1、系统分为综合分娩孕妇模拟人与虚实结合训练软件两部分，操作模拟人数据实时反馈至训练系统，系统自动进行分析，并输出分析情况。

1.2、产妇模拟人（全身）≥160cm，头部可以任意旋转，四肢关节均可以自由活动。孕妇腹部采用硅胶，材质柔软，手感逼真，内设高敏感传感器，操作者的每一次操作实时传送至系统自动分析。

1.3、系统包含练习模式、考核模式于一体，考核内容系统自动评分。

1.4、考核：操作步骤中的重点难点进行考核。老师可以设置病例。控制分娩的全过程。

1.5、自由视角：产妇和胎儿状态可360°旋转观察，。操作者可以通过鼠标进行视角的上下左右的移动以及页面的放大缩小。

1.6、产妇模拟人内部配有仿真胎儿，仿真胎儿可以在孕妇体内进行衔接、下降、内旋转等动作。

1.7、仿真胎儿采用无线蓝牙连接。充电续航时间≥7小时。

1.8、系统可检测到母体模型体位的改变。

1.9、操作者可在三维虚拟仿真软件中任意调节分娩速度，可以随时停止.暂停.加速分娩过程，胎儿依据预设的分娩机制自动完成下降.旋转.俯屈.仰伸等动作。

1.10、分娩胎儿的头部和臀部触感真实，可触摸到囟门和矢状缝等解剖结构，带有口腔.鼻腔。四肢关节可活动，实现体位摆放。颈部活动度佳，实现被动俯屈.伸仰操作。

1.11、系统可检测到母体模型体位的改变，可以进行左侧卧位分娩和跪式分娩等自由体位分娩。

1.12、模拟分娩过程可模拟胎先露下降停滞。

1.13、胎盘材质真实，并具备有弹性的透明胎膜。

1.14、采用高分子硅胶材料。真实大小，解剖结构特征明显，手感真实，模拟人硅胶材料要求安全无毒，SVHC浓度≤0.1%(w/w)。需提供第三方检测机构出具的参照法规(EC)No 1907/2006(REACH)，对硅胶材料的检测报告。

▲1.16、模拟人采用的硅胶材质要求拉伸强度≥5Mpa，拉断伸长率≥500%（须提供第三方检测机构出具的带CMA标识标的检测报告复印件予以佐证检 ）

▲1.17、模拟人采用的硅胶材质要求耐低温-10℃ 10h,耐高温200℃ 10h外观无明显变化；模拟人采用的硅胶材质要求耐紫外线老化，辐照度(340nm) 0.76W/m²·nm,光照8h，外观无明显变化，；膝关节正常屈膝，正常弯曲90°，复位≥10000次，表面无裂纹、破损。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐检证）

1.18、胎方位设置，系统软件可以设置六种不同胎方位包括（枕左前、枕右前、枕左横、枕右横、枕左后、枕右后）。软件设置后，孕妇模拟人体内的胎儿模型会自动切换到对应的胎方位。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

▲1.19、当病例设定第二产程胎方位为枕后位或枕横位时，需执行手动旋转胎头术。操作者需将手伸入孕妇模拟人体内，精准地手动调整胎头至正确位置。在此过程中，三维虚拟软件将实时同步三维虚拟孕妇体内的虚拟胎头的旋转动作，确保操作的可视化与准确性。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

（二）功能模块

1、四步触诊及胎心听诊模块功能：

内置智能感受器，操作按压时数据实时同步到虚拟软件，显示压力大小和虚拟双手操作。虚实结合训练提供真实手感，系统实时反馈压力并自动判断是否合适。腹部触诊包括：确定宫底位置；智能评价触诊位置和力度；判断胎方位后显示透视胎儿模型；语音交互选择步骤和回答问题；胎心听诊，且听诊位置随胎方位变化。

2、阴道检查功能

2.1、操作者可以直接用手对模拟人进行阴道检查，判断宫口开大情况、盆骨对角径、坐骨棘间径、颅缝、囟门、胎先露、羊膜囊等情况。

2.2、产妇模拟人内部配有仿真胎儿，仿真胎儿可以在孕妇体内进行衔接、下降、内旋转等动作。

2.3、产妇模拟人内部配有仿真阴道、仿真宫颈口（宫颈口大小可以在正常值内自动缩放）；配有仿真羊膜囊，可以模拟羊膜囊完好、羊膜囊破裂等状况；配有仿真骨盆，通过用手轻触可判断内部相应数据。

2.4、可设置考核模式的参数，当所有参数设置完成后，仿真模型会根据设置的参数变化，自动发生变化。

2.5、练习模式：通过提示引导操作者进行阴道检查的操作，可查看各种胎方位、宫开大小等情况。

2.5.1、当操作者触摸模拟人的左坐骨棘、右坐骨棘、耻骨联合下缘以及骶岬上缘中点时，操作数据可以实时同步到三维虚拟仿真软件内显示出来。

2.5.2、操作者可任意设置孕妇的宫口扩张情况，包括了宫开程度、坐骨棘间距、胎位、胎膜。

2.5.3、系统会引导操作者测量对角径，触摸模拟人上骶上缘中点与耻骨联合下缘，系统会实时反馈是否有找到正确位置。

▲①宫开程度：操作者可用手指伸进仿真阴道内部触摸并观察第一产程3-10厘米宫口扩张状况，仿真宫颈口模型可以从3cm自动扩张到4cm、5cm、6cm、7cm、8cm、9cm、10cm，整个变化过程完全自动，无需中途更换宫颈口模型。仿真宫颈口模型宫口扩张数据会直接传输到仿真三维虚拟仿真软件，并在三维虚拟仿真软件中同步变化，可以看到虚拟三维宫口变化与仿真宫口模型变化一致，达到虚实结合的训练效果。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

②坐骨棘间距：产妇模拟人内的仿真胎儿会根据产程进展自动下降，操作者可通过手指触摸坐骨棘位置和胎头位置的变化判断胎头下降程度，三维仿真软件会实时同步看到胎头和坐骨棘的位置关系（S-3到S+3）。

③胎位：可以用手指触摸到胎头的前后囟，可以根据不同宫口开放程度和胎头下降程度来判断胎方位，三维虚拟仿真软件可实时同步通过透视模式可见胎儿头骨，前囟后囟位置。

2.5.4、仿真胎头在自动下降过程中可以根据不同阶段发生内旋转运动，可以手指通过触摸矢状缝感受胎头内旋转的变化过程。胎儿的所有下降和内旋转变化完全自动控制，无需手动控制模拟人。

2.6、系统可以设置项目

▲2.6.1设置宫缩时间：可设置宫缩时间。设置胎方位：可设置胎方位。（提供带有CMA和CCIC 标识的第三方检验报告复印件加盖投标人鲜章）

▲2.6.2设置宫开大小：可设置宫开大小。设置胎先露和坐骨棘的关系：可设置胎先露和坐骨棘的关系。（提供带有CMA和CCIC 标识的第三方检验报告复印件加盖投标人鲜章）

3、产科子宫按摩力反馈训练（产后出血虚实结合）功能

3.1 五大临床场景模拟

3.1.1 场景一：阴道出血（胎儿娩出后20分钟，胎盘未娩出）：模拟胎儿娩出后20分钟阴道出血、胎盘未娩出场景，训练学员出血识别、初步控制及胎盘娩出准备能力，模拟阴道持续出血状态。

3.1.2 场景二：胎盘娩出（手剥操作）：模拟胎儿娩出后29分钟阴道持续出血，需手剥胎盘场景，训练胎盘手剥技巧及出血快速应对能力，三维软件同步显示胎盘剥离操作及透视效果。

3.1.3 场景三：阴道持续出血（重症情况）：模拟产后出血持续无法止血的重症场景，训练学员出血量评估、快速输液、药物干预等应急处理能力，强化重症管理思维。

3.1.4 场景四：阴道持续出血（后续治疗与并发症处理）：模拟出血量持续增加场景，训练学员根据出血情况调整干预措施，采用药物、手术等方式控制出血、预防并发症的能力。

3.1.5 场景五：阴道无活动性出血（结局与恢复）：模拟治疗后出血停止、宫缩恢复正常场景，训练学员对恢复期病情的评估与持续观察能力，判断出院指征。

3.2 产后出血核心操作功能

3.2.1 产后出血控制：教师可通过平板实时自定义出血流速（0-200ml/min），根据学员操作实时调整，模拟人外阴部真实出血，贴合临床实际。

3.2.2 徒手剥离胎盘：模拟子宫内胎盘状态，识别并展示胎盘取出过程，操作者操作与三维虚拟胎盘同步，透视功能实时呈现胎盘剥离细节。

3.2.3 子宫按摩训练（双手腹壁+腹部-阴道双手）：

（1） 实时曲线图展示按压力度及变化，以格子直观呈现力度，红色标识力度过大/过小，绿色标识力度适中；

（2） 力反馈模拟人自动判断手部放置位置，仅正确位置可实施按摩，软件同步显示按摩动作；

（3） 透视观察子宫动态变化，正确按摩后，子宫逐渐由大变小（从脐上一指以上降至脐下一指以下），可触摸到从软到硬的手感变化。

3.2.4 宫腔球囊填塞：

（1） 三维虚拟展示正确填塞手法，可使用真实临床宫腔压迫球囊；

（2） 显示球囊填塞松紧程度，以压缩空气模拟无菌溶液注入，注入情况实时映射至软件；

（3） 子宫智能感知填塞状况，未放置正确位置则无法完成填塞；注入300~350ml后，软件中子宫区域逐渐由红变绿，提示填塞正确。

▲需具备使用真实宫腔球囊放置进入模拟人阴道并深入子宫中实施的操作，注入空气后可以看到子宫各个区域逐渐由红变绿，并且注入300~350ml后整个子宫完全变绿，显示正确的宫腔填塞。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

▲3.2.5 尿液模拟与导尿操作：支持插导尿管操作，集尿袋连接后动态显示模拟尿液流动，尿量可在0-500ml范围内随场景变化，帮助学员熟悉尿液监测与导尿技能。尿液模拟与导尿操作：（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

3.2.6、徒手剥离胎盘：系统能够模拟子宫内胎盘状态，识别并展示胎盘的取出过程。操作者在剥离胎盘操作过程可以与三维虚拟仿真软件中虚拟胎盘同步显示胎盘剥离的操作，同时提供透视功能，让学员实时观察胎盘剥离的具体情况，增强操作的可视化与理解。

▲3.3、配置专用移动平板，可以通过平板的设置实时控制模拟人和虚拟仿真软件的各项参数和状态变化。平板实时控制功能：（需提供生产厂家盖章的实物操作照片体现以下4项功能）

3.3.1心电监护自定义：自定义血压、心率、呼吸频率及血氧饱和度；场景预设心电监护可复制设定。

3.3.2检验报告管理：支持血常规、凝血五项、生化全项等检验报告的实时展示。

3.3.3出血速度调节：可自定义出血速度范围（0-200ml/min）。设置好参数后，孕妇模拟人外阴部会真实出血。

3.3.4宫底高度自定义：支持设置不同宫底高度（脐上一指、脐平、脐下一指）。

尿液量控制：自定义并模拟尿液流量。

4、第二产程分娩功能

4.1、练习模式：通过提示引导操作者进行正常分娩的接生操作，系统判断操作是否正确并反馈给操作者。

4.2、在胎头拨露时，仿真胎儿模拟人会真实回缩，达到真实的拨露效果。三维虚拟仿真软件实时同步胎头拨露的动态变化。系统会自动感应是否做好适度保护会阴的准备。若操作者用手进行保护会阴部操作，三维虚拟仿真软件会实时同步保护会阴部操作。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.3、在胎头着冠时，系统能够识别是否向下轻压胎头的动作，若未正常下压胎头协助胎头俯屈，胎头娩出速度会比正常更快。三维虚拟仿真软件实时同步操作。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.4、当胎头枕骨位于母亲耻骨弓下时，可以智能识别操作者是否正确协助胎头仰伸，额、鼻、口、颏顺次娩出，并判断否正确清理新生儿口鼻分泌物，三维虚拟仿真软件实时同步操作。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.5、胎儿模型可自行完成复位、外旋转，三维虚拟仿真软件中实时同步复位、外旋转。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.6、监测宫缩：触诊子宫收缩强度，可以在孕妇模拟人宫底处触摸到宫缩变化，发生下次宫缩时，需协助胎儿模拟人娩出前肩和后肩，顺势娩出胎儿，三维虚拟仿真软件实时同步操作。

4.7、新生儿即刻处理：系统可以识别是否立即将新生儿置于母亲腹部，如正确操作，三维虚拟仿真软件会实时同步显示新生儿被放置在虚拟母亲腹部。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.8、可以进行新生儿全身擦干的操作，三维仿真软件同步显示擦干动作。

▲4.9、可以用真实脐带剪剪脐带，系统会识别脐带剪断，并同步到三维虚拟仿真软件中。剪断后的脐带截面可以剪2条动脉和1条静脉。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.10、可实现观察胎盘剥离征象：可以判断胎盘是否剥离，可以用手掌尺侧在模拟人产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，宫体上升而外露的脐带不再回缩。三维虚拟仿真软件实时同步该效果。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

4.11、协助胎盘娩出：可实施正确处理胎盘娩出。三维虚拟仿真软件实时同步胎盘娩出操作。

（三）、虚实结合三维仿真软件参数

1、根据操作者的需要自由创建不同案例，系统能够设置案例名称，同时能够保存已设置的案例。

▲2、软件能够对指导用力、胎头拨露、着冠、仰伸、复位、外旋转、娩出前肩、娩出后肩、娩出胎身、擦拭婴儿、母婴接触、断脐前准备、胎盘剥离时时刻、胎盘剥离、协助胎盘娩出、宫缩、宫缩间歇期的时长或次数进行设置，通过对正常分娩过程的阶段设置可保存为不同案例，随时调用。（需提供生产厂家盖章的实物操作照片）

3、软件全程能够透视观察孕妇骨盆、子宫、胎盘及胎膜、胎儿的相对位置

4、指导用力：展示胎儿衔接、下降、内旋转、俯屈、内旋转

5、胎头拨露：根据案例设置，同步案例次数及单次胎头拨露时间。

6、着冠：三维虚拟仿真展示着冠的过程。

7、软件分娩全程展示适度保护会阴的正确手法。

8、助娩胎头：助娩胎头时，展示手势变化过程，协助胎头娩出和清除口鼻的粘液和羊水的具体操作。

9、助娩胎身：助娩胎身时，展示手势变化过程，体现了如何娩出前肩继而娩出后肩的具体操作。

10、断脐：三维虚拟仿真展示止血钳分别放置后进行断脐的操作，同步识别断脐操作。

11、母婴接触：三维虚拟展示移去湿毛巾，新生儿俯卧位，头偏向一侧，盖上干毛巾，戴上小帽，行母婴皮肤接触。

12、胎盘剥离：三维虚拟仿真展示胎盘剥离征象，包括宫体变硬呈球形，宫底升高达脐上；阴道口外露的一段脐带自行延长；在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，宫体上升而外露的脐带不再回缩；阴道少量流血。

13、协助胎盘娩出：三维虚拟仿真展示以左手握住宫底，拇指置于子宫前壁，其余四指放于子宫后壁并按压。同时，右手轻拉脐带，当胎盘娩至阴道口时，接生者双手捧起胎盘，向一个方向旋转，并缓慢向外牵拉，协助胎盘胎膜完整剥离排出。

（四）、硬件配置

（1）配置清单：

①综合分娩智能产妇机器人（含分娩胎儿模拟人） 1个

②四步触诊及胎心听诊模块 1套

③阴道检查功能模块 1套

④产科子宫按摩力反馈训练（产后出血虚实结合）功能模块1套

⑤综合分娩虚实结合三维仿真软件 1套

⑥一体式推车（含：控制系统） 1台

⑦配置如下：CPU：主频3.0GHz以上；内存：≥16GB；SSD硬盘：≥500GB；HDD硬盘：≥1T；≥24寸成像系统幕一台。"

## 02包

## 品目2-1：护理技能训练系统

一、女性导尿模块

1.模型仿真人大小，常规导尿操作体位；

2.女性外阴部与真实解剖结构相同，需分开小阴唇才可显露尿道口和阴蒂，尿道粗、短、直，长度3-5cm；

3.具备电子监测系统：导尿管到达尿道内口及膀胱时，具有相应的声、光提示；

4.导尿术：操作时与真实环境一样会遇到阻力；当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出；

5.具有留置导尿的示教、练习功能；

6.具备反复进行练习功能；

7.具备膀胱冲洗功能；

二、四步触诊模块

1.模型为孕妇躯干，高分子环保材料制成，肤质仿真度高；

2.具有四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习功能；

3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，具备右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊练习功能；

4.具备充气气囊，可羊膜内充气，模拟不同的孕周；

5.具备胎心监护功能：胎心音频率可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节。

6.具有用于考核训练的内置电子盒；

7.具有乳房护理练习功能；

8.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。

9.模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习。可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。

10.外皮可更换

三、成人心肺复苏模型

1、准确的解剖结构, 真实的手感，包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏

2、传感器显示手部位置。

3、在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供正确的胸部起伏。

4、具备心肺复苏反馈系统

5、心肺复苏反馈系统通过蓝牙与模型连接，同时连接模型≥6台

6、系统与AHA最新复苏指南兼容，并根据指南的更新进行升级；

▲7、可模拟不同人群的胸廓硬度，配置3个弹簧，包含50公斤 ， 60公斤、30公斤。（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）

8、可以和自动的胸压机一起使用。

9、可使用复苏球囊通气，口对口通气，口袋面罩通气的方式。

10、可使用面罩通气、环状软骨压迫操作、正压通气。

11、具备气道阻塞 （头部倾斜/下巴抬起，下颚推挤法）训练

12、手动产生颈动脉脉搏（脉搏球）

13、心肺复苏术模式下可同时显示≥6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示≥6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

14、心肺复苏反馈系统提供导师和学员两种用户角色供选择使用，导师角色可选择心肺复苏培训用指南，能够设置AHA ，ERC 和SRFAC最新复苏指南，可自定义复苏深度、频率、通气量的指标。

▲15、心肺复苏反馈系统可设置心肺复苏术、心肺复苏比赛、窒息的婴儿、AED培训器等模式。（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）

16、导师可以排列模型位置，对模型重命名。

17、导师可设置单人施救者或双人施救者模式进行心肺复苏评分。

▲18、模拟人使用的心肺复苏反馈系统和通过界值均符合AHA心肺复苏的培训要求，心肺复苏反馈系统可同时无线连接控制成人、婴儿心肺复苏模拟人及AED培训器。（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）

▲19、心肺复苏术模式下可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择1分钟，2分钟，3分钟，4分钟，5分钟，10分钟，或手动结束，比赛结果可显示前三名成绩。（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）

20、实时反馈包括：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量，并可以结合时间线实时显示。

21、总结性反馈报告包括：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间，时间线上的操作记录。

22、可以保存培训数据并事后查看，结果可单个或批量导出文件，格式包括PDF、CSV、XLS，可对2个保存的结果并列对比。

四、宫口检查模型

1、模型包含≥6个插件，分别模拟各个阶段宫颈口扩张程度，采用硅胶材料制造，一体化设计；

2、模型可以单独使用，或与分娩模型组合使用；

3、模型背面具有编码，根据对照卡指示宫颈内部扩张情况；

4、模型包含以下6个阶段：

4.1.1号插件：宫颈闭合（0.5 cm），2级；

4.2.2号插件：宫颈扩张2 cm，2级；

4.3.3号插件：宫颈扩张3 cm，半消退，2级；

4.4.4号插件：宫颈扩张5 cm，消退，1级；

4.5.5号插件：宫颈扩张7 cm，消退，1级；

4.6.6号插件：宫颈扩张10 cm，消退，0级；

5、重量：≤5.6 kg。"

五、留置胃管模型（鼻饲、口饲）

1.模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉、等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构

2.胸腹部外皮为透明外壳，；体表标准明显，有剑突、乳头、锁骨、肚脐等标志，剑突可作为测量胃管插入长度标志。

3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构(下牙可拆卸）

4.模型带支架可摆放不同角度的体位（可实现左侧卧位、端坐位、半仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°

5.中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，模型内部解剖结构：贲门、胃体、幽门、十二指肠等位置有语音、灯光提示。

6.瞳孔示教：在控制设备上可根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。可进行瞳孔对光反射。

7.颈动脉搏动：在电子控制设备上设置颈动脉的频率。

8.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。

9.可训练胃肠减压术

10.胃液采取术

11.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开术后护理等操作。

12.插入胃管时，到达第一狭窄和第三狭窄时有语音提示且有指示灯亮起。"

六、肌肉注射模块

1.该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。

2.模块配有底手。

3.三种操作功能：皮内注射、皮下注射、肌肉注射。

4.皮内注射可以 5°角进针，并能形成皮丘。

5.可用液体进行各种注射、使用后可将液体挤干。

七、女性骨盆带盆底肌肉模块

1、仿真PVC合成材料制成，精准的解剖结构。

2、模型包含六部分,能显示出骨、韧带、脉管、神经、骨盆肌肉以及女性盆腔内器管；

3、可拆卸的骨盆底由着色的弹性材料制成；

4、模型在正中矢状面上显示骨盆底整体结构，即肛门外括约肌、尿道外括约肌、会阴浅横肌、会阴深横肌与球海绵体肌等，各个部位均可拆卸；

5、直肠、连带输卵管与卵巢的子宫以及阴道等结构亦可沿正中矢状面拆卸为两半部分；

6、模型的右半部分可显示骨盆韧带即腹股沟韧带、骶结节韧带、骶棘韧带、骶髂前韧带、髂腰韧带、前纵韧带、骶髂骨间韧带、骶髂后韧带，以及闭孔膜等结构，也可显示髂总动脉、髂内外动脉、髂总静脉与髂外静脉的分布，同时包含右骶丛、右坐骨神经与右阴部神经分布情况；

7、所显示的骨与韧带等结构可涉及左右两侧髋骨、耻骨联合、骶骨、尾骨、连带椎间盘的第五腰椎等；

8、模型通过第五腰椎、骶骨与尾骨的正中矢状面将骨盆分为左右两半部分，并能显示椎管中的马尾成分；

9、第五腰椎椎体的左半部可以拆下；

10、配置清单：骨盆模型1个、子宫膀胱模型1个；

11、体积：＜20*30*20cm；重量＜1.5kg。

八、母乳喂养模拟器

1.产品是一款可穿戴式充水模拟器，可进行性母乳喂养和正确吸乳的练习，具有真实解剖结构，可练习手动挤压乳房流出模拟乳汁

2.具有可调节肩带，

3.包含一个30ml的量杯，以支持练习正确的杯子喂食技术

4.该模拟器可与早产儿配合使用

5.该模拟器重量≤1kg

6.配合标准病人使用，可用于产前保健期及分娩后的健康教育练习

7.配有携带背包

九、女性盆腔解剖结构模块（带矢状面）

1、采用无毒高品质PVC材料制造；

2、模型以中切面展示妊娠40周的女性腹部和胎儿；

3、模型详细的展示了胎儿在腹内的体位，以及妊娠期子宫变化；

4、展示生殖器、腰椎等解剖细节；

5、模型具备底座，配有3个月大胚胎模型；

6、配置清单：模型；

7、尺寸：≤40*25*40cm；≤4kg。

十、带解剖结构的乳房(带矢状面的，包含各种乳房组织的)

1、模型为左右两侧乳房，右侧为哺乳后乳房，左侧为未哺乳乳房；

2、使用经过环保认证的材料制造；

3、哺乳的右乳房：

3.1.乳房平均分为2部分；

3.2.外侧半剖面为健康哺乳后乳房组织；

3.3.内侧半面剖面表现为乳腺炎症；

4、非哺乳的左乳房：

4.1 2个矢状切口，可分为3个部分，以磁铁连接在一起；

4.2.外侧半剖面为正常解剖结构，可以观察淋巴结；

4.3.中间乳房切口外部剖面表现为囊肿和纤维腺瘤；

4.4.中间乳房切口内部剖面表现为乳腺纤维囊性疾病；

4.5.内部乳房切口剖面表现为恶性肿瘤；

5、体积：≤340*25*20cm；重量≤1.5kg。

十一、CVC换药模块

1.该胸部注射模型高度模拟成年男性上半身, 带有可分开的右手手臂，可进行插入、护理和取出长时间的血管通道等模拟训练

2.模型可呈直立位或仰卧位使用

3.胸部和右手手臂具有预置的留置针、CVC和PICC管道

4.胸部具有三个可选的CVC开口：右侧胸部、锁骨下和颈部

5.可使用不同的CVC或PICC管道：单腔、双腔或三腔

6.所有管道都可模拟回抽血液，可输注液体

7.管道可以连接肝素帽或正压接头，可穿刺或无针输液，可进行脉冲式封管和肝素钠封管

8.可进行留置针、CVC或PICC敷料更换操作，培训无菌技术和敷料使用

9.胸部具有预置的输液港(IVAD)

10.输液港可穿刺和输注液体，可通过回血判断穿刺位置准确与否

11.可模拟输液港处于3种穿刺困难的情况：

倾斜的输液港

浮动的输液港

位置较深的输液港

12.左侧胸部模拟人体皮肤质感，可通过触诊确定输液港位置

13.左侧胸部皮肤可多次取下和复位，输液港困难模块更换简单快捷

14.可单独更换管道和左侧胸部皮肤

15.手臂可单独使用，配合模拟人使用时可进行多场景练习，配合标准病人使用，可进行PICC、CVC和输液港自我护理的健康教育

十二、婴儿全身静脉穿刺模块

1、模型为新生儿整体模型，体表标志明显，解剖结构准确

2、采用透明材质，环保无污染，仿真度高，双侧的静脉通路都可以产生透视的效果

3、解剖位置正确：贵要静脉、头静脉、颈静脉、颈动脉、锁骨下静脉、股静脉、上腔静脉和心脏等

4、可直观看到肋骨和心脏，可以测量导管正确插入的深度

5、上腔静脉部分透明，

6、穿刺正确有明显落空感

7、可反复进行练习，皮肤血管可更换

十三、各类注射模块（静脉注射、动脉注射、皮内注射、臀部肌肉注射）

1、静脉注射模块

1.1本成人手臂模型采用高分子环保材料制作。手臂具有逼真的皮肤纹理褶皱，提供真实触感。手臂外接管采用PVC透明软管，抗老化性能强，连接便捷，穿刺后痕迹微小，不易发生漏液现象。

1.2该模型专为成人右手臂设计，包含8条模拟血管，构成一个完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。

1.3静脉注射训练：支持多种类型穿刺针的使用，穿刺时有明显的落空感，穿刺准确后可见回血，适合进行输液等操作练习。

1.4肌内注射训练：针对三角肌部位进行。

1.5皮下注射训练：针对三角肌下缘部位进行。

1.6手臂皮肤和血管均可更换。

1.7配备电动循环系统，模拟静脉血液循环，静脉强度可通过1-9档调节。

1.8液晶显示屏幕可显示脉搏频率、脉搏强度等信息。

1.9血液循环装置内置压力传感器，具备自动调节血压功能。

1.10配有提拉式手柄。

1.11内置电池，，连续工作时间不少于12小时。

1.12配备储血盒，注液一次后即可进行自动血液循环，无需更换血液或使用注射器抽吸。

1.13设有防溢水口，可与输液袋连接，静脉输液时防止储血盒液体溢出，支持血液回收。

2、动脉穿刺模块

2.1成人动脉左手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。

2.2可触及挠动脉、肱动脉搏动。

2.3有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统，

2.4具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等

2.5血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能。

2.6具有手柄，用于移动血液循环模拟器。

2.7内置电池。

2.8加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸

2.9设置开关采用波段旋转开关。

2.10设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收。

3、皮内注射模块

3.1成人右前臂和皮内注射块组成，为皮内注射标准的操作体位（紧握拳头）

3.2皮内注射块≥40个注射点，皮内注射时可处出现真实皮丘，每个点均可注入真实液体，抽出液体后可反复进行练习。

3.3注射块更换方便

4、臀部肌肉注射模块

4.1模型为成人臀部，高分子环保材料制成，肤质仿真度高

4.2半侧透明外壳，硬度为≥100公斤力/平方厘米，韧性好，≥30公斤的内外力不会产生变形，能清晰观察到臀部的骨骼、肌肉组织、神经和血管

4.3肌内注射，可注入、排出真实液体

4.4具备电子监测功能：不同颜色指示灯反应注射部位是否正确及对应神经血管，并有报警提示

十四、女性会阴臀部模块

1、中切展示女性骨盆的所有重要结构。生殖器的一半可拆卸，。可置于基板上，也可固定在墙上。

2、体积：≤45x35x20cm;重量≤2.5kg。"

十五、宫颈阴道模块

1.为成年女性下腹部及盆会阴部，高分子环保材料制成，标准操作体位

2.内部解剖结构精确，有子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他盆腔结构

3.盆腔检查：可行双合诊、三合诊检查

4.可行正常子宫和各种异常子宫触诊：正常子宫、中等后倾子宫、子宫肌瘤 、 前倾前屈子宫、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿、子宫畸形合并右侧输卵管

5.有妊娠6-8周、10-12周、20周的子宫、经产前倾子宫、经产后倾子宫供练习

6.妇科常见疾病诊断，可观察：未产正常宫颈、经产正常宫颈、癌变宫颈、增生宫颈、腺囊肿宫颈

7.可练习窥阴器和阴道镜的检查

8.可练习骨盆的检查

9.可练习女性避孕套的穿戴

10.可练习女性节育器的放置与摘除，配有半透明的子宫，可清晰的看到节育器放置的位置

11.腹部皮肤可拆卸

十六、阴道冲洗操作模块

1.成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和内部解剖结构

2.透明外壳，硬度≥100公斤力/平方厘米，韧性好，≥30公斤的内外力不会产生变形

3.通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程

4.外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确

5.阴道弹性良好，可以使用阴窥器

6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊

7.可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙，正确操作有相应的内容物吸出

8.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液

9.可进行留置导尿的示教、练习

10.可练习膀胱冲洗

十七、可视化PICC置管训练模块

1、模型包含成人右侧手臂、肩部、胸部外形，一体化设计，具有准确的内外解剖结构。

1.1、模型手臂外展与右肩及右侧胸壁躯干成90°，呈标准的PICC穿刺术操作体位。

1.2、模型的右侧胸部解剖结构精准，模型内置贵要静脉、肘正中静脉、头静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉、上腔静脉、肱动脉、腋动脉、锁骨下动脉、右心房等精准血管解剖结构。

1.3、模型血管内填充有模拟血液，可以模拟血管血液循环。

▲2、模型材质具有人体组织类似的声学特性，可在超声设备或X光下成像，应用浅表线阵超声探头在模型胸壁和全手臂上进行血管探查，可以探查到尺动脉、桡动脉、肱动脉、锁骨下动脉、贵要静脉、肘正中静脉、头静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉、上腔静脉、右心房等血管解剖走行及毗邻关系（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

3、模型内置自动循环泵，模拟人体血流动力学特征。

3.1内置自动循环泵，与模型集成一体，电动循环泵（心脏端）驱动模拟血液流向动脉系统，动静脉在手掌远端交汇，血液回流到静脉系统后回流到电动循环泵（心脏端）中，仿真模拟人体血液循环，泵形成驱动颈总动脉、锁骨下动脉、腋动脉具有规律搏动，颈内静脉、锁骨下静脉、腋静脉无搏动。

3.2动脉脉搏频率可调节，调节范围约0-120次/分。

4、支持超声引导下经贵要静脉入路和经头静脉入路的PICC术的完整操作训练。

4.1应用超声设备在模型上探查，可以全程实时观察到PICC穿刺的过程，包括超声血管评估、穿刺导管长度评估、消毒、铺巾、穿刺、穿刺引导、导丝置入、导管置入、位置确认、固定的完整操作。

4.2支持进行穿刺置管后直接观察穿刺导管及导管尖端位置，支持应用超声设备及X光机进行摄片观察穿刺导管及导管尖端的位置。

4.3进行完整的PICC置管术后，可进行导管固定操作及日常输液护理训练。

5、支持进行植入式静脉输液港（PORT）植入术完整技能操作训练。

5.1支持将静脉输液港导管经锁骨下静脉置入，经头臂静脉后进入上腔静脉位于右心房上2cm处。

5.2、支持将输液港港座与静脉导管另一端连接，将输液港港座置入预制位置，模拟完整植入式静脉输液港（PORT）过程训练，配置有皮肤模块。

5.3、支持从输液港港座上进行穿刺及输液技能训练。

6、血管内填充模拟血液，穿刺成功后可回抽模拟血液，模型具有血管液量观察窗，支持快速补充血液。

7、模型材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受18G-21G穿刺针的≥1200次反复穿刺训练。"

## 品目2-2：高级产科缝合手术训练系统

参数：

一、会阴四度裂修复训练模型及模块

1.此产品是用于会阴和肛门撕裂缝合术教学的具有精确解剖的模型

2.模型具有模拟的会阴肛门的所有组织层，包括：阴道粘膜、会阴真皮层和表皮层、肛门外括约肌与直肠旁脂肪、肛门内括约肌、肛门粘膜等（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）；

3.模型可以接受多次重复缝合；

4.模型皮肤具有与人类皮肤相似的阻力和弹力；

5.模型皮肤层与真实皮肤厚度一致，允许更准确地放置皮下缝合线；

6.产品为肛门括约肌修复模型的训练模块，安装拆卸缝合模块简单快捷，无需使用工具；

★7.可培训的技能有：识别内部解剖结构及撕裂程度、四度会阴撕裂的修复技术（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）、组织层识别和处理、深层肌肉组织缝合、皮下缝合、浅表缝合、解剖肛门括约肌、外括约肌的端到端或重叠修复、修复内括约肌和直肠粘膜。

二、客观结构化考核系统监考模块

1.在屏幕上展示考试科目信息。

2.考卷考题管理及批量导入：管理员提前设定或导入考题，并根据考题构建考卷。

3.管理员录入各科评分表，支持手动填加和固定模式批量导入评分表,评分表能够与考题进行对应关联。

4.评分表内容应包括不限数量的评分项、对应分值设定、主观印象分、普通评分项和决策评分项，并可设定分值区间。

5.主管考试预约排号，设定各站考试内容、监考教师以及SP病人等信息后，则评分表自动关联到各站。

6.考生信息管理及导入：预约考试时，分配考生信息

7.根据考试实际情况添加对应的考站信息及关联需要的考试房间。

8.考试预约申请,管理员在线申请考试，录入考试相关信息，每次考试信息可以存储。

10.管理员设定考站房间和考站时间，选择房间可以关联到“预约房间”，了解到房间情况。

11.每站可选择评委、SP、学员等角色，时间长短，间隔时间,学员信息、考站、科目、考题、考官自动关联。

12.预约考试时，考生的考试顺序可选择现场抽签方式，或由管理员设备系统排序。

13.支持排考模式、叫号模式以及简单考等多种形式,同时还支持多考道模式。

14.灵活的自由排考，支持对时间、房间、人员等资源自由设置，满足各类日常考核的要求,包括考试规则、考站顺序、科目考站关联、一站多评分表、排考预览等复杂要求。

15.对已排考试，系统自动生成考试排考表、考生排考表、评委工作表等

16.考生可以通过APP收到发布的公告、通知以及自己的考试等相关信息。也可以通过查询条件查询考试安排、考试成绩信息等等。

17.考生按照考试指定报道地点、报道时间进行签到,通过考生签到，实现“分批”考试调度，并支持现场抽签分配考站考道，体现考试的公平性。

18.考生通过语音及广播屏幕的引导即可自行完成整个考试流程

19.考站门口显示终端，用于当前考站实时信息发布,考站外的实时提示信息根据排考自动更新。

20.采用平板电脑实现无纸化评分功能，通过信息自动加载、数据自动验证。

21.考试中评委调出答题卡对学员考试每一步进行评分，系统自动算出考生最终分数

22.支持考生随机选题，以及考试过程中的拍照、评价、手写签名，便于电子存档。

23.非现场评委可以远程登录系统，通过视频终端查看考场情况，查看学员的操作细节，实现客观化评分。也可实现将考生考试过程全程录制，评委老师通过回看视频回放打分。

24.管理员在考试过程中，可以在总控室对整个考试过程进行监控、指挥、资源调度,总控系统支持单屏多画面多种布局设定，可以实现快速切换。

25.考试过程中，学员的各站成绩，实时汇总到服务器端，管理员可以实时查看考生已考试情况及评委详细打分分数，同时可以看到学员的动态排名。

26.考试结束后，学员所有成绩在系统中自动汇总完毕,可以查看考生总成绩、各站成绩、各评委评分卡内容及成绩等。

三、配置清单：

1.会阴四度裂修复训练模型4个

2.会阴四度裂修复模块12块

3.客观结构化考核系统监考模块1套

## 品目2-3：多学科内窥镜模拟训练系统

一、技术参数

1.可对外科基础技能和常用手术器械的运用进行训练。

2.腹腔镜外科操作训练包括分离、结扎、缝合、止血。

3.系统由操作台、训练箱、高清显示器、操作模块、手术器械组成。

4.操作台可以手动调节高度，顶端固定显示器，平台可以折叠，平台上有凹槽用于固定训练箱，平台两侧有放置器械的孔洞，底部有滑轮，并且可以制动。

5.训练箱模拟腹部，两侧开放，方便拿取物品

6.操作视野使用LED灯带照明，共有10个器械通道平均分布在两侧，8个5 mm直径的端口，2个10 mm直径的端口，可容纳5-10 mm套管针和器械置入，每个端口都有橡胶圈可以固定套管或器械，可以同时使用多把器械和助手共同完成训练任务。

7.训练箱腔镜镜头分辨率≥1080P，具备图像数据采集转换功能，将光学图像转换成电信号，再经由软件将信号转换为彩色视频信号输出

8.训练过程中能够全方位多角度灵活调节，具备双重训练功能，在单人独立训练时可以固定视野，在多人训练时可以随时改变视野范围，模拟真实手术中助手配合扶镜

9.训练箱套装包含6个训练模块，训练技能包括：腹腔镜镜头定位及多角度追踪、夹取、交换、移动、切割、穿线、缝合（包括反手缝合、张力缝合、弯曲缝合），通过缝合模块、张力性缝合模块、套圈模块、夹球搬运模块、基础穿线、盘绕穿线模块、万能模块进行训练（万能模块有固定夹，固定夹能够伸缩调节，方便固定组织）。

10.配置4把常用手术器械，抓钳、分离钳、剪刀、持针器，其中持针器为V型手柄，其余为枪式手柄。

11.具有可开放式操作平台，可以替换操作模块或放置自行准备的训练模块，如：菜籽、动物内脏等，并有专属托盘进行组织固定。操作模块通过磁铁连接点牢固粘贴，能够有效防止移动。

12.显示器采用高清触摸式一体机，一键启动操作程序，不需要外接鼠标和键盘即可实现程序控制，既能显示操作界面，又能独立处理、分析、存储操作数据。

13.装置带有录制系统，系统带有包括中文在内的有多种语言选项，满足国际化教学培训交流的需要；屏幕可以调节亮度，系统可以设置训练时间，所有操作视频可以储存在本地电脑中。

二、配置清单：

1）进阶版腔镜手术训练系统1台、

2）腔镜手术训练箱1台、

3）训练模块（包含万能托盘、套圈穿绳、移动定位、缝合、剪纸圈、三合一分离）5套、

4）训练器械（包含抓钳、分离钳、弯形剪、持针器）5套，

## 品目2-4：高仿真早产儿培训系统

一、整体特征

1.早产儿模拟人具有高度逼真的外部解剖结构功能，重量≥1.1 千克，身长≥35 厘米，头围≥26 厘米，可精确模拟27+3周早产儿体征。

2.早产儿模拟人具有真实的头发，增强的触觉真实性。

▲3.早产儿模拟人随血氧饱和度的变化皮肤颜色可变，可模拟紫绀（蓝色）和高氧血症（红色）病理状态（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

4.早产儿模拟人具有生理驱动系统，可自主呼吸，可模拟真实的生命体征及不同的生理和病理状态。

5.早产儿模拟人具有完全无线操作功能，配备移动电池支持3小时持续使用，适用于转运及原位模拟培训。

6.早产儿模拟人具有电池状态可视化功能，后背皮肤下方设有电量指示灯。

7.早产儿模拟人具有多模态音效功能，可产生哭声、羊水声及病理性咕噜声。

8.早产儿模拟人具有蓝牙听诊功能，支持体位依赖性心音/呼吸音/肠鸣音听诊。

9.早产儿模拟人监护仪模拟多品牌临床真实监护界面，支持多种主流设备界面模拟。

10.早产儿模拟人、导师机控制电脑、监护电脑和蓝牙听诊器之间可实现无线连接。

11.独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作。

12.早产儿模拟人导师机控制界面具有3D可视化功能，实时显示生理参数及临床干预效果。

13.模拟人无需安装，可直接开机连接使用。

二、导师机控制平台

1.可同时显示：

1.1高仿真解剖模型3D动态实时显示临床操作（实时反馈气道操作、循环干预等临床动作）

1.2.病理综合征快速加载（RDS，BPD，NEC等）/肺动力学参数调节/心音、肺音、肠鸣音及人声等声效控制系统/教学日志事件标记

1.33.模拟多品牌监护仪终端控制及展示界面及已编辑病例运行状态显示

三、模拟监护功能

1.与模拟人无线连接。

2.看模拟多品牌监护仪展示界面

3.导师机生命体征控制面板，可调节：呼吸频率、心率、脐脉、呼末二氧化碳、导管前经皮血氧饱和度、导管后经皮血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温

4.可进行以下操作：

1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。

2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

3）生命体征的数值可通过导师机控制面板拉动条进行调节，满足临床上对于生命体征变化幅度调节需求

5.在模拟过程中可随时调整修监护仪参数，无需中断模拟，学员可实时观察到监护仪版面和波形变化

四、气道功能

1.早产儿模拟人具有基于真实的早产儿解剖学的 3D 打印气道

2.支持经口腔/鼻腔插管

3.插管的位置和深度可检测（气管/食道/右主支气管）

4.可产生胃胀气

5.对呼吸窘迫早产儿支持开展LISA(MIST) /INSURE技术训练

▲6.可正压通气，识别正压通气设备并实时反馈在导师机控制软件3D界面（如通气面罩，T-组合婴儿复苏器）（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

7.早产儿具有头部位置传感器反馈最佳通气位置：头部传感器限定位置范围可定制调节

五、呼吸功能

1.早产儿模拟人可自主呼吸，呼吸频率可在 0 到 100 次/分钟之间变化，胸廓起伏度可自定义及可视化调节（每次+/-10%幅度）

▲2.早产儿模拟人具有生理性肺功能，可显示机械通气下的真实PIP, PEEP 和潮气量数值，潮气量可按体重校准自主设定（默认4-8ml/kg）（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

3.早产儿模拟人可模拟病理呼吸，可调节单肺顺应性或双肺联动调节顺应性（0-100%）

▲4.早产儿模拟人的病理性呼吸包括跷跷板式反向呼吸、肋间凹陷，呼吸噪音（咕噜声）等（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

5.早产儿模拟人具有气胸病理模拟功能，可呈现典型临床表现，如单侧胸廓运动消失及呼吸音减弱

6.血氧饱和度可视化：利用LED光学系统模拟发绀（血氧饱和度<88%-蓝光）和高血氧症（血氧饱和度>99%-红光）

7.呼吸系统功能的参数调节和生理病例变化可实时反馈在导师机控制软件3D界面

六、循环功能

1.早产儿模拟人可进行脉搏触诊，包含双侧肱动脉，双侧股动脉和脐动脉，5点位可独立控制开关和调节强弱

▲2.具有心肺复苏质量智能反馈功能：可通过反馈监视界面显示按压深度（胸廓1/3凹陷）、频率、有效按压比例，且心肺复苏操作可展示在导师机软件3D界面中。（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）

3.外周静脉通路：四肢可进行无液体留置针穿刺训练，四肢均可更换，

4.可更换脐带，具有全新优化的脐带连接器

▲5.可进行脐静脉置管：脐带横断或置管深度（2-8cm）可通过传感系统被检测到，且实时展示在导师机软件3D界面中（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

七、预编程的病理综合征

▲1.早产儿模拟人导师控制系统预设了RDS 呼吸窘迫综合征，BPD 支气管肺发育不良， NEC 新生儿坏死性小肠结肠炎，腹胀，气胸和呼吸暂停等典型早产儿病理模型（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

2.综合征对应的呼吸模式，肺参数和生命体征联合编程，可一键激活或分步式激活

3.综合征症状严重程度可调节

4.综合征若伴有皮肤颜色改变的，颜色可调节， 如NEC腹部皮肤青灰色

▲5.综合征可调节的病理参数如下：（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）

1）RDS综合征：跷跷板式呼吸+呼气呻吟+肺顺应性降低+生命体征变化

2）BPD综合征：跷跷板式呼吸 +肺顺应性降低+生命体征变化

3）NEC综合征：进行性腹胀+腹壁青灰色+肺顺应性降低+生命体征变化

4）自动胃胀气模式：允许在面罩通气不足和顺应性自动降低的情况下，自动向胃充气，由于腹内压增加而压缩肺部

八、3D实时生理及病理模型交互控制及记录系统

1.针对早产儿模拟人进行的临床操作可通过模型内置的传感器记录或可通过对解剖标记气泡点击进行记录，以形成完整的操作日志。

▲2.传感器可记录操作：头部位置、气管插入检测和深度反馈-鼻插管、口腔插管、气管插管和食管插管、胸外按压、脉搏触诊、胸导管插入、脐带牵引，脐带横断、新生儿脐静脉置管检测和深度反馈、听诊器位置（提供制造厂家盖章的彩页或实物图片佐证）。

3.通过点击解剖标记气泡点记录操作日志：

3.1鼻/口插管的重新定位和气管内给药

3.2心电图/毛细血管再充盈时间

3.3脉搏/血氧饱和度控制

3.4打开和关闭脉搏

3.5血压袖带/外周血管通路/药物/动脉通路

3.6脐静脉导管/脐动脉导管/药物/打开和关闭脉搏

3.7脉搏血氧饱和度/外周血管通路/药物/动脉通路

九 病例编辑系统和复盘

1.情景编辑系统

1.1即时保存临床状态（包含所有生理参数）

1.2预编程病例，自定义疾病进程，每个阶段的生命体征和持续时间，颜色标签

1.3调取已编程病例并运行

1.4预置的典型病例模板（窒息/复苏/NEC等）

2.具备多维度数据采集（复盘）功能

2.1自动时间戳（传感器事件+临床解剖标志气泡点击+人工标记）

2.2关键操作快照

2.3团队行为标记

2.4可导出PDF/Word/Excel文档

十、配置：

1、27+3周高仿真早产儿模拟人1个；

2、导师机控制平台1个；

3、模拟监护仪1台；

4、专用智能蓝牙训练听诊器1个

5、可视喉镜1台；

6、产品说明材料1本；

7、手提箱1个

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。