# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次通过采购核心交换机等设备，替换原有老旧网络、安全设备，保障北京友谊医院通州院区核心网络稳定运行。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

在实施本项目期间应遵循相关国家、地方、行业标准及规范，并以国家、地方、行业最新标准为准，参考如下：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T2239-2019，等保2.0三级）

《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网要求》（GB/T15629.3）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 通州院区老旧网络设备更换 | 1 | 批 | 否 |

具体明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 城市副中心门诊部汇聚 |
| 2 | 汇聚交换机 | 10 | 台 | 通州院区内外网汇聚 |
| 3 | 核心交换机 | 2 | 台 | 通州院区外网核心 |
| 4 | 接入交换机 | 36 | 台 | 通州院区内网接入 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起90日。

2.采购项目（标的）交付的地点：医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、服务标准

1.1严格遵循国家及医疗卫生行业网络安全、数据合规相关标准，符合等保2.0三级及医院核心业务连续性规范要求。

1.2提供网络改造全套技术文档，包含拓扑规划、配置手册、资产台账、应急方案等，确保系统可操作、易维护。

1.3构建冗余容错网络架构，核心链路与设备双备份，保障高峰时段、高并发场景下医疗核心业务网络稳定运行。

1.4建立7×24小时实时在线技术支持体系，配备专属对接团队，确保问题响应全程可追溯、沟通高效。

1.5供应商提供完整方案、深化设计、供货、安装、调试、割接、验收、培训、售后全流程服务。

（二）服务效率

1、严格按照合同约定工期推进项目实施，分阶段完成设备到货、部署调试、割接验收，确保整体进度按期落地。

2、问题反馈与处理全流程闭环，响应周期≤24小时，出具明确处理方案并同步进度。

3、网络系统故障分级处置，核心业务故障修复时间≤4小时，一般故障远程及时处置，确保医疗业务不中断。

4、建立定期巡检优化机制，按月开展网络健康检查、性能调优、漏洞修复，持续提升网络稳定性与运行效率。

（三）其他要求

1、提供分层分类专业培训，涵盖运维人员技术实操、医护人员基础应用，确保相关人员熟练掌握网络系统使用与应急处置方法。

2、建立健全用户反馈机制，设立专属反馈渠道，及时收集医院各科室使用意见，形成优化清单并按期落地，持续完善网络服务。

3、满足北京友谊医院多院区一体化、7×24小时医疗业务连续性要求。

（四）采购标的需满足的服务期限要求

1.总工期：合同生效后90日内完成全部部署、调试与验收（可按医院实际调整）。

2.割接方案需提前7天报审，单次割接窗口≤4小时，回退机制完备。

3.设备到货：合同签订后20日内全部到场并开箱验货。

4.项目验收合格后，提供不少于3年的原厂免费售后服务。

5.3年免费升级和维护，确保系统与医院业务发展需求保持同步。

五、采购标的的验收标准

1.技术与功能验收

1.1网络架构与性能：核心链路带宽、设备冗余、VLAN/IP规划等与合同及深化设计方案完全一致；内网核心业务端到端时延≤1ms、丢包率≤0.01%，无线漫游切换时延＜50ms，满足PACS、手术示教等大带宽业务无卡顿要求。

1.2安全合规：网络分区隔离、访问控制策略、日志审计、入侵防御等功能完整可用，通过等保2.0三级测评或医院内部安全评估，符合《医疗卫生机构网络安全管理办法》要求。

1.3系统稳定性：连续72小时满负荷试运行无宕机、无关键业务中断，高峰时段并发访问无明显性能衰减。

2.实施与交付验收

2.1工程实施：线缆敷设、机柜部署、标识规范符合医院洁净区、感染区等特殊区域的安全与卫生要求，施工过程中无医疗业务中断事件。

2.2文档交付：提供全套竣工资料，包括拓扑图、IP规划表、配置脚本、资产台账、应急回退手册、培训课件等，内容完整、可追溯。

2.3培训交付：完成运维人员实操培训与医护人员基础应用培训，参训人员通过考核，具备独立运维与应急处置能力。

3.验收流程与结论

3.1初验：项目完工后，供应商提交验收申请及测试报告，医院组织初验，对网络性能、功能、文档等逐项核查，出具初验意见。

3.2试运行：初验合格后进入不少于30天试运行期，其间网络可用性≥99.99%，无重大故障。

3.3终验：试运行期满无重大问题，供应商提交试运行报告，医院组织终验，出具终验合格证书；若存在问题，供应商须在3日内完成整改并申请复验。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

对于技术规格中标注“★”号的技术参数为关键指标，≥1项未达到招标文件要求， 即做无效响应处理。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答同时截图佐证并加盖公章。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 重要度 | 技术指标 | 要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.汇聚交换机 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51000Mpps，以官网最小数值为准； | 否 |
| 2 | ★ | 硬件规格 | 主控板≥2，整机业务板槽位数≥4，整机电源槽位数≥6； | 否 |
| 3 | ▲ |  | 为提升槽位使用率，主控引擎需支持业务端口，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； | 是 |
| 4 | ▲ |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 5 |  | 二层功能 | 支持MAC地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞MAC表项、源MAC地址过滤、基于端口和VLAN的MAC地址学习限制； | 否 |
| 6 |  | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，以及RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； | 否 |
| 7 |  | VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； | 否 |
| 8 | ▲ | 安全性 | 支持 MACsec端到端加密组网，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 9 | ▲ | 可靠性 | 支持双活主控，故障倒换时间<5ms，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 10 | ★ | 实配 | 主控板≥2个，电源模块≥2个，10GE以太网光接口≥48个，3M 10GE高速线缆≥1。 | 否 |
| 2.汇聚交换机 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准； | 否 |
| 2 | ★ | 硬件规格 | 标准1U设备，支持10GE接口≥48个，40GE QSFP接口≥6个，支持电源模块≥2个，风扇模块≥4个； | 否 |
| 3 | ▲ |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 4 | ▲ | ID指示灯 | 支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； | 是 |
| 5 |  | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； | 否 |
| 6 |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； | 否 |
| 7 |  | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； | 否 |
| 8 | ★ | 实配 | 电源模块≥2个，GE多模光模块≥14个，10GE单模光模块≥4个。 | 否 |
| 3.核心交换机 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51000Mpps，以官网最小数值为准； | 否 |
| 2 | ★ | 硬件规格 | 主控板≥2，整机业务板槽位数≥4，整机电源槽位数≥6； | 否 |
| 3 | ▲ |  | 为提升槽位使用率，主控引擎需支持业务端口，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； | 是 |
| 4 | ▲ |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告； | 是 |
| 5 |  | 二层功能 | 支持MAC地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞MAC表项、源MAC地址过滤、基于端口和VLAN的MAC地址学习限制； | 否 |
| 6 |  | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； | 否 |
| 7 |  | VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； | 否 |
| 8 | ▲ | 安全性 | 支持 MACsec端到端加密组网，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 9 | ▲ | 可靠性 | 支持双活主控，故障倒换时间<5ms，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 10 | ★ | 实配 | 主控板≥2个，电源模块≥2个，10GE以太网光接口≥48个，3M 10GE高速线缆≥1。 | 否 |
| 4.接入交换机 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 性能要求 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps； | 否 |
| 2 | ★ | 硬件要求 | 10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/10G SFP+端口≥4个，MGMT端口≥1个，Console 端口≥1个，USB端口≥1个，要求投标设备的CPU、交换芯片均为国产品牌； | 否 |
| 3 |  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC 的VLAN，支持Private VLAN，支持IP子网VLAN，支持GVRP，支持基本 QinQ、支持灵活 QinQ； | 否 |
| 4 |  | 路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由，RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISIS协议； | 否 |
| 5 |  | 镜像 | 支持一对一、多对一、一对多的镜像，支持RSPAN，支持基于流的本地、远程镜像； | 否 |
| 6 |  | QoS | 支持端口流量识别，支持802.1p/DSCP/ToS流量分类，支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度； | 否 |
| 7 |  | 安全特性 | 支持基于端口和MAC的802.1x，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，支持DAI，支持IP Source Guard； | 否 |
| 8 |  | 地址解析 | 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； | 否 |
| 9 |  | 基础网络保护 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 否 |
| 10 | ▲ | 链路检测 | 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； | 是 |
| 11 | ▲ | 端口防雷 | 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； | 是 |
| 12 |  | 管理特性 | 支持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、Web、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、sFLOW、公有云平台管理。 | 否 |