# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次通过采购核心交换机等设备，替换原有老旧网络、安全设备，保障北京友谊医院西城院区核心网络稳定运行，改造现有网络架构，使其更科学、合理、安全。同时对现有骨干光纤线路进行综合布线及优化工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

在实施本项目期间应遵循相关国家、地方、行业标准及规范，并以国家、地方、行业最新标准为准，参考标准如下：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T2239-2019，等保2.0三级）

《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网要求》（GB/T15629.3）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）

《综合布线系统工程验收规范》（GB50312）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

行业标准与规范《医疗卫生机构网络安全管理办法》

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 西城院区老旧网络设备更换及线路优化 | 1 | 批 | 否 |

具体明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 | 内网核心 |
| 2 | 汇聚交换机 | 14 | 台 | 内网汇聚 |
| 3 | 接入交换机 | 11 | 台 | 内网接入 |
| 4 | 核心交换机 | 2 | 台 | 数据中心核心 |
| 5 | 交换机 | 6 | 台 | 数据中心 TOR 电口 |
| 6 | 交换机 | 4 | 台 | 数据中心 TOR 光口 |
| 7 | 接入交换机 | 8 | 台 | 数据中心接入 |
| 8 | POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 核心交换机 | 2 | 台 | 外网核心 |
| 10 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 外网汇聚 |
| 11 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 内外网无线汇聚 |
| 12 | 10G防火墙 | 2 | 台 |  |
| 13 | 40G防火墙 | 2 | 台 |  |
| 14 | 负载均衡 | 2 | 台 |  |
| 15 | 综合布线及优化 | 1 | 批 |  |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起90日。

2.采购项目（标的）交付的地点：医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、服务标准

1.1严格遵循国家及医疗卫生行业网络安全、数据合规相关标准，符合等保2.0三级及医院核心业务连续性规范要求。

1.2提供网络改造全套技术文档，含拓扑规划、配置手册、资产台账、应急方案等，确保系统可操作、易维护。

1.3构建冗余容错网络架构，核心链路与设备双备份，保障高峰时段、高并发场景下医疗核心业务网络稳定运行。

1.4建立7×24小时实时在线技术支持体系，配备专属对接团队，确保问题响应全程可追溯、沟通高效。

1.5供应商提供完整方案、深化设计、供货、安装、调试、割接、验收、培训、售后全流程服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、总工期：合同生效后90日内完成全部部署、调试与验收（可按医院实际调整）。

2、割接方案需提前7天报审，单次割接窗口≤4小时，回退机制完备。

3、设备到货：合同签订后20日内全部到场并开箱验货。

4、项目验收合格后，提供不少于5年的原厂免费售后服务。

5、5年免费升级和维护，确保系统与医院业务发展需求保持同步。

（三）服务效率

1、严格按照合同约定工期推进项目实施，分阶段完成设备到货、部署调试、割接验收，确保整体进度按期落地。

2、问题反馈与处理全流程闭环，响应周期≤24小时，出具明确处理方案并同步进度。

3、网络系统故障分级处置，核心业务故障修复时间≤4小时，一般故障远程即时处置，确保医疗业务不中断。

4、建立定期巡检优化机制，按月开展网络健康检查、性能调优、漏洞修复，持续提升网络稳定性与运行效率。

（四）其他要求

1、提供分层分类专业培训，涵盖运维人员技术实操、医护人员基础应用，确保相关人员熟练掌握网络系统使用与应急处置方法。

2、建立健全用户反馈机制，设立专属反馈渠道，及时收集医院各科室使用意见，形成优化清单并按期落地，持续完善网络服务。

3、满足北京友谊医院多院区一体化、7×24小时医疗业务连续性要求。

五、采购标的的验收标准

1.技术与功能验收

1.1网络架构与性能：核心链路带宽、设备冗余、VLAN/IP规划等与合同及深化设计方案完全一致；内网核心业务端到端时延≤1ms、丢包率≤0.01%，无线漫游切换时延＜50ms，满足PACS、手术示教等大带宽业务无卡顿要求。

1.2安全合规：网络分区隔离、访问控制策略、日志审计、入侵防御等功能完整可用，通过等保2.0三级测评或医院内部安全评估，符合《医疗卫生机构网络安全管理办法》要求。

1.3系统稳定性：连续72小时满负荷试运行无宕机、无关键业务中断，高峰时段并发访问无明显性能衰减。

2.实施与交付验收

2.1工程实施：线缆敷设、机柜部署、标识规范符合医院洁净区、感染区等特殊区域的安全与卫生要求，施工过程中无医疗业务中断事件。

2.2文档交付：提供全套竣工资料，包括拓扑图、IP规划表、配置脚本、资产台账、应急回退手册、培训课件等，内容完整、可追溯。

2.3培训交付：完成运维人员实操培训与医护人员基础应用培训，参训人员通过考核，具备独立运维与应急处置能力。

3.验收流程与结论

3.1初验：项目完工后，供应商提交验收申请及测试报告，医院组织初验，对网络性能、功能、文档等逐项核查，出具初验意见。

3.2试运行：初验合格后进入不少于30天试运行期，其间网络可用性≥99.99%，无重大故障。

3.3终验：试运行期满无重大问题，供应商提交试运行报告，医院组织终验，出具终验合格证书；若存在问题，供应商须在3日内完成整改并申请复验。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

对于技术规格中标注“★”号的技术参数为关键指标，≥1项未达到招标文件要求， 即做无效响应处理。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答同时截图佐证并加盖公章。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 重要度 |  | 技术指标 |  | 要求 |  | 是否提供证明材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥950Tbps，包转发率≥230000Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥2，整机业务板槽位数≥4，电源插槽个数≥4； |  | 否 |  |
| 3 |  |  |  |  | 单业务槽位支持72端口，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 设备高度≤9U，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  |  |  | 任何一块交换网板损坏，不影响业务，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 6 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 7 |  |  | VxLAN特性 |  | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持VXLAN分布式网关，集中式网关； |  | 否 |  |
| 8 |  |  | IP路由 |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  | 否 |  |
| 9 | ★ |  | 实配 |  | 主控引擎≥2，独立交换网板≥2，整机业务板槽位数≥4，电源插槽个数≥4，配置主控板≥2个，交换网板≥2个，电源模块≥4个，10G以太网光接口≥96个，40GE以太网光接口≥32个，100GE以太网光接口≥4个，40G多模光模块≥6个，3M 40G高速线缆≥1。 |  | 否 |  |
| 2.汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 标准1U设备，支持10GE接口≥48个，40GE QSFP接口≥6个，支持电源模块≥2个，风扇模块≥4个； |  | 否 |  |
| 3 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  | ID指示灯 |  | 支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 三层功能 |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  | 否 |  |
| 6 |  |  |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  | 否 |  |
| 7 |  |  | VxLAN |  | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； |  | 否 |  |
| 8 | ★ |  | 实配 |  | 10GE接口≥48个，40GE QSFP接口≥6个，电源模块≥2个，10GE多模光模块≥15个，10GE单模光模块≥15个，40GE多模光模块≥4个。 |  | 否 |  |
| 3.接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 支持10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE SFP+口≥4个； |  | 否 |  |
| 3 |  |  |  |  | 支持专用堆叠口，12GE专用堆叠口≥2，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 二层功能 |  | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持MUX VLAN、VLAN Stacking、VLAN Mapping； |  | 否 |  |
| 6 |  |  | 三层功能 |  | 支持静态路由、路由策略、策略路由； |  | 否 |  |
| 7 |  |  |  |  | 支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6； |  | 否 |  |
| 8 | ▲ |  | ID指示灯 |  | 支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 9 | ★ |  | 实配 |  | 10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE SFP+口≥4个，10GE单模光模块≥2个。 |  | 否 |  |
| 4.核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 采用正交CLOS架构，双主控，业务槽位数≥4，交换网板插槽数量≥8，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 3 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 |  |  | 二层功能 |  | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； |  | 否 |  |
| 5 |  |  | 三层功能 |  | 支持IPv4路由转发表FIB规格≥250K，Ipv6 路由转发表FIB规格≥80K； |  | 否 |  |
| 6 |  |  |  |  | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等动态路由协议； |  | 否 |  |
| 7 |  |  |  |  | 支持IP分片和重组； |  | 否 |  |
| 8 | ▲ |  | 可靠性 |  | 为了使业务数据面完全实现故障的感知、通告和自愈，不需要控制面参与，网络链路故障实现亚ms级收敛，需要支持数据面故障快速自愈DPFR，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 9 |  |  | 配置和维护 |  | 支持ERSPAN增强，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 10 | ★ |  | 实配 |  | 双主控，业务槽位数≥4，交换网板插槽数量≥8，配置主控板≥2个，交换网板≥4个，电源模块≥6个，40GE以太网光接口≥36个，10GE以太网光接口≥96个，40G多模光模块≥24个，10GE多模光模块≥5个，10GE单模光模块≥9个。 |  | 否 |  |
| 5.交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 标准1U设备，支持10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，25GE SFP+口≥8个，支持电源1+1备份，风扇1+1备份； |  | 否 |  |
| 3 | ▲ |  |  |  | 支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 二层功能 |  | 支持QinQ； |  | 否 |  |
| 6 |  |  |  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； |  | 否 |  |
| 7 |  |  | 三层功能 |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  | 否 |  |
| 8 |  |  |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  | 否 |  |
| 9 |  |  | IFIT |  | 支持 IFIT功能，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 10 | ★ |  | 实配 |  | 10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，25GE SFP+口≥8个，电源模块≥2个，10GE多模光模块≥4个。 |  | 否 |  |
| 6.交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 标准1U设备，支持10GE光接口≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，支持电源1+1备份，风扇3+1备份； |  | 否 |  |
| 3 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 整机可用缓存≥42MB，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 二层功能 |  | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； |  | 否 |  |
| 6 |  |  | 三层功能 |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  | 否 |  |
| 7 |  |  |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  | 否 |  |
| 8 |  |  |  |  | 支持IP报文分片重组； |  | 否 |  |
| 9 |  |  | DC特性 |  | 支持VXLAN routing 和VXLAN bridging，支持 BGP-EVPN，支持QinQ access VXLAN； |  | 否 |  |
| 10 |  |  | 配置和维护 |  | 支持ERSPAN增强，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 11 | ★ |  | 实配 |  | 10GE光接口≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，电源模块≥2个，40G多模光模块≥4个。 |  | 否 |  |
| 7.接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 支持10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE SFP+口≥4个； |  | 否 |  |
| 3 |  |  |  |  | 支持专用堆叠口，12GE专用堆叠口≥2，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 二层功能 |  | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持MUX VLAN、VLAN Stacking、VLAN Mapping； |  | 否 |  |
| 6 |  |  | 三层功能 |  | 支持静态路由、路由策略、策略路由； |  | 否 |  |
| 7 |  |  |  |  | 支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6； |  | 否 |  |
| 8 | ▲ |  | ID指示灯 |  | 支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 9 | ★ |  | 实配 |  | 10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE SFP+口≥4个，10GE单模光模块≥2个。 |  | 否 |  |
| 8.POE接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE SFP+口≥4个，支持POE+； |  | 否 |  |
| 3 |  |  |  |  | 支持专用堆叠口，12GE专用堆叠口≥2，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 二层功能 |  | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持MUX VLAN、VLAN Stacking、VLAN Mapping； |  | 否 |  |
| 6 |  |  | 三层功能 |  | 支持静态路由、路由策略、策略路由； |  | 否 |  |
| 7 |  |  |  |  | 支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6； |  | 否 |  |
| 8 | ▲ |  | ID指示灯 |  | 支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 9 | ★ |  | 实配 |  | 10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE SFP+口≥4个，支持POE+，10GE单模光模块≥2个。 |  | 否 |  |
| 9.核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps。 |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，电源插槽个数≥6； |  | 否 |  |
| 3 |  |  |  |  | 支持独立的硬件监控板卡， 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份； |  | 否 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 机柜要求 |  | 为满足机房里机柜的空间要求，要求设备高度≤15U，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 6 | ▲ |  |  |  | 为适应业界主流机柜的深度，要求设备深度≤520mm，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 7 |  |  | VxLAN特性 |  | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast网关； |  | 否 |  |
| 8 |  |  | 虚拟化技术 |  | 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 9 |  |  |  |  | 支持长距离集群； |  | 否 |  |
| 10 |  |  | IP路由 |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |  | 否 |  |
| 11 | ★ |  | 实配 |  | 主控引擎≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，电源插槽个数≥6，配置主控板≥2个，交换网板≥4个，电源模块≥4个，GE电接口≥48个，10GE以太网光接口≥144个，3M 10GE高速线缆≥1。 |  | 否 |  |
| 10.汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小数值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 标准1U设备，万兆SFP+≥48个，40/100GE QSFP28≥6个，支持电源模块≥2个，风扇模块≥4个； |  | 否 |  |
| 3 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  | ID指示灯 |  | 支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 三层功能 |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  | 否 |  |
| 6 |  |  |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  | 否 |  |
| 7 |  |  | VxLAN |  | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； |  | 是 |  |
| 8 | ★ |  | 实配 |  | 万兆SFP+≥48个，40/100GE QSFP28≥6个，电源模块≥2个，10GE多模光模块≥20个，10GE单模光模块≥4个，3M 40GE高速线缆≥1。 |  | 否 |  |
| 11.汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ |  | 转发性能 |  | 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps，以官网最小数值为准； |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 硬件规格 |  | 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，整机电源槽位数≥6； |  | 否 |  |
| 3 |  |  |  |  | 为提升槽位使用率，主控引擎需支持业务端口，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 4 | ▲ |  |  |  | 采用国产化芯片，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 5 |  |  | 二层功能 |  | 支持MAC地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞MAC表项、源MAC地址过滤、基于端口和VLAN的MAC地址学习限制； |  | 否 |  |
| 6 |  |  | 三层功能 |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  | 否 |  |
| 7 |  |  | VXLAN |  | 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； |  | 否 |  |
| 8 |  |  | 安全性 |  | 支持 MACsec端到端加密组网，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 9 | ▲ |  | 可靠性 |  | 支持双活主控，故障倒换时间<5ms，提供第三方测试报告或厂家盖章文件； |  | 是 |  |
| 10 | ★ |  | 实配 |  | 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，整机电源槽位数≥6，配置主控板≥2个，交换网板≥2个，电源模块≥2个，10GE以太网光接口≥144个，10GE多模光模块≥8个，10GE单模光模块≥24个，3M 10GE高速线缆≥1。 |  | 否 |  |
| 12.10G防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★ |  | 硬件架构 |  | 1U机架式设备，标配冗余电源； ≥1个CON口，≥2个USB3.0口，≥1个MGT口，≥1个HA口，≥8个万兆光口，≥8个千兆光口，≥8个千兆电口； 为了保障设备的稳定运行，要求所投产品采用前后通风的散热系统设计。 |  | 是 |
|  |  |  |  | 性能要求 |  | 网络层吞吐量≥10Gbps， 并发连接数≥220万， 每秒新建连接≥13万； |  | 是 |
| 功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 策略管理 |  | 支持策略自学习，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，基于条目的命中数、报文数及字节数大小，过滤出有效数据，并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 3 |  | ▲ |  | NAT |  | 要求所投产品NAT支持命中数分析，显示命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对NAT条目进行删除或禁用，支持NAT配置导出SNAT/DNAT支持冗余检测分析，帮助管理员梳理冗余NAT规则。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 4 |  | ▲ |  | 链路负载均衡 |  | 要求所投产品支持智能链路负载均衡技术，可实时探测链路质量，动态调整链路转发比重，使流量在最优链路进行转发； | 否 |  |
| 5 |  |  |  | 服务器负载均衡 |  | 为了保障内网服务器安全，要求所投产品支持服务器负载均衡，可对服务器回话状态进行监控，支持服务器健康检查和服务器回话保护，支持回话保持，支持加权哈希、加权轮训、加权最小会话数等算法 | 否 |  |
| 6 |  |  |  | 支持SmartDNS功能 |  | 当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址，使外网访问内部服务器的流量可以在多条链路上实现智能分担 | 否 |  |
| 7 |  | ▲ |  | VPN |  | 要求所投产品支持IPSec VPN\SSL VPN\L2TP VPN\GRE VPN等VPN技术；支持IPSEC VPN和SSL VPN，实配8个SSL VPN并发许可； | 否 |  |
| 8 |  |  |  | HA |  | 要求所投产品具备HA能力，支持主备模式，双主模式，Peer mode模式，其中A双主模式支持路由、透明和旁路等多种模式部署，支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换 | 否 |  |
| 9 |  | ▲ |  | 应用识别 |  | 要求所投产品实配应用识别功能，支持基于应用特征、行为和关联信息进行应用识别，支持对Windows\Android\IOS等平台下的应用进行识别以及控制，要求识别的应用≥6000种。 | 否 |  |
| 10 |  |  |  | 病毒过滤 |  | 要求所投产品实配病毒过滤，支持基于流模式的病毒过滤，可对SMB\IMAP等协议传输的病毒以及不少于5层压缩病毒文件进行检出，要求本地病毒特征库规模≥350万，支持手动添加、删除病毒特征。 | 否 |  |
| 11 |  |  |  | 入侵防御 |  | 要求所投产品实配入侵防御，支持IPS入侵防御规则库，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御，具备超过16000种特征库规则，特征库规则列表至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、严重程度、特征ID等方式的查询，支持IPS库在线/离线升级 | 否 |  |
| 12 |  |  |  | Iot安全 |  | 为了避免物联网设备被攻陷所造成的安全隐患，要求所投产品支持IoT物联网安全能力，支持IoT资产的发现，支持IoT设备的安全接入功能，支持基于协议的接入控制功能。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 13 |  |  |  | 威胁情报 |  | 实配威胁情报功能，实现威胁深度分析，提供最新高危漏洞、变种病毒等分析报告订阅。 | 否 |  |
| 14 |  |  |  | AI运维助手 |  | 能够扩展支持AI运维助手，AI运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 资质要求 |  | 需提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 | 是 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 需提供中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》 | 是 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》(EAL4+) | 是 |  |
| 13.40G防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★ |  | 硬件架构 |  | 1U机架式设备，标配冗余电源； ≥1个CON口，≥2个USB3.0口，≥1个MGT口，≥1个HA口，≥16个万兆光口（兼容千兆），≥8个千兆电口； 为了保障设备的稳定运行，要求所投产品采用前后通风的散热系统设计。 | 是 |  |
|  |  |  |  | 性能要求 |  | 网络层吞吐量≥40Gbps， 并发连接数≥1600万， 每秒新建连接≥35万； | 是 |  |
| 功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 策略管理 |  | 支持策略自学习，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，基于条目的命中数、报文数及字节数大小，过滤出有效数据，并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 3 |  | ▲ |  | NAT |  | 要求所投产品NAT支持命中数分析，显示命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对NAT条目进行删除或禁用，支持NAT配置导出SNAT/DNAT支持冗余检测分析，帮助管理员梳理冗余NAT规则。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 4 |  | ▲ |  | 链路负载均衡 |  | 要求所投产品支持智能链路负载均衡技术，可实时探测链路质量，动态调整链路转发比重，使流量在最优链路进行转发； | 否 |  |
| 5 |  |  |  | 服务器负载均衡 |  | 为了保障内网服务器安全，要求所投产品支持服务器负载均衡，可对服务器回话状态进行监控，支持服务器健康检查和服务器回话保护，支持回话保持，支持加权哈希、加权轮训、加权最小会话数等算法 | 否 |  |
| 6 |  |  |  | 支持SmartDNS功能 |  | 当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址，使外网访问内部服务器的流量可以在多条链路上实现智能分担 | 否 |  |
| 7 |  | ▲ |  | VPN |  | 要求所投产品支持IPSec VPN\SSL VPN\L2TP VPN\GRE VPN等VPN技术；支持IPSEC VPN和SSL VPN，实配8个SSL VPN并发许可； | 否 |  |
| 8 |  |  |  | HA |  | 要求所投产品具备HA能力，支持主备模式，双主模式，Peer mode模式，其中A双主模式支持路由、透明和旁路等多种模式部署，支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换 | 否 |  |
| 9 |  | ▲ |  | 应用识别 |  | 要求所投产品实配应用识别功能，支持基于应用特征、行为和关联信息进行应用识别，支持对Windows\Android\IOS等平台下的应用进行识别以及控制，要求识别的应用≥6000种， | 否 |  |
| 10 |  |  |  | 病毒过滤 |  | 要求所投产品实配病毒过滤，支持基于流模式的病毒过滤，可对SMB\IMAP等协议传输的病毒以及不少于5层压缩病毒文件进行检出，要求本地病毒特征库规模≥350万，支持手动添加、删除病毒特征 | 否 |  |
| 11 |  |  |  | 入侵防御 |  | 要求所投产品实配入侵防御，支持IPS入侵防御规则库，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御，具备超过16000种特征库规则，特征库规则列表至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、严重程度、特征ID等方式的查询，支持IPS库在线/离线升级 | 否 |  |
| 12 |  |  |  | Iot安全 |  | 为了避免物联网设备被攻陷所造成的安全隐患，要求所投产品支持IoT物联网安全能力，支持IoT资产的发现，支持IoT设备的安全接入功能，支持基于协议的接入控制功能。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 13 |  |  |  | 威胁情报 |  | 实配威胁情报功能，实现威胁深度分析，提供最新高危漏洞、变种病毒等分析报告订阅 | 否 |  |
| 14 |  |  |  | AI运维助手 |  | 能够扩展支持AI运维助手，AI运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置。（提供产品功能截图证明，官方彩页截图证明， CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）。 | 是 |  |
| 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 资质要求 |  | 需提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 | 是 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 需提供中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》 | 是 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》(EAL4+) | 是 |  |
| 14.负载均衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★ |  | 基本要求 |  | 接口配置≥6个千兆电口+2个千兆光口。四层吞吐量≥5Gbps，四层并发连接数≥8000000，4层新建连接数 CPS≥150000，7层新建请求数 RPS≥150000，配置冗余电源。 | 是 |  |
| 2 |  |  |  | 多合一功能集成 |  | 单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 | 否 |  |
| 3 |  |  |  | 基础功能 |  | 链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法。 | 否 |  |
| 4 |  | ▲ |  |  |  | 负载均衡内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能；（提供产品功能截图证明或官方彩页截图证明或CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）） | 是 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 支持DNS内网记录，包含A、AAAA、CNAME、MX和TXT等类型，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果； | 否 |  |
| 6 |  | ▲ |  | 运维管理 |  | 支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能；（提供产品功能截图证明或官方彩页截图证明或 CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）） | 是 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 支持全中文管理界面HTTPS方式登录、SSH命令行方式管理、用户角色管理、多级授权管理，HTTPS登录时可设置TLS协议版本SSH登录时可设置加密算法、SSH MAC算法和SSH密钥交换算法； | 否 |  |
| 15.综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 光缆 |  | 单模12芯光缆≥28000米 |  | 否 |  |
| 2 |  |  | 辅料 |  | 单模12芯光缆综合布线，ODF终端盒，尾纤，耦合器，网络桥架，光缆熔接，标签标识张贴以及辅材，包含服务器机柜及光纤配线柜的整理； |  | 否 |  |
| 3 |  |  | 光跳线 |  | 单模双芯FC-LC 3米光跳线≥260根 |  | 否 |  |
| 4 |  |  | 光跳线 |  | 单模双芯FC-LC 20米光跳线≥260根 |  | 否 |  |