# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 核心交换机等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机1（内网） | 2 | 台 | 295,000.00 |
| 2 | 48口汇聚交换机1（内网） | 12 | 台 | 55,000.00 |
| 3 | 24口汇聚交换机1(内网) | 2 | 台 | 45,000.00 |
| 4 | 48口接入交换机1(内网) | 164 | 台 | 11,000.00 |
| 5 | 48口接入交换机1(内网PoE) | 75 | 台 | 11,000.00 |
| 6 | 24口接入交换机1(内网) | 24 | 台 | 8,500.00 |
| 7 | 内网-光汇聚交换机 | 2 | 台 | 90,000.00 |
| 8 | 内网-光接入交换机 | 36 | 台 | 3,000.00 |
| 9 | 数据中心汇聚交换机（内网） | 2 | 台 | 380,000.00 |
| 10 | 数据中心接入交换机（内网万兆光口） | 8 | 台 | 89,000.00 |
| 11 | 数据中心接入交换机（内网万兆电口） | 2 | 台 | 89,000.00 |
| 12 | 内网无线控制器（内网无线） | 2 | 台 | 180,000.00 |
| 13 | 核心交换机2（内网无线） | 2 | 台 | 125,000.00 |
| 14 | 48口汇聚交换机1（内网无线） | 4 | 台 | 55,000.00 |
| 15 | 24口汇聚交换机1(内网无线) | 6 | 台 | 45,000.00 |
| 16 | 24口PoE接入交换机1(内网无线) | 102 | 台 | 12,000.00 |
| 17 | 放装AP（内网无线） | 483 | 台 | 1,800.00 |
| 18 | 面板AP（内网无线） | 954 | 台 | 1,100.00 |
| 19 | 内网网管系统（内网） | 1 | 套 | 400,000.00 |
| 20 | 波分复用设备 | 4 | 台 | 300,000.00 |
| 21 | 波分系统管理平台 | 1 | 套 | 120,000.00 |
| 22 | 核心交换机3（外网） | 2 | 台 | 85,000.00 |
| 23 | 48口汇聚交换机1（外网） | 8 | 台 | 55,000.00 |
| 24 | 24口汇聚交换机1(外网) | 2 | 台 | 45,000.00 |
| 25 | 48口接入交换机1(外网) | 165 | 台 | 11,000.00 |
| 26 | 24口接入交换机1(外网) | 48 | 台 | 8,500.00 |
| 27 | 数据中心接入交换机（外网万兆光口） | 2 | 台 | 89,000.00 |
| 28 | 外网网管系统 | 1 | 套 | 180,000.00 |
| 29 | 核心交换机4（外网无线） | 1 | 台 | 60,000.00 |
| 30 | 24口汇聚交换机2（外网无线） | 3 | 台 | 15,000.00 |
| 31 | 48口汇聚交换机2（外网无线） | 2 | 台 | 20,000.00 |
| 32 | 外网无线控制器 | 1 | 台 | 180,000.00 |
| 33 | 24口PoE接入交换机2（外网无线） | 97 | 台 | 7,000.00 |
| 34 | 放装AP（外网无线） | 1012 | 台 | 1,800.00 |
| 35 | 外网无线网管系统 | 1 | 套 | 250,000.00 |
| 36 | 核心交换机3（安防网） | 2 | 台 | 85,000.00 |
| 37 | 48口汇聚交换机2（安防网） | 6 | 台 | 20,000.00 |
| 38 | 24口PoE接入交换机2（安防网） | 192 | 台 | 7,000.00 |
| 39 | 核心交换机4（后勤网） | 1 | 台 | 60,000.00 |
| 40 | 24口接入交换机1(后勤网) | 2 | 台 | 8,500.00 |
| 41 | 24口汇聚交换机2（后勤网） | 5 | 台 | 15,000.00 |
| 42 | 24口接入交换机2（后勤网） | 85 | 台 | 5,000.00 |
| 43 | 裸光纤租赁 | 1 | 项 | 90,400.00 |
| 44 | 集成费 | 1 | 项 | 1124559.75 |

注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。

2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。通过本项目建设的产品需符合产品质量标准，并满足招标人使用需要，完成网络系统建设，构建满足未来智慧医院发展需求的信息化基础设施。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：序号1-42项自签订合同之日起30个工作日内到货，现场具备安装条件后90个工作日内完成交付；序号43项自合同签订后，按照采购人通知的时间启用，服务期4个月。

2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。

（四）售后服务

★1、序号1-42项所有设备要求提供5年原厂免费设备保修服务，软件免费升级服务，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

★2、投标人针对此项目，须提供1名具备3年及以上相关运维工作经验的技术人员，自验收之日起提供3年免费驻场服务，负责每日现场巡检、日常运维、现场应急响应等工作。投标人提供承诺函加盖公章。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属首都儿童医学中心（通州院区）开办费信息化项目采购网络系统设备，构建满足未来智慧医院发展需求的信息化基础设施。本次项目拟建设覆盖新院区的内网、外网、内网无线、外网无线、安防网及设备网六大网络平台，并通过部署波分复用设备及租用运营商裸光纤实现新老院区的高速互联。建设目标旨在打造一张具备多业务安全隔离、全域无线无缝覆盖的高可靠网络，实现新老院区核心业务数据的实时交互，为移动医疗、物联网及临床数据中心等创新应用提供坚实的网络基座。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.1政策法规

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

《数据安全法》

《中华人民共和国网络安全法》

《网络安全法》

GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求

2.2标准与规范

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

《医院信息互联互通标准化成熟度测评（2020年版）》

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第3包 核心交换机等

一、技术和服务要求

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机1（内网） | ★1、交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps，主控板≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，电源插槽个数≥3；实配：双主控，电源≥2；10G光口≥48，40G光口≥24；40G单模光模块≥16，40G多模光模块≥8； ▲2、支持安全启动,提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、支持硬件BFD检测最小发包间隔≤4ms； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN。 |
| 2 | 48口汇聚交换机1（内网） | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇，风扇个数≥4；实配：10G光口≥48，40/100GE光口≥6，交流电源≥2，40G堆叠线缆≥1，40G单模光模块≥2； ▲2、IPv4路由表项≥256000，IPv6路由表项≥80000，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 3 | 24口汇聚交换机1(内网) | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps；支持可插拔的双电源模块，支持可插拔风扇，风扇个数≥4；实配：10G光口≥24，40/100G光口≥6，40G堆叠线缆≥1，交流电源≥2，40G单模光模块≥2； ▲2、IPv4路由表项≥256000，IPv6路由表项≥80000，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 4 | 48口接入交换机1(内网) | ★1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥200Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥48，10G光口≥4，交流电源≥2，10G多模光模块≥4； 2、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲3、支持速率不低于12GE堆叠端口≥2，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 5 | 48口接入交换机1(内网PoE) | ★1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥200Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥48，10G光口≥4，支持POE+，交流电源≥2，10G多模光模块≥4； 2、USB接口 配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲3、支持速率不低于12GE堆叠端口≥2，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 6 | 24口接入交换机1(内网) | ★1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥170Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥24，10G光口≥4，交流电源≥2，10G多模光模块≥4； 2、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲3、支持速率不低于12GE堆叠端口≥2，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 7 | 内网-光汇聚交换机 | ★1、交换容量≥45Tbps，包转发率≥9000Mpps；实配：10G光口≥48，25G光口≥4，40/100G光口≥2，10G堆叠线缆≥1，40G单模光模块≥4，冗余电源； 2、支持可插拔的双电源； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲4、支持配置无源汇聚模块，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 5、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 6、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 8 | 内网-光接入交换机 | ★1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥150Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥16，10G光口≥4，内置交流供电模块； 2、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN； 3、支持MAC地址自动学习和老化，MAC地址表项≥16K； 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 |
| 9 | 数据中心汇聚交换机（内网） | ★1、交换容量≥1000Tbps，包转发率≥250000Mpps；交换网板插槽数量≥8，业务槽位数≥4；实配：双主控，交换网板≥4，40G光口≥24，交流电源≥2，40G多模光模块≥4； ▲2、支持安全启动, 提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、风扇框冗余设计，要求风扇框槽位数≥3； 4、主控板与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能； 5、支持集群或堆叠多虚一技术及M-LAG跨设备链路聚合技术； 6、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议。 |
| 10 | 数据中心接入交换机（内网万兆光口） | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；风扇模块≥4；实配：10GE光口≥48，40/100G光口≥6，交流电源≥2，10G多模光模块≥24，40G多模光模块≥4； ▲2、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲3、缓存≥42M，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 5、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议； 6、支持硬件BFD检测最小发包间隔≤4ms。 |
| 11 | 数据中心接入交换机（内网万兆电口） | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；风扇模块≥4；实配：10G电口≥48，40/100G光接口≥6，交流电源≥2，40G多模光模块≥4； ▲2、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲3、缓存≥42M，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 5、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议； 6、支持硬件BFD检测最小发包间隔≤4ms。 |
| 12 | 内网无线控制器（内网无线） | ★1、单台AC最大可管理AP数量≥2000，单台AC最大可管理用户数量≥32000；转发吞吐量≥100Gbps；实配：40G光口≥2，10G光口≥12，GE电口≥12，交流电源≥2，10G多模光模块≥4，配置无线AP管理的授权数量≥1500。 ▲2、单台AC支持双电源备份，支持电源模块热插拔时单电源供电，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、支持静态路由、RIP-1/RIP-2、OSPF、BGP、IS-IS、路由策略、策略路由； 4、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP。 |
| 13 | 核心交换机2（内网无线） | ★1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps；主控板≥2，整机业务板槽位数≥6，支持整机电源槽位数≥3；实配：双主控、双电源，10G光口≥48，10G多模光模块≥4； 2、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； ▲3、支持安全启动, 提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲4、支持双活主控，主备主控倒换时间＜5ms，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关。 |
| 14 | 48口汇聚交换机1（内网无线） | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇，风扇个数≥4；实配：10G光口≥48，40/100GE光口≥6，交流电源≥2，40G堆叠线缆≥1，40G单模光模块≥2，10G单模光模块≥4； ▲2、IPv4路由表项≥256000，IPv6路由表项≥80000，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 15 | 24口汇聚交换机1(内网无线) | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps；支持可插拔的双电源模块，支持可插拔风扇，风扇个数≥4；实配：10G光口≥24，40/100G光口≥6，40G堆叠线缆≥1，交流电源≥2，40G单模光模块≥2，10G单模光模块≥4； ▲2、IPv4路由表项≥256000，IPv6路由表项≥80000，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 16 | 24口PoE接入交换机1(内网无线) | ★1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥170Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥24，10G光口≥4，支持POE+，交流电源≥2，10G多模光模块≥4； 2、USB接口 配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲3、支持速率不低于12GE堆叠端口≥2，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 17 | 放装AP（内网无线） | ★1、支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持10/100/1000Mbps电口≥2，USB 接口≥1； 2、总空间流数≥4，整机速率≥3.5 Gbps； 3、支持扩展物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）； 4、内置智能天线； 5、支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游。 |
| 18 | 面板AP（内网无线） | ★1、支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持上行10/100/1000Mbps电口≥1，下行10/100/1000Mbps电口≥4，USB 接口≥1； 2、总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps； 3、支持leader AP，可实现免WAC管理； 4、支持蓝牙BLE5.2；内置智能天线；支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游； 5、支持扩展物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）。 |
| 19 | 内网网管系统（内网） | 1、系统使用B/S架构，支持Edge、Firefox、Chrome等主流浏览器； 2、系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN等设备； 3、系统支持每周7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持告警通知，通知内容可以自定义。 ▲4、支持服务器单机部署，具备用户接入与认证、设备即插即用、虚拟网络管理等功能，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲5、采用国产化操作系统及数据库，提供第三方检测报告并加盖原厂公章； ★6、实配：网络设备管理授权≥450，无线AP管理授权≥1500。管理平台1台，设备配置≥128G内存，≥2颗32核2.6GHz CPU, ≥4块1920GB SSD，Raid卡(4G cache,带超级电容), ≥8个 GE电口, ≥6个 10G/25G光口（含10G多模模块）, ≥2个 AC电源。 |
| 20 | 波分复用设备 | 1、支持96波系统，设备子架业务槽位6个； 2、长期工作满足运行环境温度要求：-5℃～55℃，相对湿度要求：5%～85%； 3、投标设备具有安装便利性，需支持19英寸机柜安装； 4、投标设备线路速率支持10Gbit/s、100Gbit/s、200Gbit/s、400Gbit/s； 5、客户侧信号可支持支持STM-1/4/16/64、FE/GE/10GE、25GE、40GE、50GE、100GE、400GE、FC100/200/400/800/1600/3200业务混合接入； 6、投标设备需支持业务类型覆盖SDH/SONET业务、OTN业务、以太网业务、CPRI业务、SAN业务； 7、支持配置可插拔光模块：SFP/eSFP、XFP、SFP+、QSFP+、QSFP28、CFP、CFP2； 8、支持关键部件冗余保护，配置双主控、双电源； ▲9、支持光线路保护、板内1+1保护、客户侧1+1保护多种OTN网络级保护。提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ★10、实配：业务侧≥6*10G接口，≥2* FC16G（FC1600）接口，满足60km的光纤距离传输业务。 |
| 21 | 波分系统管理平台 | 1、支持不低于1000等效网元管理能力；支持图形化操作界面，中文语言; 2、支持自动发现网络设备，显示设备运行状态功能，可以根据用户需要自定义，分层次显示设备拓扑。对拓扑视图进行管理，支持查找、展开/收缩拓扑视图，查看网元间连接信息、拓扑对象属性，支持对拓扑对象进行编辑; 网络设备物理状态、CPU、内存等信息进行实时监控网络事件进行实时告警。采集全网设备性能参数，可以进行数据统计、分析; 3、配套网管系统需支持时延地图功能，具备时延可视、时延预估、时延算路、时延运维的能力。 4、支持日志管理，支持操作日志、系统日志、安全日志的查询与导出功能，并支持用户自定义日志自动转储的条件，支持网元操作日志、安全日志的查询与导出功能； ★5、实配：管理平台1台，国产架构CPU≥2*2.2GHZ，内存≥128G，SSD≥4800G，含国产操作系统软件和网管软件。 |
| 22 | 核心交换机3（外网） | ★1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps；主控板≥2，整机业务板槽位数≥6，支持整机电源槽位数≥3；实配：双主控、双电源，10G光口≥48，GE电口≥48，10G多模光模块≥4； 2、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； ▲3、支持安全启动,提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲4、支持双活主控，主备主控倒换时间＜5ms，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例。 |
| 23 | 48口汇聚交换机1（外网） | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇，风扇个数≥4；实配：10G光口≥48，40/100G光口≥6，交流电源≥2，40G堆叠线缆≥1，40G单模光模块≥2，10G单模光模块≥4； ▲2、IPv4路由表项≥256000，IPv6路由表项≥80000，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 24 | 24口汇聚交换机1(外网) | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps；支持可插拔的双电源，支持可插拔风扇，风扇个数≥4；实配：10G光口≥24，40/100G光口≥6，40G堆叠线缆≥1，交流电源≥2，40G单模光模块≥2，10G单模光模块≥4； ▲2、IPv4路由表项≥256000，IPv6路由表项≥80000，提供第三方测试报告并加盖原厂公章； ▲3、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 |
| 25 | 48口接入交换机1(外网) | ★1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥200Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥48，10G光口≥4，交流电源≥2，10G多模光模块≥4； 2、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲3、支持速率不低于12GE堆叠端口≥2，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 26 | 24口接入交换机1(外网) | ★1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥170Mpps；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥24，10G光口≥4，交流电源≥2，10G多模光模块≥4； 2、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲3、支持速率不低于12GE堆叠端口≥2，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 27 | 数据中心接入交换机（外网万兆光口） | ★1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；风扇模块≥4；实配：10G光口≥48，40/100G光口≥6，交流电源≥2，10G多模光模块≥24，40G多模光模块≥4； ▲2、支持ID指示灯用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲3、缓存≥42M，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 4、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 5、支持VxLAN协议，且支持BGP EVPN协议； 6、支持硬件BFD检测最小发包间隔≤4ms。 |
| 28 | 外网网管系统 | 1、系统使用B/S架构，支持Edge、Firefox、Chrome等主流浏览器； 2、系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN等设备； 3、系统支持每周7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持告警通知，通知内容可以自定义； ▲4、支持服务器单机部署，具备用户接入与认证、设备即插即用、虚拟网络管理等功能，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； ▲5、采用国产化操作系统及数据库，提供第三方检测报告并加盖原厂公章； ★6、实配：网络设备管理授权≥250，管理平台1台，设备配置≥128G内存，≥2颗32核2.6GHz CPU, ≥4块1920GB SSD，Raid卡(4G cache，带超级电容)， ≥8个 GE电口，≥6个 10GE/25GE光口（含10G多模模块），≥2个AC电源。 |
| 29 | 核心交换机4（外网无线） | ★1、交换容量≥100Tbps，转发性能≥76800Mpps；业务插槽数≥6；实配：双主控、冗余双电源；10/25G光口≥16个，10G光口≥8个，10G多模模块≥4个； 2、全宽主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；支持风扇、电源冗余，整机电源槽位数≥4，风扇框数≥2； 3、支持VLAN、STP、RSTP、MSTP，链路聚合、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制等； 4、支持N:1虚拟化:可将2台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，跨物理设备的链路聚合； 5、支持IPv4/IPv6双栈协议，静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能； 6、支持扩展防火墙业务板卡； 7、支持IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通；支持BFD，BFD for；VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 8、支持通过Console口配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Telnet远程配置。 |
| 30 | 24口汇聚交换机2（外网无线） | ★1、交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps；实配：GE光口≥24个，10G光口≥8个，电源模块≥2个，风扇模块≥2个，10G堆叠线缆≥1条，10G单模模块≥2个； ▲2、支持基于端口或流量的N：M复制功能，支持同源同宿、报文截断、源端口标识功能，支持识别指定报文、修改mac地址或IP地址后复制转发功能，提供官网链接与截图证明并加盖原厂公章； 3、支持VLAN、STP、RSTP、MSTP、链路聚合、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制等； 4、支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇； 5、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关； 6、支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术； 7、支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能； 8、支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |
| 31 | 48口汇聚交换机2（外网无线） | ★1、交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps；实配：GE光口≥48个，10G光口≥4个，电源模块≥2个，风扇模块≥2个，10G堆叠线缆≥1条，10G单模模块≥4个； ▲2、支持基于端口或流量的N：M复制功能，支持同源同宿、报文截断、源端口标识功能，支持识别指定报文、修改mac地址或IP地址后复制转发功能，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、支持VLAN、STP、RSTP、MSTP、链路聚合、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制等； 4、支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇； 5、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关； 6、支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术； 7、支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能； 8、支持堆叠功能，持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 |
| 32 | 外网无线控制器 | ★1、整机最大吞吐量≥100G；实配：GE电口≥12个，10G光口≥12个，40G光口≥2个，电源≥2个，10G多模模块≥2个，无线AP管理授权≥1050个； ▲2、整机管理常规AP最大数量≥5000，支持对802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be AP管理。提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6； 4、支持集中/分布式一体化的智能交换，支持二层或三层网络中，无需改动原有网络架构，与无线AP组成整体交换架构； 5、支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证，针对用户的真实场景为客户提供方便快捷的无感知认证，短信和二维码访客认证等； 6、支持基于AP、WLAN的用户隔离，支持非法AP检测反制，支持WPA、WPA2、WPA3标准，内置多种安全机制和专家知识库可有效识别非法攻击终端或AP并进行监控隔离； 7、支持1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，在主板上创建的配置可以自动同步到备板。 |
| 33 | 24口PoE接入交换机2（外网无线） | ★1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；支持端口POE、POE+供电功能，整机POE功率不低于400W；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，GE光口≥4个，GE多模模块≥2个； 2、支持≥1个带外管理网口，≥1个USB接口； 3、支持4K VLAN、STP、RSTP、MSTP，支持VLAN虚接口； 4、支持端口聚合、静态聚合、动态聚合；支持堆叠虚拟化技术； 5、支持IPv4/IPv6静态路由、支持IPv4/IPv6双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 6、支持广播/组播/单播风暴抑制，支持基于端口速率百分比、PPS、bps的风暴抑制。 |
| 34 | 放装AP（外网无线） | ★1、支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；整机协商速率≥4.8Gbps；整机10/100/1000M电口≥2个； 2、整机支持工作在5GHz+2.4GHz频段，射频数≥2个，空间流≥4个，5GHz射频数可最大支持≥2个，内置BLE5.1/RFID/Zigbee； 3、双网口上行聚合，可以做到POE网口和GE口进行聚合，将上行带宽从1G扩展到2G； 4、支持802.3af供电；内置智能天线； 5、支持AC无线控制器集中管理，本地web、telnet、调试串口等管理功能； 6、支持接入用户数限制、隐藏SSID功能，支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等，支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离。 |
| 35 | 外网无线网管系统 | 1、要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。单套软件可管理的节点数≥20,000个； 2、可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理； 3、支持B/S架构,支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器； 4、自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； 5、支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 6、支持批量的设备配置配置与备份，配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 7、支持无线业务集中化的配置管理，支持AP模板、AP分组、虚拟AP、Radio、服务策略等配置； 8、支持可视化拓扑，支持在拓扑中摆放或者查看交换机、AP所属位置并进行保存；支持查看设备之间真实物理链路连接；支持在拓扑上展示AP设备告警级别及告警信息； ★9、实配：配置网络管理平台一套，包含有线设备管理监控授权≥105点，无线设备管理监控授权≥1050点；管理平台1台，设备配置国产架构CPU≥2颗2.6GHz，内存≥128G，硬盘≥4*1.92TB SATA 2.5in SSD,RAID卡≥8端口SAS RAID卡(带4GB缓存，含超级电容)，GE电口≥8个，2端口10G/25G光口≥3个，10G多模光模块≥6个，配置双电源，满配风扇模块，标准滑轨及基础安装服务。 |
| 36 | 核心交换机3（安防网） | ★1、交换容量≥100Tbps，转发性能≥76800Mpps；业务插槽数≥6，实配：双主控、冗余双电源；GE电口≥48个，10G光口≥48个，10G多模模块≥4个，10G堆叠线缆≥1条； 2、全宽主控引擎模块≥2，满足1+1冗余； 3、支持风扇、电源冗余，整机电源槽位数≥4，风扇框数≥2； 4、支持VLAN、STP、RSTP、MSTP、链路聚合、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制等； 5、支持N:1虚拟化:可将2台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，跨物理设备的链路聚合； 6、支持IPv4/IPv6双栈协议； 7、支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能； 8、支持IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通； 9、支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 |
| 37 | 48口汇聚交换机2（安防网） | ★1、交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps；实配：GE光口≥48个，10G光口≥4个，电源模块≥2个，风扇模块≥2个，10G堆叠线缆≥1条，10G单模模块≥4个； ▲2、支持基于端口或流量的N：M复制功能，支持同源同宿、报文截断、源端口标识功能，支持识别指定报文、修改mac地址或IP地址后复制转发功能，提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、支持VLAN、STP、RSTP、MSTP，链路聚合、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制等； 4、支持冗余模块化电源、冗余模块化风扇； 5、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持VxLAN网关； 6、支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术； 7、支持IPv4/IPv6支持双栈； 8、支持静态路由、支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由功能。 |
| 38 | 24口PoE接入交换机2（安防网） | ★1、交换容量≥672bps，转发性能≥170Mpps；支持端口POE、POE+供电功能，整机POE功率不低于400W；实配：10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，GE光口≥4个，GE多模模块≥2个； 2、支持≥1个带外管理网口，≥1个USB接口； 3、支持4K VLAN、STP、RSTP、MSTP， 支持VLAN虚接口； 4、支持端口聚合、静态聚合、动态聚合；支持堆叠虚拟化技术； 5、支持IPv4/IPv6静态路由、支持IPv4/IPv6双栈，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3。 |
| 39 | 核心交换机4（后勤网） | ★1、交换容量≥60Tbps，包转发率≥51200Mpps；主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，支持N:1虚拟化，可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。实配：双主控，冗余电源，10G光口≥32个，10G多模光模块≥4个； ▲2、支持光网络拓展，包括不限于GPON、EPON、彩光任意一种；提供官网产品文档证明截图及提供官网链接并加盖原厂公章； 3、支持Super VLAN，支持GVRP，支持QinQ、灵活QinQ； 4、支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 6、支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 |
| 40 | 24口接入交换机1(后勤网) | ★1、交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps；实配：10/100/1000M自适应电口≥24个，10G 光口≥8个，40G/100G光口≥2个，双模块化可热插拔电源，10G多模光模块≥4个，40G堆叠线缆≥1根； 2、支持业务扩展槽≥1个； 3、支持RIP/RIPng、OSPFv2/v3、BGP4/4+、IS-ISv4/v6；支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM等组播协议。 |
| 41 | 24口汇聚交换机2（后勤网） | ★1、交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥780Mpps；实配：GE光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，10G光接口≥4，交流电源≥2个，10G单模光模块≥2个，10G堆叠线缆≥1根； 2、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC 的VLAN，支持Private VLAN，支持IP子网VLAN，支持GVRP，支持基本 QinQ、支持灵活 QinQ； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、支持基于流、基于VLAN的本地和远程镜像，支持RSPAN和ERSPAN，支持跨设备的流量镜像； 5、支持OpenFlow 1.3协议。 |
| 42 | 24口接入交换机2（后勤网） | ★1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；实配：10/100/1000M以太网端口≥24个，GE光口≥4个，GE多模光模块≥4； 2、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC 的VLAN，支持Private VLAN，支持IP子网VLAN，支持GVRP，支持基本 QinQ、支持灵活 QinQ； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、支持基于流、基于VLAN的本地和远程镜像，支持RSPAN和ERSPAN，支持跨设备的流量镜像； 5、支持端口流量识别，支持802.1p/DSCP/ToS流量分类，支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度。 |
| 43 | 裸光纤租赁 | 1、链路起点：首都医科大学附属首都儿童医学中心（朝阳院区）机房（北京市朝阳区雅宝路2号），链路终点：首都医科大学附属首都儿童医学中心（通州院区）机房（北京市通州区宋庄镇京榆旧线）。 2、提供的链路衰耗需在两端设备的接收灵敏度之内，1310nm波长上的最大衰减值不高于0.36dB/km，1550nm波长上的最大衰减值不高于0.26dB/km。 3、租用裸光纤统一采用单模光纤；敷设方式为管道敷设。 4、线路符合信息产业部颁布的《电信服务规范》的电路质量要求。 5、线路全年可用率≥99.5%（以下情况不计入阻断时间：路由因不可抗力，包括如战争、火灾、洪水、台风、地震、大规模流行性疾病和车祸等其它第三方公认为不可抗力事件造成阻断） ★6、实配：两条裸光纤链路采用不同运营商，实现物理线路不同路由备份，租赁期4个月。 |
| 44 | 集成费 | 本项目建设集成费为全包干费用，投标人须负责完成本项目所需的所有设备的上架安装、加电调试、系统级联调与优化，并承担项目实施过程中所需的所有跳线（包括但不限于光纤跳线、网络跳线、配线架跳线等）及各类辅材（包括但不限于扎带、标签等）的供应与施工，确保所有安装、调试及布线工艺符合国家相关标准与规范，直至本项目通过最终验收。 |

二、系统集成服务要求

（1）完成新院区网络系统架构、VLAN及IP地址规划设计；

（2）完成新院区与医院本部网络系统互联互通架构设计；

（3）通过现场勘查，完成项目深化设计及实施方案的编写及用户沟通确认工作；

（4）根据项目实施工期要求，制定详细的项目实施计划及项目人员组织方案；

（5）完成项目中所有设备的安装调试及系统联调等工作；

（6）配合新院区网络安全系统架构建设，完成网络设备安全加固及配置优化；

（7）配合新院区数据中心虚拟化平台建设，完成数据中心网络系统设备配置；

（8）完成新院区各网络系统建设及与医院本部对应网络系统的互通调试等工作；

（9）配合新院区开业、业务科室搬迁等，完成各个网络系统接入配线间用户侧跳线及业务终端网络开通等工作；

（10）配合信息中心及应用厂商完成医院核心业务系统由本部数据中心平滑迁移到新院区新建数据中心虚拟化平台中；

（11）完成项目涉及的网络设备及系统的技术培训，使得信息中心运维人员具备初步的配置、运维及故障排查的能力。

（12）要求投标人提供项目总体设计、项目实施、系统集成服务、应急响应、售后服务及技术培训等方案。

三、项目团队人员要求

（1）投标人为本项目选派的项目团队人员全部具有同类项目实施经验，且在项目实施期间不得兼任与本项目无关的其他工作；

（2）投标人需为本项目提供不少于10人的项目实施团队，团队人员要求：

1、项目经理具有合格有效的信息系统项目管理师（高级）证书。

2、项目实施团队人员具有合格有效的系统架构设计师（高级）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书及系统集成项目管理工程师（中级）证书。

四、项目总体建设要求

本项目为医院新建院区网络系统建设，需按照内网、外网、内网无线、外网无线、安防网、设备网六网物理或逻辑隔离的总体架构进行设计与实施，满足医院医疗业务、办公应用、安防监控、物联网设备等多场景稳定运行需求。网络整体应遵循安全合规、稳定可靠、技术先进、易于扩展、便于运维的原则，具备高带宽、低时延、高冗余及每周7×24小时不间断运行能力。同时，需通过波分复用设备及运营商裸光纤链路，实现新老院区各网络系统的安全互联与数据互通，保障 HIS、LIS、PACS 等核心业务系统跨院区协同稳定运行。所有设备及组网方案须符合国家及行业网络安全、医疗卫生信息化相关标准，整体架构具备良好兼容性与扩展性，能够适配后续业务扩容、终端增加及智慧医院建设发展需要，并提供完善的网络管理、安全防护及故障自愈能力。

（一）总体建设原则与标准遵循

1、带宽弹性扩展性：未来可平滑扩展，满足未来5-10年的带宽增长需求。

2、安全性：采用六张物理隔离的网络，可构建 “高安全、高可靠”的网络传输体系。

3、高可用、冗余设计：重要网络系统核心层设备、关键链路及电源风扇等部件均采用冗余配置，消除单点故障，保障核心业务每周7×24小时不间断运行。

4、高性能、极速承载：数据中心及医院内网系统实现40G主干，满足医院核心业务系统高带宽访问需求；无线网络支持高并发与无缝漫游，满足移动医护、远程会诊等低延时高带宽业务需求。

5、新老一体、互联互通：通过波分复用设备及租用运营商裸光纤，实现新老院区高速、低延时互联，支持双活数据中心或主备容灾架构，达到“一院两区、一体化管理”目标。

6、准遵循：详见第五章第二条（采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。

（二）总体架构设计

本项目新建院区网络采用多网分离、分层架构、区域汇聚、核心冗余、院区互联的总体设计思路，整体划分为内网、外网、内网无线、外网无线、安防网、设备网六大独立网络，各网之间实行物理或逻辑严格隔离，确保业务边界清晰、数据安全可控。网络整体采用核心层—汇聚层—接入层三层架构，核心层部署高性能冗余设备，保障全网高可靠、低时延、无单点故障；汇聚层按功能区域或楼栋进行业务收敛与策略管控；接入层面向医疗终端、办公电脑、无线 AP、安防摄像头、医疗物联网设备等提供稳定接入。内网承载 HIS、LIS、PACS、电子病历等核心医疗业务；外网满足互联网访问、远程会诊、公众服务等需求；内外网无线分别覆盖医护移动业务与患者公共上网；安防网、设备网独立承载视频监控、入侵报警、智能设备、物联网终端等专用业务。新老院区之间通过运营商裸光纤+波分复用设备构建跨院区互联通道，实现两院网络系统的安全互通与业务协同，形成统一规划、统一管理、安全可靠、可平滑扩展的院区一体化网络体系。

五、项目信息安全要求

投标人须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目相关信息和所有数据。

六、项目知识产权要求

投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

投标人保证对提供的全部服务及其所涉及的软件（含第三方软件）均享有合法的知识产权或者永久使用权并得到软件所有人授权能够合法再次授权和销售给采购人用，并保证授予和使采购人和最终用户合法拥有上述全部软件非独占的永久许可使用权。

七、项目实施管理要求

投标人应重视项目组织及人员管理，给出项目组织结构图并对组织职责及人员分工进行详细说明。必须重视项目实施的质量管理与安全保密管理措施，确保本项目安全实施并确保质量符合要求。必须重视项目计划与进度管理，确保在规定的时间内完成项目所需的全部工作和必须完成的工作各个过程。

在项目实施过程中投标人须加强与采购人多渠道沟通，沟通方式不限于定期会议、文件汇报和专题会议。通过沟通确保在项目实施过程中存在的问题能够及时理解并达成一致，使问题得到有效快速地解决。

投标人应将项目实施过程形成全面、详尽的技术资料，包括文档和电子文件等形式。提交的资料包括但不限于:项目实施计划、相关参数列表、系统测试计划、系统使用手册、系统测试报告、系统部署方案、系统试运行方案，项目总结报告。

为了按时完成项目建设的全部工作，投标人需提供进度计划管理方案，给出本项目实施总体计划、详细进度计划、进度计划控制方法和保障措施，确保能够按照项目时间要求完成项目的实施。

项目建设周期：合同签订之日起，现场具备施工条件后，本项目建设周期90个工作日，试运行期为3个月。投标人应在规定时间内完成项目所有建设内容完成终验，进入质保期。若因采购人或法律政策等原因导致项目起始时间变化、发生暂停，项目总期限不变，时间相应顺延。

项目实施要求：投标人应结合本项目实际实施需求，提供完整合理的项目实施方案，方案内容包括但不限于实施组织与人员、总体周期计划与各阶段详细计划以及实施质量保障。

项目实施地点及部署要求：采购人指定的地点，部署方式为本地化部署方式。

项目实施人员要求：为确保项目实施质量达到预期目标，投标人应建立分工明确、职责清楚的项目管理组织架构、明确各岗位的职责和任职资格，提供具有类似项目实施和管理经验且稳定的专业化团队。团队人员资质、资质齐全，经验丰富，与项目整体契合度高。投标人应承诺在项目不同阶段根据项目需求配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。项目建设过程中，投标人可更换采购人认为不合适的人员。

采购人提供必要的场地和部署工作条件，协调组织相关责任人及时配合项目相关实施与验收工作。

八、项目人员培训要求

培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。

1.投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训教材、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材必须是中文。

2.技术培训的内容必须涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由投标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。

九、项目售后服务要求

针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。

1、售后服务质保年限

最终验收达到合格后免费质保5年。

2、售后服务团队

投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。

3、售后服务方式

提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。在电话及远程支持不能解决问题时，技术人员在2小时内进行到场技术支持。

4、售后服务时间

售后服务时间不低于如下要求：

电话支持服务：投标人需提供每周7X24小时电话服务，随时接受客户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答客户遇到的问题，并定期电话回访客户进行满意度调查。

远程支持服务：提供多样化线上服务渠道，包括但不限于邮件、微信；采用远程技术方法在2小时内给予排除，若远程方法无法排除，应派遣技术人员提供上门支持服务。

现场支持服务：项目售后期间需安排不少于每年四次（季度）巡检，对系统运行状态进行监测、管理和维护。质保期间内接到保修后，在24小时内排除普通故障，4小时内排除重大故障。

5、备品备件服务

投标人承诺在设备故障维修期间提供备品、备件服务。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.2、对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，证明材料包括产品彩页或产品生产厂商官网截图或检测报告和已明确要求提供投标人承诺的。如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

1、项目实施完成后，验收按照合同计划进行，验收时须完成相关设备的实施功能确认，按采购人要求签署正式验收报告视为验收通过。

2、验收人员由采购人相关人员和投标人共同组成，验收标准按验收规范，并以系统稳定运行为前提。系统验收后投标人应提供全套系统规划、设计、实施、测试、验收等相关技术手册（包括但不限于系统配置和日常维护手册、管理员使用手册、用户使用手册）电子文档、纸质文档各一份。

（四）其他要求

无。