# 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字红外无线教学扩声系统主机1 | 12 | 台 | 否 |
| 2 | 数字红外无线教学扩声系统主机2 | 24 | 台 |  |
| 3 | 数字红外无线教学扩声系统主机3 | 4 | 台 |  |
| 4 | 线阵列音柱1 | 64 | 只 |  |
| 5 | 线阵列音柱2 | 40 | 只 |  |
| 6 | 线阵列音柱3 | 8 | 只 |  |
| 7 | 数字红外无线麦克风 | 40 | 套 |  |
| 8 | 数字红外接收器 | 82 | 套 |  |
| 9 | 有线麦克风+充电底座 | 40 | 套 |  |
| 10 （核心产品） | 多媒体智能终端 | 9 | 台 |  |
| 11 | 交互控制面板 | 9 | 台 |  |
| 12 | 平台接入授权 | 5 | 点 |  |
| 13 | 显示器支架 | 39 | 套 |  |
| 14 | 电子信息发布屏 | 1 | 套 |  |
| 15 | 机柜 | 21 | 套 |  |
| 16 | 教师椅 | 39 | 把 |  |
| 17 | 机柜一体教师桌 | 6 | 张 |  |
| 18 | 教师桌 | 21 | 张 |  |
| 19 | 学生双人桌 | 1013 | 张 |  |
| 20 | 学生椅 | 2026 | 把 |  |
| 21 | 学生桌椅1 | 160 | 位 |  |
| 22 | 学生桌椅2 | 15 | 位 |  |
| 23 | 定制教师地台 | 17 | 个 |  |
| 24 | LCD显示单元1 | 2 | 台 |  |
| 25 | LCD显示单元2 | 3 | 台 |  |
| 26 | 超高清解码器 | 1 | 台 |  |
| 27 | 信号转换器 | 16 | 台 |  |
| 28 | 电动幕布 | 3 | 台 |  |
| 29 | 综合布线和系统集成 | 40 | 项 |  |

二、技术规格要求

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字红外无线教学扩声系统主机1 | #1、系统采用数字红外音频传输及控制技术，红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术。（提供证书复印件或产品彩页并加盖投标单位公章） 2、数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体，输出功率不小于200 W×2+60 W×2（6 Ω），功放输出声道均衡可调。支持吊麦扩声功能，用于连接吊麦克或阵列麦克风，具备音量调节旋钮。 3、不少于2路数字红外接收器接口（RJ45），可扩展不少于4个数字红外接收器并可支持2只无线麦克风同时使用。 4、不少于2路USB接口，1路USB口用于连接有线麦克风，另1路通过USB线连接到电脑实现无损音频传输或配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能。 5、不少于 2 路 RS-232 连接串口，用于连接中控系统、带控制功能的充电座及吊装式麦克风控制面板，实现远程控制和集中管理。 6、音频接口：≥1 路线路输入，≥2 路线路输出；≥1 路远程互动音频输入，≥1路远程互动音频输出；≥1路录音输出接口；带音量调节旋纽，支持回声消除功能。 7、不少于1个网口，可连接PC进行网页控制与管理。 8、具备OLED显示屏，显示主机状态、设置系统时的菜单显示及总音量调节。 #9、频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz、麦克风-主机：100 Hz~20 kHz；信噪比：≥90 dB；（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） #10、所投产品需与我校现有教室红外扩声系统（品牌：TAIDEN）无线麦克兼容使用。（提供投标人出具的产品兼容承诺函，并加盖投标单位公章） | 12 | 台 |
| 2 | 数字红外无线教学扩声系统主机2 | #1.系统采用数字音频传输及控制技术，红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，（需提供证书复印件或产品彩页并加盖投标单位公章） 2.内置高性能 DSP 数字信号处理器，配合吊装式麦克风使用，可实现噪声消除和自动增益控制功能。 3.可通过内置 Web端及教学扩声管理平台进行远程控制和参数调节，可显示主机信息、网络设置和设备升级；可显示主机状态，支持音频检测；支持场景管理、音频输入源参数设置，扬声器输出 16 段均衡设置及各输出音量设置。 4.≥2 个 RJ45 接口用于连接红外接收器，可配2支红外麦克风同时使用；≥3 路吊装麦克风输入并具有音量独立调节旋钮。 5.满足 1 个 A型 USB 口线路输入并带音量调节旋钮，可连接有线麦克风传输音频；1个Type-C口连接电脑，支持数字音频输入输出(满足腾讯、钉钉等音频信号在线远程互动教学)，配合数字红外无线麦克风可实现 PPT翻页功能并可用于固件升级。 6.≥1 路线路输入，≥2 路线路输出，线路输出可连接返听音箱；≥1 路远程互动的音频信号的输入，≥1路远程互动的音频信号的输出,带音量调节旋纽，具备 AEC（回声消除）功能；配有不少于 2 个录音输出接口，带音量调节旋纽，用于常态化录播。 7.支持吊麦智能自学习功能，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数。 8.具有不少于 3 路 RS-232 连接串口，用于连接中控系统、带控制功能的充电座及吊装式麦克风控制面板，实现远程控制和集中管理。 9.前面板具有 LCD 显示屏，界面可显示红外麦实时电量、各通道音量大小、主机 IP 地址（子网掩码和网关）及设备版本信息等；设置系统时的菜单显示及调节扬声器音量。 10.支持多重警报触发功能,通过主机报警开关、中控系统或颈挂式麦克风,均可触发报警，满足用户差异化的部署环境。 #11. ≥2 个音频通道，每个通道参数要求：频率响应 50Hz～20kHz；信噪比（A计权）≥90 dB；增益差≤0.2dB；输出功率≥200W(额定失真 0.5%)；（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） #12.所投产品需与我校现有教室红外扩声系统（品牌：TAIDEN）无线麦克兼容使用。（提供投标人出具的产品兼容承诺函，并加盖投标单位公章） #13、需投标人提供原厂售后服务承诺函并加盖投标单位公章。 | 24 | 台 |
| 3 | 数字红外无线教学扩声系统主机3 | 1、系统需采用数字红外音频传输及控制技术。 2、具备网络管理与显示功能，内置Web服务器，可通过网页设置网络参数、系统音频参数及查看系统状态。 3、主机需配备OLED显示屏，用于清晰显示主机工作状态、系统菜单及全局音量。 4、主机需具备不少于2个RJ45接口，用于连接红外接收器，并支持至少2只无线麦克风同时讲话。 5、内置功放：输出功率不小于60 W × 2 ，并提供不少于4个扬声器接口。 6、需具备不少于2路USB接口：1路专用于连接有线麦克风。另1路连接电脑，实现无损数字音频传输及配合无线麦克风实现PPT翻页功能。 7、线路输入：不少于2路，其中1路须为有线麦克风输入接口，并可提供幻象电源。线路输出：不少于2路。录音输出：不少于1个，用于连接常态化录播系统。。 8、需具有线路声音自动衰减功能，当麦克风触发时，自动降低背景音乐音量。 | 4 | 台 |
| 4 | 线阵列音柱1 | 1、紧凑型设计，高保真音质，内置8个2.5英寸全频扬声器单元。专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益高而不易啸叫， 可以解决有建声缺陷环境的扩声需求。 2、高性能，宽频响：定阻（6Ω）功率≥200W输出音量更高，采用3级分频优化阵列整体频响，频响带宽更平直，最低频率可低至80 Hz。 #3、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-54设计，经过防尘防水 防喷溅处理。（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） #4、技术参数：覆盖角度：水平方向150°，垂直方向20°，频率响应（-10 dB）：80 Hz ~ 18 kHz，灵敏度（2、83 V@1 m）：93 dB（人声模式）,89 dB（音乐模式），最大声压级 120 dB（人声模式）；117 dB（音乐模式）（提供投标产品彩页并加盖投标单位公章） 5、防紫外线玻璃纤维ABS外壳，防锈铝材面罩，颜色：黑色；含可调节安装支架。 | 64 | 只 |
| 5 | 线阵列音柱2 | 1、功率≥60W；内置4个3英寸全频扬声器单元；专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫。 2、频率响应：（-10 dB）80Hz~20kHz；覆盖角度：（水平方向150°，垂直方向30°）；灵敏度：≥90 dB；声压级：≥107dB。 #3、箱体表面按防护等级标准符合IP-55设计，经过防尘防水，防喷溅处理（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） 4、防紫外线玻璃纤维ABS外壳，防锈铝材面罩，颜色：黑色；含可调节安装支架。 | 40 | 只 |
| 6 | 线阵列音柱3 | 1、采用紧凑型设计，内置≥4个 3 英寸全频扬声器单元，高保真音质；产品为专业级线阵列音柱结构，声场覆盖均匀，传声增益更高且不易啸叫。​ 2、频率响应：65Hz~20kHz，灵敏度≥90dB，额定功率≥120W，最大声压级 ≥110dB。 3、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-55设计，经过防尘防水、防喷溅处理。​ 4、支持壁挂式、支架式两种安装方式。 | 8 | 只 |
| 7 | 数字红外无线麦克风 | #1、采用数字红外音频传输及控制技术（提供投标产品彩页并加盖投标单位公章） 2、支持在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；不受高频驱动光源干扰；支持手持、颈挂多种使用方式。 3、支持3.5mm音频输入,支持外置3.5mm领夹麦及其它音频输入直接到麦克风。 #4、支持麦克风音量调节、话筒频点及话筒灵敏度设置；内置PPT翻页及激光笔功能（提供投标产品彩页并加盖投标单位公章） #5、麦克风类型：心形指向性 ；灵敏度≥ -46 dB @680Ω (0dB=1V/Pa)；频率响应：≥75 Hz ~ 20 kHz；最大声压级：≥115 dB (THD＜3%)；音频通道支持：2.33 MHz、3.67 MHz；（提供投标产品彩页并加盖投标单位公章） 6、发射角度：垂直0°～90°，水平120°；在教室使用范围不小于15米。 7、内置可充电锂电池，电池容量不低于2000mAh，充满电持续发言时间不小于7小时；支持USB口充电和充电座充电； #8、所投产品需与我校现有（品牌：TAIDEN）数字红外无线教学扩声系统主机兼容使用，开机自动连接，即开即用，所有主机全部通用。（提供投标人出具的产品兼容承诺函，并加盖投标单位公章） | 40 | 套 |
| 8 | 数字红外接收器 | 1、数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 2、接收频点可调；接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；辐射距离不小于25米。 3、接收器与主机连接方式需为网线连接。 | 82 | 套 |
| 9 | 有线麦克风+充电底座 | 1、可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选 ，。 2、带音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频，具有麦克风开/关按键。 #3、内置充电底座，可对无线麦克风进行充电，内置电子锁，可通过手机扫码或RS232连接中控主机，解锁无线麦克风，方便管理，避免丢失。（提供产品彩页并加盖投标单位公章） | 40 | 套 |
| 10 | 多媒体智能终端 | 1、集成电源、音视频切换、控制、通讯等模块，支持接入触控面板，具备锁定操作面板功能，锁定后操作面板任何按键均无作用。 2、支持本地控制面板及管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； #3、音视频接口：≧4路HDMI输入；≧6路HDMI输出；具备≧4 x 4HDMI高清矩阵切换功能,支持同步异步信号切换,支持无缝切换,支持4K高清信号传输；支持EDID读取、设置（适配投影机、显示器、触控屏等设备等），需支持4K@30Hz，1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz，等多种分辨率；≧1路3.5mm音频输入，≧2路3.5mm音频输出。（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） #4、通讯与控制接口：≧12路RS232接口；≧1路RS485接口；≧4路I/O接口；≧1路LAN网络控制接口；≧1路读卡器接口（RJ45类型，支持12V供电）；≧1 路交互面板接口（RJ45类型，12V供电，数据通讯）；（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） #5、USB接口：≧4路USB输入，≧4路USB输出；需要具备4×4USB矩阵切换功能，支持同步、异步切换；支持USB KVM切换功能；（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） 6、电源控制端口：≧3路220V可控电源插座；≧2路220V幕布控制端口；电源规格：输入220V~ 50Hz 10A，输出220V~ 50Hz 9A； #7、具备IC卡权限管理，支持刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；本地存储≧3万张IC卡数据及≧3万条刷卡记录，支持由学校现管理平台统一授权；（提供所投产品彩页加盖投标单位公章） 8、需要支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；支持180天每天16节次课表数据本地存储； 9、可编程配置：需要支持通过浏览器或专用软件自定义功能键码、逻辑序列（如 “上、下课模式” 一键触信号切换等），支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持设备位置绑定；支持固件升级；支持云端配置数据备份。 #10、所投产品须无缝接入我校现有的智慧教学融合管理平台（WISE/V4.0）。实现全校多媒体教室统一管控、统一状态监测、统一运维管理、统一数据汇总和展示；（提供投标人出具的无缝对接承诺函，并加盖投标单位公章）（格式自拟） #11、需投标人提供原厂售后服务承诺函并加盖投标单位公章。 | 9 | 台 |
| 11 | 交互控制面板 | #1、操作系统：Android 11 及以上版本；处理器：≥四核 1.8GHz ；存储配置：≥4G内存，≥16G存储；显示：≥10 英寸电容触控屏；分辨率≥1280×800；对比度≥800:1；≥1路LAN以太网端口（RJ45），≥1个RS485接口，≥1个USB接口，≥1个3.5mm音频输出；（提供原厂产品彩页，并加盖投标单位公章） 2、根据用户需求支持操作界面可视化编程，可自定义背景图片、功能图标、颜色方案及锁屏壁纸，适配个性化场景需求；支持与多媒体智能终端联动控制（如上下课指令、设备开关、信号切换、录播控制等）； #3、支持与录播系统融合，在控制面板上提供对录播系统的控制功能，如开始、暂停、结束、切换视角等；支持在控制面板上实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态；可以对录播系统进行画中画、三画面等导播操作切换；（提供面板实物功能照片，并加盖投标单位公章） #4、内置IP语音对讲功能，支持SIP协议，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，需支持接入学校现有语音服务器（品牌：WISE/PBX1200），实现各教室与控制室IP语音通话功能；（提供原厂产品彩页，并加盖投标单位公章） 5、需支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课；需支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统； #6、需兼容我校现有控制面板的UI界面，支持嵌入现有文本操作说明，支持现有操作视频说明（投标人提供无缝兼容承诺函，并加盖投标单位公章） | 9 | 台 |
| 12 | 平台接入授权 | 对学校现有智慧教学空间管理平台进行扩容，支持全校的教室管理，扩容后具备以下功能： 1、基于国产操作系统，采用B/S架构，支持Web界面登录，支持主流的浏览器登录，实现系统所有功能和操作。支持移动端H5页面登录，支持移动端APP和微信小程序。 2、具备多用户、多角色管理，具备用户名称、登录编号、登录密码、权限角色、手机号、性别、头像等基础信息设置； 3、支持学校名称、校区、教学楼、楼号、教室编号、教室名称等教室基础信息配置管理； 4、具备教室设备基础信息管理，智能终端主机、IC卡读卡器、电脑、网络摄像机、IP电话等设备信息添加管理；教室设备信息支持批量导入、导出和批量修改；可根据教室设备自定义设备图标； #5、系统可实时监测各教室设备运行状态，并以图形方式实时直观呈现各教室和设备运行状态；支持在用教室、空闲教室、离线教室教室使用情况查看；教室状态支持大、小图标及环境监测模式多种显示方式；（需提供功能截图，并加盖投标单位公章） #6、可远程控制各教室多媒体设备的开启和关闭；针对单间教室进行设备控制时，需在同一界面内同时完成查看教室内电脑画面、视频信号、监听教室内的声音，通过控制按键完成上课、下课、面板锁定、解锁、开关投影机、升降幕布、信号切换等设备的远程控制；（需提供功能截图，并加盖投标单位公章） 7、支持通过批量控制的方式集中对多间或全部教室的设备进行开启、关闭等操作； 8、平台管控端需支持自定义控制面板按键功能，常用操作按键支持在管理平台主界面显示；支持对网络摄像头云台控制；可远程接管控制各多媒体教室的计算机，协助老师解决问题； 9、具备定时计划自动控制功能。可配置计划名称、执行周期、执行时间、执行功能； #10、具备教室 IP 电话呼入时自动提示功能,自动切换到来电教室管理界面和视频监控画面；每次IP电话呼叫自动生成运维工单；（需提供功能截图并加盖投标单位公章） 11、支持对教室投影机灯泡时间信息采集，实时获取智能终端采集投影机灯时信息，自动上传到管理平台；支持投影机灯泡时长数据导出；支持教室传感设备数据监测，环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳、温度、湿度数据采集与实时呈现； 12、支持教室电脑配置信息采集，操作系统、处理器、主板、内存、硬盘等配置信息呈现，并支持教室电脑信息数据导出； 13、支持多媒体网络中控、读卡器、电脑、IP电话等设备异常报警信息查询；支持报警信息数据导出； 14、支持按日期查询统计教室使用总时长，支持单间教室详细时长查询，支持教室使用时长数据导出； #15、具备在线巡课功能，支持教室音视频画面、计算机课件双画面实时显示，支持教室内不同监控摄像头之间的画面切换；可收听到老师上课声音，可控制监听声音开关；具备课程名称、教室名称、当前课表节次、教师名称、上课班级信息显示；（需提供功能截图并加盖投标人公章） #16、支持教室预约功能，具备预约人、联系电话、预约教室、教室类型、用途、开始时间、结束时间、星期，预约信息申请；管理人员审核通过后，可配置借用教室自动计划，开始时间、结束时间、启用时间及执行功能；支持预约教室使用记录查询；（需提供功能截图并加盖投标单位公章） 17、具备教室各类固定资产名称、品牌、型号、位置归属等精细信息管理功能；支持手动录入、表格导入添加资产信息，资产可绑定教室位置；支持资产信息批量导出；支持资产导出二维码； 18、需要支持运维工单管理，支持教室IP语音对讲报修，并且自动生成语音工单（具备教室位置、电话号码、通话时间信息）；支持控制主机、刷卡器、计算机、投影机等设备报警信息自动生成运维工单；支持PC端后台自动创建新工单。 19、需支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果； #20、所投平台需要与此次招标的多媒体智能终端无缝兼容，支持学校现有各种品牌、规格型号的智能终端设备接入，通过平台统一远程监测智能终端设备运行状态、远程控制。统一全校教室设备的运维管理。需投标人提供所投产品制造商出具的无缝对接承诺函并加盖投标单位公章（格式自定） #21、需投标人提供原厂售后服务承诺函并加盖投标单位公章。 | 5 | 点 |
| 13 | 显示器支架 | 1、安装方式：支持打孔式/桌夹式可选； 2、承重：≥12KG； 3、支持上下升降、俯仰调节、水平旋转、垂直旋转。 | 39 | 套 |
| 14 | 电子信息发布屏 | 1.点间距：≥2.0mm；分辨率：384*128； 2.屏幕尺寸：≥30.5英寸； 3.屏幕数量：≥2个； | 1 | 套 |
| 15 | 机柜 | 1、多媒体机柜用于教室内机架式设备安装，方案设计为保障教师桌使用的良好体验，选择教师桌与机柜分体式设计； 2、保留材质：高密度吸塑板材配合五金件； 3、外观工艺：铝木结合； 4、外部尺寸：约≥1000*1200*600mm，实际尺寸根据现场安装环境进行定制； 5、内部工艺：标准设备柜安装件。 | 21 | 套 |
| 16 | 教师椅 | 1、 椅背及椅座:需采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在≥100度以上温度进行消毒杀菌 2、椅背内部内置直径不小于4mm厚的合金钢丝，结构加强，防止椅背断裂 3、椅背内置加强椅背强度耐用支撑结构，需满足使用者倾仰休息需求，同时椅背开槽不少于5条透气缝工艺处理，要求透气缝长度不小于340mm 4、 椅座配有软包坐垫，坐垫可更换 5、气压棒需承受压力≥250kg，行程80-100mm，升降达>10万次无损 6、椅轮可选塑胶脚垫或硬质脚轮或软质脚轮，需适合不同的地面材质 7、椅脚采用优质塑胶五星脚，承重>500kg。 | 39 | 把 |
| 17 | 机柜一体教师桌 | 1、产品规格:长2300mm，宽800㎜ ，电动调节高度；（实际尺寸根据现场情况定制） 2、一键升降，升降行程在700-1200㎜高度随意调节；静音平稳，匀速升降无抖动，40mm/s 3、升降速度；高度记忆，舒适高度一键还原，拥有3档高度记忆键，方便使用； 4、材质：桌腿采用优质钢型材材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，加入斜面圆弧设计，防止踢脚受伤，120KG安全承重，升降自如； 5、桌面材质：采用25MM厚环保板，板材厚度：≥25mm； 6、桌面底部带有独立的标准机架空间不低于16U空间； 7、主机采用吊装安装方式，带有独立的主机仓位。 | 6 | 张 |
| 18 | 教师桌 | 1、参考尺寸约≥1600*800mm（升降范围：650-1250mm)H（实际尺寸根据现场情况定制）； #2、基材：采用环保刨花板，满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤85μg/m³；苯、甲苯：未检出；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 4897-2015《刨花板》标准要求；（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） #3、面材：采用饰面刨花板，桌面厚度≥25mm。满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³。挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物（TVOC）均未检出。理化性能：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不小于5级。符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；（需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章） 4、封边工艺：PVC(厚度≥2.0mm)封边，热熔颗粒封边胶，所有隐蔽部位封边处理； 5、五金配件：三节静音滑轨，铰链，连接件； 6、结构： 优质冷轧钢，正装三节双电机，低噪音水平：空载≤50dB，速度≥40mm/s，遇阻回退； 7、前挡板：钢制前挡板，挡板两侧回弯倒圆，前挡板上可定制logo； 8、桌面中间蛇形管走线； 9、桌脚可升降。 | 21 | 张 |
| 19 | 学生双人桌 | 1、 尺寸：长≥1300±2mm*宽≥470±2mm*高≥770±2mm #2、桌面采用≥25mm厚Enf级刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准），需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章；浸渍胶膜纸饰面，饰面具有耐磨、耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质≥2mm厚PVC封边条封边，PUR胶 3、桌脚立柱采用截面≥50*30mm的Q235椭圆形钢管，壁厚≥2.0mm；连杆采用Q235圆形钢管，直径≥32mm，壁厚≥2.0mm；桌脚整体外观尺寸≥W1240*D470*H752；桌面连接架采用≥2.5mm厚一级冷轧钢板冲压而成，外观尺寸W360*D38*H24.5±1mm；焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑。(符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》），需提供国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章。 4、前挡板采用一级冷轧钢板，壁厚≥2.0mm，上下反压边工艺，表面激光切割圆孔装饰，经磷化处理后，表面静电喷塑；涂层表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆、漏喷、锈蚀及脱色掉色现象。 5、书包钩采用直径≥7mm实芯钢筋，折弯而成，经磷化处理后，表面静电喷塑。 6、书包蓝采用直径≥6mm实芯钢筋，焊接而成，外观尺寸W444*D286*H105±2mm，经磷化处理后，表面静电喷塑，配有两个独立书包蓝。 7、脚垫采用工程塑料（ABS）一体注塑而成，内置可调节脚。 | 1013 | 张 |
| 20 | 学生椅 | 1、椅背及椅座：连体椅座、背板，采用聚丙烯（PP）材质，椅背三维设计，带扣手孔。采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌； 2、框架：C形椅架，采用≥19 x 38mm椭圆形钢管，壁厚≥1.8mm，椅架上托板采用3mm厚钢板，满焊结构；金属表面除油、除锈后喷塑/镀铬处理。 3、椅脚：配360°可旋转尼龙/金属脚垫，防倾倒。 4、符合人体工学造型椅背，椅背自然弯曲，符合人体工学，提高舒适度。 5、椅背及椅座塑胶颜色可选。 | 2026 | 把 |
| 21 | 学生桌椅1 | 桌子要求： 1、.基材：选用不低于E0级优质环保刨花板，厚度≥18mm；静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1700MPa，内胶合强度≥0.3MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，板面握螺钉力≥900N，板边握螺钉力≥600N（符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准）；甲醛释放量≤0.025mg/m³（符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准）；总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³（符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准）； 2、面材：采用三聚氰胺饰面刨花板；满足游离甲醛释放量0.018mg/m³；理化性能：内结合强度0.42MPa；表面胶合强度0.81MPa；2h吸水厚度膨胀率0.8%；含水率7.2%；板面握钉力1750N；板边握钉力1180N；表面耐划痕：1.5N；表面无大于90%的连续划痕；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均5级；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物（TVOC）均未检出； 3、.封边条：PVC同色封边(厚度≥1.0mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边与板材接触面贴合牢固整齐，无开裂、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性； 4、脚架：采用C型钢质脚架，外部直径≥38mm x 19mm，壁厚≥1.5mm的椭圆形钢管；焊接至厚度不低于3.0mm重型钢板与桌面连接；两钢脚之间用钢质横梁焊接为一体，保证桌体的稳定性。 5、脚垫：可选配尼龙或金属万向活动脚垫 6、钢质脚架、横梁、钢板等金属件，均须表面喷塑，经除油、除尘、除锈、酸洗磷化处理、静电喷粉、高温处理等，防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 7、可选多种颜色桌面； 8、桌腿成悬臂形，悬空的桌腿设计，增加腿部活动空间，当学生离开书桌时,不会带来干扰,降低了绊倒、摔倒和跌倒的可能，在紧急情况下可以迅速撤离； 9、桌面及桌角采用圆弧设计，靠近腹部一侧采用内凹设计，减小桌边对腹部的挤压，保证久坐不会疲劳及不适； 10.配置半透明PP材质书包盒； 椅子要求： 1、椅背及椅座：连体椅座、背板，采用聚丙烯（PP）材质，椅背三维设计，带扣手孔。采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌；邻苯二甲酸酯未检出；有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； 2、框架：C形椅架，采用≥19 x 38mm椭圆形钢管，壁厚≥1.8mm，椅架上托板采用3mm厚钢板，满焊结构；金属表面除油、除锈后喷塑/镀铬处理。 3、椅脚：配360°可旋转尼龙/金属脚垫，防倾倒。 4、符合人体工学造型椅背，椅背自然弯曲，符合人体工学，提高舒适度。 5、椅背及椅座塑胶颜色可选。 | 160 | 位 |
| 22 | 学生桌椅2 | 材质要求 1、基材：采用优质环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于0.05mg/m³标准要求；静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1700MPa，内胶合强度≥0.3MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，板面握螺钉力≥900N，板边握螺钉力≥600N（符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准）；甲醛释放量≤0.025mg/m³（符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准）；总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³（符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准）； 2、面材：采用防火板，桌面厚度不小于30mm；耐磨性≥4级，耐划痕性≥3级，耐光色牢度4-5级、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐污染、耐开裂、耐沸水均达到五级（符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准）；甲醛释放量≤0.025mg/m³（符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准）；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)未检出； 3、封边：采用优质同色PVC封边(厚度2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。 4、前挡板（遮腿板）：可选木质或钢制前挡板。 5、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，椅背内部内置直径不小于4mm厚的合金钢丝，结构加强，防止椅背断裂。 6、框架：采用长度不小于50mm，宽度不小于50mm，壁厚不小于2mm的方钢管独腿支撑，方钢管两端焊接长度不小于200mm，宽度不小于150mm，壁厚不小于2mm的支撑钢板。距底端高度200mm处焊接长度不小于125mm，宽度不小于75mm，高度不小于100mm的方形钢板，中间链接座椅长度不小于50mm，宽度不小于35mm，壁厚不小于2mm的方形支撑臂，通过钢制转轴及钢制弹簧链接，带有静音橡胶垫。支撑臂与旋转操作支撑柱焊接一体，支撑柱与长度不小于400mm，宽度不小于400mm的椅座支撑钢盘通过轴件链接，保证座椅悬空支撑，同时满足座椅可以360度旋转功能要求。钢管表面使用物理方法进行除油除锈处理后采用环保型塑粉静电喷塑处理。承重不小于250公斤。 7、桌脚保护盖：采用塑料材质。 功能要求 1、桌椅连体，使用独脚支撑结构设计，增加腿部活动面积，同时可以实现无需使用者站立即可从座椅后方通过的实用功能。 2、主支撑腿与座椅支撑臂连接处采用静音拨片和防尘装置，保证座椅旋转过程中的无噪音产生，同时满足旋转机构免受尘土污染。 3、椅背内置加强椅背强度耐用支撑结构，满足使用者倾仰休息需求，同时椅背开槽不少于5条透气缝工艺处理，要求透气缝长度不小于340mm。 4、桌子及椅子颜色根据实际需求定制。 #5、需提供自动旋转归位轴构件的国家市场监督管理总局或者省级市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章。 #6、需投标人提供原厂售后服务承诺函并加盖投标单位公章。 | 15 | 位 |
| 23 | 定制教师地台 | 1、木质结构； 2、面层铺设吸音材料。 3、参考尺寸 1000*500*200H（mm），实际尺寸根据实际需求定制。 | 17 | 个 |
| 24 | LCD显示单元1 | 1、能效等级:三级能效（节能认证） 2、屏幕尺寸:≥55英寸 3、屏幕分辨率:超高清（3840×2160） 4、屏幕比例:16:9 注：本设备属于政府采购强制节能产品。 | 2 | 台 |
| 25 | LCD显示单元2 | 1、屏幕尺寸 ≥75英寸 2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9 4、面板类型 OLED 5、操作系统 不低于Android8.0 6、刷新率≥ 50Hz 7、输出功率 ≥10W×2 8、RAM ≥2GB，ROM ≥16GB 9、HDMI接口≥ 2*HDMI2.0，USB接口 ≥2×USB2.0 注：本设备属于政府采购强制节能产品。 | 3 | 台 |
| 26 | 超高清解码器 | 1、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 2、 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 3、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 4、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 5、最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙 6、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 7、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 8、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 9、支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 10、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作 11、视频解码格式：H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 12、单屏图层数：4个1080P或者2个4K 13、整机功耗：≤ 15 W | 1 | 台 |
| 27 | 信号转换器 | 1、输入至少支持HDMI, MINI DP, Type C三种信号格式； 2、能够输出支持HDMI信号格式，且音视频同步； 3、线长：输入≥0.3米，输出≥3米； 4、支持信号直通处理； | 16 | 台 |
| 28 | 电动幕布 | 1、≥120英寸，16：9； 2、白朔幕+低噪音管状电机。 | 3 | 台 |
| 29 | 综合布线和系统集成 | 1、需包含新设备的运输、搬运、安装、调试、系统使用培训等； 2、需根据教室内的设备和功能需求进行综合布线，镀锌线管（强、弱电分离）敷设、穿线，包括：网线、电源线、音频线、控制线、视频线等，根据教室安装设备位置进行加固点埋置并预留加固点位和出线孔，同时留有冗余，安装设备的支/挂架应采用膨胀螺栓以多点方式固定，防止设备掉落； 3、需包含现场所需要的相关线材辅料至少包括但不限于电线、网线，音箱线，音频线，视频线等； （1）护套电线：需满足国标要求，线径≥2.5平方； （2）网线：需满足国标要求，不低于六类非屏蔽网线，铜芯线径≥0.57mm； （3）音箱线：≥150支； （4）音频线：采用RVV2*1.0 mm²以上线缆； （5）视频线：HDMI接口需支持4K分辨率； 4、需对现有旧设备拆除运输到本校区内指定地点、成品保护、旧设备除尘维护安装等，含机柜到教师桌地面开槽恢复。 | 40 | 项 |

三、售后服务、交货期、安装、系统集成调试及验收要求

3.1质量保证期、售后服务要求

3.1.1软硬件设备要求3年免费质保（若技术规格中有单独质保期要求的产品以技术规格中列明的为准），在保质期内所有设备免费维修维护，软件3年免费升级。在实际运行过程中，供应商需根据采购人的实际使用需求和场景进行及时完善和调整。质量保证期后，维修及更换配件等只收成本费。）在保质期内设备运行出现异常或故障时，供应商要在2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内修复。如不能修复提供同等档次备用设备。如果供应商在收到采购人通知后24小时内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由卖方承担。

3.1.2家具类要求提供不少于5年原厂质保，原厂维修。质保期内出现问题中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担；超过质保期的，中标供应商负责终身保修，仅收取成本费。

3.2交货时间、地点

交货时间：合同签订后45日（日历日）内完成安装调试并交付。

交货地点：用户指定地点

3.3安装调试

（1）供应商有协调各方的责任，应完成各系统最终的系统集成和联调，包括本项目所采购设备以及协议供货设备，并使之保质保量地形成完整可用的系统满足学校要求。

（2）供应商应派足够的专业技术人员、施工人员到现场按安装设计规划进行布线、设备安装。

3.4培训服务

供应商需根据采购人的要求提供免费的培训服务。供应商应根据自身设备情况，提供不少于2天的专业培训，直至买方全面掌握使用方法。如遇到采购人员变动，供应商根据采购人要求，无条件提供培训服务，直至采购人全面掌握使用方法。软件应根据采购人要求，对系统维护人员及使用人员等提供不同层次的培训，时间及范围由采购人指定。

3.5验收要求

采购人将依据首都师范大学规定的验收程序、验收标准、验收依据、验收内容对中标产品进行验收，并对验收结果作出判定。在验收过程中出现的问题，供应商应在采购人规定的时限内提出解决方案并整改，直到验收合格为止。供应商应及时响应采购人关于验收提出的其他要求，并积极配合处理。