# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 绞车手安全带 | 4 | 条 | 否 |
| 1-2 | 吊运婴儿包 | 2 | 个 | 否 |
| 1-3 | 救援鲍曼服 | 3 | 套 | 否 |
| 1-4 | 高绳（辅助绳） | 3 | 根 | 否 |
| 1-5 | 任务记录仪 | 5 | 个 | 否 |
| 1-6 | 救援单带 | 5 | 条 | 否 |
| 1-7 | 绞车担架 | 1 | 个 | 否 |
| 1-8 | 外吊挂货网套装 | 2 | 套 | 否 |
| 1-9 | 直升机快速转运平台 | 1 | 个 | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

本项目旨在通过集中采购一批直升机外调挂及绞车救援作业关键装备。

二、商务要求

（一）、提交货物时间：自合同签订之日起6个月内完成交货。

（二）、提交货物地点：采购人指定地点。

（三）、交货方式：现场交货，根据采购人要求配送到指定地点。

（四）、售后服务要求：

1、质量保证期3年（另有规定的货物除外，自交货并验收合格之日起计），因生产制造或运输等原因存在明显瑕疵的部件应按客户要求予以更换。

2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。

（五）、其他要求：

报价必须含以下部分，包括：

1.货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

2.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

3.必要的保险费用和各项税费；

4.安装费用及检验、验收费用。在项目完成验收交付之前，由供货商负责为全套设备购买商务保险。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绞车手安全带 | 4 | 绞车手安全带是用于直升机机上操作人员安全防护，防止人员意外离机的专用装备。 1、额定承载≥100kg； 2、限制载荷≥700kg； 3、承受冲击过载≥12KN； 4、重量≤3.5kg； 5、腰带宽度10-15厘米，可调节范围包含80-110cm。 6、尼龙或同等强度合成纤维。 7、具备调节长度及腰围的功能； 8、产品符合军航或民航的相关认证标准。 |
| 2 | 吊运婴儿包 | 2 | 吊运婴儿包是直升机绞车救援中吊运身高在40-80厘米之间的婴幼儿专用装备。 1、配有用于固定婴幼儿的安全带，具备防止婴幼儿身体晃动的限位功能，两侧带有保护网的通气开口，两侧带有手提把手，具有与直升机绞车吊钩的连接点和用于连接防旋转系统的外部连接点； 2、内部衬垫应防火，透气，可拆卸、清洗； 3、底部耐磨，并具有对婴幼儿身体的支撑功能； 4、最大载重≥25kg； 5、4kg≤产品重量≤8kg； 6、符合军用或民用装备相关标准。 |
| 3 | 救援鲍曼服 | 3 | 救援鲍曼服是用于直升机绞车救援吊运和外调挂短途吊运的专用装备。注意:不能用于需要担架撤离的病人。 1、材质：防水耐磨合成纤维面料； 2、重量≤3.5kg； 3、提升重量≥200kg； 4、配有连接直升机绞车吊钩的连接点； 5、产品符合军航或民航的相关认证标准。 |
| 4 | 高绳（辅助绳） | 3 | 用于在直升机吊挂作业期间控制和引导救援设备。 1、组成：长绳、牛津布包、快挂及安全绳； 2、主绳长度：50（±5）m； 3、保险断裂强度：0.8±0.1kN； 4、符合军用或民用装备相关标准。 |
| 5 | 任务记录仪 | 5 | - 图像传感器：传感器 ≥1/1.3 英寸，HDR≥13 档。 - ★2、最大分辨率：视频分辨率不低于4K/60fps，照片分辨率单张不低于4000万像素，均具备HDR拍摄功能； ★3、具备防抖和水平校正功能； 4、具备夜景拍摄和慢动作拍摄功能； 5、裸机防水≥10m，具备水下色彩还原功能； 6、具备变焦能力，最大变焦倍率≥2倍； ★7、具备彩色触控屏≥1块； ★8、单机配备电池数量≥2块，电池容量≥1600mAh； ★9、单机配备内存卡数量≥2张，单张容量≥256GB； ★10、配备全套外壳和底座。 |
| 6 | 救援单带 | 5 | 救援单带是用于绞车快速吊救正常或受伤较轻遇险人员的专用装备； 1、配有连接直升机绞车吊钩的连接点； 2、使用载荷≥300kg； 3、全长1900±100mm； 4、重量≤1.5kg； 5、主带断裂强力≥39.2kN（4000kg），吊眼断裂强力≥19.6kN（2000kg），弹簧钩断裂强力≥14.7kN（1500kg）。 6、产品符合军航或民航的相关认证标准。 |
| 7 | 绞车担架 | 1 | 直升机绞车救援担架，完美匹配直升机救援时的操作要求，具有极好的稳定性，用于绞车吊救受伤较重的遇险人员。 1、使用载荷≥100kg； 2、重量≤10kg； 3、长度≤2米； 4、具备可拆卸内衬垫； 5、材质：铝合金材质框架； 6、含连接绞车吊钩的专用配套吊索，完全匹配担架使用，0.8kg≤吊索重量≤1.5kg； 7、担架核心部件符合军航或民航的相关认证标准。 |
| 8 | 外吊挂货⽹套装 | 2 | 直升机外吊挂货⽹套装， 1、⽹眼参考尺⼨：20×20（±2）cm； 2、整个网宽度≥5m； 3、单根绳破坏拉力≥3000kg； 4、载重量：≥3000kg； 5、⾃重：≤60kg； 6、吊挂系统由吊带、吊钩及收紧环构成； 7、含配套吊挂绳，长度≥15m； 8、符合军用或民用装备相关标准。 |
| 9 | 直升机快速转运平台 | - 1 | - #1、快速转运平台可悬挂在直升机货钩上，抵达救援地点后将设备下放⾄地⾯，地⾯撤离⼈员展开平台后进⼊，系好安全带，以坐姿或站姿在平台上由直升机提升转运实现快速撤离，可⽤于多⼈同时快速吊运。转运平台可折叠收放，使时空中抛放后⾃动展开。多⽤于战术撤离，也可⽤于救援转运。 #2、平台最大载荷：≥1300kg，单次可转运不少于8⼈，平台静力破坏载荷≥4500kg； #3、最大提升速度：≥200m/min； #4、重量：≤70kg； #5、正常使用寿命不低于5年； #6、使用温度范围：-30℃～+50℃； #7、标配≥20米安全绳2条（1主1备）、配备撤离⼈员安全带≥10条。 - #8、伞状结构，具备折叠收放功能，可折叠放置于AW139机舱内； - #9、网面采用阻燃耐磨材料，网面外边沿采用钢丝绳加强结构刚性； - #10、平台带有副保护功能，防止误抛放； #11、该产品符合中国军用或民用装备的相关标准，并提供实验报告。 - #12、该产品制造商需具有ISO9001和AS9100质量体系认证。 - #13、最大使用风速：≥12m/s。 |

注：指标按重要性分为“★”、“＃”、未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，不满足该指标项将导致扣分；未标注则代表一般指标。“★”与“＃”指标项，采购需求中明确要求投标环节提供证明材料的，应按照要求提供符合要求的证明材料；未明确要求提供何种证明材料的，供应商应按照要求在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料加盖投标人公章佐证。

2.2  根据项目实施需要，投标人需要在投标阶段提供直升机快速转运平台适用项目需要的定制改装方案。

3. 验收标准：对于符合技术规范、质量可靠、性能达标、安全合规、满足使用要求的产品，进行地面交付验收、试飞验收。

4.质量保证和售后服务要求

应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。

质保期不低于3年，质保期内故障维修（所需费用包含在报价中），所损坏配件免费更换。对所售产品提供技术支持，通常情况下，提供7×24小时的电话技术支持和远程响应服务，如远程无法解决，将在到达现场予以解决。如遇重大案件、重大事件保卫及专项行动等情况，应给予技术人员的全面支持和配合，可按要求快速到达指定现场。

设备安装调试后负责对相关人员进行全面的技术培训，保证能够独立熟练使用为止。提供完整的设备操作使用说明书。