# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 图书管理与导航终端等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书管理与导航终端 | 台 | 1 |
| 2 | 电子标签 | 枚 | 20000 |
| 3 | 电子层标 | 枚 | 500 |
| 4 | 馆员工作站 | 个 | 1 |
| 5 | 自助借还机 | 台 | 1 |
| 6 | 自助还书箱 | 台 | 1 |
| 7 | 智能点检车 | 台 | 1 |
| 8 | 安全监测门（单通道） | 套 | 1 |
| 9 | 图书杀菌机 | 台 | 1 |
| 10 | 自助借还接口服务 | 套 | 1 |
| 11 | 标签安装转换服务 | 项 | 25000 |

注：1）投标人所报数量不能低于上述具体明细中列明的数量，否则按废标处理。

2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景

依据《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“健康北京 2030”规划纲要》《“十四五”时期健康北京建设规划》《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《北京市疾病预防控制中心中长期发展规划》（2024 -2030 年）等文件精神，北京市疾病预防控制中心（以下称“市疾控中心”）开展了新址迁建项目，办公家具及设备设施类项目为迁建项目的配套项目，依托本项目完善新址图书馆信息化基础支撑，促进科研文献规范化、智能化管理，实现科研资源安全管控与高效利用，搭建文献自助借还、快速流通服务体系，有效提升科研文献资料使用效益。

投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：

第1包：设备订货、系统调试、上线工期6个月内。

2、交付地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

第1包：如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）售后服务（质保期）

第1包：项目整体验收通过之日起不少于36个月。

3、培训要求

项目交付后，根据采购人要求提供免费培训服务，直至完全会使用为止。投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、内容、组织方式等。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

第1包：

本次图书更新设备设施，为北京市疾病预防控制中心新址迁建图书馆专用配套标的。通过配齐相应软硬件及配套设施，搭建标准化、智能化图书馆管理体系，完善图书馆信息化基础支撑能力，推动中心科研文献资料管理模式规范化、数字化、智能化转型，实现科研文献资源全程安全可控、集约高效流转，落地读者自助借阅归还一体化服务，全面提升疾控科研文献资源管理水平与综合利用效率，为中心疾病防控、科研创新工作提供稳定、便捷的文献信息保障。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

第1包：

（1）满足国家标准，满足现行的国家标准及其相关规范；货物需为合格产品，投标人供货时应当提供有关货物的质量合格证明材料等。相关标准详见技术指标。

（2）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 图书管理与导航终端等

一、具体需求参数：

（一）图书管理与导航终端

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 馆藏位置绘制 | 需要覆盖已有RFID数据区域的馆藏位置，在描绘三维图时需要完成指定区域的馆藏位置绘图。 | 否 |
| 2 |  | 文字提示 | 三维导航可以独立查询，同时能够嵌入到图书馆现有的OPAC查询系统，在读者检索图示信息时，提供文字提示和导航指引连接。 | 否 |
| 3 |  | 导航内容 | 导航内容至少包括文献所载书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的层标信息。 | 否 |
| 4 |  | 盘点对接 | 系统提供接口，与图书馆移动盘点设备的数据上传进行系统对接。 | 否 |
| 5 |  | 3D展示 | 以3D技术形式详细显示每个单册所在层架位，方便读者和工作人员在任何OPAC查询终端，及时找到单册位置。三维显示直观立体，支持导航页面的放大与缩小。 | 否 |
| 6 |  | 书架管理 | 支持对书架的位置管理、空间坐标管理，对书架信息增加和删除。 | 否 |
| 7 | ▲ | 位置详情展示 | 展示图书所在层架的位置，及层架内所有图书的摆放位置，以虚拟形式进行展示，并且所查图书可高亮展示，书脊处须有题名，与书架实际摆放顺序一致。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 8 |  | 图书详情展示 | 支持展示书名、作者、条码号等图书详情信息。 | 否 |
| 9 | ▲ | 可伸缩 | 图书详情和位置详情可进行伸缩的方式呈现，可收起或展开。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 10 |  | 接口要求 | 提供后台配置接口，对后期增加馆藏区域能够支持扩展。 | 否 |
| 11 | ★ | 配置要求 | CPU采用≥8核3.0GHz，内存≥16G，硬盘≥1T机械,2G独显，DVD光驱，操作系统为国产操作系统，显示器≥23英寸。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |

（二）电子标签

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电源 | 标签为无源标签，无需电池设备。 | 否 |
| 2 |  | 存储器 | 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 | 否 |
| 3 |  | 读取 | 标签存储器中的信息可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 | 否 |
| 4 |  | 抗冲突性 | 标签需使用防冲突的运算法则，具有抗冲突性，能保证多个标签同时可靠识别。 | 否 |
| 5 |  | 安全性 | 标签具有安全性，可防止存储在其中的信息被随意改写。 | 否 |
| 6 |  | 可靠性 | 标签要求防水、防人体感应、强穿透力。 | 否 |
| 7 |  | 执行标准 | 须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等，具有互换性与兼容性。 | 否 |
| 8 |  | 数据扩展性 | 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 | 否 |
| 9 |  | UID | 具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别。 | 否 |
| 10 |  | 防盗 | 标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改,标签内部的防盗位状态可用于判断流通资料是否允许被带出馆外。 | 否 |
| 11 |  | 识别 | 标签在管理系统处于离线状态下，被RFID安全门正确识别。 | 否 |
| 12 |  | 固有频率 | 标签固有频率误差率小于或等于±300KHz范围。 | 否 |
| 13 |  | 自粘性 | 标签自带单面粘性，保证在标签质保期内不开胶脱落，同时应保证采用中性粘胶粘贴，不损伤图书纸张。 | 否 |
| 14 |  | 包装形态 | 标签为卷状包装，可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。 | 否 |
| 15 |  | LOGO | 标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案（不可使用含有金属成分的颜色材料）。 | 否 |
| 16 | ★ | 工作频率 | 工作频率：13.56 MHz。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 17 |  | 芯片 | 芯片：NXP ICODE SLIX。 | 否 |
| 18 |  | 内存容量 | 内存容量：≥1K bits。 | 否 |
| 19 |  | 有效识读距离 | 有效识读距离：自助借还设备须≥250mm,防盗门须≥500mm。 | 否 |
| 20 |  | 标签材质 | 图书标签天线：铝质蚀刻天线，PET基底，天线宽度≥30μm。 | 否 |
| 21 |  | 标签大小 | 图书标签长度：53mm±0.5mm。 | 否 |
| 22 |  | 标签用纸 | 用纸：面纸80g/m2铜版纸，格拉辛底纸。 | 否 |
| 23 |  | 胶水材质 | 热熔胶。 | 否 |
| 24 |  | 覆合要求 | INLAY 居中覆合，芯片朝向面纸。 | 否 |
| 25 |  | 成品形式 | 卷式,2000个/卷(图书标签) 。 | 否 |
| 26 |  | 每卷直径 | ＜500mm。 | 否 |
| 27 |  | 读写测试 | 100％成品。 | 否 |
| 28 |  | 环境温度范围 | -30℃—75℃。 | 否 |
| 29 |  | 有效使用寿命 | ≥10年；内存可读写100,000次以上。 | 否 |
| 30 |  | 防冲突机制 | ≥30个标签/秒。 | 否 |
| 31 | ▲ | 有害物质限量 | 标签满足的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、共6项物质符合GB/T 26572-2011检测要求，产品的有害物质限量符合GB/T 26572-2011标准，其中铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）含量低于0.1%（质量分数），镉（Cd）的含量低于0.01%（质量分数）。提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |

（三）电子层签

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电源 | 标签为无源标签，无需电池设备。 | 否 |
| 2 |  | 存储器 | 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 | 否 |
| 3 |  | 读取 | 标签存储器中的信息可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 | 否 |
| 4 |  | 抗冲突性 | 标签需使用防冲突的运算法则，具有抗冲突性，能保证多个标签同时可靠识别。 | 否 |
| 5 |  | 安全性 | 标签具有安全性，可防止存储在其中的信息被随意改写。 | 否 |
| 6 |  | 执行标准 | 须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等，具有良好的互换性与兼容性。 | 否 |
| 7 |  | 数据扩展性 | 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 | 否 |
| 8 |  | UID | 具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 | 否 |
| 9 |  | 固有频率 | 标签固有频率误差率小于或等于±300KHz范围。 | 否 |
| 10 |  | 自粘性 | 标签自带单面粘性，保证在标签质保期内不开胶脱落，同时应保证采用中性粘胶粘贴，不损伤图书纸张。 | 否 |
| 11 |  | 定制 | 结合采购人书架位置印制层架位信息，内容需具有条码号、文字架位信息。层位和架位标签上可标识层位和架位代号，层位和架位代号可根据采购人需求定制，且层架位信息在不替换标签的情况下可随意更换。 | 否 |
| 12 | ★ | 工作频率 | 工作频率：13.56MHz。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 13 |  | 芯片 | 芯片：NXP ICODE SLIX。 | 否 |
| 14 |  | 内存容量 | 内存容量：≥1K bits。 | 否 |
| 15 |  | 标签外壳材质 | 塑胶 | 否 |
| 16 |  | 规格尺寸 | ≤93mm*20mm*5m (长*宽*厚) | 否 |
| 17 |  | 环境温度范围 | -30℃—75℃。 | 否 |
| 18 |  | 使用寿命 | ≥10年；内存可读写100,000次以上。 | 否 |
| 19 |  | 防冲突机制 | ≥30个标签/秒。 | 否 |
| 20 | ▲ | 有害物质限量 | 标签满足的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、共6项物质符合GB/T 26572-2011检测要求，产品的有害物质限符合GB/T 26572-2011标准，其中铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）含量低于0.1%（质量分数），镉（Cd）的含量低于0.01%（质量分数）。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 21 | ▲ | 老化测试 | 层架标签通过氙灯老化测试，符合《GB/T16422.2-2014方法B循环5》，在此条件下连续暴露12小时，层架标签仍无损坏。 提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 22 | ▲ | 剥离强度 | RFID层架标签具有可靠的粘性，为保障标签粘贴牢固，标签满足180℃剥离强度，符合《GB/T2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法》黏胶玻璃强度须≥6.5 N/cm。提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 23 |  | 抗干扰 | 层架标签具备抗磁条干扰能力。 | 否 |

（四）馆员工作站

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 执行标准 | 符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等。 | 否 |
| 2 |  | 设计 | RFID阅读器、天线采用一体化设计，非散件方式。 | 否 |
| 3 |  | 连接方式 | 通过标准串口或USB接口连接至计算机设备。 | 否 |
| 4 |  | 标签写入 | 可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 | 否 |
| 5 |  | 防冲突 | 应具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别。 | 否 |
| 6 |  | 屏蔽设计 | RFID天线需采用屏蔽式设计，适用于各种现场应用场合，保证只能在天线上方的RFID图书能够识别。 | 否 |
| 7 |  | 操作提示 | 标签加工程序有准确的操作提示，若条码录入成功，能够显示录入的条码信息及预设信息，若录入失败，界面会显示录入失败提示。 | 否 |
| 8 |  | 批量转换 | 图书批量转换过程中，不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转换。 | 否 |
| 9 |  | 读取写入 | 具有RFID标签信息读取、写入功能，防盗位改写功能，可对条形码进行识别转换后，将条码号写入RFID标签。 | 否 |
| 10 |  | 借还 | 系统可实现与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借还功能。 | 否 |
| 11 |  | 工作量统计 | 系统具备标签转换工作量统计功能，可按人、时间生成统计报表并导出数据。 | 否 |
| 12 |  | 双重支持 | 馆员工作站支持系统提供双重功能，可以处理ISO15693标准、ISO18000-3标准的RFID标签,同时可选配扫描枪，支持扫描图书条形码。 | 否 |
| 13 | ★ | 工作频率 | 13.56MHz。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 14 |  | 规格尺寸 | ≤434mm*300mm*32mm (长*宽*高)。 | 否 |
| 15 |  | 材质 | 一体式馆员阅读器材质：铝合金和玻璃。 | 否 |
| 16 |  | 设备净重 | ≤3.5kg。 | 否 |
| 17 |  | 识读性能 | 读写距离可达15cm以上，5本/次。 | 否 |
| 18 |  | 通信接口 | RFID阅读器通信接口：RS-232、USB，供电要求：AC 220V，50/60Hz。 | 否 |
| 19 |  | 工作温度 | 工作温度：5℃~50℃。 | 否 |
| 20 |  | 储存温度 | 储存温度：0℃~60℃。 | 否 |
| 21 |  | 相对湿度 | 相对湿度：5%-95%。 | 否 |
| 22 | ▲ | 使用性能 | 所投设备读写器通过低气压试验性能试验，试验后，样品外观结构和功能正常，样品能正常读取标签信息。符合低气压试验等国家和行业相关标准，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 23 |  | IP防护 | 所投设备型号防水、防尘等级须≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过IP防护等级测试，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 否 |
| 24 | ▲ | 电磁限值 | 设备符合《GB8702-2014》电磁环境控制限值标准，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 25 | ▲ | MTBF | 所投产品需通过GB 5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》、GB/T18239-2000《集成电路(IC)卡读写机通用规范》，其可靠性指标MTBF的m1值需不低于20000h，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 26 | ▲ | 耐腐蚀性 | 所投产品需通过GB/T 2423.17-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》测试，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 27 | ▲ | 无线技术指标 | 所投设备的无线技术指标经检测合格，符合SJ/T11531-2015《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》标准，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |

（五）自助借还机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SIP2对接 | 可以通过SIP2协议与现有图书管理系统无缝对接。投标人需提供无缝对接承诺函。 | 是 |
| 2 |  | 软件功能 | 自助借还机系统软件配置读者证卡识别、图书借阅、图书归还、自助查询、自助续借、异常操作提醒、凭条打印功能。 | 否 |
| 3 |  | 借还独立设置 | 系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能，或可借可还功能。 | 否 |
| 4 |  | 快速识别 | 可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 | 否 |
| 5 |  | 多书借还 | 具备多本识别功能：可以“一次扫描，多本借出/归还”。 | 否 |
| 6 |  | 密码验证 | 系统操作过程中，可按照馆员现场环境的需要，配置是否需要开启读者密码验证功能 | 否 |
| 7 |  | 多资料管理 | 可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 | 否 |
| 8 |  | 多语种操作提示 | 配备触摸显示屏和简单界面互动操作，提供简体中文、英文两种界面的操作提示功能。 | 否 |
| 9 |  | 自动播放 | 设备在空闲时可自动播放相关介绍材料。 | 否 |
| 10 |  | 实时记录 | 读者自助操作的实时记录日志功能。 | 否 |
| 11 |  | 防抽换 | 具备RFID流通资料借阅过程中防偷换、防抽换书籍的功能。 | 否 |
| 12 |  | 范围读取 | 系统需保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取。 | 否 |
| 13 |  | 扫码快捷登录 | 扫码快捷登录功能：利用支付宝或微信中的“扫一扫”功能，通过手机扫描自助借还设备显示屏上的二维码实现快捷登录，等同于在自助借还设备上扫描读者证并输入密码）。 | 否 |
| 14 |  | 操作系统 | 国产操作系统。 | 否 |
| 15 |  | 多语种 | 界面语言为中英文切换。 | 否 |
| 16 |  | 连接方式 | 系统内部模块采用标准串口、USB接口与自助借还机内部工控机连接。 | 否 |
| 17 |  | 打印 | 配备内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，若有流通资料逾期，可显示逾期信息，上述显示内容可配置。 | 否 |
| 18 |  | 光电指引 | 借还书区域、卡证区、打印口具备光电指引功能，方便指引用户操作。 | 否 |
| 19 |  | 氛围灯 | 设备外围氛围灯，与整体环境贴合，指引用户设备状态。 | 否 |
| 20 |  | 电子开锁 | 电子锁(打印仓)：可刷RFID卡打开打印仓门，实现无钥匙换纸。 | 否 |
| 21 |  | 便捷升级 | 设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 | 否 |
| 22 |  | 自动重启 | 系统提供自动续连功能,在网络故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 | 否 |
| 23 |  | 自动关机 | 系统具备自动关机功能。 | 否 |
| 24 |  | 定时开启 | 系统具备定时开启服务、关闭服务功能。 | 否 |
| 25 |  | 无线 | 具备无线网络功能。 | 否 |
| 26 |  | 读者信息 | 系统可配置显示读者信息，包括读者姓名和读者证号等隐私信息。 | 否 |
| 27 |  | 外观要求 | 占地面积≤0.6m2,视觉高度在≤1.1m-1.5m之间。 | 否 |
| 28 |  | 机体材质 | 机体材质：冷轧钢板。 | 否 |
| 29 |  | 设计要求 | 所有部件应设计安装于箱内，一体化，箱门设计安全锁，散热系统良好。 | 否 |
| 30 |  | 安全要求 | 结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。 | 否 |
| 31 |  | 整体集成 | 采用竖立式结构，读者操作台高度≤850mm±10mm，触摸屏居于读者操作视线平行端，触摸屏离地高度≤1350±10mm.,整机集成工业控制计算机、触摸屏模块、RFID阅读器天线模块、电源控制模块、凭条打印模块等。 | 否 |
| 32 | ★ | 工作频率 | 13.56MHz。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 33 |  | 执行标准 | ISO15693、ISO18000-3。 | 否 |
| 34 |  | 识读能力 | RFID图书识读能力：≥5本/次。 | 否 |
| 35 |  | 工控主机 | 8核2.3GHz，4G内存，500G 硬盘，国产操作系统。 | 否 |
| 36 |  | 显示屏 | 触摸显示屏：≥21.5寸触摸屏，显示分辨率1920×1080。 | 否 |
| 37 |  | 打印机 | 打印机：热敏打印机；纸宽：80mm；纸直径：￠80mm。 | 否 |
| 38 |  | 阅读器 | RFID阅读器：符合ISO15693、ISO18000-3标准；工作频率为13.56MHz；读写距离可达15cm以上。 | 否 |
| 39 |  | 设备重量 | 设备净重≤110kg。 | 否 |
| 40 |  | 供电、功率 | 供电要求：AC 220V，50Hz。 额定功率：≤130W。 | 否 |
| 41 | ▲ | IP防水 | 所投设备型号防水、防尘等级须≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过IP防护等级测试。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 42 | ▲ | 电磁兼容 | 所投产品需通过电磁兼容性能试验，符合GB4943.1-2022《音视频信息技术和通信技术设备第1 部分：安全要求》，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 43 | ▲ | MTBF | 所投产品需通过GB 5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》、GB/T18239-2000《集成电路(IC)卡读写机通用规范》，其可靠性指标MTBF的m1值需不低于20000 h，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 44 | ▲ | 无线技术 | 所投设备的无线技术指标经检测合格，符合SJ/T11531-2015《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》标准，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |

（六）自助还书箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外观 | 结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。 | 否 |
| 2 |  | 移动 | 移动轻便，适用不同环境。 | 否 |
| 3 |  | 自行沉降 | 内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 | 否 |
| 4 |  | 静音效果 | 书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 | 否 |
| 5 |  | 容量 | 装书容量要求≥110L。 | 否 |
| 6 |  | 抗变形 | 承载板自由升降，侧面封板采用高强度钣金材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。 | 否 |
| 7 | ▲ | 承重抗变 | 最大承重220KG,升降托架有效最大承重100KG，抗变形数次10w。提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 8 |  | 升降面 | 无负载时升降面离上平面≥130mm,行程≥290mm。 | 否 |
| 9 |  | 重量 | 书车重量≤46kg。 | 否 |
| 10 |  | 承重框架材料 | 承重框架材料:钢制圆/方管、合成板、木板。 | 否 |
| 11 |  | 规格尺寸 | 规格尺寸:≤570mm*650mm*775mm（带轮子不含拉手尺寸）。 | 否 |

（七）智能点检车

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 执行标准 | 须符合相关标准，如ISO15693、ISO18000-3。 | 否 |
| 2 |  | 移动设计 | 设备采用移动推车式设计，集成≥21.5寸触摸屏一体机、RFID阅读器、RFID手持天线、蓄电池。 | 否 |
| 3 |  | 续航时长 | 具备充电组件，有效充电一次可使用时间≥10小时。 | 否 |
| 4 |  | 显示电压 | 设备通过自带LED板显示现有设备电压状态，并具备预警装置，当供电不足时，设备会自动提醒。 | 否 |
| 5 |  | 欠压保护 | 设备供电模块具备欠压保护功能。 | 否 |
| 6 |  | 屏幕固定 | 触摸屏一体机固定于移动清点车台面。 | 否 |
| 7 |  | 数据采集 | 移动清点设备触摸一体机安装数据采集客户端软件，点击“采集”功能通过手持天线扫描器扫描层架标，页面显示层架号，核对层架标号后可扫描即将要上架的书籍，并显示采集到的文献资料的RFID信息，并将信息储存到本地计算机设备。 | 否 |
| 8 |  | 数据上传 | 工作人员把数据采集得到的在架文献资料RFID信息，通过点击客户端数据管理功能，将数据上传到图书馆后台业务系统，从而实现文献资料架位号定位功能，该项功能需通过有线网络或者无线网络与图书馆后台系统对接。 | 否 |
| 9 |  | 数据下载 | 工作人员通过数据下载软件，与后台业务系统连接，将数据采集得到的在架文献信息下载到本地，形成本地基础数据库，该项功能需通过有线网络或者无线网络与图书馆后台业务系统连接。 | 否 |
| 10 |  | 图书错架整理 | 工作人员将数据下载得到的基础数据库安装于清点设备的触摸一体工控机，工作人员可实现在架文献的错架整理，对错架的图书进行自动提醒。 | 否 |
| 11 |  | 图书查找 | 根据工作人提供的条码在配套软件中可实现图书查找功能，当扫描到指定图书，系统软件界面自动提醒。 | 否 |
| 12 |  | 图书还回 | 可以扫描图书，若图书为借出状态自动还回；可以根据显示的层架标放回原架位；可以通过盘点还回的图书，生成图书列表。 | 否 |
| 13 |  | 图书盘点 | 可以扫描层架显示原层架标的图书列表;可以通过扫描图书标签对比发现错架、未上架的图书，并使用不同颜色表示;可将错架、未上架的图书修改其层架标为当前层架标，并保存当前盘点记录;可以准确盘点图书。 | 否 |
| 14 |  | 盘点报告 | 可以根据最新盘点数据进行统计;可以查看所有离架、错架、待上架及未知的图书信息。 | 否 |
| 15 |  | 图书上架 | 可以将层架标信息与图书信息绑定一起，并在OPAC查询系统显示;可以追加新的图书上架。 | 否 |
| 16 |  | 日常整架 | 可以在盘点后根据不同类型数据分类展示，包括在架、借出、错架、待上架、未盘点、未知图书等。 | 否 |
| 17 |  | 顺架 | 设备配套软件须能实现资料搜索、资料错架检查、顺架、保存典藏结果等功能。 | 否 |
| 18 |  | 更新架位 | 可将图书架位信息与单册信息相关联、更新单册位置信息，并提供系统查询显示。 | 否 |
| 19 |  | 外观 | 外观要求：占地面积≤0.4m²,视觉高度在0.9m-1.1m之间。 | 否 |
| 20 |  | 三层设计 | 设计要求：设备采用三层设计，第一层采用封装设计，内部集成蓄电池、阅读器、电源控制模块，第二层采用镂空设计，工作人员可在上架时将文献放置在该区域，第三层为触摸操作屏放置台，侧面挂接手持天线模块。 | 否 |
| 21 |  | 安全 | 安全要求：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。 | 否 |
| 22 |  | 规格尺寸 | ≤825mm * 405mm*1190mm(长*宽*高)。 | 否 |
| 23 |  | 机体材质 | 冷轧钢板，表面喷涂处理。 | 否 |
| 24 |  | 设置配置 | 触摸显示：≥21.5寸，红外触摸，中文界面。 主机：CPU8核2.0GHz，≥4G内存，≥256G硬盘，国产操作系统。 | 否 |
| 25 |  | 识读能力 | RFID图书识读能力：单次清单成功率可达90%以上。 | 否 |
| 26 |  | 重量 | 设备净重≤50kg，系统手持部分重量≤250g。 | 否 |
| 27 |  | 电磁兼容 | 所投产品需通过电磁兼容性能试验，符合GB 4943.1-2022《音视频信息技术和通信技术设备第1 部分：安全要求》，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 28 | ▲ | MTBF可靠性 | 所投产品需通过GB 5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》、GB/T18239-2000《集成电路(IC)卡读写机通用规范》，其可靠性指标MTBF的m1值需不低于20000 h，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 29 | ▲ | 无线技术 | 所投设备的无线技术指标经检测合格，符合SJ/T11531-2015《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》标准，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |

（八）安全监测门（单通道）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 宽度 | 符合ADA相关标准要求，宽度≥900mm，并且要能够方便地应用到图书馆的周边环境中。 | 否 |
| 2 |  | 多种安全模式 | 系统要求兼容AFI、EAS、UID和AFI+EAS多种安全监测模式（提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告）。 | 是 |
| 3 |  | RTF | 监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First)。 | 否 |
| 4 |  | 磁性不干扰 | 要求对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料中的RFID标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰。 | 否 |
| 5 |  | 兼容性 | 设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，不会相互之间产生影响。 | 否 |
| 6 |  | 三维监测 | 设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 | 否 |
| 7 |  | 故障提示 | 系统具有故障报警提示功能。 | 否 |
| 8 |  | 有线连接 | 提供有线同步连接方式。 | 否 |
| 9 |  | 声光报警 | 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 | 否 |
| 10 |  | 人流量计数 | 设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。（LED人员流量统计显示有三种模式可工选择：人员进+出的总和，进的人数，出的人数）。 | 否 |
| 11 |  | 安全无害 | 对心脏起搏器的佩带者、孕妇、磁性媒质软盘、磁带和 录像带等无害。 | 否 |
| 12 |  | 离线工作 | 独立工作，不需要与服务器或数据库相连，可离线工作。 | 否 |
| 13 | ▲ | MTBF | 平均故障间隔时间（MTBF）：≥10000小时。提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 14 |  | 规格尺寸 | 规格尺寸(单门):≤655mm*124mm*1650m(长*宽*高)。 | 否 |
| 15 |  | 机体材质 | 机体材质：铝型材+PMM。 | 否 |
| 16 |  | 设备重量 | 设备净重(单门)：≤25kg。 | 否 |
| 17 | ★ | 工作频率 | 13.56MHz。（需提供第三方出具的检测报告或产品彩页或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等相关材料，并加盖投标人公章。） | 是 |
| 18 |  | 遵循标准 | ISO15693、ISO18000-3。 | 否 |
| 19 |  | 感应半径 | 感应范围半径：≥900mm。 | 否 |
| 20 |  | 响应速度 | 系统响应速度不小于10本/每秒。 | 否 |
| 21 |  | 额定功率 | 额定功率：≤20W。 | 否 |
| 22 |  | 工作湿度 | 工作温度：0℃～50℃。 | 否 |
| 23 | ▲ | IP防水 | 所投设备型号防水、防尘等级须≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过 IP 防护等级测试，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 24 | ▲ | 电磁辐射 | 符合国家相关要求，8小时连续暴露辐射安全≤4u W/cm2，不会对人体，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，不会对其他设备的正常使用造成影响。提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 25 | ▲ | 可靠性 | 所投产品需通过GB 5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》、GB/T18239-2000《集成电路(IC)卡读写机通用规范》，其可靠性指标MTBF的m1值需不低于20000 h，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 26 | ▲ | 无线技术 | 所投设备的无线技术指标经检测合格，符合SJ/T11531-2015《电子标签读写设备无线技术指标和测试方法》标准，提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |
| 27 | ▲ | 电磁兼容抗扰度 | 所投设备的安全防范报警要求符合GB/T30148-2013《安全防范报警设备电磁兼容抗扰度要求和试验方法》标准要求。提供第三方检测机构出具的（含CMA及CNAS标识）检测报告。 | 是 |

（九）图书杀菌机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 显示屏 | 内置≥10英寸高清显示屏，循环播放使用视频，方便读者使用。 | 否 |
| 2 |  | 灯管 | 采用紫外线杀菌技术，灯管数量≥14组（单操作间），采用多点布局，并搭配天然香精强化杀菌效果。 | 否 |
| 3 |  | 气旋翻页 | 提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果。 | 否 |
| 4 |  | 过滤 | 采用过滤器，能收集细微灰尘、细菌等环境中过敏元素，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 | 否 |
| 5 |  | 透视 | 机台上设有透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛），提供读者随时观看杀菌作业进度。 | 否 |
| 6 |  | 人性化 | 具备人性化操作界面设计。 | 否 |
| 7 |  | 保护书籍 | 杀菌作业不会于书籍封面或内页留下刮痕或损害痕迹。 | 否 |
| 8 |  | 杀菌时间 | 杀菌时间提示采用炫彩七色灯号设计，出厂设定时间为30s。 | 否 |
| 9 |  | 时间设置 | 杀菌时间可调，且所调时间与炫彩七色灯号同步。 | 否 |
| 10 |  | 双层设计 | 前后书夹采用单仓双层设计。且与书籍接触部分，采用亚克力板设计。 | 否 |
| 11 |  | 操作室内部空间 | 操作室内部空间尺寸≥600*510*480mm（长*宽*高），可以消毒大尺寸的图书。 | 否 |
| 12 |  | 杀菌册数 | 杀菌册数：一次12本图书(单操作间)。 | 否 |
| 13 |  | 双风机 | 横流双风机设计，吹展效果好且噪音小。 | 否 |
| 14 |  | 安全性 | 加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。 | 否 |
| 15 |  | 双键 | 内置上下双按键设计，适合不同身高读者使用。 | 否 |
| 16 |  | 外形尺寸 | 外形尺寸：≤700*620*1570mm（长*宽*高） | 否 |

（十）自助借还接口服务

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SIP2对接 | 可以通过SIP2协议与现有图书管理系统无缝对接。 | 否 |
| 2 |  | 读者信息查询 | 返回读者的借书可借图书数量、在借图书数量、欠费金额。 | 否 |
| 3 |  |  | 返回读者在借图书的条码序列。 | 否 |
| 4 |  |  | 能够实现读者密码认证。 | 否 |
| 5 |  | 图书信息查询 | 返回图书的题名、索书号、图书类型、价格、馆藏地。 | 否 |
| 6 |  |  | 返回图书的借阅状态、借阅日期、应还日期。 | 否 |
| 7 |  | 借书 | 返回借阅成功后的应还日期。 | 否 |
| 8 |  |  | 预约者可以借阅预约成功的图书。 | 否 |
| 9 |  |  | 读者欠费在一定金额内，也允许借阅。 | 否 |
| 10 |  | 还书 | 支持预约图书的归还。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持超期图书也能够进行归还。 | 否 |
| 12 |  | 续借 | 支持对已借图书进行续借。 | 否 |
| 13 |  | 密码 | 支持密码修改功能。 | 否 |
| 14 |  | 馆藏地址 | 支持图书馆藏信息自动更新。 |  |

（十一）标签安装转换服务

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子标签安装 | 对已经完成编目的图书进行RFID标签进行加工转换，包括图书下架、贴标签、图书数据写入、图书上架等。每册图书贴一张电子标签，要求贴在封底下方居中位置；横向粘贴。粘贴端正，尽量不遮盖文字，没有歪斜、损坏等情况。 | 否 |
| 2 |  | 电子层标安装 | 根据图书馆实际的书架摆放顺序进行定义命名，并对RFID标签进行加工转换。要求在每个层架上的最左端位置进行标签粘贴，须保证粘贴后，标签位置方正，没有歪斜、损坏等情况。 | 否 |
| 3 |  | 图书定位 | 对所有上架图书进行定位，使在架图书在架位导航系统显示正确的馆藏位置信息。 | 否 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、完成本项目所需设备的采购、安装、系统集成、加工服务工作，交付同时完成验收工作、相关培训工作。

2,2、本项目采购产品安装环境所涉及的电源、网线敷设及走线工作，由投标人自行负责实施。

2.3、售后技术支持要求：完成本项目相关的售中、售后服务，在质保期内投标人应向采购人免费提供运行、维护等支持，有责任在保证期内提供热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email和传真支持服务，对于接到的用户技术咨询，应在2小时内提出解决方案。其中现场响应要求自收到用户的服务请求起4小时内，指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在8小时内采取相应措施以确保恢复设备、系统的正常运行。

2.4、采购的项目所涉及的产品标准、规范，验收标准等应符合国家有关条例及规范。

2.5、投标人须对需要文件中涉及产品知识产权负责，并保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

2.6、保密要求：投标人须与采购人在合同签订当日同时签订由采购人提供的《数据信息安全保密协议》，项目执行过程中及售后服务过程中，投标人需严格遵守《数据信息安全保密协议》所列各条款，妥善保护数据信息安全。保密协议的内容包括且不限于如下内容：

1）项目中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件，纪要和决定；

2）甲乙双方之间工作往来的传真，信函，电子邮件等；

3）投标人在数字校园及其相关系统日常维护中需要掌握的所有数据信息；

4）项目实施过程中各有关当事人拥有的知识产权；

5）项目实施过程中确认的需要保密的其他信息。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、项目实施需求：

1）投标人必须提供针对本项目的需求理解与实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。

2）投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。

3）投标人必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

第1包：投标人提供包括但不限于需求理解及实施方案（包括但不限于实施目标、工作计划及实施步骤、实施进度表和应急预案）、标签安装转换服务方案、售后服务方案和培训方案等。

（三）验收标准

第1包：

1.所有采购设备设施型号、规格、数量、材质、性能参数完全符合招标文件要求及投标承诺，无缺货、错货、以次充好情况，外观完好无破损、变形、划痕、污渍。

2.所有设备安装规范、布局合理，完成整机调试、联网适配、系统对接，可正常开机、稳定运行，无故障、无卡顿、无安全隐患。

3.整体建成智能化图书馆基础运行体系，可实现文献规范化管理、安全管控、自助借还、快速流通等全部既定功能，完全满足市疾控中心新址图书馆日常运维及科研文献服务需求。

4.项目整体符合国家及行业相关安全标准、环保标准、办公设备设施施工安装规范，适配疾控办公场地使用环境。

（四）其他要求

无。