# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

标的名称：北京政法职业学院2026-2027年度互联网专线带宽扩容采购项目

标的类型：服务

数量：1 项

是否接受进口产品：不接受

核心服务：5Gbps 独享对等互联网带宽接入服务

2. 项目背景/项目概述（如有）

为提升校园网络整体性能，保障校园网络稳定、高速运行，满足学院中长期网络使用与管理需求，实施校园网络带宽升速及整体优化项目，采购互联网带宽接入、链路优化等技术服务。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

·  实施期限：合同签订后3个工作日内完成安装、调试、平滑割接并正式投入使用

·  实施地点：采购人指定校园区域内

2. 付款条件（进度和方式）

项目完成安装调试、验收合格后，采购人按照财政资金支付流程一次性支付合同全部价款。

5. 售后服务（质保期）（如适用）

服务承诺：7×24 小时（该部分费用包含在投标报价中）专业技术保障，故障2小时内响应、4 小时内排除，提前12小时告知预知性中断

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

提供5Gbps独享对等互联网带宽、合法公网IP、网络安全防护、7×24 小时运维等服务，同步制定完善的校园网络优化方案，优化方案需紧扣校园网络实际痛点，并需与现有校园网络深度适配，无需校方额外投入建设成本，满足学院中长期网络使用与管理需求。保障校园网络稳定、高速、安全运行，满足校园教学、办公、管理等全场景网络需求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家通信行业标准、政府采购相关政策要求。

- 服务内容及要求/技术要求

（1）投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的服务。

（2）★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

（3）#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

（4）●号指标（如有）为普通指标，此类指标不满足要求时，将视为技术性能存在一般性偏离，并在技术评审中酌情减分，但不构成废标条件。

| 服务名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带宽网接入项目 | ★ 1、上下行对等的互联网接入带宽≥5Gbps，必须为独享带宽，不得与其他用户共享线路和带宽资源，线路质量稳定可靠，提供承诺书，并加盖公章。 ＃ 2、为保证校园网出口稳定性，投标人必须提供物理链路双线接入，两条线路应为不同路由的光纤链路，提供拓扑示意图，并加盖公章。 - ＃ 3、以不多于2跳数连接至一级运营商网络核心层,需提供跳数说明，并加盖公章。参选文件中应提供相应的拓扑示意图。 - ＃ 4、投标人所提供专线升速服务须完全兼容采购人现有在用网络架构与链路体系，无需业务中断、配置修改的平滑升级割接，无需重新联调对接及网络架构调整。 - ＃ 5、最大限度保证采购人的链路稳定性及纯独享带宽。带宽应全为互联网带宽，不能包含中标人的局域网网内带宽。专线必须具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求，提供承诺书，并加盖公章。 ★ 6、要求提供合法的互联网IP地址，IPv4地址数不少于256个，IPv6地址不少于掩码为127的数量，不接受NAT转换的地址，提供IP地址说明承诺书，并加盖公章。 ＃ 7、要求专线需具备网络接入安全联动防护能力，并保障校园全区域网络接入体验一致，提供方案说明，并加盖公章。 ＃8、中标人负责校园网链路出口的配置和调优，含主干链路与无线接入层协同调优，招标文件中提供详尽的路由策略和调优方案。 ●9、投标人承诺无故障运行时间≥99.9%，提供说明文件，并加盖公章。 ●10、在专线出现故障时2小时内响应且在4小时内能够排除故障，次日前提供网络中断报告，提供说明文件，并加盖公章。 ●11、提供7×24小时该部分费用包含在投标报价中专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖公章。 ●12、对于事先预知的中断提前12小时通知，提供说明文件，并加盖公章。 ●13、可向用户提供基本的带宽报告和流量分析报告，提供案例报告说明文件，并加盖公章。 | 1项 |  |

3. 验收标准

·  ★号指标全部满足采购要求，#号指标无重大负偏离；

·  校园网络平滑割接，无业务中断，无网络架构调整；

·  无故障运行率≥99.9%，运维服务承诺全部兑现；

·  中标人提供全部承诺文件并加盖公章，经采购人现场验收合格。