# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4-1 | 教室智能视觉采集式考勤与远程督导评课一体化硬件终端 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 困难气道虚拟仿真培训系统 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 机械通气训练与考核系统 | 1 | 否 |
|  | 4-4 | 高级心肺复苏AED培训模拟人 | 2 | 否 |
|  | 4-5 | 小儿胸腔穿刺模型 | 1 | 否 |
|  | 4-6 | 环甲膜穿刺和切开模型 | 1 | 否 |
|  | 4-7 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1 | 否 |
|  | 4-8 | 静脉输液臂 | 5 | 否 |
|  | 4-9 | 鼻胃管与气管护理模型 | 2 | 否 |
|  | 4-10 | 导尿模型 | 3 | 否 |
|  | 4-11 | 心包穿刺模型 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后3个月内

1.2 交货地点：北京市朝阳医院本部及常营院区甲方指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

合同签订后，乙方应开具国家正式的合同总价款的增值税发票并交至甲方，甲方基于财政资金拨付情况及使用要求，向乙方支付不低于合同总价30%的合同款，当支付比例高于合同总价95%时，则乙方应当向甲方交付有效期为5年，金额为本合同总价款5%的履约保函。乙方应当按照本合同的约定及时履行交货、安装调试、培训等合同义务，待双方对《设备到货验收报告》《设备技术验收报告》《设备培训验收报告》签字确认后，涉及尾款支付事项的合同，甲方将根据财政资金拨付情况向乙方履行剩余尾款的付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付的，甲方不构成逾期付款。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

4.1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于60个月。

4.2.质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

4.3.在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4.4.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

4.5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置教学设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

04包：

品目4-1：教室智能视觉采集式考勤与远程督导评课一体化硬件终端

（1）用途：

AI考勤与远程督导评课

（2）技术参数：

（一）硬件部分：

1、考勤摄像机：

1.1考勤摄像机硬件部分

1）1/2.8英寸cmos、有效像素≥400 万，最大支持 2560×1440@30fps 高清视频输出；

2）支持≥12倍光学变焦和≥16倍数字变焦；

3）支持断电状态记忆功能

4）支持DC12V/ POE（802.3AF标准）

5）信噪比≥55dB；

6）电子快门支持1/5~1/20000S，支持自动 / 手动调节；

7）水平视场角范围为：58.13°- 6.17°

1.2考勤摄像机软件部分：

1）支持低码率、支持ROI感兴趣区域增强编码

2）支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大

3）支持视频信号异常、区域入侵、警戒线、逆行等智能检测与分析，支持异常事件自动触发告警。

4）支持输出视频格式：

50Hz:25fps(2592 x 1520、2560 x 1440、2304 x 1296、1920x1080、1280*720，D1/VGA/640x360/CIF/QVGA)

60Hz:30fps(2592 x 1520、2560 x 1440、2304 x 1296、1920x1080、1280*720，D1/VGA/640x360/CIF/QVGA)

5）支持网络协议：IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS。

2、教学行为分析盒子：

2.1教学行为分析盒子硬件部分

1）设备采用嵌入式软硬件架构，安全稳定，电源：DC 12V 供电，整机额定功耗≤25W，低功耗设计，具备防病毒、抗非法入侵能力，支持7*24小时不间断稳定

运行工作，工作温度支持-20℃～70℃环境；

2）支持设备运行状态指示灯，如电源、运行状态，告警等，方便看了解设备状态；

3）支持一路HDMI 输出接口，一路RJ45网络接口；

4）支持对接一路AI考勤摄像机，实现教学考勤统计；

2.2教学行为分析盒子软件部分：

1）支持客户端进行设备配置如连接录播设备，连接考勤设备等，支持设备IP等基础信息配置，支持设备在线状态实时检测、固件升级、远程重启；

2）支持查看课堂AI实时分析结果，刷新延迟≤1s，包括老师行为和学生行为；其中老师行为包括板书时长、演示时长、讲授时长、巡视时长、师生互动次数等内容；学生行为需包括：认真听讲人数、举手人数、交头接耳人数、以及读写状态人数；所有数据可实时显示，当有数据更新时实时显示更新；可配置学生分析数据和老师行为数据以不同的颜色显示，叠加在教室的实时预览图像上；

3）支持教室AI分析图像预览，支持行为数据显示开启或关闭；支持行为动作分析轮廓数据开启或关闭；

4）支持考勤摄像机云台控制上下左右，变焦等；支持不少于30个预置位设置，满足覆盖整个教室区域；

5）支持考勤摄像机巡查设置，可设置巡查开始位置和结束位置，可设置巡查移动速度（低速中速/高速三档）实现更精准的考勤数据；

6）支持基于人脸识别实现自动考勤功能，识别准确率≥98%，支持实时统计学生出勤情况，包括应出席人数、实际出席人数，并生成曲线图；支持基于与学生人脸数据库的精细对比，准确检测出席学生的对应姓名；

7）人脸识别像素:从眉毛到下巴的正方形，应≥100×100像素数。

（二）软件部分：

1、督导管理：

1）支持创建督导计划，能够自定义计划名称、评价模板、封面图片、主办单位、评课状态、开始时间、结束时间、督导描述等信息，计划创建后，能够批量选择对应课程列表及专家列表，实现评课专家对相应课程的督导评价；

2）支持巡课员管理，将老师设置为巡课员，并可设置巡课员的巡查单范围，可设定巡课事件方便快速进行巡课情况记录，支持巡课数据统计功能；

3）支持督导巡课功能，能够按教学楼或者课表的方式进行呈现，实时观看正在上课的直播，进行督导评课；

4）支持督导报表汇总查看，支持按照教师排名、院系排名、督导课程数量、督导计划数量等维度生成统计报表，支持按照周、月、学期维度调取统计数据，并支持数据导出分析；

5）支持督导巡课功能，支持按教室巡课和按课表巡课；可进行4、9、16画面全屏幕显示预览画面；每间教室均可预监画面全屏显示，支持截图评价；支持在多教室预览画面批量开启或关闭录制和直播；

6）每间教室可支持不少于4画面预览显示 ，支持老师图像、学生图像、老师课件、板书画面信号显示，预监画面可双击全屏显示，可拖拽排列布局，支持画面保持；支持对当前督导巡课教室开启或关闭直播和录制；

7）支持AI巡课预警，支持对前排就座率，老师缺勤等进行AI识别并进行预警告知巡课员，支持AI巡课预警信息的审核通过或驳回设置；

8）支持设备信号源统计，包含不少于离线信号、在线信号、录播教室信号源总数、IPC信号源总数等；支持正在上课、今日已上课程、今日排课信息统计，支持录播教室、IPC教室使用率、在线、离线数量统计；支持按周期统计教室开课占比；支持按周期对教室使用率进行排行统计；

9）支持将课程视频，AI分析、考勤数据等内容呈现；

2、AI分析：

1）课堂教学行为包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为，讲授、巡视、演示、提问、板书、学生听讲、学生读写、学生举手、学生站立、师生互动等多种行为，可对各类动作进行实时检测，通过图表和表格形象展示一节课堂中各类动作的学生人数和占比；

2）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），系统根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估；让老师更清楚自己上课的类型，如：授课型、练习型、对话型、混合型；

3）支持按照时间维度，可查看全班学生的课堂注意力趋势数据，以便调整自己的课堂节奏和教学进度；支持进行学生注意力检测，生成曲线图表展示一节课堂不同时间抬头学生数量在全班学生的占比；

4）支持课堂学生抬头率，前排就座率、到课率等AI识别及统计；

5）支持课堂老师、学生各种教学行为占比统计、支持老师教学、学生听课行为走势时间轴统计显示；支持学生各行为峰值统计；

3、考勤数据管理：

1）基于管理员构建的课堂内学生的人脸识别模型，可进行增量人脸模型训练，可有针对的提高学生人脸识别的精度；

2）平台支持管理员通过批量导入的方式，实现校园师生用户信息的导入导出；

3）平台可通过导入课表实现课堂教学行为分析的自动开启与停止；

4、与教学平台对接：

与现有教学融合平台对接，实现登陆、文件互通等。

（3）产品配置要求：

（一）AI及督导巡课系统：

1）建设架构：采用前端感知、边缘计算、平台服务三级架构，支持本地化部署，保障实时巡课、无感考勤画面流畅、传输稳定。

2）融合联动：考勤系统与督导评课系统深度打通、数据互通，联动院内课表及现有教务系统，师生信息，智能生成课堂督导评课报告。

3）AI智能能力：具备人脸识别考勤、课堂行为智能识别、教学行为数据分析能力，实现无感考勤、无人值守巡课、智能化辅助评课。

4）兼容性要求：适配国产操作系统，采用标准化接口协议，兼容合规第三方设备接入。

5）摄像设备：教室部署摄像设备，满足远程巡课、评课回看、行为识别业务需求。

6）具备本地AI算力处理能力，可在教室端完成人脸考勤、课堂行为识别分析，降低平台服务器压力。

7）权限分级：设置超级管理员、督导员、任课教师、学生多级权限，严格管控数据查看范围。

8）数据统计：统计考勤概况、在线课堂数量、督导任务进度、异常数据统计。

9）AI学情分析：智能统计学生课堂抬头率、互动率、专注度，生成学情分析报告。

（二）与教学平台对接：

与现有教学融合平台对接。

品目4-2：困难气道虚拟仿真培训系统

（一）用途：

困难气道虚拟仿真培训系统囊括至少12项气道管理技能虚拟仿真训练，用于常用气道管理技能和复杂案例虚实结合实操的训练和考核；实时监测反馈操作情况，同时可以报警提示；提供详尽的历史成绩记录及分析工具，帮助教师追踪学员的学习进展和成长轨迹，实现精准教学。

（二）技术参数：

一、模拟人规格

1.模型为成人半身体格外观，鼻腔及气道组织采用高分子仿生材料，触感真实。

2.具备真实的气道解剖结构，鼻腔、牙齿、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、环状软骨、声带、食道等解剖结构形象逼真。

3.可行经口腔插管法和经鼻腔插管法训练。

4.可行环甲膜穿刺术及气管切开术训练。

5.可使用气管导管、喉罩、联合导管进行插管操作。

6.可采用仰头抬颏法托举下颌法打开气道，正确插管后，通气可模拟肺部扩张，可见胸廓明显起伏。

7.可与学生应用端连接实现可视化展示。

▲8.支持教师应用端对其进行至少10种困难气道模式调节（提供相关证明材料并加盖投标人公章），包括但不限于：张口程度可调，可实现正常张口程度(4.5cm)以及张口程度过小(1-2cm)的切换）、颈部活动度可调，可实现正常颈部活动度和模拟强直状态的切换）、可模拟鼻甲肥大、可模拟正常舌头和舌肿大状态、可模拟正常和狭窄气道、可模拟声门正常和闭合状态、可模拟声门前联合肿瘤、可模拟鼻出血状态、可模拟食道反流状态、可模拟正常面孔和小下颌面孔的切换等。

9.在气道模型上布置内部视角摄像头，可实时采集喉镜片或气管导管经过模型相应位置的图像，并实现视频传输。

10.对门齿受力进行探测，若受力过大时弹窗警告。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

11.插管插入支气管或者食道感应，并弹窗警告。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

12.气管导管插入深度感应，可采集到具体数值（如：声门下3cm）实时反馈在学生应用端。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

13.颈部活动角度自动感应，将过度前屈、正常、过度后伸等状态实时反馈在学生应用端。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

二、系统平台功能

1.模拟人和控制系统采用无线连接，操作便捷，连接稳定。

2.软件为全中文界面，交互友好，方便操作。

3.软件可分为学生应用端、教师应用端和智能管理平台。

3.1.智能管理平台支持至少3种用户角色登录，包括教师、定点单位管理员和超级管理员。

3.1.1.教师角色功能权限：至少包括成绩管理、题库管理、发布测试和反馈建议等功能。

（1）成绩管理：可查看学员在理论知识学习、虚拟仿真训练及虚实结合实训和课后评估测试4大模块中的成绩信息；

（2）题库管理：可对题目进行增、删、改、查操作，支持按照特定格式导入自定义题库；

（3）发布测试：可在自定义题库中选择测试题进行组卷并发布；

（4）反馈建议：可在线提交反馈建议。

3.1.2.定点单位管理员功能权限：至少包括用户管理、成绩管理以及统计分析等功能。

（1）用户管理：可管理教师和学员用户信息；

（2）成绩管理：可查看本单位学员的成绩信息；

（3）统计分析：可查看学员成绩数据统计分析报表。

3.1.3.超级管理员功能权限：至少包括用户管理、成绩管理、题库管理、统计分析和反馈建议等功能。

（1）用户管理：可管理各级管理员、教师和学员的用户信息；

（2）成绩管理：可查看所有定点单位学员的成绩信息；

（3）题库管理：可对系统题库进行统一维护，如试题的查看、编辑、删除及导入等，可自定义设置是否允许教师导入试题；

（4）统计分析：可查看所有定点单位学员学习情况数据统计；

（5）反馈建议：可在线提交反馈建议。

3.2.学生应用端：可进行气道管理课程360°闭环学习，至少涵盖理论知识学习、虚拟仿真训练、虚实结合实训和课后评估测试4个模块。

3.2.1.理论知识学习模块：

（1）可在线完成学习前的综合能力测试，前测题库中每个小节包含10个A1和A2型题目单选题。

（2）也可通过观看图、文、表或教学视频进行知识点学习，知识点涵盖气道解剖基础知识、困难气道的概念与识别以及12种气道管理技能，如简易呼吸球囊面罩通气术、口咽通气管置入术、鼻咽通气管置入术、喉罩置入术、普通/可视喉镜经口气管插管术、经鼻气管插管术、食管-气道联合气管插管术、光棒引导下经口气管插管术、纤支镜引导下经口/鼻气管插管术、环甲膜穿刺术、气管切开术和气管拔管术。

3.2.2.虚拟仿真训练模块

（1）基于虚拟仿真技术，以技能操作培训为主线，提供简易呼吸球囊面罩通气术（单人、双手、双人四手）、口咽通气管置入术、鼻咽通气管置入术、喉罩置入术、经口气管插管术（普通喉镜、可视喉镜）、经鼻气管插管术、食管-气道联合气管插管术、光棒引导下经口气管插管术、纤支镜引导下经口/鼻气管插管术、环甲膜穿刺术、气管切开术和气管拔管术等至少12种气道管理技能操作的训练。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

（2）虚拟仿真训练课程内容根据临床实际情况结合技能评分标准对技能操作流程进行分解梳理。根据不同技能操作搭建符合该技能的情景化虚拟场景并进行模拟操作，一般可包括案例介绍、气道评估、物品准备、操作准备、气管插管、操作要点等步骤。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

（3）可记录学生训练次数、训练时长和训练成绩。

（4）可在步骤中嵌入相关的知识点测试题，以便学生在技能操作学习过程中强化知识点掌握情况。

3.2.3.虚实结合实训模块

（1）可进行普通喉镜经口气管插管术实操训练和考核。

▲（2）可进行面罩通气困难、气管插管困难、气管切开困难和饱胃患者快速序贯诱导气管插管四种复杂案例的训练和考核，在案例模块的实时操作界面中将展示患者信息、现病史、既往史、辅助检查以及患者生命体征参数等信息，用于学员了解患者的基本状况。（提供软件界面截图并加盖投标人公章）

（3）在气道模型上布置内部视角摄像头（双视角），可实时采集喉镜片或气管导管经过模型相应位置的图像，并实现视频传输。学员在困难气道模拟器上进行操作时，屏幕可实时显示气道内部画面、整体透视动画、颈部活动度以及气管导管插入深度等关键信息，具体如下：

1）牙齿受力情况监测：可对门齿受力进行实时探测，若受力过大时弹窗警告。

2）插管位置监测：当插管插入右侧气道或者食道，会有感应并进行弹窗警告。

3）气管导管插入深度监测：可实时反馈插入深度具体数值（如：声门下3cm）。

4）颈部活动角度监测：可实时反馈颈部过度前屈、正常、过度后伸等状态。

3.2.4.课后评估测试模块：允许学员查阅个人历史成绩、学习进度等信息，并完成课后综合测试和反馈问卷。

3.3.教师端：提供面罩通气困难、气管插管困难、气管切开困难和饱胃患者快速序贯诱导气管插管4种复杂案例的训练和考核。

▲3.3.1可根据学员操作在教师应用端实时调整困难气道模式和生命体征参数以引导学员进行临床决策，可调整的困难气道模式包括：张口困难、颈部活动受限、下鼻甲肥大、舌肿大、气道狭窄、声门闭合、声门前联合肿瘤、鼻出血、食道反流、小下颌面容。生命体征参数包括心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、呼气末二氧化碳。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

（三）配置要求：

1.困难气道仿真训练模型1个；

2.系统专用训练喉镜1个；

3.导师控制系统1台；

4.学生应用系统1台。

品目4-3：机械通气训练与考核系统

（一）用途：

系统依据人体呼吸系统生理病理特性，支持通过呼吸力学参数调整创建出正常和异常的人体呼吸系统算法模型。可连接并实现真实呼吸机、麻醉机的触发和操作训练。可用于麻醉科、重症医学科、急诊医学科、呼吸科机械通气的模拟训练，训练对不同疾病机械通气模式的选择和参数调节，并可作为呼吸系统疾病方向科研和真实呼吸机检测校准的专用设备。

（二）技术参数：

系统需由呼吸力学仿生模拟肺装置、软件控制端、一体化可移动台车组成。

1、呼吸力学仿生模拟肺装置

1.1模拟装置储气量不小于2.5L，通过设置呼吸力学参数，可平滑地模拟不同年龄段（从新生儿到老年）、不同性别、不同体重患者的各种呼吸运动状态。

1.2模拟肺装置尺寸不超过500mm（长）*250（宽）mm*350mm（高），误差在±25mm内均可，净重≤20kg，误差在±5kg内均可。机箱具有隐藏式把手及底部减震支脚，可独立于台车使用，且携带方便。

1.3采用工业级伺服控制系统，工作环境温度范围：-50℃~+100℃。

1.4模拟肺装置可真实吸入及呼出气体。

1.5模拟肺装置可连接临床真实的呼吸机及麻醉机，实现呼吸机触发和机械通气治疗。

1.6模拟肺装置可检测呼吸机的流速、压力、潮气量，并在系统界面自动生成相应的动态波形图，波形图与真实呼吸机设置一致。

1.7模拟肺装置可模拟无自主呼吸患者并被呼吸机识别，随呼吸机机械通气的模式、参数设置进行相应的呼吸运动；模拟肺装置可模拟自主呼吸患者，自主呼吸可触发呼吸机机械通气，自主呼吸较强时呼吸机会产生呼吸对抗波形图。

2、软件控制系统由教师端及学生端组成。

2.1教师端

2.1.1教师端具备呼吸力学模型训练模式和病例运行模式，可远程控制和调整模拟患者呼吸参数。

2.1.2系统能模拟正常人、COPD、ARDS、哮喘、肺栓塞、肺气肿等不少于6种的呼吸运动状态。当模拟患者无自主呼吸时，由于不同患者的气道阻力、肺顺应性不同，在同一机械通气模式及参数下能在呼吸机上生成对应气道阻力、肺顺应性波形。

2.1.3系统内置包括但不限于COPD、ARDS等不少于50个呼吸力学模型，内置不少于15个临床真实病例。基础模型及临床病例可在云端模拟课程平台无限扩充。

2.1.3.1云端病例平台无需额外下载安装软件，任意浏览器均可访问。

2.1.3.2进行病例编辑时，可对病例基础信息、课程梗概、学习目标、模拟环境、患者信息等不少于5项信息进行编辑。

2.1.3.3病例编辑完成后，为保证病例能够流畅且完整地运行，可进行课程预演以校对病例。

2.1.3.4编辑完成的病例导入后，无需对模拟肺装置进行调试即可正常运行病例。

2.1.4临床病例至少包括患者信息、病情介绍、入院诊断、病例分析等。病例中患者病情状态可按预设干预/药物触发条件进行自动切换，或教师手动切换。

▲2.1.5呼吸力学模型运行时区分训练、病例两种模式，可调节肺顺应性、吸气阻力、呼气阻力、呼吸频率、呼气末肺容积、功能残气量、吸气肌压力、呼气肌压力、吸气上升时间百分比、吸气保持时间百分比等不少于20种参数，参数调节影响系统呼吸做功变化。（提供软件截图或照片并加盖投标人公章）

2.1.6系统具有趋势呼吸设置功能，模拟患者呼吸变化趋势，可模拟气体麻醉后呼吸肌做功逐渐减弱的情况；具有随机呼吸设置功能，模拟患者呼吸运动的波动情况，可模拟在哮喘等疾病时呼吸不稳定的情况。

2.1.7至少内置咳嗽、叹息、窒息等不少于3种病症的快捷按钮，可快捷影响呼吸运动，并在呼吸机上产生对应波形。

2.1.8系统可监测包括但不限于呼吸频率、吸呼比、气道峰压、呼气末正压、吸气流速峰值等不少于18项参数随呼吸运动的实时变化，并可快速设置显示的监测参数，可通过趋势图的变化情况判断模拟患者病情变化。

▲2.1.9系统在运行时能够生成包括但不限于流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、潮气量-时间曲线（V-T）等5种波形曲线，能够生成流速-潮气量环（F-V）、气道压-潮气量环（Paw-V）和气道压-流速环（Paw-F）3种环状曲线。（提供软件截图或照片并加盖投标人公章）

2.1.10系统内置动态呼吸力学模型，模型可随吸气、呼气表现动态变化，同时可根据不同患者的公斤体重设置潮气量正常范围，当潮气量在正常、不足、过量时有相应的显示。

2.1.11系统运行过程中支持随时暂停模拟肺装置呼吸运动，可随时进行数据分析。

2.1.12教师端可调节监护参数，包括但不限于心电波形、心率、血氧饱和度、呼末二氧化碳分压等6种参数，心电波形包括但不限于正常心电、窦性心动过速、房颤、室颤、房室传导阻滞、心电静止等50种常见波形。

▲2.1.13教师端可编辑十二导心电图、血气分析、胸部平片、胸部CT、肺功能等不少于40种实验室检查和影像学检查，并可发送给学生端。（提供软件截图或照片并加盖投标人公章）

2.1.14运行场景时支持查看三维场景界面，可展示虚拟患者、虚拟呼吸机以及虚拟病房环境，便于教师理解的同时增加了教学的趣味性。

2.1.15系统支持进行操作回顾，至少可查看操作日志详情、重要参数趋势、监测波形。

2.1.16可按时间、呼吸力学参数调节、监护参数调节、辅助检查、病例流程筛选操作日志并查看，操作日志可导出。

2.1.17可查看各项监测参数的趋势变化，趋势可按包括不限于1分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时等不少于5种时间间隔筛选显示，当前界面显示的趋势图可导出。

2.1.18模拟肺装置呼吸波形可被记录，可通过选择某时间点回顾呼吸波形，同时可查看当前波形所设置的重要参数，当前运行波形的界面可导出。

2.2学生端

2.2.1学生端界面具有仿真监护界面，可监测心电波形、心率、血氧饱和度、呼吸频率、呼气末二氧化碳、血压、体温，心电波形默认显示Ⅱ导联，可更换为其他导联，包括：I、III、aVR、aVL、aVF等。

2.2.2学生可以随时查看患者十二导心电图、血气分析、胸部平片、胸部CT、肺功能等不少于40种实验室和影像学检查结果。

3、可移动一体化台车

3.1尺寸：≤550mm*600mm*1200mm。

3.2材质：台面为ABS工程塑料；立柱材质为铝合金喷塑，其余部分工程塑料下边需要有铁板支撑。

3.3工作台具备一体式升降功能，可升降范围至少在0-40cm范围内，支持站姿和坐姿操作；承重：升降负荷50Kg。

3.4隐藏式键盘、左右鼠标托板，具有鼠标收纳功能。

（三）配置要求：

系统需由呼吸力学仿生模拟肺装置、软件控制端、一体化可移动台车组成。

品目4-4：高级心肺复苏AED培训模拟人

（1）用途：

设备用于AED自动体外除颤仪及成人高质量心肺复苏的教学培训，提供心肺复苏反馈系统，能够同时连接AED教学机和CPR模拟人，AED教学机模拟真实AED操作，可设置多种病例流程，具有成人和儿童模式；CPR模拟人具有准确的解剖结构, 真实的按压手感，通气时正确的胸部起伏，符合最新复苏指南要求，具有高质量心肺复苏实时反馈和考核功能，能够实时反馈及考核分析。

（2）技术参数：

1、高级心肺复苏模拟人

1.1模拟人准确的解剖结构, 真实的手感，包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏

1.2传感器显示正确的手部位置，在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供正确的胸部起伏。

1.3系统与AHA最新复苏指南兼容，并可以根据指南的更新进行升级

1.4心肺复苏反馈系统通过蓝牙与模型连接，可同时连接1-6台模型，导师可以排列模型位置，对模型重命名。

▲1.5可设置≥3种不同的胸廓按压硬度

1.6可以和自动的胸压机一起使用。

1.7可使用复苏球囊通气，口对口通气，口袋面罩通气的方式。

1.8可使用面罩通气、环状软骨压迫操作、正压通气。

1.9气道阻塞 （头部倾斜/下巴抬起，下颚推挤法），正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道

1.10手动产生颈动脉脉搏（脉搏球）

▲1.11心肺复苏反馈系统提供导师和学员两种用户角色供选择使用，导师角色可选择心肺复苏培训用指南，能够设置AHA ，ERC 和SRFAC最新复苏指南。

1.12心肺复苏反馈系统可设置心肺复苏术、心肺复苏比赛、窒息的婴儿、AED培训器等模式。

▲1.13模拟人使用的心肺复苏反馈系统和通过界值均符合AHA心肺复苏的培训要求，心肺复苏反馈系统可同时无线连接控制成人、儿童、婴儿心肺复苏模拟人及AED培训器。

1.14心肺复苏术模式下可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式

1.15心肺复苏术模式下可最多同时显示6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

1.16实时反馈包括：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量。

1.17总结性反馈报告包括：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间。

2、AED教学机

2.1通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED

2.2预置多个病例，模拟真实的心脏骤停场景。

2.3可选择提示语言

2.4同时具备成人和儿童AED训练器功能

2.5可使用心肺复苏反馈系统做为遥控设备，可同时蓝牙连接控制AED教学机和CPR模拟人。

2.6具备扬声器功能，音量可调节。

▲2.7心肺复苏反馈系统可同时控制1-6台AED训练器，可同时选择单个或多个AED训练器同步进行设置。

2.8导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作。

2.9可选择打开或关闭完全自动模式

2.10系统具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。

（3）配置要求：

半身心肺复苏模拟人1个；

不同按压重量的弹簧2个；

面皮2块；

气道2个；

AED教学机1台；

AED训练电极片1副；

心肺复苏反馈系统1台；

手提包1个。

品目4-5：小儿胸腔穿刺模型

（1）用途：

设备用于儿童胸腔穿刺的教学，模型材质仿真、维护操作简便，胸腔穿刺手感逼真，操作过程具有语音提示。

（2）技术参数：

1、向胸膜中注液及注气为电动方式。

2、自动形成模拟气胸或胸腔积液。

3、采用高分子材料制成。

4、穿刺操作式有语音提示：穿刺部位错误，会有自动语音提示，如沿着肋骨下缘穿刺时，控制器会发出语音警告。

5、穿刺正确时，有较明显的落空感。

（3）配置要求：

1.小儿胸腔穿刺模型 1个

2.使用说明书 1份

品目4-6：环甲膜穿刺和切开模型

（1）用途：

设备用于环甲膜穿刺和切开练习和演示，模型为成人男性环甲膜模型，环甲膜和柔软气管可以更换，练习在紧急情况下行环甲膜穿刺。

（2）技术参数：

1.模型为成人男性环甲膜模型，环甲膜和柔软气管可以更换,可进行环甲膜穿刺和切开练习，练习在紧急情况下行环甲膜穿刺。

2.用来学习并练习环甲膜穿刺的技术；演示环甲膜穿刺和切开过程。

3.明显的体表标志（可以摸到环甲软骨、甲状软骨）和具有准确的解剖学标记以供现场练习。

4.颈部皮肤和气管可以更换。

5.演示环甲膜穿刺和切开过程。

6.模型固定于底座上。

（3）配置要求：

1.成年男性头部1个

2.硬质气管带模拟肺部1个

3.软质气管带模拟肺部1个

4.颈皮10个

5.使用说明书1份

品目4-7：多功能透明洗胃训练模型

（1）用途：

设备用于练习经口或鼻胃管置入，进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查、插管、吸痰、吸氧等操作，操作正确时可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排除体外。

（2）技术参数：

1、多功能透明洗胃训练模型产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括:鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠。

2、模型采用透明胸壁，暴露胸腔内脏器

3、可进行经口或鼻胃管置入;进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排除体外。

4、可经口或鼻气管插管术;进行吸痰、吸氧等操作。

5、可进行气管切开术后护理、口腔护理。

6、手动产生颈动脉搏动。

7、液晶显示:瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。

（3）配置要求：

1.多功能透明洗胃训练模型1个

2.控制盒1个

3.手提箱1个

4.使用说明书1份

品目4-8：静脉输液臂

（1）用途：

用于静脉穿刺训练，帮助操作者提升手背和肘部静脉穿刺及输液的技能。

（2）技术参数：

1.模型模拟一成人手臂，手背静脉网至少具备3条可穿刺血管，肘部至少具备2条可穿刺血管。

2.进行手背静脉穿刺时，手指可弯曲；肘部静脉穿刺时，可旋转手臂的角度。

3.穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除。

4.只有在正确位置结扎止血带，正确穿刺时才可见回血。

5.穿刺成功后，松开止血带，液体才可输入，可调节液速。

6.无需提供任何外接血袋、水袋或其他辅助装置以及人工干预排液、挤压等操作，可以连续输液或多个操作者不间断输液至少150mL。

▲7.手部、肘部均为可更换模块，可拆卸并更换，单部位模块免工具更换。

8.配套模型管理平台

8.1.模型配置专属设备二维码及设备管理平台

8.2.参训人员无需安装客户端，微信扫码即可开启项目训练，通过微信扫描二维码参与训练，训练后数据自动记录到设备管理平台。

8.3.系统实时记录训练人员、对应设备、项目及训练起止时间。

8.4.当设备被占用时，智能显示剩余时间。

8.5.支持个人训练模式：个人训练可自定义设置训练时长；

8.6.支持小组训练模式：小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能。

8.7.训练后，可邀请其他人对训练过程进行评价和评分，系统自动关联记录考评数据。

8.8.支持 AI 自动生成多维度使用分析报告，不少于人员、设备、项目三大核心维度。

（3）配置要求：

静脉输液臂*1

品目4-9：鼻胃管与气管护理模型

（1）用途：

可进行胃管置入、洗胃、鼻饲、胃肠减压、三腔二囊管置入、气管插管等操作，适用于多种临床技能培训。

（2）技术参数：

1.模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位，以及头部偏向一侧45°、前屈、后仰等体位。

2.模型人双眼睑可打开，观察双侧瞳孔。

3.模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、食道、胃、气管支气管等解剖结构。胸腹部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖结构。

4.可通过手捏外置气球，模拟颈动脉搏动效果。

5.模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。

6.胸腔壁可拆卸，显露出内部结构和脏器。

7.支持采用经口、经鼻等多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术，可真实注入洗胃液。

8.带有专门的清洗管道，消化道内残存液体可方便排出。

▲9.可使用真实的三腔二囊管进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体。

10.可使用喉镜打开气道，训练气管插管技能操作。

（3）配置要求：

鼻胃管与气管护理模型*1

品目4-10：导尿模型

（1）用途：

支持导尿、留置尿管及膀胱冲洗操作，适用于导尿技能培训。

（2）技术参数：

1.模拟一成人下半身，仰卧双腿屈曲外展的导尿体位。可进行导尿、留置导尿及膀胱冲洗操作，导尿成功后，有模拟尿液流出。导尿管拔出后不会漏液。

▲2.男女外生殖器可更换。

男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，可提起与腹壁成60°角，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，暴露尿道口及冠状沟；

女性生殖器模块：可分开小阴唇，显露阴蒂、尿道口和阴道口。尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见。

3.模型内置弹性容量不少于150mL的储水装置，且可连接外置储液袋，实现导尿操作不借助外部水囊提供压力即可完成。

4.可使用包括但不限于16#、18#、20#等至少3种型号的导尿管。

5.模拟生殖器与后面板可单独拆卸。

（3）配置要求：

导尿模型*1

品目4-11：心包穿刺模型

（1）用途：

用于超声引导下心包积液穿刺训练，帮助操作者掌握精准穿刺技能。

（2）技术参数：

1.为男性上半身模型，上至颈部，下至肋弓下缘，至少包含乳头、剑突、胸骨角、锁骨、肋骨及肋间隙等解剖结构。

2.超声模块内置高仿真人体组织结构，至少包含心脏完整结构（左心室、右心室、左心房、右心房、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣）、部分肝脏和心包。

3.超声模块可在真实超声机上显影，呈现清晰的标准切面，包括心尖四腔心切面、剑下四腔心切面、胸骨旁左室长轴切面、胸骨旁左室短轴切面。

▲4.相关解剖结构可在超声下显影，包括脏层心包、壁层心包、左心房、右心房、左心室、右心室，以及心包积液病态下的液性暗区。

5.支持三种途径的超声引导下心包积液穿刺操作，包括经剑突下途径、心尖途径、胸骨旁途径。

6.穿刺成功可抽出不同颜色的模拟积液，如果误穿入心脏，可见鲜红色模拟血液。

7.模型可注液，心包积液量可调节，可模拟中量积液、少量积液、微量积液三种情况。

8.皮肤支持常规消毒，超声模块更换便捷。

（3）配置要求：

心包穿刺模型*1

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。维保期内的设备发生故障，供应商为院方提供7天/周×24小时/天全天候原厂维保服务，供应商在接到院方通知（电话、书面、传真等方式均可）4小时内到达现场并排除故障。若供应商不能在双方约定的时间内现场维修成功或本合同项下设备需要返厂和返回中标方维修，那么中标方应提供备用机供院方免费使用，直至院方所购买的设备修好能够正常使用为止，备用机的质量不得低于本项目合同项下的设备要求，同时返厂或返回乙方维修的，供应商应保证在运走设备后10日内维保成功并交付院方。如果中标方未在上述时间内作出响应，中标方应承担由此发生的全部费用。

4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。

5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。

7、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

8.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。