# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：不接受进口产品，核心产品上下床。

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1#小学教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1、图书室5间 |  |  |  |  |  |
| - ① | 阅读椅 | 工业 | 把 | 176 | 否 |
| ② | 书架 | 工业 | 套 | 95 | 否 |
| ③ | 设备放置架 | 工业 | 个 | 60 | 否 |
| ④ | 单面报刊柜 | 工业 | 组 | 4 | 否 |
| ⑤ | 双面矮书柜 | 工业 | 组 | 4 | 否 |
| 2、专业教室6间 |  |  |  |  |  |
| ① | 教师椅 | 工业 | 张 | 6 | 否 |
| 3、管理员室1间 |  |  |  |  |  |
| ① | 办公桌1 | 工业 | 张 | 4 | 否 |
| ② | 办公椅 | 工业 | 把 | 4 | 否 |
| ③ | 文件柜 | 工业 | 个 | 4 | 否 |
| 二、2#中学教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1、图书室17间 |  |  |  |  |  |
| ① | 阅读椅 | 工业 | 把 | 348 | 否 |
| ② | 设备放置架 | 工业 | 组 | 156 | 否 |
| ③ | 书架 | 工业 | 组 | 267 | 否 |
| 2、应修/选修课走班教室10间 |  |  |  |  |  |
| ① | 设备放置架 | 工业 | 个 | 10 | 否 |
| ② | 教师椅 | 工业 | 张 | 10 | 否 |
| 3、任课教师办公室8间 |  |  |  |  |  |
| ① | 屏风办公桌 | 工业 | 位 | 80 | 否 |
| ② | 办公椅 | 工业 | 把 | 80 | 否 |
| ③ | 文件柜 | 工业 | 组 | 68 | 否 |
| ④ | 三门更衣柜 | 工业 | 组 | 32 | 否 |
| ⑤ | 沙发1 | 工业 | 个 | 8 | 否 |
| ⑥ | 会议桌 | 工业 | 张 | 8 | 否 |
| ⑦ | 会议椅 | 工业 | 把 | 64 | 否 |
| ⑧ | 茶水柜 | 工业 | 组 | 8 | 否 |
| 4、教师休息室2间 |  |  |  |  |  |
| ① | 会议桌 | 工业 | 张 | 2 | 否 |
| ② | 折叠会议椅 | 工业 | 把 | 16 | 否 |
| ③ | 沙发2 | 工业 | 只 | 6 | 否 |
| ④ | 茶几 | 工业 | 只 | 6 | 否 |
| ⑤ | 茶水柜 | 工业 | 组 | 2 | 否 |
| ⑥ | 文件柜 | 工业 | 组 | 8 | 否 |
| 5、实验员室 |  |  |  |  |  |
| ① | 办公桌 | 工业 | 张 | 4 | 否 |
| ② | 办公椅 | 工业 | 把 | 4 | 否 |
| 6、合班教室 |  |  |  |  |  |
| ① | 排椅 | 工业 | 把 | 360 | 否 |
| 7、心理室 |  |  |  |  |  |
| ① | 办公桌 | 工业 | 张 | 1 | 否 |
| ② | 办公椅 | 工业 | 把 | 1 | 否 |
| ③ | 文件柜 | 工业 | 个 | 2 | 否 |
| ④ | 沙发（单人） | 工业 | 个 | 1 | 否 |
| ⑤ | 茶几（圆桌） | 工业 | 个 | 2 | 否 |
| ⑥ | 期刊架 | 工业 | 组 | 1 | 否 |
| 8、普通教室30间 |  |  |  |  |  |
| ① | 小书架 | 工业 | 个 | 30 | 否 |
| 三、3#综合楼 |  |  |  |  |  |
| 1、休息室 |  |  |  |  |  |
| ① | 会议桌 | 工业 | 张 | 1 | 否 |
| ② | 会议椅 | 工业 | 把 | 8 | 否 |
| ③ | 沙发2 | 工业 | 组 | 2 | 否 |
| ④ | 茶几 | 工业 | 个 | 2 | 否 |
| ⑤ | 茶水柜 | 工业 | 个 | 1 | 否 |
| 四、5#宿舍楼 |  |  |  |  |  |
| 1、管理员室2间 |  |  |  |  |  |
| ① | 办公桌2 | 工业 | 张 | 2 | 否 |
| ② | 办公椅 | 工业 | 把 | 4 | 否 |
| ③ | 上下床 | 工业 | 张 | 2 | 是 |
| ④ | 文件柜 | 工业 | 组 | 2 | 否 |
| ⑤ | 两门更衣柜1 | 工业 | 组 | 2 | 否 |
| 2、6人间70间 |  |  |  |  |  |
| ① | 上下床 | 工业 | 组 | 210 | 是 |
| ② | 步梯（含书柜） | 工业 | 组 | 140 | 否 |
| ③ | 六门更衣柜 | 工业 | 组 | 70 | 否 |
| ④ | 折叠椅2 | 工业 | 把 | 420 | 否 |
| 3、无障碍宿舍4间 |  |  |  |  |  |
| ① | 单人床 | 工业 | 张 | 4 | 否 |
| ② | 椅子 | 工业 | 把 | 4 | 否 |
| ③ | 两门更衣柜2 | 工业 | 组 | 2 | 否 |
| 4、活动室2间（兼会客室） |  |  |  |  |  |
| ① | 活动椅 | 工业 | 把 | 16 | 否 |
| ② | 书架 | 工业 | 组 | 10 | 否 |
| ③ | 沙发1 | 工业 | 张 | 8 | 否 |
| 五、8#地下室 |  |  |  |  |  |
| 1、餐厅3间 |  |  |  |  |  |
| ① | 餐椅1 | 工业 | 把 | 624 | 否 |
| ② | 餐椅2 | 工业 | 把 | 120 | 否 |
| ③ | 餐椅3 | 工业 | 把 | 80 | 否 |

- 2.项目背景/项目概述（如有）

北京第四实验学校作为新建校，位于北京市大兴区榆垡镇，小学部已于2025年9月开学，中学部目前正在建设、计划2026年9月投用。为保障教学及办公等需求，现开展家具采购。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订生效后45天内完成排产，2026年8月20日前完成安装及调试，采购人有权赴排产工厂检查排产情况、有权要求货物分批次进场，具体进场时间以采购人通知为准；同时服从学校主体工程竣工验收及开学前等工作安排。交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

- 合同签订后，支付合同金额的50%。货到现场、安装、调试并全部验收合格后，支付不超过合同金额的30%。自验收合格后6个月无质量问题，支付剩余合同金额。最终付款时间以财政拨款为准，因财政资金按照相关程序和资金计划拨付本项目各项费用，因此拨付周期较长，所以中标人不得就采购人因费用拨付不到位而导致的逾期付款提出索赔。

- 每次付款之前，中标人应按照采购人要求出具等额合规的增值税发票，如中标人提供的发票金额少于付款金额，采购人有权依据发票金额进行付款。因中标人未及时向采购人开具发票或因其开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等问题，采购人有权拒绝付款且不构成违约。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 中标人负责货物的包装、运输、装卸等事宜，包装应采取适应远距离运输，有良好的防潮、防湿、防晒、防锈、防腐蚀、防雨、防碰撞及防止其它损坏的必要保护措施。每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 中标人提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时采购人可以要求中标人在履约验收环节出具检测报告。

- 中标人在运输到达之前应提前通知采购人，并提示货物运输装卸的注意事项，采购人配合中标人做好货物的接收工作。

4. 售后服务（质保期）（如适用）

- 提供5年或以上质保，具体年限在投标文件中体现。满足相关国家规定，时间从全部正式验收合格并签署相关文件之日起计算（采购需求内特殊要求以采购需求为准）。

- 提供终身维护,费用包含在投标报价中。

5. 保险（如适用）

本项目不投保安装工程一切险等工程保险。如果在货物制作、安装过程中发生事故导致财产损失、人员伤亡，由责任方自行承担相关财产损失、人员伤亡所产生的全部责任。货物运输保险由中标人自行选择是否办理，因货物运输过程中发生意外或其他事故而由此产生的损失均由中标人自行承担。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足全校师生开学办公、教育教学、住宿等所需的家具

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 中标人应保证货物是生产厂商原厂制造的，已通过产品制造厂商的出厂检验，是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求，不存在设计或制造上的缺陷，保证最终提供的货物与双方确认的样品质量相符。

- 中标人应保证所有涉及使用板材的家具（包括但不限于桌、椅、柜、架、床等），其采用的人造板材（如刨花板、纤维板、胶合板等）的甲醛释放量限值，必须符合国家标准GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中规定的E0级（≤0.050mg/m³）及以上，若中标人供货产品不满足上述条件，采购人有权要求中标人无偿更换，并保留追究中标人法律责任的权利。

- 中标人所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1#小学教学楼 |  |  |  |  |
| 1、图书室5间 |  |  |  |  |
| ① | 阅读椅 | 1.规格：460*450*800mm； 2.面材：环保西皮饰面，韧性好、无开裂等瑕疵，环保透气； 曲木板：靠背、坐垫采用环保多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准要求； 3.海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤10%，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求； 4.椅架：采用橡木实木椅架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 5.油漆：采用环保漆，封闭涂装工艺，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 | 把 | 176 |
| ② | 书架 | 规格：≥900*300*2000mm 1、立柱、1.2 mm； 2、隔板、挂板1.0 mm； 3、侧面板采用中密度板，防火板贴面，#中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、HJ571-2010、GB/T35601-2024、GB18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022、GB/T29899-2024标准，含水率6%—10%、内胶合强度≥0.4MPa、静曲强度≥20MPa、甲醛释放量≤0.025mg/m³、耐划痕5级、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.02mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯≤2μg/m3，挥发性有机化合物释放量≤2μg/m3。 钢制件表面处理：金属表面采用环保环氧树脂粉末静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后，表面喷塑处理； | 套 | 95 |
| ③ | 设备放置架 | 规格：800×280×1200mm 钢木结合，立柱采用35×40×1.5mm厚冷轧钢板，立柱上冲调节孔，挂板采用1.2mm厚钢板，搁板采用1.0mm厚钢板，搁板采用三折弯工艺，搁板下50×1.2mm加强筋或V形槽，书架底梁采用35×120×1.5mm厚冷轧钢板，顶板采用40（边）×1.2mm厚钢板，顶板下做50×1.2mm加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。整体三层，木护板采用12mm厚E0级中纤板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边2mm厚同色PVC封边；配尼龙脚垫；为保证安全与墙体固定。 | 个 | 60 |
| ④ | 单面报刊柜 | 1.尺寸：2000*400*2000mm 2.材质：颗粒板；#实木颗粒板：符合GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T17657-2013标准，密度0.6—0.9g/cm³、表面胶合强度≥0.8MPa、握螺钉力≥600MPa、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2200MPa、内结合强度≥0.4MPa、耐光色牢度达4级、甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度25/18mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3；封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；#PVC封边条：符合GB/T20284-2006、GB8624-2012，耐干热性无龟裂、无鼓泡、耐磨性无露底现象、耐开裂性（耐龟裂性）1级、耐老化性无开裂、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱、耐光色牢度4级、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L、产烟特性（s1级）。 | 组 | 4 |
| ⑤ | 双面矮书柜 | 1.尺寸：1950*480*1200mm 2.材质：颗粒板；#实木颗粒板：符合GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T17657-2013标准，密度0.6—0.9g/cm³、表面胶合强度≥0.8MPa、握螺钉力≥600MPa、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2200MPa、内结合强度≥0.4MPa、耐光色牢度达4级、甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度25/18mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，环保达标，符合国家环保要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3；封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；#PVC封边条：符合GB/T20284-2006、GB8624-2012，耐干热性无龟裂、无鼓泡、耐磨性无露底现象、耐开裂性（耐龟裂性）1级、耐老化性无开裂、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱、耐光色牢度4级、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L、产烟特性（s1级）。 | 组 | 4 |
| 2、专业教室6间 |  |  |  |  |
| ① | 教师椅 | 面材：环保网布，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热,耐磨耐用不起毛。 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯(PP+GF) , 环保无毒无异味，强度高，不变形， 坐垫基材为9层实木胶合板，厚度>12mm，绿色环保，坚固耐用。 填充原生聚氨酯海绵，密度>40KG/M3, 回弹弹性可达35％, 环保无毒无异味。 扶手为 PP（聚丙烯）固定扶手。气压棒通过安全认证，尼龙脚或钢制脚，PU 静音轮。 | 张 | 6 |
| 3、管理员室1间 |  |  |  |  |
| ① | 办公桌1 | 1400*700*750mm 基材：采用E0级三聚氰胺饰面，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3）具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。结构：金属桌架管壁厚度为1.2mm，桌架选用钢制冷轧钢管，确保每一块部件360°喷塑。 3.喷塑：所有钢制部件均需酸洗磷化，表面颜色一致。色彩纯正；优异的耐腐蚀性－符合国际及国家相关标准；附着力强—符合国标GB/T5210—2009。五金：选择连接件、螺母等五金配件。 工艺：所有板材制件全部双饰面，封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理 | 张 | 4 |
| ② | 办公椅 | 椅背：采用网布，骨架采用工程塑料，坚固耐用；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，密度大，弹力好，不变形，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；下脚：采用尼龙五星脚架，杜邦尼龙脚轮；整体机构：为前置式，角度可调。 | 把 | 4 |
| ③ | 文件柜 | 900*400*1850mm 1、采用冷轧钢板，厚度约≤0.8mm，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。结构：上玻璃对开门，下铁门对开，上门内设两块可调隔板，下门内设一块可调隔板，门带扣手，带锁。 工艺：玻璃胶固定玻璃，钢板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。 #冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 个 | 4 |
| 二、2#中学教学楼 |  |  |  |  |
| 1、图书室17间 |  |  |  |  |
| ① | 阅读椅 | 1.460*450*800mm； 2.面材：环保西皮饰面，韧性好、无开裂等瑕疵，环保透气； 曲木板：靠背、坐垫采用环保多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准要求； 3.海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤10%，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求； 4.椅架：采用橡木实木椅架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 5.油漆：采用环保漆，封闭涂装工艺，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒、气泡、渣点，边缘及立面无流挂现象。 | 把 | 348 |
| ② | 设备放置架 | 规格：800×280×1200mm 钢木结合，立柱采用35×40×1.5mm厚冷轧钢板，立柱上冲调节孔，挂板采用1.2mm厚钢板，搁板采用1.0mm厚钢板，搁板采用三折弯工艺，搁板下50×1.2mm加强筋或V形槽，书架底梁采用35×120×1.5mm厚冷轧钢板，顶板采用40（边）×1.2mm厚钢板，顶板下做50×1.2mm加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。整体三层，木护板采用12mm厚E0级中纤板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边2mm厚同色PVC封边；配尼龙脚垫；为保证安全与墙体固定。 | 组 | 156 |
| ③ | 书架 | 规格：≥900*300*2000mm 1、立柱钢板厚度1.2 mm； 2、隔板、挂板钢板厚度1.0 mm； 3、侧面板采用中密度板，防火板贴面，#中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、HJ571-2010、GB/T35601-2024、GB18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022、GB/T29899-2024标准，含水率6%—10%、内胶合强度≥0.4MPa、静曲强度≥20MPa、甲醛释放量≤0.025mg/m³、耐划痕5级、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.02mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯≤2μg/m3，挥发性有机化合物释放量≤2μg/m3。 钢制件表面处理：金属表面采用环保环氧树脂粉末静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理； | 组 | 267 |
| 2、应修/选修课走班教室10间 |  |  |  |  |
| ① | 设备放置架 | 规格：800×280×1200mm 钢木结合，立柱采用35×40×1.5mm厚冷轧钢板，立柱上冲调节孔，挂板采用1.2mm厚钢板，搁板采用1.0mm厚钢板，搁板采用三折弯工艺，搁板下50×1.2mm加强筋或V形槽，书架底梁采用35×120×1.5mm厚冷轧钢板，顶板采用40（边）×1.2mm厚钢板，顶板下做50×1.2mm加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。整体三层，木护板采用12mm厚E0级中纤板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边2mm厚同色PVC封边；配尼龙脚垫；为保证安全与墙体固定。 | 个 | 10 |
| ② | 教师椅 | 面材：环保网布。 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF） , 环保无毒无异味，强度高，不变形， 坐垫基材为9层实木胶合板，厚度>12mm，绿色环保，坚固耐用。 填充原生聚氨酯海绵，密度>40KG/M3, 回弹弹性≥35％。 扶手为 PP（聚丙烯）固定扶手。气压棒通过安全认证，尼龙脚或钢制脚，PU 静音轮。 | 张 | 10 |
| 3、任课教师办公室8间 |  |  |  |  |
| ① | 屏风办公桌 | 尺寸：1500*1500*1100mm 1、屏风： 采用40款铝合金屏风框架，铝材厚度1.2mm，表面采用粉末静电喷涂，具有耐磨及防锈、抗腐蚀性能。 屏风走线：无障碍走线系统，可将强、弱电线路引至系统的任何位置。屏风厚度30mm。 2、桌面基材：采用E0级三聚氰胺饰面，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求。 4、封边：采用2mm厚PVC材料封边，封边均匀一致，各部件间结合牢固严密。表面平整、耐磨、耐腐蚀。 #PVC封边条：符合GB/T20284-2006、GB8624-2012，耐干热性无龟裂、无鼓泡、耐磨性无露底现象、耐开裂性（耐龟裂性）1级、耐老化性无开裂、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱、耐光色牢度4级、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L、产烟特性（s1级）。 5、胶粘剂：采用环保热压贴面乳胶，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物均未检出。 6、五金： 采用品牌五金件。五金配件紧密拼接。 7、工艺：人造板件均双贴面、封四边（包括隐蔽部位），走线孔、槽内缘一律封边处理。 8、4mm有机玻璃（类别有 全磨砂、磨砂条、全透明） 结构：含主机托、键盘托、活动三抽柜。 | 位 | 80 |
| ② | 办公椅 | 椅背：采用网布，骨架采用工程塑料，坚固耐用；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，密度大，弹力好，不变形，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；下脚：采用尼龙五星脚架，尼龙脚轮；整体机构：为前置式，角度可调。 | 把 | 80 |
| ③ | 文件柜 | 900*400*1850mm 1、采用冷轧钢板，厚度大于等于0.8mm，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。结构：上玻璃对开门，下铁门对开，上门内设两块可调隔板，下门内设一块可调隔板，门带扣手，带锁。 工艺：玻璃胶固定玻璃，钢板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。 #冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 组 | 68 |
| ④ | 三门更衣柜 | 900*500*1850mm 1、采用冷轧钢板，厚度大于等于0.8mm，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，理化性能要求抗盐雾36h，1.5mm以下锈点≤20点d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。结构：通体钢板顺开门，内设两块活动搁板、衣杆，化妆镜凳。#冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 组 | 32 |
| ⑤ | 沙发1 | 1.覆面采用面料PU或棉麻、科技布材质。 2.衬垫层使用高密度泡棉 3.座密度大于等于45Kg/m3，背密度大于等于35Kg/ m3。高回弹海绵回弹力大于等于35% 4.理化性能符合国家现行标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 5.弹簧、绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 6.座、背面采用直径3.8mm蛇簧，与尼龙编织穿插编织 7.框架：框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光 | 个 | 8 |
| ⑥ | 会议桌 | 2400*1200*760mm 桌面采用E0三聚氰胺饰面人造板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；具有合理走线功能。钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。 | 张 | 8 |
| ⑦ | 会议椅 | 面材：环保网布。 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF） , 环保无毒无异味，强度高，不变形， 坐垫基材为9层实木胶合板，厚度>12mm，绿色环保，坚固耐用。 填充原生聚氨酯海绵，密度>40KG/M3, 回弹弹性大于等于35％。 扶手为 PP（聚丙烯）固定扶手。气压棒通过安全认证，尼龙脚或钢制脚，PU 静音轮。 | 把 | 64 |
| ⑧ | 茶水柜 | 900*420*900mm 材质：采用人造板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；0.6mm厚胡桃木皮饰面。 封边： 台面板≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%—12%； 油漆：环保水性漆，均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度≥2H。#水性漆：符合GB/T 23993-2009 、GB/T 23992-2009、GB/T23990-2009, GB/T 31414-2015, HJ 2537-2014, GB 18581-2020标准，游离甲醛、甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤10g/L，卤代烃总和含量未检出，苯系物总和含量≤10mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg。 结构性能描述：台面上带三面挡水板，两屉两门结构；配尼龙脚垫。 | 组 | 8 |
| 4、教师休息室2间 |  |  |  |  |
| ① | 会议桌 | 2400*1200*760mm 桌面采用E0三聚氰胺饰面人造板符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；具有合理走线功能。钢管桌架，钢管壁厚≥1.8。 | 张 | 2 |
| ② | 折叠会议椅 | 椅背：采用网布，骨架采用工程塑料，坚固耐用；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，密度大，弹力好，不变形，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；下脚：采用尼龙五星脚架，杜邦尼龙脚轮；整体机构：为前置式，角度可调。 | 把 | 16 |
| ③ | 沙发2 | 三人位 1.覆面采用面料PU或棉麻、科技布材质。 2.衬垫层使用高密度泡棉 3.#海绵：符合GB/T6343-2009、GB/T6669-2008、GB/T6670-2008、GB/T10808-2006、GB/T6344-2008、QB/T1952.1-2023、GB/T10802-2023、GB17927-2024，表观密度≥45kg/m³、75%压缩永久变形≤4.8%、回弹率≥58%、撕裂强度≥1.8N/cm、拉伸强度≥185KPa、断裂伸长率≥225%、阻燃性－阻燃I级。 4.理化性能符合国家现行标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 5.弹簧、绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 6.座、背面采用直径3.8mm蛇簧，与尼龙编织穿插编织 7.框架：框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，甲醛释放量达到国家E0级标准 | 只 | 6 |
| ④ | 茶几 | 1200*600*380mm 几面：25MM肤感膜压茶几面，配胡桃木纹滑板；甲醛释放量达到国家E0级标准 架子：黑色拆装式喷塑钢架 | 只 | 6 |
| ⑤ | 茶水柜 | 900*420*900mm 材质：采用人造板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；0.6mm厚胡桃木皮饰面。 封边： 台面板≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%—12%； 油漆：环保水性漆，均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度≥2H。#水性漆：符合GB/T 23993-2009 、GB/T 23992-2009、GB/T23990-2009, GB/T 31414-2015, HJ 2537-2014, GB 18581-2020标准，游离甲醛、甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤10g/L，卤代烃总和含量未检出，苯系物总和含量≤10mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg。 结构性能描述：台面上带三面挡水板，两屉两门结构；配尼龙脚垫。 | 组 | 2 |
| ⑥ | 文件柜 | 900*400*1850mm 1、采用冷轧钢板，厚度约≤0.8mm，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。结构：上玻璃对开门，下铁门对开，上门内设两块可调隔板，下门内设一块可调隔板，门带扣手，带锁。 工艺：玻璃胶固定玻璃，钢板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。 #冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 组 | 8 |
| 5、实验员室 |  |  |  |  |
| ① | 办公桌 | 1400*700*750mm 基材：采用E0级三聚氰胺饰面符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，环保热熔胶； 5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3）具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。结构：金属桌架管壁厚度为1.2mm，桌架选用钢制冷轧钢管，确保每一块部件360°喷塑。 3.喷塑：所有钢制部件均需酸洗磷化，表面颜色一致。色彩纯正；优异的耐腐蚀性－符合国家相关标准；附着力强—符合国标GB/T5210—2009。五金：选择连接件、螺母等五金配件。 工艺：所有板材制件全部双饰面，封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理 | 张 | 4 |
| ② | 办公椅 | 椅背：采用网布，骨架采用工程塑料，坚固耐用；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，密度大，弹力好，不变形，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；下脚：采用尼龙五星脚架，杜邦尼龙脚轮；整体机构：为前置式，角度可调。 | 把 | 4 |
| 6、合班教室 |  |  |  |  |
| ① | 排椅 | 一、主要技术参数如下： 椅高 880±30mm 排椅中心距 580±20mm 座高 450±10mm 排距离要求 不小于950mm 扶手高 620±20mm 椅座承重 大于等于200 kg 最小长度 630±20mm 泡沫密度 35kg/m3（上下浮动5%） 最大长度 770±20mm 椅座翻转次数 大于等于30万次 二、座椅结构： 本座椅由扶手（含轧钢骨架、支撑地脚、封板）、靠背、座位（含面料、钢结构骨架、聚氨脂泡沫）、木制写字板及连接翻转结构组成。 座椅是根据人体形态工程学原理而设计制造的，内装“S”形弹簧，确保椅背、椅座之曲面完全符合人体曲线。 三、座位、靠背为面料、钢结构骨架、高密度P.U加高效阻燃元素三位一体采用冷熟化工艺一次模塑成型，确保布料、金属骨架和聚氨脂泡沫结合紧密。 四、背板、座板由木制桦木多层板、高频压制成型，表皮为榉木皮（表皮可根据用户需求选择）由于采用高频压制成，长期使用不开裂且具有较好的防潮功能，背衬板为桦木多层板模压成型，座板设有吸音孔。 四、海绵经按GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB 8624B1级。燃烧性能热释放速率峰值≤400kW/㎡，平均燃烧时间≤30S，平均燃烧高度≤250mm. 五、海绵依据GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》规定的要求，海绵颜色均匀，无杂质、黄芯，无对穿孔和气孔，无裂痕，海绵回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，表观密度≥25kg/m³。 六、座椅所用海绵要根据JIS L 1902:2015 纺织品的抗菌活性和效果验证 8.1: 定量测试 （吸收法）并通过抗菌性试验。检测菌群包括大肠杆菌 ATCC8739，肺炎克雷白氏菌 ATCC4352，金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，铜绿假单胞菌 ATCC 9027。 七、座椅所用海绵要根据QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》进行检测，甲醛释放量和TVOC（总挥发性有机化合物）要通过检测。 八、座椅所用胶合板根据GB/T18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放量》检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 九、座椅所用胶合板物理性能根据GB/T9846-2015《普通胶合板》要求含水率5%—16%之间，静曲强度顺纹≥28kPa，横纹≥16kPa甲醛释放量≤0.05mg/m³， 十、座椅木制部分水性漆面根据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》VOC含量（涂料）≤250g/L，甲醛含量≤100mg/kg，镉（Cd）含量≤75mg/kg，铬（Cr）含量≤60mg/kg，汞（Hg）含量≤60mg/kg，总铅（Pb）含量≤90mg/kg. 十一、上扶手为实木榉木扶手。座椅所用木材涂装版根据QB/T 2602-2013 《影剧院公共座椅》检测，木制件涂层/软硬覆面理化性能抗冲击不低于3级，附着力达到1级，耐磨不低于2级。 十二、座椅木制部分涂装根据GB/T9286-2021色漆和清漆 漆膜划格实验，GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能测试方法，附着力（刀间距2mm）达到0级，抗冲击性（落球质量324g，高度40cm）无破损。 十三、扶手由多层板高频压制成型，经过立铣成型，表面打磨后喷漆。 十四、座位翻转为双扭簧加力回弹并有减噪装置。 十五、布料：采用公共座椅专用麻绒面料。 十九、面料按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB 8624B1级，燃烧性能氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s。 十六、面料按GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 2 部分﹣试样破损依据 的测定》 GB/T 4802.2-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法》 GB/T 7742.1-2005《纺织品 织物胀破性能 第1 部分﹣胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法》 的要求，可分解致癌芳香胺染料中联苯胺≤20mg/kg，对氯苯胺≤20mg/kg，邻甲苯胺≤20mg/kg，纤维含量（%）腈纶100，甲醛含量不得检出，pH值4.0-8.5之间，无异味，起毛起球≥4级，耐酸汗渍≥4-5级，耐碱汗渍≥4-5级，耐磨性能≥50000次，胀破强度≥800kPa. 十七、面料按照GB/T17591-2006阻燃织物检测，燃烧性能损毁长度经向≤150mm，纬向≤150mm，续燃时间经向≤5s，纬向≤5s. 十八、座椅根据GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检测，燃烧性能达到阻燃1级标准，其中热释放速率峰值≤150kW,5min内放出的总能量≤30MJ，最大烟密度≤75%。 十九、扶手采用137×1.7A级带钢轧制成型，腿部为矩形管、冲压地脚焊接而成。轧钢骨架封板为工程聚丙注塑板，外用0.5cm海绵附布包制，扶手内置实木写字板，需要时可取出，写字板支架为铝合金铸件。 铁腿部分所用方钢管根据GB/T3094-2012《冷拔异形钢管》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测要求，方钢管抗拉强度≥400MPa，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性在溶液中100h内，无鼓泡产生；100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 二十、座、行号码牌：荧光座号长7㎝，高2.5cm，铝座号长7cm，高2.6cm，排号尺寸长8cm，宽7.8cm，夜光或铝合金材质。 二十一、座椅整体符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》检测要求，锑≤60mg/kg, 砷≤25mg/kg, 钡≤60mg/kg, 镉≤75mg/kg, 铬≤60mg/kg, 铅≤90mg/kg, 汞≤60mg/kg, 硒≤60mg/kg。 二十二、座椅整体根据QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》检测，从座椅结构，用料，理化性能，力学性能，甲醛释放量都应该符合要求，并通过力学性能（座面翻转耐久性试验）翻转次数30万次的检测。 二十三、座椅整体根据GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》检测，其中木家具等其他家具甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯的含量≤0.05mg/m³，甲苯的含量≤0.1mg/m³，二甲苯的含量≤0.1mg/m³，总挥发 性有机 化合物 （TVOC ）≤0.3mg/m³。 二十四、座椅全部缓起立过程大约持续2—3s，根据GB/T6881.1-2002《声学 声压级测定噪声源声功率级混响室精密法》测试，座椅全部缓起立过程噪声最大值不超过15.8dB(A）。 | 把 | 360 |
| 7、心理室 |  |  |  |  |
| ① | 办公桌 | 1400*700*750mm 基材：采用E0级三聚氰胺饰面，符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，环保热熔胶； 5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3）具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。结构：金属桌架管壁厚度为1.2mm，桌架选用钢制冷轧钢管，确保每一块部件360°喷塑。 3.喷塑：所有钢制部件均需酸洗磷化，表面颜色一致。耐腐蚀性－符合国家相关标准；附着力强—符合国标GB/T5210—2009。五金：选择连接件、螺母等五金配件。 工艺：所有板材制件全部双饰面，封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理 | 张 | 1 |
| ② | 办公椅 | 椅背：采用网布，骨架采用工程塑料，坚固耐用；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，厚度大于等于6cm，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；托盘：采用3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；下脚：采用尼龙五星脚架，尼龙脚轮；整体机构：为前置式，角度可调。 | 把 | 1 |
| ③ | 文件柜 | 900*400*1850mm 1、采用冷轧钢板，厚度约≤0.8mm，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。结构：上玻璃对开门，下铁门对开，上门内设两块可调隔板，下门内设一块可调隔板，门带扣手，带锁。 工艺：玻璃胶固定玻璃，钢板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。 #冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 个 | 2 |
| ④ | 沙发（单人） | 单人位 1.覆面采用PU或棉麻、科技布材质。 2.衬垫层使用高密度泡棉 3.#海绵：符合GB/T6343-2009、GB/T6669-2008、GB/T6670-2008、GB/T10808-2006、GB/T6344-2008、QB/T1952.1-2023、GB/T10802-2023、GB17927-2024，表观密度≥45kg/m³、75%压缩永久变形≤4.8%、回弹率≥58%、撕裂强度≥1.8N/cm、拉伸强度≥185KPa、断裂伸长率≥225%、阻燃性－阻燃I级。 4.理化性能符合国家现行标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 5.弹簧、绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 6.座、背面采用直径3.8mm蛇簧，与尼龙编织穿插编织 7.框架：框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，环保要求达到国家E0级标准 | 个 | 1 |
| ⑤ | 茶几（圆桌） | ￠550*600H±10mm 几面：18MM肤感膜压茶几面，甲醛释放量达到国家E0级标准 架子：60中柱+450实心圆盘的，白色涂装 | 个 | 2 |
| ⑥ | 期刊架 | 环保E0级木质材料，高大于等于127cm，6层设计，最大支持A2 | 组 | 1 |
| 8、普通教室30间 |  |  |  |  |
| ③ | 小书架 | 规格：800×280×1200mm 钢木结合，立柱采用35×40×1.5mm厚冷轧钢板，立柱上冲调节孔，挂板采用1.2mm厚钢板，搁板采用1.0mm厚钢板，搁板采用三折弯工艺，搁板下50×1.2mm加强筋或V形槽，书架底梁采用35×120×1.5mm厚冷轧钢板，顶板采用40（边）×1.2mm厚钢板，顶板下做50×1.2mm加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。整体三层，木护板采用12mm厚E0级中纤板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边2mm厚同色PVC封边；配尼龙脚垫；为保证安全与墙体固定。 | 个 | 30 |
| 三、3#综合楼 |  |  |  |  |
| 1、休息室 |  |  |  |  |
| ① | 会议桌 | 2400*1200*760mm 桌面采用E0三聚氰胺饰面人造板，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；具有合理走线功能。钢管桌架，钢管壁厚≥1.8mm。 | 张 | 1 |
| ② | 会议椅 | 面材：环保网布。 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF） , 环保无毒无异味， 坐垫基材为9层实木胶合板，厚度大于等于12mm，绿色环保。 填充原生聚氨酯海绵，密度>40KG/M3, 回弹弹性大于等于35％, 环保无毒无异味。 扶手为 PP（聚丙烯）固定扶手。气压棒通过安全认证，尼龙脚或钢制脚，PU 静音轮。 | 把 | 8 |
| ③ | 沙发2 | 三人位 1.覆面采用面料PU或棉麻、科技布材质。 2.衬垫层使用高密度泡棉 3.#海绵：符合GB/T6343-2009、GB/T6669-2008、GB/T6670-2008、GB/T10808-2006、GB/T6344-2008、QB/T1952.1-2023、GB/T10802-2023、GB17927-2024，表观密度≥45kg/m³、75%压缩永久变形≤4.8%、回弹率≥58%、撕裂强度≥1.8N/cm、拉伸强度≥185KPa、断裂伸长率≥225%、阻燃性－阻燃I级。 4.理化性能符合国家现行标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 5.弹簧、绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 6.座、背面采用多条蛇簧，与尼龙编织穿插编织 7.框架：框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，甲醛释放量达到国家E0级标准 | 组 | 2 |
| ④ | 茶几 | 1200*600*380mm 几面：大于等于25MM肤感膜压茶几面，配胡桃木纹板；甲醛释放量达到国家E0级标准 架子：黑色拆装式喷塑钢架 | 个 | 2 |
| ⑤ | 茶水柜 | 900*420*900mm 材质：采用人造板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；大于等于0.6mm厚胡桃木皮饰面。 封边： 台面板≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%—12%； 油漆：环保水性漆，均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度≥2H。#水性漆：符合GB/T 23993-2009 、GB/T 23992-2009、GB/T23990-2009, GB/T 31414-2015, HJ 2537-2014, GB 18581-2020标准，游离甲醛、甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤10g/L，卤代烃总和含量未检出，苯系物总和含量≤10mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg。 结构性能描述：台面上带三面挡水板，两屉两门结构；配尼龙脚垫。 | 个 | 1 |
| 四、5#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1、管理员室2间 |  |  |  |  |
| ① | 办公桌2 | 1200*600*750mm 基材：采用E0级三聚氰胺饰面，环保达标，符合国家环保要求，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；3）具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。结构：金属桌架管壁厚度为1.2mm，桌架选用钢制冷轧钢管，确保每一块部件360°喷塑。 3.喷塑：所有钢制部件均需酸洗磷化，表面颜色一致。耐腐蚀性－符合国际及国家相关标准；附着力强—符合国标GB/T5210—2009。五金：选择连接件、螺母等五金配件。 工艺：所有板材制件全部双饰面，封四边和所有隐蔽部位全部封闭处理。 | 张 | 2 |
| ② | 办公椅 | 椅背：采用网布，骨架采用工程塑料；椅座：骨架采用工程塑料，软包采用定型泡棉，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球；托盘：采用大于等于3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；托盘：采用大于等于3mm冷轧钢板冲压而成，升降气缸采用油压气缸，升降范围1—100mm；下脚：采用尼龙五星脚架，尼龙脚轮；整体机构：为前置式，角度可调。 | 把 | 4 |
| ③ | 上下床 | 规 格：2000*900*2100mm； 基 材：立柱采用正八棱管65*65*1.3mm管材外立面带有圆弧设计，既增加了立柱强度，还起到了防碰撞的效果，管材表面经环氧树脂塑粉静电喷涂处理，立柱上下端均采用高强度聚氨酯材料注塑一次成型内塞，形状与立柱完全吻合，起到静音防潮作用；前长横梁采用元宝管85*30*1.3mm异型管，管材下部为圆弧形设计，后长横梁75*30D型管下部圆弧防撞设计；短横梁采用60*30*1.2的方管，床头钢护板上支撑管30*30*1.0方管；床撑30*20*1.1mm方管，6根，插接式结构，床撑与床长横梁结合处需安装ABS静音、防退防滑卡件，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音，护栏25*25*1.0mm方管，床头床前护板0.7mm钢板封闭处理（护板带有通气孔，美观实用；蚊帐杆采用φ19*1.0mm钢管；床下鞋架侧框架20*20*1.0方管，10根横向鞋架使用φ20*1.0mm圆管（床下满铺到墙边）鞋架两端挂到床头下拉撑上； 结 构：实木床板整体为拆装结构，横梁采用三点插挂式链接； 塑料脚套：防水脚垫下方安装塑料成型脚垫，可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞； 五金件：采用五金配件，无锈蚀，具有承载能力、耐腐蚀能力； 金属表面：经脱脂除油除锈钝化防锈防腐等十三道工位处理后采用含环氧树脂的环保粉末静电喷涂，高温固化处理。涂层硬度达到2H，附着力强，光滑平整；涂层厚度70-80μm；金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理； 工艺优化：整体采用脉冲焊接工艺； 含床垫，床垫厚度50mm | 张 | 2 |
| ④ | 文件柜 | 900*400*1850mm 1、采用冷轧钢板，厚度约≤0.8mm，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。结构：上玻璃对开门，下铁门对开，上门内设两块可调隔板，下门内设一块可调隔板，门带扣手，带锁。 工艺：玻璃胶固定玻璃，钢板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。 #冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 组 | 2 |
| ⑤ | 两门更衣柜1 | 900*500*1850mm 1、采用冷轧钢板，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，理化性能要求抗盐雾36h，1.5mm以下锈点≤20点d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。结构：通体钢板顺开门，内设两块活动搁板、衣杆，化妆镜凳。 #冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 组 | 2 |
| 2、6人间70间 |  |  |  |  |
| ① | 上下床 | 规 格：2000*900*2100mm； 基 材：立柱采用正八棱管65*65*1.3mm管材外立面带有圆弧设计，管材表面经环氧树脂塑粉静电喷涂处理，立柱上下端均采用聚氨酯材料注塑一次成型内塞，形状与立柱吻合，起到静音防潮作用，整体安装方便，稳固结实；前长横梁采用元宝管85*30*1.3mm异型管，管材下部为圆弧形设计，既增加了横梁强度，还增加了整套设计的立体美感，后长横梁75*30D型管下部圆弧防撞设计；短横梁采用60*30*1.2的方管，床头钢护板上支撑管30*30*1.0方管；床撑30*20*1.1mm方管，6根，插接式结构，床撑与床长横梁结合处需安装ABS静音、防退防滑卡件，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音，护栏25*25*1.0mm方管，床头床前护板0.7mm钢板封闭处理（护板带有通气孔，美观实用；蚊帐杆采用φ19*1.0mm钢管；床下鞋架侧框架20*20*1.0方管，10根横向鞋架使用φ20*1.0mm圆管（床下满铺到墙边）鞋架两端挂到床头下拉撑上； 结 构：实木床板整体为拆装结构，横梁采用三点插挂式链接； 塑料脚套：防水脚垫下方安装塑料成型脚垫，可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞； 五金件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 金属表面：经脱脂除油除锈钝化防锈防腐等十三道工位处理后，采用纳米陶瓷工艺，在金属表面生成纳米保护膜，采用含环氧树脂的环保粉末静电喷涂，高温固化处理。涂层硬度达到2H，附着力强，光滑平整；涂层厚度70-80μm；金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理； 工艺优化：整体采用脉冲焊接工艺，焊点牢固，平整度高，无毛刺，防止划伤手； #提供ABS塑料部件检验报告符合HJ 2547-2016，邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP））的总量未检出。 #提供上下床抽样检验报告符合GB/T 3325-2024、GB/T 1732-2020、GB/T 13668-2015，外观性能符合要求；安全性能符合要求；力学性能符合要求；产品表面理化性能－金属喷漆（塑）涂层－硬度合格；产品表面理化性能金属喷漆（塑）涂层－冲击强度合格。 含床垫，床垫厚度50mm | 组 | 210 |
| ② | 步梯（含书柜） | 规格：500*890*1345mm步梯柜钢板厚度0.8mm；采用4步踏步步梯柜，采用冷轧钢板，厚度0.8mm，踏步采用钢板一次冲压成型，带有木质踏板，E1级三聚氰胺饰面刨花板，厚度25mm； 五金件：采用五金配件，无锈蚀，具有承载能力、耐腐蚀能力； 金属表面：经脱脂除油除锈钝化防锈防腐等十三道工位处理后，采用纳米陶瓷工艺，在金属表面生成纳米保护膜，然后采用含环氧树脂的环保粉末静电喷涂，高温固化处理。涂层硬度达到2H，附着力强，光滑平整；涂层厚度70-80μm；金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理； 工艺优化：整体采用脉冲焊接工艺。 #提供省级及以上检验机构出具的钢板抽样检验报告符合QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T1097-2010，厚度≥0.8mm；中性盐雾试验（NSS）法（委托方要求连续喷雾18小时）对基体的保护等级10级；本身的耐腐蚀等级10级。 #提供省级及以上检验机构出具的钢管抽样检验报告符合GB/T3094-2012、QB/T3832-1999、企业技术条件，中性盐雾试验（NSS）法100h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级；厚度≥1.3mm；抗拉强度≥471MPa。 #提供省级及以上检验机构出具的E1级环保三聚氰胺饰面刨花板抽样检验报告GB18580-2017、GB/T35601-2024、GB/T15102-2017、企业技术条件，厚度≥25mm；总挥发性有机化合物TVOC未检出；甲醛释放量未检出；≥1.5N作用于表面无连续划痕。 #提供省级及以上检验机构出具的塑粉抽样检验报告符合GB 18581-2020，总铅含量未检出；可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出。 | 组 | 140 |
| ③ | 六门更衣柜 | 900*600*2100mm 1、采用冷轧钢板，采用12mm薄边框工艺设计，所有钢制部件须经除油、除锈、磷化后环保喷塑处理。金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，理化性能要求抗盐雾36h，1.5mm以下锈点≤20点d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 2、喷涂：采用经环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。结构：通体钢板顺开门，内设两块活动搁板、衣杆，化妆镜凳。#冷轧钢板：符合GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T6739-2022、GB/T 10561-2023、GB/T5213-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3832-1999，化学成分、金相组织、乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）、力学性能-抗拉强度、产品表面理化性能－硬度、钢中非金属夹杂物含量检测合格。 #塑粉：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9753-2007、GB/T9274-1988、GB/T1733-1993标准，铅笔硬度≥3H、耐冲击性（正向冲击）符合要求、杯突试验≥4mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常、耐沸水性（2h）无异常、耐霉菌性0级、抗菌性≥99%。 | 组 | 70 |
| ⑤ | 折叠椅2 | 椅背采用工程塑料；椅座：采用工程塑料，人体工效学设计，可折叠 椅架：采用金属四腿脚架，壁厚1.5mm，表面静电喷涂处理。椅子底部带防滑底脚。 | 把 | 420 |
| 3、无障碍宿舍4间 |  |  |  |  |
| ① | 单人床 | 规格：2000*1000mm 基材：采用三聚氰胺浸渍纸饰面。 2、基材：采用刨花板，甲醛释放量达到《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级，#刨花板：符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022、GB/T29899-2024标准，含水率8%—10%、内胶合强度≥0.5MPa、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥2000MPa、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³、耐划痕5级、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.5mg/m².h、苯≤2μg/m³、甲苯≤2μg/m³、二甲苯≤2μg/m³、挥发性有机化合物释放浓度(7d)≤2μg/m³。 3、封边条：采用≧2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链。 5、床下部带有抽屉两个，单个规格450x200x400mm。 | 张 | 4 |
| ② | 椅子 | 椅背：采用网布，椅背骨架采用工程塑料；椅座：骨架采用胶合多层板内衬，人体工效学设计，厚度≥12mm，热压成型，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.050mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均要求未检出。 软包采用高回弹PU泡绵，座垫密度≥35kg/m³、背密度≥30kg/m³，回弹性能46%，使用无苯胶粘剂连接，密度大，弹力好，不变形，表面麻纹面料包覆，面料抗静电耐磨不起球； 椅架：采用金属四腿脚架，壁厚1.5mm，表面静电喷涂处理。椅子底部带防滑底脚。 | 把 | 4 |
| ③ | 两门更衣柜2 | 规格：900*550*2000mm 主材：采用E0级三聚氰胺饰面，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，#三聚氰胺饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024标准，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率8%—10%，密度≥0.7g/cm3，表面耐冷热循环符合要求，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率(72h)≤0.5mg/m².h，五氯苯酚≤0.1mg/kg，燃烧性能符合要求； 封边：四周采用 2mm 厚同色 PVC 封边条对板材截面进行热熔封边处理，粘力强，密封性极好。封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 厚度：顶板、层板：25mm；侧板、底板、门板：16mm 2.0mm厚PVC封边，全自动热熔胶封边，防潮防开裂，含挂衣杆、活动层板 | 组 | 2 |
| 4、活动室2间（兼会客室） |  |  |  |  |
| ① | 活动椅 | 1.面料：麻绒覆面，要求布面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度 2.泡棉：内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。 3.框架：椅架采用实木，木材含水率8%～12%；座背内衬E0级弯曲木胶合板；四腿、四望、两枨，榫卯结构；配尼龙脚垫。 | 把 | 16 |
| ② | 书架 | 规格：≥900*300*2000mm,五层 1、立柱、1.2 mm； 2、隔板、挂板1.0 mm； 3、侧面板采用中密度板，防火板贴面，#中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、HJ571-2010、GB/T35601-2024、GB18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022、GB/T29899-2024标准，含水率6%—10%、内胶合强度≥0.4MPa、静曲强度≥20MPa、甲醛释放量≤0.025mg/m³、耐划痕5级、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.02mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯≤2μg/m3，挥发性有机化合物释放量≤2μg/m3。 钢制件表面处理：金属表面采用环保环氧树脂粉末静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后，表面喷塑处理； | 组 | 10 |
| ③ | 沙发1 | 1.覆面采用面料PU或棉麻、科技布材质。 2.衬垫层使用高密度泡棉 3.座密度大于等于45Kg/m3，背密度大于等于35Kg/ m3。高回弹海绵回弹力大于等于35% 4.理化性能符合国家现行标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 5.弹簧、绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准《软体家具 沙发》QB/T 1952.1-2023 6.座、背面采用直径3.8mm蛇簧，与尼龙编织穿插编织 7.框架：框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光 | 张 | 8 |
| 五、8#地下室 |  |  |  |  |
| 1、餐厅3间 |  |  |  |  |
| ① | 餐椅1 | 框 架：整体使用实木框架，榫卯结构，框架木料四面刨光，木材含水率8%—12%，椅腿木材斜纹程度≤20%，受力木制构件不带节子；油 漆：环保油漆隐孔亚光聚氨酯漆涂饰；漆膜附着力达到1级，苯含量＜0.02，达到屏蔽密封环保。 | 把 | 624 |
| ② | 餐椅2 | 1.椅面： 材质：采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料整体注塑成型。 功能：椅背左右两侧包覆，中心内凹；椅背上部设有异形孔，起到把手作用。 尺寸：弯管尺寸为34*16mm（±0.5mm），壁厚1.8mm（±0.1mm）椭圆管。 材质：采用椭圆管、方管和钢板满焊焊接，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。 3.脚垫： 材质：采用 TPU软胶脚垫。 功能：脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地；软胶材质能更好保护地面，防滑防刮伤地面。 | 把 | 120 |
| ③ | 餐椅3 | 靠背椅，基材：钢制椅架，椅座、背板环保多层胶合板，防火板双饰面。清油封边。配尼龙套脚。板件与金属椅架通过穿透螺丝连接，同时配有塑料垫，确保椅子结实耐用，不刮地面。 | 把 | 80 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 合同签订生效后45天内完成排产，2026年8月20日前完成安装及调试，采购人有权检查排产情况及要求货物分批次进场，具体进场时间以采购人通知为准。

- 中标人投标提供的设备必须是全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂商；

- 中标人所投产品中，所有涉及使用板材的家具（包括但不限于桌、椅、柜、架、床等），其采用的人造板材（如刨花板、纤维板、胶合板等）的甲醛释放量限值，必须符合国家标准GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中规定的E0级（≤0.050mg/m³）及以上，若中标人供货产品不满足上述条件，采购人有权要求中标人无偿更换，并保留追究中标人法律责任的权利。

- 所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

- 交货地址：采购人指定地点。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库(2019)18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库(2019)19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（2）按照<财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>(财库(2020)46号)、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(京财采购(2022)1143号)及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库(2014)68号)的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（5）落实政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

- 安装和调试：

- 中标人负责安装、调试、培训及售后服务，所有辅材辅料均包含在报价中。

- 中标人负责实施电和网络到桌或者设备指定位置，安装线路需满足国家相关标准。

- 中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，安装调试费用包含在投标报价中，直至验收合格；中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

- 中标后送样：中标人需满足采购人送样要求，采购人可根据样品及现场实际情况进行调整，以采购人最终结果确认为准。

- 满足采购人活动需求：中标人需满足采购人根据实际情况，双方协商部分设备提前送达现场及完成安装，配合及满足采购人活动需求。

- 安装调试完成后，采购人进行环境检测，若检测不符合国家相关标准，中标人需按照采购人要求配合整改并重新检测直到环境检测合格为止，再进行验收工作，并承担相应责任，无偿配合采购人办公及开学节点需求。上述费用已包含在投标报价中。

- 技术培训：

- 中标人应负责对采购人人员进行专业培训，直至采购人能完全操作（中标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划并定期进行回访。

- 售后服务承诺

- 提供5年或以上质保，具体年限在投标文件中体现。满足相关国家规定，时间从全部正式验收合格并签署相关文件之日起计算（采购需求内特殊要求以采购需求为准）。

- 提供终身维护，费用包含在投标报价中。

- 验收标准和验收方法：

- 设备按国家行业标准进行验收。

- 产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

2.5需由中标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

3. 验收标准

- 交付要求：合同签订生效后45天内完成排产，2026年8月20日前完成安装及调试，采购人有权检查排产情况及要求货物分批次进场，具体进场时间以采购人通知为准；交货地点：采购人指定地点。

- 设备按国家行业标准进行验收。

- 产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

- 4.其他要求（如有）

- 环保专项承诺:

- ★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供