# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第三方监测 | 100 | 1项 | 需对本项目建筑结构受力、变形进行实时监测，通过分析结构性能指标，对结构的功能性进行评价与预警，及时发现结构响应异常、结构损伤或退化情况，并根据监测情况及时进行综合性诊断，详见采购需求。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）：/。

- 商务要求

1.服务期限和地点：

1.1 服务期限：（1）乙方应在工程施工前3个工作日内完成监测设备安装调试工作，并开始进行实时监测；（2）整体项目竣工验收后2个月内出具监测报告；。

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

- 技术要求

# 1.基本要求

# 1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

# 本次招标采购是“首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区安全隐患-地下管沟建设改造工程（二期）-第三方监测”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

# 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

# 投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

# 2. 技术要求

2.1技术服务的目标：

在首都医科大学附属首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区安全隐患-地下管沟建设改造工程（二期）施工期间，建立相应建筑健康监测系统，对两侧竖井、地下管沟支护结构、周边房屋建筑进行实时监测。

2.2技术服务的内容：

首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区安全隐患-地下管沟建设改造工程（二期）共计266米，需对本项目建筑结构受力、变形进行实时监测，通过分析结构性能指标，对结构的功能性进行评价与预警，及时发现结构响应异常、结构损伤或退化情况，并根据监测情况及时进行综合性诊断，主要包括：

1）两侧竖井监测：

包括：地质及支护观察、洞周收敛、拱顶下沉、底板隆起、地表沉降、周边重要地下管线沉降、房屋差异沉降、竖井竖向沉降、竖井水平收敛、竖井底板隆起。

2）地下管沟支护结构监测：

包括：墙顶水平位移、墙顶坚向位移、地下水位、周边地表沉降、周边地下管线沉降、墙后地表坚向位移、坚井净空收敛、锁口圈梁坚向位移。

3）周边房屋建筑的健康监测：

包括：主干道变形监测、倾斜监测、沉降监测、采集终端（含嵌入式软件）、数据平台、运行维护及调试、数据分析与处理、监测报告。

2.3. 技术服务的方式：

现场实测数据及内业数据处理、结构建模分析相结合，并形成监测报告。

2.4. 技术服务期限：

自合同签订之日起2年 ；

2.5. 技术服务进度要求：

（1）乙方应在工程施工前3个工作日内完成监测设备安装调试工作，并开始进行实时监测；

（2）整体项目竣工验收后2个月内出具监测报告；

2.6. 技术服务质量要求：

监测及检测鉴定工作应保证科学性、公正性和准确性，按照国家规范和操作规程进行鉴定。

乙方出据的监测报告必须符合国家规范要求，并按相关要求签字、盖章。

2.7.具体监测电位布置及需求：

2.7.1竖井监测

监测需求：

1）地面沉降测点沿隧道纵向每20米布置一组。隧道内测点纵向每10m布置一组,并与地面测点相对应。地面测点如受现场条件影响需要局部调整,施工单位可按实际情况确定测点，并通知设计。

2）各量测项目的预警值为控制值的70%，报警值为控制值的80%。若监测数值超过警成值，需及时通知各相关单位并研究对策。

3）地下管线沉峰控制值需由产权单位提出。若施工过程中管线沉降值过大,须通知各相关单位会同解决。

4）房屋差异沉降控制值需由产权单位和现场施工情况共同确定。若施工过程中房屋差异沉降过大可能导致房屋倒塌时,须通知各相关单位会同解决。

监控量测项目表如下：

| 序号 | 量测项目 | 方法及工具 | 量测频率 |  |  |  | 控制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D=(0~1)B | D=(1~2)B | D=(2~5)B | D>5B |  |
| 1 | 地质及支护观察 | 观察、描绘 | 每次开挖后 |  |  |  | / |
| 2 | 洞周收敛 | 收敛计 | 2次/d | 1次/d | 1次/2-3d | 1次/7d | 20mm；平均≤1mm/d,最大≤3mm/d |
| 3 | 拱顶下沉 | 水准仪、水准尺、钢尺 |  |  |  |  | 25mm；平均≤2mm/d,最大≤5mm/d |
| 4 | 底板隆起 | 水准仪、水准尺、钢尺 |  |  |  |  | 25mm；平均≤2mm/d,最大≤5mm/d |
| 5 | 地表沉降 | 水准仪、水准尺、钢尺 |  |  |  |  | 车行道15mm，人行道20mm，绿地30mm，2mm/d,最大≤5mm/d |
| 6 | 周边重要地下管线沉降 | 水准仪、经纬仪 |  |  |  |  | ≤10mm，同时满足产权单位管理要求 |
| 7 | 房屋差异沉降 | 水准仪、水准尺、钢尺 |  |  |  |  | 根据既有房屋的结构及基础型式调查结果确定 |
| 8 | 竖井竖向沉降 | 水准仪、水准尺、钢尺 | 开挖及竖井结构施工期间1次/d; 结构完成后:1次/2d; 经数据分析确认达到基本稳定后，1次月。 |  |  |  | 10mm；平均≤1mm/d,最大≤1mm/d |
| 9 | 竖井水平收敛 | 收敛计 |  |  |  |  | 30mm；平均≤1mm/d,最大≤1mm/d |
| 10 | 竖井底板隆起 | 水准仪、水准尺、钢尺 |  |  |  |  | 20mm；平均≤1mm/d,最大≤2mm/d |

注： B为隧道开挖宽度，D为监控量测断面距开挖面的距离。

2.7.2支护结构监测

监测频率需求：

1）基坑开挖期间:H≤5m,1次/2天；H>5m,1次1天。H为基坑开挖深度。

2）基坑开挖完成后:1~7天,1次/1天；7~15天,1次/2天；15~30天；1次/3天；30天后，2次/周；经数据分析确认达到稳定后,1次/月。

支护结构监控量测表如下：

| 序号 | 监测项目 | 量测仪器 | 监调精度 | 变形控制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累计（mm） | 变化速率（mm/d） |
| 1 | 墙顶水平位移 | 全站仪 | 1.0mm | 30 | 2 |
| 2 | 墙顶坚向位移 | 水准仪 | 1.0mm | 25 | 2 |
| 3 | 地下水位 | 水位管、水位仪 |  |  |  |
| 4 | 周边地表沉降 | 水准仪 | 1.0mm | 15 | 2 |
| 5 | 周边地下管线沉降 | 水准仪 | 1.0mm | ≤10rmm,同时满足产权单位管理要求。 |  |
| 6 | 墙后地表坚向位移 | 水准仪 | 1.0mm | 30 | 2 |
| 7 | 坚井净空收敛 | 水准仪 | 0.06mm | 20 | 1 |
| 8 | 锁口圈梁坚向位移 | 精密水准仪 | 0.5mm | 15 | 1 |

2.7.3周边建筑健康监测

监测需求：

对东1楼、东2楼、南侧立体停车楼、行政楼、主干道进行监测，建立相应建筑健康监测系统。

具体点位如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干道变形监测 | 个 | 8 |
| 2 | 倾斜监测 | 支 | 10 |
| 3 | 沉降监测 | 支 | 12 |
| 4 | 采集终端 （含嵌入式软件） | 台 | 5 |
| 8 | 数据平台 | 项 | 1 |
| 9 | 运行维护及调试 | 张 | 1 |
| 10 | 数据分析与处理 | 项 | 1 |
| 11 | 监测报告 | 项 | 4 |