# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，表明核心产品。

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京卫生职业学院新院区物业服务项目 | 1 | 项 |

- 项目背景/项目概述（如有）

北京卫生职业学院新院区位于北京市通州区漷县镇，总占地面积约38万平方米，总建筑面积约25万平方米。学院是北京市卫生健康委员会直属的公办高等职业院校，主要培养护理、药学、医学检验技术、康复治疗技术等专业的技能型人才。新院区建成后将成为集教学、实训、生活为一体的现代化高职院校。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

时间：服务期限：自合同签订之日起1年。

地点：北京卫生职业学院新院区：北京市通州区漷兴北一街与漷城西一路交叉口东南角。

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费为按月支付，每一个月付款一次，支付日期为：中标人每月2日前（遇法定节假日及甲方寒暑假可顺延）将发票及相关材料提交采购人，采购人每月10日前（遇法定节假日及甲方寒暑假可顺延）支付上月服务费，无特殊情况每月月底前支付完毕。

（二）支付方式包括：银行支票、汇票、电汇等。

（三）履约保证金：自本合同签订生效后15个工作日内，中标人按照合同总金额的 5%向采购人一次性支付项目履约保证金。履约保证金在合同期满后，若无任何服务问题，采购人应在15个工作日内无息退还中标人（遇法定节假日及甲方寒暑假可顺延）。

（四）罚则要求：根据物业服务满意度调查和学校日常工作检查结果等综合因素参考合同条款对物业服务公司进行处罚。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

采购物业服务用于北京卫生职业学院新院区保洁、绿化、维修、电梯和空调等设备设施的值守和维保，配电室值班等后勤工作的服务保障，为学校教育教学工作的安全有序开展提供保障。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第六号

2.《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号

3.《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

4.《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第157号

5.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

6.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

7.《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

8.《北京市物业管理条例》（2024修正）

9.《北京市教育委员会关于<印发北京高校标准化公寓、食堂和物业标准（2016版）进一步推进高校后勤标准化建设工作>的通知》（京教勤〔2016〕6号）

10.《北京市教育委员会关于印发<2024年度本市教育系统工程建设领域安全管理工作要点>的通知》（京教建〔2024〕4号）

11.《北京市机关事务管理局北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》（京机管发〔2020〕15号）

12.《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

13.《北京市发展改革委北京市城市管理委员会等四部门<关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)>的通知》（京发改〔2022〕88号）

14.《北京市发展改革委北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》（京发改〔2022〕1673号）

（二）国家相关标准

1.国家标准《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2000

2.国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

3.国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

4.国家标准《公共图书馆服务规范GB/T28220-2023》

5.国家标准《体育场馆公共安全通用要求GB/T22185-2008》

6.国家标准《普通高等学校健康教育规范》GB/T 34858-2017

7.国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018

8.国家标准《中小学校建筑设计规范》GBJ99-1986

9.国家标准《学生宿舍卫生要求及管理规范》GB 31177-2014

10.国家标准《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012

11.国家标准《中小学校设计规范》GB 50099-2011

12.国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

13.国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

14

15.国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

16.国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

17.特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

18

19.国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

20.国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

21.国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

22.国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883-2002

23.国家标准《工业锅炉水质》GB/T1576-2018

24.国家标准《公共场所设计卫生规范 第3部分：人工游泳场所GB 37489.3-2019》

（三）北京市相关标准

1.物业

1.1北京市地方标准《住宅物业服务标准》DB11/T751-2010

2.保安

2.1北京市地方标准《保安服务规范 住宅物业》DB11/T 487-2022

3.给排水

3.1北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护技术规程》DB11/T 118-2016，3.2北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

3.3北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11/T 2113-2023

3.4北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11/T1594-2018

3.5北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11/T1590-2018

4.空调维护

4.1北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1130-2014

4.2北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

5.电梯维护

5.1北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/T 418-2019

5.2北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11/T 1656-2019

5.3北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11/T 420-2019

5.4北京市地方标准《电梯节能监测》DB11/T 1161-2015

5.5北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11/T 1520-2022

6.照明

6.1北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

6.2北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021

7.

8.垃圾清运

8.1北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

8.2北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019

9园林绿化

9.1北京市地方标准《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11/T2013-2003‎

......

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

无

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

# 一、项目情况简介：

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积 （㎡） | 层数 | 建筑功能 | 卫生间数量 | 开水间数量 | 电梯数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1＃教学楼 | 15551.98 | 5F／B1F | 教学、实训功能 | 男：5女：5 | 5 | 4 |  |
| 2 | 2＃师生活动用房 | 3033.82 | 4F／B1F | 师生活动及附属用房 | 男：1女：1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 3＃报告厅 | 4248.10 | 2F／B1F | 报告厅功能 | 男：2女：2 | 1 | 0 |  |
| 4 | 4＃护理实训楼 | 13260.21 | 5F／B1F | 护理实训功能 | 男：5女：10 | 1 | 4 |  |
| 5 | 5＃药学实训楼 | 7161.66 | 5F／B1F | 药学实训功能 | 男：4女：4 | 1 | 2 |  |
| 6 | 6＃中药实训楼 | 8108.80 | 5F／B1F | 中药实训功能 | 男：6女：6 | 1 | 2 |  |
| 7 | 7＃康复治疗实训楼 | 7225.37 | 5F／B1F | 康复治疗实训 | 男：6女：6 | 1 | 2 |  |
| 8 | 8＃检验实训楼 | 4980.86 | 5F／B2F | 医学检验实训 | 男：5女：5 | 1 | 2 |  |
| 9 | 9＃医技实训楼 | 7496.68 | 5F／B1F | 医技实训功能 | 男：5女：5 | 1 | 2 |  |
| 10 | 10＃医学基础实训楼 | 9576.06 | 5F／B1F | 医学基础实训 | 男：11女：11 | 1 | 2 |  |
| 11 | 11＃食堂 | 4627.22 | 2F／B1F | 餐饮功能 | 男：3女：3 | 1 | 1 |  |
| 12 | 12＃室内体育场馆 | 6985.98 | 2F／B1F | 体育运动功能 | 男：2女：2 | 0 | 0 |  |
| 13 | 13＃图书馆 | 18014.84 | 4F／B2F | 图书阅览功能 | 男：13女：13 | 1 | 3 |  |
| 14 | 14#看台 | 332.64 | 1F | 体育看台 |  |  | 0 |  |
| 15 | 15＃行政办公楼 | 7106.15 | 6F／B1F | 行政办公功能 | 男：10女：10 | 6 | 2 |  |
| 16 | 17＃食堂 | 2411.25 | 2F | 餐饮功能 | 男：2女：2 | 1 | 1 |  |
| 17 | 18＃配套服务 | 1253.28 | 1F | 浴室（男） | 男：1女：0 |  | 0 |  |
| 18 | 19＃校医院 | 895.15 | 2F | 校医院 | 男：2女：2 | 1 | 0 |  |
| 19 | 20＃学生宿舍 | 8118.86 | 7F | 学生宿舍 | 男： 女： | 7 | 2 |  |
| 20 | 21＃学生宿舍 | 1807 | 4F | 学生宿舍 | 男：4女：0 | 4 | 0 |  |
| 21 | 22＃学生宿舍 | 9267.75 | 8F | 学生宿舍 | 男：16女：0 | 8 | 2 |  |
| 22 | 23＃学生宿舍 | 9494.70 | 8F | 学生宿舍 | 男：16女：0 | 8 | 2 |  |
| 23 | 24＃学生宿舍 | 8079.10 | 7F | 学生宿舍 | 男：0女：14 | 7 | 2 |  |
| 24 | 25＃学生宿舍 | 8571.44 | 7F | 学生宿舍 | 男：0女：14 | 7 | 2 |  |
| 25 | 26＃学生宿舍 | 2527.26 | 6F | 学生宿舍 | 男：0女：6 | 6 | 1 |  |
| 26 | 27＃学生宿舍 | 8117.24 | 7F | 学生宿舍 | 男：0女：14 | 7 | 2 |  |
| 27 | 28＃学生宿舍 | 2256.62 | 5F | 学生宿舍 | 男：0女：5 | 5 | 0 |  |
| 28 | 29＃学生宿舍 | 16434.59 | 8F | 学生宿舍 | 男：0女：24 | 8 | 4 |  |
| 29 | 30＃配套服务设施 | 1319.52 | 1F | 浴室 | 男：0女：1 | 0 | 0 |  |
| 30 | 31＃配套服务设施 | 1319.52 | 1F | 食堂 | 男：2女：2 | 1 | 1 |  |
| 31 | 32#单身教师公寓 | 8736 | 8F | 教师公寓 |  |  | 2 | 独立卫浴 |
| 32 | 地下车库一 | 19567.77 | B2F | 停车及人防 | 男：2女：2 | 0 | 0 |  |
| 33 | 地下车库二 | 14025.83 | B2F | 停车及人防 | 男：0女：0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 总计 | 约250000.00 |  |  |  |  | 48 |  |

# 二、需求清单

# （一）设备运行维护清单

# 空调机组（办公综合区、体育场馆区、药用植物园）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组 | MDW060DA（KT-1-1） | 台 | 1 | 13#楼1层 |  |
| 2 | 全热回收新风机组 | MDM0609-E2（KT-1-2） | 台 | 1 | 13#楼1层 |  |
| 3 | 全热回收新风机组 | MDM0610-E2（KT-1-3） | 台 | 1 | 13#楼1层 |  |
| 4 | 全热回收新风机组 | MDM0711-E2（KT-1-4） | 台 | 1 | 13#楼1层 |  |
| 5 | 新风机组 | MDW070DA（KT-2-1） | 台 | 1 | 13#楼2层 |  |
| 6 | 新风机组 | MDW070DA（KT-2-2） | 台 | 1 | 13#楼2层 |  |
| 7 | 全热回收新风机组 | MDM0711-E2（KT-2-3） | 台 | 1 | 13#楼2层 |  |
| 8 | 新风机组 | MDW150DA（KT-3-1） | 台 | 1 | 13#楼3层 |  |
| 9 | 新风机组 | MDW040DA（KT-3-2） | 台 | 1 | 13#楼3层 |  |
| 10 | 全热回收新风机组 | MDM0711-E2（KT-3-3） | 台 | 1 | 13#楼3层 |  |
| 11 | 新风机组 | MDW080DA（KT-4-1） | 台 | 1 | 13#楼4层 |  |
| 12 | 新风机组 | MDW030DA（KT-4-2） | 台 | 1 | 13#楼4层 |  |
| 13 | 组合式空调机组 | MDW150DB（KT-4-3） | 台 | 1 | 13#楼4层 |  |
| 14 | 全热回收新风机组 | MDM0710-E2（KT-4-4） | 台 | 1 | 13#楼4层 |  |
| 15 | 热回收新风机组 | HRB100B-FBF | 台 | 14 | 15#楼1-5层 |  |
| 16 | 热回收新风换气机组 | HJK-060RQC6BYI-S-D （HRB400B-FBF） | 台 | 2 | 12#楼 |  |
| 17 | 空调机组 | MDM1115-E2 （PAU-F1-01） | 台 | 1 | 12#楼 |  |
| 18 | 空调机组 | MDM1115-E2 （PAU-F1-02） | 台 | 1 | 12#楼 |  |
| 19 | 热回收新风机 | 3EHP0300 | 台 | 5 | 17#楼 |  |
| 20 | 变频离心 水冷冷水机组 | 制冷量：2462kw 进出水：7/12℃ | 台 | 2 | 地下车库 |  |

# 风机（办公综合区、体育场馆区、药用植物园）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车库排风排烟风机 （PFY-3-CK-1、2） | GYF-9-S2 | 台 | 2 | 防护5单元 | HTF-II-917/5.5KW |
| 2 | 人防送风斜流风机 （RFSF-5） | GXF-8A | 台 | 1 | 防护5单元 | SWF-I-73KW |
| 3 | 斜流风机 （SBF-3-CK-1） | GXF-12A | 台 | 1 | 防护5单元 | SWF-I-1311KW |
| 4 | 人防排风 （RFPF-5） | GXF-6A | 台 | 1 | 防护5单元 | GXF-6B2.2KW |
| 5 | 车库排风排烟风机 （PFY-4、5-CK-1、2） | GYF-8-S2 | 台 | 4 | 防护6、7、8、9单元 | HTF-II-1012/4KW |
| 6 | 人防排风 （RFPF-6、7、8、9） | GXF-5.5A | 台 | 4 | 防护6、7、8、9单元 | GXF-5B1.1KW |
| 7 | 斜流风机 （SBF-4、5-CK-1、2） | GXF-9A | 台 | 4 | 防护6、7、8、9单元 | GXF-8A4KW |
| 8 | 排烟风机（防爆型） （DZPF-1） | GYF-8-1 | 台 | 1 | 固定电站 | BHTF-I-87.5KW |
| 9 | 斜流风机 （DZSF-1） | GXF-9A | 台 | 1 | 固定电站 | SWF-I-114KW |
| 10 | 斜流风机（BF-1-CK-1） | GXF-8A | 台 | 1 | 非人防区进风机房 | SWF-I-7.54KW |
| 11 | 斜流风机(PF-1) | GXF-4.5B | 台 | 1 | 生活泵房 | SWF-I-51.1KW |
| 12 | 斜流风机(SF-1) | GXF-4B | 台 | 1 | 生活泵房 | GXF-4.5B0.55KW |
| 13 | 斜流风机(PF-2、SF-2) | GXF-7B | 台 | 2 | 变配电室 | GXF-8A4KW |
| 14 | 斜流风机(PF-3、SF-3) | GXF-7A | 台 | 2 | 换热站 | SWF-I-6.52.2KW |
| 15 | 斜流风机(PF-4、SF-4) | GXF-10B | 台 | 2 | 空调机房 | SWF-I-107.5KW |
| 16 | 排烟风机（PFY-1-CK-1） | GYF-10-I | 台 | 1 | 非人防区排风机房 | HTF-I-1011KW |
| 17 | 消防高温排烟轴流风机 | （PY-1、PY-2） HTF-1型机号10 | 台 | 2 | 13#楼1层、4层 | HTF-I-1011KW |
| 18 | 轴流风机 | （SF-1） SZF-B型机号9 | 台 | 1 | 13#楼4层 | SWF-I-95.5KW |
| 19 | 轴流风机 | （PF-1） SZF-B型机号7.5 | 台 | 1 | 13#楼1层 | SWF-I-73KW |
| 20 | 轴流风机 | （PF-2、PF-3） SZF-B型机号7.5 | 台 | 2 | 13#楼1层 | SWF-I-40.37KW |

# 潜污泵（办公综合区、体育场馆区、药用植物园）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=12m³/hH=15mN=1.5kw | 台 | 61 | 地库 | 配套自耦装置 |

# 风机盘管（办公综合区、体育场馆区、药用植物园）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA(H)左式 | 台 | 190 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 2 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA(H)右式 | 台 | 80 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 3 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA(H)左式 | 台 | 39 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 4 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA(H)右式 | 台 | 20 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WA(H)左式 | 台 | 30 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 6 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WA(H)右式 | 台 | 6 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136WA(H)左式 | 台 | 8 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 8 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136WA(H)右式 | 台 | 6 | 13#楼1-4层 | 回风箱后开口（180°） |
| 9 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA(H)左式 | 台 | 6 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 10 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA(H)右式 | 台 | 14 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 11 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA(H)左式 | 台 | 30 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 12 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA(H)右式 | 台 | 25 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 13 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WA(H)左式 | 台 | 29 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 14 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WA(H)右式 | 台 | 42 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 15 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34WA(H)左式 | 台 | 17 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 16 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34WA(H)右式 | 台 | 28 | 15#楼1-5层 | 回风箱后开口（180°） |
| 17 | 吊顶柜式风机盘管机组 | G-1.5WD/B（左式） | 台 | 3 | 15#楼5层 |  |
| 18 | 吊顶柜式风机盘管机组 | G-1.5WD/B（右式） | 台 | 3 | 15#楼5层 |  |
| 19 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34WA(H)左式 | 台 | 15 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 20 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34WA(H)右式 | 台 | 17 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 21 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WA(H)左式 | 台 | 4 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 22 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA(H)左式 | 台 | 4 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 23 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA(H)右式 | 台 | 6 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 24 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA(H)左式 | 台 | 8 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 25 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA(H)右式 | 台 | 30 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 26 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136WA(H)左式 | 台 | 7 | 12#、19#楼1-2层 | 回风箱后开口（180°） |
| 27 | 吊顶柜式风机盘管机组 | G-1.5WD/B（左式） | 台 | 5 | 12#楼2层 |  |
| 28 | 吊顶柜式风机盘管机组 | G-1.5WD/B（右式） | 台 | 5 | 12#楼2层 |  |

# 无负压叠压供水设备（办公综合区、体育场馆区、药用植物园）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无负压叠压 供水设备 （给水） | 成套参数： 流量：124m³/h，扬程：45米 水泵型号：SLBW64-2/11.0kw | 台 | 1 | 给水泵房 | 设备集成智能化控制，具备无负压功能、变量变压功能、使用双控制系统，2台水泵互为备用、变频器一拖一运行，温度检测功能--三利 |
| 2 | 无负压叠压 供水设备 （给水） | 成套参数： 流量：28m³/h，扬程：47米 水泵型号：KQDQE5-65-32-56-2BZ | 台 | 1 | 中水泵房 | 设备集成智能化控制 |

# 风机盘管（办公综合区、体育场馆区、药用植物园）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环绕气流嵌入式 | FXFSP90AB | 台 | 8 | 13#楼一层 | MDV-D90Q4/BP3N1 |
| 2 | 室外机WJ-1 | RUXYQ26AB | 台 | 1 | 13#楼一层 | MDV-735W/D2SN1 |
| 3 | 中静压风管式 | FXSP22右式 | 台 | 4 | 17#食堂一层 | MDV-D22T3/BP3N1 |
| 4 | 中静压风管式 | FXSP56右式 | 台 | 1 | 17#食堂一层 | MDV-D56T3/BP3N1 |
| 5 | 环绕气流嵌入式 | FXFP125VC | 台 | 12 | 17#食堂一层 | MDV-D125Q4/BP3N1 |
| 6 | VRV-X7室外机 | RUXYQ34BA | 台 | 1 | 17#食堂一层 | MDV-952W/D2SN1 |
| 7 | VRV-X7室外机 | RUXYQ58BA | 台 | 1 | 17#食堂一层 | MDV-1630W/D2SN1 |
| 8 | 中静压风管式 | FXSP22右式 | 台 | 4 | 17#食堂二层 | MDV-D22T3/BP3N1 |
| 9 | 中静压风管式 | FXSP45右式 | 台 | 2 | 17#食堂二层 | MDV-D45T3/BP3N1 |
| 10 | 环绕气流嵌入式 | FXFP125VC | 台 | 6 | 17#食堂二层 | MDV-D125Q4/BP3N1 |
| 11 | 中静压风管式 | FXSP22右式 | 台 | 1 | 18#配套服务一层 | MDV-D22T3/BP3N1 |
| 12 | 中静压风管式 | FXSP36右式 | 台 | 1 | 18#配套服务一层 | MDV-D36T3/BP3N1 |
| 13 | 中静压风管式 | FXSP56右式 | 台 | 1 | 18#配套服务一层 | MDV-D56T3/BP3N1 |
| 14 | 中静压风管式 | FXSP71右式 | 台 | 3 | 18#配套服务一层 | MDV-D71T3/BP3N1 |
| 15 | 环绕气流嵌入式 | FXFP160LVC | 台 | 5 | 18#配套服务一层 | MDV-D160Q4/BP3N1 |

5# 药学实训暖通

| 序号 | 编号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PF-1 | 高效低噪斜流风机 | GXF-9A | 台 | 1 | -1层制冷机房排风 |
| 2 | SF-1 | 高效低噪斜流风机 | GXF-8A | 台 | 1 | -1层制冷机房送风 |
| 3 | PF-2 | 高效低噪斜流风机 | GXF-7A | 台 | 1 | -1层变配电室平时排风及气体灭火后排风 |
| 4 | SF-2 | 高效低噪斜流风机 | GXF-6A | 台 | 1 | 1层变配电室平时送风及气体灭火后补风 |
| 5 | PF-3 | 高效低噪斜流风机 | GXF-6A | 台 | 1 | -1层换热站、生活泵房排风 |
| 6 | SF-3 | 高效低噪斜流风机 | GXF-5.5A | 台 | 1 | -1层换热站、生活泵房送风 |
| 7 | PY-1 | 消防高温排烟风机 | GXF-8-I | 台 | 1 | -1层走道排烟 |
| 8 | SF-4 | 高效低噪斜流风机 | GXF-8A | 台 | 1 | -1层走道补风。平时关闭，火灾时开启 |
| 9 | PF-5 | 轴流风机 | CDZ-3.15T | 台 | 1 | 1层开闭站排风 |
| 10 | PF-6 | 斜流风机 | SJG-3.511 |  |  | -1层钢瓶间 |
| 11 | PF-6 | 轴流风机 | CDZ-2.8T | 台 | 1 | 电梯机房排风 |
| 12 | XF-1 | 新风机组 | MDM0609-E2 | 台 | 1 | 位置见一层走道吊顶 |
| 13 | FP-01 | 卧式风机盘管 | MCW300BT | 台 | 10 |  |
| 14 | FP-02 | 卧式风机盘管 | MCW400BT | 台 | 7 |  |
| 15 | FP-03 | 卧式风机盘管 | MCW500BT | 台 | 13 |  |
| 16 | FP-04 | 卧式风机盘管 | MCW800B7 | 台 | 66 |  |
| 17 | FP-05 | 卧式风机盘管 | MCW800BT | 台 | 39 |  |
| 18 | PFS-1 | 吊顶排风扇 | PF600 |  |  |  |

水冷冷水机组

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-1,L-2 | 变频离心 水冷冷水机组 | WSC113MBENOF/ E3612-QH-2/ C3612-KK-2 | 2 |  |

水泵

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL-1~3 | 冷冻水泵 | 3 |  |
| 2 | BLQ-1~3 | 冷却水泵 | 3 |  |

水处理设备

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSQL | 全自动软水器 | SYS-10-2-RS | 1 |  |
| 2 | RSXL | 软化水箱 | -- | 1 |  |
| 3 | QCY-1~2 | 全程水处理仪 | FLK-350ZH | 2 |  |

定压罐

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 总容积m³ | 数量 (套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DYG | 稳压补水装置 | RSN600 | 0.35 | 1 |  |

7# 暖通设备表

| 序号 | 设备名称及编号 | 型号规格及性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 FP-10 | FP-204WA(H) 风量2040m/h(高档)制冷量11kW制热量17kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率185W(195W) | 47 | 台 |  |
| 2 | 卧式暗装风机盘管 FP-09 | FP=170WA(H) 风量1700m3/h(高档),制冷量92kW制热量14kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率145W(174W) | 111 | 台 |  |
| 3 | 卧式暗装风机盘管 FP-08 | FP-136WA(H) 风量1360m³/h(高档),制冷量735kW制热量11kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率120W(140W) | 100 | 台 |  |
| 4 | 卧式暗装风机盘管 FP-07 | FP-102WA(H) 风量1020m/h(高档),制冷量55kW制热量89kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率96W(102W) | 47 | 台 |  |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 FP-06 | FP-85WA(H) 风量850m/h(高档),制冷量45kW制热量7kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率70W(80W) | 122 | 台 |  |
| 6 | 卧式暗装风机盘管 FP-05 | FP-68WA(H) 风量680m /h高档),制冷量36kW制热量:55kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率62W(68W) | 27 | 台 |  |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 FP-04 | FP-51WA(H) 风量:510m /h高档),制冷量:28kW,制热量:44kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率45W(55W) | 41 | 台 |  |
| 8 | 卧式暗装风机盘管 FP-03 | FP=34WA(H) 风量340m/h(高档)制冷量185kW制热量3.05kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率37W(42W) | 7 | 台 |  |

9# 医技暖通设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全新风处理机 | HRB400B | 台 | 2 |  |
| 2 | 全新风处理机 | HRB300B | 台 | 6 |  |
| 3 | 全处理新风机 | HRB250B | 台 | 1 |  |
| 4 | 全新风处理机 | HRB200B | 台 | 1 |  |
| 5 | 全新风处理机 | HRB150B | 台 | 1 |  |
| 6 | 电动对开多叶调节阀 | 1200X40,0220V,开关控制 | 个 | 4 |  |
| 7 | 电动对开多叶调节阀 | 1000×40,0220V,开关控制 | 个 | 12 |  |
| 8 | 电动对开多叶调节阀 | 800×400220V,开关控制 | 个 | 6 |  |
| 9 | 手动对开多叶调节阀 | 500×250 | 个 |  |  |
| 10 | 手动对开多叶调节阀 | 400×250 | 个 | 13 |  |
| 11 | 手动对开多叶调节阀 | 300×250 | 个 | 1 |  |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 300X200 | 个 | 8 |  |
| 13 | 手动对开多叶调节阀 | 250X200 | 个 | 1 |  |
| 14 | 手动对开多叶调节阀 | 200X150 | 个 | 4 |  |
| 15 | 手动对开多叶调节阀 | 150×150 | 个 | 1 |  |
| 16 | 手动对开多叶调节阀 | 150×120 | 个 | 4 |  |
| 17 | 手动对开多叶调节阀 | 120×120 | 个 | 1 |  |
| 18 | 铝合金防雨百叶风口 | FK-541200X40O带过滤网) | 个 | 4 |  |
| 19 | 铝合金防雨百叶风口 | FK-541000×40O带过滤网) | 个 | 12 |  |
| 20 | 铝合金防雨百叶风口 | FK-54800X400带过滤网) | 个 | 6 |  |
| 21 | 格栅风口 | FK-12800×300 | 个 | 1 |  |
| 22 | 格栅风口 | FK-12600X300 | 个 | 16 |  |
| 23 | 格栅风口 | FK-12600×200 | 个 | 1 |  |
| 24 | 格栅风口 | FK-12400×200 | 个 | 2 |  |
| 25 | 单层百叶风口 | FK-201400×50,0带滤网 | 个 | 2 |  |
| 26 | 单层百叶风口 | FK-201200×40,0带滤网 | 个 | 5 |  |
| 27 | 单层百叶风口 | FK-20800X300带滤网 | 个 | 1 |  |
| 28 | 单层百叶风口 | FK-20600×300带滤网 | 个 | 1 |  |
| 29 | 单层百叶风口 | FK-20600×250带滤网 | 个 | 1 |  |
| 30 | 70C防火阀 | Ø320,平时常开，事故时，70℃熔断关闭 | 个 | 5 |  |
| 31 | 70℃防火阀 | Ø150,平时常开，事故时，70℃熔断关闭 | 个 | 5 |  |
| 32 | 70C防火阀 | 300×200平时常开，事故时，70°℃熔断关闭 | 个 | 1 |  |
| 33 | 不锈钢排气罩 | Ø250 | 个 | 2 |  |
| 34 | 不锈钢排气罩 | Ø150 | 个 | 3 |  |
| 35 | 吊顶式排气扇 | BPT25-58带止回装置) | 台 | 3 |  |
| 36 | 吊顶式排气扇 | BPT18-44(A带止回装置) | 台 | 16 |  |
| 37 | 吊顶式排气扇 | BPT15-34A带止回装置) | 台 | 10 |  |
| 38 | 吊顶式排气扇 | BPT12-02带止回装置) | 台 | 9 |  |
|  | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | FP-08 | 台 | 26 |  |
| 2 | 风机盘管 | FP-06 | 台 | 22 |  |
| 3 | 风机盘管 | FP-05 | 台 | 38 |  |
| 4 | 风机盘管 | FP-04 | 台 | 43 |  |
| 5 | 净化装置 | 极化纤维静电杀菌型回风口装置(型号AirFC--FK→ET | 个 | 131 |  |

10#暖通设备

| 序号 | 设备名称及编号 | 型号规格及性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 FP-10 | FP-204WA(H)噪 音 ：45dB(A) 风量2040m/h(高档),制冷量1kW,制热量：17W 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：185W(195W) | 47 | 台 |  |
| 2 | 卧式暗装风机盘管 FP-09 | FP-170WA(H)噪音：44dB(A) 风量1700m3/h(高档),制冷量：9.2kW,制热量：14kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：145W(174W) | 111 | 台 |  |
| 3 | 卧式暗装风机盘管 FP-08 | FP-136WA(H)噪 音 ：44dB(A) 风量1360m³/h(高档),制冷量735kW,制热量1kW 机外静压12Pa(30Pa),输入功率120W1140W) | 100 | 台 |  |
| 4 | 卧式暗装风机盘管 FP-07 | FP-102WA(H)噪 音 ：43dB(A) 风量1020m/h(高档),制冷量55kW制热量89kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：96W(102W) | 47 | 台 |  |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 FP-06 | FP-85WA(H)噪音：43dB(A) 风量850m/h高档),制冷量45kW制热量7kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：70W(80W) | 122 | 台 |  |
| 6 | 卧式暗装风机盘管 FP-05 | FP-68WA(H)噪 音 ：43dB(A) 风量680m/h高档),制冷量36kW制热量55kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：62W(68W) | 27 | 台 |  |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 FP-04 | FP-51WA(H) 噪音：42dB(A) 风量:510m /h高档),制冷量:2.8kW,制热量:44kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：45W(55W) | 41 | 台 |  |
| 8 | 卧式暗装风机盘管 FP-03 | FP-34WA(H)噪音：40dB(A) 风 量 ：340m/h(高档),制冷量：185kW,制热量：3.05kW 机外静压：12Pa(30Pa),输入功率：37W(42W) | 7 | 台 |  |

10#排风机

| 序号 | 设备名称、型号、编号 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风机 PF-01 | 风量(m³/h)1500 | 台 | 1 |
|  |  | 全压(Po)170 转速(r/min)1450 |  |  |
|  |  | 电机功率(kW)0.25电压(V)380 |  |  |
|  |  | 噪声dB(A)61重量(Kg):27 Ws=0. 14 |  |  |
| 2 | 排风扇 PF-1000 | 风量(m³/h):1000 功率(kW).0.08 | 台 |  |
|  |  | 噪声dB(A)55 重量(Kg)10.2 |  |  |

11#食堂

| 主要设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 蝶阀 | 钢制，D341F-10C,DN80 | 个 | 2 | 供暖入口 |
| 2 | 蝶阀 | 钢制，D341F-10C,DN70 | 个 | 2 |  |
| 3 | 平衡阀 | PH15F-1.0 | 个 | 2 |  |
| 4 | 闸阀 | 铜制，Z15T-10型，DN20 | 个 | 75 |  |
| 5 | 自力式恒温控制阀 | 高阻力型，阀芯外置，DN20,温度范围5~28℃ | 个 | 75 |  |
| 6 | 立式自动排气阀 | ZP88-1型，DN15,工作压力≤0.8MPo | 个 |  |  |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全新风处理机 | 2EIHP35F350 | 台 | 1 | 冷凝排风热回收型 |
| 2 | 全新风处理机 | 2EIHP390F4000 | 台 | 13 | 冷凝排风热回收型 |
| 3 | 电动对开多叶调节阀 | 1400×400,220V,开关控制 | 个 | 10 |  |
| 4 | 电动对开多叶调节阀 | 1100×500,220V,开关控制 | 个 | 11 |  |
| 5 | 电动对开多叶调节阀 | 800×900,220V,开关控制 | 个 | 5 |  |
| 6 | 铝合金防雨百叶风口 | FK-54.1400×400(带过滤网) | 个 | 7 |  |
| 7 | 铝合金防雨百叶风口 | FK-54.1100×500(带过滤网) | 个 | 11 |  |
| 8 | 铝合金防雨百叶风□ | FK=54,800×900(带过滤网) | 个 | 5 |  |
| 9 | 铝合金防雨百叶风□ | FK=54.200×200(带过滤网) | 个 | 2 |  |
| 10 | 格栅风口 | FK-12,400×400 | 个 | 52 |  |
| 11 | 格栅风口 | FK-12,100×100 | 个 | 3 |  |
| 12 | 单层百叶风□ | FK-20.1000×500,带滤网 | 个 | 13 |  |
| 13 | 单层百叶风口 | FK-20,500×150,带滤网 | 个 | 1 |  |
| 14 | 70℃防火阀 | 400×320,平时常开，事故时，70℃熔断关闭 | 个 | 2 |  |
| 15 | 吊顶式排气扇 | BPT18-44A带止回装置) | 台 | 7 |  |
| 16 | 吊顶式排气扇 | BPT15-34A带止回装置) | 台 | 4 |  |
| 17 | 吊顶式排气扇 | BPT15-24A带止回装置) | 台 | 1 |  |
| 18 | 吊顶式排气扇 | BPT25-56A带止回装置) | 台 | 1 |  |
| 19 | 手动对开多叶调节阀 | 150×100 | 个 | 3 |  |
| 20 | 不锈钢排气罩 | Ø200 | 个 | 1 |  |
|  | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多联机空调系统一室内机 | FXFP56LVC | 台 | 97 | 自带冷凝水提升泵 |
| 2 | 多联机空调系统一室内机 | FXFP71LVC | 台 | 11 | 自带冷凝水提升泵 |
| 3 | 多联机空调系统一室外机 | RUXYQ28BA | 台 | 3 |  |
| 4 | 多联机空调系统一室外机 | RUXYQ28BA | 台 | 3 | 自带配电箱 |

一标段水冷冷水机组

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-1,L-2 | 变频螺杆 水冷冷水机组 | PFSV6N8MSF/F3012- DG-2/C2612-1K-2- NBNCA | 2 |  |

一标段方型横流开式冷却塔

| 序号 | 系统编号 | 设备型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1,2 | NC8403SLN1 | 2 | 安装于屋顶，2塔共用集水盘 DN400平衡管连通小塔，风机变频 |

一标段水泵

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL-1~2 | 冷冻水泵 | KQW200/315-45/4(Z) | 3 | 两用一备 |
| 2 | BLQ-1~2 | 冷却水泵 | KQW200/300-32-37/4 | 3 | 两用一备 |

一标段水处理设备

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSQL(L)-1-SY | 全自动软水器 | SYS-10-2-RS | 1 |  |
| 2 | RSXL(L-1-SY | 软化水箱 | -- | 1 |  |
| 3 | QCY(L)-1 | 全程水处理仪 | FLK-300ZH | 1 |  |
| 4 | QCYQ)-1 | 全程水处理仪 | FLK-300ZH | 1 |  |

一标段定压罐设备

| 序号 | 系统编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 (套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DYG(L)-1 | 稳压补水装置 | RSN600 | 1 | 补水泵两台(一用一备) |

一标段通风排烟风机设备

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 服务范围 | 安装位置 | 设计型号 | 数量(台) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PFY-A-CK-1 | 走道排烟风机 | 防火分区A | 防火分区A排烟机房 | GYF-11-1 |  |  |
| 2 | SBF-A-CK-1 | 走道补风 | 防火分区A | 防火分区A补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 3 | PFY-B-CK-1 | 附属用房排烟风机 | 防火分区B | 防火分区B排烟机房 | GYF-11-1 |  |  |
| 4 | SBF-B-CK-1 | 走道补风 | 防火分区B | 防火分区B补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 5 | PFY-C-CK-1 | 附属用房排烟风机 | 防火分区C | 防火分区C排烟机房 | GYF-11-I | 1 |  |
| 6 | SBF-C-CK-1 | 走道补风 | 防火分区C | 防火分区C补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 7 | PFY-1-CK-1 | 车库排烟风机 | 防火分区一 | 防火分区一排烟机房 | GYF-12-1 |  |  |
| 8 | SBF-1-CK-1 | 防火分区一补风 | 防火分区一 | 防火分区一 补风机房 | GXF-10A | 1 |  |
| 9 | PFY-2-CK-1 | 车库排风排烟风机 | 防火分区二 | 防火分区二排烟机房 | GYF-9-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 10 | PFY-2-CK-2 | 车库排风排烟风机 | 防火分区二 | 防火分区二排烟机房 | GYF-9-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 11 | PFY-2-CK-3 | 车库排风排烟风机 | 防火分区二 | 防火分区二排烟机房 | GYF-9-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 12 | SBF-2-CK-1 | 防火分区二补风 | 防火分区二 | 防火分区二 补风机房 | GXF-13A | 1 |  |
| 13 | PFY-3-CK-1 | 车库排风排烟风机 | 防火分区三 | 防火分区三排烟机房 | GYF-8-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 14 | SBF-3-CK-1 | 车库补风 | 防火分区三 | 防火分区三补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 15 | PFY-3-CK-2 | 车库排风排烟风机 | 防火分区三 | 防火分区三排烟机房 | GYF-8-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 16 | SBF-3-CK-2 | 车库补风 | 防火分区三 | 防火分区三补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 17 | PFY-4-CK-1 | 车库排风排烟风机 | 防火分区四 | 防火分区四排烟机房 | GYF-9-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 18 | SBF-4-CK-1 | 车库补风 | 防火分区四 | 防火分区四补风机房 | GXF-12A | 1 |  |
| 19 | PFY-5-CK-1 | 内走道排烟 | 防火分区五 | 防火分区五排烟机房 | GYF-10-1 | 1 |  |
| 20 | BF-5-CK-1 | 内走道补风 | 防火分区五 | 防火分区五补风机房 | GXF-8A | 1 |  |
| 21 | PFY-6-CK-1 | 车库排风排烟风机 | 防火分区六 | 防火分区六排烟机房 | GYF-8-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 22 | PFY-6-CK-2 | 车库排风排烟风机 | 防火分区六 | 防火分区六排烟机房 | GYF-8-S2 | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 23 | SBF-6-CK-1 | 车库补风 | 防火分区六 | 防火分区六补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 24 | SBF-6-CK-2 | 车库补风 | 防火分区六 | 防火分区六补风机房 | GXF-9A | 1 |  |
| 25 | PF-1 | 变配电室排风 | 变配电室 | 变配电室 | GXF-5B | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 26 | SF-1 | 变配电室送风 | 变配电室 | 变配电室 | GXF-5B | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 27 | PF-2 | 生活泵房排风 | 生活泵房 | 生活泵房 | GXF-4B | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 28 | SF-2 | 生活泵房送风 | 生活泵房 | 生活泵房 | GXF-4A | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 29 | PF-3 | 消防泵房排风 | 消防泵房 | 消防泵房 | GXF-5B | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 30 | SF-3 | 消防泵房送风 | 消防泵房 | 消防泵房 | GXF-5A | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 31 | PF-4 | 空调机房排风 | 空调机房 | 空调机房 | GXF-7B | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 32 | SF-4 | 空调机房送风 | 空调机房 | 空调机房 | GXF-7B | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 33 | PF-5 | 换热站排风 | 换热站 | 换热站 | GXF-7A | 1 | 吊装设减震吊架 |
| 34 | SF-5 | 换热站送风 | 换热站 | 换热站 | GXF-7A |  | 吊装设减震吊架 |
| 35 | PF-1200 | 配电室排风 | 配电室 | 配电室 | PF-1200 | -- | 安装单层百叶400*250 |
| 36 | PF-500 | 配电室排风 | 配电室 | 配电室 | PF-500 | -- | 安装单层百叶320*200 |

一标段给水泵房

| 序号 | 名 称 | 设备型号及配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无负压智能变速 | 设备型号：SLBW184- | 4套 | 2 | 设备集成智能化控制，具备 无负压功能、变量变压功能、 |
|  |  | 水泵型号：SLBW90-2 | 5台 | 2 | 随控糊系绫频器一拖一 |

一标段地库消防泵房

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内用消火栓加压泵 | Q=0~40L/s H=80m N=55KW 一用一备 | 2 | 台 |  |
| 2 | 自动喷洒加压泵加压泵 | Q=0~45L/s H=90m N=75KW 一用一备 | 2 | 台 |  |
| 3 | 水炮加压泵 | Q=0~20 L/s H=90m N=37KW 一用一备 | 2 | 台 |  |
| 4 | 潜污泵 | Q=25m3/h, .H=15mN=3KW 一用一备超水位双泵同时启动 | 2 | 台 |  |

一标段屋顶消防水箱间

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓增压稳压设备 | Q=2.0L/s,H=30m,P=1.5kW,n=1450立式隔膜式气压罐：总容 积900L,调节容积150L | 1 | 组 | 立式水泵， 一用一备，自带控制柜 Ps1=0.27Mpa,Ps2=0.36Mpa, |
| 2 | 消防水炮增压稳压设备 | Q=2.0L/s,H=54m,P=2.2kW,n=1450立式隔膜式气压罐：总容 积900L,调节容积150L | 1 | 组 | 立式水泵， 一用一备，自带控制柜 Ps1=0.48Mpa,Ps2=0.62Mpa, |
| 3 | 消火栓增压稳压设备 | Q=1.5L/s,H=20m,P=0.55kW,n=1450 立式隔膜式气压罐：总容积900L,调节容积150L | 1 | 组 | 立式水泵，一用一备，自带控制柜 Ps1=0.18Mpa,Ps2=0.25Mpa, |
| 4 | 高位消防水箱 | 长x宽x高=6.5x3.5x1.5m,有效容积18m³ | 1 | 座 | 不锈钢板拼装水箱，配玻璃管液位计及各种附件 |

一标段气体灭火设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) | GQQ100×2/2.5-PAVLN | 套 | 6 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 1140 |  |
| 3 | 泄压装置 | XZ0.25/1.1-PAVLN | 套 | 2 |  |

一标段风机

| 序号 | 设备编号 | 服务区域 | 风机形式 | 参考型号 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PY-F3-1~2 | 报告厅消防排烟 | 节能型轴流风机 | HTF-I-13 | 2 | 分别与XB-F1-1~2联动 |
| 2 | PY-F3-3~5 | 讲台消防排烟 | 节能型轴流风机 | HTF-I-14 |  | 分别与XB-F2-3~5联动 |
| 3 | P-F2-1 | 讲台空调排风 | 节能型离心风机箱 | HTFC-B-15 | 1 | 过渡季使用，与空调机组联动 |
| 4 | P-A | 弱电间、配电间 | 壁式轴流风机 | XBDZ-2.5 | 2 |  |
| 5 | P-B | 配电间、报警阀室 | 壁式轴流风机 | XBDZ-2.8 | 2 |  |
| 6 | PQ-1 | 卫生间 | 吸顶式排气扇 | JVF-CM-12 | 2 |  |
| 7 | PQ-2 | 放映室 | 吸顶式排气扇 | JVF-CM-22 |  |  |
| 8 | PQ-3 | 卫生间、更衣室、化妆间 | 吸顶式排气扇 | JVF-CM-44 |  |  |
| 9 | PQ-4 | 卫生间 | 吸顶式排气扇 | JVF-CM-55 |  |  |
| 10 | XB-F1-1~2 | 报告厅消防补风 | 节能型轴流风机 | SWF-I-10 | 2 | 分别与PY-F3-1~2联动 |
| 11 | XB-F1-3~5 | 报告厅消防补风 | 节能型轴流风机 | SWF-I-10 | 3 | 分别与PY-F3-3~5联动 |

一标段热风幕

| 序号 | 设备编号 | 服务区域 | 设备名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFM-1 | 首层主要出入口 | 热风幕 | 3 |  |

一标段AHU空气处理机组

| 序号 | 设备编号 | 服务区域 | 安装位置 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHU-F1-1~2 | 门厅 | 门厅上空 | 2 |  |
| 2 | AHU-F2-1 | 报告厅讲台 | F2层空调机房 | 1 | 设UV-C杀菌段，送、排风机均变频 |
| 3 | AHU-F3-1~2 | 报告厅坐席 | F3层空调机房 | 1 | 设UV-C杀菌段，送、排风机均变频 |

一标段PAU新风机组

| 序号 | 设备编号 | 服务区域 | 安装位置 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAU-F2-1 | 北侧办公、休息室、化妆室等 | F2层空调机房 | 1 |  |
| 2 | PAU-F3-1 | 北侧办公、休息室、化妆室等 | F2层空调机房 | 1 |  |

一标段30#室外机

| 序号 | 型号 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDV-D125Q4 | 5 |  |

一标段31#设备

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热回收新风机 | 型号：3EHP0300 | 7 | 台 |  |

一标段31#室外机

| 序号 | 型号 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDV-735W | 1 |  |
| 2 | MDV-900W | 1 |  |
| 3 | MDV-1120W | 1 |  |

一标段31#环绕气流嵌入式

| 序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDV-D125Q4 | 台 | 22 |  |

# （二）人员配置

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 年龄45周岁（含45岁）以下，具备大学本科或以上学历；中级及以上职称；5年及以上非住宅类项目管理经验。因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计（含节假日值班） |
| 2 | 办公室主任 | 1 | 三年以上物业工作经验，专科以上学历；因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 3 | 办公室文员 | 1 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 4 | 工程经理 | 1 | 年龄45周岁（含45岁）以下，具备大学本科或以上学历；具有高级职称，专业类别为电气、暖通、给排水、建筑智能化专业类别中一种；5年及以上非住宅类项目管理经验；因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计（含节假日值班） |
| 5 | 工程文员 | 1 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 6 | 环境经理 | 1 | 五年以上相关物业工作经验，因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 7 | 保洁主管 | 1 | 三年以上相关物业工作经验，因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 8 | 室外区域保洁员 | 10 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 9 | 学生公寓保洁员 | 15 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 10 | 办公楼保洁员 | 2 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 11 | 教学楼保洁员（含教室） | 31 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 12 | 图书馆保洁员 | 4 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 13 | 室内体育场保洁员 | 1 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 14 | 地下室保洁员 | 7 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 15 | 会服人员 | 4 | 三年以上会服工作经验，因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计 |
| 16 | 综合维修员 | 13 | 三年以上维修工作经验，每年在岗时间按12个月统计。其中至少2人应持有有限空间特种作业操作证，至少2人持有电梯安全管理员证书，至少2人持有涉氨制冷设备运行类特种作业操作证。 |
| 17 | 配电室（630KVA以上） 值守人员 | 24 | 五年以上相关工作经验，具有上岗资格证书，每年在岗时间按12个月统计。值守人员持有高压电工特种作业操作证。 |
| 18 | 水泵房运行人员 | 16 | 五年以上相关工作经验，具有健康证，每年在岗时间按12个月统计。 |
| 19 | 公寓服务人员-浴室管理员 | 4 | 因学校寒暑假假期放假，每年实际在岗时间按11个月统计。浴室管理员持有健康证。 |
| 20 | 小计 | 138 |  |

三、服务要求

（一）服务形式：

1.投标人不得将整体管理责任转让和转包第三方。

2.投标人以包工包料（设施设备日常维护中的备品备件费用在500元/件以下，由投标人承担）的方式承包，投标人应按照国家及北京市有关规定与其工作人员签订劳动合同，并按国家有关规定为工作人员缴纳社会保险等相关费用。

（二）人员要求：

1.投标人根据采购人的工作内容及要求制定具体的人员配置方案。制订可靠人员招收、招聘来源稳定性保障措施。

2.进场后制定重点岗位人员保障方案，确保工作正常开展。

3.员工服装统一，并承诺遵守学校的各项规章制度。

4.会议服务人员，年龄35岁以下，高中以上学历，仪表端庄，举止得体。熟练使用办公自动化设备。

5.保洁员，年龄男60岁以下，女55岁以下，身体健康，无犯罪记录，无不良嗜好。

6.工程人员，年龄60岁以下，身体健康，无不良嗜好，无犯罪记录，按专业要求持证上岗。

（三）服务工作范围

1.房屋建筑及设施管理

负责校区所有建筑物的日常管理、维护保养及小型维修；

屋面防水、门窗维护、外墙维护等土建维修；

室外道路、广场、停车场、景观照明设施的维护管理；

地下室（含人防区域）的日常管理。

2.设备设施运行管理

给排水系统：生活水泵房、中水系统、污水泵、雨水泵等运行管理；

变配电系统：高压配电室（630KVA以上变压器）、低压配电室的24小时值守运行；

空调暖通系统：中央空调、分体空调、风机盘管等运行管理；

电梯系统：乘客电梯、货梯的日常运行监管、完成年检工作；

系统检测：避雷检测、压力表、消电检检测；

教职食堂烟道定期清洗工作。

3.保洁服务

教学楼、办公楼、图书馆、实训楼等公共区域日常保洁；

学生宿舍楼公共区域保洁（室内由学生自理）；

食堂公共区域保洁（餐饮区域由餐饮单位负责）；

体育场馆公共区域保洁；

室外道路、广场、绿化带等区域保洁；

地下车库保洁；

其他垃圾分类收集、清运工作；

医疗废品收集、清运工作；

化粪池清掏工作；

季节性消杀灭蟑灭鼠工作。

4.绿化养护工作

做好校内绿化养护工作。

5.会议与活动服务

会议室、报告厅的会前准备、会间服务、会后整理；

学术报告厅、大型活动的场地保障服务；

重要接待、考试的场地布置服务。

6.公寓服务

学生浴室管理服务；

公寓公共区域巡查管理；

宿舍区设施报修受理及维护。

（四）其他事项说明

1.楼内设施设备安全检查；员工思想教育；服务质量监控。

2.学校组织的各种会议接待、重大节日、校庆迎新等各类活动的服务保障工作。

3.配合学校对服务范围内场所进行环境消毒、通风等工作。

4.将保洁范围内所产生的各类垃圾分类、集中到指定垃圾存放区域。

5.降雪后及时完成校园内公共区域和门前三包的扫雪铲冰工作。

6.投标人应承担保洁范围内的墩布、扫把、橡胶手套等保洁工具、保洁易耗品。

7.投标人应承担保洁范围内的垃圾袋、84消毒液、去污粉、洁厕灵、玻璃清洁剂、纳米无纺布、洗涤灵等卫生消耗品。

8.投标人配备的保洁易耗品及卫生消耗品需符合国家有关规定和标准。

9.做好校内化粪池定期清理工作。

10.做好校内其他垃圾清运工作。

14.做好医疗废品专项清运工作。

15.完成校区内48部电梯的维保及年检工作。

16.每年汛期前完成避雷检测工作。

17.每年按时完成压力表检测工作。

18.每年按时完成校内消电检工作。

19.按照消防部门要求，完成教职食堂烟道定期清洗工作。

20.按照二级绿化养护标准做好校内绿化养护工作。

21.投标人应统一配备采购人认可的员工工服、应配备配齐基本设备设施。

19.投标人有责任提供身体健康、符合劳动要求的服务人员。

20.投标人有责任做好内部思想教育、业务培训等日常管理工作。

21.投标人应为本项目购买公共责任险。

22.服务点位内发生任何劳务纠纷、意外伤害、工伤、工亡等情况与采购人无关。

23.投标人需满足的各项服务日常工作标准，参照《北京市教育委员会关于印发北京高校标准化服务标准（试行）的通知》中的要求执行。

24.制订符合实际的接管、进驻方案；制订可靠的突发事件应急预案。

25.配合相关部门填报学校的碳排放情况、完成碳排放核查工作，碳指标的申请、履约、交易等各项工作。配合协助整理每季度学校水、电、气等能源消耗的统计上报工作及年报工作，相关部门对学校的节能工作的考核工作，节水办要求报送的各种材料及数据。

。

四、服务内容及要求

（一）日常管理服务：

| 作业内容 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 日常管理 | 一、基础管理与服务落实 1.管理规定与安全措施执行 每日检查消防通道是否畅通、应急灯是否正常点亮、安全出口标识是否清晰，发现问题2小时内整改，重大隐患立即上报学校保卫处。 2.卫生保洁监督 每日分3次对楼内卫生保洁工作进行监督检查，对不合格区域拍照记录，通知保洁人员1小时内整改，并复查至达标。 3.公共区域管理 公共区域每日巡查4次，发现异常立即记录并处理，需协调解决的问题24小时内反馈至相关部门。 二、消防安全与安全培训 1.消防培训与记录管理 每学期开学后1个月内组织1次消防安全培训，内容包括消防法律法规、楼宇火灾风险点、灭火器/消防栓使用方法、疏散逃生路线等，邀请学校保卫处人员现场指导。 2.日常安全巡查与员工管理 每日对各工作岗位的服务质量进行随机抽查，重点检查服务态度、操作规范，发现问题当场指出，限期整改，并记录在《服务质量抽查表》中。 三、特殊时段管理 1.节假日与寒暑假安全保障 节假日前3天完成封楼准备工作：通知各使用单位清理公共区域物品，检查关闭非必要水电阀门，锁闭无关通道，在楼宇入口张贴封楼通知。 节假日及寒暑假期间，每日至少进行1次楼内安全巡视，重点检查水电表读数、门窗锁具、有无可疑人员进入，发现水电异常或安全隐患，立即处置并上报学校值班领导。 2.综合管理与任务闭环 各项管理工作需形成“计划-执行-检查-改进”闭环，制定工作计划，明确重点任务及责任人。 学校安排的其他临时性工作任务，需纳入工作台账，按优先级排序执行，确保事事有回应、件件有着落，年度任务完成率不低于98%。 |

（二）会议接待服务：

| 作业内容 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 会议 接待 | 1.普通话标准流利，语言表达能力强，有较强的保密意识。 2.做好会议室日常管理和会场清洁卫生工作。 3.准备会议所需用品。 4.按会议需求调试设备。 5.负责会议登记和提前确认工作，确保会议正常召开；并记录好会议召开的部门、出席人数和召集的领导职务来决定会议的大小，采取相应的服务措施。 6.负责会议期间的各项服务，随时留意会议室内设备运行是否正常，空调温度是否适宜，工作要细致周到，做到走路轻、讲话轻、动作轻。 7.规范会议接待行为，统一服务标准，持续、稳定的做好会议接待服务。 8.负责会议接待的具体实施，周到处理会议中的突发事件发生。 |

# （三）教学楼、办公楼内保洁服务：

| 作业内容 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 教 学 楼 、 办 公 楼 内 保 洁 服 务 | 1.楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹；卫生间无异味，便器无污垢，地面无纸屑、烟头、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理，无强异味，无蚊蝇滋生，不影响观瞻；无积水；设施无积尘、污迹；垃圾日产日清，收、倒过程不干扰师生正常工作和生活。 2.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、大厅、卫生间整洁。 3.做好辖区内节水节电工作，日常工作中节约使用各类劳保消耗用品，注意用水用电安全。 4.熟练掌握消防设施设备的使用，熟记报警报案电话，熟知各类突发事件的处理程序。 5.捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。 6.严格遵守工作时间，爱岗敬业，工作期间不做与工作无关的事情。 7.认真完成学校后勤部门交给的各项保洁任务，并接受管理人员指挥、监督、考评、考核。 8.发扬奉献，团结合作，服从领导分配的各类支援工作。 |

（四）学生公寓保洁服务

| 作业 内容 | 作业标准与要求 |
| --- | --- |
| 学 生 公 寓 保 洁 | 1.做好公寓楼清洁工作，全楼保持干净整洁，地面无积水、无杂物、无垃圾、无痰迹、扶手无灰尘、每层无卫生死角。 2.公寓楼的公共卫生，每天必须按规定完成各道工序。楼道、水房上午、下午各擦扫一遍，水房镜子每天擦2次，厕所每天冲洗不少于2次，公共顶部的塔灰随时清扫，每周擦一次公共部分玻璃、楼梯扶手、门框、镜框、每月擦一次墙壁，每学期对学生宿舍门擦一次（楼道内），水房阳台不得存放杂物，雨雪天采取防滑措施、摆放提示牌，下班前要清理一遍水房、卫生间，把每层垃圾清运出楼。 3.做好公寓楼的环境卫生工作，无蜘蛛网、无乱张贴的广告。 4.定期进行灭鼠、蚊、蝇、蟑螂，做到无滋生源头，做好传染病的预防和防止传染病的传播。 5.熟悉每层相关情况，做好每层的设施设备的检查，发现破损和安全隐患及时上报值班室和有关部门,消除安全隐患。 6.严格遵守公寓各项规章制度，按时上下班，不迟到早退，不许串岗聊天、干私活（如：看书、睡觉、洗衣服、打电话聊天或其它与工作无关的事情），不擅离工作岗位，节约用水用电，爱护公物。 7.在清扫时，不允许私自打开学生房间（进学生宿舍至少2人同时在场），以避免物品丢失。不得将公寓的公共财物和学生遗忘、遗失的物品占为己有，配合值班员做好公寓的安全防范及安全巡视工作，如有特殊情况发生，应及时向有关部门汇报并根据有关预案进行处置。 8.日常工作中发现公共部位及设施破损，及时报修，配合值班员及时处理学生提出的问题。 9.发现可疑人员要主动盘问，发现异常情况等及时汇报，宿舍无人时做好友情提醒并关好门窗。 10.熟练掌握消防设施设备的使用，熟记报警报案电话，熟知各类突发事件的处理程序。 11.严格遵守保洁员职责，配合上级领导工作。 12.认真完成公寓服务中心交给各项任务，并接受管理人员指挥、监督、考评、考核。 |

（五）灭鼠、蚊、蝇、蟑螂服务

| 作业内容 | 作业标准与要求 |
| --- | --- |
| 灭 鼠 、 蚊 、 蝇 、 蟑 螂 | 1.根据《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》进行灭鼠灭蟑服务。 A.鼠控制标准 （1）灭鼠后，原则上15平方米标准房间布放20X20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。 （2）灭鼠后，不同类型的外环境累计2000延长米，鼠迹不超过5处。 B.蚊虫控制标准 （1）单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。 （2）用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼及蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫及蛹的平均数不超过5只。 （3）特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。 C.蝇控制标准 （1）重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点部位防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。 （2）蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。 D.蟑螂控制标准 （1）室内有蟑螂成虫和若虫阳性房间不超过3%，平均每阳性房间大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。 （2）有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每阳性房间不超过4只。 （3）有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。 |

（六）室外保洁、垃圾清运服务要求及标准

# 1.室外保洁服务要求

| 分类 |  | 作业内容 | 频次 | 作业要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 保洁 | 日常 保洁 | 路面清扫、消杀 | 巡视清洁 | 1.保持道路全天整洁干净、无杂物、无积水，设施无积尘、污迹、排水沟内无杂物。 2.每日早7:30前完成第1次保洁。 3.垃圾日产日清，清运率达到100%；垃圾必须倒卸在指定地点，不得乱倒滥卸。 |
|  |  | 操场及公共区域清扫、消杀 |  |  |
|  |  | 垃圾清运 |  |  |
|  | 定 期 保 洁 | 可触及部位的灯具 | 1次∕日 |  |
|  |  | 各类标志牌、垃圾箱（桶）清洁、消杀 | 1次∕日 | 4.雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）。 5.每年雨季前对楼顶、雨篦子进行集中清理。 |
|  |  | 排水沟清洁（雨季） | 1次∕月 |  |

# 2.垃圾清运、分类服务要求

| 作业内容 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 垃 圾 清 运 | 1.垃圾清运、消纳要严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规将垃圾转运至校外政府指定的垃圾处理点进行消纳，确保清运过程中不发生泄漏、遗洒。 2.制定垃圾分类管理制度，建立好各项台账，做到规范管理。 3.做好桶站的维护、清洁，确保垃圾桶干净，摆放整齐。 4.做到各种垃圾日产日清，每天对垃圾存放点进行消杀。 5.所有设备要保持干净、放置整齐。 6.每天做好垃圾清运记录。 7.要保持垃圾存放点干净整洁，夏天每天要进行一次灭蚊蝇。 8.做好垃圾分类宣传引导工作。 9.按要求张贴垃圾分类标识和指引牌。 10.按照上级要求定期做好垃圾分类宣传活动。 |

3.室外保洁、垃圾分类及垃圾清运、消纳服务标准

# （1）道路保洁：清扫后地面干净、无明显泥沙和污垢、无堆积物、无积水、无树枝、无烟头，没有卫生死角。清扫时间(根据工作时间及使用强度，每天不少于三次清扫，并安排巡查)。投标人应考虑提供自动化专业清扫机械设备（包括但不限于扫雪机、洗地机、干湿两用吸尘吸水机、扫地机等）。

（2）公共区域：公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍。清扫时间每天至少2次清扫，并安排巡查。

（3）室外设施：外表清洁，地面无杂物。定期检查，发现设施出现故障、损坏应及时上报。每天工作时间内循环清洁、检查。

（4）垃圾箱：外表洁净无尘，每两周消毒一次(夏季每天消毒一次)。垃极箱作到每天不少于3次清运，每天工作时间内循环不少于3次巡视，确保垃圾不超容积的三分之二。

（5）扫雪铲冰：降雪后及时扫雪铲冰，确保车辆、人员安全出行。

（6）有害生物灭杀后扫尾工作：配合学校指定的有害生物灭杀公司做好服务区域内的有害生物灭杀后续蟑螂、老鼠尸体收集、焚烧、深埋等相关扫尾工作。

（7）垃圾分类及转运工作：将保洁范围内所产生的各类垃圾按北京市垃圾分类要求进行分类，不可混放。分类后按采购人要求转运至校内垃圾楼。

（8）垃圾清运应按照《北京市生活垃圾管理条例》要求，落实生活垃圾分类工作。

（9）垃圾日产日清，清运率达到100%；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸。

（10）垃圾清运行业规范：投标人应严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规，确保清运过程中不发生泄漏、遗洒。

（11）投标人应区分垃圾中的可回收物、有害垃圾、其他垃圾，厨余垃圾并分别运输、转运、存放清运至本市政府指定地点，应符合本市政府相关规定。根据垃圾收集量、分类方法、作业时间等因素，配备、使用符合标准的收集工具、运输车辆以及符合要求的人员。

（12）投标人应保证每天凌晨不妨碍师生生活的情况下，开始清运垃圾,垃圾压缩要充分，装车要装满。

（13）如遇特殊原因造成垃圾未能及时清运的，投标人应当及时通知采购人，双方商定时间另行清运。

（14）如遇不可抗力等原因，投标人不能及时清运垃圾的，应及时通知采购人。具体解决方案，由双方协商解决。

（15）投标人应当爱护采购人公共设施。在垃圾清运过程中，经双方确认属投标人人为损害垃圾桶的，由投标人负责赔偿。

（16）投标人保证清运垃圾时，投标人人员遵守交通法规，并且投标人应当派出具有相应资质的人员作业。

（18）投标人应及时清运各类垃圾。做到垃圾站内、门前干净无杂物，运输设备有问题要及时维修，每天不少于3次清洁、检查。

（19）投标人应保证每天在不影响正常教学活动的前提下清运垃圾,不能出现垃圾长期堆放影响校园环境问题。

（20）本合同履行中投标人应当查看垃圾是否符合清运要求，投标人不得运输易燃易爆等不合规的垃圾，如发生事故投标人自行承担。

# 4.化粪池清掏服务

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 化粪池清掏 | 排水管道、化粪池，检查井等内容： 1.定期抽运化粪池，按照地点、时间、频次提供化粪池抽运。清掏时间的选择避开师生出入高峰区间。 2.清掏作业时无噪音、无异味。 3.化粪池清掏后要做到化粪池及周边无粪便，外围污水井无污物。 4.清掏后必须保持化粪池通畅，污水管线正常使用，保持污水不溢出地面。 5.清掏后保证地面无污物、无异味、无污染。 6.清理作业时，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。 7.投标人保证按合同进行定期清掏，并负责运输到政府指定地点，如因违反、城市管理规定倾倒，而被政府机关处罚的，由投标人自行负责。上级部门来我校进行污水检测、如检测结果不合格，导致产生一切罚款及相关责任由服务方负责。 8.如因清掏不及时或服务质量未达到标准等原因受到学校或在校师生的投诉后，投标人应承担因此给采购人带来的损失。 9.投标人在为采购人化粪池清掏工作过程中应注意有毒、有害气体对人体的危害，并做好有限空间安全防护工作。由此造成的采购人人员及其第三方人身财产损害，投标人承担全部责任。 10.投标人工作人员的健康、安全、劳保等由投标人负责。对于投标人所雇用的任何工人或其他人员因任何意外受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿，采购人将不负任何责任。 11.投标人应了解并遵循采购人职业安全、健康安全手册中相关内容，且应遵守采购人的人员和车辆出入管理规定。 12.投标人每次清掏需填写清掏记录，并由采购人确认签字。 13.投标人应保存好现场清掏记录、现场清掏照片，做好随时备查准备。 14.投标人应当确保投标人人员和投标人临时指派的其他人员在抵达采购人现场开展工作之前已经获得培训并通过相关考核，具备开展相应工作所必须的所有资质和证照。 |

（七）绿化养护服务

| 作业内容 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 校 园 绿 化 | 1.乔木：植株生长健壮，树冠完整，出现死亡或缺株后应及时补栽，生长季节叶片保存率高于95%。 2.灌木：植株生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好，符合植物品种的造型特点。 3.绿篱和色块：造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株应及时补栽。 4.地被和植物：地被植物覆盖率高于99%，植物死亡率超过1%后能及时补栽更换。 5.草坪：草坪整齐，覆盖率高于99%。所有草皮、树木、植物的养护与管理；校园斑秃治理、节日摆花、草花种植5种以上花卉等养护服务。 6.灌溉：有灌溉计划，灌溉水下渗充足且均匀，有排涝措施；采用节水灌溉设备和措施,能利用雨水资源进行灌溉；确深在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水,其他时间根据植物种类、生长情况和土壤情况合理安排灌溉。 7.施肥：乔木每年施肥1次至2次,灌木每年施肥3次至4次,地被和草坪植物每年施肥4次至5次,植物根据生长情况进行追肥,通过有机覆盖等方法,逐年增加土壤有机质。 8.病虫害防治：采取预防为主,综合防治的方针；及时掌控病虫害的发生情况,尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少使用化学农药对环境的影响。 9.整形修剪：乔木每年夏季、冬季各修剪1次,灌木修剪及时,全年至少修剪3次,绿篱和色块每年至少修期5次,冷季型草坪生长季节至少每2周修剪1次,全年至少修剪20次。 10.除草：每年全面除草5次,重点绿地增加除草次数,出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积覆盖率不超过绿地面积的30%,不出现20厘米以上的杂草。 11.垃圾处理：每天必须对所有绿地白色垃圾进行捡拾，保持绿地干净整洁。 12.服务质量要求：草坪覆盖率95％以上，草坪内杂草控制在20％以内；其它区域按现状养护，养护期内不得再增大斑秃面积。 13.生长和颜色正常，不枯黄；按要求修剪，保证平整美观。每年修剪冷地型10次以上，按照草坪的生长势及季节要求进行修剪，草坪高度不超过7cm。 14.基本无病虫害。所用药品应符合国家标准，打药后确保对人、畜无药害问题；没有因肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧问题；浇返青水、防冻水达到约定标准。 15.绿篱成活率保证在95%。乔木成活率保证在95%。 16.有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下。 17.无药害问题；没有因肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧问题；浇返青水、防冻水达到约定标准。 18.行道树和绿地倾斜树木及时处理；树穴整齐；垂直绿化苗木新稍生长量不大于50厘米。 19.树木、绿篱修剪基本合理，形状美观，苗木修剪形成良好架构、及时抹芽、剪除残花败果；病枝、重叠枝不超过8%，剪口平齐，留茬高度不超2厘米；无修剪过重或过轻情况。能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 20.斑秃治理质量要求：每年治理草坪斑秃不少于2000㎡，治理后要种植冷地形草坪草种，并完成整地、铺设草坪卷及浇水工作，确保铺设的草坪覆盖率在95%以上，并能够成活2年以上。 |

# （八）设备设施运行服务要求

# 1.供电运行

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 供 电 运 行 | 按照国家关于配电室管理的相关规定，负责进行24小时值守工作，对配供电设备设施进行管理、运行、值班、维护、保养及突发事件应对以及学校大型活动的临时性的保障工作。 1．配电室电器设备维护及实验内容： (1)12台变压器绝缘电阻交直流的耐压试验及泄露电流测试。 (2)18条高压电缆绝缘电阻交直流的耐压试验及泄露电流测试。 (3)20面高压配电柜的进出线开关交直流的耐压试验和操作机构灵敏性及避雷器的交直流耐压试验。 (4)高压绝缘用具及辅助绝缘用具的耐压试验(拉杆、验电器、绝缘靴、绝缘手套等) (5)试验完成后出具相应的检测报告和检测合格证并加盖检测专用章。 （6）根据《北京地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《北京地区用电单位电气安全工作规程》等，严格执行北京地区电气安全工作规程和电气设备运行管理规程，确保变(配)电系统的正常运行，每年的4月份雷雨季节之前做好高压电气设备预防性试验工作。 (7)对变配电室高压电气设备每个月巡视检查，巡视检查内容包括12台变压器、20面高压柜、2套直流屏,并以列表格形式填写清楚，每次巡视结束后，巡检人员和甲方配电室值班员双方共同签字确认，巡检记录存档，对于在巡检中发现的安全隐患问题要及时上报。 (8)配电室如遇紧急情况，接到通知后应两个小时内赶到现场负责组织并及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故。 (9)每季度进行一次配电室卫生大扫除。 2.高压配电室服务标准及岗位职责： （1）按照国家及北京市配电室相关行业管理规定进行24小时运行值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误无任何责任停电事故 （2）定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备及环境干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 （3）保证避雷设备完好、接地符合国家相关标准、安全有效，按规定进行试验。 （4）值守人员要做到坚守岗位，不迟到，不早退，不擅离职守，严格执行各项规章制度，保证安全运行。 （5）值守人员要认真执行“两票三制”，即工作票、操作票、工作许可制，工作监护制，工作间断、转移和终结制。 （6）值守人员倒闸操作时必须穿绝缘鞋、工作服。 （7）值守人员停电送电操作必须二人进行，一人监护，一人操作。 （8）值守人员要认真做好交接班工作，按交接班要求进行交接，作到一丝不苟。要按规定的时间正确清楚地做好各种记录，运行中发现异常情况，要及时反馈，妥善处理。 （9）高（低）压配电室严禁非工作人员入内，工作关系必须进入需执行登记监护制度认真填写《配电室访客登记表》。 （10）值守人员要每天必须对配电室所有的设备进行巡视检查，认真具体地填写设备状况，认真填写《配电室巡视记录表》、《总配电站巡视记录表》、《配电室运行日志巡视记录表》、《总配电站运行日志》严禁超负荷、带病运行、隐患运行。 （11）值守人员要做好预防小动物进入配电室的工作。保管维护好各种安全用具，图纸钥匙灭火器材等。搞好环境卫生，保持配电室内干净整洁，严禁堆放杂物，定期巡检，认真填写《设备间卫生检查表》。 （12）高（低）压配电室内禁止吸烟，禁止使用打火机等引火源，值班人员上岗前，上岗中禁止饮酒。 （13）值守人员要服从调度和工作安排，完成上级领导交代的其它临时性工作。 3、设备维护和维修服务： （1）定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备及环境干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 （2）保证避雷设备完好、接地符合国家相关标准、安全有效，按规定进行试验。 （3）对设备的运行方式和负荷情况清楚，各种仪表指示正常。 （4）设备位置和模拟图核对相符。 （5）严格执行各项规章制度，保证安全运行，交接事宜相互清楚，各种工作记录填写正确，无遗漏，做到着清、讲清、查清、接清。 （6）报警系统、信号装置试验完好。各种钥匙安全，对号准确，防误设备完好。接地装置，安全工具齐全，完好，位置正确设备及环境清洁、明亮、整齐。 （7）交接班时如遇重大设备故障，应待事故处理完毕后，再办交接手续，接班人员应积极协助交接班人员排除故障。 （8）如遇特殊情况，接班人员未能及时到岗，值班人不得擅自离岗。 （9）交配电室值班电工每小时巡视两次高压开关柜，变圧器每两小时巡视一欢；每班巡视三次配电柜，电容柜，每周巡视一次电缆沟，电表箱。 （10）变压器是否正常，变圧器运行是否超温（85°C），有无异常响声或气味，各种接头是否有过热或烧伤痕迹，防小动物设施是否完好。 （11）各种仪表指示是否正常，指示灯是否正常，单相、三相电压是否在额定值的±10%范围内，是否超载运行。 （12）接地线有无锈蚀或松动。各种临时用电接驳情况。各种指示牌，标示物是否完号，安全用具是否齐全，是否存放于规定位置，有无按时开、关管辖区域内路灯，灯饰或喷水池。对于巡视中发现的问题，当值班配电室值班电工应及时采取整改措施子以解决，处理不了的间题应及时如实地汇报给电气管理员予以解决。整改时应产格遵守《供配电设备设施安全操作管理规程》《供配电设备设施维护保养管理规和程》相关规定。 （13）定期对图书馆和崇德楼地下室积水坑23台提升泵进行维修保养，确保正常运行。 （14）对开水器电源巡查维修，检查控制箱各配件安装须牢固，配件须齐全，接线端无松动。 |

# 2.电梯管理运行

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 电 梯 管 理 运 行 | 1.电梯日常管理： （1）电梯维保人员必须持证上岗，维保人员应统一着装，规范服务，并将维保人员信息在轿厢内公示。 （2）定期巡检楼宇电梯，及时消除隐患，定期对电梯设备进行维护保养，电梯设备时刻处于完好状态。 （3）作业人正确佩戴个人防护用品（如安全帽、安全鞋等）。 （4）作业时按要求放置围挡等警示标牌。 （5）作业人员进入坠落危险区作业要配备安全防护设备。 （6）作业人员必须正确掌握轿顶和底坑避险空间的躲避方式。 （7）作业人员要按要求填写日常维护维保记录或运行故障和修理记录。 （8）必须正确掌握轿顶和底坑避险空间的躲避方式。 2.电梯维护保养标准： 严格执行国家特种设备安全监察管理条例的有关规定、GB7588技术规范、GB50310电梯工程施工质量验收规范、DB11-418电梯日常维护保养规则、GBT18775电梯维修规范、行业规范及其他法律法规，严格落实到日后的具体工作当中。 （1）24小时电梯急修服务，提供充足的易损件，保证能够及时更换。 （2）在电梯出现关人紧急情况后，在30分钟内到达现场，解救被困人员。 （3）每月回访一次，针对电梯服务征求意见，对提出的意见限期整改。对于客户的投诉，保证及时处理，并承诺在接到投诉后的7工作日内将“反意见单”送达到客户手中。 （4）按规定的维修保养运行内容，维保方持有效电梯维修《中华人民共和国特种设备作业人员证》且有三年以上维修经验的人员入场维保作业。按《北京市电梯日常维护保养记录》的内容及要求进行调整、检修、润滑、清洁服务等维护保养工作；发现运行异常现象，及时排除各种故障隐患，确保电梯安全运行。保养完毕后，将《北京市电梯日常维护保养记录》由具体使用部门签字认可后交给采购人，否则视为未保养。 （5）单品单价1000（含）以下的配件费用由投标人承担，单件单价为1000元以上的配件，投标人需要向采购人汇报维修方案（包含维修预算），采购人同意乙方的维修方案后，投标人才可进行维修。 （6）电梯运行检查及时率100%服务满率100%，处理故障率100%。 （7）维保工作中的现场作业人员不脱岗、漏岗及做与本岗无关的工作。每半月例行维护保养。 （8）因个人原因造成设备损坏、人员伤害、投诉并造成经济损失应付法律责任。 （9）每部电梯建立详细故障记录档案、运行情况，及时汇报;每月向提供电梯故障报修的统计数据。 （10）有重大活动及安排时，提前安排专业人员驻场并对设备进行排查巡检，杜绝隐患的发生。 （11）在合同期内,投标人承担每年一次年检前的调试工作，向属地市场监督管理局下属的特种设备检测所或持有《特种设备检验检测机构核准证》（电梯检测类别）的单位申报年检，年检费由投标人承担（包含二次年检费），投标人负责年检工作人员的接送工作，并对因保养不当而产生的整改项目做出免费整改。保证每台电梯都在《特种设备使用标志》规定的有效期内运行。 （12）合同期内，投标人负责对上述电梯进行一次超载试验，合同解除或不再续签前必须做一次负荷试验。 |

# 3.空调维保服务

| 作业内容 | 作业要求 |
| --- | --- |
| 空 调 维 护 保 养 服 务 | 1、人员要求 （1）巡检和维保人员至少2人同时在场，应保证一名为工程师，一名为维保技术人员，以上人员应持有相应专业证书。 （2）急修服务需提供365天7×24服务，设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系，在接到急修电话后，需在2小时内赶到现场。 （3）维保人员身体健康，行为规范，无犯罪记录。 （4）空调维保服务的人员必须持有应急管理部门颁发的涉氨制冷设备运行类特种作业操作证 （5）严格落实岗位责任制：项目负责人职责、工程师职责、维修工职责等。 2、维护保养服务要求 维修服务：参选人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务，对于维修过程中需要更换的配件，单价500元以内配件和辅助材料由投标人承担；单价500元以上配件的更换（须提供配件明细），投标人应及时向采购人申报，经采购人确认后方可更换，更换的材料必须经采购人验收，确定合格后方可使用； 维护服务：投标人按月度为采购方提供上门巡检服务，如空调出现异常或故障修复后必须加大巡检频次； 室外机清洗每年至少一次（简单清洗），根据空调运行情况需要，增加清洗频次等。 3、中央空调的维护服务 每季度需对多联机制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏检测，出现泄漏情况及时维修并补足制冷剂，防止因缺少制冷剂损坏压缩机。 日常巡视检查中必须注意中央空调电器插头与插座接触是否良好，运行时有没有出现电缆发烫等现象。 4、常规维护服务 （1）室外主机冷凝器清洗（夏季开机前），每台每年一次。 （2）主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整（夏季开机前），每年一次。 （3）主机电源、电容接线排的紧固及除尘（夏季开机前），每年一次。 （4）检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。 （5）室外机冷凝器，接水盘清洗和排堵。 （6）室外冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。 （7）室外风机运转震动或噪音检查与维护。 （8）主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整，每年两次。 （9）电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量，每年两次。 （10）压缩机启动控制柜的检查，每年两次。 （11）压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查，每年两次。 （12）蒸发器、冷凝器进出口温度检测，每年两次。 （13）电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测，每年两次。 （14）压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测，每年两次。 （15）高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。 （16）电控系统动作程序及部件检查，每年两次。 （17）对采购人使用进行操作指导，提出合理化建议。 |

# 4.开水房运行

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 开 水 房 运 行 | 1.饮水设备日常运行： （1）定期巡检开水房开水器运行情况，按照标准定期更换耗材及开水器进行维护保养，时刻处于完好状态，做好定期抽样检测。 （2）作业者防护用品穿戴整齐。 （3）作业者确认工具、量具及材料齐全，测量量具需良好，并在计量有效期内。 （4）逐一检查待修电开水器炉体、排水导管、加热腔外盖、加热盘、炉体外观是否损坏变形，进行调修或更新。 （5）清洁开水箱外表面污垢，将控制箱与炉体分离。 （6）储水箱除垢，拆下储水箱顶盖，用金属铲清除储水箱内、加热箱及管道水垢。 （7）检查控制箱各配件安装须牢固，配件须齐全，接线端无松动。 2.开水器维修保养内容： （1）提供设备的维修保养服务，开水器在日常使用中提供7*24小时专业技术人员进行电话沟通询问故障现象，初步判断造成故障的原因及需要采取的相应服务措施后，将会与用户约定具体的上门服务时间，保证立即响应用户的要求，最迟在24小时内派服务人员上门现场检修恢复。 （2）有重大活动及安排时，提前安排专业人员对设备进行排查巡检，杜绝隐患的发生。 |

# 5.能源统计、管理工作

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 能 源 统 计 、 管 理 工 作 | 1.日常工作内容： 及时向校方提交水电暖维修申请和采购申请，每月将维修情况总结。 2.配合政府职能部门检查及填报： 负责特种设备电梯、锅炉、压力表、安全阀等进行约检及领取检测报告，供暖办、环保局、网站填报供暖补贴申报及材料报送，参加相关政府部门相关工作部署会，配合相关部门来校检查工作。 3.节能工作内容: （1）配合相关部门填报学校的碳排放情况、完成碳排放核查工作，碳指标的申请、履约、交易等各项工作。 （2）配合协助整理每季度学校水、电、气等能源消耗的统计上报工作及年报工作，相关部门对学校的节能工作的考核工作，节水办要求报送的各种材料及数据。 |

# （九）浴室管理

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 浴 室 运 行 管 理 | 一、浴室设备日常维护与检修规范 每日巡检与基础维护： 值班人员每日上午对浴室内所有设施设备进行全面巡检，包括淋浴喷头、阀门、管道、储物柜、防滑垫、排水系统等，检查内容如下： 1.淋浴喷头：是否存在漏水、堵塞、出水不畅等问题，发现后立即更换或清理。 2.阀门：开关是否灵活，关闭后是否严密无滴漏，对卡顿或漏水阀门及时维修。 3.管道：检查管道连接处是否松动、锈蚀，有无渗水痕迹，发现隐患立即标记并安排维修。 4.储物柜：柜门是否完好、锁具是否能正常使用，损坏的当日内修复。 防滑垫：是否平整、无破损，边缘是否翘起，确保防滑效果，破损的及时更换。 5.排水系统：检查地漏是否畅通，有无杂物堵塞，发现堵塞立即疏通，防止积水。定期深度检修 1.每周五下午进行一次深度检修，重点检查热水供应设备、温控装置、压力表等，测试设备运行参数是否正常，对易损耗部件进行检查，必要时更换。 2.每月联合维修部门对浴室管道进行一次全面排查，包括管道防腐处理、支架稳固性检查，确保管道无锈蚀、无松动。 3.每季度对浴室整体设备进行一次性能评估，根据评估结果制定维修或更换计划，确保设备使用寿命及运行安全。 二、浴室照明设备保障标准照明设备日常检查 1.每日巡检时同步检查浴室内所有照明设备，确保灯具完好、亮度充足，无闪烁、损坏情况。 2.发现损坏的照明设备，值班人员需在2小时内更换，若涉及线路问题，立即联系电工处理，确保当日恢复正常照明。 三、浴室水温水压及供水保障规范水温控制标准 1.浴室出水温度需稳定保持在40摄氏度左右，误差不超过±2摄氏度。 值班人员每2小时检查一次水温表显示数据，若发现水温异常，立即调整温控装置，必要时联系维修人员检修。 2.冬季可适当将水温上调至41-42摄氏度，夏季下调至39-40摄氏度，满足学生不同季节的使用需求。 3.若出现停水、水温骤变等突发情况，应立即上报学校后勤部门，并在浴室入口处张贴通知，说明原因及预计恢复时间。 4.因设备故障导致无法正常供水时，维修人员需在30分钟内到场抢修，小故障2小时内修复，重大故障4小时内提出解决方案并持续跟进，直至恢复正常供应。 |

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

详见采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

3. 验收标准

管理服务范围内不发生重大安全责任事故。不发生重大火灾责任事故。不发生重大设备管理责任事故。不发生重大公共卫生安全事故。

投标人管理及服务人员编制不低于138人。

采购方施行“日巡查、周例会、月考核、季调查、年评测”监管体系，将月度考核与满意度调查予以量化，依据考核结果，对履约保证金进行扣减。

4. 其他要求（如有）

无