# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 磁盘阵列 | 3 | 套 | 否 |
|  | 1-2 | 视频管理主机 | 2 | 套 | 否 |
|  | 1-3 | 核心交换机 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-4 | 汇聚交换机 | 5 | 台 | 否 |
|  | 1-5 | 视频质量诊断分析系统 | 2 | 套 | 否 |
|  | 1-6 | 安全隐患智能预警系统 | 2 | 套 | 否 |
|  | 1-7 | 视频录像智能分析系统 | 1 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

北京大学肿瘤医院始建于1976年，是集医、教、研、防于一体的大型现代化三级甲等肿瘤专科医院。是国家肿瘤学重点学科，国家临床重点学科建设项目，肿瘤科、病理科国家临床重点专科建设项目单位；在多种中国常见肿瘤诊治方面居国内领先、国际先进水平。

医院安防系统于2017年建成投入使用，部分终端核心设备使用已将近10年，故障频发，已到达更新年限，且随着上级主管部门对安全技术防范管理要求的提升，安防系统设备逐年增加，终端设备、交换机等目前已不满足性能需求；根据市卫生健康委、市医管中心关于《北京市卫生健康系统2025年安全保卫工作要点》《市属医院“清人、灭烟、洁净”专项行动巩固提升2025年工作要点》等相关工作要求，要求各医院要利用人工智能技术，对监控视频进行场景和行为的智能监测分析，实现通道堵塞、违规吸烟、人群聚集、杂物堆积等场景和行为的智能识别预警和及时应急处置。

本项目旨在采购与医院现有安防系统兼容、可统一部署管理的设备，避免因设备老化造成院内视频录像丢失等安全隐患，将医院安全管理从“事后被动倒查”转变为“事前主动预警、事中实时控制”的管理模式，进一步强化医院安全管理，监测涉医重点人员，及时院内安全隐患，不断提升安全管理智慧化水平。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：合同签订后90个日历日。

2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

首付款支付：在本合同签署后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%。验收款支付：项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。尾款支付：余款作为质量保证金，由甲方验收合格之日起满一年后（且产品无质量问题）向乙方支付项目余额10%。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。

2、质保期：从项目整体验收通过之日起至少3年。质保期内软件的升级、维护均免费。

3、针对本项目，提出完整而切实可行的售后服务方案。其中，至少应提供每周7×24  小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后4小时内到达现场解决。

4、质保期内，投标人每季度进行例行巡检并出具巡检报告。质保期过后，投标人应提供系统软件终身维护服务，具体维护费用由医院和中标人通过合同或协议商定。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京肿瘤医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家相关要求及规定

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

### 1.1、磁盘阵列

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件要求 | 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 | 是 |
| 2 |  |  | 设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持USB2.0接口、和USB3.0接口，支持VGA接口、HDMI接口，支持RS-232串口，支持PCI-E扩展槽 | 是 |
| 3 | ★ |  | 具有≥48个硬盘热插拔插槽 | 是，需提供第三方检测报告 |
| 4 |  |  | 设备具备定位灯、电源灯、设备报警灯、就绪灯、网络状态灯、系统盘状态灯、硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网。设备左右侧面抬手， | 是 |
| 5 | # | 接入能力要求 | 可接入8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘持硬盘交错/分时启动 | 是 |
| 6 |  | 兼容性要求 | 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式 | 是 |
| 7 |  |  | 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 | 是 |
| 8 |  | 功能要求 | 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 | 是 |
| 9 | # |  | 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放 | 是 |
| 10 |  |  | 设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 | 是 |
| 11 | # |  | 设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式、休眠模式等 | 是 |
| 12 | # |  | 支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入web | 是 |
| 13 | # | 硬盘要求 | 单台存储设备硬盘容量≥768TB | 是，需投标人提供承诺 |
| 14 |  |  | 单块硬盘容量≥16TB | 是，需投标人提供承诺 |
| 15 |  |  | 传输速率≥267 MB/s，256MB高速缓存 | 否 |
| 16 |  |  | MTBF可达≥2,000,000小时 | 否 |

### 1.2、视频管理主机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件要求 | CPU：配置≥2颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； | 是 |
| 2 |  |  | 内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽； | 是 |
| 3 |  |  | 硬盘：≥2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），支持SATA M.2硬盘接口； | 是 |
| 4 |  |  | 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； | 是 |
| 5 |  |  | 网口：板载≥2个千兆电口，支持增加10GbE SFP+网络接口； | 是 |
| 6 |  |  | 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口；≥7个USB 3.0接口 ；2个VGA接口 ； | 是 |
| 7 |  |  | 电源：配置≥550W（1+1）CRPS冗余电源； | 是 |
| 8 | # | 功能要求 | 支持≥ 800 路的视频接入转发 | 是 |
| 9 |  |  | 支持流媒体负载均衡和集群保护； | 是 |
| 10 |  |  | 支持对流媒体转发服务和集群服务的自动监测。 | 是 |

### 1.3、核心交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 槽位要求 | 标准插槽式交换机，业务槽位≥6个，整机总槽位≥8个； | 是 |
| 2 |  | 性能要求 | 交换容量≥76Tbps/336Tbps，包转发率≥8640Mpps/57600Mpps； | 是 |
| 3 |  | 配置要求 | 要求双主控模块，双电源模块 | 是 |
| 4 |  | 扩展要求 | 交换机支持堆叠技术，支持≥4台设备横向虚拟化成一个整体，堆叠延迟小于2us | 是 |
| 5 |  | 功能要求 | MAC地址表≥262K，路由表≥8K，ARP表≥90K； | 是 |
| 6 |  |  | 支持防火墙，IPS等扩展功能。 | 是 |
| 7 |  |  | 支持ERPS，最大收敛时间小于50ms。 | 是 |
| 8 | ★ | 资格要求 | 须提供《电信设备进网许可证》，且需体现核心交换机的型号。 | 是 |
| 9 |  | 端口要求 | 要求配置千兆光口业务板，端口数≥48口 | 否 |
| 10 |  |  | 要求配置千兆电口业务板，端口数≥48口 | 否 |
| 11 |  |  | 要求配置万兆光口业务板，端口数≥16口 | 否 |

### 1.4、汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能要求 | 交换容量≥598Gbps（官网最小值为准）；转发性能≥672Mpps | 是 |
| 2 |  | 端口要求 | 接口类型：≥28千兆光口(其中4千兆combo接口)+8万兆SFP+光口+1业务扩展槽，1个USB口 | 是 |
| 3 |  | 端口要求 | 支持横向虚拟化（≥9台设备） | 是 |
| 4 |  | 配置要求 | 支持过流保护、过压保护和过热保护技术 | 是 |
| 5 |  | 扩展要求 | 硬件可靠：支持电源的告警功能，风扇、温度告警 | 是 |
| 6 |  | 功能要求 | 支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP | 是 |
| 7 |  |  | 支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/ DHCP Client | 是 |
| 8 |  |  | 支持扩展防火墙功能插卡，和接口插卡。可以使完成汇聚层安全过滤，实现多汇聚之间的安全隔离；（提供支持防火墙插卡官网截图并罗列该防火墙插卡型号） | 是 |
| 9 |  |  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN | 是 |
| 10 |  |  | 支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由 | 是 |
| 11 |  |  | 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务 | 是 |
| 12 |  |  | 采用内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力 | 是 |
| 13 |  |  | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 是 |
| 14 | ★ | 资格要求 | 须提供《电信设备进网许可证》，且需体现汇聚交换机的型号。 | 是 |

### 1.5、视频质量诊断分析系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件要求 | CPU：配置≥2颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 | 是 |
| 2 |  |  | 内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽 | 是 |
| 3 |  |  | 硬盘：≥2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），支持1个SATA M.2硬盘接口 | 是 |
| 4 |  |  | 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） | 否 |
| 5 |  |  | 网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 | 否 |
| 6 |  |  | 其他接口：标配≥1个IPMI RJ-45管理接口；7个USB 3.0接口 ；2个VGA接口 | 否 |
| 7 |  | 功能要求 | 支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看，单台支持最大分析路数≥1000路 | 否 |
| 8 | # |  | 支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断 | 是 |
| 9 |  |  | 支持码流分辨率、编码格式指标采集 | 是 |
| 10 |  |  | 支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能 | 是 |
| 11 |  |  | 支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置 | 是 |
| 12 |  |  | 支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量 | 是 |

### 1.6、安全隐患智能预警系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件要求 | ≥1颗64位多核处理器；≥4张智能卡，单卡64TOPS INT8算力；≥1×480GB SSD；≥4×千兆电口；≥6×USB≥，1×VGA；≥550W，1+1冗余电源； | 是 |
| 2 | # | 功能要求 | 支持导入视觉大模型算法进行解析，支持对AI模型进行增加、删除、查询管理操作，支持新增上传不少于64个AI模型 | 是 |
| 3 | # |  | 支持事件分析发生时触发人脸抓拍、分析和比对功能。 支持事件告警触发抓拍目标图片，并关联抓拍对应的人脸图片。 抓拍的目标图片可为未露出人脸的人体图片，可与后续抓拍的人脸图片进行身份信息匹配并上报 | 是 |
| 4 | # |  | 室内、室外行为等场景下的智能规则设置选项，可实现实时监测并在触发异常行为时产生报警功能。 支持设置异常事件侦测区域，可设置为正方形、长方形、三角形和多边形等区域或设置为一条具有方向的布控线。 支持不同任务按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期 | 是 |
| 5 | # |  | 支持导入本地录像进行智能分析，支持NPT支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置、支持单个任务16个检测规则配置 | 是 |
| 6 | # |  | 支持自动调度GPU资源处理下发的分析任务，支持通过设置目标尺寸、宽高比，实现对不设定大小和宽高的目标进行尺寸过滤功能、智能规则配置中，支持设置屏蔽区域 | 是 |
| 7 | # |  | 支持通过客户端对超时滞留、离岗、睡岗、人数异常、人员倒地、区域人数检测、剧烈运动、玩手机、穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、安全帽检测、徘徊检测、停车检测、物品遗留、物品拿取检测、起身、声强突变、人员站立、静坐、制服检测、攀高等智能规则进行配置； 支持对同一路监控视点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数 | 是 |
| 8 | # |  | 支持接入普通IPC对设置的检测区域内的烟火进行自动侦测报警 | 是 |
| 9 |  |  | 支持接入普通IPC场景内进行全帧率人数实时统计，绘制出人群热度图并实施展示功能 | 是 |

### 1.7、视频录像智能分析系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件要求 | 具有2颗CPU处理器，核数≥48核，频率≥2.2GHz；具有5张GPU计算卡，可扩展至8张GPU计算卡；内存容量≥128GB，支持32个内存插槽的扩展；具有12个3.5寸SATA硬盘接口；具有4个独立风扇；具有2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、2个VGA、2个百兆/千兆自适应网口、2个万兆光口、1个管理网口、1个RS232接口。 | 是 |
| 2 |  | 功能要求 | 单台设备最高支持256路视频流的抓拍任务同时分析，且每路均可同时抓拍出人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车） | 是 |
| 3 | # |  | 支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，聚类至已有实名人员档案中，档案信息包括姓名、性别等档案属性。 | 是 |
| 4 | # |  | 支持导入视频文件或从NVR/云存储等存储设备拉取历史视频流，对视频中的目标进行多模态大模型建模。 | 是 |
| 5 | # |  | 支持开放式语义检索，输入文字描述即可检索人、车、非机动车及附属物，其他物品等图片目标。 | 是 |
| 6 | # |  | 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及智能图搜；支持对目标进行二次精准检索定位，可展示目标的运动轨迹。 | 是 |
| 7 |  |  | 支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤设置的敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 | 是 |
| 8 | # |  | 支持通过文本描述目标特征，快速开启布防任务，支持1000条文本语义预警布防。 | 是 |
| 9 | # |  | 支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练；单次最大支持50张图片进行微调；单次微调时长应≤30秒。 | 是 |
| 10 |  |  | 支持接入智能摄像机、结构化摄像机、抓拍摄像机、普通摄像机，可对图片中的目标进行多模态大模型建模；目标图片大模型建模速度应≥50张/秒。 | 是 |
| 11 | # |  | 以文搜图支持秒级检索，2000万条目标数据集下检索时间应≤1秒。 | 是 |
| 12 |  |  | 整机建模加比对性能最大支持256张/秒。 | 是 |
| 13 | # |  | 整机支持接入≥256路1080P视频流进行实时人脸分析比对。 | 是 |
| 14 |  |  | 基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述即可搜索出相关目标； | 是 |
| 15 |  |  | 支持在以文搜图界面即时开启模型训练；可选择多个正确样本和错误样本,并发起训练；支持将每条搜索结果设置为正确或错误样本；支持对搜索结果进行标定和在线微调训练；支持查看模型微调任务，支持编辑、重新训练、删除；支持在模型详情中查看全部标注，包括正确和错误标注； | 是 |

1.8、服务要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺函 |  | 提供针对本项目的服务承诺函，提供服务承诺函扫描件，加盖公章。其中存储设备、交换机等所有硬件设备，服务承诺函应为原厂2年每周7*24服务 | 是 |
| 2 | 投标人服务标准 | # | 投标人应对本“投标人服务标准”提供书面承诺，投标人对以下五项全部承诺后，才可记作本项无偏离： （1）根据用户的需求进行定期技术巡检； （2）项目实行项目经理负责制，当系统故障时，保证医院可直接联系项目负责人，对系统故障做出响应； （3）非工作时间，实行工程师轮流值班制，负责处理和解决用户问题； （4）对于不能明确是否是硬件或软件出现故障时，中标商尽力配合用户和软件商进行检查，在必要时，能在用户要求的响应时间内到达现场协助排除问题； （5）根据用户需要提供现场随工培训与集中培训； | 否 |
| 3 | 硬件、软件制造商服务标准 | # | 提供原厂实施服务，完成所投设备的软硬件安装配置、线路连接、容量规划和分配、主机连接等工作。 | 否 |
| 4 | 服务网络标准 |  | 所投设备的原厂需在项目运行地点有服务能力。 | 否 |
| 7 | 专属项目经理服务 |  | 中标人需提供项目经理为采购人提供项目实施监管和业务数据迁移及回迁服务，按招标方业务系统的要求提供硬件系统优化及测试服务。承诺不少于30人天的驻场服务，该服务费包含在本次报价内。 | 否 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、实施要求

2.1.1、项目实施过程控制: 整体实施过程中，需包含但不限于项目组织管理控制、供货进度控制、设备质量控制、项目安全风险控制等过程控制标准。

2.1.2、项目实施过程文档管理:中标方应及时把项目实施过程中产生的各种文档、技术资料等全部移交给用户方，包括本次项目包含硬件设备技术文件和软件系统文件、安装测试文件、维护和操作文件等，如果出现软、硬件系统的修改而导致文件的任何修改，中标方应提供修改更正或补充文件。

2.1.3、项目实施组织架构: 为保障项目的顺利实施，中标方应组建专业的技术服务队伍，负责提供产品所需的所有服务。这支队伍需由经验丰富的项目经理及实施工程师组成实施团队，开展系统安装调试、培训和售后服务，其中项目经理应具有项目经理资质，需提供简历及社保证明。

2.2、进度要求

由于本项目建设涉及的设备及调试工作较复杂，如果要在短期内见到建设效果，需要制定科学、周密的实施计划，系统实施要求不同的主线同时展开，中标方在项目实施前，必须向用户方提交详细的项目实施计划，待用户方确认后方可开始实施。中标方应建立完善的实施组织体系，各角色分工职责明确，并能有机协同进度安排与项目整体进度及各子项建设进度的协调，原厂商进入项目的先后顺序、时间安排互相协调，关键路径应明确。前期阶段、提供详细供货及服务方案、实施阶段、调试验收阶段。

整个项目必需在签订合同3个月内按照招标方的技术和功能要求进行完整交付。

2.3、系统集成要求

根据项目实施进度要求：要求中标人根据项目建设单位的实际情况，科学合理的定出集成实施的时间表。

对项目实施的各个阶段：需求分析阶段、系统配置方案、系统实施准备、系统部署、系统测试、系统试运行、系统终验阶段的进度做出详细的计划。

对项目实施的进度计划及控制中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。

要求中标人对本项目的实施进行风险控制。

2.4、建设要求

该项目的建设要求主要包括以下内容：

2.4.1、设备更新，包括磁盘阵列、视频管理主机、核心交换机、汇聚交换机等运行8-10年的部分设备进行更新和性能升级，以满足功能和性能需求；

2.4.2、进行技防智慧化建设，包括视频质量诊断分析系统、安全隐患智能预警系统、视频录像智能分析系统，通过智能分析设备将医院安全管理从“事后被动倒查”转变为“事前主动预警、事中实时控制”的管理模式。

针对上述需求提出如下总体要求：

兼容性要求：兼容现有安防系统摄像机等前端设备，磁盘阵列、视频管理主机、视频分析等需满足现有摄像机的接入管理和智能分析需求，交换机设备应为全网管交换机，支持用现有网管系统进行统一管理。设备报价应包含接入的开发定制费用（如涉及），投标人须提供承诺函，格式自拟。

性能要求：视频管理主机和视频质量分析主机要满足不少于2000路图像的管理需求，智能分析设备要保证单类实时分析不少于128路，录像分析不少于256路。

安全性：磁盘阵列兼顾硬件故障的同时考虑数据逻辑故障，能应对普通的磁盘故障、raid组故障、控制器故障、和数据误删除操作。

实施能力：投标人应能协调派遣原厂的工程技术人员或具备同等能力的工程技术人员进行安装、调试。

厂商授权：投标人应具有原厂对本次项目的授权书，并且是原厂的代理商。

系统集成：投标人应具有专业技术工程师，能实施所有设备的安装、调试、维修维护等工作。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

在项目所有设备全部上线，稳定运行1个月后，中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个系统完毕，并进行逐项验收，最后由用户方项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定工程完成，系统工作转入免费维护阶段。

项目验收，是项目建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，采取以下的方法：

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及项目实施方案相一致。

对项目中所涉及的所有硬件软件一一登记，系统运维手册、使用手册等各种技术文档登记、造册和整理完整，并妥善保存。对项目建设中双方共同根据实际进展情况修订的合同条款、协调开发建设中的问题和变更以及执行情况进行记录。

系统实际操作和功能方面，是否在实际环境中正常运行，是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。

（四）其他要求

1、培训要求

投标人应负责使用人员的培训。培训对象包括信息部门系统管理员、日常维护人员、技术层面人员。

投标人需指定培训方案，为培训对象提供针对本次项目所涉及到的设备已经系统软件的使用、日常维护、故障处理流程，注意事项等进行详细培训。接受培训人数不低于3人，培训时间不低于2日。