# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 虚拟化存储 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-2 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

北京大学肿瘤医院始建于1976年，是集医、教、研、防于一体的大型现代化三级甲等肿瘤专科医院。是国家肿瘤学重点学科，国家临床重点学科建设项目，肿瘤科、病理科国家临床重点专科建设项目单位；在多种中国常见肿瘤诊治方面居国内领先、国际先进水平。

根据，2024年7月2日院办公会制定的医院信息化设备使用规范，按照计划进行设备更新，保障全院信息安全。《北京肿瘤医院信息化设备生命周期管理制度》要求一级系统设备更新周期是5-7年。内网存储是2019年设备。其上运行有LIS、病理、手麻、移动护理、耗材管理、互联互通，互联网诊疗、ODR、DRG、电子发票、临床试验，集成平台等关键业务，2026年已达到设备的最大使用年限，需要更新。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：硬件到货后按采购人要求60天内完成安装部署。

2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

首付款支付：在本合同签署后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30 %。验收款支付：项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。尾款支付：余款作为质量保证金，由甲方验收合格之日起满一年后（且产品无质量问题）向乙方支付项目余额10%。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。

2、质保期：从项目整体验收通过之日起至少5年。

3、针对本项目，提出完整而切实可行的售后服务方案。其中，至少应提供每周7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后4小时内到达现场解决。

4、质保期内，投标人每季度进行例行巡检，巡检内容包括但不限于资源使用率、系统健康度、数据的完整性和可恢复性等，并出具巡检报告。质保期过后，投标人应提供系统软件终身维护服务，具体维护费用由医院和中标人通过合同或协议商定。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京肿瘤医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家相关要求及规定

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

### 1.1、虚拟化存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 系统架构 | 冗余双控制器全闪存架构，控制器为双活工作模式，提供承诺函。 | 是 |
| 2 | # | 协议 | 支持FC, iSCSI, iSER/IB, NVMe/FC, NVMe/IB, NVMe/RoCE, SRP/IB等存储协议，提供产品彩页或官网截图或白皮书说明。 | 是 |
| 3 | ★ | 缓存 | 本次配置要求≥256GB，（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSDCache等），提供承诺函。 | 是 |
| 4 | ★ | 主机接口 | 配置≥8个32Gb光纤接口。 | 是 |
| 5 | # |  | 支持 FC 和 NVMe/FC支持≥4个200Gb 主机接口，支持 NVMe/IB, NVMe/RoCe, SRP/IB 和 iSER/IB等存储协议，提供产品彩页或官网截图或白皮书说明。 | 是 |
| 6 | ★ | 磁盘及容量要求 | 存储系统为全闪存储系统，配置≥20 *15.3TB NVMe SSD硬盘，提供承诺函。 | 是 |
| 7 |  | 数据保护 | 支持多种工业标准RAID存储方式混用，包括单盘失效、双盘失效保护技术，包括RAID0/1/10/5/6/及动态磁盘池（RAID⒉0）技术。 | 否 |
| 8 |  | 存储空间调整 | 支持动态改变RAID方式，支持动态改变块，支持动态容量扩容，支持动态卷扩容，提供多路径管理功能。 | 否 |
| 9 | ★ | 数据快照 | 配置数据快照功能，提供承诺函。 | 是 |
| 10 | # | 数据安全 | 支持本地和外部加密密钥管理、支持基于角色的访问控制和审计日志、支持多重身份验证、支持自加密驱动器，提供产品彩页或官网截图或白皮书说明。 | 是 |
| 11 | ★ | 远程数据复制 | 配置基于存储控制器的远程数据复制功能，必须支持同步和异步两种模式，提供承诺函。 | 是 |
| 12 | ★ | 数据克隆 | 配置数据快照功能，提供承诺函。 | 是 |
| 13 |  | 兼容性 | 支持业界主流平台（Windows server、VMware、SuSE及Redhat等主流操作系统），兼容操作系统Cluster以及多路径管理功能，兼容NBU/NetWorker/CV/TSM/DP等备份管理软件，兼容Oracle/Informix/Sybase/SQL Server/DB2等数据库，支持主流应用软件、中间件、安全、邮件、OA、第三方工具等软件；支持具备通过SNMP协议由网管系统对阵列告警进行统一采集处理的能力。 | 否 |
| 14 |  | 可管理性 | 配置中文图形化存储管理软件。对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测，可实现存储、服务器、网络在同一管理软件中统一管理。 | 否 |
| 15 |  | 可用性 | 配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器；必须支持在线可热插拔更换；保证系统内无任何单点故障的隐患。 | 否 |
| 16 | # | 性能 | 双控制器处理能力： IOPS：≥200万IOPS， 带宽吞吐量：≥40GBps，提供厂商官网截图证明或产品彩页或技术白皮书说明。 | 是 |

### 1.2、光纤交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 品牌型号 | 与虚拟化存储同一品牌，便于统一运维管理，提供承诺。 | 是 |
| 2 |  | 基本要求 | 标准机架式，背板带宽≥3.5Tb/s，配置FC-SW、FC-AL等协议。 | 否 |
| 3 | ★ | 硬件配置 | FC端口数量≥56个，所有FC端口支持≥64Gb全线速，支持64Gb/32Gb光模块，可热插拔。每台设备配置并激活≥24端口，并配置24个32Gb模块及相关线缆。配置冗余电源和风扇等，提供承诺函。 | 是 |
| 4 | ★ | 软件配置 | 配置企业级软件包，配置实时传输数据压缩和加密功能，配置ISL Trunking (TRK)许可，提供承诺函。 | 是 |

### 1.3、售后承诺

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺函 | # | 提供针对本项目的服务承诺函，提供服务承诺函扫描件，加盖公章。其中存储设备、交换机等所有硬件设备，服务承诺函应为原厂5年每周7*24服务 | 是 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对采购人信息平台和数据中心建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

2.1.1、项目工作小组；投标人应成立针对本项目的项目工作组。

2.1.2、项目签约后，项目实施期间投标人须提供固定项目实施人员在采购人现场工作，直至项目结束。整个项目实施期间，投标人项目人员作息时间同采购人作息时间一致。

2.1.3、项目实施期间，投标人须依据合同规定确定项目管理、实施人员在本项目的工作时间和地点，上述人员在双方确认后，未经采购人书面同意，不得进行人员变更。

2.1.4、文档资料管理，文档是保证项目实施连贯性的重要保证，投标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。整个项目的过程包括后期维护、完整的项目管理、设计、操作说明等书面文档及其电子版。

2.1.5、项目管理，项目启动后，投标人项目负责人需按照采购人项目管理要求，接时提交项目工作周报等工作总结及记录。

2.2、系统集成要求

2.2.1、项目系统集成实施的进度计划及控制

项目实施进度要求：要求投标人根据采购人的实际情况，科学合理的定出集成实施的时间表。

对项目实施的各个阶段：需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统培训阶段、系统部署阶段、系统初验测试阶段、系统试运行阶段、系统终验阶段的进度做出详细的计划。

对项目实施的进度计划，投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。

2.2.2、全面的项目质量管理体系

投标人须提出项目实施中的集成方案设计、设备采购、安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

要求投标人对本项目的工程实施进行风险控制。

2.2.3、制定可行的系统集成方案，进行部署实施和系统集成，提供本项目设备连接所需的各种模块、线缆等配件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、服务要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人服务标准 |  | 1.根据用户的需求进行定期技术巡检； 2.项目实行项目经理负责制，当系统故障时，保证医院可直接联系项目负责人，对系统故障做出响应； 3.对于不能明确是否是硬件或软件出现故障时，中标商尽力配合用户和软件商进行检查，在必要时，能在用户要求的响应时间内到达现场协助排除问题； 4.投标人需提供服务承诺函， 加盖投标人公章。 | 否 |
| 2 | 硬件、软件制造商服务标准 |  | 提供原厂实施服务，完成所投设备的软硬件安装配置、线路连接、容量规划和分配、主机连接等工作。 | 否 |
| 3 | 服务网络标准 |  | 所投设备的原厂需在项目运行地点有服务能力。 | 否 |
| 4 | 培训标准 |  | 提供不少于2人天培训服务，对主要产品的安装、配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 | 否 |
| 5 | 集成标准 |  | 符合国家及行业等相关建设标准，同时还应满足国家相关的法律法规。方案中应体现高性能、高标准、高安全和技术先进性。 | 否 |

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

在项目所有设备全部上线，稳定运行1个月后，中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个系统完毕，并进行逐项验收，最后由用户方项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定工程完成，系统工作转入免费维护阶段。

项目验收，是项目建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，采取以下的方法：

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及项目实施方案相一致。

对项目中所涉及的所有硬件软件一一登记，系统运维手册、使用手册等各种技术文档登记、造册和整理完整，并妥善保存。对项目建设中双方共同根据实际进展情况修订的合同条款、协调开发建设中的问题和变更以及执行情况进行记录。

系统实际操作和功能方面，是否在实际环境中正常运行，是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。

（四）其他要求

1、培训要求

投标人应负责使用人员的培训及考核。培训对象包括信息科系统管理员、日常维护人员，投标人应提供完整的培训方案。

1.1、培训内容

为了让采购人人员更好地对系统进行管理和维护，投标人需对相关技术人员进行全面的培训，使之在各个层次上掌握各个系统的操作、系统配置、故障处理及日常测试维护，从而确保平台能正常安全的运行。

提供下列几个方面的培训：

（1）硬件系统的用户使用培训；

（2）系统管理培训；

（3）系统操作疑难问题解答；

1.2、培训对象

培训对象包括信息科系统管理员、日常维护人员。培训可使得系统维护人员能够顺利地完成日常的维护工作，保证系统的正常运行。