# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价（总价） | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复苏婴儿QCPR无线版带电子显示器 | 4 | 3.5 | 198 | 否 | 详见第五章采购需求 |
|  | 胸腹部检查智能模拟训练系统 | 7 | 4 |  | 否 |  |
|  | 外科腹腔镜基础训练平台 | 3 | 4 |  | 否 |  |
|  | ECMO穿刺模拟训练系统 | 1 | 80 |  | 否 |  |
|  | 甲状腺细针穿刺模具 | 1 | 2 |  | 否 |  |
|  | 超声引导下甲状腺活检训练模型 | 1 | 2 |  | 否 |  |
|  | 可视化经皮肝胆管穿刺置管引流术系统 | 1 | 24 |  | 否 |  |
|  | 经阴道超声妇产科检查训练模型 | 1 | 8 |  | 否 |  |
|  | 超声引导下中心静脉穿刺术超声训练模型 | 1 | 8 |  | 否 |  |
|  | 执业医师考试管理评分模块 | 1 | 20 |  | 否 |  |
| 2 | 介入术模拟（漂浮导管、肾动脉介入）技能训练平台 | 1 | 122 | 202 | 否 | 详见第五章采购需求 |
|  | 模拟教学管理平台 | 1 | 80 |  | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2026年度临床教学设备购置

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起60日内交货

交货地点：首都医科大学附属北京安贞医院

2. 付款条件（进度和方式）

按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 质保期：三年

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为2026年度临床教学设备购置，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准（如有）

4. 其他要求（如有）

第一包：ECMO穿刺模拟训练系统

产品参数

品目1、婴儿复苏续联系统：

一、技术参数：

（一）、婴儿复苏训练模型：

1、具有真实的婴儿特征, 包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏。

2、具备胸部传感器，可感应正确的手部按压位置。

3、在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏。

4、测量和反馈内容须能完全满足心肺复苏和心血管急救国际指南。

5、可在APP中查看模型总的按压次数和通气次数。

（二）移动应用系统：

1、可同时无线连接≥6台模型，支持不同年龄（成人、少年、婴儿）模型共用。

2、移动应用系统具备导师和学员角色，可选择使用。

3、移动应用系统操作界面：汉语(普通话)。

4、导师功能：

4.1、导师可设置按下开始按钮启动环节或第一次按压启动环节。

4.2、导师可设置深度单位为公制。

4.3、可设置心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者。

4.4、导师可设置是否打开手部位置反馈，手部位置正确与否影响评分。

4.5、导师可设置心肺复苏周期中的按压和通气比：至少包含30:2、15:2仅按压两种模式

4.6、可设置按压深度目标值、按压频率、通气量；可设置是否显示按压过深，按压过深影响评分。

4.7、当用于儿童和婴儿模型时，导师可设置是否要求完成 5 次预通气，操作正确与否影响评分。

4.8、导师可选择培训指南，至少提供AHA ，ERC 和新加坡最新复苏指南。

4.9、可为学员分配模型，并以学员名字保存CPR结果。

4.10、导师可自定义复苏标准。

4.11、导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、AED培训器等模式。

4.12、可设定培训时间，可自行结束或手动结束。

4.13、心肺复苏术模式下，可同时显示≥5名学员的实时反馈界面。操作结束可显示≥5名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

4.14、可以实时反馈以按压深度、速度、回弹是否充分、按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确、通气量。

4.15、总结性反馈报告包括：显示环节总分、操作模式，环节时间、操作日期、使用模型、改进建议、显示总按压分数、按压次数、平均按压深度、正确按压深度百分比、正确回弹百分比，正确手部位置百分比、频率正确百分比、平均频率、总通气分数、总通气次数、通气不足次数、通气良好次数、通气过量的次数、显示平均按压通气循环、平均通气量胸部按压分数、环节时间、按压时间、暂停时间、最久暂停时间。

4.16、导师模式下培训数据可自动保存用于事后查看。保存的结果可通过列表形式显示，至少包含名称、模型、使用复苏协议、持续时间、操作时期和评分；保存结果可删除。保存结果可单个导出，也可批量导出，导出格式至少包含：PDF，CSV或XLS。可可对2个保存的结果进行并列对比

4.17、导师可手动选择AED训练器贴片位置是否正确，以便快速进入下一步操作。

4.18、可选择打开或关闭完全自动模式，模拟如何使用可自动电击的全自动AED进行训练。

4.19、AED训练器预置病例可通过移动应用系统选择。

4.20、移动应用系统可选择是否打开AED训练器儿童模式。

4.21、可选择打开或关闭节拍器。

4.22、可通过同一个操作应用程序同时控制心肺复苏模型和AED训练器，同步显示CPR实时反馈和AED控制界面，无需切换软件，提供无缝式CRP课堂培训体验。

5、学员角色：

5.1、可选择按压和心肺复苏术培训模式，可选择操作时间或手动结束。

5.2、学员角色下可提供单个学员的实时反馈和总结性反馈。

6、心肺复苏比赛模式：

6.1、可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，可设定比赛时间自行结束或手动结束。比赛结果可显示前三名排名。

6.2、比赛结束可查看详细结果，包括总分、按压总次数、回弹正确百分比、深度正确百分比、平均按压深度、频率正确百分比、平均频率，总通气次数，操作时间百分比，通气良好百分比，通气过量百分比，低通气量百分比

7、可使用移动应用系统做为AED遥控设备。

（三）、电子显示器：

1、电子显示器可与模型连接，对CPR表现进行反馈。

2、反馈模式：实时反馈、总结性反馈、考核模式（隐藏反馈）。

3、实时反馈包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。

4、总结性反馈包括：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。

二、主要配置：

1、婴儿复苏训练模型：1具。

2、移动应用系统：1套。

3、电子显示器：1台。

品目2：胸腹部检查智能模拟训练系统

一、主要用途：用于现诊断学胸部“视、触、叩、听”腹部“视、听、触、叩”的技能训练与考核。

二、技术参数

（一）、模拟人：

1、模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰。 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体

2、模型采用微型震动传感系统， 可直观感受触诊病例体征，触诊效果仿真临床真实病人。

3、模拟人可模拟心尖搏动、负性心尖搏动以及震颤。

4、可模拟不同听诊区在相近部位的声音强弱变化， 听诊直径：1～5cm。

5、可模拟胆囊点、胃、胰腺点、左季肋点/脾脏、肝脏/右季肋点、麦氏点、左附件、右附件至≥13个部位的压痛、反跳痛触诊点。

6、提供模型皮肤无毒无害测试报告。

7、模拟人具有故障检测及警示功能，可提示具体故障点。

（二）、实验台：触诊桌面可翻转并可自由上升或下降到学生需要的高度

（三）、工作站：CPU：≥2核，主频≥3.5GHz；内存：≥4G；硬盘≥500G；彩色液晶显示屏≥24英寸

（四）、听诊扩展模块：1、支持≥4人同时听诊。

1、可设置听诊音量，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小。

（五）、胸部检查教学训练系统：

1、心脏基础知识：

1.1、可三维互动形式立体查看任意360°心脏不同角度的解剖结构，并可快速定位旋转及放大缩小，可显示当前指定的各种不同解剖部位名称。

2、心脏视诊：

▲2.1、采用视频动画与三维交互表现形式，病例配备心音图、心电图，可在模型上同步体验心尖搏动、负性心尖搏动以及震颤，心音图、心电图、声音随心率调整而随之变化，并达到同步。

2.2 、可查看不同角度的血流走向和器官状态，阐释病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理。

3、心脏叩诊：具有三维立体交互表现形式，包括心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围等相关内容。

4、心脏触诊：

4.1. 可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。

4.2、根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。可根据不同病例体验多种不同的心尖搏动、连续性震颤以及心包摩擦感等。

5、心脏听诊：

5.1、对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元进行详细讲解。可同步显示心电图和心音图、文字解说、视频以及数据表格详细对比，具有声音元素分解听诊功能。

5.2、常见心血管检查生理及病理体征≥100例，肺部检查体征≥60例，综合体征≥200例

▲5.3、具有心率可调节功能， 3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。

5.4、正常心率：≥5种可选；窦性心动过速：≥5种可选；窦性心动过缓≥3种可选。室上性心动过速≥5种可选；阵发性室性心动过速：≥3种可选；心房颤动≥3种可选；S1强弱：≥3种可选；舒张早期奔马律：≥3种可选。

6、肺脏基础知识：

6.1、可立体查看并可快速定位，可对肺脏解剖结构进行旋转、分层查看包括全部、皮肤 、胸膜、邻近器官、隐藏骨骼、呼吸器官等，可显示各部位名称，具有人体的自然陷窝和解剖区域讲解。

6.2、自带≥20种临床常见病例，并配有CT、X线片、呼吸音波形图以及心电图进行详细的讲解。

7、肺脏视诊

7.1 、视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。相关病例配有相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型。

7.2.、呼吸频率：≥10种选，均有心电图和呼吸波型显示、呼吸频率可调节。

7.3、呼吸节律：潮式呼吸（Cheyne-Stokes呼吸）、间停呼吸（Biot呼吸）、叹气样呼吸等。

8、肺脏触诊

8.1. 相关病例还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、胸膜摩擦感。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤等相关的内容。

8.2. 软件与模拟人配合可发长音进而可进行触觉语颤检查；

9、肺脏听诊：

9.1、包含听诊要领（VCR）和听诊内容等部分，相关病例可配合相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型。

9.2、可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、听诊音以及胸膜摩擦感。

9.3、系统具备正常呼吸音伴小孩哭声、小孩哭声伴小水泡音等儿童听诊特点。

10、肺脏叩诊：包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。

（六）、腹部检查教学训练系统：

1、基础知识：系统具备腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位的教学；可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可调节，呼吸频率≥5种可选；

2、腹部视诊：

2.1、采用生视频动画或三维交互表现形式，进行多方位教学演示。

2.2、视诊包含≥20种不同的视诊体征教学，至少包含腹部外形（平坦、低平等）、腹壁 (皮疹、瘢痕等)、、腹部静脉（上腔静脉梗阻、下腔静脉梗阻等）、胃肠型及蠕动波（胃型、蠕动波等）、上腹部搏动等相关的内容。

3、腹部叩诊：

3.1、叩诊包含≥9种内容，包含腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区等；叩痛包含：肋脊角叩痛、肝区叩痛相关的内容。

3.2、肝区叩痛可设置有/无系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，模拟人语音发声回馈操作反应。

3.3、 叩诊体征：可互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区叩诊体征；可模拟脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊、肋脊角叩痛。

4、腹部听诊：肠鸣音≥5种、血管杂音≥6处以及摩擦音和搔刮试验等相关内容。

5、腹部触诊：

5.1、包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛等相关的内容。

5.2、压痛可选择无、轻、重模式。

5.3、肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟任意不同级别大小的体征改变；可选单手/双手触诊法，肝脏范围调节步长：≤0.1cm。

6、脾脏触诊：

6.1、可以模拟任意不同级别大小的体征改变，调步长节≤0.1cm；可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。

7、胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。

（七）、考试系统：

1、自带考试系统，具备自主选题、系统随机出题功能；具有试卷导出、保存试卷、查看成绩、打印、系统自动评分等功能，考试结束成绩自动上传统计。

2、题库内置视、触、叩、听等理论题和技能题≥400题，教师可无限添加、修改试题。

3、具有多类别考核内容，并可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。

三、主要配置：

1、模拟人：1具。

2、实验台：1张。

3、工作站：1套。

4、听诊扩展模块：1套。

5、胸部检查教学训练系统：1套。

6、腹部检查教学训练系统：1套。

7、考试系统：1套。

品目3：外科腹腔镜基础训练平台

一、技术参数：

（一）、训练器主机：

1、单孔操作平台。

2、器械插口：硅胶材质；器械通道：5mm-15mm。

3、内部光源， LED防水灯条。

4、摄像头：分辨率≥1920×1080，具备光学变焦，可手动变焦。

5、支持多人协同操作。

6、整体移动，可调节高度、角度。

7、训练器主机尺寸480mm×340mm×260mm。

（二）、手术器械：

1、不锈钢持针器：

1.1、用于夹持缝针进行缝合训练，可夹持直径5mm针。

1.2、数量：1把。

2、抓钳

2.1、用于抓取训练任务模块。

2.2、可360°旋转；5mm。

2.3、数量：1把。

3、弯分离钳：

3.1、用分于分离、抓取训练任务模块上。

3.2、可360°旋转；5mm。

3.3、数量：1把。

4、弯剪刀：

4.1、用于剪切训练任务模块。

4.2、可360°旋转；5mm。

4.3、数量：1把。

（三）、任务模块

1、剪切训练任务模块：

1.1、用于练习镜下的剪切技巧。

1.2、剪切训练任务模块尺寸：240mm*200mm，可上下浮动5%。

1.3、数量：1个。

2、综合训练任务模块：

2.1、用于牵拉、摆放，可练习镜下双手协调能力、练习镜下手眼协调能力。

2.2、剪切训练任务模块尺寸：240mm×200mm，可上下浮动5%。

2.3、数量：1个。

3、缝合训练任务模块：

3.1、用于练习镜下打结、缝合。

3.2、缝合训练任务模块尺寸：240mm×200mm，可上下浮动5%。

3.3、数量：1个。

4、离体训练任务模块：

4.1、用于动物的离体器官实验。

4.2、数量：1个。

（四）台车：

1、台面升降范围：80cm-100cm。

2、台面尺寸：≥50cm×50cm。

3、操作台承重：≥15kg。

可移动，可根据使用者的需求移动到需要的位置，转运方便。

（五）监视器：彩色液晶显示器≥22英寸，分辨率：≥1920×1080。

二、主要配置：

1、训练器主机：1台。

2、手术器械：1套。

3、任务模块：1套。

4、台车：1辆。

5、监视器：1台。

品目4、ECMO穿刺模拟训练系统（核心产品）

一、主要用途：可用于 ECMO 操作过程中进行超声引导下的颈部动静脉穿刺及双侧股动静脉穿刺、置管；训练与ECMO 真机连接运行操作。

二、技术参数

1、模拟人：

1.1、亚洲成年人体型，无四肢；材质为柔软硅胶材质，具有人体的触感和柔软度。

▲1.2、可模拟颈动脉和双侧股动脉脉搏，脉搏强度可实时调节，并和模拟患者的血压进行联动，可调节血压的升高或者降低来同步模拟脉搏的强度变化。

1.3、可通过平板控制端点击血压数值来调节血压数值，同时脉搏强度也随之自动变化；也可通过参数设置，直接调节脉搏强度等级。（提供产品软件截图证明）

1.4、系统穿刺部位

1.4.1、具备颈部穿刺模块和腹股沟穿刺模块，模块内均含动静脉模拟血管。

1.4.2、采用高密度高回弹性材质制成，可进行反复穿刺。

1.4.3、穿刺模块与真人解剖位置一致。颈部动静脉穿刺模块呈头低仰卧位；腹股沟模块具备与真人一致的腹股沟区域，解剖结构明显，可通过股三角区域定位。

1.4.4、穿刺模块可使用任意品牌临床真实超声设备进行扫查后引导穿刺，超声成像效

果与真实人体无差别。

1.4.5、模拟血管采用抽拉式设计，血管穿刺后发生渗血情况可快速抽拉出渗血的管路

部位，将渗血部位的管路切断，即可使用正常管路进行训练，管路预留长度≥5m。

1.5、系统支持ECMO操作术式包含：V-V模式；V-A模式；V-V-A模式及V-A-V模式。

1.6、可模拟不同模拟患者的生命体征状态，生命体征参数包含心率、血压、血氧、

呼吸频率、呼吸末二氧化碳等，可根据训练需要自主调节界面所需参数。（提供产

品软件截图证明）

2、控制系统：

2.1、平板控制端CPU：≥8核，主频≥3.35GHz；运行内存≥8G；数据内存≥128G；彩色液晶触摸显示屏≥12.7英寸。

2.2、系统可通过平板控制端调节脉搏搏动的速率，同时脉搏速率与心率相关联，

可调节心率的快慢来同步模拟脉搏的速率变化，且心率波形图也随着速率的改变而变化；

也可通过参数设置功能，直接调节脉搏速率的快慢。（提供产品软件截图证明）

2.3、可通过平板控制端调节血管内模拟血液的流量大小。

2.4、平板控制端通过WIFI路由器和模拟监护仪连接。

2.5、平板控制端可实时调节生命体征参数，也可调节心排量的流速，平板控制端可一键切换ECMO主机运转效果图。

2.6、ECMO主机运转效果图：可实时观看从离心泵到—膜肺—人体整个循环图；具备设备参数和管路模拟，至少包含：离心泵转速、流量和氧浓度、管路里血流量、氧合器前后血液温度、氧合器前后的压力差、氧饱和度、血红蛋白、红细胞压积、患者血液携氧能力

▲2.7、控制端可实时改变ECMO主机运转效果图内的参数，并实时同步到监护仪端，且通过数值的变化结合监护仪来模拟ECMO设备在运转过程中发生的危机事件，模拟血栓、氧合器故障、患者病情变化等突发情况时ECMO设备的参数变化（提供产品软件截图证明）。

2.8、系统开机后自动预充模拟血液，同时可使用平板控制端选择快速预充模式预充血液，使用后可通过回收模式快速回收血液

3、系统配备收纳箱，箱体带有万向轮。

4、配备模拟血浆，可将模拟血浆添加到水箱内增加血液颜色，来模拟血液循环；

5、配备电动排水装置，可将液体清洁完全排空。

6、模拟监护仪

6.1、可一键切换ECMO主机运转效果图。

▲6.2、ECMO主机运转效果图输入数值后，图像内呈现液体通过管路的动画，液体通过时有明显的颜色变化，查看整体运转流程。（提供产品软件截图证明）

品目5、甲状腺细针穿刺模具

一、技术参数：

1、解剖结构​​：

1.1、具有颈部曲面结构，内置甲状腺左右叶、甲状腺峡部、颈内静脉、颈总动脉、气管、食管等解剖结构。

1.2、甲状腺左叶和右叶各内置1个病灶结节。

2、​超声成像特性​​：

▲2.1、 材质具人体组织类似声学特性，支持真实高频线阵超声探头纵、横断面扫查。

2.2、甲状腺左右叶位于左侧至右侧颈总动脉和颈静脉之间，可全面评估其形态、大小及内部回声。

2.3、甲状腺横断面呈"蝶形"，内部呈均质中回声。

2.4、左叶含类圆形中高回声病灶，右叶含蟹足状低回声结节。

3、操作训练：

3.1、可训练甲状腺正常组织及常见病变的超声检查与对比探查。

3.2、可训练对甲状腺肿物测量、回声性质描述及穿刺靶病灶确定。

3.3、可训练超声引导下甲状腺病灶穿刺术完整流程操作，包括靶病灶确定、消毒铺巾、局麻穿刺定位、穿刺引导及穿刺操作。

4、材质具优良延展性、弹性及修复性，可耐受20-22G穿刺针反复穿刺（≥1200次/cm2）。

品目6、超声引导下甲状腺活检训练模型

一、技术参数：

1、解剖结构​​

1.1、具有颈部曲面结构，内置甲状腺左右叶、甲状腺峡部、颈内静脉、颈总动脉、气管、食管等解剖结构。

1.2、甲状腺左叶和右叶各内置1个病灶结节。

2、​超声成像特性​​：

▲2.1、 材质具人体组织类似声学特性，支持真实高频线阵超声探头纵、横断面扫查。

2.2、甲状腺左右叶位于左侧至右侧颈总动脉和颈静脉之间，可全面评估其形态、大小及内部回声。

2.3、甲状腺横断面呈"蝶形"，内部呈均质中回声。

2.4、左叶含类圆形中高回声病灶，右叶含蟹足状低回声结节。

3、操作训练：

3.1、可训练甲状腺正常组织及常见病变的超声检查与对比探查。

3.2、可训练对甲状腺肿物测量、回声性质描述及穿刺靶病灶确定。

3.3、可训练超声引导下甲状腺病灶穿刺术完整流程操作，包括靶病灶确定、消毒铺巾、局麻穿刺定位、穿刺引导及穿刺操作。

4、材质具优良延展性、弹性及修复性，可耐受20-22G穿刺针反复穿刺（≥1200次/cm2）。

品目7、可视化经皮肝胆管穿刺置管引流术系统

一、技术参数​​

1、​解剖结构：

1.1、模型为男性腹部躯干外形，分为腹壁模块和内部脏器模块，采用嵌入式套装设计。

1.2、腹壁模块具肋骨、肋弓、剑突、脐等体表标志。

1.3、内部脏器模块包括肝脏（含3个肿物病灶）、胆囊、下腔静脉和腹主动脉。

1.4、肝脏内部分为肝左叶、肝右叶、肝门等结构，内置肝左、中、右静脉、门静脉及其左右支等血管，肝静脉汇合于下腔静脉模拟第二肝门。

1.5、肝内设胆管系统：包括左、右肝管、肝总管、胆总管。左/右肝管直径：5～6mm之间；肝总管直径：8～10mm之间；胆总管直径：10～12mm之间；内含模拟胆汁（胆汁量可调节）。

1.6、肝门静脉系统具有外接管路，通过按压球囊模拟血管搏动，辅助辨识血管和胆管。

1.7、腹壁为透明材质，可直接观察内部肋骨、脊柱骨骼及腹部脏器、血管解剖结构。

2、​超声成像特性​​

2.1 、材质具有人体组织类似声学特性，可使用临床超声设备探查。

2.2、腹壁模块中骨骼超声下呈高回声伴后方声影；肝脏、胆囊大小及声学参数与真实人体组织一致。

2.3、肝脏内部胆管扩张，胆管内为无回声（无搏动）；肝门静脉有搏动。

2.4、肝实质回声均匀，血管呈无回声，门静脉系统管壁筋膜呈中高回声；肝脏肿物病灶分布于肝左/右叶（含高回声、低回声）。

2.5、胆囊位于肝右叶隐窝，超声下壁呈中高回声，内为无回声，模拟胆囊结石。

3、操作训练功能​​

3.1、可训练使用临床凸阵超声探头扫查辨识肝脏解剖结构、胆管扩张等。

3.2、可训练肝脏血管辨识、分段、病灶定位及穿刺术训练。

3.3、胆囊位于肝右叶隐窝，超声下壁呈中高回声，内为无回声，模拟胆囊结石。

3.4、可训练在模型上进行肝脏及胆道系统超声检查、目标胆管直径测量、穿刺靶目标路径确认以及超声引导下穿刺、扩皮、导丝置入、导管置入、胆汁引流等完整PTCD操作。

4、模型彩用透明材质制成，进行超声引导下穿刺时，可全程观察进针三维空间位置与对应的二维超声图像的关联。

品目8：经阴道超声妇产科检查训练模型

一、技术参数

1、​解剖结构：

1.1、模型为女性腹部盆腔外形，自脐上7cm至大腿根部，具逼真女性会阴结构，包括大阴唇、小阴唇、阴蒂。

1.2、宫腔内置7周妊娠囊；

1.3 、内置阴道、宫颈口、子宫、输卵管、卵巢及膀胱等解剖结构。

2、​超声成像特性​​

2.1、材质具有人体组织类似特性，支持临床超声设备成像；

2.2、超声探查范围：脐上5cm及两侧髂前上棘区间。

2.3、宫腔内置妊娠囊，尺寸：3cm×2cm，可上下浮动10%；呈囊性回声，内含胚芽和卵黄囊；

2.4、宫腔与妊娠囊间设羊膜腔，填充少量羊水，超声下呈液性暗区。

3、操作训练：

3.1、可训练经腹部凸阵探头及经阴道探头进行孕早期超声检查，可以探查到无回声的孕囊，中高回声胚芽及无回声带光环卵黄囊。

3.2 、可训练妊娠囊最大纵切面、横切面探查测量以及左右卵巢纵切面探查测量。

品目9、超声引导下中心静脉穿刺术超声训练模型

一、技术参数：

1.解剖结构：

1.1、模型为男性上半身，头偏左侧，呈右侧颈部手术体位，暴露右侧颈部；具备可触及的气管、胸骨柄、锁骨等体表标志。

1.2、体表可触及颈总动脉搏动，支持触诊定位。

1.3、内置血管通路：

1.3.1、包括颈内静脉、颈动脉、锁骨下动静脉、腋动静脉、头臂静脉、上腔静脉及右心房等。

1.3.2、内置有手动泵，通过按压手动泵可模拟动脉搏动，可在体表触及血管搏动，应用超声探查时观察血管横断面时具有搏动表现。

1.3.3、静脉不能搏动，应用超声探头探查时可以被超声探头压扁。

1.4、内置右侧臂丛神经，含神经根、束及分支，与毗邻血管伴行。

2、超声成像：

2.1、材质具有人体组织声学特性，支持超声及X光成像。

2.2、中高频线阵探头（7.5～10MHz）可探查血管，纵切呈管状、横切呈类圆形无回声区；臂丛神经呈中低回声。

3、操作训练：

3.1、可通过超声探查及按压血管训练动静脉的辨识。

3.2、可训练使用中高频线阵探头（7.5～10MHz）进行超声引导操作。

3.3、中心静脉穿刺置管训练：支持平面内/外穿刺法，显示血管及针尖路径，可训练消毒铺巾、穿刺、导丝及导管置入等流程，穿刺成功后可见回血，手感逼真。

3.4、臂丛神经阻滞：可训练肌间沟、锁骨上及锁骨下入路超声引导阻滞。

4、材质具优良延展性、弹性及修复性，可耐受20-22G穿刺针反复穿刺（≥1200次/cm2）。

品目10、执业医师考试管理评分模块

1、考试进程监控

1.1、实时显示各个考站的进度，包括已完成考生人数和待考考生人数、站内考试进度百分比。

1.2、具备数据统计功能，可实时动态显示今日已评数据及评委提交成绩；图形化显示考试实时数据；实时显示当前考试进度，包含进度百分比、人数、成绩统计等数据。

1.3、可显示未按时提交的考官姓名及已超时时间，可实时监控分差过大（数值可设置）成绩，以及满分和零分特殊成绩。

2．考务调控设置

2.1、终端调控：可以对平板进行统一设置，包含显示信息、考试时长、评分间隔、语音提醒等多个信息。

2.2、支持手机端随时监控考试情况并进行调整，包含立即开始和结束考试。

2.3、考试时间调整：对于计划好的考试可以在设定考试开始时间前提前开始考试，也可以延后考试。对于响应式叫号考试可以立即开始考试，也可以立即结束考试。

2.4、考生替换：对于排考后但尚未参加考试的考生可自由更换，手持评分同步更新。

2.5、评分表调整：考中可以在不驳回考试的情况下，更换评分表和考题。

2.6、考站暂停：在考试中可以设置某个考站暂停，暂停后系统将不再分配考生到该房间，暂停状态可随时恢复为考试状态。

2.7、房间调整：对考试中的考生可以调整到其他房间。

3．签到签离

3.1、换站条管理：可对多场考试进行换站条管理，可根据需求勾选考生信息，换站条包含考生二维码信息，可用于扫码签到和扫码评分。

3.2、签到模式：直接输入选择考生签到、扫条码签到、识别身份证签到、报到签到。

3.3、锁定签到范围：可选择考生所在的组织机构，锁定签到考生范围，查看签到进度。

3.4、签到抽题：如选择了签到抽题方式，在签到的同时抽取考题。

3.5、考试签离：可显示考生已完成的考核项目及时间。

4．候考区引导

4.1、批次引导：可按批次显示即将进入考站的考生及下一批等待的考生。

4.2、自定义展示：默认显示所有未开始考试的考生信息，可选择显示当日全天的排考信息。考试被考务延后时，自动更新考生的进出站时间。

4.3、当考生分配到考站时，文字和语音双重提醒考生进站。

4.4、多场次显示：支持一个屏幕展示多场考试的考生待考信息。

5、考核区引导

5.1、考生中转信息化引导：文字和语音双重提醒，可显示准备进站考生、待分配考生，考生顺序按照进入考试的先后顺序排列，遵循先进先出策略。

5.2、对于考官设为未到的考生，大屏底部滚动显示未到考生。

6、考站外引导

6.1、考站外二次签到：支持考生站外签到，扫描考生二维码完成考站签到。

6.2、拍照上传：支持拍照实时上传功能，考官通过手持评分比对考生身份信息，照片同成绩单一并留存用于存档。文字与语音双重提醒考生进入考站。

6.3、具备群组化考核方式，系统支持同一时间展示多个考生。

7．站内辅助显示：

7.1、考题同步：根据排考模式实时展示考题描述及考生任务，考题描述包含文字、图片及音频。

7.2、排考设置了抽题考核方式，系统则自动实时切换考生所抽考题对应的信息。

7.3、可显示考生剩余时间，距离考试结束还剩一分钟和考试结束时进行语音提醒。考生可在考试结束之前点击完成，系统记录剩余时间，用于大赛场景下分数相同时排名所用。

8、辅助判读文书书写技能机考

8.1、支持辅助检查结果判读站和病历书写站考生集中进站，具备集中在线作答的排考模式。考题支持图片、视频、音频等附件。

8.2、考生在线作答：支持2种倒计时方式，按考试规定时间倒计时或进入答题页面开始倒计时。支持设置是否切屏强制交卷，可自定义切屏次数和切屏警告文案。

8.3、具备AI辅助阅卷功能。

8.4、PAD评分：由阅卷官登录PAD获取考生作答内容，进行评分。简单题自动关联参考答案，病例书写题自动关联评分标准。

第二包：模拟教学管理平台

品目1、介入术模拟（漂浮导管、肾动脉介入）技能训练平台

一、系统功能：

1、可模拟实时监测病人的生命体征，包括心率、收缩压/舒张压、活化凝血时间水平（ACT）和血氧饱和度等。

2、具备造影剂模拟系统，可模拟临床注射造影剂，注射方式包含自行注入造影剂和系统高压注射造影模式，可实时记录造影剂的使用剂量。

3、可模拟科迪斯（Cordis），波士顿科学（Boston Scientific），雅培（Abbott），美敦力（Medtronic）,戈尔（Gore）、史赛克（Stryker）、Trivascular、Lombard Medical等主流厂家的介入治疗常用器械，模拟器械可以反复使用。

4、提供实时3D解剖血管解剖图、X射线下的3D图形及X射线下图像，可随时切换。

5、可模拟并发症发生和处理，并发症类型包括但不限于：心率/血压下降、房室阻滞、室颤、室性心动过速、血管夹层、穿孔、支架移位、导丝移位、颅内出血等。

6、并发症触发设置：预设、实时以及手动控制种。导师可手动控制并发症是否触发以及触发的时机。

7、软件系统内置≥4套介入培训课程，包括基础技能训练、完整手术过程训练、视频演示等，学员可在课程中进行手术操作。

二、功能模块

1、三维心脏标测与消融模块（EP Mapping）：

1.1、独立练模块，可用于练习心脏传导系统的电生理标测。

1.2、能够使用多电极标测导管创建三维电图，通过三维电图，可识别不同的心率失常模式及位置，并支持使用消融工具进行治疗。

1.3、系统可以模拟电生理标测控制台的用户界面及功能，提供三维电图构建以及射频消融手术的完整过程。

1.4、具备标准消融线引导功能。

▲1.5、具备≥5个不同的心率失常病例，包括：左心房扑动、缺血性室速、右心室流出道心动过速、重做肺静脉隔离、三尖瓣与下腔静脉间阻滞（提供此功能实景图片进行佐证并提供生产厂家承诺函）。

1.6、系统支持用户使用标测导管进行三维电图构建。

1.7、系统可同时显示时间图与电压图。

1.8、提供真实的标测导管和消融导管两种手柄进行操作训练。

2、经桡冠脉介入模块

2.1、单独模块，包括≥8个虚拟病例，可训练经桡入路冠状动脉造影及介入治疗。

2.2、提供冠状动脉搭桥的解剖结构；具备左乳内动脉旁路，可经左乳内动脉旁路进行冠状动脉狭窄的介入治疗。

2.3、病例的解剖结构存在变异，至少包括肱动脉环、迂曲的锁骨下动脉。

2.4、可模拟因操作不当引起的并发症，包括穿孔、痉挛等。

3、右心导管漂浮模块：

3.1、可在模拟环境下练习核心心脏病床旁手术；可模拟将心脏介入手术从导管室带到患者床旁，在没有透视的指导下，依靠补充的测量（血流动力学监测以及物理的测量）进行床旁手术。

3.2、在没有透视的指导下，插入和操控肺动脉导管，记录右心房、右心室、肺动脉和楔压（肺动脉分支）的压力和波形，计算肺血管阻力。

3.3、肺血管阻力计算：在右心插管病例中，可使用球囊导管进行血流动力学测量，并计算肺血管阻力。

3.4、可模拟放置主动脉内球囊于最佳的主动脉位置。通过激活主动脉内球囊泵，对球囊进行充气，在生命体征窗格评估主动脉压力和血氧含量。

3.5、插入指示器：可以监测导管的插入长度，在没有透视的指导下，辅助进行床旁手术。可监测生命体征：患者的心电图以及球囊反博术效果（主动脉压力波形）。具备反博术激活面板：可进行频率的设置以及激活。

3.6、模拟透视屏幕：

3.6.1、X射线图像区域：按下X射线踏板，显示透视图像。

3.6.2、插入指示器区域：可以监测导管的插入长度，在没有透视的指导下，辅助进行床旁手术。

3.6.3、生命体征区域：可监测患者的心电图以及肺动脉导管测量数据，当推动球囊导管到达右心房、右心室、肺动脉、肺动脉分支时压力波形会改变。

3.6.4、步骤教学区域：说明如何去逐步执行手术。

3.6.5、PVR计算对话框：可进行肺血管阻力计算。

3.7、病例操作前，可显示病例的步骤列表，根据任务说明来完成手术；可模拟插入和操纵8F导管，可模拟球囊轻触热稀释导管测量血流动力学，结合临床检测显示心脏是否正常高效的运作

3.8、可模拟使用颈静脉入路插入肺动脉导管（具有增量标记）或8F导管穿过上腔静脉。

3.9、充气导管尖部的球囊，到达右心房（插入深度15-20cm），记录右心房压力曲线。

3.10、可模拟推动球囊导管穿过三尖瓣到达右心室（插入深度约30cm），记录右心室压力。

3.11、可模拟推动球囊导管穿过肺动脉瓣到达肺动脉，插入深度大约40cm，记录肺动脉压力波形。

3.12、肺血管阻力计算窗口中CO值（心脏输出量）自动输入，可输入平均肺动脉压力值PAP。

3.13、可模拟推动导管到一个小的右肺动脉分支，插入深度大约45，当球囊被阻塞，记录楔压，并填入肺血管阻力计算窗口中。

3.14、可模拟泄气球囊，计算肺血管阻力。

3.15、可练习定位和充气主动脉内球囊以改善患者的主动脉压力及血氧含量。

3.16、可以将手术分为多个步骤，在文字及图示的说明下，指导训练者逐步进行临床的手术。

3.17、具备插入指示器，可以监测导管的插入长度，在没有透视的指导下，辅助进行床旁手术。可模拟放置和充气主动脉内球囊，并实时显示患者的主动脉压力及血氧含量。

3.18、可设定HR:IABP的比率，比率至少可设置为1：1、1：2和1：3。

3.19、可练习插入和操控肺动脉导管记录右心房，右心室，肺动脉和肺动脉分支楔压的压力和波形，并计算肺血管阻力。将手术分为多个步骤，在文字及图示的说明下，指导训练者逐步进行临床的手术。

4、静脉介入模块

4.1、可使用股入路练习静脉狭窄的诊断和治疗。

4.2、可根据静脉血管造影准确定位狭窄位置，并使用卡尺对上部静脉狭窄进行测量，并执行血管腔内成形术和支架植入术。

4.3、具有≥3个病例，至少包括右侧头静脉狭窄、左侧头臂静脉狭窄及右锁骨下静脉狭窄等病例。

4.4、要求基于临床真实患者数据创建3D虚拟仿真病人，诊疗相关内容符合主动脉夹层最新的指南标准。具备患者基础信息，涵盖患者姓名、性别、年龄、身高、体重、职业、病史资料等；具备开放性的诊疗模式，包含但不局限于病史采集、体格检查、辅助检查、诊断和干预处理，患者病情实时全程动态变化。

4.5、病情设置具备完整的诊疗操作逻辑，根据用户的不同的诊疗及干预手段，可体现患者不同的病情发展结果，如降压药的使用以及联用可管理血压到目标血压值。病例具备急诊手术的逻辑，规定时间内未管理血压且未进行手术，患者出现恶化结局。可提供不同的氧疗方式供学员选择。

4.6、病史采集：提供现病史、既往史、个人史、婚姻史、家族史、生育史等问诊类型，用户通过询问获取患者胸痛的诱发因素、用药史等内容，判定患者的病情。

4.7、查体功能：查体类型≥8种，包含但不限于心电监护仪、瞳孔、意识、心脏、肺脏、脉搏、腹部检查；专科心脏查体：可在虚拟病人不同的部位进行叩、触、听交互查体。心、肺部听诊结果采用音频形式展示给学员。

▲4.8、具备虚拟监护仪，实时动态显示患者的生命体征，参数6种，包含但不限于心率，呼吸、血氧饱和度、体温ECG、双侧上肢的血压值。具备Barthel指数评定量表。（提供此功能实景图片进行佐证并提供生产厂家承诺函）。

4.9、辅助检查：涵盖常规及主动脉夹层检查项目，包含但不限于实验室检查、影像学检查、心电生理学检查、心梗三项、心脏超声、18导联心电图。

4.10、药物治疗：提供≥20种药物类型供选择，包含但不限于强心剂、抗血小板药物、血管扩张药、抗心律失常药、利尿剂、镇痛药等。

5、肾动脉介入手术模块：

5.1、可提供≥8个病例，至少包括2个经桡动脉逆行性肾动脉介入病例。

5.2、具备纤维肌发育不良（FMD）病例，可经桡动脉进行血管造影、球囊扩张以及支架植入。

可选择经桡动脉或经股动脉入路进行手术操作

5.3、可练习治疗肾动脉开口处病变以及非开口处病变

5.4、可查看活化凝血时间ACT以及主动脉压力等指标。

6、冠状动脉介入手术模块：

6.1、包括不稳定型心绞痛、急性冠状动脉综合征、急性心肌梗死、左主干病变和多支冠脉病变(MVD)病例（≥6例）。

6.2、可模拟单一冠状动脉狭窄、单一冠状动脉多处狭窄、多处动脉狭窄等难易程度不同的虚拟病例。模拟多处动脉狭窄时，学员需根据手术操作原则判断操作的先后顺序。

6.3、可随时检测活化凝血时间（ACT）。

6.4、术中药物选择：模拟药物种类≥17种，可以控制剂量和给药方式（注射、滴注或口服药物）。

▲6.5、可模拟临床实际的病情状况，虚拟患者病情恶化出现心肌梗死导致的心源性心脏骤停，具备心脏的骤停的心肺复苏处理流程，包含但不局限于胸外按压、人工通气、除颤等内容。

6.6、病情设置具备完整的诊疗操作逻辑，根据用户的不同的诊疗及干预手段，显示患者不同的病情发展结果，未迅速识别心脏骤停，患者病情会继续恶化，出现不可逆的脑损伤。可供选择操作类型≥20种，包含但不限于呼吸管理、除颤仪、呼吸机、吸痰、CPR、导管室、重症超声、血流动力学监测、四大穿刺等。

6.7、诊疗成绩显示：具备自动评分的功能，对学员的诊疗操作进行自动评估，诊疗总成绩以百分制形式体现，包含诊疗思维得分和诊疗行为得分，每部分得分体现该部分的权重比例。

三、导师管理系统

1、术后评估：

1.1、操作完成后，系统就学员的操作进行记录评估，给出详细评估报告，供学员及导师了解自身学习进展，得到实时反馈。

1.2、系统可提供学员的学习进度曲线，用以了解学员对知识的掌握程度。

1.3、系统可提供完整的术后报告，包括每一项训练的完成度，操作次数以及最佳分数等。

2、系统具备中文界面。

3、导师权限：可进行学员账户创建、编辑课程、分配课程、查看学员操作记录等

品目2、模拟教学管理平台（核心产品）

一、主要用途：用于对临床教学基地医学生在校学习和毕业后继续教育过程中临床技能模拟教学的管理。平台具备统一管理及模拟课程及教学功能。

二、模拟课程管理：

1、教学课程上传，基地管理员可以将本机构特色的教学课程、录制的课程讲解和示范的课件及对应训练技能，自主上传到平台上供学员和教师使用。

2、管理员新增课程：

2.1、管理员端具备编辑教学大纲功能，教学大纲内容包含但不局限于该课程相关的课节、PPT讲义、视频课件、理论测评、训练任务等。

2.2、管理员可对平台内的课程进行开启或停用的状态管理。

▲3、学生端app和教师端app平台内置≥9类不同类型精品课程，≥80个课节，包含但不限于外科住院医师腔镜手术精品课程、外科住院医师模拟手术课程、临床基本技能训练综合课程、机器人手术初级训练课程、腔镜基础技能课程、腔镜手术高级课程、超声技术课程、内镜技术课程、急救技术课程等。（要求投标人提供操作截图进行佐证）

▲4、平台内置临床基本技能训练综合课程≥40个课节，包含但不局限于内科单元、外科单元、急救单元、妇儿单元、感控和护理单元；课程教学大纲对本课程的课程性质、课程教学目的、教学要求、课程考核方法进行描述说明

5、平台须内置外科住院医师腔镜手术精品课程≥4课节。

6、住院医师精品课程案例：

6.1、腔镜阑尾切除术：

6.1.1、涵盖“正常位置阑尾切除”案例。

▲6.1.2、与院内已购虚拟腔镜手术模拟训练设备对接，设备具备利用软件模拟虚拟病人，配有解剖透视图可看到各层解剖结构。

6.1.3、手术操作可对手术部位进行自动标记，在手术过程中触发并发症时提供并发症出现的原因和解决办法；当手术发生严重失误时，需要给予手术失败原因。

6.1.4、模拟训练设备操作界面具备当前操作评估报告并自动传输到学员或教师手机端，可即时在APP上观看评估结果。

6.2、经尿道膀胱肿瘤电切术课：

6.2.1、涵盖经尿道膀胱肿瘤电切术案例。

6.2.2、经尿道膀胱肿瘤电切术课节与院内已购膀胱肿瘤电切模拟器对接，学生端app可获取设备类型和在线状态，确定设备无误后可以进行设备训练绑定，并可查看本案例对应的案例名称、案例路径、练习目标、操作流程、练习要点等，练习目标中列出训练项目及有效性指标。

6.3、超声引导下心包穿刺术课节

6.3.1、涵盖心包积液伴左侧胸腔积液案例。

6.3.2、超声引导下心包穿刺术课节与院内已购超声引导下心包穿刺模拟训练设备对接，可选择剑突下、心尖或胸骨旁常用方法，在练习界面上提供剑突下及胸骨旁的分步教学任务。

6.3.3、可模拟肝、胃和心包囊的解剖变异；提供多种最佳穿刺点位置。

6.3.4、学员操作完毕后，虚拟超声穿刺模拟训练设备操作界面显示当前操作评估报告并自动传输到学员或教师手机APP端即时观看评估结果。

6.3.4 教师端app和学生端app具备有效性指标分析功能，可分析的操作项目包含但不限于：引导总时长、尝试穿刺次数、从针插入到针尖超声下显示时间、从针插入到达到抽吸位置的时间、进针角度、回针次数。

7、提供的课程应用虚拟腔镜手术模拟训练设备进行录制，不得应用硅胶材质脏器模型及动物实体器官作为模拟病例病变部位载体进行课程录制。

8、实操视频课件完整显示临床专家在虚拟手术模拟设备上的全程操作，软件模拟虚拟病人，利用模拟器训练手术。

9、学生端界面上可显示各个课节的学习进度，包含视频学习和操作练习及理论考试是否合格的信息。

10、视频内容包含理论学习和模拟操作（≥2个模块），视频学习设置为不能快进的模式。

11、理论课程学习结束后，可在平台内设置本阶段的理论考核。

12、理论课程考核合格的情况下，可在平台内设置操作实践完成的练习任务，并支持在平台内查看本院可供练习的设备及位置；可在界面图片列表化展示仪器设备名称、设备编号、设备位置、设备共练习人次和时长及设备是否在线状态。

13、学生端具备设置学习记录的功能，可列表化显示各个课节视频的学习进度和理论评测是否合格以及各个科目的总练习次数和合格次数。

14、平台采用统一架构，可电脑PC端和移动APP客户端访问，PC端采用B/S结构，支持屏幕分辨率自适应。教师和学生用户均可使用APP移动客户端操作，同时支持Android和iOS系统。

15、教师、学生和管理员要求具备不同权限级别及管理功能，可通过本平台对机构内模拟教学设备进行登记和使用情况统计分析；APP端提供系统公告、消息通知、待办事项等提醒功能；PC端提供基地管理、教师管理、学员管理、设备管理、技能管理、视频管理、公告管理等系统管理功能。

16、具备理论题库，涵盖医学三基、职业医师、住培考核等题目,题数≥10万+。

17、提供配套的智能数据接入网关软件，下行通过短距离通信接口连接智能化模拟手术训练设备，完成设备节点的配置与管理、协议转换和适配、地址管理与映射、数据汇集与转发等、监测设备在线状态；上行通过各种无线或有线方式接入互联网络，提供与管理平台进行通信的接口，实现由管理平台对设备的接入控制、监测控制、数据路由与转发等功能。可快速实现设备采集数据从设备端到服务端的无缝连接。

（二）设备管理及对接练习功能：

1、平台可将教学基地内的教学设备进行统一管理，包含但不局限于虚拟手术机、教学模型等。可对本院模拟教学设备进行登记和使用情况统计，可联通线下的模拟教学设备，进行自由学习。

2、教学课程提供与课程相关联的练习技能：包含技能对应的案例名称、案例路径、练习目标、操作流程、练习要点、操作次数，以及历史练习记录。

3、学员可通过平台追踪具体教具情况进行实操练习。可查看本院提供的设备状态和位置等。可查看练习的案例名称、案例查询路径、练习目标及有效性指标等。练习完成后平台具备根据预先设定的指标自动判断练习完成的有效性，给出评估报告和合格评判。

4、支持按科室进行设备练习选择，科室≥8个，设备≥70个，包含但不限于超声模拟技能、宫腔镜/前列腺电切模拟技能、气管插管、腔镜基础训练、创伤与骨折急救等。（

5、客观评估方式：学员在部分教具上技能训练完毕后系统自动的评估、学员自行训练过程上传操作视频教师远程评估、学员技能操作教师现场通过内置评估标准进行评估，所有评估方式均可给出评估报告。

6、内置≥65种临床技能模拟教学的评分标准，包含但不限于外科基础技能、内科心肺音听诊查体、临床穿刺技术、急诊外伤处理技术、护理基础技术、妇科检查技术等。

7、教师现场可使用教师端app通过内置评估标准进行评分，学生端app的工作台中可对教师评分结果进行确认。

四、考核功能

1、具备学员技能操作考核功能，教师可通过平台发布考核信息，设置多个场次和技能考核项目等，学员具备通过手机端系统查看考核通知和进行报名。

2、学员可在考核现场操作模拟教学设备完成对应的技能考核项目，完成后平台根据学生的操作自动或者由老师主动给出评估报告。

3、考官可采用手机APP移动终端实现评分，平台评估报告作为参考，通过内置的评分标准具备实时对学员的操作进行打分评估，平台自动算出考生最终分数。

4、考核评价方式

4.1、考核评价方式≥3种，包括大赛型考核模式、入科、出科等常规型考核模式、主观性评分模式

4.2、大赛型考核模式：考试结束后，系统自动根据预置的评分规则计算出考生的操作得分。

4.3、入科、出科等常规型考核模式：考试结束后，系统具备自动根据预置的合格性指标对考生的操作内容进行合格性评价。

4.4、主观性评分模式：考试过程中考官根据平台预置的评分表对考生进行人工评分。

五、临床思维病例训练

1、基本要求

1.1、机构独立管理功能：机构内的师资、学员、SP病人统一管理，可设定多种用户角色和权限。

1.2、开放账号供教师和学生使用，账号无容量限制，任何时间和地点可访问。

1.3、教师用软件：具有多种管理功能，包含但不限于病例管理、任务管理、训练数据分类汇总、数据统计分析功能。

1.4、学员用软件：可以进行临床病例练习和考核功能。

1.5、平台自带临床能力考核与统计分析功能。

1.6、无需接入外网PC网页端就可直接使用，使用方可以自行添加学生和教师账号，使用方所使用病例和人员联系方式及练习考核数据可以保存在使用方服务器。。

2、病例配置：

2.1、系统内置≥290个完整案例，涵盖大面积脑梗死、急性肺栓塞、原发性肝癌、肾病综合征、胎盘早剥、急性肠梗阻、急性心肌炎、爆发性心肌炎、急性早幼粒细胞白血病、肱骨干骨折、骨盆骨折、绝经后骨质疏松、系统性红斑狼疮、肝硬化失代偿期等病例。

2.2、统内置≥20个临床科室分类，涵盖内科、外科、妇产科、儿科、骨科、急诊科、 神经内科、急危重症科等。

2.3、系统内置≥40个临床症状分类，涵盖心悸、头痛、腹痛、呼吸困难、关节痛、呕血、吞咽困难、意识障碍等。

2.4、系统具备满足最新版执业医师资格考试大纲实践综合中临床思维涵盖的≥40个临床症状。

2.5、病种分类

2.5.1、同一病种可按病程进行分类，包括单病程、双病程、三病程病例，具备多个不同并发症或者病情的病例，可模拟复杂的病情演变，训练考核学员病情发展的诊疗决策思维。

2.5.2、具备急性心肌梗死的三病程病例，病情由第一病程的急性心肌梗死在第二病程发生病情演变为急性心源性肺水肿，在第三病程继续发生病情演变为心源性休克。

▲2.5.3、具备上消化道穿孔的双病程病例，病情由第一阶段的上消化道穿孔在第二病程患者发生病情演变出现术后高热，继发导管相关性感染。（要求投标者提供系统视频佐证）

2.6、系统内病例根据诊疗操作难度设置为初级、中级和高级。

2.7、具备病例检索功能，具备通过关键词进行病例检索。

2.8、常见的外科病例

2.8.1、常见的外科病例≥45个，包含上消化道出血、急性肠梗阻、急性胆囊炎、胆囊结石合并胆总管结石、食管胃底静脉曲张破裂出血、甲状腺腺瘤、急性胰腺炎、腹股沟斜疝、乳腺恶性肿瘤等。

2.8.2、当该疾病病情演变为需要进行外科手术时，系统可允许进行外科手术操作。

2.8.3、进行外科手术时，要求系统具备三维重建的手术室环境、3D虚拟患者、手术床、手术台、无影灯、腹腔镜等设备。

2.8.4、系统提供模拟腹腔镜胆囊切除完整的手术环节，包含游离、夹闭、分离、剥离、取出、缝合等关键步骤，采用步骤式教学功能，按照顺序完成当前操作后进行下一操作步骤。

2.8.5、腹腔镜胆囊切除术游离操作步骤：具备左右手器械选择功能，可选择分离钳、取囊袋、剪刀、钛夹、齿抓钳、电凝钩等器械。选择器械后系统会自动提示器械放置位置。

2.8.6、手术进行时要求系统具备教学指导功能，系统以大画面显示手术操作解剖部位与相关器械位置，可模拟器触碰与切割组织结构时的声音；具备在手术过程中对当前手术操作重点进行文字教学功能，指导学员进行正确的手术操作步骤。

2.8.7、夹闭步骤训练过程中提供临床真实胆囊造影手术教学，夹闭步骤训练中可提供钛夹夹闭位置的指导教学

▲2.8.8、在剥离训练过程中可以百分比形式显示剥离进度，剥离后的胆囊动态漂浮，可随剥离进度完成比以不同角度动态漂浮于画面内，模拟临床真实镜下胆囊分离场景。分离后系统提供胆囊取出真实手术录像教学。（提供此功能视频佐证）

2.9、常见的妇产科病例

2.9.1、常见的妇产科病例≥15个，包含产后出血、完全性前置胎盘伴出血、重度子痫前期、胎盘早剥、子宫粘膜下肌瘤、异位妊娠、功能(障碍)性子宫出血、子宫内膜恶性肿瘤等。

2.9.2、当该疾病病情演变为需要进行手术时，系统可允许进行手术操作。

2.9.3、进行妇产科手术时，要求系统具备三维重建的手术室环境、3D虚拟患者、手术床、手术台、无影灯、手术器械等。

2.9.4、可模拟腹腔镜子宫切除具备剥离并切断子宫阔韧带、切断卵巢固有韧带、切割子宫圆韧带、子宫环切取出子宫等关键步骤，采用步骤式教学功能，按照顺序完成当前操作后进行下一操作步骤。

2.9.5、腹腔镜子宫切除术游离操作步骤内具备左右手器械选择功能，可选择分离钳、剪刀、钛夹、齿抓钳、超声刀等器械，选择器械后系统会自动提示器械放置位置。

▲2.9.6、手术进行时系统具备教学指导功能，系统以大画面显示手术操作解剖部位与相关器械位置，可模拟器触碰与切割组织结构时的声音，手术过程中对当前手术操作重点进行文字教学功能，指导学员进行正确的手术操作步骤。

2.9.7、具备阴道残端缝合教学视频，教导学员子宫切除术后操作。

2.10、系统内案例可用于训练和考核，每一个病例具备病例内容描述、病例解析和病例摘要。

2.11、后期免费提供病例升级服务，同时需支持本机构老师上传自定义病例，并具备审核功能。

3、机构管理员端功能

3.1、思维训练管理功能

3.1.1、平台兼具思维训练管理功能，可查看现有临床思维病例及平台内思维训练记录

3.1.2、思维病例可展示系统病例概况，包含但不局限病例编号、症状、患者主诉、疾病诊断、专业科室、病例审核状态，可对病例进行预览。

3.2、思维训练记录：可查看学员练习记录，包含但不局限学员姓名、病例编号、病例主诉、疾病诊断、学员所属专业、学员得分、是否合格及操作详情。

3.4、可实现对机构内的教师、学员、班级等进行统一批量管理。

4、教师端功能

4.1、导师可使用个人账号和密码进行系统登陆，进行临床诊疗能力的教学和考核。

4.4、具备病例管理功能，可进行自主创建病例、查看共享病例等。

4.5、任务管理

4.5.1、具备任务管理能，包含训练任务、评测任务。

4.5.2、教师可自行创建任务，并根据任务场次开放权限，拥有权限的学员方能参加任务，并可查看所有学员考核时每个病例处置的分数和总分以及相关的临床能力分析。

4.5.3、任务模式下，教师可对学生的操作进行主观评分。

4.6、训练数据汇总：

4.6.1、可统计学员日常自主训练情况、训练任务的完成情况、评测任务的完成情况、OSCE考试任务的完成情况。

4.6.2、具备教师可通过数据汇总表了解该任务发布的开始和结束时间、考核的人员数量、病例数量、最终考核成绩的平均成绩。

4.6.3、病例操作的成绩可用饼状图的图表形式分段展示。

4.6.4、可用列表形式显示操作病例和考核学员任务的完成情况。

4.7、训练数据分析：

4.7.1、具备学员训练学习、任务成绩指标分析、病例使用率及指标分析、学员能力评测分析功能，教师可通过各种维度的数据，分析学员的诊疗思维决策能力和临床胜任能力。

4.7.2、学员训练数据分析：可显示每个学员使用本系统≥7种的训练数据情况，包含但不限于既往累计的训练次数、训练症状数、训练病例数、最低和最高分，成绩最好的症状和最差的症状。

4.7.3、系统具备按照学员每一次的操作情况，实时生成训练成绩曲线图。

4.7.4、任务成绩指标分析：可显示每一次任务完成的情况，可以成绩排行榜、成绩分布图、诊疗能力分析、指标分析等：列表展示每个病例的使用数据，包含但不限于病例使用的百分比、训练人次、最低最高分、平均分等，可查看到学员详细的诊疗信息。

4.7.5、指标分析：具备从问诊、查体、辅检、诊断和治疗计划各环节的关键诊疗项目做数据分析。

4.7.6、 学员能力评测分：可根据学员的评测成绩，实时生成每一位学员的诊疗能力图和成绩分布图，并用列表形式展示既往操作的症状数和病例数。

5、学生端功能

5.1、学生可参加临床诊疗能力的训练和考核。

5.2、系统具备自测、练习、考核三种模式，学员可根据自测、考核模式了解自己的临床诊疗的不足之处，并使用练习模式在专家的指导下查漏补缺。

5.3、系统界面具备数据报表类信息，包含自测次数、练习次数、训练任务次数、评测任务次数。

5.4、学习模式：学员可通过疾病名称、症状搜索、条件筛选的方式查看病例及患者的相关信息，选择模拟病例进行诊疗。

5.6、可按病程分类、科室分类、症状分类、难易程度筛选病例；对于首次诊疗的病例，系统提供自测模式，学员可根据自测结果了解自己的临床诊疗能力水平；对于非首次诊疗的病例，系统具备自测和练习模式，供学员自主选择模式。

5.7、练习模式病例：系统具备在各个操作节点设置解析的功能按钮，点击可查看到专家提供的专业解析和操作评估内容，显示学员当前已操作内容和遗漏项，学生可实时查漏补缺。

5.8、练习或考试时若中途中断未完成，再次登录时可继续上次练习或考试，并进入最后保存的模块。

5.9、模拟临床诊疗操作功能

5.9.1、学员可对虚拟患者可进行问诊、查体、辅助检查、诊断和治疗等操作。

5.9.2、问诊内容：具备临床常用的七大问诊要素，可从学生的问诊内容、问诊条理、问诊方式等多角度评判学生的病史采集能力。

5.9.3、问诊方式：自动和手动问诊，适用于不同等级的学员使用，手动问诊提供语音搜索功能。。

5.9.4、病例具备虚拟仿真病患，可以进行视触叩听、专科查体等≥100种查体项目，结果以文字、图片、声音、动画等形式呈现，心肺脏具备配有典型的心肺听诊音。

5.9.5、可进行实验室、影像学及其他辅助检查项目，包括血液一般检查、常见生化、免疫、X线检查、心电图、超声、CT、核磁、穿刺活检等常用检查，每个病例学员可从≥350种检查项目中提出申请，每项检查均有标注费用，系统会可通过检查花费来训练学员进行有针对性的辅助检查。

5.9.6、具有检查结果判读训练模式，可以对判读结果进行自动评分。影像检查的结果需采用临床真实的影像图片或者视频和影像报告解读两部分显示。

5.9.6、在问诊、查体、辅检阶段，可随时对该患者进行拟诊，可为所选诊断添加诊断依据、为所选鉴别诊断添加排除依据，后台可自动分析学员所选依据的逻辑性，并且在多条诊断的情况，标记出第一诊断。

5.9.7、可对虚拟患者进行门诊、住院、转诊治疗。

5.9.8、住院治疗

5.9.8.1、可模拟医生下医嘱的场景，医嘱内容包含护理、饮食、活动、药物、手术、处置等方面，医嘱类别包含长期和临时医嘱，处理时间包含常规和即刻处理两种。

5.9.8.2、内置≥60类药物，提供≥250种药物，涵盖非那雄安、法莫替丁、乌拉地尔、孟鲁斯特纳、还原型谷胱甘肽、水飞蓟宾、中长链脂肪乳、阿托品、更昔洛韦等多种药物。

5.9.8.3、内置≥100种处置干预方式，涵盖机械通气、监测生命体征、腹腔穿刺引流术、电动洗胃、胎心外电子监护、中心静脉压监测、阴道后穹隆穿刺、无创呼吸机辅助通气等处置方式。

5.9.8.4、内置≥200种手术方式，涵盖Whipple术、白内障线状摘出术、产后刮宫术、穿孔修补术、单侧肾切除术、胆囊造口术、开腹探查术、临时起搏器植入术、颅内血肿清除术、子宫内膜癌分期术、左肝切除术、子宫肌瘤切除术等多种术种。

5.9.9、门诊治疗：模拟门诊医生开处方场景，具备健康建议和药品库设定功能，学员可根据患者当前的病情状况从系统预设的≥50条的健康建议里选择针对性的健康管理建议。

5.9.10、转诊治疗：模拟患者转诊场景，学员选择转诊原因。

5.9.11、具备完整的病历书写模块，包括标准门诊病例、住院病例和SOAP病例记录，便于学生学习及练习规范化的病例书写。

5.10、系统可虚拟患者疾病病程演变，学员对虚拟患者给予治疗后可以看到患者的病情演变，并根据病情演变情况调整治疗方案直到治疗结束。

5.11、评估报告

5.11.1、完成病例后可查看到完整的评估报告，内容包含得分详情、专家点评、诊断过程分析、诊疗日志。

5.11.2、病例得分：提供本次操作的总分及各病程各个部分标准答案和个人得分、评价情况，并配置有个人成长曲线和能力雷达图进行分析。

5.11.3、专家点评：可展显示各个病程患者的诊断要点、治疗要点和经验分享。

5.11.4、诊断过程分析：操作过程形成“诊断树”，以树状结构展现学员的诊断思路，可清晰查看不同节点的关键操作。

5.12、个人中心

5.12.1、可查看到学生的考试总次数、练习总次数、自测总次数、历史最高得分等数据信息和个人学习次数曲线图。

5.12.2、可通过时间范围搜索到相关的训练任务和任务状态，可完成教师端发布的训练或考试任务。

5.12.3、可查看学员诊疗日志，学员的所有操作、选择及判读都会被系统自动记录下来并上传至服务器。

5.12.4、参与教学任务：支持学员扫二维码和输入验证码两种方式快速进行任务操作。

5.12.5、用卡片式的方式展示操作病例，标记该病例的临床症状、主诉、科室分类、病程分类、难度等级、学习人次以及病例来源。

六统计分析

1、平台通过对整个培训的过程数据采集，输出综合统计报告。可提供设备应用频次统计。

2、学员学习的情况采用不同维度统计，包括完成的模拟课程学习、技能练习操作、技能考核、思维病例训练等成绩汇总等信息内容。

3、平台可对学员培训全程监管，实现每一名学员的学习训练轨迹跟踪分析，提供学员整个培训过程中的个性化报告。

4、平台内可查看到每一位学员≥3种操作数据，涵盖了课程、技能、思维病例操作、考核等多个方面的学习痕迹。