# 采购需求（第2包）

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高性能GPU计算节点 | 2-1 | 高性能GPU计算节点 | 1套 | 否 |
|  |  | 2-2 | GPU工具链 | 1套 | 否 |
|  |  | 2-3 | 桌面云一体机 | 10台 | 否 |
|  |  | 2-4 | 正版软件工具配备 | 1套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述

首都医科大学附属北京天坛医院已建成包括大数据中心、影像中心、生物样本库和转化医学实验室等系统化科研支撑平台，支撑神经系统疾病临床研究并取得一定成就。然而面对国家医疗健康高质量发展的要求，这些平台已逐渐显露局限性、滞后性及运行能力不足等诸多问题，科研大数据平台硬件老化、性能落后，限制了日益增长的多组学大数据采集及处理能力，亟需进行软硬件升级投入，以提升神经系统疾病的预防、诊断和治疗水平，提供更高质量、更全面、更可靠的生物医学数据，推动神经系统疾病防治领域的技术创新、人才培养和药物研发。

本次升级主要为支撑医院未来在神经系统疾病领域即将开展的，新药研发、原创性引领性基础研究、病因与预后影响因素分析、新型诊疗新技术、修复机制及干预技术研究等高精尖领域的相关业务需求。

本次招标采购项目为北京天坛医院神经系统疾病大数据平台二期，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自合同签订后1个月内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

项目最终验收起，为本项目提供硬件设备三年或以上原厂维保免费维保服务（含系统软件、设备硬件质保技术支持服务）；原厂上门安装；设备三年或以上功能升级服务。所有设备在保修期间提供7*24小时售后电话服务响应，工作日8小时免费上门服务，

投标人承诺合同约定的维保时效结束后，续约维保服务的费用不高于续保设备合同价格的5%，并提供加盖公章得的承诺书。

三、技术要求

（一）基本要求

1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.1投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

1.2符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

- 服务内容及要求/货物技术要求

第2包 高性能GPU计算节点

一、建设目标

## 1、业务目标：

1）采购标的需满足的性能、材料、结构管理等关键岗位具体需求，构建智算资源池，服务于 AIGC、医学影像、精准医疗、知识图谱、组学分析等关键应用场景。

2）提升科研效率及成果转化。依托强大的算力基础设施，为院内各科室和团队提供先进的算力和算法服务，为脑血管病药物靶点的研发提供创新性研究范式，支持人工智能在多样化应用场景中的规范化应用，进而提高科研效率和成果转化的成功率。

3）提高临床医疗服务质量。重点关注神经系统单基因病的诊断分析以及脑健康基因检测报告系统的部署，提供专门算力支持，促进单基因脑血管病的分子诊断和临床体检中脑健康服务的特色发展，为脑血管病的预防、诊断和治疗提供更加精准和高效的解决方案，推动医学研究和临床应用的创新。

2、技术目标：

1）高性能GPU计算节点：单节点实配RoCE 200Gbps接口≥8（含光模块），理论性能≥2.0P FLOPS(FP16)，HBM内存容量≥512GB。

2）GPU工具链：提供GPU节点的工具链，具备配数据、模型、智能体等管理能力。

3）桌面云一体机：节点数≥10，满足300人使用云桌面，配备相应永久授权许可；配备节点全部物理CPU授权许可；每节点逻辑核心数≥64；每节点内存≥256GB；每节点实配光纤SPF+ 10Gbp口≥2；含全闪超融合存储及永久授权，集群逻辑可用容量≥80TB；含安全接入300并发授权；含数据摆渡/跨网交换审核与审计功能；提供包含统计分析系统≥5年使用授权许可；

二、技术参数

下述表中，如无单独备注或说明，“原厂”均指应标产品制造商。

1、高性能GPU计算节点（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备高度 | 标准机架式 | 否 |
|  | # | 处理器 | 配置≥4个CPU, 单颗CPU≥40核，主频≥2.2GHz。提供明确配置清单，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 内存 | 配置≥512GB内存 | 否 |
|  |  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SSD硬盘 配置≥2块3.84TB NVME SSD硬盘 | 否 |
|  |  | 网口 | 配置≥4个25GE光口（含光模块） 配置≥8个200GE光口（含光模块） | 否 |
|  | ★ | AI处理器 | 整机配置≥8 块AI处理器，单个AI处理器HBM内存≥64GB，单个AI处理器FP16算力≥300 TFLOPS，支持 AI 处理器直出 200G RoCE 网络接口保证节点间互联带宽。提供芯片厂商的稳定算力承诺函，并加盖厂商公章（原件、影印件、复印件均可）。 | 是 |
|  |  | RAID卡 | 配置RAID卡，至少支持RAID 0，1，5，6，10，50 | 否 |
|  |  | 电源 | 配置≥4块2600W电源，支持2+2冗余或3+1冗余 | 否 |
|  | # | 安全可控 | CPU通过“中国信息安全测评中心”安全可靠测评。提供中国信息安全测评中心网页截图并加盖投标人单位公章 | 是 |

2 、GPU工具链（1套）

| 序号 | 重要性 | 技术指标 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据管理服务 | 提供数据导入、数据清洗、数据标注、数据增强、版本管理等一站式数据服务 | 否 |
|  |  | 数据标注 | 支持对大模型“文本生成-SFT”、“文本生成-DPO偏好对齐”样本标注，支持“图片-图片分类”、“图片-目标检测”、“图片-语义分隔”样本标注。 | 否 |
|  |  | 数据清洗 | 预置常用数据清洗算子，异常数据清洗包括但不限于清除不可见字符、清除乱码、清除表情、清除html标识符、规范空格等，样本过滤包括但不限于核查词数目、核查字重复率、核查词重复率、检查特殊字符率、检查色情暴力词率、检查语言概率。 | 否 |
|  |  | 模型训练模版 | 支持通过模板创建训练任务，在提升模型开发效率的同时保障项目质量；支持编辑、删除任务模板；支持将训练任务保存为模板。 | 否 |
|  |  | 训练管理 | 支持训练任务卡死检测，并及时通知用户作业卡死状态。 | 否 |
|  |  | 模型广场 | 提供模型广场，模型广场的模型支持展示模型提供方、模型类型、上下文长度、模型来源筛选，支持模型部署入口和模型信息展示 | 否 |
|  |  | 模型微调 | 支持无代码Lora微调，支持主流模型Chat和Instruct模型微调，包括SFT监督微调和DPO偏好对齐 | 否 |
|  |  | 微调参数 | 支持学习率、训练轮次、截断长度、数据集的最大样本数、每个加速卡处理的样本数量、梯度累计步数、验证数据集比例、LoRA 微调矩阵秩、LoRA 缩放系数等参数配置 | 否 |
|  | # | 推理服务框架 | 支持大模型推理部署，支持TensorRT、vLLM、SGLang、MindIE等推理引擎等主流推理框架。提供截图证明加盖投标人公章。 | 是 |
|  | # | KVCache卸载 | 推理加速引擎支持KVCache卸载，通过软硬协同卸载+QAT压缩, 长下文多轮对话场景实现首Token时延降低，吞吐提升，存储成本降低。 提供截图证明加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | PD分离部署 | 推理加速引擎支持PD分离部署，实现较传统部署方式，吞吐量实现提升。 | 否 |
|  |  | 容器化平台 | 支撑用户云原生容器服务的部署和运维，为业务提供一站式部署管理、服务化调用、高可靠的云原生引擎。 | 否 |
|  |  | 业务管理 | 容器平台提供全资源管理，包括命名空间、工作负载、服务、存储、弹性伸缩、日志、事件等功能，支持Deployment，StatefulSet，DaemonSet，Job，CronJob，Pod等业务流程，支持工作负载的弹性伸缩管理，提供全面的业务管理流程。 | 否 |
|  |  | 知识库工程 | 支持知识库文档上传、启用、禁用、解析、取消解析、下载、删除等操作；支持修改知识库索引模式，包括但不限于切片方法、元数据等；支持增强RAPTOR，支持对文本块进行聚类生成父节点文本摘要。 | 否 |
|  | # | 智能体工程 | 支持关联知识库，支持关联一个或多个知识库 ，一个智能体关联20个或以上有效知识库；支持使用知识图谱增强检索（GraphRAG），通过关系推理和多跳检索，理解深层意图，提升精度；支持深度研究（Deep Research），融合多源知识库检索与多步骤推理，提升结果的准确性与过程可追溯性。 提供截图证明加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 工作流 | 预置内置组件，包括但不限于知识检索、模型推理、问题分类、问题优化、关键词提取、条件判断、模板转换、图表生成、计算器、循环结构、代码执行、注释、在线搜索、翻译、SQL执行、McpAgent、网络爬虫等；支持多模态输入，包括但不限于Image2Text等类型；支持调用MCPAgent组件增强大模型的自主调用工具能力。 | 否 |
|  | # | 模型仓库 | 支持外部模型服务接入，支持接入的主流模型服务包括但不限于OpenAI、Ollama、 LocalAI、 SILICONFLOW、ZHIPU-AI、Xinference、DeepSeek等。 提供截图证明加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 部署环境要求 | 该平台套件需兼容以及实施部署在本项目的高性能GPU计算节点 | 否 |

3、桌面云一体机（10节点）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品架构 | 投标产品需为国产云桌面软件平台，拥有自主知识产权。 接受云桌面软件适配符合国产化的第三方服务器硬件，硬件需由原厂直接提供技术服务。 | 否 |
|  | ★ | 硬件规格与数量 | 要求提供桌面云一体机≥10节点。服务器出厂要求预装桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 要求提供桌面使用永久授权≥300； 要求提供服务器物理CPU授权≥20个； 要求提供可用容量≥ 80 TB 每节点： CPU：CPU数量≥2颗，单颗核心数≥16，单颗主频≥3.0Ghz，节点支持线程数≥ 64 内存：容量≥256GB 系统盘：配置≥2个240GB 企业级SSD硬盘，且配置为RAID-1模式。 网卡：配置≥4个GE电口，≥2个10GE光口（含光模块） 其他：配置冗余电源风扇。 提供明确配置清单，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 客户端兼容性 | 1. 客户端兼容Windows平台、客户端兼容国产操作系统，例如：麒麟、统信； 2. 无需安装插件的前提下，直接通过WEB方式登录与使用云桌面 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 为了满足用户不同的应用场景，需支持VDI、TCI和PC纳管等多种架构类型。 | 否 |
|  |  | 数据可视化 | 为确保数据安全性，要求提供数据分布可视化功能 | 否 |
|  | # | 兼容性 | - 兼容Windows 10 x64任一版本桌面的发布使用 - Windows Server 2016/2019 x64任一版本虚拟机或桌面的发布使用 - 兼容Ubuntu x64稳定版本桌面的发布使用 - 兼容国产操作系统（例如：麒麟、统信）稳定版本桌面的发布使用 提供截图证明并加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 防截屏、防录屏 | 支持PC防截屏、防录屏，在PC利旧场景下，支持PC客户端接入虚拟机后，保护窗口内容，屏蔽本地任意截屏、录屏软件获取窗口画面。 | 否 |
|  |  | 分布式存储 | 要求底层采用分布式存储，且支持双副本与三副本数据副本模式 | 否 |
|  |  | WEB管理 | 桌面云系统采用WEB管理界面，支持在管理界面下针对云桌面资源进行统一管理 | 否 |
|  |  | 安全管理-剪贴板 | 支持管控终端设备与云桌面之间的剪切板文本复制功能 | 否 |
|  |  | 安全管理-文件 | 支持管控终端设备与云桌面之间的文件复制功能 | 否 |
|  | # | 文件网间交换 | 支持对桌面内外的文件发起跨网交换申请，申请必须经过审核，且保留相应审计记录、被发起原始文件留档。 提供截图证明并加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 操作行为数据采集 | 支持对windows运行状态采集，采集信息包括但不限于： a)开机b)登录c)锁屏d)解锁e)注销f)休眠G）关机 | 否 |
|  |  | 操作行为审计检索 | 系统具备全文检索能力，通过检索关键字信息快速定位并锁定用户操作画面。系统具备高级筛选功能，过滤条件包括但不限于：精确查找、模糊查找、区间查找 | 否 |
|  | # | 安全接入 | 用于隔离互联网与桌面登录入口，必须登录安全接入平台，方可访问桌面资源； 支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码等认证方式；支持两种或两种以上组合认证方式； 支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac客户端接入方式； 支持国产操作系统客户端接入方式，包括不限于：麒麟、统信、深度、中科方德等； 提供截图证明并加盖投标人公章。 | 是 |

4、正版软件工具配备（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 授权许可 | 本次项目配置500点Linux系统、100点Windows Server、600点Windows PC客户端授权。客户端可兼容常见国产操作系统，例如: 麒麟、统信、欧拉等。 请提供配置清单截图并加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 产品架构 | 系统部署采用C/S架构，管理采用B/S架构，管理员只需通过浏览器登录管理中心，即可对系统进行管理。 | 否 |
|  |  | 全网安全态势展示 | 全网安全态势展示，统计运行概况及客户端概况，包括终端信息、使用授权信息、待处理威胁、当日防护、全网风险趋势、威胁终端排行、病毒风险排行、安全事件、服务器信息等统计情况，点击统计数据可跳转查看详细信息 | 否 |
|  |  | 终端管理 | 管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、客户端版本、病毒库版本、IP地址、MAC地址、操作系统版本、主板信息、显卡信息、内存大小和物理位置等信息，并支持终端信息导出。 | 否 |
|  | # |  | 支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理。 | 是 |
|  |  |  | 支持配置在线终端状态异常告警、终端离线告警，及时掌握终端连接状态 | 否 |
|  | # | 终端发现 | 支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况（要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  |  | 安全策略 | 支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心） | 否 |
|  | # |  | 支持终端防卸载、防脱离功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护。（要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  | # | 微隔离 | 支持不同终端组、不同 IP、不同服务之间的安全隔离和访问控制，规范内部网络不同对象的访问行为。支持协议包 括但不限于 TCP、UDP、TCP/UDP、 ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、 ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW。（要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  |  | 基础防御 | 支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力，同时支持错峰扫描。 | 否 |
|  |  |  | 支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎， 实现极高的本地查杀能力。 | 否 |
|  | # |  | 支持在终端中对文件进行实时监测，当终端受到威胁会弹窗提示，阻止威胁文件执行，并可记录安全日志。（要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  |  | 终端防御 | 支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门规则数量大于100000。 | 否 |
|  |  |  | 白名单支持路径以及sha1方式，添加白名单的路径或文件客户端不再扫描。 | 否 |
|  |  |  | 支持病毒自动隔离备份功能，客户端能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持恢复隔离文件。 | 否 |
|  |  |  | 支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。 | 否 |
|  | # |  | 支持对浏览器主页进行锁定保护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御。（要求提供具备CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  | # |  | 支持恶意网站拦截，可拦截携带木马、盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈、流氓软件等程序的具有恶意行为的网站（要求提供具备 CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  | # |  | 支持对软件安装进行拦截，在安装软件时会弹窗提示，可以根据需要选择是否安装此软件。（要求提供具备 CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  | # |  | 支持黑客入侵拦截功能，客户端可检测到黑客入侵并拦截，同时记录攻击 IP。（要求提供具备 CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  | # |  | 支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料） | 是 |
|  |  | 设备联动 | 能够与现网的防火墙和上网行为管理实现协同联动防御。 | 否 |
|  | # | 产品资质 | 产品具备国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》。 | 是 |
|  |  |  | 产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》 | 否 |
|  | # | 认证安全证书 | 须提供通配符证书2份，每个域名各 1 份，需提供单份证书初始有效期≥1 年, 且投标人承诺提供 5 年或以上的服务保障，服务项包括免费重签/续期服务，确保证书链在服务期内持续有效且无缝衔接，重签/续期时新证书生效时间不晚于旧证书失效时间。 1．SSL 证书遵循 X.509 国际标准。 2．签名算法（Signature Algorithm）：CA签名证书的算法，如sha256WithRSAEncryption、ecdsa-with-SHA384，必须使用 SHA-2 系列，不得使用SHA-1。 3.公钥信息（Subject Public Key Info）：含算法（RSA/ECC）、密钥长度与公钥数据。 RSA：主流密钥长度≥2048 位， ECC（椭圆曲线）： secp256r1/secp384r1，256 位强度等效 3072 位 RSA 4．主题备用名称（SAN）：支持多域名/泛域名（如 *.example.com），现代浏览器强制校验。 密钥用途（Key Usage）：定义密钥用法，服务器证书需含 digitalSignature、keyEncipherment。 证书吊销列表（CRL）/OCSP：指定证书状态查询地址，用于实时校验有效性。 提供截图证明并加盖投标人公章。 | 是 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见二、商务要求	（四）售后服务（质保期）

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、对于技术规格中标注“★”、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.2.5安装调试服务：提供本次采购货物的到货、上架、安装等服务至项目验收通过，甲方不需要为此再另付费用。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求

无