| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融媒生产工具及界面升级-创作者中心统一融合生产界面 | 规格：支持组件化架构，提供可拖拽、可配置的界面编辑器；支持多组件分类、属性自定义、主题切换、模板保存与第三方集成。实现工具权限按部门角色自动分配，权限配置可视化且实时生效。统一身份认证、单点登录、API/SDK封装及用户数据同步，保证与现有业务系统无缝衔接。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 195000 | 1 |
| 2 | 融媒生产工具及界面升级-智能化工作流引擎 | 规格：支持覆盖内容生产的全流程自动化与智能化，提供流程可视化监控、任务调度、运行状态实时查看。统一服务接口、模型调用监控及精准计量，支持业务快速扩展与流程持续优化。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 260000 | 1 |
| 3 | 融媒生产工具及界面升级-智能化稿件编辑器 | 规格；支持集成文字与图像大模型，提供选题、草稿、改写、扩写、打分、问答生成等全链路 AI 辅助。支持通知、宣传等多类型稿件及 AI 配图、播报、转视频功能。开放 API 与开发文档，方便第三方持续接入新智能应用。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 146000 | 1 |
| 4 | 融媒生产工具及界面升级-智能化视频编辑 | 规格：支持AI 驱动的全流程图片创作工具，涵盖尺寸延展、智能排版、素材搜索与个性化设计。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 155000 | 1 |
| 5 | 融媒生产工具及界面升级-智能化图片编辑 | 规格；支持利用 AI 技术满足多样化创作需求，提供尺寸延展、工具能力优化、智能排版、素材搜寻等功能，覆盖从创意构思到素材获取、设计制作的图片编辑全流程。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 98000 | 1 |
| 6 | 融媒生产工具及界面升级-智能化H5编辑器 | 规格；针对 H5 场景提供素材智能处理、内容智能生成及作品智能化服务。支持图片、文本的智能生成与制作，可独立调用或嵌入生产流程 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 95000 | 1 |
| 7 | 融媒生产工具及界面升级-融媒生产移动端 | 规格；针对 H5 场景提供素材智能处理、内容智能生成及作品智能化服务。支持图片、文本的智能生成与制作，可独立调用或嵌入生产流程 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 195000 | 1 |
| 8 | 融媒生产工具及界面升级-融媒内容运营模块 | 规格；智能适配多渠道发布，自动提炼话题、优化内容形态，支持微信、微博等平台的风格改写与辅助写作。支持按渠道特性适配改写发布内容，提升新媒体运营效率与传播效果。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 98000 | 1 |
| 9 | 融媒数据管理、分析及评价-大端大号传播数据管理模块 | 规格：建设集中式数据管道，通过 API 采集各大平台的北京台大端大号原始数据，完成清洗、标准化、脱敏后写入分布式存储；同时提供高并发检索接口与数据血缘追踪，保障数据安全、完整及秒级查询，为后续分析与决策提供统一、可信的数据底座。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 436000 | 1 |
| 10 | 融媒数据管理、分析及评价-数据平台与新增模块业务对接 | 规格；打通六大外部系统接口：一期数据平台、应用链接总线、IP 流调度平台、AI 智作平台、统一内容库、创作者中心。统一采用 API 方式实时或准实时汇聚业务数据，确保字段映射、主键对齐与时序一致；建立异常重试与监控告警机制，实现跨系统数据可溯源、可审计、可联动分析。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 275000 | 1 |
| 11 | 融媒数据管理、分析及评价-数据平台可视化呈现 | 规格；建设“数据源管理 + 大屏编排”双引擎： 数据源中心支持常见数据库及内部数据源的增删改、分组管理、模型预览与灵活抽取；数据平台可视化呈现提供空白或模板创建、拖拽布局、丰富图表与交互组件，实现零代码快速构建个性化数据可视化应用。 型号：华栖云创作者平台V1.0 | 148000 | 1 |
| 12 | 融媒数据管理、分析及评价-数据平台处理单元 | 规格：内置国产虚拟化授权及配套系统软件，满足数据平台高并发计算与存储扩展需求，并兼容后续环境平滑升级。 型号：H3C UniServer R4930 G7 | 458000 | 1 |
| 13 | 融媒数据管理、分析及评价-日志审计模块 | 规格；部署适配国产操作系统的日志审计模块于私有云平台，支持多协议采集、统一解析、加密传输与集中存储；提供实时检索、合规报表与异常告警，确保全链路操作可审计、可追溯、可合规。 型号：泰合信息安全运营中心系统-日志分析 | 66000 | 1 |
| 14 | 融媒硬件支持-移动编解码单元 | 规格；编码器： 双通道IP视频编码器与SRT-双3G/HD/SD-SDI或复合输入; 1080p60高清视频;32kbps到25Mbps; 16路AES数字/2路模拟音频输入，1路音频输出; 解码器： 双IP视频解码器，SRT-HDMI和2X 3G/HD/SD-sdi输出; 1080p60高清视频或1920x1200 60Hz计算机; 32 kbps到25 Mbps; 嵌入式16通道SDI和2通道模拟音频输出; 型号：SXD/SXE | 145000 | 2 |
| 15 | 融媒硬件支持-融媒直播采集单元 | 规格；2个千兆以太网口，4个USB接口 支持12G-SDI 输出，并可切换为4路3G的4K输出模式。 支持接收2个专业便携采集终端或移动采集客户端信号进行接收解码并输出SDI/4K及HD-SDI信号 支持rtmp/http/udp/srt/ndi等常见IP流协议 系统延时在0.3s到50s间可调 系统支持CBR和VBR两种编解码方式 系统码率支持100Kbps至100Mbps可调 解码输出音视频同步相差8毫秒。 支持双向语音通话/单向IFB通话功能 支持网络传输状态监看，并监看每个信道的实时传输速率 型号：TS-VS3600 | 86000 | 4 |
| 16 | 融媒硬件支持-4K多媒体切换台 | 规格：支持10个SDI输入接口、3个SDI输出接口和2个HDMI信号接口。 支持3个SDI接口和1个HDM I接口同时输出PGM。 HD - SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动不超过0.2UI。 SDI 1 - 8输入信号格式为PAL、NTSC、1080/59.94P、1080/50I等时，输出时会自动转换为与PGM一致的格式；当切换输入信号时，PGM信号输出无抖动、无闪烁。 SDI 1 - 8信号输入与PGM输出一致时（均为1080/50i/50p），信号输入和PGM输出之间的延迟2帧。 支持一键流媒体推送发布（H.264 + AAC格式）。支持同时推流到3个地址。支持从Web页面设置推流地址。 支持使用本机自身的触屏、物理按键、视频T - Bar和音频推子对设备进行控制操作，也可以使用电脑软件对设备进行控制操作。 支持本机控制面板和2台电脑同时控制。 型号：MyCaster-1000 | 115000 | 1 |
| 17 | 融媒硬件支持-4K多媒体切换台 | 规格；视频输入接口：3G - SDI × 6 + HDMI × 2 TALLY：1个信号输出接口 视频输出接口：1路HDMI、2路3G-SDI 视频标准：标清PAL/NTSC、720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、1080p25/30/50/59.94/60 音频接口：2路卡侬/大三芯混合口平衡输入输出，同时支持平衡和非平衡 具备通道自定义功能，通道可自定义选择物理输入、网络输入、二维码扫描输入等； 场远程连线：支持多设备间的互联互通，通过设备间导演码连接机制，可以实现多机互联的主分会场直播形式搭建； 手机辅助：内置手机同屏输入和图片快传功能，手机扫描设备二维码可以实现快捷的文字录入和图片传输； 型号：NSCASTER X2 MATE | 86000 | 1 |
| 18 | 融媒硬件支持-移动轻量化直播单元 | 规格；影像：20 mm f/2.0 镜头 录像：4K/60 fps，4K/120 fps 慢动作，最大码流 130 Mbps 拍照：最高 3840×2160（16:9） 云台：三轴机械增稳，可控俯仰范围 -120°~70°，平移范围 -235°~58° 屏幕：旋转触控屏，314×556，700 nits 含配套设备：无线麦克风4套、运动相机Vlog套装4套、便携柔光灯4套、外置采集卡3张、便捷式推流器4个、AI直播摄像头2个、512GB高速SD存储卡 6张、手持稳定器、输入输出等配套设备； 型号：OSMO Pocket 3 | 175000 | 1 |
| 19 | 融媒硬件支持-融媒直播收录单元 | 规格：编解码： 4K：支持ProRes MOV格式的文件录制（最高4K/30p）和回放。 HD：支持ProRes MOV、Mpeg2-I MXF格式的文件录制和回放。 接口：支持4路3G/HD/SD-SDI输入和环出，1路兼容CVBS；支持4链路SQD形式的4K输入。支持1路HDMI输入。 支持2声道模拟音频输入和输出（卡侬），2声道AES音频输入和输出，1路HDMI和1路3G/HD-SDI多画面监看。1路HD/SD-SDI文件播放输出，1路REF输入和输出，1路LTC输入和输出，1个RS-422（RJ45），2个千兆网口，1个USB，1组GPI/O接口（RJ45）。 型号：UltraMCR-X4K | 58000 | 1 |
| 20 | 融媒硬件支持-4K融媒直播导播一体机 | 规格；支持SDI/HD-SDI/3G-SDI/HDMI/DVI/VGA/分量）输入，网络输入、DDR（视频素材）输入、虚拟场景输入。 网络输入可用于通过网络接入电脑桌面、Android 设备、iOS 设备；支持接入网络流信号； 支持RTMP/RTSP/MMS/VJVGA/VJTeacher/HTTPTS/UDP TS/M3U8 协议， 支持 IP 摄像机输入；也可以用于远程访谈连线。 型号：NSCaster 688 | 198000 | 2 |
| 21 | 融媒硬件支持-AI画质增强单元 | 规格；2颗12核 24线程、主频2.2GHz 高性能处理器， 96GB 内存，1块编码处理器，配置2个千兆网口，2 个万兆光网口（含多模光模块），两块240GB SSD 系统盘，Raid卡，双冗余电源 支持视频画面整体调整算法，包括亮度、饱和度、对比度、色调等调整 支持视频画面增强调整，包括去噪、去块、锐化、动态亮度调整等参数调整 支持FTP/HTTP/CIFS/NFS等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源，无需中间环节的协议转换设备，支持FTP协议边下载边转码功能以提高效率 支持主流封装格式输入 支持主流视频格式输入 支持主流音频格式输入 支持主流文件封装格式输出 支持主流视频格式输出 支持主流音频编码格式输出 型号：Arcvideo-AIP-3306-T | 225000 | 1 |
| 22 | 融媒硬件支持-4K超高清融媒格式转换单元 | 规格；2颗12核 24线程、主频2.2GHz 高性能处理器，96GB 内存，配置2个千兆网口，2 个万兆光网口（含多模光模块），两块240GB SSD 系统盘，Raid卡，双冗余电源 支持SDR格式与HDR格式的相互转换以实现终端兼容，包括BT.709与BT.2020色域的互转、SDR与HLG/PQ亮度曲线之间的互转等 支持4K H265 HDR编码输出，包括支持BT.2020宽色域、支持HLG/PQ亮度转换曲线、支持HDR元数据透传或者重新定义等功能 支持FTP/HTTP/CIFS/NFS等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源，无需中间环节的协议转换设备，支持FTP协议边下载边转码功能以提高效率 支持主流封装格式输入 支持主流视频格式输入 支持主流音频格式输入 支持主流文件封装格式输出 支持主流视频格式输出 支持主流音频编码格式输出 型号：Arc-VideoCore-330 | 166000 | 1 |
| 23 | 融媒硬件支持-链路聚合单元 | 规格；可同时提供3个固定链路聚合点位和4个5G移动聚合点位的链路聚合能力。 固定点位链路聚合模块支持多网聚合；速率500Mbps；支持5G NSA/SA、4G全网通；支持WiFi 6双频；支持MIMO802.11a/b/g/n/ac/ax RF协议；带宽支持20/40/80/160MHZ。5G移动聚合模块具备便携移动性；内置电池且容量10000毫安；支持N79高速频段；支持NFC直连YM25密集场合毫秒响应。 型号：花火H9AX | 48600 | 1 |
| 24 | 融媒硬件支持-外场无线覆盖单元 | 规格：无线覆盖单元具备出口网关功能和一体化网络控制功能；提供4×8个POE接入端口；提供6个室外定向无线覆盖点位和10个室内全向无线覆盖点位；提供网络测试能力；支持无线频谱、网线及光纤等测试功能。出口网关模块千兆光口2个（含单模模块）；千兆网口4个；最大并发连接数32000；NAT性能1.6Gbps；支持最大并发终端2500 个。 一体化网络控制模块支持的同时在线用户数4000；支持统一身份认证、行为管理与审计和东西向流量可视化功能。 POE接入模块支持IEEE 802.3af/at标准；单端口功率不小于30W；整机最大功率120W。无线接入点支持Wi-Fi 7和新一代802.11be协议； 室外接入点支持IP68防护等级； 室内接入点支持4096QAM；整机无线空间流数8条；支持反制环境非法Wi-Fi。 具备无线频谱测试模块，支持频率范围35MHz-6.2GHz；具备网线测试、长度测量和线缆标记模块，测线长度300米；具备激光源发射、光功率测试和光纤信号识别模块，支持多种波长。 型号：信锐NAC-6100H | 145000 | 1 |
| 25 | 融媒硬件支持-无线图传单元 | 规格；可同时支持2讯道4K无线图传和3讯道高清无线图传；每讯道无线图传具备独立的监听监看能力；具备本地录制能力；提供一组外接电池供电适配器：含6个专用外接电池供电适配器；2个专用19v电源适配器；5个专用16v电源适配器。 4K无线图传模块支持4k60帧，输入支持HDMI，3G SDI ；支持HDMI 3G SDI输出和USB输出（IOS/PADOS系统）；声音输入支持HDMI内嵌、SDI内嵌；兼容NP-F550,NP-F750,NP-F970等电池；录制用本地存储介质，总容量8TB，读写速度1900MB/s；监看屏幕7英寸，长宽比16:9，对比度1000:1，支持HDMI/SDI输入，具备HDMI和SDI互转功能，具备编码推流能力，支持rtmp/srt协议；监听采用开放式设计，支持超低延时的蓝牙连接，支持无损音频，支持单动圈振膜。 高清无线图传模块支持SDI 、HDMI 输入；支持USB-C 供电和云台通信；支持SDR 工作频段；最大工作带宽20 MHz；图传方案支持SDR + Wi-Fi；每讯道高清图传模块含2套备用电池、一套图传支架配件及USB-C 转 USB-C线缆；监看屏幕6英寸，配备含标准螺丝孔的兔笼，亮度500尼特，支持P3广色域，具备本地录制功能，具备512GB本地存储；具备独立监听功能。 配套外接电池供电适配器6套、电源适配器19v电源适配器2套、16V电源适配器5套 型号：影眸大师4K | 135000 | 1 |
| 26 | 融媒硬件支持-视频图像采集单元 | 规格；全景视频采集模块支持8K30fps全景拍摄；采用两颗传感器；传感器尺寸1/1.28英寸；采用加固镜头并可替换镜片；续航180 分钟；具备防抖功能；具备360°水平矫正功能；含256GB microSD 存储卡。 型号：影石Insta360 X5 | 4200 | 2 |
| 27 | 系统集成-安装调试、集成服务、系统搭建、运行维护服务、设备运输等费用 | 规格；安装调试、集成服务、系统搭建、运行维护服务、设备运输等费用。 型号：定制 | 138000 | 1 |