北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：智能机器人服务中心项目

项目编号：ZKXJTC-2025-H060

采 购 人：北京交通运输职业学院

采购代理机构：中科信佳（北京）项目管理有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	86

第七章   投标文件格式	106

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：ZKXJTC-2025-H060

2.项目名称：智能机器人服务中心项目

3.项目预算金额：230万元；项目最高限价：230万元

4.采购需求：智能机器人服务中心项目，具体要求详见采购需求，本项目不接受进口设备。

5.合同履行期限：合同签订后20个日历日内完成交货，包括设备安装、部署、调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月18日至2025年11月24日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月08日13点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A层第二会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策如下（具体详见招标文件要求）：

1）支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

2）支持节能产品、环境标志产品；

3）支持正版软件；

4）支持网络安全专用产品；

5）支持推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）。

2.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标人可在交易平台下载相关手册），办理CA认证证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字认证证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”一“操作指南”一“市场主体 CA 办理操作流程指引”/”电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

投标人如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标无效。

3.本项目在中国政府采购网、北京市政府采购网和北京市公共资源交易服务平台发布公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京交通运输职业学院

地    址：北京市海淀区西三旗

联系方式：李老师 010-69241644-8055

2.采购代理机构信息

名    称：中科信佳（北京）项目管理有限公司

地    址：北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A16室

联系方式：吴茹群、王菲菲、刘凯南、张雅楠、张运楠、王琛、马瑞芳，010-52474970

3.项目联系方式

项目联系人：吴茹群、王菲菲、刘凯南、张雅楠、张运楠、王琛、马瑞芳

电      话：010-52474970

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目 属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心 产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：智能机器人综合场景实训平台 |
| 3.1 | 现场 考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2025年11月25日14时00分 考察地点：北京交通运输职业学院大兴校区西门就业创业实训基地 注： 1.参加现场考察的投标人代表（最多2名）请携带法人授权委托书原件、本人有效身份证原件及复印件（加盖投标人公章）； 2.请于2025年11月24日17:00前，将入校人员姓名、性别、身份证号、手机号码等信息汇总发送至至zkxjbj@163.com，发送邮件时标题标注“项目名称+公司名称+入校报备”，以便及时办理报备手续。因投标人未及时或未按要求报备导致不能入校的，相关损失由投标人自行承担。 |
|  | 开标前答疑会 | □不召开 ■召开，召开时间：同现场考察 召开地点：同现场考察 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/ （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/ （4）未中标人样品退还：/ （5）中标人样品保管、封存及退还：/ （6）其他要求（如有）：/ |
| 5.2.5 | 标的 所属 行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 教学实训系统; 工业. 智能机器人综合实训底盘; 工业. 智能分拣实训平台; 工业. 多功能AI开发套件; 工业. 环境感知实训模块; 工业. 教学实训控制终端; 工业. 智能机器人装调工作站; 工业. 智能机器人维修工作站; 工业. 智能机器人综合场景实训平台; 工业. |
| 11.2 | 投标 报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标 保证金 | 投标保证金金额：人民币46000.00元。 投标保证金收受人信息：【保证金专用账户，不得缴纳服务费】 户 名：中科信佳（北京）项目管理有限公司 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区广安门支行 账 号：911005010002559070 （请注明“项目编号+投标保证金”） |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： |
| 13.1 | 投标 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定 中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/ （2）允许分包的金额或者比例：/ （3）其他要求：/ |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的投标人，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：现场，书面形式送达 |
| 26.3 | 联系 方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中科信佳（北京）项目管理有限公司； 联系电话：010-52474970； 通讯地址：北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A16室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）执行，按成交金额差额定率累进法下浮30%计算； 缴纳时间：在领取中标通知书时一次性缴纳。 中标服务费缴纳信息：【此账户不可缴纳投标保证金】 开户名（全称）：中科信佳（北京）项目管理有限公司 开户银行：建行东大街支行 账 号：1105 0165 5700 0000 0766 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件【本项目不适用】

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品【本项目不适用】

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）【本项目不适用】

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据复印件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据复印件”。【适用于以电子保函形式提交投标保证金的情形】

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人的投标文件正本（1份）、副本（4份）、电子版份数（1份，格式为Word版及正本签字盖章后扫描的PDF版，应保证能正常打开并使用，U盘形式，不予退还），投标文件的纸质正本及副本须在封面清楚地标明 “正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如 “上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。

  - 若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸质文件不符，以纸质文件为准。所有纸质文件须牢固装订成册，凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）均不认为是牢固装订。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人（单位负责人）或委托代理人在旁边签字才有效。

  - 招标文件要求盖章的内容，均为投标人公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人代表在递交投标文件时需手持一份《授权委托书》原件（格式见《投标文件格式》）。

  - 投标人应将投标文件“正本”、“副本”密封为一包，在包装封面上标明项目名称、项目编号、投标人单位名称、“于      之前不得开启的字样”和正本与副本数量。

  - 投标人应将“开标一览表”单独密封，并在包装上标明“开标一览表”字样。

  - 投标人应将电子文档U盘（1份，格式为Word版及正本签字盖章后扫描的PDF版，应保证能正常打开并使用，U盘形式，不予退还）单独密封，并在该包装上标明“电子文档”字样。

  - 投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，应尽量注明包装内的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”、“附件”或“视频”等）。

  - 投标人在投标文件递交截止时间前提交对其投标文件中价格等相关内容进行修改的投标声明的，应单独包装，单独包装时需按密封要求加施明显标记。

  - 如果未按本条上述要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件纸质版提交至招标文件预先确定的地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至指定地点，逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

  - 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》。 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件并加盖单位公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 本项目专门面向中小企业采购。 投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 |  |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额/最高限价/总价费率上限（如有）/单价限价（如有）； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件: 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：      /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）      /      。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：      /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 评审因素 | 评分标准说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 类似业绩 | 投标人提供2022年11月01日至投标文件递交截止之日（以合同签订日期为准）的类似业绩。每提供一个有效业绩得2分，最高10分。 注：提供合同首页、采购内容页、签字盖章页等合同关键页复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10 |
|  | 节能产品 | 所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”中产品，提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，每提供一项得0.25分，最多得0.25分。 注：如投标人所供产品类别列入“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则供应商须提供强制采购的节能产品。且不得该项分值。 | 0.25 |
|  | 环境标志产品 | 所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中产品，提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章，每提供一项得0.25分，最多得0.25分。 | 0.25 |
| 技术部分 | 技术需求响应 | 完全响应招标文件第五章 采购需求 “三、技术要求”中各项要求的全部内容，得14分。 “#”标注指标共计28项，每满足一项得0.5分，满分14分。 注：1）投标人需在采购需求偏离表中对“第五章采购需求-三、技术要求”的所有内容在引用招标文件的基础上进行响应，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 2）采购需求中有明确证明材料要求的，按照要求执行，不满足上述要求或无法体现满足技术要求的视为该条指标负偏离或不满足。 3）为方便评标，要求提供证明文件的，需在采购需求偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码，并在证明材料中标出响应内容所在位置。 | 14 |
|  | 演示视频 | 为验证本项目功能实现及场景还原效果，要求投标人提供演示视频演示以下功能： 1.提供“演示视频”演示 “三、技术要求”中5处“▲”标注指标。每项内容完整且正确演示得3分，部分演示或不演示得0分。满分15分。 2.需在真实网络环境下，自备设备，演示类似所投产品系统功能，演示时间不超过15分钟。静态页面演示、PPT演示、原型图演示、WORD及设计DEMO视频演示不得分。演示视频须单独提供U盘与投标文件电子版U盘一起密封并在U盘外壳标注“演示视频”。演示视频文件格式为mp4、AVI、WMV等市场主流格式，因格式导致无法正常播放的，责任由投标人自行承担。 | 15 |
|  | 整体实施方案 | 针对本项目提供的整体实施方案思路清晰，内容详细全面，针对性及可行性强，完全满足采购需求的，得3分； 针对本项目提供的整体实施方案思路较清晰，内容较详细，具有一定的针对性及可行性，基本满足采购需求的，得2分； 针对本项目提供的整体实施方案思路混乱，内容不够详细，针对性及可行性欠佳，勉强满足采购需求的，得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  | 供货安装调试方案 | 针对本项目提供的供货、安装、调试方案全面合理，各环节规划合理详细，针对性及可行性强，完全满足采购需求的，得4分； 针对本项目提供的供货、安装、调试方案较合理，各环节规划较合理详细，具有一定的针对性及可行性，基本满足采购需求的，得3分； 针对本项目提供的供货、安装、调试方案不合理，各环节规划不合理，针对性及可行性欠佳，勉强满足采购需求的，得1分； 未提供的得0分。 | 4 |
|  | 培训方案 | 针对本项目提供关于培训内容、时间计划安排、拟邀请讲师等的培训方案： 培训方案完全满足或优于项目需要，培训内容完善，针对性强，得6分； 培训方案基本满足项目需要，培训内容基本完善，具有一定的针对性，得4分； 培训方案有缺陷或疏漏，培训方案常规、通用无针对性，得2分； 未提供，得0分。 | 6 |
|  | 拟派人员承诺书 | 提供派遣运营人员驻场不得低于3年并真实运营该项目的承诺书得2.5分。需提供驻场运营人员基本情况，并提供身份证复印件和学历证书。 | 2.5 |
|  | 平面布局图及展示效果图 | 针对本项目提供各功能区平面布局图及提供主要场景展示效果图： 完全满足或优于项目需要，拟投入使用清单内容完善，针对性强，得6分； 基本满足项目需要，拟投入使用清单基本完善，具有一定的针对性，得4分； 不满足采购需求，拟投入使用清单通用无针对性，得2分； 未提供，得0分。 | 6 |
|  | 文化墙设计 | 针对本项目提供的包括机器人发展历程、工业机器人发展历程、人形机器人相关技术概况、励志文化、实训规程等带有北京地域特色的文化墙设计： 完全满足或优于项目需要，设计理念先进，施工原材料清单完备，得6分； 基本满足项目需要，设计理念合理，施工原材料清单较完备，得4分； 不满足采购需求，设计理念杂乱不明，施工原材料清单粗略，得2分； 未提供，得0分。 | 6 |
|  | 售后服务方案 | 针对本项目提供关于售后技术支持、故障响应时间等内容的售后服务方案： 售后服务方案满足或优于项目需要，服务体系完善，服务内容有针对性，得3分； 售后服务方案基本满足项目需要，服务体系略有不足，服务内容针对性较强，得2分； 售后服务方案无法满足项目需要、服务体系不完善、承诺服务内容没有针对性，得1分； 未提供，得0分。 | 3 |
| 报价部分 | 满足招标文件要求且评标价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/评标价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |  | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表）

| 序号 | 货物名称 | 单价限价（元） | 数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实训系统 | 21,000.00 | 4 | 否 |
| 2 | 智能机器人综合实训底盘 | 25,000.00 | 12 |  |
| 3 | 智能分拣实训平台 | 25,000.00 | 12 |  |
| 4 | 多功能AI开发套件 | 20,000.00 | 12 |  |
| 5 | 环境感知实训模块 | 10,000.00 | 12 |  |
| 6 | 教学实训控制终端 | 13,000.00 | 12 |  |
| 7 | 智能机器人装调工作站 | 100,000.00 | 4 |  |
| 8 | 智能机器人维修工作站 | 50,000.00 | 2 |  |
| 9 | 智能机器人综合场景实训平台 | 300,000.00 | 2 |  |

（二）项目背景/项目概述

聚焦未来产业及智能机器人方向，以机器人服务等为具体应用场景，针对机器人学习、机器人维保部署等关键环节，完善机器人专业人才培养路径，培养智能机器人综合能力人才。并完成智能机器人区域维保、智能机器人市场推广与租赁、人工智能科普教育、城市智能化改造服务的四大主要功能。

## 二、商务要求

（一）交付时间和地点

交付时间：合同签订后20个日历日内完成交货，包括设备安装、部署、调试。

交付地点：北京交通运输职业学院。

（二）付款条件（进度和方式）

详见本项目合同相关规定。

（三）包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。

（四）质保期

质保期不低于3年。自双方在验收证书或其他验收文件上签字之日起算。

（五）供货安装调试

投标人保证订货系为全新产品，并完全符合相关法律法规规定、国家质量标准、行业质量标准等要求。质保期内若货物出现质量问题，投标人应按照招标人要求立即无偿进行维修、更换、退货或赔偿。因投标人的原因进行设备或部件更换、部件维修所发生的费用，包括部分设备或部件运出维修和运回招标人所在地的费用将由投标人承担。

投标人保证提供的产品符合现行行业标准，并且不存在做工或原料方面的缺陷、全新的、未使用的、符合合同各项规定的产品。如果投标人任何产品在做工或原料方面有缺陷的，投标人应按照招标人要求在2日内响应，由投标人修理或替换该产品。

投标人需提供货物的运输、搬运、上门设备安装及调试服务，确保设备能正常投入使用。在安装调试过程中，要严格按照国家相关标准和行业规范进行操作。

（六）培训与服务

（1）培训满足人工智能+智能机器人实训室建设要求；

（2）培训至少包含以下内容：

①ROS机器人操作系统基础讲解；

②模型训练与部署的理论与实践；

③智能设备底盘实验平台的应用；

④AI视觉抓取与多场景应用；

⑤人工智能学习平台应用。

⑥语音控制基础与应用；

⑦智能机器人地图构建与导航。

（七）售后服务

故障响应：提供每周7×24小时的电话技术支持服务，响应时间不超过1小时。自用户申告故障起，2小时内提供解决方案；若电话支持无法解决问题，需在24小时内安排技术人员到达现场进行维修。

巡检服务：在质保期内，每季度至少对设备进行一次巡检，并出具详细的巡检检测数据报告。巡检内容包括设备的运行状态、性能指标、安全漏洞等方面，及时发现并解决潜在问题。

（八）其他要求

1.合同签订之日起1个月内邀请不少于10名行业、企业专家到校进行相关师资培训，专家应具有5年及以上智能机器人行业企业从业经验、自动化或者机器人或者人工智能相关专业高级以上职称或服务机器人企业高级管理人员，提供培训时间不少于48学时，培训时间不少于10天。

2.投标人需在投标文件中提供派遣运营人员驻场不得低于3年并真实运营该项目的承诺书，运营人员同时承担设备维护、师资培训、校外实训场地联络、专业实训任务教学的驻场任务，以及与学校联合开发包含青少年人工智能科普研学类教材。投标文件中需注明驻场运营人员基本情况，并提供身份证复印件和学历证书。

3.投标人需根据招标人场地情况对智能机器人设备进行路径规划并在投标文件中提供各功能区平面布局图及提供主要场景展示效果图，方案中需包含工作化流程实训实践区、商用、家用、工业应用、青少年智能机器人科普体验等实际应用场景；为满足多元化运营需求，投标文件中需列出应用场景中拟投入使用的智能机器人清单，包含但不限于送物、搬运、接待、清洁等商用、工业常用通用类服务机器人不低于3台，无人机、水下机器人、仿生四足机器人（不同尺寸）、人形机器人（身高不低于1.2米）、人形机器人（桌面型）等机器人设备累计不低于20台，AI类交互产品累计不低于10台，清单中需展示拟定投入产品品牌、型号、图片及简要说明。

4.投标人需根据项目需求提供包括机器人发展历程、工业机器人发展历程、人形机器人相关技术概况、励志文化、实训规程等带有北京地域特色的文化墙设计等比例尺寸源文件不低于10张（投标文件中需进行图文展示，说明画面设计理念及施工原料清单）。

## 三、技术要求

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学实训系统 | 1.符合人体工学设计，可同时容纳不少于6人进行实训操作。 2.基于实际场景的机器人轨迹模拟与验证系统 （一）仿真软件 #基于实际场景的机器人轨迹模拟与验证系统（需提供软件截图或者图片或者第三方检测报告等佐证材料，加盖投标人公章） 1.仿真软件基于ROS Noetic系统，使用过程中无需输入终端命令，仅需编写Python代码，并通过UI界面操作即可实现机器人及场景的便捷控制。 2.仿真软件包含视觉任务功能： （1）提供一个专门用于视觉任务的Gazebo场景，包含协作机器人及抓取平台； #（2）提供基于Python的视觉任务程序，内置不少于25个实验并带有相应的实验手册，包括OpenCV图像处理、深度摄像头画面读取、ROS物体颜色识别等（展示实验手册目录及样章，加盖投标人公章）； （3）提供颜色阈值调试工具，可选择RGB或HSV模式调节机械臂摄像头画面中颜色阈值 （二）仿真模型 1.提供一个四轮结构的协作机器人模型，具备以下关键配置： （1）搭载不少于六轴的机械臂，机械臂末端配有夹爪，并集成深度摄像头； （2）主体机器人配备深度摄像头和激光雷达，用于环境感知和导航； 2.仿真平台支持多种机器人模型： （1）提供不少于9种机械臂模型； （2）提供协作机器人模型及底盘模型； （3）所有模型均可直接加载到Gazebo仿真环境中进行展示； （三）可视化平台 1.提供可视化平台，可实时显示以下信息： （1）机械臂状态、机器人位姿，并支持通过拖动机械臂实现快速调试测试； （2）主体深度摄像头和机械臂末端摄像头的实时画面； （3）激光雷达生成的环境点云数据； 2.支持通过可视化平台鼠标拖动，直接控制机器人进行平移和旋转； （四）仿真应用场景 1.提供基于Gazebo仿真环境的应用场景，不少于10种场景，同时场景中集成协作机器人模型； 2.所有场景均支持SLAM导航与地图构建： （1）至少提供Gmapping、Hector等建图算法； （2）支持基于已有地图的导航，以及无图导航的功能； （3）提供一键保存地图的功能，支持将地图以文件形式本地存储； 3.场景支持Python接口，提供不少于30个接口函数，支持机器人位置初始化、场景任务编程控制等功能，用户可进行二次开发； 4.仿真平台具备仓库管理场景： #（1）场景包含闸门模型，不少于12个AR码及对应托盘，用于模拟仓库场景（需提供证明图片展示仓库管理场景，加盖投标人公章）； （2）支持通过Python接口控制闸门开关及完成基于颜色识别的抓取流程 3.课程资源 #1.《服务机器人机械设计》 课程包括教材和设计软件安装包、机器人（不少于迎宾等三种机器人）设计与建模资料，教学资源应至少包含5个项目不低于14个任务的教学资源及配套；（需提供教学资源明细清单及情况说明等证明材料，加盖投标人公章） #2.《ROS系统开发实践》 教学资源应至少包含教材、习题册及不低于11个项目27个任务的PPT；（需提供教学资源明细清单及情况说明等证明材料，加盖投标人公章） #3.《Linux系统开发》 教学资源应至少包含教材、题库、源代码、不低于30个教学教案、可以支持90学时的实训指导书及授课计划；（需提供教学资源明细清单及情况说明等证明材料，加盖投标人公章） #4.《Python语言程序设计》 教学资源应至少包含教材、项目PPT及软件安装包；（需提供教学资源明细清单及情况说明等证明材料，加盖投标人公章） #5.《OpenCV计算机视觉基础教程(Python版）》 教学资源应至少包含软件资源包、不低于9个课程的源代码、不低于10个教学资料PPT；（需提供教学资源明细清单及情况说明等证明材料，加盖投标人公章） |
| 2 | 智能机器人综合实训底盘 | （一）控制及计算系统 #1、主控制单元（提供本主控制单元整体、正反面、所有接口及内部可拆卸部件的清晰实物照片，照片中需用箭头或框图明确标注出本条款(1)至(7)项对应的硬件组成部分，加盖投标人公章）： （1）处理器：采用高性能多核处理器，核心架构不少于4核心8线程，基准频率不低于2.6GHz，最大睿频不低于4.4GHz，确保设备具备高效的数据处理能力和多任务运行能力，并配备高效静音散热系统保障持续高性能运行。 （2）内存：不低于8GB DDR4内存，配置2条内存插槽支持双通道技术，内存频率不低于3200MHz。最大支持内存容量为64GB，可根据实际应用场景灵活扩展内存大小，满足大数据处理和高负载运行需求。 （3）存储：不低于128GB NVMe固态存储，同时配备1个M.2接口支持NVMe协议，可接入高速固态硬盘提升数据读写速度。另提供1个SATA3.0接口，支持各类SATA接口的机械硬盘或固态硬盘。 （4）网络：支持无盘启动功能，可通过网络实现系统的远程启动，降低本地存储设备的依赖，便于设备的集中管理和维护。具备网络唤醒功能，可通过远程网络指令唤醒设备，实现设备的远程开启和控制，提高设备管理的便捷性。集成双频高速无线网络模块，支持2.4GHz/5GHz频段，并兼容IEEE 802.11ax协议，提供低延迟、高吞吐量的无线连接能力。 （5）显示：支持多显示输出，配备不少于1个HDMI接口、1个VGA（排针）接口以及1个LVDS接口，可同时连接不同类型的显示设备。其中HDMI接口支持最大分辨率为4096×2160@60Hz，能够输出高清的图像和视频信号；VGA（排针）接口支持最大分辨率为1920×1080@60Hz，兼容传统的VGA显示设备；LVDS接口支持最大分辨率为4096×2160@30Hz，可连接LVDS液晶屏，满足不同显示场景的需求。同时支持LMS同步或异步显示模式，可根据实际应用需求选择合适的显示同步方式，确保显示内容的准确性和一致性。 （6）扩展：配备1个M2B（KEY信号）接口，支持5G模块的接入，可实现设备的5G网络连接，满足在无有线网络覆盖或对网络移动性要求较高的场景下使用。提供1个EIO扩展槽，支持各类EIO扩展模块的接入，可根据实际应用需求扩展设备的功能，如增加更多的I/O接口、通信接口等。 （7）I/O接口 板外I/O接口：1个DC供电口、1个2PIN电源接口、1个HDMI接口、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、2个LAN接口、1个音频口（耳麦二合一），满足设备与外部设备的基本连接需求。 板内I/O接口：1个VGA（排针）接口、1个LVDS接口、6个COM接口（其中两个COM接口支持RS485/422）、1个SATA3.0接口、1个M.2（NVME）接口、1个M2B（KEY信号，支持5G模块）接口、4个USB2.0接口、1个GPIO接口、1个TPM接口、1个EIO扩展板接口。 （8）看门狗计时器：具备看门狗计时器功能，计时范围为0-255S，当系统出现故障或死机情况时，看门狗计时器可自动触发系统复位，确保设备能够快速恢复正常运行，提高设备的可靠性和稳定性。 （9）电源：电源规格为DC12V，支持宽压输入，输入电压范围为9-24V，能够适应不同的供电环境，提高设备的适应性和稳定性。 至少配备1个DC12V供电口和1个2PIN端子供电接口，方便用户选择合适的供电方式。 （10）工作环境：工作温度范围为-20-60摄氏度，存储温度范围为-20至70摄氏度，设备能够在较为恶劣的温度环境下正常工作和存储。具备良好的抗电磁干扰能力，能够在复杂的电磁环境下稳定运行，确保设备的正常工作不受外部电磁干扰的影响。 （11）尺寸：主板尺寸小于170mm×110mm。 2.分布式执行核心板： （1）主控与基础架构 核心处理单元：采用高性能嵌入式架构，主频不低于168MHz，内置硬件浮点运算单元（FPU）及数字信号处理扩展指令集。片上静态随机存储器（SRAM）容量不小于192KB，闪存存储器容量不小于512KB，支持并行存取和零等待状态执行。中断响应时间不大于12个时钟周期，支持嵌套向量中断且可配置优先级不少于16级。 电路板设计：不少于工业级四层板工艺，具备电磁兼容性（EMC）与信号完整性，板载元器件需选用工业级规格，抗干扰能力强，适配分布式系统中多设备协同的复杂电磁环境。 物理规格：分布式执行核心板尺寸不大于75mm×75mm，兼容标准DIN导轨安装支架或设备集成面板。 （2）分布式执行驱动能力 电机驱动适配：支持带CAN通信接口的任意类型电机（如伺服电机、步进电机）驱动，可通过CAN总线接入分布式电机控制网络，实现多电机协同执行控制指令，适配AGV、机械臂等分布式执行设备。 外设驱动扩展： ①多通道精密舵机驱动接口：可同时驱动的PWM舵机数量不少于4个，输出PWM信号频率基准值50Hz（公差不超过±0.5Hz），角度控制精度误差不大于±1°，适用于分布式系统中云台转向、机械臂控位等需高精度位置反馈的执行终端单元。 ②高精度超声传感测距模块：支持接入超声波传感器数量不低于6路，采用输入捕获技术实现距离感知，可应用于分布式感知节点环境建模及动态避障控制。 ③可编程全彩光效指示单元：提供不少于2路RGB三基色可编程灯带接口，每色支持独立PWM调控，占空比分辨率不低于1/255，可实现颜色空间映射切换、亮度渐变、多模式频闪等光效策略，用于表征设备运行状态、故障等级等多维度状态信息。 （3）分布式工业级通信接口： ①多协议CAN总线通信接口：集成不少于2路符合CAN2.0A/B标准的通信通道，支持通信速率不低于1Mbps，具备非破坏性总线仲裁机制及错误检测与帧重发功能，可构建分布式实时控制网络，实现多节点间状态数据与指令的高可靠性传输。 ②工业级差分串行通信接口：提供不少于1路RS485接口，通信波特率不低于115200bps，支持多点总线拓扑结构，可接入分布式远程传感与执行单元，兼容ModbusRTU/ASCII等工业现场总线协议。 ③多通道异步串行通信接口：预留不少于3路全双工UART接口，支持波特率范围不小于9600bps至4Mbps，可作为分布式节点与上位监控系统、边缘计算终端的本地数据交互通道，用于系统调试、参数配置及实时数据交换。 ④可编程通用输入输出扩展接口：预留不少于10个GPIO引脚，支持输入/输出模式可配置，可扩展接入手动控制单元、状态指示装置及外部触发传感器，满足分布式执行节点的个性化功能定制与本地交互需求。 （4）感知与状态监测 ①IMU传感器：集成九轴传感器（三轴加速度计+三轴陀螺仪+三轴磁力计），用于分布式执行节点的姿态感知与运动状态监测。 ②电源监测：具备电池电压检测功能，可实时采集输入电源电压并反馈至上位机，用于分布式系统的供电状态监控，避免因电压异常导致执行任务中断。 （5）供电与保护 ①供电规格：支持10V-28V宽压输入，兼容锂电池、开关电源等多种供电方式，适配分布式系统中不同节点的供电环境（如移动节点用电池、固定节点用市电）。 ②对外供电：提供不少于2个独立5V5A电源输出接口，可给分布式系统中的外部设备（如边缘计算模块、传感器）供电；同时配备若干3.3V和5V辅助供电接口，满足小型外设（如蓝牙模块、OLED屏）的供电需求。 ③保护机制：具备过热保护、短路保护、过流保护功能，当核心板出现温度过高（超过60℃）、电源短路或输出电流过载时，自动切断对应回路，避免硬件损坏，保障分布式系统的稳定运行。 （6）人机交互与本地控制 ①显示功能：支持OLED显示屏接入，具备专用接口，可显示分布式执行节点的关键数据（如三轴角速度、超声波距离、电机速度、电池电压）；支持单击User按键切换6种显示界面，显示内容可通过show.c函数自定义，方便本地查看节点状态。 ②音频提示：板载蜂鸣器，可通过代码控制蜂鸣器的启停与频率，用于分布式节点的状态提示（如执行任务开始、故障报警）。 ③控制开关：配备电机使能开关与急停开关，使能开关用于开启/关闭电机驱动输出，急停开关可紧急切断所有执行机构输出，保障分布式系统的操作安全；同时具备复位按键与用户自定义按键，支持本地手动复位节点或触发特定执行任务。 ④蓝牙模块接口：预留蓝牙模块接口，支持通过排线连接蓝牙模块，可与手机APP或本地控制终端进行无线通信，实现分布式节点的本地无线调试与控制。 3.扩展功能单元： 扩展功能单元应提供不少于4路符合USB3.0SuperSpeed标准的数据传输端口，单端口理论传输带宽不低于5Gbps。四端口同时工作时总输出电流能力不低于5A，单端口最大输出电流不低于2.5A。需配置不少于3个宽电压输入接口，输入电压范围6-26V（公差不超过±0.5V），并集成过温保护（触发阈值不高于85℃）、输出短路保护（响应时间不大于100μs）及过流保护（精度误差不超过±5%）等多重防护机制。单元物理尺寸（长×宽）不大于65mm×60mmmm。扩展功能单元数量不少于2套。 4.电机驱动控制单元： （1）适用场景 双轮毂电机专用驱动设备，整合双总线通信及单轴控制功能。 （2）核心功能与控制特性 ①通讯能力 支持CAN与RS485双总线通信，均采用隔离设计。CAN总线兼容CANopen协议的CiA301及CiA402子协议；RS485总线支持Modbus-RTU协议。 ②控制模式 具备位置控制、速度控制、转矩控制三种工作模式，用户可根据实际需求选择对应模式，满足不同场景下的精度与动力需求。同时配备不少于2路隔离信号输入口，支持可编程设置，可实现驱动器使能、启停、急停、限位等功能，适配多样化控制逻辑。 （3）电气特性 输入电压范围24-48VDC，控制信号输入电流不高于16mA，输入信号电压不高于5VDC。绝缘电阻不低于20MΩ，具备过压、欠压、过流、短路及热保护功能。 （4）接口配置 包含左右电机动力接口、电源输入端口；左右电机增量式编码器及HALL传感器接口；抱闸控制接口；可编程数字量输入/输出接口；CAN与RS485通信接口；绝对值编码器接口及制动电阻接口。 （二）移动管理系统 1、移动管理系统： 采用两轮差速驱动底盘结构，配备不少于4个辅助万向轮，主动轮配备独立悬挂模块，以保证平台在复杂地面环境下的稳定性和机动性。系统最大运行速度应不低于0.5m/s； 2.电机动力系统： （1）驱动单元数量不少于2个，轮毂式电机，电机与驱动器高度集成，单电机重量不大于2.5kg，外径尺寸不超过140mm。 （2）电机额定工作电压应不低于24VDC，额定输出功率不低于150W；额定转速不低于270rpm，最高转速不低于350rpm；额定转矩不低于3N.m，瞬间最大转矩不低于9N.m；额定相电流不低于5A，瞬间最大电流不超过15A。 （3）电机极对数不少于10对，编码器分辨率不低于4096线；电机应具备电刹车功能，防护等级不低于IP54，轮胎采用橡胶花纹形式。 （4）电机运转噪音应控制在50dB以下，双轮承重负载应不低于50kg。 （三）动力电池系统 提供高容量能源存储，单组容量不低于20000mAh，并支持连续供电与边充边用功能。系统具备多重安全保护机制，包括过流、短路、过充及过放防护，同时内置安全阀以增强使用安全性。电池状态可通过集成的电压显示模块实时监测。 （四）电气系统 1.激光雷达 ①360度TOF激光扫描测距雷达，采用905nm±15nm近红外脉冲激光器，激光发散角不大于2.5mrad，激光水平平行度不超过±0.3度。检测距离不低于0.1-40m@90%反射率、0.1-12m@10%反射率。测距精度不超过±25mm（10m内10%～70%反射条件下测距精度±25mm，可信度不低于90%）。扫描区域360度，扫描速率不低于10Hz和15Hz，角分辨率不高于0.12°和0.18°，测量速率不低于30000测量值/s。具备硬件滤波、去拖点功能，抗环境光能力不低于80000lux，多雷达同时运行无干扰。 ②接口类型为Ethernet，供电范围10~26VDC，功耗不超过2.5W。工作温度范围-10°C~50°C，存储温度范围-20°C~60°C。外形尺寸不大于60mm×60mm×55mm，重量不超过150g。具备过压、过流、防静电保护功能。 ③提供上位机软件，支持设备搜索、连接，连接成功后可切换转速、修改通讯参数，可查看基本信息、点云数据，支持防区设置与绘制。 2.深度相机 深度相机需采用主动双目红外结构光技术，有效测距范围不小于0.6m且不超过8m，深度输出分辨率不低于640×480@30fps，在0.6-2m范围内深度精度误差不大于±2mm；内置RGB传感器彩色分辨率不低于1280×800@30fps，集成双声道麦克风；只需通过单一USB接口完成数据与供电，功耗不高于2.5W，激光安全等级不低于Class1；提供完整SDK支持深度流、彩色流、点云生成及RGB-D对齐功能，支持Windows/Linux/Android系统及多语言开发接口，室内环境光抗干扰能力不低于10000lux，工作温度范围不小于0℃且不高于40℃。 3.双立体声扬声器 通过单一USB接口集成供电与数据通信，支持即插即用，并内置声卡驱动功能；后置低音振膜设计，配备不少于2个扬声器单元，可提供具有空间感和低频下潜能力的音频输出。 4.防碰撞传感器 系统应配置机械式防撞条传感器，长度不小于1600mm。支持360°碰撞检测覆盖，碰撞响应时间不大于50ms，输出信号类型为干触点信号（常开/常闭可编程）。具备碰撞后自动复位功能，复位时间不超过1s。 5.工业级接近感知系统 ①本系统应在底盘机体前向、后向及左右侧向均布设防水型非接触式测距传感单元，总数量不少于6个，且各方位均需具备独立传感单元。所有单元应采用裸露式安装方式，确保传感头完全暴露于机体表面并形成360°无盲区覆盖检测网络。每个单元工作电压为DC3.3~5V，待机电流不大于5μA，平均工作电流不大于8mA，峰值电流不超过40mA。有效检测范围30～450mm（平面物体），盲区距离不大于30mm。常温下测量精度误差不大于±(1+S*0.5%)mm（S为实测距离值）。 ②单个单元检测参考角度不小于60°，输出采用PWM脉宽调制信号，工作周期为受控模式。单元重量不超过45g，具备防水防护性能。系统应支持多单元同步触发工作模式，各方位传感单元需具备独立校准功能，确保测距数据的一致性及可靠性。 5.防跌落传感器 防跌落传感器采用工业级激光测距模块，数量不少于1个，安装方位需满足在底盘前方朝下检测要求。工作电压3.3～5V（TTL电平），通讯接口为UART协议，空闲电流不大于5mA，平均工作电流不大于19mA。盲区距离不超过2cm，室内有效量程不小于2～400cm，室外光照强度3000LUX时量程不小于2～200cm，15000LUX时量程不小于2～90cm。内置高精度温度补偿算法，检测角度不高于23°。防护等级不低于IP57，具备抗环境光干扰能力，确保在复杂光照条件下测量稳定性。 6.磁导航传感器 传感器检测通道不少于8通道，响应速度不低于1ms，通信接口支持CAN及RS485，实时输出位置偏差量与系统自检信息。检测有效距离不低于0-40mm，检测灵敏度不高于0.5mT，支持N/S极检测。供电电压DC 9-36V（典型24V）。 7.人机交互显示终端 采用不小于7英寸（16:9）工业级高亮度液晶显示单元，物理分辨率不低于1024×600，刷新率不低于60Hz，支持不少于5点电容式触控操作。显示单元需采用前嵌式结构设计，与设备机体表面平齐安装，无外露支架及悬空部件，实现机体一体化集成。接口支持HDMI高清信号输入，供电电压不高于DC5V。整体模块适应工业现场复杂环境，可实时显示设备运行状态等信息。 8.设备控制与状态指示单元 ①控制单元集成不少于1个电源总开关旋钮、1个硬件急停按钮、1个软件急停按钮、1个主控制单元开关控制按钮及不少于1个用户可编程自定义按钮（支持状态读取与功能映射）。所有开关及按钮应采用工业级防护设计，具备防误触与耐久操作特性。 ②单元同时集成高精度数码管电压显示模块，实时显示系统供电电压。整个模块安装于机身面板安装方式。 9.高可靠性双天线通信系统 系统应采用分集式双天线设计，天线接口应为标准SMA型，增益不低于3dBi，电压驻波比不大于1.5，阻抗50Ω。底盘机身预留两个不低于IP67防护等级的SMA接口安装位，应采用螺纹锁紧机构，支持天线快速拆装与维护。 10.设备功能扩展接口单元 底盘预留完备的外部扩展接口，至少包含：不少于3个USB3.0 Type-A接口、1个USB Type-C接口、1个HDMI视频输出接口、1个千兆以太网接口（RJ45）、1个DC 12V供电接口及1个DC 24V工业级电源接口。 （五）软件功能 1.多传感器融合与高精度SLAM系统 ①系统同步支持不少于8种异构传感器数据融合处理，包括但不限于：激光雷达、RGB-D视觉传感器、防碰撞传感器、防跌落传感器、高精度磁导传感器、超声波测距模组及高精度里程计，实现多源数据的毫秒级同步采集、滤波及可视化显示。 ②应采用自适应多算法融合SLAM架构，支持多种SLAM建图算法。融合算法应能够适应复杂环境，保证建图与导航的精度与实时性。 2.全流程可视化集成开发平台 提供可视化操作界面，可完成地图构建、路径规划、导航任务调度及视觉参数调节。支持快速搭建机器人开发环境，包括算法测试、仿真验证和设备调试。 3.企业级机器视觉算法库 需预集成不少于25类工业级视觉算法模块，包括：姿态估计、高精度整体检测、人脸识别与特效处理、三维物体识别与位姿解算、实时手势语义识别、自适应追踪、角点检测、复杂多边形轮廓提取、离散傅里叶频域分析、多尺度边缘检测、稀疏/稠密光流计算、特征点跨帧追踪、HLS色彩空间过滤、霍夫圆/直线检测、相位相关位移测量、图像金字塔采样、阈值处理及水岭分割算法等。 （六）教学资源 #提供与设备完全匹配的模块化项目式课程系统（提供教材目录及不少于两个项目的详细样章），涵盖不少于8个核心教学单元及40个以上实践任务，包含以下技术内容，加盖投标人公章： ①机器人基础开发：涵盖电气系统认知、开箱检测、嵌入式系统配置、无线通信及远程开发环境搭建； ②机器视觉核心技术：包含图像处理基础、相机标定、增强现实、三维点云处理及现代视觉框架开发； ③机器人系统控制：包括机器人状态感知、运动控制及系统参数校准； ④激光雷达感知应用：实现障碍物感知、区域安防、动态目标跟随等典型应用； ⑤多模态SLAM与自主导航：支持基于激光与视觉的实时建图、高精度定位、路径规划与避障； ⑥深度视觉应用：包括颜色与物体追踪、结构化环境感知； ⑦三维视觉SLAM技术：涵盖稠密建图、语义地图构建及大规模环境拓扑导航； ⑧深度学习应用：包括图像分类、目标检测等神经网络模型部署与应用。 课程应提供完整代码库，并配套理论及项目任务手册，确保教学体系的完整性和技术前瞻性。 （七）硬件功能 1.本系统硬件具备高度模块化与扩展能力，可分别与不同类型实训或开发套件组合使用，实现多种智能机器人应用场景。 #①集成高强度磁吸和卡扣式模块，支持与多功能AI开发套件实现快速牢固磁吸卡扣式物理连接及无损拆卸，满足重复拆装稳定性和便捷性要求；与多功能AI开发套件组合成智能巡检机器人；（需在投标文件中提供机器人整体高清图片，图片需清晰展示磁吸模块的快速耦合状态及各模块构成，加盖投标人公章） #②配备标准化快速安装接口，手扭螺丝即可完成智能分拣实训平台机械臂的模块化安装，无需使用其他工具，满足重复拆装稳定性和便捷性要求；可与智能分拣实训平台中的机械臂组合成智能协作机器人。（需在投标文件中提供机器人整体高清图片，图片需清晰展示手扭螺丝安装接口及各模块构成，加盖投标人公章） |
| 3 | 智能分拣实训平台 | （一）控制器 1.主控芯片：≥8位内核； 2.内存（RAM）：≥8k×8； 3.存储（FLASH）：≥256KB； 4.连接方式：USB串口，支持即插即用； 5.通信方式：RS485，保证稳定远程通信； 6.额定输入电源：12V/5A，过压过流保护。 （二）运动控制系统 #1、机械臂自由度（不含末端执行器）：≥4；（提供证明图片并带有自由度的表述，加盖投标人公章） 2.重复定位精度：不大于±0.1mm； 3.额定负载：不低于650g； 4.电机类型：步进电机； 5.工作范围：最大工作半径不小于340mm。 6.模块化集成设计：机械臂应采用可拆卸式安装结构，通过快速锁紧机构与平台连接，支持与其他兼容设备进行功能组合拓展。 （三）集成式传送带控制模块 传送带主体尺寸不小于500×100×70mm，应与智能分拣平台采用一体化结构设计。集成非接触式物体检测传感器，可实现传送带自动启停功能，其中最小检测距离不大于30mm，响应时间不大于20ms。传送带驱动电压DC 12V±10%，无级调速，具备正反转控制功能，转向切换响应时间不大于100ms。模块集成手动调速及方向控制接口，支持本地直接操作。 （四）教学资源 提供与智能分拣实训平台完全匹配的项目式教材，具体包括： 包含不少于2个核心项目、不少于10个实践任务，涵盖以下技术方向： ①机械臂结构认知与系统配置：涵盖硬件连接测试、开发环境搭建； ②机械臂程序控制与接口开发：包含多模式运动控制、关节与坐标控制、夹爪精准操作及功能接口编程； ③典型应用场景实现：支持码垛搬运、轨迹规划等工业场景应用开发。 #所有课程需提供完整的项目式教材（需提供教材完整目录及五个实践任务的详细教学样章，加盖投标人公章） （五）软件功能 1.可使用Python编程语言进行控制； 2.开放通信协议和函数库； 3.支持ROS1和ROS2机器人操作系统； ▲4、平台可实现多颜色物体自动识别与分拣功能：支持识别不少于3种颜色的物体，当物体置于传送带后，非接触式物体检测传感器自动检测并触发传送带停止；机械臂通过视觉系统定位并抓取物体，最终精准放置至分拣平台的分类收纳盒中。（需提供完整流程演示视频，视频需包含不少于3种颜色物体识别、传送带自动停控、机械臂抓取及分类放置全过程） （六）硬件功能 （1）配备高分辨率RGB摄像头及自适应夹爪，支持多特征物体识别与自主分类抓取； （2）提供不少于2个分类收纳盒，双层可拆卸结构，单体尺寸不小于15×10×5cm，底部集成磁吸装置，通过磁吸方式可稳定固定于平台底板，用于分类存储线材及待识别物体； （3）平台集成防护舱与基座，形成紧凑型桌面实训系统，具备防尘、防溅洒及安全防护功能，适配多种教学与实验环境； （4）设有多功能磁贴区域，面积不小于15×10cm，支持磁性教具、任务卡片及流程图的吸附与展示，提升教学交互性和操作可视性。 |
| 4 | 多功能AI开发套件 | （一）麦克风阵列 1.阵列构成： 由环形6麦单元、麦克风主板单元和信号转接板单元组成，应采用环形6麦克风阵列架构，配备不少于6个高一致性全向MEMS数字麦克风，单元灵敏度偏差不大于±0.5dB。阵列具备空间对称优化布局，支持360°全向声场覆盖与信号采集。 2.声源定位性能： 声音定位分辨率：≤1°（全方位测角范围内，满量程误差不超过±0.5°）。 定位延迟：≤30ms（从声源发生至定位数据输出） 3.拾音能力： 有效拾音距离：≥10m（在45dB(A)环境噪声条件下保持识别率≥95%）。 动态范围：≥90dB，信噪比≥65dB(A) 4.语音交互功能： 支持同时配置不少于3个唤醒词（可自定义），并支持上下文连续对话模式。 支持用户自定义指令词，并能实现离线识别（延迟≤200ms） 5.音频处理能力： 需集成多级降噪算法（包括自适应噪声抑制、风噪抑制、混响抑制），并支持实时回声消除（AEC抑制比≥45dB）。 需具备本地离线语音识别功能。 6.麦克风主板单元接口要求： 外部接口不少于以下配置： 串口接口：≥1个； 麦克风信号输出接口：≥1个； UAC（USB Audio Class）接口：≥1个； FPC软排线40P接口：≥1个。 7.信号转接板单元接口要求： Type-C数据传输接口：≥1个。 8.结构与集成要求 麦克风阵列与设备外壳集成设计，设备表面开设专用于声学透射的孔阵结构。麦克风单元与外壳开孔实现声学密封耦合。整体设计应避免内部结构噪声与电磁干扰，保障在设备运行状态下仍满足前述声学性能指标。 （二）扬声器 1、接口与功能 双扬声器设计，两个扬声器由一个独立USB接口进行控制，符合USB 2.0及以上规范，并支持UAC（USB Audio Class）标准。 扬声器需内置独立声卡驱动模块，实现免驱即插即用功能（在Windows、Linux、macOS系统下无需额外安装驱动）。 2.音频性能 扬声器单元与设备外壳声学结构耦合，设备表面开设高声透率开孔。最大输出功率不低于3W×2。 3.可靠性与兼容性 USB接口及内部电路需具备EMI/ESD防护，工作温度范围-20℃至+60℃，在满功率长时间运行（≥8小时连续播放）下，不得出现音质劣化或异常关机现象。 （三）深度相机 1.系统与兼容性 数量不少于1个，同时支持Linux（Kernel不低于4.15）及Windows10/11操作系统，并提供官方SDK和ROS功能包。需采用USB2.0接口，在满帧率传输状态下无任何数据丢帧或同步异常。 2.功能与算法支持 需随设备提供可直接运行的相机标定例程。 需提供骨骼识别示例程序，支持不少于18个关键点的人体姿态检测，识别延迟≤50ms。 需提供颜色识别示例程序，支持HSV与RGB色彩空间下的实时物体检测与分类，识别准确率≥95%（在标准光照条件下）。 3.硬件性能 深度分辨率：≥1280×720@30fps，深度精度≤±2mm（在2m测距范围内）。 视场角（FOV）：水平≥70°，垂直≥50°。 支持同步输出深度图、彩色图、红外图。 4.可靠性与环境适应性 工作温度：0℃~+50℃，湿度范围5%–90%RH（无凝露）。 设备需通过EMI/ESD防护测试。 ▲5、智能交互与运动控制 深度相机固定于二维电动云台之上，可实现基于手势识别的实时交互控制。系统应能够通过识别特定手势指令，控制云台进行水平与俯仰方向的自动跟踪与移动，响应延迟不超过200ms，跟踪角度范围水平不低于±90°、俯仰不低于±45°。提供完整的可视化控制软件，用户可通过图形化界面快速完成设备连接与功能启用，无需专业编程基础即可实现全部交互功能。该功能与多功能AI开发套件深度融合，形成完整的开箱即用解决方案。（需提供系统功能演示视频，视频中同时清晰展示可视化控制软件图形化界面、二维电动云台的运动控制、深度相机画面及多功能AI开发套件的实际运行状态） （四）工业摄像头 1.数量与成像规格 数量：≥1个，需采用工业级设计。 有效像素：≥800万像素（分辨率≥3840×2160，支持4K成像）。 图像传感器：≥1/4英寸高性能CMOS传感器，具备优良低照性能。 图像帧率：≥30fps，支持多档分辨率可调，长时间运行帧率稳定性≥99%。 2.自动化与图像处理功能 支持自动曝光（AE）、自动增益（AGC）、自动白平衡（AWB）及快速自动对焦（AF）。 需支持饱和度、锐度、亮度、对比度、伽玛及白平衡等多参数可编程精细调节，调节步进分辨率≤1%。 3.电气性能 工作电压：5V（电源波动范围4.75–5.25V时正常工作）。 功耗：满载状态下≤2.5W，并需具备过流、过压、静电防护功能。 接口：USB2.0，支持UVC免驱协议，兼容Windows/Linux/macOS/Android等操作系统，即插即用。 #（4）机械与集成适配 工业摄像头配备可快速拆装的标准化机械接口，支持与多功能AI开发套件直接刚性连接，亦可拆卸后安装于工业相机支架使用。（需提供工业摄像头分别安装于AI开发套件及工业支架的高清图片，展示其机械接口与安装状态，加盖投标人公章）。 （五）工业相机支架 提供支架，独立组件，可与多功能AI开发套件的工业摄像头配合使用。具体要求如下： 1.结构与尺寸 支架整体尺寸：≥350×250×600mm（长×宽×高），结构需采用高强度铝合金或不锈钢材质，表面经阳极氧化或防锈喷涂处理。 支架需配备内置水平仪，可实现相机安装夹具的精确水平调整（水平精度≤±0.5°）。 相机夹具需采用摇动式手柄设计，可在无需工具的情况下快速实现夹板松紧调节，夹持力度可调且锁紧力矩≥5 N·m。 2.光源系统 支架需集成LED光源灯环，灯环外径尺寸≥95mm，灯珠数量≥50颗，应采用高亮度工业级LED。 光源亮度支持无级调节，调节范围覆盖全亮度5%–100%。 3.兼容性与安装 支架应支持与1/4英寸或3/8英寸螺纹的工业摄像头、云台或夹具适配。 所有安装部位需具备防松设计，并可承受≥5kg设备的稳定支撑。 （六）功能拓展单元 #功能拓展单元集成不少于5个USB3.0接口，各接口传输速率不低于5Gbps，支持多口同时全速运行且无明显降速；每个USB接口配备独立通断控制与状态指示功能，支持热插拔及编程管理，并具备过流、过压、短路及静电防护，单口供电能力不低于900mA。单元支持DC 12V/5A外部供电，内置电源管理模块；同时提供至少一组5V/3A对外供电端口及不少于5路数字信号控制通道接口，每通道接口支持开关状态采集与LED驱动，5路数字信号控制通道接口可分别控制5个USB接口通断状态。单元物理尺寸不大于110mm×90mm，应采用不少于4层工业级PCB及防脱落连接器设计。（需提供带端口标注的接口布局图，图中需清晰标注所有USB接口、供电端口及数字信号控制接口的物理位置及功能定义，并附控制逻辑示意图，加盖投标人公章） （七）控制器 1.接口与通信功能 主频不低于240MHz，集成2.4GHz Wi-Fi模块，支持IEEE 802.11 b/g/n协议，物理层传输速率不低于150 Mbps，支持TCP/IP与UDP协议栈。配备不少于两个Type-C接口（符合USB 2.0规范），支持数据传输与供电双功能及OTG模式，具备过流、过压、短路保护。 2.数字与电源接口 提供不少于40个可编程I/O引脚，支持输入/输出模式、上拉/下拉电阻及高阻态的动态配置。配备5V与3.3V独立供电引脚，供电稳定可靠；所有I/O引脚具备过压和静电防护。 3.处理性能 片上集成不小于512 KB SRAM，提供I²C/SPI/UART等不少于3种串行通信接口。 4.扩展与开发支持 支持Arduino/ESP-IDF等开发框架。所有功能引脚需引出至标准排针接口，支持外围模块扩展。 （八）二维电动云台 1.机构与驱动 二维电动云台需与多功能AI开发套件采用一体化结构设计，集成不少于2个高精度数字舵机，分别用于水平（Pan）与垂直（Tilt）两个自由度的独立驱动控制。舵机旋转角度≥180°（单轴有效行程），在额定负载下全行程转动时间≤1.5s。驱动方式需支持PWM信号控制。 2.机械结构 结构件需采用高强度铝合金或不锈钢材质，整体承载能力≥3kg。 3.控制协议 需提供SDK或控制协议说明，支持在Windows与Linux系统下进行二次开发控制。 （九）烟雾传感器 1.测量性能 测量范围覆盖300ppm~10,000ppm（可燃气体浓度，包括但不限于甲烷、丙烷、丁烷等），满量程误差不大于±3%或±50ppm（取较大值）。响应时间（T90）不大于10秒，恢复时间不大于30秒（标准测试气体条件下）。支持模拟电压输出（0–5V）及数字信号输出（TTL电平）。 2.电气特性 供电电压不高于5V DC，稳定工作电流不大于150 mA，启动电流不大于200mA（持续时间小于等于2秒）。信号输出接口具备过压、反接及静电防护。 3.结构与集成 烟雾传感器检测头暴露于多功能AI开发套件外壳表面，应采用金属防护网罩设计，确保气流畅通与物理防护。 （十）酒精传感器 1.测量性能 测量范围覆盖0.04mg/L~4mg/L酒精蒸汽浓度，满量程误差不大于±3%或±0.02mg/L（取较大值）。响应时间（T90）不大于10秒，恢复时间不大于30秒（标准测试气体条件下）。支持模拟电压输出（0–5V）及数字信号输出（TTL电平）。 2.电气特性 供电电压不高于5V DC，稳定工作电流不大于100mA，启动电流不大于150mA（持续时间小于等于2秒）。信号输出接口具备过压、反接及静电防护。 3.结构与安装 酒精传感器检测头暴露于多功能AI开发套件外壳表面，需采用金属防护网罩设计，确保气流畅通与物理防护。 （十一）多功能AI交互控制面板 本控制面板集成不少于5个功能按键单元，需采用自锁式按钮机构与多通道LED状态指示系统。每个按键单元具备独立硬件地址编码。面板同时集成一个通用USB Host接口，支持即插即用式扩展UVC兼容设备及多类传感器，显著提升系统集成灵活性与调试便捷性，赋能多模态交互与复杂应用场景的快速构建。 （十二）光照传感器 1、功能接口 可以检测周围环境的亮度和光强度。支持模拟电压输出（0–5V）及数字信号输出（TTL电平）。 2.电气特性 供电电压不高于5V DC。信号输出接口具备过压、反接及静电防护。 3.结构与集成 光照传感器检测头暴露于多功能AI开发套件外壳表面。 （十三）高精度惯性测量单元 套件高精度惯性测量单元，集成三轴加速度计及三轴角速度计，具备以下性能： 1.运动感知性能 加速度计量程：不低于±2g、±4g、±8g、±16g（软件可配置）， 角速度计量程：不低于±250、±500、±1000、±2000°/s（软件可配置）。 2.数据采集与处理 内置16位ADC及可编程数字低通滤波器； 通信接口：兼容I²C协议，设备地址可配置。 （十四）环境多参数一体化感知模组 1.多维度环境感知能力 温度测量范围：-40℃~100℃，分辨率≤0.01℃，测量误差≤±0.5℃。 湿度测量范围：0~100% RH，分辨率≤0.1% RH，测量误差≤±3% RH。 二氧化碳（CO₂）测量范围：400ppm~5000ppm，分辨率1ppm，测量误差≤±（3%+50ppm）。 甲醛（HCHO）测量范围：0μg/m³~2000μg/m³，分辨率1μg/m³，测量误差≤±10%。 总挥发性有机化合物（TVOC）测量范围：0μg/m³~2000μg/m³，分辨率1μg/m³，测量误差≤±25%。 PM2.5测量范围：0μg/m³~999μg/m³，分辨率1μg/m³，测量误差≤±10%。 PM10测量范围：0μg/m³~1000μg/m³，分辨率1μg/m³，测量误差≤±10%。 颗粒物传感器需具备自动校准与温湿度补偿功能。 2.主动式采样与电气特性 模组集成风扇主动采气系统，需安装于设备主风道进气口位置。供电电压：≤5V DC。 （十五）教学资源与课程体系 #1、机器人视觉开发基础课程（提供教材目录及不少于两个项目的详细样章，加盖投标人公章） 提供与设备完全匹配的项目式教学课程，包含不少于6个核心教学项目、不少于20个实践任务模块。课程覆盖以下技术模块： ①数字图像处理与增强：涵盖图像基础操作、空间域变换、滤波处理及视觉质量优化； ②实时视觉系统集成：包括多源视觉传感器数据融合、开源框架适配及低延迟处理架构； ③三维感知与环境重构：包含深度信息标定、三维点云处理、增强现实交互及结构化标识识别； ④动态目标感知与追踪：实现多模态目标检测、跨帧轨迹预测、视觉导航及机器学习驱动的高精度识别； ⑤视觉定位与场景认知：支持无源环境建图、语义场景理解、大规模空间拓扑建模及实时位姿估计； ⑥工业视觉检测与执行：涵盖特征驱动分类、深度学习模型部署、点云分割及工业自动化分拣系统开发。 课程需提供配套实验数据集、完整源码库、项目式教材，支持虚拟机环境一键部署，确保教学流程的完整性与复现性。 #2、智能语音交互技术基础课程（提供教材目录及不少于两个项目的详细样章，加盖投标人公章） 提供与设备完全匹配的项目式语音交互教材，包含不少于3个核心教学项目、不少于8个实践任务模块。课程覆盖以下技术方向： ①多模态语音信号处理：涵盖跨平台音频采集与重构、实时时频域分析及多维度信号可视化； ②低功耗语音唤醒与交互：支持非特定人语音触发、多场景唤醒策略及定制化指令集识别； ③分布式麦克风阵列系统：包含多声道阵列拓扑优化、异构系统驱动适配及语音机器人控制集成。 课程需提供配套完整源码库、项目式教材，支持虚拟机环境一键部署。 （十六）一体化调试与可视化监控平台 多功能AI开发套件需配备提供完整的可视化监控软件，支持Windows操作系统环境下运行，具备图形化人机交互界面。软件应实现以下功能： （1）多传感器数据融合显示 实时采集并显示环境多参数传感数据，包括但不限于：气体浓度（可燃/酒精/VOC等）、颗粒物浓度（PM2.5/PM10）、温湿度、三轴加速度、三轴角速度等物理量。 （2）设备控制与执行器调试 支持二维点动云台控制，可独立调整水平及俯仰角度；具备音频设备测试功能，支持麦克风阵列串口参数的读取；支持深度相机及工业相机的图像显示测试，其中内置深度相机的测试工具，可显示深度相机深度图、RGB图、红外图及点云图。 （3）系统通信与日志管理 可自动识别和监测系统内各模块通信状态；具备运行日志实时显示功能，记录系统操作、设备状态及异常信息。 ▲软件应提供直观的设备连接引导和功能布局，无需代码编写或环境配置即可完成主要功能的调试与验证。（需提供带语音讲解的系统功能演示视频，视频需包含软件界面操作流程、实时数据交互过程） |
| 5 | 环境感知实训模块 | 基于STM32系列嵌入式芯片，基础功能实验电路一体化设计，实验电路应采用独立模块，需要时接入主板，自带CPU编程下载接口。 （一）嵌入式实训模块底板 1.单色流水灯模块：≥8个高亮绿色LED灯； 2.双色流水灯模块：≥6个高亮LED灯，红黄绿三种颜色； 3.双色LED灯模块：红绿双色LED灯； 4.8位数码管模块：≥2个四位一体共阳极数码管，≥2个74HC595驱动芯片； 5.1位数码管模块：≥1个8段数码管，共阳极，≥0.56英寸； 6.红绿双色点阵模块：≥3个驱动芯片，≥1个红绿双色点阵显示屏； 7.有≥1个背光模块装置； 8.LCD模块支持并行显示； 9.TFT彩屏模块：彩屏应采用串行通信方式，支持触摸屏控制； 10.8个独立按键：≥8个独立按键； 11.4X4矩阵键盘：≥4行4列矩阵键盘； 12.五向摇杆：≥一个五向摇杆，具有上、下、左、右、中五个方向； 13.蜂鸣器模块：无源蜂鸣器； （二）传感器模块 1.两路数字温度传感器模块：≥两路温度传感器接口； 2.光敏传感器模块：基准电压可调电阻、模拟量输出接口、数字量输出接口、模拟量指示LED灯，支持光敏二极管、光敏电阻等光电开关器件； 3.火焰传感器模块：基准电压可调电阻、模拟量输出接口、数字量输出接口、模拟量指示LED灯，支持火焰传感器； 4.霍尔传感器模块：基准电压可调电阻、模拟量输出接口、数字量输出接口、模拟量指示LED灯，支持霍尔传感器； （三）电器控制模块 1.1路直流电机接口：≥1路可调速直流电机接口，≥1路可调速、可调向双功能电机接口； 2.步进电机接口：≥2个驱动芯片，≥2个标准5线4相步进电机接口； 3.继电器：≥2个5V继电器，≥2个接线端子； （四）数据传输与存储模块 1.串口：公头串口座≥1个，状态指示灯≥4个； 2.模拟量输入模块：0V-5V输入可调，0R-10K电阻值可调； 3.SD卡模块：配备标准SD卡卡槽； 4.红外发射模块：配备红外发射二极管； 5.红外接收模块：配备红外一体化接收头； 6.AD/DA模块：≥4路模拟量输入，≥1路模拟量输出，支持IIC通信； 7.核心板扩展接口：接口插座≥40P，IO扩展插针≥28P； （五）电源模块 电源引出：GND/5V/3V3/1V8电源各一组，每组8路引出； （六）ARM核心模块 1.配在线下载CPU芯片≥1片，配STM32仿真器≥1个； 2.自带在线下载电路； （七）机箱 1.应采用坚固型铝合金框架，ABS塑料包角； 2.外观尺寸≥450×350×100mm； （八）软件功能 1.集成多种单片机兼容的通用KEIL软件环境，支持汇编和C语言的编程、编译、链接和源程序级调试和在线下载； 2.C语言编程单片机应用设计例程。 （九）教学资源 提供与实训模块完全匹配的项目式实验手册及课程体系，包含不少于38个基础实训项目及3个综合实训项目。课程涵盖以下技术方向： （1）嵌入式系统开发基础 涵盖嵌入式开发环境搭建、工程架构设计、系统时钟配置、中断管理与低功耗控制； （2）人机交互与显示控制 支持多种显示器件控制（包括数码管、LCD、OLED、TFT彩屏）、触摸交互、实时时钟显示及图形化界面开发； （3）工业通信与数据采集 包含ADC/DAC数据转换、I²C/SPI/UART多协议通信、温度采集、电机控制、SD卡存储及红外遥控； （4）实时操作系统应用 支持实时多任务调度、看门狗监控等； （5）综合应用系统开发 实现智能环境调控、人机交互设备等综合场景开发。 #所有课程需提供完整的项目式实验手册、嵌入式源码库及硬件连接指南。（需提供教材完整目录及两个综合项目的详细教学样章，加盖投标人公章） |
| 6 | 教学实训控制终端 | （一）工控机操作终端 1.功能定义：本终端为沉浸式虚拟仿真系统的实时渲染计算单元，需与主控系统联调，负责接收并处理空间定位数据与指令流，完成高复杂度三维场景的实时渲染与多通道同步帧输出，确保视觉仿真的沉浸感与实时性。 2.实时解算能力：需内置高性能多核并行解算单元，负责处理空间坐标变换与物理逻辑运算，核心频率不低于2.5GHz，核心数不低于10核，线程数不低于12线程。 3.动态帧缓存：配备不低于16GB高速同步动态存储阵列，确保实时数据流无阻塞处理。 4.非易失性存储阵列：集成不低于1TB容量的固态数据存储舱，用于系统固件、处理算法库及任务数据的快速读写与归档。 5.专用实时渲染器：需集成经专业优化的实时光线追踪渲染模块，独立配备不低于12GB的专用渲染缓存（VRAM），支持同时驱动不少于3通道的4K@60Hz可视化信号输出。 6.工业供电与配电背板：标准：≥1000W高可靠性电源模组，具备过载与浪涌保护。 7.热管理与机械结构：配备优化的独立风道与低噪散热涡扇，确保每周7x24小时连续作业下的环境适应性及运行可靠性。 （二）多功能集成化目标检测系统 支持YOLO算法，支持可视化推理、多源数据检测与灵活参数配置，支持高性能目标检测与算法性能对比。支持对本地模型库进行添加、删除和切换操作。 1.多版本主流算法一体化集成 系统需预集成并支持多种主流YOLO目标检测算法版本，至少包括YOLOv3、YOLOv4、YOLOv5及其多个子模型（如YOLOv5n,YOLOv5s,YOLOv5m,YOLOv5l,YOLOv5x等），并应提供对YOLOFastest等极轻量级模型的支持。 2.统一的可视化推理与对比平台 提供统一的图形化界面，支持无需编写代码即可完成以下操作： ①模型灵活切换：支持在统一界面中加载、切换不同版本的YOLO模型进行推理。 ②性能直观对比：对同一图像、视频源使用不同模型进行推理，可视化显示检测结果，支持比较不同算法在分类置信度、检测速度、检测框准确度等方面的性能差异。 ③界面需包含模型管理区、实时预测显示区、参数配置区、日志输出区。 3.全功能推理参数灵活配置 具有参数配置面板，支持在推理前后对核心参数进行动态调整与保存，包括但不限于： ①硬件选择：支持CPU/GPU（需支持CUDA）推理模式的热切换。 ②核心参数：置信度阈值、非极大值抑制阈值、推理图像尺寸。 参数修改后应能实时生效，无需重启软件，重新加载模型后即可应用新配置进行预测。 4.多源数据支持与实时检测 系统需支持对多种数据源进行目标检测，包括： ①静态图片：支持常见格式（如.jpg,.png,.bmp）的单张或批量图片检测与结果导出。 ②视频文件：支持标准视频格式（如.mp4,.avi）的逐帧检测与播放实时显示视频检测结果。 5.高度的可拓展性与模型管理 系统架构需具备可拓展性，允许用户根据自身需求，自行下载并集成其他版本的YOLO模型（如YOLOv6,YOLOv7,YOLOv8,YOLOX等）或自定义训练的模型权重。 （三）集成化智能机器人导航与控制平台 集成化智能机器人导航与控制平台已部署于操作终端，提供统一平台内置ROS1通信、多模态地图显示与编辑、机器人全状态监控与交互控制、智能路径规划与导航功能。同时提供清晰的地图管理与拓扑编辑机制。 1.ROS版本通信一体化集成 平台预集成并支持ROS的完整通信机制，至少支持ROSNoetic等主流版本，并应提供对多种消息类型的完整支持（包括话题、服务、动作等），确保与不同版本的ROS机器人系统无缝兼容。所有通信接口稳定可靠，确保实时数据交换与指令控制的高效性，支持动态节点发现与重连接机制。 2.全功能地图显示与交互编辑 提供统一的地图显示与编辑界面，允许用户无需额外工具即可完成以下操作： ①多模态地图显示：支持同时显示全局地图、局部代价地图、障碍物图层、膨胀区域图层，并支持图层透明度调节与切换。 ②实时机器人状态叠加：在地图上实时显示机器人位置、朝向、规划路径、传感器视野范围等信息。 ③地图编辑功能：支持交互式添加、删除或修改地图中的障碍物，编辑结果可实时应用于导航系统。 ④拓扑地图构建：支持定义拓扑点（如充电点、工作站、关键路径点）和拓扑路径，建立环境语义信息与导航关联。 3.机器人全状态监控与交互控制 提供全面的机器人状态监控与控制面板，包括： ①位姿监控与重定位：实时显示机器人在地图中的精确位置和朝向，支持手动重定位操作。 ②速度仪表盘：以模拟仪表盘形式实时显示机器人的线速度和角速度，支持速度阈值告警。 ③多模式控制：提供虚拟摇杆、方向按钮、坐标输入等多种手动控制方式，支持控制灵敏度调节。 4.智能导航与路径规划功能 系统需支持灵活的导航任务规划与执行，包括： ①单点/多点导航：支持设置单个或多个导航目标点，机器人按序自动导航至各点。 ②全局/局部路径规划：实时显示全局规划路径和局部避障路径，支持规划算法参数动态调整。 ③导航过程干预：支持在导航过程中动态添加临时障碍物或修改路径点，实现人机协同导航。 5.多源传感器数据融合显示 平台需支持多种传感器数据的可视化与融合显示，包括： ①相机图像显示：实时显示机器人多路相机视频流。 ②激光雷达数据可视化：以点云形式显示激光雷达数据，并可叠加在地图上显示。 ③实时显示机器人车身轮廓与运动状态。 6.专业级参数配置与优化 提供专业级的参数配置面板，支持在运行期间对核心导航参数进行动态调整与优化： ①导航参数配置：支持调整全局/局部规划器参数、代价地图参数、控制频率等核心参数。 ②ROS连接配置：支持动态修改ROS主节点地址、话题重映射等通信参数。 ③界面定制：支持界面布局保存与加载，允许用户根据使用习惯自定义工作区布局。 （四）基于Web的机器人远程监控与可视化平台 1、核心功能与技术架构要求 平台采用基于WebSocket协议的B/S（浏览器/服务器）架构实现，确保监控端无需安装任何专用软件或配置本地ROS环境，通过主流浏览器即可访问。平台核心需集成成熟的ROS通信桥接技术，实现浏览器与机器人ROS系统间的双向、低延迟数据交换，需原生支持ROS标准消息类型（如geometry_msgs,sensor_msgs,nav_msgs）的解析与传输。需内置高效的坐标系数据转发模块，确保机器人位姿、变换关系在Web端的实时、准确可视化。平台前端需具备2D地图引擎，能够实时渲染与更新栅格地图，并在此基础上叠加显示机器人的实时定位点、朝向及导航状态。 2.系统部署、集成与安全性要求 平台需在操作终端上完成部署与集成。系统需包含ROS端通信桥接服务、坐标系转发服务及Web应用服务等核心组件。 （五）全景相机视觉定位仿真系统 ▲全景相机视觉定位仿真系统需在操作终端上完成部署与集成。（需提供系统功能演示视频，视频需完整展示以下内容：仿真环境启动过程、预配置场景与机器人模型加载、基于全景相机的实时位姿估计算法演示、可视化控制面板对仿真机器人的运动控制与交互、以及不同功能模式间的命令行切换操作） 1、仿真环境与系统架构要求 系统构建完整的机器人仿真环境，基于ROS框架实现全景相机视觉定位的全流程仿真功能。平台应提供预配置的仿真场景与机器人模型，支持从基础标定到完整定位算法的阶段性学习与开发。系统架构应采用模块化设计，包含环境仿真、传感器模拟、算法验证等核心模块，各模块间通过标准接口通信，保证系统的可扩展性与维护性。 2.核心功能模块要求 平台提供完整的视觉定位仿真功能链，包含距离标定与视觉定位两大核心模块。距离标定模块应提供精确的测距标定工具与算法验证机制；视觉定位模块应实现基于全景相机的位姿估计与定位算法验证。系统需集成实时机器人控制接口，支持通过可视化控制面板对仿真机器人进行运动控制与交互操作，便于算法调试与性能验证。 3.系统部署与集成要求 系统提供简单易用的部署方案，支持在虚拟化环境中快速安装与配置。平台应实现开箱即用的预配置环境，最大程度减少依赖项安装与环境配置工作。所有功能模块应提供标准化启动接口，支持通过命令行快速切换不同功能模式，保证系统使用的便捷性与稳定性。 （六）智能视觉数据标注系统 标注系统在操作终端上完成部署与集成。 1、核心算法与标注功能要求 系统集成先进的计算机视觉与深度学习算法，支持多种目标检测与图像分割模型架构。平台应提供高效的自动标注功能，能够对图像中的目标对象进行精准识别与边界框标注、实例分割及语义分割。系统需内置多种预训练模型，支持用户根据不同应用场景选择合适的模型进行自动标注操作，显著提升数据标注效率与准确性。 2.用户交互与操作体验要求 平台应提供直观易用的图形化操作界面，支持拖拽式文件导入、快捷键操作和批量处理功能。系统实现智能化的交互式标注流程，允许用户对自动标注结果进行手动修正与细化，提供多种编辑工具与辅助标注功能。所有标注操作应实时响应，支持大规模图像数据的流畅浏览与处理，保证用户操作的便捷性与高效性。 3.模型管理与扩展能力要求 系统提供完善的模型管理机制，支持本地模型与在线模型的灵活调用与切换。平台应允许用户导入自定义训练的深度学习模型，并提供标准化的模型接口规范。支持用户根据不同任务的精度和速度需求选择合适的标注模型。 4.系统部署与数据管理要求 系统应提供简单易用的部署方案，支持跨平台运行环境。平台具备完善的数据管理功能，支持常见图像格式的导入导出，提供标注数据的版本管理与批量处理能力。系统应保证标注数据的标准兼容性，支持主流标注格式（如COCO、VOC、YOLO等）的导入导出，确保与主流深度学习框架的无缝对接。 （七）智能路径规划算法仿真系统 ▲智能路径规划算法仿真系统在操作终端上完成部署与集成。（需提供系统功能演示视频，视频完整展示以下内容：RRT系列算法的路径规划过程实时可视化、仿真数据记录与关键性能指标（移动距离/速度/加速度）的多图表分析输出） 1、算法集成与仿真功能要求 系统集成多种先进的路径规划算法，包括快速扩展随机树（RRT）系列算法及其优化版本，提供完整的算法比较与性能评估平台。平台应支持多种控制方法的实时仿真，包括经典控制算法和现代控制方法，实现从路径规划到运动控制的完整流程仿真。系统需提供高精度的仿真环境，能够模拟机器人的运动学特性与环境交互，确保算法验证的准确性与可靠性。 2.交互控制与实时可视化要求 平台应提供丰富的实时交互功能，支持通过键盘或图形界面进行控制方法切换和仿真过程干预。系统实现仿真过程的实时可视化，动态显示路径规划过程、机器人运动轨迹及环境障碍物信息。所有交互操作应具备即时响应能力，支持仿真过程中的动态重规划和状态重置，为用户提供直观的算法行为观察与调试体验。 3.性能分析与评估功能要求 系统具备完善的仿真数据记录与分析功能，能够自动采集并存储仿真过程中的关键性能指标。平台应提供标准化的数据分析与可视化输出，生成包括移动距离、速度、加速度等机器人运动状态评估报告。系统需支持多种图表输出格式，能够直观展示不同算法和控制方法的性能对比，为算法研究和教学提供详实的实验数据支持。 4.系统扩展与教学应用要求 平台应采用模块化架构设计，提供清晰的接口规范和完善的扩展机制。系统支持用户自定义算法和控制的集成，便于研究者进行算法改进与创新验证。同时应提供完整的教学支持功能，包括实验指导、案例代码和性能评估标准，满足不同层次用户的教学培训与科研需求。 |
| 7 | 智能机器人装调工作站 | 1.智能机器人模块装调工具车 1.1收纳装置 (1)整体规格尺寸：≥1100×700×450mm； (2)配套共计≥9个容纳装置，分规格1和2两种。规格1容纳装置尺寸：≥570×390×50mm，数量≥7个，规格2容纳装置尺寸：≥570×390×130mm，数量≥2个； (3)带防前倒轮腿，轮子高度≥160mm； 1.2收纳装置 (1)箱体收纳，中间需设置EVA海绵内衬，用于放置且分开不同的元器件。 1.3模块组件结构 (1)至少包含288mm U形槽×2，144mm U形槽×2，96mm U形槽×2，48mm U形槽×2，144mm扁平支架×2，96mm扁平支架×2，192mm扁平支架×2，L型支架×2，内L型支架×2等。 1.4可拼装多种底盘结构，配备不同类型配件 (1)可拼装三轮全向轮式、四轮麦克纳姆轮式等底盘结构； (2)直流电机 1)直流电机数量：≥4个 2）总长：≥70mm 3)最大直径：≥37mm 4)轴硬度：45-50罗克韦尔C 5)每转编码器脉冲数：≥1140 6)输出轴为直径6mmD型偏心轴 7)输出轴类型D轴 8)输出轴支撑油衬套 9)输出轴长度：≥26mm 10)齿轮比：≥30：1 11)齿轮材料：全钢齿 12)轮箱类型：直齿轮 (3)舵机 1)舵机数量：≥3个 2)供电电压：≥6V 3)最大角度：≥180度（具有位置反馈） 4）空载速度：≥0.21Sec(7.4V) 5）堵转力矩：≥15kg/cm（7.4V） 1.5机器人驱动电路板 (1)微控制单元数据RAM大小：≥48kB (2)最大时钟频率：≥72MHz (3)ADC分辨率：≥12bit (4)接口：TYPE-C接口≥1路、PWM接口≥4路、I2C接口≥1路、RGB灯带接口≥1路、蜂鸣器接口≥1路、DC-12V电源输出≥2路、DC-5V电源输出≥1路 1.6导航传感器：激光雷达、深度摄像头 (1)激光雷达参数 1）功耗：≥2.25W-3W 2)测量半径：≥0.2-12米 3)角度分辨率：≤0.9° 4)接口类型：USB或TCP/IP 5)测距分辨率：实际距离的1%（测距≤12m） 6)测距精度：实际距离的1%（≤3m），实际距离的2%（3-5m） 7)数量：≥1个 (2)深度摄像头 1）分辨率：包括1280×720@7fps、640×480@30fps、320×240@30fps 2）功耗≤2.5W 3)数量：≥1个 1.7机器人控制器 (1)USB接口：2xUSB 3.0A（主机），USB 2.0 Micro B（设备） (2）相机接口：MIPI CSI-2 x1 (3)显示接口：microHDMI (4)联网接口：千兆以太网（RJ45） (5)无线接口：wifi 2.4G (6)数量：≥1个 1.8语音模块 (1)麦克风 1）频响范围：≥100HZ-16KHZ 2）灵敏度：≥-47+/-3dB 3）输入电压：1-10V，Max 10V 4)输入阻抗：680Ω 5)接口类型：USB2.0 6)数量：≥1个 (2)扬声器 1）声道：≥2.0 2)数量：≥1个 1.9工具 至少包含：电烙铁*1，内六角扳手*2，尖嘴钳*1，斜口钳*1，老虎钳*1，电子剪钳*1，剥线钳*1，端子压线钳(可压2.542.86.4）*1，螺丝批*1，热熔胶枪*1，镊子*1。 2.智能机器人图形化编程仿真系统 2.1可实现数据标注、模型训练和各种程序指令读取、输入、调校。 #2.2智能机器人图形化编程仿真系统（需提供软件截图或者图片或者第三方检测报告等佐证材料，加盖投标人公章） #(1）仿真平台需配套Linux操作系统、Python编程语言和ROS机器人操作系统的一体化基础教学实训项目，并提供基于项目式的实验指导书，共不少于实训任务18个（提供目录及样章，加盖投标人公章）； (2)仿真平台支持Ubuntu20.04； (3)仿真平台编程语言支持LabVIEW、Python； (4)仿真平台支持ROS Noetic系统； (5)仿真平台提供LabVIEW编程环境，其中LabVIEW版本不低于2022； (6)仿真平台广泛支持多种底盘结构类型的模型，其中包括在Gazebo仿真环境中实现的高精度模拟的两轮自平衡车结构和两轮差速驱动结构； (7)仿真平台内嵌一个高度智能的协作机器人模型，此机器人系统具备以下关键特性： #1）机器人配备一个至少四个轴的机械臂、不少于两个的超声波传感器、不少于两个红外传感器、不少于一个循迹传感器用于追踪路径、不少于一个高清摄像头用于视觉识别、不少于一个激光雷达传感器以增强环境感知能力；在RVIZ可视化平台中，这些传感器数据得到全面整合与展示，激光雷达、摄像头、超声波传感器与红外传感器的检测数据以及里程计的实时信息被同步可视化呈现（需提供证明图片，加盖投标人公章） #2）通过订阅特定话题的方式，用户能在终端实时查看到循迹传感器在检测到黑线时数值显著减小的动态变化，从而实现对机器人环境适应能力的直观监控（需在投标文件中提供展示循迹传感器在检测到黑线时数值显著减小的动态变化一套系统的图像或者截图，加盖投标人公章）； 3）机械臂末端配备有夹爪，能够满足抓取、搬运等多种作业需求 4）可在Rviz可视化平台中直接对机械臂进行可视化调试，通过拖动操作即可控制协作机器人； 5）通过LabVIEW编程环境，用户能在前面板中用波形图表控件实时显示超声波、红外、循迹传感器的数值，以及当前机器人的运动速度值，为机器人的监控与调试提供全面的数据支持； (8)仿真平台提供一个家庭服务的搬运场景，具备以下相关内容： #1）在仿真环境中，场景大小≥1.5米×1.5米，（需在投标文件中提供该软件功能界面截图，加盖投标人公章） #2）场景提供不少于4种的圆柱体形状的货物，并提供基于Python编程语言的API接口函数，输入物体的三维坐标，运行程序即可在Gazebo仿真环境中自动生成（需在投标文件中提供一套系统的图像展示代码及4种货物生成的过程，加盖投标人公章） #3）场景中包含不少于8个货物放置点，同时每个放置点在不低于0.1米的平台上，每个放置点都有一个虚线框来进行物体放置范围的限制，每个虚线框都有对应的一条黑线及一个AR码，用于给机器人对该放置点进行定位，（需在投标文件中提供满足参数的软件功能界面截图，加盖投标人公章） #4）协作机器人模型在该场景中可实现SLAM地图构建与导航，在Rviz可视化平台中实时显示地图、当前机器人的模型及摄像头画面，当检测到AR码时，摄像头画面会实时显示出该AR码的TF坐标方向及名称（需在投标文件中提供满足参数的软件功能界面截图，加盖投标人公章） 5）通过提供基于Python编程语言的API接口函数，用户可以通过编程，完成协作机器人在搬运场景中对4种不同的货物从4个放置点搬运到另外4个放置点上的全自动流程； (9)仿真平台所有内容均需在本地运行，包括机器人模型、场地模型，确保不依赖云端环境； 3.课程资源 #(1）课程名称：《智能机器人整机综合装调》 课程包括教材、课件、软件安装包、镜像文件、虚拟机等，教学资源应至少包含11个项目不低于50个任务的教学资源及配套课件；（投标文件中提供教学资源明细清单及情况说明等证明材料，加盖投标人公章） (2）课程名称：《ROS系统开发实践》 教学资源应至少包含教材、习题册及不低于11个项目27个任务的PPT |
| 8 | 智能机器人维修工作站 | 一、设备概况 智能机器人维修平台针对工业和消费场景不同品牌智能机器人硬件、软件、网络等进行维修，主要包括对机器人硬件电机、传感器、控制器等关键部件的检测、修理和更换；机器人的软件系统操作系统、应用程序以及数据库进行修复和升级；机器人的网络系统网络连接、网络安全以及网络速度进行维护、维修和优化；配备检修与维保平台、耗材工具包、相关维修资料等； 二、检修与维保平台 （一）防静电工作台面，不锈钢结构；桌面厚度≥25mm，白色复合防静电桌板； （二）桌腿尺寸≥50×50×1.8mm深灰色方钢，带≥4个高度调节装置，两面圆弧封板，侧边封板设有插座开口； （三）平台带≥3个抽屉，带≥1个方孔挂板、≥1个零件盒挂板、≥1个置物平台； （四）桌面带≥5个五孔插座和漏保开关，带≥1个LED双灯管； （五）具备储物柜； 三、耗材工具包 （一）测量和检测器材 1.卡尺：数显卡尺，量程：150mm； 2.千分尺：外径千分尺，测量范围0-25mm； 3.水平仪：长度30cm，精度0.5mm/m； 4.激光测距仪：测量范围0-100m，测量精度：±2mm； （二）基本工具 1.工具套装：一字、十字、批头、取卡针等； 2.扳手和钳子：活动扳手、尖嘴钳、斜口钳、钢丝钳； 3.剪线工具：多用强力剪刀、剥线钳； 4.其他：锤子（橡胶锤）； （三）专用工具 1.扭矩扳手：测量范围0-50Nm； 2.压接工具：适用于各种连接器和端子； （四）电动工具 1.电动螺丝刀：速度可调，电池供电； 2.电钻：20档扭力+平钻档+冲击档； 3.防静电热风拆焊台：功率≥900W （五）安全设备 1.个人防护装备：防护眼镜、防静电手套； 2.环境安全设备：防火设备（灭火器）； （六）清洁设备 1.清洁布：无尘布； 2.防尘刷 （七）备件和耗材 1.电子元件：常用端子、电源线等； 2.机械零件：螺丝、螺母、垫圈等； 3.其他材料：绝缘胶带、热缩管、扎带等。 （八）电子工具 1.数字万用表：交流电压：1V～600V±(1.2%读数+10），电阻：10~6000KQ±(1.5%读数+5) 2.三位数显直流稳压电源：输入电压：220V，输入频率：50Hz/60Hz，工作方式：稳压稳流状态自动切换，保护功能：显示过压、过温、短路限流保护等。 |
| 9 | 智能机器人综合场景实训平台 | 一、实训底盘 （一）控制及计算系统 1.主控制单元 （1）处理器：多核处理器，核心架构不少于4核心8线程，基准频率不低于2.6GHz，最大睿频不低于4.4GHz，配备高效静音散热系统。 （2）内存：不低于8GB DDR4内存，配置不少于2条内存插槽支持双通道技术，内存频率不低于3200MHz。最大支持内存容量为64GB。 （3）存储：不低于128GB NVMe固态存储，同时配备不少于1个M.2接口支持NVMe协议，可接入高速固态硬盘提升数据读写速度。另提供不少于1个SATA3.0接口，支持各类SATA接口的机械硬盘或固态硬盘。 （4）网络：支持无盘启动功能，可通过网络实现系统的远程启动，降低本地存储设备的依赖，便于设备的集中管理和维护。具备网络唤醒功能，可通过远程网络指令唤醒设备，实现设备的远程开启和控制，提高设备管理的便捷性。集成双频高速无线网络模块，支持2.4GHz/5GHz频段，并兼容IEEE 802.11ax协议。 （5）显示：支持多显示输出，配备不少于1个HDMI接口、1个VGA（排针）接口以及1个LVDS接口，可同时连接不同类型的显示设备。其中HDMI接口支持最大分辨率不低于4096×2160@60Hz，能够输出高清的图像和视频信号；VGA（排针）接口支持最大分辨率为1920×1080@60Hz，兼容传统的VGA显示设备；LVDS接口支持最大分辨率不低于4096×2160@30Hz，可连接LVDS液晶屏。同时支持LMS同步或异步显示模式。 （6）扩展：配备不少于1个M2B（KEY信号）接口，支持5G模块的接入，可实现设备的5G网络连接。提供不少于1个EIO扩展槽，支持各类EIO扩展模块的接入。 （7）I/O接口 板外I/O接口：不少于1个DC供电口、1个2PIN电源接口、1个HDMI接口、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、2个LAN接口、1个音频口（耳麦二合一）。 板内I/O接口：不少于1个VGA（排针）接口、1个LVDS接口、6个COM接口（其中两个COM接口支持RS485/422）、1个SATA3.0接口、1个M.2（NVME）接口、1个M2B（KEY信号，支持5G模块）接口、4个USB2.0接口、1个GPIO接口、1个TPM接口、1个EIO扩展板接口。 2.分布式执行核心板： （1）主控与基础架构 核心处理单元：嵌入式架构，主频不低于168MHz，内置硬件浮点运算单元（FPU）及数字信号处理扩展指令集。片上静态随机存储器（SRAM）容量不小于192KB，闪存存储器容量不小于512KB，支持并行存取和零等待状态执行。中断响应时间不大于12个时钟周期，支持嵌套向量中断且可配置优先级不少于16级。 电路板设计：不少于工业级四层板工艺，具备电磁兼容性（EMC）与信号完整性，板载元器件选用工业级规格，抗干扰能力强，适配分布式系统中多设备协同的复杂电磁环境。 物理规格：分布式执行核心板尺寸不大于75mm×75mm，兼容标准DIN导轨安装支架或设备集成面板，可灵活嵌入分布式执行节点设备中。 （2）分布式执行驱动能力 电机驱动适配：支持带CAN通信接口的任意类型电机（如伺服电机、步进电机）驱动，可通过CAN总线接入分布式电机控制网络，实现多电机协同执行控制指令，适配AGV、机械臂等分布式执行设备。 外设驱动扩展： ①多通道精密舵机驱动接口：可同时驱动的PWM舵机数量不少于4个，输出PWM信号频率基准值50Hz（公差不超过±0.5Hz），角度控制精度误差不大于±1°，适用于分布式系统中云台转向、机械臂控位等需高精度位置反馈的执行终端单元。 ②高精度超声传感测距模块：支持接入超声波传感器数量不低于6路，应采用输入捕获技术实现距离感知，可应用于分布式感知节点环境建模及动态避障控制。 ③可编程全彩光效指示单元：提供不少于2路RGB三基色可编程灯带接口，每色支持独立PWM调控，占空比分辨率不低于1/255，可实现颜色空间映射切换、亮度渐变、多模式频闪等光效策略，用于表征设备运行状态、故障等级等多维度状态信息。 （3）分布式工业级通信接口： ①多协议CAN总线通信接口：集成不少于2路符合CAN2.0A/B标准的通信通道，支持通信速率不低于1Mbps，具备非破坏性总线仲裁机制及错误检测与帧重发功能，可构建分布式实时控制网络，实现多节点间状态数据与指令的高可靠性传输。 ②工业级差分串行通信接口：提供不少于1路RS485接口，通信波特率不低于115200bps，支持多点总线拓扑结构，可接入分布式远程传感与执行单元，兼容ModbusRTU/ASCII等工业现场总线协议。 ③多通道异步串行通信接口：预留不少于3路全双工UART接口，支持波特率范围不小于9600bps至4Mbps，可作为分布式节点与上位监控系统、边缘计算终端的本地数据交互通道，用于系统调试、参数配置及实时数据交换。 ④可编程通用输入输出扩展接口：预留不少于10个GPIO引脚，支持输入/输出模式可配置，可扩展接入手动控制单元、状态指示装置及外部触发传感器，满足分布式执行节点的个性化功能定制与本地交互需求。 （4）感知与状态监测 ①IMU传感器：集成九轴传感器（三轴加速度计+三轴陀螺仪+三轴磁力计），用于分布式执行节点的姿态感知与运动状态监测。 ②电源监测：具备电池电压检测功能，可实时采集输入电源电压并反馈至上位机，用于分布式系统的供电状态监控，避免因电压异常导致执行任务中断。 （5）供电与保护 ①供电规格：支持10V-28V宽压输入，兼容锂电池、开关电源等多种供电方式，适配分布式系统中不同节点的供电环境（如移动节点用电池、固定节点用市电）。 ②对外供电：提供不少于2个独立5V5A电源输出接口，可给分布式系统中的外部设备（如边缘计算模块、传感器）供电；同时配备若干3.3V和5V辅助供电接口，满足小型外设（如蓝牙模块、OLED屏）的供电需求。 ③保护机制：具备过热保护、短路保护、过流保护功能，当核心板出现温度过高（超过60℃）、电源短路或输出电流过载时，自动切断对应回路，避免硬件损坏，保障分布式系统的稳定运行。 （6）人机交互与本地控制 ①显示功能：支持OLED显示屏接入，具备专用接口，可显示分布式执行节点的关键数据（如三轴角速度、超声波距离、电机速度、电池电压）；支持单击User按键切换6种显示界面，显示内容可通过show.c函数自定义，方便本地查看节点状态。 ②音频提示：板载蜂鸣器，可通过代码控制蜂鸣器的启停与频率，用于分布式节点的状态提示（如执行任务开始、故障报警）。 ③控制开关：配备电机使能开关与急停开关，使能开关用于开启/关闭电机驱动输出，急停开关可紧急切断所有执行机构输出，保障分布式系统的操作安全；同时具备复位按键与用户自定义按键，支持本地手动复位节点或触发特定执行任务。 ④蓝牙模块接口：预留蓝牙模块接口，支持通过排线连接蓝牙模块，可与手机APP或本地控制终端进行无线通信，实现分布式节点的本地无线调试与控制。 3.扩展功能单元： 扩展功能单元应提供不少于4路符合USB3.0SuperSpeed标准的数据传输端口，单端口理论传输带宽不低于5Gbps。四端口同时工作时总输出电流能力不低于5A，单端口最大输出电流不低于2.5A。需配置不少于3个宽电压输入接口，输入电压范围6-26V（公差不超过±0.5V），并集成过温保护（触发阈值不高于85℃）、输出短路保护（响应时间不大于100μs）及过流保护（精度误差不超过±5%）等多重防护机制。单元物理尺寸（长×宽）不大于70mm×60mmmm。扩展功能单元数量不少于2套。 4.电机驱动控制单元： （1）适用场景 双轮毂电机专用驱动设备，整合双总线通信及单轴控制功能。 （2）核心功能与控制特性 ①通讯能力 支持CAN与RS485双总线通信，应采用隔离设计。CAN总线兼容CANopen协议的CiA301及CiA402子协议；RS485总线支持Modbus-RTU协议。 ②控制模式 具备位置控制、速度控制、转矩控制三种工作模式，用户可根据实际需求选择对应模式，满足不同场景下的精度与动力需求。同时配备不少于2路隔离信号输入口，支持可编程设置，可实现驱动器使能、启停、急停、限位等功能，适配多样化控制逻辑。 （3）电气特性 输入电压范围24-48VDC，控制信号输入电流不高于16mA，输入信号电压不高于5VDC。绝缘电阻不低于20MΩ，具备过压、欠压、过流、短路及热保护功能。 （4）接口配置 包含左右电机动力接口、电源输入端口；左右电机增量式编码器及HALL传感器接口；抱闸控制接口；可编程数字量输入/输出接口；CAN与RS485通信接口；绝对值编码器接口及制动电阻接口。 （二）移动管理系统 1、移动管理系统： 应采用两轮差速驱动底盘结构，配备不少于4个辅助万向轮，主动轮配备独立悬挂模块，以保证平台在复杂地面环境下的稳定性和机动性。系统最大运行速度应不低于0.5m/s； 2.电机动力系统： （1）驱动单元数量不少于2个，轮毂式电机，单电机重量不大于2.5kg，外径尺寸不超过140mm。 （2）电机额定工作电压应不低于24V DC，额定输出功率不低于150W；额定转速不低于270rpm，最高转速不低于350rpm；额定转矩不低于3N.m，瞬间最大转矩不低于9N.m；额定相电流不低于5A，瞬间最大电流不超过15A。 （3）电机极对数不少于10对，编码器分辨率不低于4096线；具备电刹车功能，防护等级不低于IP54。 （三）动力电池系统 提供高容量能源存储，单组容量不低于20000mAh，并支持连续供电与边充边用功能。系统具备多重安全保护机制，包括过流、短路、过充及过放防护，同时内置安全阀以增强使用安全性。电池状态可通过集成的电压显示模块实时监测。 （四）电气系统 1.激光雷达 ①360度TOF激光扫描测距雷达，具备905nm±15nm近红外脉冲激光器，激光发散角不大于2.5mrad，激光水平平行度不超过±0.3度。检测距离不低于0.1-40m@90%反射率、0.1-12m@10%反射率。测距精度不超过±25mm（10m内10%～70%反射条件下测距精度±25mm，可信度不低于90%）。扫描区域360度，扫描速率不低于10Hz和15Hz，角分辨率不高于0.12°和0.18°，测量速率不低于30000测量值/s。具备硬件滤波、去拖点功能，抗环境光能力不低于80000lux，多雷达同时运行无干扰。 ②接口类型为Ethernet，供电范围10~26VDC，功耗不超过2.5W。工作温度范围-10°C~50°C，存储温度范围-20°C~60°C。外形尺寸不大于60mm×60mm×55mm，重量不超过150g。具备过压、过流、防静电保护功能。 ③提供上位机软件，支持设备搜索、连接，连接成功后可切换转速、修改通讯参数，可查看基本信息、点云数据，支持防区设置与绘制。 2.深度相机 深度相机需采用主动双目红外结构光技术，有效测距范围不小于0.6m且不超过8m，深度输出分辨率不低于640×480@30fps，在0.6-2m范围内深度精度误差不大于±2mm；内置RGB传感器彩色分辨率不低于1280×800@30fps，集成双声道麦克风；只需通过单一USB接口完成数据与供电，功耗不高于2.5W，激光安全等级不低于Class1；提供完整SDK支持深度流、彩色流、点云生成及RGB-D对齐功能，支持Windows/Linux/Android系统及多语言开发接口，室内环境光抗干扰能力不低于10000lux，工作温度范围不小于0℃且不高于40℃。 3.双立体声扬声器 通过单一USB接口集成供电与数据通信，支持即插即用，并内置声卡驱动功能；后置低音振膜设计，配备不少于2个扬声器单元，可提供具有空间感和低频下潜能力的音频输出。 4.防碰撞传感器 系统应配置机械式防撞条传感器，长度不小于1600mm。支持360°碰撞检测覆盖，碰撞响应时间不大于50ms，输出信号类型为干触点信号（常开/常闭可编程）。具备碰撞后自动复位功能，复位时间不超过1s。 5.工业级接近感知系统 ①本系统应在底盘机体前向、后向及左右侧向均布设防水型非接触式测距传感单元，总数量不少于6个，且各方位均需具备独立传感单元。所有单元应采用裸露式安装方式，确保传感头完全暴露于机体表面并形成360°无盲区覆盖检测网络。每个单元工作电压为DC3.3~5V，待机电流不大于5μA，平均工作电流不大于8mA，峰值电流不超过40mA。有效检测范围30～450mm（平面物体），盲区距离不大于30mm。常温下测量精度误差不大于±(1+S*0.5%)mm（S为实测距离值）。 ②单个单元检测参考角度不小于60°，输出应采用PWM脉宽调制信号，工作周期为受控模式。单元重量不超过50g，具备防水防护性能。系统应支持多单元同步触发工作模式，各方位传感单元需具备独立校准功能。 5.防跌落传感器 需为工业级激光测距模块，数量不少于1个，安装方位需满足在底盘前方朝下检测要求。工作电压3.3～5V（TTL电平），通讯接口为UART协议，空闲电流不大于5mA，平均工作电流不大于19mA。盲区距离不超过2cm，室内有效量程不小于2～400cm，室外光照强度3000LUX时量程不小于2～200cm，15000LUX时量程不小于2～90cm。内置高精度温度补偿算法，检测角度不高于23°。防护等级不低于IP57，具备抗环境光干扰能力，确保在复杂光照条件下测量稳定性。 6.磁导航传感器 传感器检测通道不少于8通道，响应速度不低于1ms，通信接口支持CAN及RS485，实时输出位置偏差量与系统自检信息。检测有效距离不低于0-40mm，检测灵敏度不高于0.5mT，支持N/S极检测。供电电压DC 9-36V（典型24V）。 7.人机交互显示终端 应采用不小于7英寸（16:9）工业级高亮度液晶显示单元，物理分辨率不低于1024×600，刷新率不低于60Hz，支持不少于5点电容式触控操作。显示单元需采用前嵌式结构设计，与设备机体表面平齐安装，无外露支架及悬空部件，实现机体一体化集成。接口支持HDMI高清信号输入，供电电压不高于DC5V。整体模块适应工业现场复杂环境，可实时显示设备运行状态等信息。 8.设备控制与状态指示单元 ①控制单元集成不少于1个电源总开关旋钮、1个硬件急停按钮、1个软件急停按钮、1个主控制单元开关控制按钮及不少于1个用户可编程自定义按钮（支持状态读取与功能映射）。所有开关及按钮应采用工业级防护设计，具备防误触与耐久操作特性。 ②单元同时集成高精度数码管电压显示模块，实时显示系统供电电压。整个模块安装于机身面板安装方式。 9.高可靠性双天线通信系统 系统应采用分集式双天线设计，天线接口为标准SMA型，增益不低于3dBi，电压驻波比不大于1.5，阻抗50Ω。底盘机身预留两个符合IP67防护等级的SMA接口安装位，应采用螺纹锁紧机构，支持天线快速拆装与维护。 10.设备功能扩展接口单元 底盘预留完备的外部扩展接口，至少包含：不少于3个USB3.0 Type-A接口、1个USB Type-C接口、1个HDMI视频输出接口、1个千兆以太网接口（RJ45）、1个DC 12V供电接口及1个DC 24V工业级电源接口。 （五）软件功能 1.多传感器融合与高精度SLAM系统 ①系统同步支持不少于8种异构传感器数据融合处理，包括但不限于：激光雷达、RGB-D视觉传感器、防碰撞传感器、防跌落传感器、高精度磁导传感器、超声波测距模组及高精度里程计，实现多源数据的毫秒级同步采集、滤波及可视化显示。 ②应采用自适应多算法融合SLAM架构，支持多种SLAM建图算法。融合算法应能够适应复杂环境，保证建图与导航的精度与实时性。 2.全流程可视化集成开发平台 提供可视化操作界面，可完成地图构建、路径规划、导航任务调度及视觉参数调节。支持快速搭建机器人开发环境，包括算法测试、仿真验证和设备调试。 3.企业级机器视觉算法库 需预集成不少于25类工业级视觉算法模块，包括：姿态估计、高精度整体检测、人脸识别与特效处理、三维物体识别与位姿解算、实时手势语义识别、自适应追踪、角点检测、复杂多边形轮廓提取、离散傅里叶频域分析、多尺度边缘检测、稀疏/稠密光流计算、特征点跨帧追踪、HLS色彩空间过滤、霍夫圆/直线检测、相位相关位移测量、图像金字塔采样、阈值处理及水岭分割算法等。 （六）硬件功能 1.通过高强度磁吸和卡扣式模块，可与安防巡检实训模块组合成智能安防巡检机器人。 2.通过高强度磁吸和卡扣式模块，可与迎宾导览实训模块组合成智能迎宾导览机器人。 3.通过高强度磁吸和卡扣式模块，可与喷雾消杀实训模块组合成智能喷雾消杀机器人。 4.通过高强度磁吸和卡扣式模块，可与送餐配送实训模块组合成送餐配送机器人。 5.通过高强度磁吸和卡扣式模块，可与送物配送实训模块组合成送物配送机器人。 6.通过高强度磁吸和卡扣式模块，可与工业物流配送实训模块组合成工物流配送机器人。 二、安防巡检实训模块 （一）工业云台 1.成像系统配置参数 ①图像传感器：配备1/2.8英寸高性能CMOS传感器。 ②有效像素：≥200万像素，支持1920×1080全高清分辨率，可清晰捕捉远距离目标细节。 ③光学变焦：25倍光学变焦（4.8mm-120mm），配合数字变焦可实现更大范围的细节观察，减少设备部署数量。 ④最低照度：彩色模式下0.05Lux@F1.6，黑白模式下显著更低，确保在低照度环境下仍能获得清晰图像。 2.光学系统特性 ①日夜转换：一体化ICR双滤光片自动切换机构。 ②宽动态范围：支持120dB宽动态范围，配合3D数字降噪技术，在逆光、强光等复杂光照环境下仍能保持图像细节清晰可见。 ③自动聚焦：支持自动快速聚焦，确保变焦过程中图像始终保持清晰。 ④白平衡调节：支持自动/手动/自动跟踪/室外/室内/钠灯多种模式。 3.云台机械性能 ①水平转动范围：360°无限位连续旋转，无监控盲区，单台设备即可实现全方位覆盖。 ②垂直转动范围：优于-90°～+90°。 ③运行速度：水平0°～100°/s，垂直0°～60°/s无级变速。 ④预置位精度：不少于256个预置位。 4.智能功能特性 ①智能编码：支持H.265高效压缩算法。 ②断电记忆：支持断电记忆功能，确保设备重启后自动恢复工作状态。 5.网络功能特性 ①视频压缩：支持H.265高效压缩算法。 ②网络协议：支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP等网络协议。 ③安全认证：支持三级权限管理。 ④接口：方便功能扩展，可无缝接入主流平台和其他网络设备。 6.环境适应性 ①工作温度：-40℃～+60℃宽温设计。 ②防护等级：不低于IP67防护等级。 ③防雷保护：符合GB/T17626.5防雷击浪涌标准，确保设备安全。 ④湿度范围：10-90%相对湿度。 7.扩展性能 ①通信接口：支持网口通信。 ②电源适应性：AC24V±25%或DC10V-DC30V宽电压输入。 ④功耗控制：最大功耗40W。 8.可靠性保障 ①自动恒温：具有自动温控装置。 ②防抖动设计：具有精密传动机构。 ③设备异常检测：支持设备异常自动检测功能。 （二）控制器 1.核心处理与无线通信性能 ①双核处理器架构，工作主频≥240MHz。 ②集成2.4GHz无线通信模块，兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，支持Station、SoftAP等多种联网模式，物理传输速率≥150Mbps，支持TCP/IP及UDP协议栈。 2.多功能接口与电气特性 ①配备不少于2个全功能Type-C接口，符合USB2.0规范，支持数据传输、充电及OTG主机模式，集成过流、过压及短路保护电路。 ②提供≥40个多功能可编程GPIO，支持数字输入/输出、ADC采集、PWM输出、电容触摸等模式，支持软件配置上拉/下拉电阻及高阻态。 ③具备独立的5V与3.3V电源输出引脚，可为外设提供稳定供电，所有I/O口均具备±8kV ESD防护及过压耐受能力。 3.存储与通信外设资源 ①集成≥512KB高速SRAM。 ②提供丰富的外设接口：不少于3路UART、2路I²C、2路SPI。 4.系统开发与生态兼容 ①支持Arduino、ESP-IDF等主流开发框架。 ②功能信号均引至2.54mm标准排针，支持扩展板与自定义功能模块快速接入。 ③支持固件空中升级（FOTA），可通过网络实现远程维护与功能更新。 （三）环境综合监测单元 1.多元环境参数采集能力 ①温湿度监测能力：支持-40℃至100℃宽温域检测，最小识别温度变化0.01℃，全场精度保持在±0.5℃以内；可同步测量0-100%RH湿度变化，分辨精度0.1%RH，全场误差不超过±3%RH。 ②气体成分监测体系：CO₂监测覆盖400-5000ppm浓度区间，识别精度1ppm，综合误差≤±(3%+50ppm）；甲醛监测范围0-2000μg/m³，分辨率1μg/m³，系统误差控制在±10%以内；TVOC检测范围0-2000μg/m³，分辨率1μg/m³，最大容许误差±25%。 ③悬浮颗粒物监测性能：PM2.5检测量程0-999μg/m³，PM10检测量程0-1000μg/m³，均具备1μg/m³分辨能力，系统测量偏差≤±10%，内置温湿度补偿及自动校准机制。 2.动力采样与电气特性 ①内置动力循环采气设计。 （四）乙醇气体检测单元 1.综合性能描述 支持高灵敏度检测。模块具备快速响应与稳定输出特性，适用于实时监测与控制系统集成。 2、探测性能指标 ①有效探测区间为0.04–4mg/L乙醇蒸气，全量程精度误差不超过±3%或±0.02mg/L（取较大值）。在标准测试环境下，达到稳态读数的时间不超过10秒，信号回落至基线所需时长不超过30秒。 ②具备双模式输出：0–5V模拟电压信号及标准TTL数字信号。 3.运行电气参数 ①应采用标准5V直流供电，常规运行功耗≤100mA；启动时瞬态电流≤150mA（持续时间低于2秒）。 ②输出端口集成多重防护机制，含过压抑制、反接保护及静电防护，确保在复杂电气环境中的长期稳定运行。所有接口符合工业级防腐蚀与抗氧化要求。 4.机械集成与适应性 ①传感元件应采用开放式设计，直接暴露于设备外壳表面，并加装不锈钢防护网罩，在保障探测灵敏度的同时不低于IP54级防尘防水与物理防护。 ②模块提供标准安装孔位，支持垂直或水平方向固定。 （五）可燃气体探测 1.综合功能描述 本单元为用于探测多种可燃气体（含甲烷、丙烷、丁烷等）的一体化传感器。模组具有高灵敏度与快速响应特性，支持实时浓度监测与危险阈值报警，可无缝集成于各类气体检测系统中。 2、探测性能指标 ①探测气体及量程：支持甲烷、丙烷、丁烷等多种可燃气体，探测范围300–10000ppm，全量程误差不超过±3%或±50ppm（以较大者为准）。 ②响应与恢复性能：在标准测试条件下，T90响应时间≤10秒，恢复时间≤30秒，具备良好的动态响应能力。 ③输出方式：同时提供0–5V模拟电压输出及TTL电平数字信号输出，支持阈值可调报警功能，用户可通过外部电路或控制器设定报警点。 3.接口与电气特性 ①供电要求：额定电压5VDC，稳态工作电流≤150mA，最大启动电流≤200mA（持续时间＜2秒），支持低压与反相保护。 ②信号接口：所有电气输出端口具备过压保护、反接保护及ESD防护（接触放电≥8kV），符合工业环境电磁兼容性要求。 （六）声音感测单元 1.功能概述 本单元为用于实时监测环境声音强度的一体化感测单元，适用于工业噪声监测、智能安防、语音唤醒识别及物联网设备声音触发等场景。模组可输出标准模拟及数字信号，支持用户根据声音强度实现自动控制与报警功能。 2.性能指标 ①声压检测范围：50–100dB； ②频率响应：100Hz–4000Hz（人声主要频段）； ③测量误差：全量程范围内不超过±5%； ④输出信号：同时提供0–5V模拟电压输出及TTL电平数字信号输出，支持阈值可调触发功能； ⑤数字输出：无声音时输出高电平（1），检测到声音时输出低电平（0）。 3.结构与集成规范 ①感声元件需直接外露于设备外壳表面，配装防尘防潮声学滤网，确保声波传递准确性； ②集成高精度电位器，支持灵敏度调节（顺时针提高灵敏度，逆时针降低）； ③提供标准2.54mm排针接口，支持贴装或插装集成。 （七）环境光感测单元 1.功能概述 本单元为用于实时监测环境光照强度的一体化感测单元，适用于智能照明控制、室内环境感知及物联网设备光强反馈等场景。模组可输出标准电信号，支持用户根据环境亮度实现自适应调光与节能控制。 2.性能指标 ①光谱响应范围：400nm–700nm（典型人眼可见光敏感区间）； ②照度量程：1–65535Lux； ③测量误差：全量程范围内不超过±5%； ④输出信号：同时提供0–5V模拟电压输出及TTL电平数字信号输出，支持即插即用与阈值触发功能。 3.电气特性 ①额定电压：5V DC，静态工作电流≤30mA，支持低功耗模式； ②信号接口具备过压保护（OVP）、反接保护及静电防护，符合工业级电磁兼容要求。 三、迎宾导览实训模块 （一）工业触屏显示屏 1.显示单元基本规格 ①屏幕尺寸：≥10.1英寸工业级全贴合硬屏，应采用OGS全贴合技术。 ②物理分辨率：不低于1280×720。 2.显示性能参数 ①色域覆盖：不小于100% sRGB高色域覆盖。 ②可视角度：≥178°超宽视角，水平垂直各方向均无色偏现象。 ③响应时间：灰阶响应时间≤5ms，动态画面无拖影。 3.先进触摸性能特性 ①触摸技术：电容式触摸屏，支持多点触控。 ②触控精度：触控精度±1mm，响应时间≤3ms。 （二）控制器 1.核心处理与无线通信性能 ①应采用高性能32位处理器架构，工作主频≥80MHz。 ②集成2.4GHz无线通信模块，兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，支持Station、SoftAP及混合模式，最高物理层传输速率72.2Mbps，完整支持TCP/IP协议栈及UDP传输。 2.多功能接口与电气特性 ①配备1个Type-C USB接口，符合USB 2.0规范，支持程序烧录、串口调试及5V供电，集成过流保护电路。 ②提供多个可编程GPIO，支持数字输入/输出、ADC采集、PWM输出、I2C及SPI通信，支持软件配置上拉电阻模式。 ③具备独立的3.3V电源输出引脚。 3.存储与通信外设资源 ①集成64KB SRAM；板载外部SPI Flash，满足物联网设备数据缓存及固件存储需求。 ②提供丰富的外设接口：包括2路UART、1路I²C、1路SPI，支持常见传感器与外设扩展。 4.系统开发与生态兼容 ①支持Arduino IDE、PlatformIO等主流开发环境，提供完整的SDK及开发库文件。 ②所有功能信号均引至2.54mm标准排针，支持面包板快速原型开发，具备良好的生态兼容性。 ③支持OTA空中升级，可通过Wi-Fi网络实现远程固件更新与维护。 5.电气特性与功耗 ①工作电压：3.3V±10%； ②工作电流：持续模式80mA，睡眠模式<20μA； ③工作温度：-40℃~85℃； ④射频功率：+20dBm（802.11b模式）； 6.软件功能支持 ①内置LwIP轻量级IP协议栈。 ②支持STA/AP/STA+AP三种网络模式。 ③支持Smart Config智能配网功能。 ④提供完整的AT指令集支持。 （三）多功能高速扩展单元 1.核心性能要求 配置不少于4路符合USB 3.0标准的高速数据接口，单端口理论传输带宽不低于5Gbps，支持多端口并发读写操作。电源输出需满足四端口总电流≥5A、单端口最大输出≥2.5A的负载能力，并支持智能动态功率分配。输入电压范围需覆盖6-26V DC（公差±0.5V），整机转换效率在满载条件下不低于85%，且需集成高效稳压及滤波电路。 2.安全防护与可靠性 单元需具备多重保护机制，包括过温保护（触发阈值85℃±3℃）、输出短路保护（响应时间≤100μs）、过流保护（精度误差±5%）及过压保护（28V触发），并全面支持防反接功能。 3.结构规范 单元物理尺寸需控制在70mm×60mm×30mm以内，支持导轨与螺丝双模式安装。需提供不少于1套完整单元，每套含安装配件及连接线缆。 （四）智能影音采集模组 1.核心成像与音频性能 高性能图像传感器，具备不低于800万有效像素（最高分辨率3264×2448），支持自动对焦与多视角不低于100°。配备双数字麦克风，支持定向拾音与降噪处理，可在1080P分辨率下实现30fps流畅视频采集，动态范围不低于70dB。 2.接口协议与系统兼容性 模组应采用USB2.0接口与UVC协议，免驱即插即用，支持MJPEG/YUY2视频格式。全面兼容Windows、Linux、Android、macOS等操作系统，并支持手机OTG连接。 3.结构与电气特性 模组尺寸不大于70mm×10mm，支持板对板连接或USB直连。工作电压5V±5%，功耗低于1.5W，工作温度范围0℃~60℃。 （五）扬声器 低阻抗扬声器，功率≤5瓦，内置USB声卡支持即插即用，无需额外驱动即可兼容主流控制器和笔记本电脑；应采用正反面低音振膜设计增强低频响应，产品尺寸不低于100mm×50mm×40mm（长×宽×高）。 四、喷雾消杀实训模块 （一）工业级加湿器 1.核心性能与容量 支持超声波雾化，雾化量不低于1500ML/H，配备不小于15升模块化水箱，支持AGV移动过程中持续加湿作业。底盘应采用磁吸与卡扣双重固定结构。 2.智能控制与协同 设备支持AI智能机器人综合实训底盘控制系统通过有线接口实时接收控制指令，并反馈运行状态。具备智能控制功能，可根据AI智能机器人综合实训底盘所在区域环境自动调节雾化，并支持与底盘调度系统联动，实现按区域、按时间段的精准加湿策略。 3.结构设计与移动适应性 加湿器整体应采用低重心防倾覆设计，外形尺寸需与AI智能机器人综合实训底盘兼容，适配AI智能机器人综合实训底盘载重需求。电气接口预留供电与信号连接接口，支持直流低压输入（不低于12V DC）。所有线缆具备防拉扯设计，适应移动场景。 五、送餐配送实训模块 1.配送管理核心处理性能 本模块应采用高性能处理器架构，配备充足的运算资源以支持送餐场景中的订单处理、路径规划和任务调度需求。通过AI智能机器人综合实训底盘通信模块的集成，支持协同配送和实时数据交互，满足送餐系统对实时性和稳定性的要求。 2.多功能接口与机械集成 模块提供丰富的接口资源，支持显示屏、传感器和执行器等拓展设备的连接，满足送餐过程中的信息展示和环境感知需求。应采用磁吸与卡扣式复合结构，可与实训底盘快速对接，确保配送过程中的稳定性和可靠性。 3.通信外设配置 提供串口通信接口，可实现与底盘控制系统、环境传感器和上层管理系统的数据交互，满足送餐场景中的多设备协同需求。 六、送物配送实训模块 1.配送控制与通信性能 实训模块应采用高性能处理器架构，具备充足的运算能力以支持送物场景中的多任务调度和实时决策需求。 2.执行机构与机械系统 模块配备大扭矩数字电机作为核心执行机构，提供足够的输出力矩以确保货舱的可靠开合。应采用全金属传动结构保证长期运行的稳定性，具备堵转保护功能，可有效防止电机过载损坏。机械系统需采用模块化设计，通过磁吸与卡扣双重结构，可与AI智能机器人综合实训底盘实现快速对接与稳定集成，支持快速拆装和维护，满足实训环节的重复使用需求，使学生能够深入了解机器人执行机构的工作原理。 3.接口资源与扩展能力 控制器提供丰富的接口资源，支持显示屏、传感器和各种拓展外设的连接。满足送物实训中的各种扩展需求，培养学生的系统集成能力和创新思维。 七、工业物流配送实训模块 1.智能控制与协同性能 本实训模块应采用一体化供电设计，从AI智能机器人综合实训底盘获取电源。模块搭载高性能处理器，具备多任务调度和实时数据处理能力，通过串口通信支持与底盘控制系统的稳定数据交互。 2.称重检测与物料管理 集成高精度称重传感器，应采用24位A/D转换器芯片，支持最大20kg量程的物料重量检测。传感器具备两路差分输入通道，内部集成128倍增益可编程放大器，测量精度可达克级。合金钢材质，可准确检测物料重量变化，帮助学生掌握物流配送中的重量监测技术和库存管理方法。 3.一体化接口与扩展设计 内置线束管理系统，所有电源和信号线缆均隐藏在模块内部，通过标准串口连接器与底盘系统对接。提供多路串口扩展接口，支持显示屏、传感器及多种外设的连接。模块应采用统一的串口通信协议，便于功能扩展和系统升级，满足物流配送实训中的多样化需求，培养学生的系统工程思维和实践能力。 4.集成设计与运行保障 模块应采用磁吸与卡扣式复合结构，可与AI智能机器人综合实训底盘快速对接与稳定集成，满足工业环境对设备可靠性的要求。一体化的供电方案和内置线束设计，既保证设备可靠性又提升美观度。模块具备良好的抗震性和环境适应性，满足工业物流场景的实训需求，为学生提供真实可靠的实践平台。 |

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：智能机器人服务中心项目

合同编号：

甲    方：               北京交通运输职业学院

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京交通运输职业学院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：智能机器人服务中心项目

采购项目编号：ZKXJTC-2025-H060

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：预付款为合同总价款的60%，即人民币（大写）     元整（小写：￥     元），合同签订后且收到乙方开具的等额合规的增值税专用发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付；

第二次付款为合同总价款的40%，即人民币（大写）     元整（小写：￥     元），乙方将设备运至甲方指定地点、安装调试完毕经甲方验收后，且收到乙方开具的等额合规的增值税专用发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：北京交通运输职业学院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：北京交通运输职业学院

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起10日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：到货验收。采购项目到货时，用户单位按照合同约定查验到货验收单，包括货物的品名、数量、型号等自然信息，与供应商共同签署《验收单》。

（5）履约验收的内容及标准：依据合同对到货清单和实物进行品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等核对；核查供应商是否按规范进行货物安装、运行和调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等），核查仪器设备的性能指标、技术质量等是否符合合同规定的要求；验收货物出厂合格证、说明书、保修单、交货单、试运行报告、调试报告、用户使用报告、培训记录、用户手册等。

（6）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（7）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 北京交通运输职业学院 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期不低于3年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 预付款为合同总价款的60%，即人民币（大写） 元整（小写：￥ 元），合同签订后且收到乙方开具的等额合规的增值税专用发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付； 第二次付款为合同总价款的40%，即人民币（大写） 元整（小写：￥ 元），乙方将设备运至甲方指定地点、安装调试完毕经甲方验收后，且收到乙方开具的等额合规的增值税专用发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货或逾期完成安装调试服务，甲方可要求乙方支付违约金。每延迟一周（一周按7天计算，不足7天按一周计算），违约金按迟交货物或未提供服务对应价格的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的20%。如果违约金已达到最高限额，乙方仍未完成交货和提供服务，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 质量保证期内，乙方怠于履行维修义务或售后服务条款的，每逾期一日，应当向甲方支付相当于合同金额3‰的违约金，甲方有权通过自有渠道进行维护，所产生的费用由乙方承担，甲方有权向乙方进行追偿。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

北京交通运输职业学院

采购项目廉洁合同

甲方：北京交通运输职业学院

乙方（中标单位名称）：

为预防学院采购项目实施过程中的违法违纪事件的发生，甲方、乙方同意在双方的采购项目合作中履行以下约定。

一、甲方廉洁义务

1.甲方应遵守适用于与乙方合作项目相关的廉洁从业法律法规。

2.甲方有权了解乙方有关廉洁从业方面的各项制度和规定，并自觉配合乙方遵守执行。

3.甲方人员不得以任何形式向乙方索取贿赂，收受回扣及好处费等；不得接受乙方的金钱、物品、有价证券或干股等。

4.甲方人员不得让乙方为本人提供无偿服务，包括以“借用”之名长期占用乙方及其相关人员的交通工具，或由乙方报销合作项目以外任何应由甲方人员负担的费用。

5.甲方人员不得参加乙方组织的与执行项目有关的任何宴请、旅游、健身娱乐活动及到私人会所等娱乐场所进行消费的活动。

6.甲方人员不得要求乙方为本人及近亲属和特定关系人及其亲属装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

7.甲方人员不得明示或暗示向乙方介绍或为乙方近亲属和特定关系人及其亲属介绍同该项目合同内外有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。

“近亲属”系指夫、妻、父、母、子女及同父母的兄弟姐妹。

“特定关系人”系指甲方人员的情妇（夫）以及其他共同利益关系的人，仅限于个人。

8.甲方人员不得借婚丧嫁娶之机收受乙方人员的财物贺礼。

9.甲方人员对乙方主动赠与的财物，应及时交由学院监察处统一处理。

10.甲方人员应主动回避参与由本人配偶或直系亲属为乙方员工的项目。

二、乙方廉洁义务

1.乙方应遵守适用于与甲方合作项目相关的廉洁从业法律法规。

2.乙方承诺遵守甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并自觉配合甲方执行。

3.乙方在与甲方项目合作中，严禁以下行为：

（1）向甲方人员及其近亲属和特定关系人及其亲属赠送金钱、物品、有价证券或干股等，装修住房、给予“好处”或安排工作等；

（2）支付应由甲方人员承担的费用或支付其近亲属和特定关系人及其亲属应承担的费用；

（3）超标准接待、宴请甲方人员或其近亲属和特定关系人及其亲属，或安排上述人员进行观光旅游、度假，到私人会馆等娱乐场所进行消费；

（4）为甲方人员购置或长期无偿提供交通、通信、办公和家庭生活用品，但不包括业务上需要的情形；

（5）接受甲方人员介绍或安排其近亲属和特定关系人及其亲属参与同该项目合同内外有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。

（6）借婚丧嫁娶之机向甲方人员赠送财物或有价证券；

（7）以虚假资质、资信及证明资料骗取甲方的项目合作；

（8）以利诱、敲诈、威胁或诬告等手段，引诱或逼迫甲方人员违法违纪，提供资源或实施合作；

（9）在涉嫌贿赂犯罪或与贿赂犯罪有关联时，提供伪造或虚假信息、材料拖延、阻碍甲方开展案件调查工作；

（10）其他违反中华人民共和国相关法律法规的不廉洁、不诚信的行为。

4.乙方发现甲方人员有前款违反廉洁义务的行为时，可以向甲方“纪检监察处”进行举报。

地址：北京市大兴区清源路北北京交通运输职业学院

电话：010-69233401

电子邮件：jzyjcc@163.com

三、违反廉洁义务

1.甲方人员违反廉洁义务，经调查属实的，甲方依据甲方内部规定对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关处理。

2.乙方及其人员违反廉洁义务，经调查属实，甲方有权以书面通知乙方的形式，解除甲方与乙方已签订的全部或部分项目合同。此时，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。但甲方或乙方中的任何一方已经履行项目合同相关债务条款的，该条款在其债务履行完毕之前仍有效存续。

四、合同生效

1.本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

2.本合同为双方为执行本项目所签署的所有合同的附件，并为其有效组成部分，与其具有同等法律效力。

3.甲乙双方已签订的任何与本合同具有相同主旨的文件、函件或承诺，自本合同生效之日起均失去效力。

4.本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份。

甲方：北京交通运输职业学院     乙方：

（盖章）                   （盖章）

代表人（签字）：                 代表人（签字）：

年  月  日                     年  月  日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件，提供有效证件复印件并加盖供应商公章

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 4 投标保证金凭证/交款单据复印件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就           （项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：           。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：       年       月       日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                               项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：

1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.此表应按投标人须知的规定密封标记单独提交（应满足招标文件封装要求，同时在装订成册的投标文件中仍应提交本表）。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年        月        日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：_________ 项目名称：_________                                                         报价单位：人民币 元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价限价（元） | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实训系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000.00 |  | 4 |  |
| 2 | 智能机器人综合实训底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 |  | 12 |  |
| 3 | 智能分拣实训平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 |  | 12 |  |
| 4 | 多功能AI开发套件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000.00 |  | 12 |  |
| 5 | 环境感知实训模块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 12 |  |
| 6 | 教学实训控制终端 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000.00 |  | 12 |  |
| 7 | 智能机器人装调工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | 4 |  |
| 8 | 智能机器人维修工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  | 2 |  |
| 9 | 智能机器人综合场景实训平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000.00 |  | 2 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表中投标单价不得超过对应的单价限价要求，否则按无效投标处理。

3.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年        月        日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                               项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年        月        日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                               项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年        月        日

### 7  阳光工程建设承诺书

关于项目供应方参加北京交通运输职业学院

“阳光项目工程”建设的承诺书

项目名称：

标书购买方：

法定代表人签名（或盖章）：

法定代表人的委托人签名：

我公司郑重承诺：自    年  月  日购买标书起，至该项目实施验收结束（未中标单位至项目评标结果公示开始止），我公司将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，自觉参加北京交通运输职业学院“阳光项目工程”建设，不从事任何违法行为。特别是：

一、对采购方任何人员或采购代理机构工作人员，不提供任何回扣和服务；不组织宴请、旅游、健身、娱乐或进入私人会所等活动；不赠送任何礼品、现金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费、感谢费等；不报销应当由其单位或个人承担的费用；不为其个人及其亲属装修住房、婚丧嫁娶、配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游、消费、娱乐等提供方便和交通、资金等支持。

二、不接受采购方人员和采购代理机构工作人员其配偶、子女、亲属介绍或参与同该项目合同内外有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。

三、如有违反上述三项内容的任何行为，我方依法接受任何处理；涉嫌犯罪的，主动接受司法机关的刑事责任追究；给采购方造成经济损失的，予以赔偿。

签订时间：    年    月    日

签订人（盖单位公章）：

注：此承诺书原件应密封标记单独提交，同时在装订成册的投标文件中仍需提供。

### 8  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 9  供应商信息采集表

供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资 ”或“内资”。