改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)一期开办所需配套设备和服务采购项目-机电学院教学实验室建设设备采购分包

北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）一期开办所需配套设备和服务采购项目-机电学院教学实验室建设设备采购分包

项目编号/包号：2504-HXTC-IC1271/01

采 购 人：北京信息科技大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	26

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章   采购需求	39

第六章   拟签订的合同文本	63

第七章   投标文件格式	79

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2504-HXTC-IC1271

2.项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）一期开办所需配套设备和服务采购项目-机电学院教学实验室建设设备采购分包

3.项目预算金额： 1122.3647 万元、本包最高限价：335.4万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 风力发电系统实训台 | 335.4 | 8 | 台 | 本实验箱为小型风力发电模拟装置，模拟小型风力发电机的发电原理与发电过程。实验箱面板采用模块化结构，各单元需合理布局，电气测试点均需采用安全的实验插孔与实验导线连接。实验装置内集成风机控制器、蓄电池、离网逆变器以及交直流负载，可以组成小型风力发电系统，是模拟小型风力发电的综合性实验装置。 |
|  | 光伏发电系统实训台 |  | 8 | 台 | 1、太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率≥10W，工作电压12-24V，工作电流0.5-2.5A，尺寸≥300mm×300mm×25mm。 2、模拟光源：≥300W卤钨灯。 |
|  | 半直驱风电机实训系统 |  | 1 | 套 | 风轮装置（含轮毂）、主传动装置（含变速箱、机舱、三相永磁同步发电机10KW，变频调速拖动电动机+减速箱等），同步带或双排链条传动、主动偏航装置、扭缆传感器装置、塔筒、控制系统与操作台。电机绝缘等级B，抗震底座，机身高1.7米，半直驱式风轮旋转方向：顺时针（从机头方向看）；设备整机尺寸：≥3000*1000*1800mm；发电机额定功率：5kW。 |
|  | 光伏追日阵列 |  | 1 | 套 | 光伏组件及支架、追日驱动、照射灯、风电机、蓄电池、控制柜与测试仪表等组成。系统为模块式结构，可以组合成光伏发电阵列，风光互补实训系统。一台风电机额定功率300W。蓄电池按需配置。实训台工作电源：AC220V±10%，50Hz。实训台长宽高尺寸：≥3000mm×1600mm×1000mm。 |
|  | 新型电力自动化及继电保护实训系统 |  | 1 | 套 | 1、输入电源：三相 380V±5% 50Hz； 2、工作环境：温度-10℃-＋40℃、相对湿度≤85%、海拔≤4000m； 3、装置容量：＜3kVA。 |
|  | 新能源综合模型平台 |  | 1 | 套 | 新能源综合模型平台，要求能全景展示典型风、光、储、充系统运行过程，具有数字化电子平台，支持人机互动和开放式实验。 |
|  | 虚拟电厂实训系统 |  | 1 | 套 | 一、软硬件要求 1、虚拟电厂动态模拟科研系统的硬件层包括： （1）分布式能源模拟系统：需至少包含光伏发电、风力发电； （2）双向储能变流系统：储能充电模拟装置、储能放电模拟装置； （3）可控负荷：具有可调功率的用电设备，如智能空调、充电桩、阻性、感性、容性负荷等； （4）柔性负荷模拟装置：显热储热装置、相变储热装置； |
|  | 单片机实验盒 |  | 20 | 台 | 1、可用于开展单片机典型试验。 2、支持功能： （1）数码管控制； （2）LED灯控制； （3）PWM调光控制； |
|  | 新型电力系统安全实训平台 |  | 1 | 套 | 本实践平台支持新能源专业的产教融合特色课程以及自主创新实践、毕业设计等实践环节。依托本平台将和张家口地区实际运行的大规模风电场无人机巡检等应用紧密结合，以产教融合模式设计课程实践环节，开展风电场无人化场站巡检模拟实验、变电站低空无人机巡检实验、输电线路低空无人机巡检实验、电力低空无人机目标识别实验、电力低空无人机黑白名单监管实验、低空黑飞无人机实时驱离实验、低空黑飞无人机实时诱导实验、低空黑飞无人机实时打击实验等典型实验。可支持学生开放性自主创新实验，培养新能源数智化能力和创新能力。 |
|  | 电机实验平台 |  | 3 | 套 | 本实验平台支撑电机学、自主创新实践、毕业设计等专业课程和实践环节，依托本平台完成变压器空载实验、变压器短路实验、变压器负载实验；电机空载实验、电机堵转实验、电机负载实验、电机启动实验、电机变速实验。 |
|  | 新型电力系统实时仿真验证平台 |  | 1 | 套 | 新型电力系统实时仿真验证平台引入当前国内最新的能源电力半实物仿真平台，为学生开展智能微电网、源网荷储互动等自主开放式实验提供平台。利用本平台可进行半实物仿真试验，实时仿真试验。可以满足完成继电保护半实物仿真，微电网半实物仿真，新能源仿真等的要求。典型项目包括：锂电池组在光储系统中的建模及运行、锂电池组管理系统在光储系统（BMS）中的建模及运行、光伏储能电站设计、并网逆变器输出过载保护实验、并网逆变器输出欠、过压实验、风光互补发电并网系统设计、风电场二次部分设计。平台具有开放性，支持自主创新实验。 |

5.合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成供货、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月7日至2025年7月14日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月31日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

3.5 下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。

5.请于投标当日提交投标文件截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：杨老师，010-80187368

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳, 010-63989602、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602   010-63969957

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目_ 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为： 半直驱风电机实训系统 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 风力发电系统实训台; 工业. 光伏发电系统实训台; 工业. 半直驱风电机实训系统; 工业. 光伏追日阵列; 工业. 新型电力自动化及继电保护实训系统; 工业. 新能源综合模型平台; 工业. 虚拟电厂实训系统; 工业. 单片机实验盒; 工业. 新型电力系统安全实训平台; 工业. 电机实验平台; 工业. 新型电力系统实时仿真验证平台; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 □汇票 □本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 投标保证金金额： 01包：67000元整（大写陆万柒仟元整）。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 15.2.2 | 投标文件的提交 | 投标人须以“包”为单位编制投标文件： 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）按照中标金额作为收费的计算基数； （2）代理服务费按差额定率累进法计算； 中标金额（万元）; 招标费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费。 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 电子投标的情形（本项目不适用）

    - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

    - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）

    - 招标文件要求签字的内容，必须由签字人手签，加盖签章或印鉴无效；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）

    - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

    - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

    - 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

    - 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”、“投标保证金”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

    - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

    - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号或*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号或*号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的无线局域网认证产品政府采购清单的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  | 30 |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 注： 1.此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 2.得分四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 二 | 商务部分 |  | 6.7 |
| 1 | 类似案例 | 投标人提供2022年4月1日至投标截止日止（以合同签订日期为准）类似项目供货案例合同，每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。 注： 1.要求每项业绩提供合同复印件（合同首页、金额页、签署页以及有关项目内容的相关页或货物清单），并加盖投标人公章。未按要求提供不得分。 2.类似项目指与采购设备相关风电、光伏、综合能源、能源数智化等相关实用、实训系统的材料、设备供货合同。 | 6 |
| 2 | 环保 | 所投产品属于财政部、生态环境部联合发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品得0.35分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 | 0.35 |
| 3 | 节能 | 强制节能产品除外，所投产品属于财政部发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品得0.35分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 | 0.35 |
| 三 | 技术部分 |  | 63.3 |
| 1 | 技术指标响应情况 | 投标人须对“第五章采购需求”中“三、技术要求”的（二）具体技术要求进行响应，全部满足得41.3分，其中： （1）★号项为实质性指标，共1项，任何一项不满足或负偏离，投标将被否决； （2）▲号项为核心指标，共7项，每有一项无偏离或者正偏离得2分，本项满分14分； （3）#号项为重要指标，共5项，每有一项无偏离或者正偏离得1分，本项满分5分； （4）●号项为一般重要指标，共23项，每有一项无偏离或者正偏离得0.5分，本项满分11.5分； （5）其他“无标识”为一般指标，共270项，每有一项无偏离或者正偏离得0.04分，本项满分10.8分。 注： 1.投标人须在技术规格对以上所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 2.需求中▲号项（共7项）要求演示视频在真实平台中进行动态视频演示（若提供图片、 PPT、 Word 等静态演示的不得分），具体要求如下： ①视频内容建议将每个指标的所有功能点录制在同一个视频文件中。为方便核对，演示顺序须与招标文件序号前后顺序一致，并标注功能点序号，单个演示视频时长建议不超过3分钟。因录制不清晰或讲解不明确，按不满足认定； ②功能演示视频需存储在 U 盘，采用 MP4等主流媒体格式，评审现场可直接播放。因供应商自身原因影响功能演示的，导致视频无法正常播放，视为演示不得分； ③未按要求提供演示或演示内容不满足要求均不得分，演示功能需保证与本次项目交付产品一致。 3.#号项（共5项）需按照参数指标要求的内容提供证明资料。为便于审核，投标人需在采购需求偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。 4.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 41.3 |
| 2 | 供货方案 | 供货方案（包括但不限于供货质量与安全保障、供货进度计划、供货流程、供货人员安排等）： 供货时效非常合理，针对性强，供货流程及相关措施非常清晰，完全满足招标文件要求，得6分； 供货时效较合理，针对性较强，供货流程及相关措施较清晰，可以满足招标文件要求，得4分； 供货时效一般，有一定针对性，供货流程及相关措施基本清晰，基本满足招标文件要求，得2分； 供货时效不够合理，缺乏针对性，供货流程及相关措施不够清晰，部分满足招标文件要求，得1分； 未提供，得0分。 | 6 |
| 3 | 整体实施方案 | 根据项目情况提供整体实施方案（包括但不限于安装调试方案、实施人员配置、应急保障措施等）： 方案充实，合理，针对性强，实施方案可行，完全满足招标文件要求，得6分； 方案充实，合理，针对性较强，实施方案较可行，可以满足招标文件要求，得4分； 方案较合理，有一定针对性，实施方案基本可行，基本满足招标文件要求，得2分； 方案简单、无针对性，实施方案缺乏可行性，得1分； 未提供，得0分。 | 6 |
| 4 | 售后服务方案 | 售后服务保证措施方案（包括产品出现问题的响应速度、解决时间、售后服务团队配备、服务计划等）： 售后服务方案思路清晰、产品出现问题响应速度快、途径多样、人员安排充足，解决时间短，提供的技术支持专业度高、能快速准确地做出应答，应急保障措施清晰完整、不影响采购人的正常使用并完全满足采购人需求，得5分； 方案整体设计全面合理、条理清晰，响应较及时，应急保障措施基本清晰，人员技术水平高并安排合理，能满足采购人的实际需求，得3分； 售后保障措施有缺项，保修期内与保修期外保障措施不完整，得1分； 售后保障措施内容简单，方案不全面严重缺项未提供，得0分。 | 5 |
| 5 | 质保期 | 质保期满足招标文件的基础上，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供针对此质保期的承诺函，并加盖投标人公章。未提供不得分。 | 1 |
| 6 | 培训 | 投标人需提供详细培训方案，包括但不限于具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材等相关内容。 方案中的整体计划安排合理；内容全面；师资、天数、人数、地点、教材完全满足招标文件要求的，得4分； 方案中的整体计划安排相对合理；内容较全面；师资、天数、人数、地点、教材基本满足招标文件要求的，得2分； 方案中的整体计划安排不合理；内容片面；师资、天数、人数、地点、教材不满足招标文件要求的，得1分； 方案不能完全满足需求，没有提供培训方案，得0 分。 | 4 |
| 注： | （1）以上各类证书、检验报告、合同或发票等原件中标后7日内由中标人提供给甲方再次查验，如有造假按政府采购法律法规执行，所产生的风险由中标人承担。 （2）投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受 进口产品 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电系统实训台 | 8 | 台 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 光伏发电系统实训台 | 8 | 台 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 半直驱风电机实训系统 | 1 | 套 | 否 | 是 | 是 |
| 4 | 光伏追日阵列 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 新型电力自动化及继电保护实训系统 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 新能源综合模型平台 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 虚拟电厂实训系统 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 单片机实验盒 | 20 | 台 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 新型电力系统安全实训平台 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 电机实验平台 | 3 | 套 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 新型电力系统实时仿真验证平台 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 |

2. 项目背景/项目概述

为了配合北京信息科技大学（张家口）的统一部署和规划，保障机电工程学院的智能制造工程、新能源科学与工程、智能交互设计等3个本科专业实验教学课程顺利开展。北京信息科技大学（张家口）机电工程学院本科教学实验室拟建设新能源科学与工程专业实验室、智能制造工程专业实验室、智能交互设计专业实验室等3个实验室，因此申请购置相关教学设备和教学所缺少的多媒体。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

交付时间：合同签订后30个工作日内完成供货、安装、调试。

交付地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）。

2. 付款方式

（1）履约保证金：合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金，质保期结束且中标人本合同项下的全部合同义务已妥为履行完毕后，采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准，但不得低于国家、行业的一般标准。

（2）合同价款的支付：款项分二次支付。

1）首付款：合同签订后7日内，采购人收到中标人妥为支付的履约保证金，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的50%作为首付款；

2）尾款：中标人将所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付合同剩余尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，采购人按工作程序支付；中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。（收款账户信息：1.收款供应商单位全称：XXX公司；2.收款单位信用代码：XXX；3.供应商收款账号：XXX；4.供应商账户开户行：XXX；5.供应商收款名称：XXX）。

（4）关于支付路径的特别约定

1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。

3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等现行政策规定。

（1）供方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用包含在投标报价内。

（2）供方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。运输到交货地点的运输费用由供方自行承担。

4. 质保期

设备安装验收合格后3年。

注：质保期内如遇产品返厂维修应延长同等维修时间的质保期。

5.售后服务及培训要求

1.除“技术要求”部分有特殊要求外，本项目质保期为设备安装且通过最终验收后3年。若货物原厂的质保期长于约定的质保期，以货物原厂质保期为准。质保期内实行三包。

货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照合同约定方式完成最终验收并由采购人签署货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

2.在质保期内，所有服务费用包括备件费、更换维修费、系统维护及软件升级等均包含在投标报价中。

3.必须保证提供的货物是出厂检验合格、全新、未使用过的，并完全符合采购人的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

投标人保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为采购人提供符合或高于国家标准及招标文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商对外公众网站上具有标准配置和服务的，投标人为采购人提供的产品及服务符合或高于其标准。

投标人保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者，标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。

4.投标人在中标后提供货物齐全的资料，对设备的完整性和配套性负责，保证设备的正常使用，提供完备的调试、配置及操作手册（含电子说明手册），以供采购人查阅。

5.在质保期内更换的任何零配件，必须是原厂原机等同或配套。

6.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

7.质保期内，提供热线电话，需提供每周7×24小时的快速响应服务,安排专人负责维护，设备出现故障应在4小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维护，72小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用产品。如果在接到通知后的七个工作日内未做出响应，投标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

8.设备安装通过验收后15日内，投标人需派遣技术人员前往采购人指定地点进行设备技术培训，保证使采购人相关使用人员掌握所采购设备使用方法。培训内容包括设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

9.质保期内，投标人提供设备配套的软件升级服务，以确保设备的软件系统保持最新状态。软件升级应该注重安全性和稳定性，并及时发布升级通知和升级指南，提供必要的升级支持和指导。在软件升级过程中，需要协助采购人进行设备的停机、备份等操作，确保设备的数据安全和正常运行。同时，还需要对升级后的设备进行全面的测试和验证，确保软件功能正常、稳定。

10.质保期内，投标人应该建立完善的软件升级管理制度，对升级过程进行全面的监控和管理。同时，还需要不断优化和完善软件系统，以满足采购人不断变化的需求。

6. 供货、安装及调试要求

（1）设备经买方确认后方可发货；

（2）设备运抵买方后，由卖方负责现场安装调试工作，买方提供协助；

（3）设备在买方安装完毕，达到教学使用目的后，由买卖双方共同进行最终验收，验收合格后，双方在验收交付书上签字，至此设备正式移交买方；

（4）设备验收按照双方确定的验收规程进行。

7. 保险

直至交付采购人前，所有安全责任及相关费用，包括但不限于设备生产、运输、安装、调试、保险等，均由投标方承担。

- 技术要求

## （一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目面向新能源科学与工程学生实践能力培养建设实训资源，功能定位于风电和光伏新能源装备制造、运行和控制，风光储充能源微电网系统，新型电力系统仿真、新型电力系统安全数值智化应用等核心专业技能的教学、试验、测试、实训平台，探索打造智慧绿色能源特色方向，培养应用创新应用型新能源技术人才。

## （二）具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电系统实训台 | 本实验箱为小型风力发电模拟装置，模拟小型风力发电机的发电原理与发电过程。实验箱面板采用模块化结构，各单元需合理布局，电气测试点均需采用安全的实验插孔与实验导线连接。实验装置内集成风机控制器、蓄电池、离网逆变器以及交直流负载，可以组成小型风力发电系统，是模拟小型风力发电的综合性实验装置。 一、主要参数 1、垂直轴风力发电机：叶片数量5片、额定风速10m/s、启动风速2m/s、额定输出电压DC12V(整流)、额定输出功率10W。 2、模拟风源：采用轴流鼓风机，额定电压AC220V，额定功率350W，功率可调节，调节范围0-350W。 3、手持照度计：测量范围1-50000Lux，精度±4%rdg ±0.5%f.s。 4、仪表显示单元：2个直流电压表DC0-50V；2个直流电流表DC0-5A；1个交流电压表AC0-300V；1个交流电流表AC0-2A。 5、触摸屏：≥4.3〞嵌入式一体化触摸屏；满足实时监测系统发电、用电与环境参数等信息；可显示历史曲线。 6、蓄电池：铅酸电池，12V/7.2AH。 #7、风机控制器：DC12V/24V可自动切换、额定电流DC10A、PWM（脉冲宽度调制）方式充电；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、防雷、风机限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能。（提供控制器开发模块，支持二次开发，需承诺合同签订后提供源程序代码，提供PCB板图及详细的实验指导书。） 8、离网逆变器：输入电压DC12V；输出AC220V±10%、50Hz、150vA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；具有过欠压关断、过载、过温等保护功能。 9、直流阻性负载：直流LED指示灯。 10、直流感性负载：2.2W直流风扇。 11、交流阻性负载：交流LED指示灯。 12、交流感性负载：22W交流风扇。 13、电阻箱：功率可调电阻（0-2000Ω）。 | 8 | 台 |
| 2 | 光伏发电系统实训台 | 一、主要参数 1、太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率≥10W，工作电压12-24V，工作电流0.5-2.5A，尺寸≥300mm×300mm×25mm。 2、模拟光源：≥300W卤钨灯。 3、仪表显示单元：1个直流电压表DC0-50V，精度不低于0.1V；1个直流电流表DC0-5A，精度不低于0.001A。 4、LED负载：3WLED灯，模拟控制器放电回路控制。 5、功率电阻：5Ω 50W功率电阻，模拟控制器放电过载保护功能。 6、放电保险丝：5A保险丝，模拟控制器放电短路保护功能。 7、蓄电池：铅酸电池，12V/7.2AH。 #8、核心板：采用ARM内核的32位芯片，主频≥70MHz，ROM≥512K，RAM≥64K，I/O口数量≥80个，≥16通道PWM，≥11个定时器(含≥4个16位定时器)，≥16通道12位A/D转换器，≥2个IIC接口，≥5个USART接口，≥3个SPI接口，≥1个CAN接口，≥1个USB2.0全速接口，≥1个串行调试(SWD)接口，≥1个AT24C02串行EEPROM，带电源指示LED、系统运行LED和复位按键。（需承诺合同签订后提供源程序代码，可二次开发，提供PCB板图。） 9、充电控制：半桥降压式MPPT充电拓扑电路，实时检测光伏电压与充电电流，可进行最大功率点跟踪，能对蓄电池进行过充、过流保护，提高光伏能源的利用率延长蓄电池的使用寿命。 10、接反保护：MOS管接反保护电路，防止蓄电池正负极接反，降低接反电路损耗。 11、夜间反充保护：肖特基大电流防反二极管，防止夜间反向充电损坏太阳能电池板。 12、放电控制：放电回路采用大功率MOS管控制，能进行光控与时控控制，具备放电电流检测，能防止蓄电池过放、负载过载、短路等保护功能。 13、短路保护：具有短路保护电路，短路后关闭输出回路，不损坏保险丝，排除故障后可一键恢复。 14、温度补偿：具有NTC热敏电阻检测环境温度，实时对蓄电池进行必要的温度补偿。 15、充放电指示：充电指示LED、电池状态指示LED和放电状态指示LED。 16、通讯功能：集成RS232通讯和RS485通讯，可远程监控控制器。 17、独立按键：≥4个独立按键，满足人机交互、短路恢复等操作。 18、液晶显示： LCD液晶显示器，可显示系统参数信息和功能设定状态。 二、技术性能 1、输入电源：AC220V±10% ，50Hz。 2、工作环境：温度-25℃～+55℃、相对湿度0～85%RH(25℃)、海拔<4000m。 3、装置容量：<0.01kVA。 4、安全保护：具备电源指示、短路和接地保护，安全符号满足国家标准。 5、外形尺寸：≥400×270×180mm。 | 8 | 台 |
| 3 | 半直驱风电机实训系统 | 设备组成：风轮装置（含轮毂）、主传动装置（含变速箱、机舱、三相永磁同步发电机10KW，变频调速拖动电动机+减速箱等），同步带或双排链条传动、主动偏航装置、扭缆传感器装置、塔筒、控制系统与操作台。电机绝缘等级B，抗震底座，机身高1.7米，半直驱式风轮旋转方向：顺时针（从机头方向看）；设备整机尺寸：≥3000*1000*1800mm；发电机额定功率：5kW。 1、风轮装置 （1）风轮回转直径约3000mm；轮毂中心高度约1700mm，水平主轴配备3支白色叶片，上风向，安装于轮毂上；轮毂为白色空心玻璃钢壳罩，最大处直径不小于530mm。 （2）采用真实风电机的主材玻璃钢叶片，叶片长度1.4～1.5米；配备叶片跟踪防护罩，轮毂与低速主轴前端装配连接。 2、主传动装置：安装于机舱底板上。组成包括：低速主轴、轴承座、联轴器、变速箱、拖动装置、高速轴、发电机。 （1）采用锥形低速主轴，双轴承座前后支撑，前轴承座的轴承直径大。主轴与变速箱之间有联轴器。 ★（2）变速箱速比≥10；采用半直驱风电机相配套的三相永磁交流同步发电机：额定功率10kW，额定转速200rpm，额定电压AC380V，拖动装置由电动机与减速器组成，隐藏在机舱下方设备内部不可见，控制方式：空间矢量；采用变频调速拖动。 （3）拖动装置由电动机与减速器组成，模拟实际工况的风电机组主轴旋转。通过同步带或双排链条拖动高速轴旋转。工作制：S1；拖动电机额定功率：1kW，额定电压：380V，配套减速机之后，输出轴转速0~25r/min。 （4）高速轴通过联轴器与发电机连接；高速轴上有旋转的测速光电码盘，有刹车装置。 3、机舱 ●（1）机舱底座需由10mm钢制焊接，模拟常规大型风机舱底座的倾角，上表面相对于水平面倾斜4~5°；下表面保持水平。上方的机舱罩由钢板制成，符合真实情况，机舱罩的双侧有观察窗，窗口内部固定透明板，可实验时安全观察机舱内部结构。 （2）机舱底座上设有两个水平方向吊装通孔，方便移动。机舱罩及机舱底座喷塑处理。 4、偏航装置 （1）主动偏航装置连接机舱底板与塔筒顶部。当风向标传感器提示，风向变化稳定超过2分钟以上时，偏航电机同步启动，采用变频调速控制。对风敏感度：≤±10°，对风精度：≤±4°。 （2）采用2台三相偏航电机+单级摆线减速器，位于底盘外侧，下方连接小齿轮。传动比：i=87，电机功率：0.55kW；偏航速度：机械 0~1.6rpm。 （3）偏航轴承的外侧由大外齿圈与两个小齿轮啮合。在外齿圈旁设置一个扭缆传感器，接近开关两个（一个指向齿顶，另一个指向齿槽），可检查偏航圈数，避免电缆扭断，扭缆圈数：±2 圈。偏航或解缆位置可由控制器确定。偏航系统有偏航刹车装置。 （4）偏航刹车：制动电机，模拟刹车钳对风敏感度：≤±15°，对风精度：≤±5°。 5、塔筒与底座 ●（1）采用Q235-A型钢焊接底座及塔筒刚性支撑，底座直径≥1200mm，塔筒呈圆柱状，塔筒直径约820 mm，塔筒高度约1000mm，小于底座直径；塔筒与底座外侧可拆卸薄钢板。喷塑处理。 6、控制系统 （1）主控制柜配备：数量：1台，拖动电机变频器、偏航电机驱动器、防护等级：IP23。对整个系统的逻辑性控制，包括一套变频器，一套 IO 站，24V 供电电源开关、接触器、继电器及低压电器柜体加热器及照明面板：仪表、开关、按钮。模拟风速时，由上位机发送转速或转矩指令给变频器，然后电动机驱动发电机发电。 （2）控制操作台配备：数量：1台，防护等级：IP23。一台触摸屏；操作按钮；选择开关；指示灯；一套控制器；一套 IO 站；24V 供电电源开关、接触器，继电器及低压电器柜体加热器及照明面板：仪表、开关、按钮、指示灯、急停按钮。控制器技术 参数：额定输入电压：AC 380 V；额定输出电流：32A。 （3）电源 1）动力电源供电：3 相 AC 380 V, 50Hz ,包括 N, PE； 2）照明系统：220 V, 50 Hz； 3）PLC 控制电压：（主控制器 IPC）DC 24 V。 （4）安全系统 1）硬件包括继电器，蘑菇头急停开关，复位等。是由上述元件串联起来组成的一个链路，二级安全系统动作风力发电机组进入快速停机程序，快速停机程序触发机械制动抱闸，风电机组脱网。一级安全系统动作触发紧急停机程序。一级安全系统包括电控机房控制急停开关等元件动作触发一级安全系统。一级安全系统动作风力发电机组进入紧急停机程序，紧急停机程序触发主轴制动抱闸，风电机组脱网。 （5）传感器 1）偏航传感器：包括限位开关和光电接近开关，用于测量偏航的极限位置和获知偏航的方向。当扭缆极限限位开关处于触发状态时，偏航停止。温度范围：-25～70℃，连接方式：3 线制 PNP常开，工作电压：DC 10-30V，开关频率：250Hz，电缆线长：≥2m。 2）接近开关：通过霍尔接近开关检测采集高速轴上的转速。 3）风速风向仪：安装在机舱外上部，当风速超过切出风速时允许风速时机组执行“正常停机”，在风速又进入运行风速范围内，机组将自动启动。风速可以由 PLC 控制系统采集并记录。 7、可完成的教学实验： （1）该机组空载运行发电实验； （2）机组加载实验； （3）机组超速实验； （4）机组变扭实验； （5）机组变速实验； （6）机组偏航实验； （7）机组重要部件的设计与制造的方法。 | 1 | 套 |
| 4 | 光伏追日阵列 | 设备组成：光伏组件及支架、追日驱动、照射灯、风电机、蓄电池、控制柜与测试仪表等组成。系统为模块式结构，可以组合成光伏发电阵列，风光互补实训系统。一台风电机额定功率300W。蓄电池按需配置。实训台工作电源：AC220V±10%，50Hz。实训台长宽高尺寸：≥3000mm×1600mm×1000mm。 1、光伏组件及支架 （1）需配置12块相同参数的单晶硅光伏组件，分成2列，每列6块，每块光伏组件的额定功率≥100W。不少于3盏300W的照射灯安装在实训台基座上。每块光伏组件采用单独柱式支架，每个支架分为上下两部分，下部固定在地面，上部是管状帽，套在下部的杆上，能够绕下部灵活转动，上下部之间有耐磨关节垫。每列6个支架的上部串联，由1套步进电机+减速机驱动。 2、追日驱动 （1）两套驱动。每套驱动使一列光伏组件能够在水平方向旋转0~180°,俯仰方向运动20~70°。工作环境温度-30～+45℃。 （2）采用PLC按照时钟运行控制方式，使每列光伏同步联动，实现二维追日运动，跟踪精度≤1°。对比不追日情况下电量，可记录单位时间发电量增值。 3、风电机 （1）采用发电额定功率300W，输出电压12V，高度不低于2.5米水平轴小型风电机,采用风扇辅助。一台离网控制器300W/12V，与光伏追日阵列形成风光互补系统。 4、控制 （1）电源控制屏提供1路单相220V交流电源、1路0-30V直流稳压电源（2A）、铅酸蓄电池容量12V、7Ah、双层瓷盘可调电阻。光源控制模块。电源系统监测系统：配置≥4通道模拟量输入（0-3V）；≥4通道数字量输入（光耦隔离）；≥3通道继电器输出（220V,1A）；≥2路DA输出（0-3V）；至少具备标准以太网接口、RS485接口、RS232接口。 （2）提供网孔板、直流仪表（电压表、电流表、具有通信接口）、交流仪表（电压表、电流表、功率表三合一、具有通信接口）、直流负载（警示灯、节能灯）、交流负载（白炽灯、风机）、触摸屏、逆变器、风光互补控制器。 ●（3）功率及功率因数表由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元组成，可通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制。具备测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压量程≥450V，电流量程≥5A。AC频率范围： 55Hz～63Hz/45Hz～53Hz，输出功率：≥1500W。 5、可完成的教学实验 （1）单晶硅光伏电池发电原理实验； （2）光伏电池的I-U特性测试实验； （3）追日与不追日的发电量对比实验； （4）太阳能电池自动追光系统实验； （5）控制器工作原理与充放电保护实验； （6）蓄电池组储能实验； （7）风光互补发电实验。 | 1 | 套 |
| 5 | 新型电力自动化及继电保护实训系统 | 一、技术指标 1、技术条件 （1）输入电源：三相 380V±5% 50Hz； （2）工作环境：温度-10℃-＋40℃、相对湿度≤85%、海拔≤4000m； （3）装置容量：＜3kVA； （4）尺寸：（1700mm×800mm×1800mm ）±50mm。 二、实验平台 1、实验台由独立模块组成，以工业标准型材为主体框架，骨架主体采用4080重型铝合金材料构成，型材壁厚≥2.5mm，表面电泳涂层。柜体后下侧有电源输入线。 三、实训控制屏包括：电源控制模块、电力智能管理监测保护系统、微机保护装置套件、一次系统模拟接线图、智能故障设置与考核模块、负载、模拟断路器、各种带灯操作按钮等。 1、电源控制模块 （1）满足国家标准要求，在实验装置的电源输入端设有电流型、电压型漏电器，控制屏内、外或强电输出有漏电现象，即刻警告并切断总电源，确保人身安全保护和设备安全保护。 （2）调压器输出有电子线路过流保护和保险丝双重保护功能，相间电源、线间电源过电流或直接短路均能自动保护。 （3）高功率直流电源模块提供220V(5A)励磁电源及0～250V(5A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能)各一组，并设有直流数显电压表及切换开关。 2、电力智能管理监测保护系统 （1）电力智能管理监测保护系统有短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定等保护功能；可在PC端或手机App实时监测系统的相电流、平均相电流、相(线)电压、平均相(线)电压、频率、各相有功功率、总有功功率、各相无功功率、总无功功率、各相视在功率、总视在功率、各相功率因数、平均功率因数。 （2）电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过PC端远程清除故障后，才能上电成功；PC端具有统一管理功能，支持远程送电、断电、一键开关机功能，支持语音报警：当设备出现故障时PC端平台有相应的语音报警提示，可通过颜色区分显示该设备；模块支持无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，也可以在没有网络的情况下，离线独立运行。 ▲（3）智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色交互界面，实时监控设备运行情况，提供以太网或RS-485、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备具有时间管理显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止。 ▲（4）手机APP：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能可查找至少2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台可查看报警日志、操作日志、故障日志等。并可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。 ▲（5）PC端软件：每个设备状态信息显示，具有子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计；具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备，可单独控制每台设备的开关。 （6）后台系统：包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理，设备管理：①、包含监控管理：实时视频监控每个教室，可一键预览所有设备的在线和运行情况，分析设备使用率及运行时间；②、包含设备节点：可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。报修管理：用户可进行远程报修，反应设备故障信息，编辑报修情况，后台可进行远程维护，及时跟进，以有效解决用户设备维护。用户管理：可连通手机号，对账户进行一对一的安全加密，实名认证，防止账户泄密、防盗，现场数据连接云平台后台数据库管理。 3、设计要求 （1）采用全封闭性安全实验导线避免双手摸电造成触电事故。 （2）提供设备所完成的实训项目，并提供相应的实验指导书和电子文档。 ●（3）配套电力系统继电保护多媒体课件教学系统适应所有的教材，内容丰富并可随意调取。 四、常规继电器实训模块 1、继电保护控制组件包含：电压继电器、电流继电器、功率方向继电器、出口中间继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、闪光继电器、冲击继电器、负序电压继电器、重合闸继电器、差动继电器、按制按钮、开关、信号灯、指示灯、电铃控制部件组成。 2、电气二次控制回路组件包含：光字牌组件、断路器、断路器触头、电动分合闸回路、手动分合闸回路、断路器位置指示灯、分闸时间模拟继电器、合闸时间模拟继电器、万能转换开关、预告信号光字牌、分合闸位置指示灯、低压断路器等组成。 3、多功能仪表组件包含：数字式电秒表、高精度直流数字电压表、高精义直流数字电流表、真有效值交流电流表、真有效值交流电压表、指钮开关、指示灯组成。 4、可调电阻箱组件包含：20Ω/2.8A×2瓷盘电阻、72Ω/1.45A×2瓷盘电阻、800Ω/0.44A×2瓷盘电阻、16Ω/3.1A×2瓷盘电阻、37.2Ω/2.2A×2瓷盘电阻、2.5kΩ/0.25A×2瓷盘电阻、90Ω/1.3A×2瓷盘电阻、900Ω/0.41A×2瓷盘电阻、相序检测元件等部件组成。 五、电力系统自动化模块 1、实验发电机组件由：三相同步发电机、直流电动机、速度传感器等相关部件组成。 2、微机调速系统组件由：人机交互界面、数字直流调速器等器件组成。 3、控制系统仪表组件由：相关电枢、励磁、工作电源的电压表、电流表、及功率、频率表组成； 4、直流调速器由微处理器、三相全控晶闸管桥、反时限过电流、显示模块等组成。 #5、可控微机励磁系统由：人机交互界面、励磁变压器、三相晶闸管整流桥、灭磁回路、起励回路、交、直流开关、交、直流电压、电流表、各电量传感器、接触器等元件及控制回路组成。（需提供可控微机励磁系统组成设计方案、功能原理图。） 6、微机准同期控制器系统电压精度优于0.2%，可满足全自动准同期合闸、半自动准同期合闸、断路器合闸时间测定，频率差整定范围：±0.5Hz。 7、可控励磁发电系统控制回路具发电机并网控制回路、起励回路、励磁保护回路、灭磁回路、欠励限制电路、过励限制电路、移相触发电路整流变压器及整流主电路、发电机电压检测与调差电路、同步信号、手动/自动无扰动切换回路、过压保护回路等。 六、微机线路保护测控装置 1、采用不低于32位处理器，16位AD采样，需保证装置电气设计可靠，产品通过型式试验和电磁兼容测试，确保在恶劣环境下的适应能力和可靠性。 2、针对35kV及以下主变压器、配电系统馈线、电容器、电动机、变压器和备自投等而设计。具有保护功能、电气量的测量功能、可编程控制功能，具有通讯接口，能够通过现场总线将数据和信息传送至上位机（监控、调度计算机），同时接受上位机的分、合闸等控制命令。 3、一体化型材机箱，适用于固定式及混合式的柜型，也可集中组屏安装。 4、具有多路开关量输入和输出，具备按需在标准版本上扩充开入和开出，所有的开入均为交直流两用。 5、交直流两用操作回路，自适应0.5～5A开关跳合闸电流；操作回路配置防跳回路。 6、配置工业级宽温型160×160点阵液晶，全中文操作菜单及事故报文显示。 ▲7、面板上显示设备的实时信息，监视设备的运行工况，包含：电流、电压、功率，开关位置等，具有预告、告警功能。 8、具有故障录波功能，可分别记录保护启动前、保护动作前各两个周波，保护启动后、保护动作后各八个周波。 9、装置具有模拟产生标准4相电压3相电流，方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可设置200V，精度误差＜0.01V；电流三相可输出200A，精度误差＜0.01A。相位范围: 360º，精度误差＜0.1º； 分辨率: 0.01º。可模拟微机测控装置在各运行工况下采样值，包括停运、正常、故障等工况下电参量，在各工况状态下自动切换所设定值，配合装置正确投切一次设备。 10、至少具有 1 个标准的 RS485 通讯接口(Modbus RTU 通讯协议)。 11、两路以太网通讯（IEC60870-5-103通讯规约）。 12、整机静态功耗小于10W。 13、具备抗干扰性，需通过相关电磁兼容测试认证，包括快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰等。 | 1 | 套 |
| 6 | 新能源综合模型平台 | 新能源综合模型平台，要求能全景展示典型风、光、储、充系统运行过程，具有数字化电子平台，支持人机互动和开放式实验。 一、可开展实验包括但不限于： 1、风光互补实验 2、微电网并网控制实验 3、微电网孤岛控制实验 4、直流微电网动态特性测试实验 5、分布式电源模拟实验 6、可调负荷动态特性实验 7、需求侧响应实验 8、用户侧储能响应实验 二、系统主要规格及参数： 1、沙盘底盘：实木烤漆底盘、采用大型板和密度板制作，主要作用是支撑景观和建筑模型。 2、建筑及设备图纸：采用3Dmas及CAD设计，三维图纸、CAD施工图进行拆图设计，转换成雕刻及3D打印专用文件。 3、建筑及景观设备材料：采用模型专用材料ABS板及高亮度亚克力板，仿真树、高亮树粉，灌木、花草等材料。 4、新能源设备模型：小型风电机模型、地面光伏电站模型、屋顶分布式光伏模型、地热模型、海上风电模型、槽式太阳能模型、变电站与高压输电塔架模型进行制作，需满足比例准确。模型材料采用3D打印，高强度ABS工程胶板雕刻粘结、打磨，采用汽车漆喷涂、喷涂抗氧化亮油。 5、景观制作：道路制作采用仿真色彩制作。人行道铺装采用UV 喷绘制作。在道路两旁设行道树及路灯。制作厂区路网，绿化采用高密度颗粒草粉制作，采用仿真树木绿化环境。 6、上色：材料采用红黄白黑蓝，天那水，高粘度单面胶做分色处理。 7、灯光：采用红黄蓝白高亮度LED，衬托灯光。开关电源 ，各种型号的输电线，对插等配件。 8、沙盘主材及辅料均为环保材料，木工板及榉木条为：E1级；仿真草粉为：E1级；仿真水为：V-1级；3D打印为：EO级；ABS板为：环保级ABS板（无卤阻燃）；白乳胶为：E1级；高密度泡沫板为：V1级；真石漆为建筑装饰外墙涂料。 9、仿真和控制软件：支持对沙盘模型各部分的控制、各模块画面显示的切换控制。支持一体机和试验显示屏的互动操作控制。 10、实验显示屏：≥3×1.5米室内全彩显示屏，单元板分辨率≥（宽×高）：64点×64点。 11、一体机: ≥32寸落地一体机，处理器为8核，64线程。可配合控制软件系统、显示屏进行互动操作。 ●12、风电机：高度1.3米垂直轴风电机。相关数据接入到控制系统中。 | 1 | 套 |
| 7 | 虚拟电厂实训系统 | 一、软硬件要求 1、虚拟电厂动态模拟科研系统的硬件层包括： （1）分布式能源模拟系统：需至少包含光伏发电、风力发电； （2）双向储能变流系统：储能充电模拟装置、储能放电模拟装置； （3）可控负荷：具有可调功率的用电设备，如智能空调、充电桩、阻性、感性、容性负荷等； （4）柔性负荷模拟装置：显热储热装置、相变储热装置； 2、虚拟电厂动态模拟科研系统的软件层包括： （1）通信与控制终端：具备可编程控制设备、数据交换机、智能仪表等，实现设备与平台的实时通信、计量、和远程控制。 ▲（2）数据采集系统：具备传感器、功率分析仪等，可实时采集设备运行数据（电压、电流、功率等）。 （3）虚拟电厂仿真系统：可优化控制算法库：包含日前调度、实时调频、需求响应等算法，支持策略快速验证。市场交易模块：模拟电力现货市场、辅助服务市场的竞价与结算流程。可视化界面：实时展示虚拟电厂运行状态、设备交互逻辑和能量流图谱。 二、参数和指标要求 1、分布式电源模拟系统 （1）功率容量:≥1kW； （2）具有恒压、恒流、恒功率等工作模式,具有恒内阻模式，对内阻进行设定； ●（3）采用ARM、DSP双CPU控制，16bit高速ADC，快速准确测量，动态稳定性用Matlab仿真优化； （4）可模拟太阳能电池板输出特性，模拟不同光照和温度下I-V曲线，通过填充因子（Fill Factor）可模拟多种太阳能电池的输出特性； （5）具有过压、过流、过温、短路保护功能； ●（6）电压、电流、时间可设定； （7）标配RS232/RS485/USB/ LAN通讯接口及模拟量控制端口。 2、并网逆变器 （1）起动电压：120V； （2）额定电压：360V； （3）MPPT（最大功率点跟踪）工作电压范围：120-550V； ●（4）MPPT数量：≥2 （5）每路MPPT组串数量：≥1 （6）每路MPPT最大输入电流：≥10A （7）每路MPPT最大短路电流：≥15A 3、主控模块 （1）AC220V/50Hz输入； （2）≥12数字量输入，≥8数量输出； （3）以太网端口：支持 TCP/IP、Modbus TCP通信；RS485 端口等 （4）支持PPI、ModbusRTU协议等； （5）布尔指令执行时间：≤0.15μs/指令； （6）具有modbus通讯指令库、PID控制指令库； （7）至少支持6个高速计数器（单相200kHz，正交相位100kHz）； （8）至少支持2路脉冲输出（最高100 kHz），用于步进/伺服控制，可实现复杂逻辑控制； 4、数据交换装置 （1）网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； （2）端口：≥5个10/100Mbps RJ45 端口； （3）指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯/每设备具有1个Power指示灯； （4）性能：支持存储转发，支持不低于3.2Gbps的背板带宽，支持不低于8K的MAC地址表深度； 5、人机界面 （1）触摸屏尺寸：≥7″； （2）屏幕类型：液晶显示屏； （3）分辨率：≥800×480像素； （4）内存：≥128M； （5）串行接口：至少支持RS232/RS485； （6）供电电压：DC 24±20%V； （7）具有RS485/LAN通讯接口，支持modbusRTU/TCPIP通讯协议。 6、屏柜材质与尺寸 （1）板材：热镀锌处理； （2）板材表面烤漆工艺； （3）钢板厚度：≥2mm； （4）前门采用推拉式，底座前后可活动，方便进出线与柜体搬运。 | 1 | 套 |
| 8 | 单片机实验盒 | 1、可用于开展单片机典型试验。 2、支持功能： （1）数码管控制； （2）LED灯控制； （3）PWM调光控制； ●（4）具有温度计设计。 3、支持至少12MHz时钟，内置4KB程序存储器，标准128字节数据存储器，具备‌32条I/O口线‌，可扩展64KB存储，2个定时计数器，至少1个全双工‌全双工串行通讯口，5个中断源。 | 20 | 台 |
| 9 | 新型电力系统安全实训平台 | 本实践平台支持新能源专业的产教融合特色课程以及自主创新实践、毕业设计等实践环节。依托本平台将和张家口地区实际运行的大规模风电场无人机巡检等应用紧密结合，以产教融合模式设计课程实践环节，开展风电场无人化场站巡检模拟实验、变电站低空无人机巡检实验、输电线路低空无人机巡检实验、电力低空无人机目标识别实验、电力低空无人机黑白名单监管实验、低空黑飞无人机实时驱离实验、低空黑飞无人机实时诱导实验、低空黑飞无人机实时打击实验等典型实验。可支持学生开放性自主创新实验，培养新能源数智化能力和创新能力。 一、无人机无线电侦测防御教学训练平台 ▲1、入侵目标告警:系统检测到入侵目标时，后台系统电子地图界面可标识目标所在方位，提示区域内标识入侵目标所在方位并实时给出距离，在地图右侧的报警列表中显示相应报警记录，报警列表中能够显示无人机型号以及厂家，同时播放报警提示音。 2、多入侵目标切换:当系统检测到同时有多个目标入侵时，报警记录在列表显示，系统默认追踪最先发现的目标，追踪过程中，用户可双击报警记录列表中的任意一条报警记录，可即刻切换系统追踪目标。 3、监控指挥:指控平台实时接收探测得到的目标信息，目标信息包含位置信息和实时图像信息，指挥员根据图像信息确定入侵目标；指挥平台同时监测反制分系统的状态信息，辅助指挥员快速制定防御作战方案，指挥控制各个分系统做出应对措施。 4、引导拒止:指控分系统接收到无线电侦测设备的引导信息，可自动及时对准无人机目标方向并根据无人机实时动态自动快速调整干扰器指向。 5、具有故障自动检测定位能力:具有完整的自动检测功能和故障定位功能，实时监测各个设备的工作状态，为用户快速恢复系统提供保障。 6、设备位置获取:系统无人机探测设备内置GPS模块，上电后GPS模块可接受获取当前位置经纬坐标，在系统平台上的电子地图显示设备位置。 7、防控态势显示:系统平台基于电子地图，可构建以设备为圆心的至少5km防护圈，启动无人机探测设备后，可显示防护圈的监控动态。 8、威胁告警:当无人机在防护区内通电准备飞行时，系统会通过无人机探测设备进行无人机入侵识别，系统平台基于电子地图显示报警信息，实时探测无人机位置，并发出声音报警。 9、距离显示:系统报警时，会显示无人机出现的方位、无人机使用频道、无人机型号、无人机离当前位置的参考距离和生产厂家等信息。 10、自动/手动模式切换接管:系统反制无人机支持自动攻击和手动攻击两种模式，开启自动模式时，系统一旦识别防护圈内出现无人机，系统会自动联动干扰设备发射干扰信号对无人机进行反制；开启手动模式时，系统识别无人机后，仅做报警显示和声音提示，而不自动攻击，由执勤人员接管指控。 11、后台管理:后台管理至少包括用户管理、统计分析、指挥控制、预案执行、预案管理、权限管理、群组管理、数据备份管理、综合态势显示、安全管理等功能。 12、事件日志记录:系统自动记录系统探测到的预\报警信息，记录系统运行日志，记录不同用户操作日志,系统的报警信息会自动储存到平台数据库中。报警信息包括：报警时间、无人机方位、无人机参考距离等信息，可按日期调取报警信息。预\报警信息、系统运行日志、用户操作日志等数据保存1年以上，无人机入侵视频信息保存1年以上。 13、开放式架构:采用开放式网络架构，提供数据输出接口，可与现有指挥管理平台实现融合显示，实现各类型警情集中监控显示、统一调度指控。 二、频谱探测设备（3台）：包括设备主机（由阵列天线、射频电路、多通道同步接收机、GNSS定位模块等组成，实现对特定频段范围的无人机侦测发现）、电源适配器、交换机、网线等。该产品不发射电磁波，只侦收无人机和遥控器之间的数传和图传信号，通过信号处理技术测得无人机信号频段、带宽、无人机方位、距离等参数，将这些参数和机型库里面的数据进行比对，识别无人机品牌型号。具体功能性能如下： 1、无线电侦测性能： 1) 侦测体制：无线电被动侦测； 2) 侦测信号类型：至少包含无人机数传信号、无人机遥控信号、WIFI体制无人机信号； 3)侦测无人机种类：绝大多数常规消费级无人机、部分非常规无人机、部分固定翼无人机、部分穿越机； 4) 侦测覆盖频段：范围不低于300MHz～6GHz频段内侦测； 5) 侦测范围：水平360°全方位； 6) 单站测向精度：≤3°，支持多站TDOA组网定位； 7) 探测半径：≥3km（空旷环境，无人机发射功率0.1W）； 8) 探测高度：≥1km（空旷环境，无人机发射功率0.1W）； 9) 目标虚警率：≤5条/天（24H）（典型城区环境）； ●10)接收灵敏度：≤-115dBm； 11) 无人机发现时间：≤3s； ●12）天线数量≥18个。 2、协议解析性能： 1)工作原理：无人机信号报文级协议解析； 2)解析内容：支持解析获取空中大疆无人机GPS坐标，飞行高度，速度，方向，机型，SN码，起飞点地址等信息，并准确获取无人机遥控器（飞手）位置，信息可实时上报至后台展示侦测情况； 3)侦测距离：≥5km（良好电磁环境下）； 4)定位精度：大疆无人机的定位精度≤2m（空旷环境，无人机发射功率0.1W）； 5)大疆无人机遥控器的定位精度≤2m（空旷环境，无人机发射功率0.1W）； 6)遥控器侦测功能：支持侦测到无人机遥控器位置，并显示遥控器经纬度坐标、方向、俯仰角度等信息。支持显示遥控器的位置轨迹； 7)序列号识别：支持识别无人机序列号。当目标无人机切换工作频点后，设备应仍能将其识别为同一架次无人机。 3、整机指标： 1)方位校准能力：内置定位模块，可自动校准； 2)整机尺寸：≤φ450mm（直径）×270mm（高）； 3)整机重量：≤9kg； 4)通讯接口：≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适以太网口； 5)供电要求：AC220V±10%，50Hz，设备功耗：≤70W； 6)工作温度：-40℃～70℃； 7)防护等级：不低于IP65。 三、全频干扰设备：包括设备主机（干扰遥控图传模块、卫星导航干扰模块、网络控制模块）、伺服系统、电源适配器、交换机、网线等。全频干扰设备是一款软件定义干扰器，可根据主流无人机频段自定义配置干扰频点和干扰带宽，支持多干扰信道独立或组合输出。全频干扰设备通过发射电磁波干扰无人机卫星导航信号或阻断无人机与遥控器间通信链路，使无人机产生迫降或返航的效果。具体功能性能如下： 1、性能指标： 1)信号源制式：支持DDS扫频源、也支持切换FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等调制源模式； ●2)干扰频率范围：300MHz-6GHz频段内可任意设置干扰通道输出； 3)典型干扰频段：400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5Ghz、2.4GHz、5.8GHz（各频段可任意组合开启或关闭）； ●4)干扰距离：≥3km（0.1W辐射源）； 5)干通比：≥10:1； 6)天线类型：高增益定向天线； 7)天线发射角：≥90°（＜2G频段）；≥60°（2G-4G）；≥30°（＞4G）； 8)干扰模块数量：≥4个； 9)发射功率：≥100W/每个干扰模块，干扰发射功率软件可调； #10）提供工业和信息化部及相关单位出具的型号核准证书。 2、整机指标： 1)整机尺寸：≤450mm（长）*300mm（宽）*600mm（高）； 2)整机重量：≤30kg 3)云台主要指标：旋转速度：水平0.02°～60°/s；俯仰0.02°～30° 4)旋转角度：水平0～360°连续旋转；俯仰75°～-15°； 5)通讯接口：≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适以太网口 6)供电要求：AC220V±10%，50Hz，设备功耗：≤700W 7)工作温度：-40℃～70℃ 8)防护等级：不低于IP65 四、诱骗式主动防御设备：包括设备主机（天线模块、射频模块、 基带信号生成模块、基带控制模块、信号参数计算模块、卫星位置解算模块、星 历推算模块、高精度授时模块、主控模块）、电源适配器、交换机、网线等。诱骗式主动防御设备利用星地时间同步技术保证室内伪卫星的系统时间与真实在轨卫星的时间严格一致，伪卫星通过实时模拟北斗、GPS、Glonass卫星的运动状态以保证伪卫星与北斗、GPS、Glonass卫星的工作参数保持一致，实时演算、编组卫星导航电文播发出让无人机定位终端能够解析并用于实时定位的导航卫星信号，从而实现对无人机导航定位系统的位置欺骗，以便达到接下来控制无人机的目的。具体功能性能如下： 1、设备性能： ●1)信号类型：实时产生GPS-L1、GLONASS-L1； 2)作用距离：≥500m，小于1000m且500m以内可调； 3)作用方位：全向360度（无遮挡时）； 4)诱骗工作频段及占用带宽： 1575.42MHz±1.023MHz，1602.0MHz+N*562.5kHz±511kHz(N取-7—6）； 5)诱骗效果：驱离、迫降、按设置轨迹飞行； ●6)等效全向辐射功率：≤10mW； 7)频率容限：≤±2×10-6； 8)杂散发射：≤-36dBm（30MHz-1000MHz)、≤-30dBm（1GHz-18GHz)； 9) 时间同步精度：≤1μs； 10) 诱骗生效时间：≤10s； 11) 启动时间：≤5分钟； #12）提供工业和信息化部及相关单位出具的型号核准证书。 2、整机指标： 1)整机尺寸：≤φ430mm（直径）×330mm（高）； 2)整机重量：≤12kg； 3)通信接口：需至少包含RJ45接口； 4)供电要求：AC220V±10%，50Hz，设备功耗：≤40W； 5)工作温度：-40℃～70℃； 6)防雷特性：≥3级； 7)防护等级：≥IP65。 | 1 | 套 |
| 10 | 电机实验平台 | 本实验平台支撑电机学、自主创新实践、毕业设计等专业课程和实践环节，依托本平台完成变压器空载实验、变压器短路实验、变压器负载实验；电机空载实验、电机堵转实验、电机负载实验、电机启动实验、电机变速实验。 1、输入电源：柜体电源三相四线(或三相五线，与实验室电源规格匹配) 其中，三相电源线电压380V±10% ，50Hz，单相电源为220V±10%，50Hz。 2、工作环境：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%(25℃)， 海拔＜4000m。 3、装置输入容量：＜5kVA 交流电源。 4、三相输出可调电源调压范围0～450V。 5、单相输出可调电源调压范围0～250V。 6、直流输出电源励磁电源，输出电压220V，电流0.5A。 7、直流输出可调稳压电枢电源，电压调节范围0～250V，最大额定电流3A。 ●8、扭矩信号：模拟量0～5V。 ●9、扭矩测量：＞5牛米。 10、被试电机转速范围：<1000转/分钟。 ●11、负载容量：≥5kVA。 | 3 | 套 |
| 11 | 新型电力系统实时仿真验证平台 | 新型电力系统实时仿真验证平台引入当前国内最新的能源电力半实物仿真平台，为学生开展智能微电网、源网荷储互动等自主开放式实验提供平台。利用本平台可进行半实物仿真试验，实时仿真试验。可以满足完成继电保护半实物仿真，微电网半实物仿真，新能源仿真等的要求。典型项目包括：锂电池组在光储系统中的建模及运行、锂电池组管理系统在光储系统（BMS）中的建模及运行、光伏储能电站设计、并网逆变器输出过载保护实验、并网逆变器输出欠、过压实验、风光互补发电并网系统设计、风电场二次部分设计。平台具有开放性，支持自主创新实验。 一、仿真平台服务器 1、4U标准工业机箱： （1）处理器两颗；≥4GB内存；≥1TB硬盘；实时操作系统； ●（2）支持双路CPU，共20核CPU核并行计算； ●（3）20核计算核需全部开放； （4）支持计算任务的自动分配和调度； ●（5）板卡数量支持不少于8个，可扩展。 2、配套软件： ▲（1）模型管理和调试；模型分割；模型下载和编译；仿真过程控制；在线修改模型参数；数据回显和分析；用户自定义图形化监控界面； （2）AD模拟量采集卡：≥1MHz/s；≥16位采样精度； ●（3）输入电压范围±10V； （4）DA模拟量输出卡：≥16路并行输出； ●（5）速率≥1MHz/s；≥16位采样精度；输出电压范围±10V； （6）DIO PWM数字量输入输出卡：≥64路并行输出；输出速率≥1MHz/s；≥16位采样精度；输出电压范围±10V；输出过流保护。 二、变压器差动保护 双圈、三圈变压器，满足四侧差动的要求，变压器差动保护、阻抗保护、复压（方向）过流保护、零序（方向）过流保护、过励磁保护、间隙保护、零序过压保护、失灵联跳、过负荷保护、启动风冷、闭锁调压等功能。 （1）10倍额定电流，允许10s； （2）40倍额定电流，允许1s； （3）电压回路：1.5倍额定电压，连续工作。 三、线路保护设备 （1）三段式复压方向闭锁过流保护； （2）III 段可设置为反时限； （3）二段式方向零序保护及零序告警； （4）II 段可设置为反时限； （5）过流加速保护和零序加速保护； （6）过负荷保护； （7）告警或跳闸可选； （8）低周减载功能； （9）低压减载功能； （10）三相重合闸功能； （11）小电流接地选线功能。 四、试验多媒体子大屏 （1）尺寸：≥86英寸；分辨率：≥4K； （2）触摸屏； （3）红外触摸； （4）硬盘容量：≥128GB SSD，系统：Windows特性：内置Wi-Fi，内置摄像头，内置扬声器，内置麦克风运行内存：≥8GB。 | 1 | 套 |

（三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范或招标文件技术要求。

（四）采购标的验收标准；

1、验收标准：符合国家、行业标准或招标文件技术要求；

2、验收方法：采购单位聘请专家组成验收小组参与验收，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，如验收不合格设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，采购人重新组织验收。

（五）其他技术、服务要求：

1、建设部署要求

本项目为交钥匙工程，投标方负责所有相关水电管路改造，设备的供货、安装、调试，完成本包工程各项建设任务，所需费用全部包含在本此投标报价内，采购人不再支付其他费用。

在新能源科学与工程专业实验室过程中，投标人须统筹规划设备采购、运输、安装调试、培训、验收及售后服务，确保项目完成后可直接投入使用，实现“即接即用”的目标，为校方提供一个安全、稳定的教学实验环境。

设备安装位置须与学校协商确定，设备安装牢固、整齐规范、方便操作，标识清晰、无误，标签采用打印标签。对于需要从别处引电提供电源的，投标方负责电源的引入、并架设本系统自用的配电盒。

如涉及软件安装，由投标方负责，并要求开放授权，确保教学目的。

投标方对本项目的施工安全负全责，包括人身安全、财产安全、设备安全，要有醒目的安全防护标志，并制定安全施工方案。

确保满足设备正常使用的其他要求。

# 第六章   拟签订的合同文本

（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）

注：中标人拟派与采购人签署合同的负责人原则上需持有本公司近三月的社保证明。

招标编号：	  (参见招标文件)                    					包号：

采   购   合   同

项目名称： 北京信息科技大学 *************************项目

货物名称： ***************************************** (参见招标文件)

甲　　方： 北京信息科技大学（甲方）

乙　　方：   （公司名称）（乙方）

签署日期：2025年   月   日　（此处空着，当面填写）

## 合　　　同　　　书

北京信息科技大学 (甲方)                  (项目名称)中所需        (参见招标文件) (货物名称),经             (招标代理机构)以               号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.合同通用条款

c.合同专用条款；

d.合同附件；

e.合同补充协议（如有）；

f.中标人的投标文件（含澄清文件）；

g.本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

2、货物和数量

本合同货物：（内容以招标文件要求及投标文件响应为准）

数      量：

3、合同总价

本合同总价：人民币             元

分项价格：  详见分项报价表

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）履约保证金：合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金，质保期结束且中标人本合同项下的全部合同义务已妥为履行完毕后，采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准，但不得低于国家、行业的一般标准。

（2）合同价款的支付：款项分二次支付。

1）首付款：合同签订后7日内，采购人收到中标人妥为支付的履约保证金，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的50%作为首付款；

2）尾款：中标人将所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付合同剩余尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，采购人按工作程序支付；中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

（4）关于支付路径的特别约定

1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　合同签订后   日内（请以投标文件为准）

交货地点：　北京信息科技大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：北京信息科技大学 (印章)          乙方：            公司 (印章)

2025年    月    日                    2025年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

地址：北京市昌平区太行路55号         地址：

邮政编码：    100192                  邮政编码：

电话： 010-80187368                   电话：

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：

纳税人识别号：121100006908051713

## 合同通用条款

1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2    技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3    知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用其提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如发生第三方指控乙方提供的货物侵权的，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任（包括但不限于甲方已经支付或虽未实际支付但已确认需要支付的违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费用等）。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由乙方负责。

5    付款条件

按合同合同书第四条约定执行。

6    技术资料

6.1    合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后，乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7    质量保证

7.1   乙方须保证提供的货物或服务是按照采购文件要求开发的或生产的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2   乙方须保证所提供的货物或服务经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3   根据甲方按检验标准单方检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4   如果乙方在收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5   除“合同专用条款”规定外，合同项下货物或服务的质量保证期为自全部货物妥为交付甲方、妥为安装调试且通过甲方最终验收之日起不少于  （请补充）  个月。质保期须与投标文件一致。

8    检验和验收

8.1   在交货前，中标人应对货物的质量、性能等招标文件第五章采购需求中规定的技术要求进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2   货物运抵现场后，甲方应在根据货物实际交付情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3   甲方有在货物生产、运输及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9    索赔

9.1   如果乙方提供的货物或服务与合同或招标文件、投标文件有不符之处，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果就甲方遭受的全部损失向乙方提出索赔。

9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内（自甲方收到货物之日起七日），如甲方发现乙方有任何与本合同对应的政府采购招标文件、投标文件或本合同内容不符的情形时，甲方有权单方解除合同、要求乙方将已收取的款项全额退还给甲方，并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。前述违约金标准不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3   如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10    延迟交货

10.1   乙方应按照“技术需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

10.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同，具体按照合同第11条执行。

10.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

11    违约赔偿

11.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每逾期一日，应按合同总金额的  1  %向甲方支付违约金，同时乙方仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的合同价款中扣除该违约金。逾期超过  15  天的，甲方有权单方解除本合同，乙方已收取的合同价款全部退还甲方，同时还应按照合同总价款的20 %赔偿甲方的损失。如该金额不足以弥补甲方的实际损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

12    不可抗力

12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13    税费

13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14    合同争议的解决

14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可由甲方所在地人民法院管辖。

15    违约解除合同

15.1    在乙方出现下列情形时，视为乙方根本违约，，甲方有权向乙方发出书面通知，主张部分或全部解除合同、停止支付合同价款，要求乙方按本合同约定总价款的20%支付违约金，并就造成的全部损失保留向乙方追诉的权利。

15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物, 或者提供的货物质量不合格、不符合合同约定的；

15.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

15.1.4    未经甲方同意擅自单方解除合同、擅自将合同项下的工作转包给第三方完成。

15.1.5    其它不履行或不完全履行合同约定的各项义务、履行合同义务不符合合同及招标文件、投标文件规定的情形。

15.2   在甲方根据上述第15.1条规定的全部损失，包括但不限于乙方对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方因乙方违约需要支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

16    破产终止合同

16.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17    转让和分包

17.1   除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2   经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18    合同修改

18.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19    通知

19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20    计量单位

20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

21    适用法律

21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22    合同生效和其它

22.1   本合同应在双方签字盖章后生效。

22.2   下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术参数表

- 交货时间及交货批次

- 服务承诺

22.3    本合同一式10份，具有同等法律效力。

## 合同专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指： 北京信息科技大学

1.6 乙方：本合同乙方系指：    （公司名称）

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学指定地点。

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同通用条款约定执行。

6、合同生效后，乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：【同投标文件内容一致】

7.1、系统运行期间，乙方在接到甲方报修电话的10分钟内乙方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，乙方将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （请补充） |  |  |

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

- 检验和验收：【同投标文件内容一致】

货物运抵现场后，甲方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 索赔：

如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、不可抗力：

10.1不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

11、特别约定：

11.1本合同的附件，为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

11.2本合同附件中的未尽事宜，应当按照投标文件执行。

11.3本合同附件载明内容如与乙方投标文件不一致的，除非甲乙双方另有约定，否则应当以投标文件为准。

附件一：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）                                                  　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：技术参数表

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）

（请附投标文件相关内容）

参考样表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

附件三：质保、售后服务、培训等内容

（请附投标文件相关内容）

参考内容和格式：

一、质保和售后服务：

针对此次投标产品提供自甲方验收合格之日起_____年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后4小时内响应，6小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供贵方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。

服务热线：

技术工程师__________(姓名）__________（联系方式）

二、培训计划

设备安装、调试、验收完成后，我公司免费为校方提供设备操作培训，方便使用老师对设备灵活操作和实践教学，同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。

1.培训内容

2.培训对象

3.培训教材

4.培训时间、地点

1、时间：验收合格后7个工作日内；（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）。

2、地点：学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。

5.培训模式

- 现场培训

课时、模式、内容等

- 不定期技术培训

课时、模式、内容等

附件四：中标通知书

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求（如有）

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等有效期内身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，需注意不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述分项名称请按照第一章采购邀请中明确的“标的名称”逐项填写，如有需要，对各项“标的”详细规格，可另页描述。

4.总价为各分项内容合价之和。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9-2公司业绩

近年类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 起止时间 | 用户单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。
2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

9-3其他

### 10  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：