改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)信息化基础设施建设项目校园安防

北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)信息化基础设施建设项目校园安防

项目编号/包号：2507-HXTC-IC1455/01

采 购 人：北京信息科技大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	26

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章   采购需求	40

第六章   拟签订的合同文本	59

第七章   投标文件格式	75

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2507-HXTC-IC1455

2.项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学(张家口)信息化基础设施建设项目校园安防

3.项目预算金额： 294.455526 万元、本包最高限价：  294.455526  万元。

4.采购需求：

| 包号 | 本包名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 信息化基础设施建设项目校园安防 | 294.455526 | 1 | 项 | 本项目主要包括有安防专网子系统、视频监控子系统，车辆道闸子系统，升降桩及伸缩门子系统，防入侵子系统，一键紧急报警子系统和电子围栏子系统等内容。详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：合同签订后60个日历日内完成所有供货安装并调试完成。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月30日至2025年8月6日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年8月20日10点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第二会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

3.5 下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。

5.请于投标当日提交投标文件截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：商老师，010-80187369

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳、黄艳、彭怡, 010-63989602，010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602，010-63969957

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目_ 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：网络摄像机（枪机）。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 详见后附表 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 □汇票 □本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 投标保证金金额： 01包：58800元整（大写伍万捌仟捌佰元整） 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 15.2.2 | 投标文件的提交 | 投标人须以“包”为单位编制投标文件： 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）按照中标金额作为收费的计算基数； （2）代理服务费按差额定率累进法计算； 中标金额（万元）; 招标费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费。 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |

标的所属行业附表

| 序号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安防专用24口接入POE交换机 | 工业 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | 工业 |
| 3 | 单口千兆光纤收发器 | 工业 |
| 4 | 千兆光纤模块 | 工业 |
| 5 | 万兆光纤模块 | 工业 |
| 6 | 防火墙 | 工业 |
| 7 | 服务器机柜 | 工业 |
| 8 | 48盘位网络存储设备（含接入许可） | 工业 |
| 9 | 硬盘a | 工业 |
| 10 | 合智能超脑 | 工业 |
| 11 | 硬盘b | 工业 |
| 12 | 网络摄像机（半球） | 工业 |
| 13 | 网络摄像机（枪机） | 工业 |
| 14 | 网络摄像机（球机） | 工业 |
| 15 | 网络摄像机（防油污） | 工业 |
| 16 | 鹰眼摄像机 | 工业 |
| 17 | 监视器 | 工业 |
| 18 | 高清解码器 | 工业 |
| 19 | 自动挡车器 | 工业 |
| 20 | 出入口控制终端 | 工业 |
| 21 | 紧急按钮 | 工业 |
| 22 | 三鉴探测器 | 工业 |
| 23 | 单防区扩展模块 | 工业 |
| 24 | 控制键盘 | 工业 |
| 25 | 警号 | 工业 |
| 26 | 报警主机 | 工业 |
| 27 | 全自动升降柱 | 工业 |
| 28 | 控制单元（一拖8） | 工业 |
| 29 | 升降柱遥控器 | 工业 |
| 30 | 电动伸缩门 | 工业 |
| 31 | 伸缩门控制系统 | 工业 |
| 32 | 一键式紧急报警柱 | 工业 |
| 33 | 网络版四线双防脉冲主机 | 工业 |
| 34 | 周界报警室外工控箱 | 工业 |
| 35 | 避雷器（含支架） | 工业 |
| 36 | 室外声光报警器（含支架，电源） | 工业 |
| 37 | 脉冲围栏警示牌 | 工业 |
| 38 | 警灯警号 | 工业 |
| 39 | 混合报警主机 | 工业 |
| 40 | 键盘及其他 | 工业 |
| 41 | 监控平台授权 | 工业 |
| 42 | 报警软件及报警授权 | 工业 |
| 43 | 车辆道闸平台授权 | 工业 |
| 44 | 平安校园配套工程 | 工业 |
| 45 | 信息系统集成费 | 工业 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 电子投标的情形（本项目不适用）

    - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

    - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）

    - 招标文件要求签字的内容，必须由签字人手签，加盖签章或印鉴无效；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）

    - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

    - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

    - 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

    - 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”、“投标保证金”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

    - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

    - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）； 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  | 30 |
| 1 | 价格 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100 注：1.投标人报价低于成本的除外； 2.计算分数时四舍五入取小数点后两位。 3.实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 | 30 |
| 二 | 商务部分 |  | 9.3 |
| 2 | 履约能力 3分 | 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力贰级及以上资质证书、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书、安全生产许可证。 具有以上资质得3分，每提供1个得1分。 需提供有效证书复印件并加盖投标单位公章。 未按要求提供有效证明材料或证明材料不完整或不清楚、不清晰的，不得分。 | 3 |
| 3 | 类似业绩 3分 | 投标人提供安防建设相关同类型项目案例（签订时间为2022年7月1日至本项目投标文件递交截止之日止，以合同签订时间为准），需提供合同关键页，至少包含合同首页、金额页、双方签字盖章页等复印件； 每提供1份有效业绩得1分，本项最多得3分。 未按要求提供有效证明材料或证明材料不完整或不清楚、不清晰的，不得分。 | 3 |
| 4 | 管理人员 1.3分 | 投标人为本项目配备的管理人员需满足招标文件要求并提供证明材料： 项目经理具有贰级及以上建造师（机电工程专业）注册证书得0.7分，其他情况不得分； 技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书得0.6分，其他情况不得分。 应同时提供持证人员的证书复印件，以及劳动合同或在职证明文件并加盖公章。 | 1.3 |
| 5 | 团队人员 2分 | 1.投标人服务于本项目的技术团队人员数量充足、组织合理，管理合理，其技术实力及工作经验能保证本项目顺利实施,配备人员数量满足招标文件采购需求，人员分配合理的，得2分； 2.配备人员数量满足要求，人员分配有待完善，得1分； 3.配备人员数量不满足要求或人员分配有重大缺失或未提供本项内容，得0分。 | 2 |
| 三 | 技术部分 |  | 60.7 |
| 6 | 技术指标响应程度 27.7分 | 审查投标人对“采购需求-技术要求-（三）货物技术要求”技术指标的响应情况，需在《采购需求偏离表》中对招标文件做出应答： 1.投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求，且无负偏离的，得满分，满分为27.7分； 2.“#”号指标为重要指标，共40项，每有一项“#”号满足得0.6分，共24分；其他“无标识”项为一般指标，共370项，每有一项满足得0.01分，共3.7分。 3.投标人须在采购需求偏离表中对所有指标项进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 4.要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足，不得分。 注：如招标文件“第五章”有明确需要提供的相关证明文件，投标人需在《采购需求偏离表》中“说明”列明确写明相关证明文件所在页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。 | 27.7 |
| 7 | 技术实施方案 8分 | 根据投标人所提供的技术实施方案包括但不限于总体设计思路、采购标的实现的功能等是否满足招标文件要求等方面进行评审： 1.方案总体设计思路清晰、科学合理、关键内容完善、针对性强，方案中系统功能设计深化程度高，完全符合项目实际需求，得8分； 2.方案总体设计思路较清晰、较科学合理，针对性一般,方案中系统功能有深化设计，基本符合项目需求，得5分； 3.方案的内容不完整，有明显缺失，方案思路不清晰,系统功能深化设计表意有欠缺，得3分； 4.方案内容无针对性，功能设计不完整，相关内容明显缺失或未提供技术方案相关内容，得0分。 | 8 |
| 8 | 供货、安装、调试方案 10分 | 投标人提供的供货方案（包含但不限于交货、安装调试、系统验收、质量保证等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。 1. 供货、安装、调试方案措施详细、完善、进度合理全面并完全满足采购需求，得10分； 2. 供货、安装、调试方案措施较详细、完善、进度较合理并可以满足采购需求，得7分； 3. 供货、安装、调试方案措施简易、通用，进度基本合理并基本满足采购需求，得5分； 4. 供货、安装、调试方案措施较不全，有明显缺失、进度不全满足采购需求，得3分； 5. 供货方案完全不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 | 10 |
| 9 | 售后服务方案 8分 | 售后服务方案（质保期、响应速度、技术人员配置等）： 1.投标人针对本项目系统安装、系统使用、系统常见问题处理等内容，制定详细的售后服务计划，售后服务方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，完全满足采购人需求，得8分； 2.售后服务方案内容较全面、技术支持方案与采购人需求有断档，得5分； 3.售后服务方案内容、措施及可行性技术方案不能满足采购人要求，得3分； 4.未提供得0分。 | 8 |
| 10 | 培训方案 6分 | 培训方案（培训计划、培训材料、培训人员安排等）： 1.投标人针对本项目制定详细的培训计划，培训方案内容全面、措施有力，具有完善的培训内容及培训计划，完全满足采购人需求，得6分； 2.培训方案内容、措施及可行性基本满足采购人要求，得4分； 3.培训方案内容、措施及可行性不能满足采购人要求，得2分； 4.未提供得0分 | 6 |
| 11 | 环保节能 1分 | （1）投标产品中有品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，否则不加分。如投标人所供产品类别列入“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人须提供强制采购的节能产品。且不得该项分值。 （2）投标产品中有品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，否则不加分。 | 1 |
| 注： | 注：以上各类证书、检验报告、合同或发票等原件中标后7日内由中标人提供给甲方再次查验，如有造假按政府采购法律法规执行，所产生的风险由中标人承担。 本次采购设备“监视器”是节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品，投标人需要提供有效的节能证书，否则其投标被拒绝。 |  |  |

# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

### 1.采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防专用24口接入POE交换机 | 46 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | 6 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 单口千兆光纤收发器 | 11 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 千兆光纤模块 | 92 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 万兆光纤模块 | 12 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 防火墙 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 服务器机柜 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 48盘位网络存储设备（含接入许可） | 3 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 硬盘a | 137 | 块 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 合智能超脑 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 硬盘b | 3 | 块 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 网络摄像机（半球） | 198 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 网络摄像机（枪机） | 360 | 台 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | 网络摄像机（球机） | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 网络摄像机（防油污） | 56 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 鹰眼摄像机 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 监视器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 高清解码器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 自动挡车器 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 出入口控制终端 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 紧急按钮 | 4 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 三鉴探测器 | 4 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 单防区扩展模块 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 控制键盘 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 警号 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 报警主机 | 4 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 全自动升降柱 | 7 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 控制单元（一拖8） | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 升降柱遥控器 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 电动伸缩门 | 10 | 米 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 伸缩门控制系统 | 2 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 一键式紧急报警柱 | 7 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 网络版四线双防脉冲主机 | 8 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 周界报警室外工控箱 | 8 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 避雷器（含支架） | 16 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 室外声光报警器（含支架，电源） | 16 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 脉冲围栏警示牌 | 40 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 警灯警号 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 混合报警主机 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 键盘及其他 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 监控平台授权 | 478 | 路 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 报警软件及报警授权 | 20 | 路 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 车辆道闸平台授权 | 2 | 路 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 平安校园配套工程 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 信息系统集成费 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |

注：本项目为交钥匙工程。设备的安装、调试，包括线材、辅料等应包含在投标报价中。

## 二、商务要求

### （一）项目实施时间和地点

实施时间：合同签订后60个日历日内完成所有供货安装并调试完成。

实施地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）。

### （二）付款条件

（1）履约保证金：合同签订后7日内，中标人先行向采购人支付合同金额5%作为履约保证金，质保期结束且中标人本合同的全部合同义务已妥为履行完毕后，采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准，但不得低于国家、行业的一般标准以及招标文件要求的质保期。

（2）合同价款的支付:款项分两次支付

1)首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的50%作为首付款；

2)尾款：中标人将本合同项下的全部货物运抵采购人指定地点，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票，所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款100%来源于政府财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付。

（4）关于支付路径的特别约定

1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户",确保项目款项安全、合规支付。

2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。

### （三）质保期

设备安装验收合格后3年。

### （四）售后服务

1.电话咨询：为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.故障响应：中标人应在接到故障电话后30分钟内做出响应，如电话不能解决的问题，4小时内到达现场提供技术支持，24小时内不能解决问题则必须提供备用产品，保障采购人能够正常使用。

3.技术升级：在质保期内，如果产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行升级服务。同时，还需要配合学校信息中心升级的后续对接工作。

### （五）培训要求

中标人需负责对采购人相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、实际操作、日常维护保养及常见故障。需提供详细的培训计划，配备专业的技术人员在按照采购人指定时间及地点进行。

（六）包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等现行政策规定。

（1）供方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用包含在投标报价内。

（2）供方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。运输到交货地点的运输费用由供方自行承担。

（七）保险

直至交付采购人前，所有安全责任及相关费用，包括但不限于设备生产、运输、安装、调试、保险等，均由投标方承担。

### （八）供货、安装及调试要求

（1）设备在卖方完成安装调试后，买方人员到卖方现场对设备进行预验收；预验收合格后，卖方才可发货；

（2）设备运抵买方后，由卖方负责现场安装调试工作，买方提供协助；

（3）设备在买方安装完毕后，由买卖双方共同进行最终验收，验收合格后，双方在验收交付书上签字，至此设备正式移交买方；

（4）设备验收按照双方确定的验收规程进行。

（九）报价要求

★本项目系统集成费的报价不得超过以下标准，否则投标无效。

| 序号 | 标的名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统集成费 | 44344.15元 |

## 三、技术要求

#### （一）采购标的实现的功能或者目标

平安校园项目统管全校车辆，人员安全问题，通过技防，物防，人防结合的方式全面保障学校安全。提升校园安全智能化水平、建立全面的安全防护体系、优化校园安全管理。构建安全校园、实现校园安全管理，最终建成满足张家口校区开办要求，满足基本使用需求的平安校园。本项目主要包括有安防专网子系统、视频监控子系统，车辆道闸子系统，升降桩及伸缩门子系统，防入侵子系统，一键紧急报警子系统和电子围栏子系统等内容。

#### （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》GB 37300-2018

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014

《出入口控制系统技术要求》GB/ T 37078-2018

《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GAT 1260-2016

《北京市安全技术防范管理规定》

上述标准若有新的发布或更新，以最新标准为准。

### （三）货物技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防专用24口接入POE交换机 | 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥144/166Mpps。 2.10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。 3.支持POE和POE+，POE供电端口可同时供电≥24个，POE最大整机输出功率≥370W。 4.整机噪声≤40dB。 5.IK防护测试级别≥IK05。 6.产品端口浪涌抗扰度≥10KV。 7.支持IPV4/IPV6静态路由协议。 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 46 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥786Mpps/822Mpps。 2.支持≥24个1000BASE-X SFP端口,支持≥8个10/100/1000BASE-T电口，支持≥4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 3.设备≥2个扩展槽，可扩展支持万兆光、千兆电等多类型板卡。 4.电源功率≤60W。 5.MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 6.支持镜像功能:支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN。 7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 8.支持802.1X认证/集中式MAC地址认证支持 Guest VLAN。 9.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6。 | 6 |
| 3 | 单口千兆光纤收发器 | 1.设备接口≥1个千兆光口+4个千兆网口。 2.光传输波长：1310nm/1550nm。 3.网口速率 10/100/1000M自适应。 4.时延时间≤5μs。 5.误码率≤10-9。 6.设备缓存≥2MB。 7.传输距离≥3Km。 | 11 |
| 4 | 千兆光纤模块 | 1.内置至少1块千兆单模光模块，兼容市面上常见交换机品牌。 2.传输距离≥10km，LC接口。 | 92 |
| 5 | 万兆光纤模块 | 1.内置至少1块万兆单模光模块，兼容市面上常见交换机品牌。 2.传输距离≥10km，LC接口。 | 12 |
| 6 | 防火墙 | 1.千兆电口数量≥16个。固化万兆光口数量≥6个。内置至少2个扩展槽，且可扩展2端口40G扩展卡。 2.最大整机吞吐≥40Gbps ，IPS吞吐量≥15Gbps，最大并发连接≥800万。每秒新建连接≥26万。 #3.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #4.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） 5.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系。 #6.支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） 7.支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题。 8.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 9.支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型。支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能。 10.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩。 11.IPS规则数量≥15000条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用。要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板。 12.支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护。支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护。支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能。支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间。 | 1 |
| 7 | 服务器机柜 | 1.≥42U标准服务器机柜，按需定制。 2.材质不劣于优质冷轧钢。 3.表面采用防静电喷涂工艺。 4.尺寸≥600*1000*2000mm。 | 2 |
| 8 | 48盘位网络存储设备（含接入许可） | 1.设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥8个风扇，支持热插拔1+1冗余电源。 #2.设备接口：≥4个2.5Gb网口，支持≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口，支持≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 3.支持≥48个硬盘热插拔插槽。支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 #4.设备至少具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #5.每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作。支持系统盘为独立的2块HDD或SSD盘，组成RAID1。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #6.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘。支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘。支持 CMR或SMR硬盘。支持硬盘交错/分时启动。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 7.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式。支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 8.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。 9.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡。单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 #10.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 11.设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗。 #12.设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式、休眠模式。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #13.BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） | 3 |
| 9 | 硬盘a | 1.接口类型：SATA。 2.尺寸：3.5寸。 3.转速≥7200。 4.缓存≥512MB。 5.标称容量≥10TB。 | 137 |
| 10 | 合智能超脑 | 1.具有≥2个HDMI接口、≥2个DP接口、≥2个V-DP接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45 2.5Gbps网络接口、≥2个USB2.0接口、≥4个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口、支持冗余电源和冗余风扇；≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥24块SATA接口硬盘。 2.支持≥64个人脸库，库容≥50万张人脸图片。支持路人库，库容≥30万张人脸抓拍图片。 3.人脸图片建模成功率≥99.99%。 4.人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率≥98%。 5.支持≥144路视频流人脸识别，支持256路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录。 6.支持签到墙和分组签到两种方式，支持以任务方式配置，最大支持创建32个签到任务。支持人员签到信息进度查询，支持查询签到任务的人员签到状态，支持统计总人数、已签到人数、未签到人数。 #7.支持客流去重统计功能，可将一段时间某一个客流组内多次出现的人员合并为1次统计。支持跨通道去重，去重时间间隔(1～1440)分钟可设。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #8.支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #9.支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #10.周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #11.支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #12.可接入≥256路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #13.可通过设备本地GUI画面、电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件，并支持回放高空抛物轨迹信息，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #14.支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #15.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时。最大支持≥256路音频设备管理。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #16.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） | 1 |
| 11 | 硬盘b | 1.接口类型：SATA。 2.尺寸：3.5寸。 3.转速≥7200。 4.缓存≥512MB。 5.标称容量≥8TB。 | 3 |
| 12 | 网络摄像机（半球） | 1.分辨率≥400万像素，≥1/3.0"传感器靶面尺寸，最高分辨率≥2600*1500。 2.采用电动变焦镜头，镜头焦距≥3mm～13 mm。 3.最低照度≥0.002lux。 4.支持红外补光，补光距离≥30m。 5.支持光学宽动态≥120dB。支持2D降噪/3D降噪。 6.支持走廊模式，支持手动/自动白平衡，支持手动/自动增益。 7.支持超级265/H.265/H.264/MJPEG等视频编码格式。支持三码流。支持G.711A、G.711U、AAC音频编码格式。支持ONVIF/API/GB/T 28181，IMOS，GA/T1400等协议。 8.支持人脸检测。支持周界布防。支持人数统计。 9.支持周界布防：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域。 10.支持人流量统计，人员密度检测。 11.具备SD卡接口：Micro SD插槽≥1,最大支持≥512GB。 12.内置Mic≥1个。 13.支持音频输入≥1路音频输入。支持音频输出≥1路音频输出。支持告警输入≥1路。支持告警输出≥1路 。 14.支持RJ45 10M/100M自适应以太网电口≥1路。 15.支持防护等级≥IP67。防暴等级≥IK10。 | 198 |
| 13 | 网络摄像机（枪机）（核心产品） | 1.摄像机像素≥400万，最高分辨率≥2550*1400。 2.传感器靶面≥1/3.0。 3.焦距≥3 mm～12 mm，支持电动变焦。 4.补光模式:红外补光。 5.光学宽动态≥120dB。 6.支持超级265/H.265/H.264/MJPEG等视频编码格式。 7.视频流:三码流，主码流≥2550*1400@25fps。 8.支持内置Mic≥1个。 9.支持周界布防。 10.支持人脸检测。 11.支持告警输入≥1路，支持告警输出≥1路。 12.支持SD卡接口:Micro SD插槽≥1,最大支持≥512GB。 13.防水防尘≥IP67。 | 360 |
| 14 | 网络摄像机（球机） | 1.全景通道分辨率≥3600*1600，细节通道分辨率≥2500*1400。 2.焦距：全景镜头≤2.8 mm。细节镜头≤5.9 mm～188.8 mm，≥32倍光学变倍。 3.由全景摄像机和细节摄像机组成，可输出全景和细节两路视频图像。 4.支持最低照度可达彩色≥0.0002Lux，黑白≥0.0001Lux 5.支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥60°/S，云台定位精度优于±0.1°。 6.水平旋转范围为≥360°垂直旋转范围≥-15°～90°。 7.支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1编码标准。 8.具备智能分析抗干扰功能。 9.支持对镜头前盖玻璃加热功能。 10.全景、细节白光补光距离可达≥30m，细节红外补光距离可达≥150m。 11.全景摄像机内置≥4颗补光灯，细节摄像机内置≥6颗补光灯。 12.支持≥IP66,支持6kV防浪涌。 | 10 |
| 15 | 网络摄像机（防油污） | 1.支持≥2560*1440 @ 25fps，分辨力≥1500TVL。 2.内置GPU芯片。 3.支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。 4.支持通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。 5.支持用户自定义≥ 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。 6.支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启。 7.最低照度彩色≥0.005 lx，黑白≥0.001 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。 8.红外补光距离≥30米。 9.支持三码流技术。 10.支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式，具有High Profile编码能力。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 12.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 13.支持防水防尘等级≥IP67。 14.支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。 15.支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理。 16.支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警。 17.设备视窗面整体结构面平整，凹凸≤0.5mm。 18.支持内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口。 | 56 |
| 16 | 鹰眼摄像机 | #1.全景通道最高分辨率≥6000*2600，细节通道最高分辨率≥2600*1500。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #2.全景通道内置至少4个镜头、靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置至少1个镜头，靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角≥110°，水平视场角≥180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现≥180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 4.内置细节镜头，支持≥40倍光学变倍，镜头最大焦距≥240mm。 #5.设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #6.支持≥300个预置位，支持预置位冻结功能。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #7.内置≥3个GPU芯片。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 8.支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。 9.设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。 #10.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 11.设备可在立体防控系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，包括警务站视频标签、建筑物视频标签、卡口视频标签和普通视频标签，最多可添加500个标签。 12.可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作。 13.当设备调焦或转动时，立体防控系统平台上的AR视频标签应与所标记物体保持相对静止。 #14.当通过标签名称对标签进行搜索并选中指定标签时，设备应转动至指定标签方向并聚焦，当点击指定标签时，可查看标签信息并对相关联的设备视频图像进行预览和放大等操作。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #15.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） #16.设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 17.开启补光灯，可识别距设备≥300m处的人体轮廓。 18.设备具有≥1个北斗模块、≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥1个SD卡槽、≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个RS485接口。 19.防护等级≥IP67。 | 1 |
| 17 | 监视器 | 1.屏幕尺寸≥55英寸。 2.亮度≥700 cd/m²。 3.分辨率≥3840*2160@60Hz。 4.具有调整γ曲线的功能。 5.显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 6.当有新信号输入时，自动转到相应信源。当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。 7.显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 8.显示单元支持4：3、 16：9、点对点等比例显示。 9.显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。 10.功耗≤200W。 | 1 |
| 18 | 高清解码器 | 1.嵌入式架构，Linux系统。 2.至少支持1路3200W、或1路2400W、或2路1200W、或4路800W、或5路600W、或9路400W、或16路200W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 5.符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022。 6.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，分辨率≥1920×1080，可发送至多个输出接口拼接显示。 #7.每个输出口支持任意开窗、漫游。任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放。可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大≥64层。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #8.至少支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #9.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #10.显控系统设备间支持信息交互功能。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #11.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） 12.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 13.支持预布局和发送布局，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 14.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 15.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 16.支持通过web页面进行网络模式设置。 17.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 18.支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 #19.周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车等检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #20.智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） #21.热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供国家认可的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 |
| 19 | 自动挡车器 | 1.支持脱机运行功能检查，支持断网脱机运行，支持在脱机情况下授权用户单数据存储≥20万条，过车事件记录数≥100万条。 2.支持入场功能检查识别到车辆后自动抬杆放行。 3.对讲功能检查：通过平台或设备端发起双向语音对讲。 4.设备完成单程运行时间: 禁行状态转换至放行状态:≤0.9s，放行状态转换至禁行状态:≤0.9s（2.0m直杆）。 5.支持二维码显示信息功能，通过手机扫码时可准确读取二维码信息，扫码距离为≥4m。 6.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC 本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能。 7.支持对污损以及遮挡面积≤1/3的车牌进行检测和识别。 8.支持识别机动车行进方向，行进方向包括来向、去向。 9.车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间 ≤1s。 10.支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向抓拍和全部抓拍。 11.支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 12.支持遇阻反弹功能检查：设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸。 13.整机运行平稳，噪音＜75dB(A)。 14.采用直流电机控制，可以实现抬落杆时间调整，抬落杆速度≥3档可调。 15.道闸上电后，自动寻找开关到位位置。 16.支持通过开关到位信号进行到位判定。 17.支持通过内部按键进行微调限位位置。 18.支持通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单。 | 2 |
| 20 | 出入口控制终端 | 1.支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用。 2.≥1个千兆外网网口，≥5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备。 3.≥2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备。 4.配置≥128G SSD硬盘。 5.支持大容量图片存储。 6.3.5mm标准音频孔。 7.屏幕尺寸≥21.5英寸，LCD显示器。 8.出入口控制机同步功能检验：样机能够将黑白名单、收费规则等信息和接入的票箱进行同步。 9.支持余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上。 | 1 |
| 21 | 紧急按钮 | 1.工作温度范围≥-10°C～+55°C。 2.工作湿度：≤95%RH。 3.报警输出：常开/常闭。 4.响应时间：≤50ms。 | 4 |
| 22 | 三鉴探测器 | 1.设备类型：有线双鉴（红外 + 微波）探测器。 2.使用环境：室内。 3.探测距离≥12米。 4.探测角度≥90°。 5.探测速度≥0.2～3m/s。 6.报警输出：IO输出，支持防拆报警。 7.安装高度≥1.8～2.4米。 8.支持被动红外+微波+智能算法探测技术。 9.智能算法：不受环境温度变化影响。 10.支持手动配置灵敏度。 11.支持防飞虫或爬虫进入探测器引起误报。 12.支持开启宠物过滤模式。 | 4 |
| 23 | 单防区扩展模块 | 1.防区数量≥1个。 2.通讯接口：至少支持M-BUS。 3.至少支持M-BUS通讯协议。 4.支持扩展≥1路有线防区。 5.支持总线接口不区分极性。 6.支持拨码方式设置模块地址。 | 1 |
| 24 | 控制键盘 | 1.至少支持RS485通讯协议。 2.传输距离≥800m。 3.操作按键≥20个。 4.指示灯≥5个。 5.支持蜂鸣器。 6.支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作。 7.支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互。 8.支持对报警系统防区报警状态进行实时指示。 9.支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等。 10.支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报。 11.支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容。 12.支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。 | 1 |
| 25 | 警号 | 1.报警音量≥100dB，尺寸：≤140*140mm。 2.支持红/黑线类型硬件接口。 3.防水等级≥IP54。 4.支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出。 5.支持通过内置水平仪调节安装角度。 | 1 |
| 26 | 报警主机 | 1.嵌入式Linux操作系统。 2.板载防区数量≥8路，可通过防区模块扩展≥256路。 3.板载继电器数量≥4路，可通过继电器模块扩展至≥256路。 4.日志容量≥4万条。 5.支持双总线，每条总线最长支持≥2km，通过中继器扩展至≥7km。 6.硬件接口至少包含RS485≥1个、MBUS≥2个、RJ45≥1个，PSTN≥1个，4G≥1个，RS232≥1个。 7.支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理。 8.当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作≥8小时，并将断电事件进行通知上报。 9.支持≥32个报警键盘接入。 10.支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作。 11.支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能。 12.支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理。 13.支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 14.支持≥8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。 15.支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置。 16.支持配置文件导出和导入功能。 | 4 |
| 27 | 全自动升降柱 | 1.预埋筒：预埋桶高度≥1100mm，预埋桶直径≥400mm，预埋桶厚度≥2.5±0.3mm。 2.防撞柱：防撞柱总高度≥720mm；拦截高度≥600mm；预埋桶直径≥400mm；防撞柱体直径≥200mm；防撞柱体厚度≥12±0.3mm。 3.结构件：法兰盘≥400*400mm，厚度10±0.8mm；采用防锈处理。 4.警示标识：LED警示灯：高亮、七彩（可调）；具有反光贴。 5.动力单元：输入电压：220V±10%；上升速度≥200mm/s；下降速度≥300mm/s；电机功率≥350W；齿轮泵≥1.75ST 4.9L/MIN；液压缸外壳材质不劣于铝合金氧化；油缸行程≥610mm；防护等级≥IP68；电液一体执行器举升力≥200kg；噪声≤50分贝；测试寿命：＞10万次（1次/分钟）；机芯过热保护≥100°C；油箱容积≥2L；防腐等级≥9级。 | 7 |
| 28 | 控制单元（一拖8） | 1.材质不劣于冷轧钢板，表面喷塑处理。 2.支持PLC功能。 3.支持无线遥控、有线控制器、内网WEB访问、远程APP控制或远程web访问等控制方式。 4.支持S7、自由口协议等多种通讯协议。 5.数字量输入端口采用双向光藕，支持NPN或PNP输入。 6.支持断路保护器。 7.支持DC24/12V双路输出。 8.配置直流接触器。 9.支持遥控接收器功能，采用滚动加密方式，遥控距离＞50米。 10.配置参考12V2AH蓄电池。 11.支持对灯带控制，可实现白天黑夜模式或者全亮模式，可全部控制，也可分组控制。 12.支持应急下降功能，可通过蓄电池实现在停电等场景下解决柱子无法下降通行的问题。 13.支持外接红绿灯，根据升降柱状态即时反馈至红绿灯输出。 14.支持拓展手机及指挥中心电脑远程控制。 | 1 |
| 29 | 升降柱遥控器 | 1.遥控距离≥50米。 2.支持学习码/滚动码。 3.采用≥300KΩ电阻。 | 1 |
| 30 | 电动伸缩门 | 1.主材：门排主框（有轮和无轮相互结合）需采用U型滑槽截面设计，一体成型，运行速度范围0.2m/s～0.3m/s内。 2.门排主框、斜管参考采用错位重叠，门体收拢后缩位小，且使用大小轮交错排列，中间内框避位设计，使门排重叠相互不干涉，伸缩比≥8.5。 3.门排要求圆形滑块结构，运行时当圆形滑块与主框摩擦时，圆形滑块会自动旋转，减少阻力，消除噪音。 4.门排使用长斜管交叉连接结构，整体结构牢固，运行稳定，。 5.门排伸缩时副框随斜管上下移动，内滑块设计、扣位连接。 6.内轮毂采用三角菱形设计造型。门体采用三种规格走轮，且两种门排轮采用错位搭配，收拢后重叠，占位空间小。 7.底盘设计要求门体宽度约≥900mm，运行平稳。 8.有抗台风装置，保护电动门在强风下可照常运行，使伸缩门保持沿直线平稳运行。 9.需配备机头显示屏。 | 10 |
| 31 | 伸缩门控制系统 | 1.包含：智能立式交流电机，一体化动力驱动系统，自我保护缓冲装置，无触点控制系统，抗风装置，控制盒/遥控器等设备。 | 2 |
| 32 | 一键式紧急报警柱 | 1.全金属外壳，带监控杆立杆。 2.支持单键呼叫功能，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件，实现全双工对讲。 3.防护等级≥IP56。 4.支持呼叫转移功能，当呼叫的寻呼话筒忙时，可转移呼叫该话筒的上级中心。 5.内置扬声器，支持免提通话和接收广播。 6.内置咪头和摄像头，支持对讲，并可被监听监视。 7.数字录音录像功能，对讲时录制的音视频文件保存寻呼话筒中，空闲时自动上传到服务器上。 8.支持一呼多响功能，报警立柱呼叫，中心主机可同时振铃，谁接听谁处理。 9.摄像头旁带≥6个白灯，通话时自动亮起，可增加现场亮度，提高视频质量。 10.设备空闲时可播放背景音乐，对讲时自动中断。 11.带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。 12.具备散热模块，防止设备因高温导致无法运行。 13.带有短路输入、输出口，可以接入和控制警灯、门锁等外围设备。 14.有以太网的地方即可接入，跨网段、跨路由，可接入互联网。 15.顶部可加装球型云台摄像机，满足全景监控。 16.视频联动功能：系统平台可与球机进行视频联动功能，可将监控图像投放到管理软件平台上。 #17.设备具有嵌入式软件，提供软件著作权证书。 #18.系统平台软件具备国家版权局出具的平安城市/平安校园紧急求助报警软件著作权证书。 | 7 |
| 33 | 网络版四线双防脉冲主机 | 1.配置≥4英寸的液晶显示操作屏，带有≥4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作。 2.支持防区电压无级调控。 3.支持防区报警图标显示。 4.支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）等通信接口。 5.支持十进制拨码模块，地址支持0～99。 6.支持输出一路DC12V 1A供电。 7.支持防区报警、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式。 8.支持异常状态监测。 9.支持1路DC12V 1A蓄电池接入。 10.支持4路开关量输出。 11.支持≥1个RJ45接口 （10/100M）。 12.支持1组报警输入NO/NC。 | 8 |
| 34 | 周界报警室外工控箱 | 1.设备材质不劣于冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，参考尺寸≥600*400*200mm。 2.配置优于2P 16A空开 1个，2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个，5孔导轨式插座 3个，高压接线端子 2个，接地铜排 1个。 3.防水等级≥IP65。 | 8 |
| 35 | 避雷器（含支架） | 1.陶瓷避雷器，按需配置，满足公安、消防等部门要求，并实现项目功能目标。 | 16 |
| 36 | 室外声光报警器（含支架，电源） | 1.声压≥108分贝。 2.电流≤250毫安。 | 16 |
| 37 | 脉冲围栏警示牌 | 1.推荐尺寸：100*200mm。 2.双面印刷。 3.支持夜光显示。 | 40 |
| 38 | 警灯警号 | 1.报警音量≥100dB。 2.硬件接口为红/黑线类型。 3.防水等级≥IP54。 4.支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出。 5.支持通过内置水平仪调节安装角度。 | 1 |
| 39 | 混合报警主机 | 1.嵌入式Linux操作系统。 2.支持RS485扩展最大支持≥64路，网络扩展最大支持≥256路。 3.板载继电器数量≥4路，可通过继电器模块扩展≥64路。 4.日志容量≥5000条。 5.传输距离≥局域网传输无限制，RS485传输≥800米。 6.硬件接口：RS485≥1个、RJ45≥1个，PSTN接口≥1个。 | 1 |
| 40 | 键盘及其他 | 1.支持RS485通讯协议。 2.传输距离≥800m。 3.显示屏尺寸≥80*25mm。 4.操作按键≥20个。 5.指示灯≥5个。 6.支持蜂鸣器。 | 1 |
| 41 | 监控平台授权 | 1.支持主流视频监控厂家的 IPC 网络摄像机、NVR、磁盘阵列等设备接入、管理。 2.支持依据 GB/T 28181、ONVIF 等标准设备、实现设备的利旧、整合。 3.支持对前端设备进行视频预览，能够对所有设备和选看设备进行顺序轮训和分组轮训。 4.支持多画面同步，至少支持1/4/8分屏查看，并保持时间戳同步。 5.支持视频回放，至少支持2x/4x/8x倍速播放。 6.支持按需下载视频录像。 7.支持 1/2、1/4、1/8、2、4、8、16等倍速快慢放。 8.支持车辆黑名单管理，支持自动/手动将多次违反校园交通规则的车辆加入黑名单，且黑名单规则支持按照学校不同时期的管理制度自定义。 9.支持车辆白名单管理，支持将部分车辆加入白名单，在白名单内的车辆将不收取停车费。 10.支持车辆红名单管理，支持对部分特殊车辆加入红名单，具体信息包括车牌号、车主姓名、联系电话、车主单位、红名单事由，当红名单在校内出现违规停车时，将进行特殊处理。 11.支持车辆融合查询，包括车辆进出、车辆违规等。 12.支持按人体、人脸特征进行人员检索。支持 “图片比对 + 特征筛选” 双重检索模式。用户上传人脸图片后，按相似度生成包含抓拍位置、时间的轨迹报告。当无图片参考时，可通过特征检索。 13.支持车辆检索，支持车牌号码精确查询、车辆照片快速比对，以及车辆特征深度筛选。 14.支持对校园进行网格划分，通过绘制的方式将校园划分成不同网格，并标注网格信息。 15.支持对人员进出管理，包括进出人员姓名、性别、身份类型、进出信息、出入口、进出时间。 16.支持访客管理，包括访客日期、姓名、联系方式、访问科室、来访单位、来访事由、入校时间。 17.支持校园综合监控，包括校内告警数据分析、实时设备状态监测、流量统计分析等。 18.支持安消联动，支持统一接入消防设备并管理，支持查看、处置消防告警信息。 19.具备运维报告功能，可查看设备实时运行状态、告警级别统计、运维工单统计等数据。 20.设备中心支持对已接入设备进行监控，实时查看设备的在线状态。 21.实时监控模块支持通过形状图标可视化展示设备开关状态，展示呈现支持功率统计的设备的实时使用功率等信息。 22.支持告警管理，包括故障内容、日期、处理状态等核心信息。 23.支持工单管理，包括工单生成、工单指派、工单处置等。 24.支持对告警事件进行优先级设置，以确保事件处理可以快速响应。 25.支持整个工单生命周期中，相关人员实时更新处理状态。 26.平台具备高扩展性和开放性，支持扩展数字孪生视频融合、风险隐患智能排查、数字预案与应急指挥及大数据智能研判等高级功能模块。 27.支持设备管理，包括门禁设备的配置、新增、删除、检索以及设备状态监测，并支持按照设备位置分组。 28.支持设备类型配置，对需要管理的物联设备的类型进行管理。 29.支持设备关联视频配置，将配备与视频进行管理配置，以实现安防监控与门禁等物联告警联动。 30.支持国标、SNMP、IPMI、WebSocket、WEBAPI、Mqtt、kafka、Moudbus等协议。 31.支持数据解析，支持通过编写脚本实现自定义数据格式（二进制）与标准物模型数据格式之间的转换。实现校内外人员进出信息查看。 32.支持告警规则配置，包括自定义设置设备告警规则、设置告警接收方式，告警通知方式、告警级别配置。 33.为了扩展校园安全AI智能分析，需具备场景联动功能，场景联动功能支持配置不同类型事件的执行动作，执行动作可设置是否需要确认、是否弹出视频等参数，当存在多个执行动作时，某一条执行失败的动作不会影响其它动作执行。 34.支持设备状态查看，包括设备实时状态、历史状态，并支持按时间维度筛选设备历史状态。 | 1 |
| 42 | 报警软件及报警授权 | 1.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作。 2.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作。 3.支持实时入侵报警能力。 4.支持历史入侵报警事件查询及导出能力。 | 1 |
| 43 | 车辆道闸平台授权 | 1.支持对出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用， 2.支持出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用 | 2 |
| 44 | 平安校园配套工程 | 平安校园配套工程：包含设备安装所需强弱电线缆、线管、线槽、插接头等辅材。完成全部设备安装，达到采购目的。 | 1 |
| 45 | 信息系统集成费 | 包含软硬件设备调试和系统联调、培训等技术服务费。 | 1 |

### （四）验收标准

1.到货验收。采购项目到货时，用户单位按照合同约定查验到货验收单，包括货物的品名、数量、型号等自然信息，与投标人共同签署《到货验收单》。

2.初步验收。采购项目安装调试完成后，用户单位根据合同查验货物的数量、功能、技术指标等，确认符合合同要求后，形成《初验报告》，由用户单位与投标人共同签字。

3.试运行验收。需试运行的项目在初验合格后，应由用户单位按照合同约定进行试运行验收。试运行达到合同要求后，出具《试运行报告》，由用户单位与投标人共同签字。

4.验收小组验收。依据合同对到货清单和实物进行品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等核对；核查投标人是否按规范进行货物安装、运行和调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等），核查仪器设备的性能指标、技术质量等是否符合合同规定的要求；验收货物出厂合格证、说明书、保修单、交货单、试运行报告、调试报告、用户使用报告、培训记录、用户手册等。

# 第六章   拟签订的合同文本

（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）

注：中标人拟派与采购人签署合同的负责人原则上需持有本公司近三月的社保证明。

招标编号：	  (参见招标文件)                    					包号：

采   购   合   同

项目名称： 北京信息科技大学 *************************项目

货物名称： ***************************************** (参见招标文件)

甲　　方： 北京信息科技大学（甲方）

乙　　方：   （公司名称）（乙方）

签署日期：2025年   月   日　（此处空着，当面填写）

## 合　　　同　　　书

北京信息科技大学 (甲方)                  (项目名称)中所需        (参见招标文件) (货物名称),经             (招标代理机构)以               号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.合同通用条款

c.合同专用条款；

d.合同附件；

e.合同补充协议（如有）；

f.中标人的投标文件（含澄清文件）；

g.本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

2、货物和数量

本合同货物：（内容以招标文件要求及投标文件响应为准）

数      量：

3、合同总价

本合同总价：人民币             元

分项价格：  详见分项报价表

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）履约保证金：合同签订后7日内，中标人先行向采购人支付合同金额5%作为履约保证金，质保期结束且中标人本合同的全部合同义务已妥为履行完毕后，采购人无息退还。质保期以中标人在投标文件承诺的日期为准，但不得低于国家、行业的一般标准以及招标文件要求的质保期。

（2）合同价款的支付:款项分两次支付

1)首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的50%作为首付款；

2)尾款：中标人将本合同项下的全部货物运抵采购人指定地点，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票，所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款100%来源于政府财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付。

（4）关于支付路径的特别约定

1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户",确保项目款项安全、合规支付。

2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　合同签订后   日内（请以投标文件为准）

交货地点：　北京信息科技大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：北京信息科技大学 (印章)          乙方：            公司 (印章)

2025年    月    日                    2025年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

地址：北京市昌平区太行路55号         地址：

邮政编码：    100192                  邮政编码：

电话： 010-80187368                   电话：

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：

纳税人识别号：121100006908051713

## 合同通用条款

1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2    技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3    知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用其提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如发生第三方指控乙方提供的货物侵权的，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任（包括但不限于甲方已经支付或虽未实际支付但已确认需要支付的违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费用等）。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由乙方负责。

5    付款条件

按合同合同书第四条约定执行。

6    技术资料

6.1    合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后，乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7    质量保证

7.1   乙方须保证提供的货物或服务是按照采购文件要求开发的或生产的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2   乙方须保证所提供的货物或服务经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3   根据甲方按检验标准单方检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4   如果乙方在收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5   除“合同专用条款”规定外，合同项下货物或服务的质量保证期为自全部货物妥为交付甲方、妥为安装调试且通过甲方最终验收之日起不少于  （请补充）  个月。质保期须与投标文件一致。

8    检验和验收

8.1   在交货前，中标人应对货物的质量、性能等招标文件第五章采购需求中规定的技术要求进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2   货物运抵现场后，甲方应在根据货物实际交付情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3   甲方有在货物生产、运输及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9    索赔

9.1   如果乙方提供的货物或服务与合同或招标文件、投标文件有不符之处，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果就甲方遭受的全部损失向乙方提出索赔。

9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内（自甲方收到货物之日起七日），如甲方发现乙方有任何与本合同对应的政府采购招标文件、投标文件或本合同内容不符的情形时，甲方有权单方解除合同、要求乙方将已收取的款项全额退还给甲方，并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。前述违约金标准不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3   如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10    延迟交货

10.1   乙方应按照“技术需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

10.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同，具体按照合同第11条执行。

10.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

11    违约赔偿

11.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每逾期一日，应按合同总金额的  1  %向甲方支付违约金，同时乙方仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的合同价款中扣除该违约金。逾期超过  15  天的，甲方有权单方解除本合同，乙方已收取的合同价款全部退还甲方，同时还应按照合同总价款的20 %赔偿甲方的损失。如该金额不足以弥补甲方的实际损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

12    不可抗力

12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13    税费

13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14    合同争议的解决

14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可由甲方所在地人民法院管辖。

15    违约解除合同

15.1    在乙方出现下列情形时，视为乙方根本违约，，甲方有权向乙方发出书面通知，主张部分或全部解除合同、停止支付合同价款，要求乙方按本合同约定总价款的20%支付违约金，并就造成的全部损失保留向乙方追诉的权利。

15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物, 或者提供的货物质量不合格、不符合合同约定的；

15.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

15.1.4    未经甲方同意擅自单方解除合同、擅自将合同项下的工作转包给第三方完成。

15.1.5    其它不履行或不完全履行合同约定的各项义务、履行合同义务不符合合同及招标文件、投标文件规定的情形。

15.2   在甲方根据上述第15.1条规定的全部损失，包括但不限于乙方对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方因乙方违约需要支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

16    破产终止合同

16.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17    转让和分包

17.1   除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2   经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18    合同修改

18.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19    通知

19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20    计量单位

20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

21    适用法律

21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22    合同生效和其它

22.1   本合同应在双方签字盖章后生效。

22.2   下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术参数表

- 交货时间及交货批次

- 服务承诺

22.3    本合同一式10份，具有同等法律效力。

## 合同专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指： 北京信息科技大学

1.6 乙方：本合同乙方系指：    （公司名称）

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学指定地点。

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同通用条款约定执行。

6、合同生效后，乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：【同投标文件内容一致】

7.1、系统运行期间，乙方在接到甲方报修电话的10分钟内乙方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，乙方将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （请补充） |  |  |

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

- 检验和验收：【同投标文件内容一致】

货物运抵现场后，甲方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 索赔：

如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、不可抗力：

10.1不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

11、特别约定：

11.1本合同的附件，为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

11.2本合同附件中的未尽事宜，应当按照投标文件执行。

11.3本合同附件载明内容如与乙方投标文件不一致的，除非甲乙双方另有约定，否则应当以投标文件为准。

附件一：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）                                                  　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：技术参数表

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）

（请附投标文件相关内容）

参考样表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

附件三：质保、售后服务、培训等内容

（请附投标文件相关内容）

参考内容和格式：

一、质保和售后服务：

针对此次投标产品提供自甲方验收合格之日起_____年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后4小时内响应，6小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供贵方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。

服务热线：

技术工程师__________(姓名）__________（联系方式）

二、培训计划

设备安装、调试、验收完成后，我公司免费为校方提供设备操作培训，方便使用老师对设备灵活操作和实践教学，同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。

1.培训内容

2.培训对象

3.培训教材

4.培训时间、地点

1、时间：验收合格后7个工作日内；（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）。

2、地点：学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。

5.培训模式

- 现场培训

课时、模式、内容等

- 不定期技术培训

课时、模式、内容等

附件四：中标通知书

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求（如有）

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等有效期内身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，需注意不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述分项名称请按照第五章采购需求中明确的“标的名称”逐项填写，如有需要，对各项“标的”详细规格，可另页描述。

4.总价为各分项内容合价之和。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9-2公司业绩

近年类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 起止时间 | 用户单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

9-3其他

### 10  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：