北京市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（2024年版）

项目名称：	多功能阶梯教室升级改造项目其他办公设备采购项目

项目编号/包号：11000025210200133883-XM001

采 购 人：北京科技高级技术学校

采购代理机构：北京京能招标集采中心有限责任公司

# 目      录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	5

第三章   评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	50

第六章   响应文件格式	51

# 注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000025210200133883-XM001

2.项目名称：多功能阶梯教室升级改造项目其他办公设备采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：183.207456万元、项目最高限价（如有）：183.207456万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 多功能阶梯教室升级改造项目其他办公设备采购项目（第二次采购） | 183.207456 | 1 | 按照采购文件要求完成多功能阶梯教室升级改造项目，更新设备，满足讲座、报告等要求。 |

6.合同履行期限：30日历日

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/______。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/______。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

3.2.1具备建筑装饰装修工程专业承包二级（含）及电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.2.2项目经理资质要求：具有二级（含）以上注册建造师证，具有“安全生产考核合格证书”（简称安全B本）。

三、获取采购文件

1.时间：_2025_年_8_月_5_日至_2025_年_8_月_11_日，每天上午_09_至_12_，下午_13_至_16_（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：__2025_年__8_月_21__日_09__点_00__分（北京时间）。

地点：北京市石景山区和平西路60号院2号楼14层。

五、开启

时间：__2025_年__8_月_21__日_09__点_00__分（北京时间）。

地点：北京市石景山区和平西路60号院2号楼14层。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《财政部发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2007]98号）《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）等现行全部政府采购政策。

本次采购不存在以不合理的条件排斥、限制潜在供应商或供应商，若采购文件因技术标准描述的需要出现了引用特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商等情形，供应商应理解为“参照或相当于”。

2.本项目采用线上线下相结合方式采购。

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

本项目采用电子化采购方式（线上线下相结合形式），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京科技高级技术学校

地    址：北京门头沟石龙工业区东美安路16号

联系方式：010-69804393-3006

2.采购代理机构信息

名    称：北京京能招标集采中心有限责任公司

地    址：北京市石景山区和平西路60号院2号楼14层

联系方式：zyk380357153@QQ.com   010-81999304

3.项目联系方式

项目联系人：赵雅昆

电      话：010-81999304

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间： 2025 年 8 月 12 日 09 点 00 分 考察地点： 北京科技高级技术学校 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 多功能阶梯教室升级改造项目其他办公设备采购项目; 工业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____/______。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：无。 |
| 11.8.5 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算____90___日历日。 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件正本份数：1套 投标文件副本份数：4套 是否要求提交电子版文件：以U盘形式提供1份其他要求：封装要求 投标文件应采用左侧书本式方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 投标文件正本：单独封装于一个封包内 投标文件副本：集中封装于一个封包内 电子版：单独密封。U盘外包装应明确注明招标文件编号，投标人名称，投标项目 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：___/____。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：___/____。 （1）可以分包履行的具体内容：______/____； （2）允许分包的金额或者比例：_____/______； （3）其他要求：_____/______。/ |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发 〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式” 服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：将问题word可编辑版及加盖公章的扫描pdf版文件提交至采购代理机构。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京科技高级技术学校 联系电话：010-69804393-3006 通讯地址：北京门头沟石龙工业区东美安路16号 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：具体收费标准详见下表，本项目类型为货物采购。； 缴纳时间：发出成交通知书后从保证金中扣取。 服务类型 成交金额（万元）; 货物采购; 服务采购; 工程采购. 100以下; 1.950%; 1.950%; 1.300%. 100-500; 1.430%; 1.040%; 0.910%. 500-1000; 1.040%; 0.585%; 0.715%. 1000-5000; 0.650%; 0.325%; 0.455%. 5000-10000; 0.325%; 0.130%; 0.260%. 10000-100000; 0.065%; 0.065%; 0.065%. 100000以上; 0.013%; 0.013%; 0.013%. 收费采用差额定率累进计费方式，本项目属于货物采购。请在报价时考虑并计入报价总价。 代理机构可从投标保证金中扣除或在成交通知书发出前，不足的部分中标人须及时补缴。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以采用手写签名或加盖签名章或加盖手签章的形式；

  - 招标文件要求盖章的内容，应盖单位章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 投标文件、投标一览表的密封及标记

  - 投标文件正本、副本、投标一览表等应分别装袋密封：

  - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

  - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知资料表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知资料表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

  - 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知资料表规定。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在投标文件要求提交响应文件截止时间前，将投标文件提交至指定地点（详见第一章）。

- 响应文件的修改与撤回

  - 在第一章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

  - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 提供证明文件的复印件 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目不接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 提供证明文件的复印件 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 | 将转账凭证复印件及基本账户开户证明附在响应文件中 |
| 5 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署、盖章 | 响应文件中的签署或盖章符合竞争性磋商文件的要求 | 否 |
| 2 | 响应有效期 | 符合竞争性磋商文件的要求 | 否 |
| 3 | 最高限价 | 供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的最高限价 | 否 |
| 4 | 实质性格式 | 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应。 | 否 |
| 5 | 不存在供应商互相串通情况 | （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（5）不同供应商的响应文件相互混装；（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否 |
| 6 | 不存在其他响应无效的情形 | 供应商不存在法律法规或竞争性磋商文件规定的其他响应无效情形 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予__/____%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予__/____%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/____。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前___3___名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分10分 | 类似项目业绩（3分） | 供应商提供2022年1月1日至响应文件提交截止时间的类似项目业绩提供合同关键页（首页、金额页、签字盖章页）复印件。提供1个得1分，最多得3分。 | 0-3 |
|  | 认证体系（3分) | 供应商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。具备以上证书满分得3分。不满足不得分。 | 0-3 |
|  | 政策法规（4分） | 属于节能产品得2分，属于环境标志产品得2分，否则0分。 说明： 1.证明材料须按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”的要求提供：国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书； 2.未按照要求提供证明材料的不得分。 | 0-4 |
| 技术部分30分 | 系统技术方案（5分） | 供应商需提供详细的以现场实际为基础的设计技术方案、效果图。 1、 设计方案符合总体架构、数据架构、集成架构、技术路线、性能等要求，且设计详细、完整、针对性强，能够进一步优化采购文件的要求，使系统整体能力达到更优，得2分；基本符合的，得1分；不准确的，得0分。 2、 施工方案充分考虑了项目现有的建设和部署情况，以及未来发展所带来的扩展性、敏捷性和兼容性等，得2分；基本符合的，得1分；不准确的，得0分。 3、 提供的软硬件设备符合功能要求，并且具备易用性、安全性、高可靠性等能力，得1分；基本符合的，得0.5分；不准确的，得0分。 | 0-5 |
|  | 设备技术规格参数响应（20分） | 全部满足采购文件采购需求的“三、技术要求”得满分20分，每不满足一条#号条款减2分，每不满足一条普通条款减1分，直至扣减至0分。 | 0-20 |
|  | 施工组织方案（3分） | 施工组织机构可行及人员岗位职责的描述、施工工艺及各项系统技术措施规范合理并满足得3分，基本合理得2分，无方案及很差得0分； | 0-3 |
|  | 售后服务、培训方案 （2分） | 售后服务方案人员组织架构完善、人员完全满足项目需要、管理体系完整、车辆、人员配备合理，得2分； 售后服务方案人员组织架构一般、人员基本满足项目需要、管理体系一般、车辆、人员配备一般得1分。无方案及很差得0分。 | 0-2 |

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价 | 60 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
|  | 政策性得分 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第四章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

GB50169-2016	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50303-2015	《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

DL/T 5759-2017	《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50311-2016	《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2016	《综合布线系统工程验收规范》

GB 51043-2014	《电子会议系统工程施工与质量验收规范》

GB/T 14197-2012	《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

GB/T 15644-1995	《视听系统设备互联用连接器的应用》

GB/T15859-1995	《视听、视频和电视系统中设备互联互连优选配接值》

GB 51348-2019	《民用建筑电器设计规范》

GB 50168-2018	《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》

GB 50254-2014	《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》

GB/T 50375-2016	《建筑工程施工质量评价标准》

GB 50300-2013	《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50209-2010	《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50210-2018	《建筑装饰装修工程质量验收规范》

JGJ/T 46-2024	《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ59-2011	《建筑工程施工安全检查标准》

GB/T50314-2015	《智能建筑设计标准》

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

GB 51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》

如有更新或增加，以财政部门最新发布为准。

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED屏 | 详见“三、设计要求” | 12.96 | ㎡ | 否 |
| 2 | LED视频控制器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 配电箱 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 框架结构 | 详见“三、设计要求” | 12.96 | ㎡ | 否 |
| 5 | 主电缆 | 详见“三、设计要求” | 0 | 米 | 否 |
| 6 | 回路线缆 | 详见“三、设计要求” | 200 | 米 | 否 |
| 7 | 网线 | 详见“三、设计要求” | 2 | 箱 | 否 |
|  | 二、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 详见“三、设计要求” | 2 | 只 | 否 |
| 2 | 专业音箱挂架 | 详见“三、设计要求” | 2 | 支 | 否 |
| 3 | 专业数字功率放大器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 补声同轴扬声器 | 详见“三、设计要求” | 4 | 只 | 否 |
| 5 | 数字功率放大器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 调音台 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 数字音频处理器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 反馈抑制器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 电源时序器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
|  | 三、无线话筒及拾音系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持麦克风 | 详见“三、设计要求” | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 无线会议麦克风 | 详见“三、设计要求” | 1 | 套 | 否 |
|  | 四、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 触摸屏 | 详见“三、设计要求” | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 电源管理器 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 编程软件 | 详见“三、设计要求” | 1 | 套 | 否 |
|  | 五、高清混插矩阵系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清混插矩阵 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 2 | HDMI输入板卡 | 详见“三、设计要求” | 2 | 张 | 否 |
| 3 | HDMI输出板卡 | 详见“三、设计要求” | 2 | 张 | 否 |
|  | 六、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能灯1 | 详见“三、设计要求” | 8 | 台 | 否 |
| 2 | 多功能灯2 | 详见“三、设计要求” | 8 | 台 | 否 |
| 3 | 直通柜 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 调光台 | 详见“三、设计要求” | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 固定灯杆 | 详见“三、设计要求” | 2 | 套 | 否 |
|  | 七、操作台及辅料系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧讲台 | 详见“三、设计要求” | 1 | 个 | 否 |
| 2 | 音响柜 | 详见“三、设计要求” | 1 | 个 | 否 |
| 3 | 双护套音箱线 | 详见“三、设计要求” | 300 | 米 | 否 |
| 4 | 音频信号线 | 详见“三、设计要求” | 200 | 米 | 否 |
| 5 | 电源线 | 详见“三、设计要求” | 200 | 米 | 否 |
|  | 八、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 教学椅 | 详见“三、设计要求” | 210 | 人位 | 否 |
| 2 | 空调 | 详见“三、设计要求” | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 暖气 | 详见“三、设计要求” | 1 | 项 | 否 |
| 4 | 窗帘 | 详见“三、设计要求” | 8 | 套 | 否 |
| 5 | 环境改造 | 详见“三、设计要求” | 1 | 项 | 否 |
| 6 | 系统集成 | 含系统调试、培训、服务费用 | 1 | 项 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

（一）概述

本项目包含多功能阶梯教室升级改造项目。

通过本次项目建设，最终实现多功能的文化设施场所，以专家讲座、学术报告、视频会议，同时兼顾召开大型会议等场所，帮助校方提高教育工作者和管理人员的工作效率，满足学校的教学、科研、管理、服务中的移动应用需求，从而提高学校教研的水平和质量。

阶梯教室的设计应满足会议及报告讲座需求。合理的性能价格比是本系统设计中的重要方针，在兼顾良好性能的基础上既考虑经济性和总体造价，还考虑到了系统长期运行的相对低成本。本系统采用国际通用的标准化产品并使用通用和开放的协议，可以方便其它产品相互连通。

依据现有的国家标准、规范，并参照国际上通用规范进行。基本技术依据的概念，在此为参照和等同，包括系统特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等。并着重考虑全面、规模、标准、功能等，并为今后系统升级留有充分的余地。

（二）工程范围

- 多功能阶梯教室升级改造项目

可满足210人同时开展线下教学、培训、会议。阶梯教室还是一个具备先进的显示系统、控制系统及信号传输切换系统、专业的拾音扩声系统及环境改造等内容。

  - 显示系统：室内全彩LED屏1套、LED视频控制器1台、配电箱1台、框架结构1套；

  - 控制系统及信号传输切换系统：中央控制系统1套，触摸屏2套；

  - 拾音扩声系统：无线会议麦克风1套，无线手持话筒1套，反馈抑制器1台、主扩音箱2只、补声音箱4只、调音台及音频处理器1套；

  - 灯光系统：多功能灯1共8台、多功能灯2共8台、调光台1台；

  - 环境改造：依据现场环境改造，墙面、地面、顶面、舞台装修改造；综合布线，含灯光、窗帘改造。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：30日历日

交付地点：北京科技高级技术学校

2. 付款条件（进度和方式）

执行财政部国库集中支付的相关规定。

3. 包装和运输须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

4. 售后服务（质保期）（如适用）

自项目验收通过之日起，所有系统均应提供原厂商一年免费质保服务和技术支持服务，投标人对产品实行三包。在质保期内如因产品的质量问题造成损坏，投标人免费维修和提供备件。

质保期内投标人无偿提供技术服务确保产品安全、正常运行。服务人员应了解掌握系统的工作原理和性能，有现场工作经验，能够正确地与买方沟通，进行现场指导。

要求投标人提供项目相关系统为期一年的免费质保服务，服务内容包括不限于以下内容：

提供热线电话服务（  7   ×  24  小时），  8    小时内完成故障诊断分析；

提供现场维修及故障部件更换，响应时间不超过   24   小时；

提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件；

提供重要时间节点的系统保障服务。

投标人必须提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

投标人应免费对用户指定的技术人员进行原厂技术培训，保证系统验收移交后，系统操作人员能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、产品检查等工作；投标人应提供培训教材，培训形式为现场培训。授课教师为原厂专业讲师并应具有工程经验、实践经验及教学经验。

培训具体内容包括：

（1）应用系统基础知识、系统结构、产品安装；

（2）系统操作、简单故障分析；

（3）应用系统维护及使用；

投标人应根据系统配置和使用特点提出详细的培训计划，培训时间不少于 2  天，集中培训不少于   2  天。

提供培训名额不少于  2  人。投标人应列出详细的培训计划和培训课程内容。

5. 保险（如适用）

按相关规定执行

- 技术要求

### 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（一）本技术要求的使用范围仅限于《多功能阶梯教室升级改造项目》。如遇以后设计调整，应以设计调整数据为准，建设单位在根据此技术要求组织招标订货前，应与有关各方及时沟通，做好设计文件、设计参数的确认。

（二）本技术要求仅提出了设备最基本的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。本技术要求所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供应商须按本技术要求和相关标准、规程、规范等提供高质量的，功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

（三）供应商应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备产品，且已有相同规格的产品应用、运行的成功经验，而不是试制品。

（四）如供应商对本技术要求提出偏离，不管多么微小，都将在响应文件偏离表中清楚地表示。如供应商没有对技术要求提出偏离，则可认为供应商完全接受和同意技术要求的要求。

（五）供应商执行本技术要求所列要求、标准。本技术要求中未提及的内容均满足或优于本技术要求所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本技术要求所使用的标准，如遇到与供应商所执行的标准不一致时，按标准要求较高的执行。

（六）供应商所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

（七）在签订订货合同之后，采购人有权对本技术要求提出补充要求和修改，供应商应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

（八）设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，供应商保证发包人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

（九）供应商提供的主要核心设备必须为同一个厂家生产，便于设备维护。

（十）供应商对整套设备和配套辅助系统负有全责。

（十一）本项目为设备采购安装及装修工程，属交钥匙工程，供应商所供设备运到甲方指定地点后，对所供设备及系统进行安装调试，直至整套系统运行能够满足招标方要求，系统可正常运行。

（十二）供应商认可并遵守采购人适用的相关管理制度，在采购人现场时接受采购人的监督管理。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目设备安装及装修工程应采用符合国家相关最新的制造标准(规范)、进口设备所在国相关制造标准以及相关国际标准。有关劳动安全、工业卫生、环保、消防、电气装置的规程规范应执行最新的国家标准。

本项目设计所涉及的所有设备和材料，除专门规定外，均依照下列标准规范进行设计、制造、检验和试验。包括但不限于：

GB50169-2016	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50303-2015	《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

DL/T 5759-2017	《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》

GB/T50311-2007	《综合布线系统工程设计规范》

GB/T50312-2000	《综合布线系统工程验收规范》

GB 51043-2014	《电子会议系统工程施工与质量验收规范》

GB/T 14197-2012 《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

JGJ 16-2008	《民用建筑电器设计规范》

GB 50168-2006	《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》

GB 50254-2014	《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》

YD5032-2005	《会议电视系统工程设计规范》

GB50635-2010	《会议电视会场系统工程设计规范》

WH01-93	       《扩声系统的声学特性指标与测量方法》

GB50949-2013	《扩声系统工程施工规范》

GB/T50375       《建筑工程施工质量评价标准》

GB50300         《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50209         《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50210-2011    《建筑装饰装修工程质量验收规范》

JGJ46           《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ59-2011      《建筑工程施工安全检查标准》

以及本技术要求未规定的其它关于通信及装修的国家标准、行业标准的要求。

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

GB 51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.6系统结构及技术指标设计要求:

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、视频显示系统 |  |
| 1 | 室内全彩LED屏 | 1.屏体设计尺寸：4.8*2.7米，点间距≤1.25mm，SMD封装。 2.模组、接收卡、控制板、电源支持热插拔，连接件均采用镀金低阻接插件、镀金厚度≥2μ。 3.色温：1000~15000K可调，对比度≥10000:1，视角：水平≥175度°，垂直≥170°；亮度：200~800cd/㎡亮度可调； 4.刷新大于等于3840Hz，画面延时≤2ms。 5.符合 IEC62778：2014标准，蓝光无危害； 6.采用16:9压铸铝箱体，机械强度符合信息技术设备安全标准。箱体自带测试按钮； 7.具有良好的稳定性，平均无故障时间≥100000小时，通过60℃~-40℃高低温循环测试和恒定湿热试验（GB/T 2423.3-2016），设备均无异常； #8.峰值功耗≤360W/㎡，平均功耗≤120W/㎡；采用pfc电路设计，PF≥0.98，符合CQC3158-2016LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；可通过调节拼缝处单排像素亮度、色度来改善修复拼接边缘光学折射产生的亮暗线；具备20条以上可选择的γ校正曲线方案。 |
| 2 | LED视频控制器 | 1.具有 1 路 HDMI2.0，1 路DP1.2，4 路 HDMI1.3，3G-SDI(选配)，AUDIO×1； 2.具有16网口输出，支持1040万像素带载； 3.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 4.支持无源纯色测试，可进行横、竖、斜线，网格动态扫描测试，支持灰度灰阶测试，无需插拔网线; 5.可稳定的兼容各类显卡，网络播放盒，视频会议系统，视频拼接器，视频矩阵、DVD 及其他信号发生器等多种信号源； #6.支持通过算法对画面进行运动补偿、画面降噪、色彩还原、边缘锯齿消除、灰度补偿，优化画质；开机时间＜5S,画面切换时间＜3ms,开窗时间＜2ms。 #7.为保证兼容性，控制器须与显示屏为同一品牌。 |
| 3 | 配电箱 | 标准配电箱，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。带电脑断电PLC功能； |
| 4 | 框架结构 | 现场定制框架结构,屏体四周5公分黑色不锈钢包饰 |
| 5 | 主电缆 | ZRYJV4*10mm²+6mm² |
| 6 | 回路线缆 | RVV3*2.5²线缆 |
| 7 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 |
|  | 二、音响扩声系统 |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 两分频系统 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高频驱动单元 3、额定功率≥250W/8Ω #4、特性灵敏度≥97dB/1w/1m（有效频响范围平均）。 5、输出声压级≥127dB 6、额定频率范围（-10dB）≥55～20KHz 7、覆盖角度(H×V)不小于90°×60° |
| 2 | 专业音箱挂架 | 1、多功能壁装支架； 2、水平方向可调≥45° 3、垂直方向可调≥30° 4、最大载重不小于20KG |
| 3 | 专业数字功率放大器 | 1、D类数字功率放大器 2、具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 3、内置 DSP 模块，可通过电脑软件调试处理音效、智能化网络监测功放和DSP的工作状态； 4、输入延时：0~8ms可调； 5、支持输入输出通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 6、支持输入输出7段参量均衡，（均衡频率20-20000Hz可调，步进1Hz;增益-20dB~+15dB可调，步进0.1dB:Q值0.404-28.852可调具有 EQ、高架、低架、全通1、全通2共5种均衡类型选择;具有直通/全直通/复位功能）； 7、支持输入输出分频器具有高通和低通 2 个滤波器，（频率20~20000Hz可调，步进1Hz），具有巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择;支持直通功能； #8、具备物联网运维管理平台接入功能，可以通过网线连接到本机，进行远程控制及性能调试(控制功放待机/开机、静音、增益，实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态)， 9、具有联机自动识别型号、中控指令查询、修改设备名和设备号、固件升级等功能 10、额定功率≥2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω； 11、频率响应≥20Hz～20kHz +(±1dB)； 12、输入灵敏度≥0dBu（0.775V）； 13、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； |
| 4 | 补声同轴扬声器 | 1、不小于1×6.5"两分频同轴驱动单元； 2、额定功率≥100W/8Ω； #3、特性灵敏度≥92dB/1w/1m 4、最大声压级≥118dB 5、额定频率范围（-10dB）≥75Hz-20KHz； 6、覆盖角度(H×V)≥90°×90° |
| 5 | 数字功率放大器 | 1、功放类型：D类，电源工作范围：AC 100-242V，50Hz/60Hz； 2、保护功能:开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； #3、耐压测试，对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500VAC(10mA)冲击60s,无飞弧,无击穿 4、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度； 5、具备立体声/并接/桥接三种工作模式； 6、具备完整的LED工作状态指示灯；（电源、信号、削峰、保护) 7、具备高通/低通/直通三档输入模式； 8、COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口。 9、专用铝齿散热器、高效风速可变风冷散热系统，内置自动压限器。 10、额定功率：4×200W/8Ω，4×300W/4Ω，2×600W/8Ω； 11、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 12、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 13、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 14、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 15、信噪比(A计权)：≥95dB； 16、串音(1kHz)：≥70dB； |
| 6 | 调音台 | 1、至少8路输入(4路MIC/LINE+2路立体声)； 2、至少1组立体声输出，2路编组输出，1路效果输出，2路辅助输出，1组录音输出； 3、支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器； #4、内置效果器； #5、支持48V幻象电源； 6、耳机监听功能。 技术指标: 1、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB； 2、总谐波失真：≤0.05%@4dBu，1kHz 3、信噪比(A计权)：≥98dB； 4、话筒增益≥50dB； 5、线路增益≥50dB； 6、最大输出电平：≥18dBu； |
| 7 | 数字音频处理器 | 1、4进8出数字音频处理器 2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3、灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 5、每个输入通道有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7、每个通道可设置最长延时达1200.00ms； 8、每个输出通道带相位反转功能； 9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB 10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调 11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 12、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接 13、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 14、信噪比(A计权)：≥105dB； 15、频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB 16、最大输入输出电平：≥16dBu； 17、增益：≥20dB 18、底噪：≤-85dBu #19、内置SHARC高速浮点运算DSP芯片。芯片处理能力：芯片处理能力:120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率高速DSP处理芯片Ti450MHz FLOPS DSP处理内核; #20、设置跟踪调节、麦克风参数，产品同时支持调整控制AEC等级、ANS等级; |
| 8 | 反馈抑制器 | - 自动地和智慧地找出并抑制每声道多达20个反馈频率2、超快探测反馈频率(>0.2 秒)，配有改进了的FFT音频信号分析3、极狭陷波滤波器(高达1/60倍频程)确保有效的反馈抑制，对音质没有任何负面影响4、使用“设定和遗忘”的默认设置和紧急按钮，您便能简单快速地使您的反馈抑制开始工作5、使用自动模式时，有连续的监视功能，各种滤波器的设置会自动调整6、一次性操作模式能自动探测并抑制反馈，滤波器的设置此时只能手动返回7、在手动模式时，频率、带宽和增益调节有多达40种全参数型的滤波器可被设置8、解析度极高的24比特/96千赫兹模/数和数/模转换器，采用32比特数字信号处理器，音色质量极高9、开放性的MIDI结构使软体升级和与其它数码设备的连接变得简单容易10、平衡式输入端和伺服平衡式输出端配有配有镀金卡侬接口和6.3mm插口11、内置开关式电源器(100- 240伏)，没有任何嗡嗡杂音，瞬间反应极佳，耗电极少 |
| 9 | 电源时序器 | 1、不小于2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作 8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰 9、采用新国标电源插座，安全有保障 |
|  | 三、无线话筒及拾音系统 |  |
| 1 | 无线手持麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ； 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联； 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭； 12、开启MIX自动混音功能时，仅有一个通道输出，其余通道将自动降低输出增益； #13、载波频段: UHF530-690.000MHZ， 14、单机频带宽度 :50 MHz ； 15、单机频道数量：2000个； |
| 2 | 无线会议麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ； 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联； 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭； 12、开启MIX自动混音功能时，仅有一个通道输出，其余通道将自动降低输出增益； 13、载波频段: UHF530-690.000MHZ； 14、单机频带宽度 :50 MHz ； 15、单机频道数量：2000个； |
|  | 四、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1、采用嵌入式技术，工业级设计标准，无风扇设计，运行无噪音；2、支持设备固件网络远程升级维护，支持设备运行参数网络远程一键读取，支持一键写入；3、支持电脑开关机管理，即使电脑在软关机状态下，也支持中控面板操作按键开机，无需额外开启机柜操作电脑开机；4、支持常用中控操作面板控制命令可编程，命令包括但不限于“上课”、“下课”、开投影、关投影、幕布升降、音量控制、信号切换等；5、支持可编程命令设置联动控制功能，包括联动执行的动作、执行动作的顺序和间隔时间，可联动的功能(动作)包括但不限于投影机电源，投影串口发码，幕布升降，开关电脑，开关设备电源，信号切换，编程串口发码，开关灯光、窗帘、空调等；6、支持跨网段远程控制管理，具有不低于6路10/100/1000M网络接口；7、具有不低于2组12V直流电锁控制接口，支持讲台电子锁或门禁控制功能，每组均有LED工作状态指示，可直观了解端口工作状态，便于排查故障；8、具有不低于6组I/O检测接口，每组接口的状态支持分别编程与联动控制，包括联动的执行动作、执行动作的顺序和间隔时间，每路均有LED工作状态指示，可直观了解端口工作状态，便于排查故障；9、支持不低于标配2路投影机及2路电动幕控制管理，可分别独立控制，可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏；10、支持投影用时检测，可检测所有支持串行检测的各品牌投影灯泡用时，统计用时与投影菜单显示完全一致；在同一个管理平台上支持教室端不同品牌不同型号的投影设备用时检测；11、支持屏幕冻结功能，可以在使用过程中冻结当前画面；冻结后投影机显示内容不变，电脑可以做其它操作而不影响投影机显示；12、支持板书功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机不显示任何画面，升起幕布，使用整个黑板，在需要投影机的情况下可以一键恢复正常使用状态，使板书教学和多媒体教学有机结合、灵活切换；13、支持听课模式与监听模式自动切换，使用麦克风扩音时自动切换到听课模式，关闭麦克风扩音时自动回到监听模式，同时支持平台端远程控制切换；14、支持音量控制，支持麦克风与线路音量分别独立控制，支持静音功能；支持不低于2路麦克风输入；15、具有不低于7路独立的232串口，除控制面板，计算机等基本的串口控制以外，具备不低于4路用户可编程串口，支持波特率9600/19200/38400/57600/115200，以支持数字功放，读卡器，投影机及录播等常用设备的控制；支持双投影串口分别控制；#16、具有不低于9路独立的电源控制接口，至少包括2路投影机电源、2路投影幕升降电源、1路计算机电源及4路设备电源，每一路电源控制均有状态指示，也支持可编程命令、可编程IO联动控制设定；17、支持物联网设备接入，实现环境数据采集，通过平台环境策略设置，可实现统一管控及联动控制功能；18、支持二维码扫码，支持IC卡管理功能，支持刷卡/插卡管理模式，支持本地存储不低于10000个用户白名单和10000条使用记录；19、插卡管理模式支持多节次课连上功能，课间拔卡支持拔卡倒计时显示，插卡后即可恢复至正常上课状态，避免多节次课连上，课间拔卡导致设备关闭的问题；20、支持控制面板密码解锁，支持平台远程设置面板解锁密码，最长密码位数不少于8位；21、支持面板锁定，支持断网自动解锁面板，支持教室端权限管制，管制后本地读卡器及扫码器等权限设备的使用权限失效，仅远程平台可解锁教室端控制面板，直到解除管制，教室端权限管理设备才能恢复正常使用；22、主机其他接口：RCA音频输入≥1；RCA音频输出≥1；MIC输入≥2；监听输入≥1；监听输出≥1；拾音器音频输入≥1；强电电源控制输出指示≥11；设备状态指示≥1； |
| 2 | 触摸屏 | 1、设备需采用工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护； 2、液晶显示屏要求为电容式液晶屏，尺寸不低于8寸，屏幕可实现0°、90°、180°、270°旋转； 3、界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程，界面灵活方便，功能清晰简明； 4、支持单界面或多级界面跳转等多种触控及显示方式； 5、支持倒计时提示功能，操作过程中显示等待剩余时间； 6、需内置RTC时钟，支持日期及时间显示，支持网络管理平台远程校时； #7、支持远程网络管理平台对屏幕进行亮度调节及屏幕保护等操作； 8、支持面板锁定，锁定界面可定制，可显示提示信息或操作说明等； 9、支持零秒启动，上电即可正常使用； |
| 3 | 电源管理器 | 1、具有8路独立电源开关控制接口； 2、采用RS-232,RS-485通讯方式； 3、具有ID选择功能：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 4、电源方式：外部AC100-240V电源输入或通过T-BUS控制总线提供+24VDC供电； 5、具有单路或多路开关； 6、单路载入容量AC250V/10A、DC30V/10A； |
| 4 | 编程软件 | 1、软件支持USB认证或序列号两种方式认证授权； 2、软件支持自定义控制界面、各种场景、情景模式、功能组合界面的设置编写控制； 3、软件支持RS232/RS485/RS422/IR红外/IO/Zigbee/UDP等控制接口协议； 4、软件支持通过控制主机控制矩阵、音频处理器、摄像头、幕布窗帘升降等各种对应协议的受控设备控制； |
|  | 五、高清混插矩阵系统 |  |
| 1 | 高清混插矩阵 | 1、插卡式箱体结构，至少支持8进8出，输入/输出卡支持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤，卡片式结构，极其容易扩展或更换； 2、支持无缝切换、全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换； 3、DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI输入支持模拟音频 /数字音频选择混合； 4、HDCP兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX 等； 5、具备支持切换状态和记忆功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能； 6、单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出具备就绪、无信号、信号连接正常等状态； 7、紧凑设计，每块板卡为 4 路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡； 8、发光按键设计，豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷； 9、支持协议，支持3D、HDMI 1.4（ 部 分）、HDCP及 DVI 1.0 协议。 支持一路 RJ45 网络口一路RS-232 通讯接口； #10.EQ调整：支持面板调节输入输出通道的EQ参数，兼容更多规格和长度的 HDM线材; #11.EDID 支持：PC 软件控制切换与EDID 管理;支持字符叠加，支持冗余电源设计; #12图像处理功能：具备输入图像截取功能,对截取部分进行局部放大显示;具备65500像素超大分辨率大底图功能;图像实时无损传输，整面拼接墙显示画面同步无撕裂无错位，同一图像切换至多个单元显示时一致性 |
| 2 | HDMI输入板卡 | 1、支持4 路HDMI 信号输入； 2、支持4 路HDMI 信号内嵌音频（立体声），4 路模拟音频输入可选，混合方式可选：纯数字音频纯模拟音频、模数混合12位凤凰插接口； 3、卡片式结构，即插即用，无需任何设置； |
| 3 | HDMI输出板卡 | 1、支持4 路DVI-D 信号输出，4 路立体声分离输出； 2、HDMI 输出模式，24+1 DVI-D 接口，音频12 位凤凰插接口； 3、支持多种分辨率； 4、卡片式结构，即插即用，无需任何设置 。 |
|  | 六、灯光系统 |  |
| 1 | 多功能灯1 | 1、输入电压：AC90-260V/50/60Hz 2、额定功率：200W 3、光 源：进口LED高亮度灯珠（单颗0.5W） 4、灯珠数量：512颗 5、光源寿命：5-10万小时 6、光 通 量：(3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准光通量21Im) 7、光 效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光效110 Im/W) 8、色 温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 9、显色指数：Rａ≥95 10、调 光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 11、控制方式：DMX512控台协议 12、控制模式：4CH/6CH通道 13、操 作：数码管显示控制地址码和调光数值 14、光源类型：泛光型 15、有效光照距离：12米 16、仰俯角度：0~90°（DMX512电动调角度） 17、出光角度：90度 18、限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 |
| 2 | 多功能灯2 | 1、输入电压：AC90-260V/50/60Hz 2、额定功率：200W 3、光 源：进口LED高亮度灯珠（单颗0.5W） 4、灯珠数量：512颗 5、光源寿命：5-10万小时 6、光 通 量：(3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准光通量21Im) 7、光 效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光效110 Im/W) 8、色 温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 9、显色指数：Rａ≥95 10、调 光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 11、控制方式：DMX512控台协议 12、控制模式：4CH/6CH通道 13、操 作：数码管显示控制地址码和调光数值 14、光源类型：泛光型 15、有效光照距离：12米 16、仰俯角度：0~90°（DMX512电动调角度） 17、出光角度：90度 18、限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 |
| 3 | 直通柜 | 1、不少于8路可控电源（国标五孔插座） 2、单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定 5、前面板带市电电压显示 |
| 4 | 调光台 | 1、电源：AC100V-240V,50/60Hz 2、DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道 3、最大控制12台，32通道的电脑灯 4、内置图形轨迹发生器，有27个内置图形 5、48个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存100步，32个宏快速调用多个场景的组合 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示 7、关机数据保持 8、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 9、DMX512 通道数：256 10、电脑灯的配接数量：12 11、每台电脑灯最多可控制通道：32 12、可保存的场景数量：80 13、可同时运行的场景数量：16 14、多步场景的总步数：100 16、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, Color图形 17、可同时运行图形数量：10 |
| 5 | 固定灯杆 | 根据现场实际情况调整 |
|  | 七、操作台及辅料系统 |  |
| 1 | 智慧讲台 | 1.讲台尺寸为：约1200mm*650mm*900（讲台尺寸只作为参考）； 2.材质：采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.2mm，木质桌面，桌面防静电； 3.讲台上配有21.5寸以上触摸显示器，电容十点触摸屏，屏幕比例:16:9，接口类型:VGA,HDMI，面板类型:IPS，桌面仰角≥18°； 4.讲台预留电脑主机开关门，箱体预留功放主机、电脑主机、中控主机安装位置； 5.配备前部安装检修门； 6.工作站：i7/16G/512G ssd+1T配套键盘鼠标； 7.智能讲桌提供外接输入端口（USB*1，HDMI*1，RJ45网口*1）； #8.检测报告： 1）提供带有CNAS国际互认的甲醛检测报告 2）提供讲台不含可溶性铅镉铬汞等重金属合格检测报告 3）提供讲台不含一溴联苯至十溴联苯醚共计10种苯合格检测报告 4）提供讲台不含10种苯醚检测报告 所有检测报告的委托人、生产者和生产企业必须名称一致，拒绝OEM产品。 |
| 2 | 音响柜 | 音响柜 |
| 3 | 双护套音箱线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约7.7㎜。 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 |
| 4 | 音频信号线 | 导体材料选用优质无氧铜（OFC）单丝直径为0.09mm20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄 两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整 屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色 护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜ 用于室内话筒等音视频设备连接 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5²线缆 |
|  | 八、其他 |  |
| 1 | 教学椅 | 实木框架，760*1000*580mm，带折叠写字板，尺寸可根据现场环境定制。 |
| 2 | 空调 | 天花机5P一拖一 |
| 3 | 暖气 | 暖气改造 |
| 4 | 窗帘 | 加厚天鹅绒吸音窗帘，包含窗帘杆及安装 |
| 5 | 环境改造 | 1.含原有顶面、地面、墙面拆除工程及强弱电线缆拆除工作，含设备安装及顶面和照明改造、吸音板等墙面改造、原监控等设备恢复、地板铺设等工程；强弱电线缆布置等工程；施工所需耗材备品备件等。 #2.同时提供不少于3种风格的本项目的装修效果图，单独成册，随文件同时递交。 |
| 6 | 系统集成 | 含系统调试、培训、服务费用 |

3. 验收标准

3.1按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）等国家及行业相关标准执行。

3.2按照采购需求中的说明及招标文件对设备数量及参数等的要求执行。

3.3在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

3.4货物运抵现场后，经卖方安装完成后，买方应在 15 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

3.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

3.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

4. 其他要求（如有）

4.1产品安装要求

投标方须在投标书中明确设备到货周期及现场施工进度表。

本项目产品安装由投标人负责，投标人负责积极协调现场各方，并按工程进度表进行安装。

产品安装时使用的所有工具、产品、系统安装过程中所需各类耗材均由投标人提供。

投标人应按照国家及相关行业安装规范等要求进行产品安装和产品标识。

投标人在产品安装前，须对项目进行现场勘察，提出产品安装布局及走线方案，报用户审批同意后方可进行产品安装工作。

投标人须承诺本项目产品及安装工艺均满足国家通用要求及有关规定，存在不满足国家通用要求及有关规定的，投标人负责整改工作，并承担因此产生的全部费用。

4.2工程量的填写依据是招标文件提供的工程量清单目录及施工图纸，工程量清单应与投标人须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸等一起使用。投标人根据图纸自己核算工程量清单目录中的工程量，工程量清单目录没有列支的项目但确是施工中应有的项目时分摊在目录相关的子目内。

工程量清单的工程量与施工图工程量有差异或设计变更等引起工程量增减不降低或影响合同条款的效力，也不免除和降低投标方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

投标人应根据招标文件规定、施工范围、工程量清单计价规范提供工程量清单目录、施工现场实际情况等，结合自身经验、工程实际情况，充分考虑施工图纸及工程量清单目录中未列但施工中应有的工艺工序等，自行确定工程量清单项目中人工、材料及机械台班的消耗量，计算本工程投标报价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和总价，投标人均应填报;投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目或者填入的单价在实施过程中不够时其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。该工程为总价合同，该工程所有费用已计入工程量清单项目内，招标人不另行支付费用。

5. 图纸（如有）

6. 工程量清单（如有）

（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置工程量清单）

# 第五章   合同草案条款

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后 10 个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起 30 日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议

甲方（供应商）：______

乙方（拟分包单位）：______

甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：______。

2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：______年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个工作日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字和盖章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字和盖章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：___________     项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 |  | 制造商 |  | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 13  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 |  | 制造商 |  | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 14  最后报价构成表（如有，实质性格式，磋商后提交）

14-1 最终报价中分包情况说明

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 拟分包合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

14-2 联合体最终报价情况说明

| 序号 | 联合体成员名称 | 联合体成员类型 （选择） | 合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。

2.本表应按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日