北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京回龙观医院二期扩建信息化项目（新增内容）-非集采

项目编号：11000025210200144674-XM001

采 购 人：北京回龙观医院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	52

第六章   拟签订的合同文本	165

第七章   投标文件格式	204

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000025210200144674-XM001

2.项目名称：北京回龙观医院二期扩建信息化项目（新增内容）-非集采

3.项目预算金额：1133.734339万元

4.采购需求：

| 包号 | 采购预算金额（万元） | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口产品 | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 137 | 精密空调 | 详见 采购需求 | 否 | 电子膨胀阀，无级调节开度10%~100% | 无 |
| 02 | 93.76 | 医疗及相关设备 | 详见 采购需求 | 否 | 显示心电波形扫描时间≥36s | 无 |
| 03 | 30.7834 | 液晶电视和其他设备 | 详见 采购需求 | 否 | 物理分辨率：1920*1080 | 无 |
| 04 | 521.8268 | 视频会议及设备 | 详见 采购需求 | 否 | 像素点间距:≤1.57mm | 无 |
| 05 | 170.813639 | 楼宇自控及设备 | 详见 采购需求 | 否 | 数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 | 无 |
| 06 | 149.9405 | 门禁安检系统及设备 | 详见 采购需求 | 否 | 支持一控双门、双门双向 | 无 |
| 07 | 15.61 | 规划设计费 | 1项 | / | 按照招标人的要求，完成信息化系统的功能设计 | 无 |
| 08 | 14 | 监理费 | 1项 | / | 依据招标人的需求提供监理服务 | 无 |

5.合同履行期限：按采购人要求

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本包不专门面向中小企业预留采购份额。

□本包专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格；第05包供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质。

三、获取招标文件

1.时间：2025年8月18日至2025年8月25日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月8日9点30分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区建国门外大街甲3号北楼。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线：010-58511086

技术支持服务热线：010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京回龙观医院

地 址：北京市昌平区回龙观

联系方式：010-83024274

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343458

3.项目联系方式

项目联系人：齐汉、梁潇

电      话：010-85343458

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务（第07、08包） ■货物（第01、02、03、04、05、06包） |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目第07、08包不适用。 □本项目第 包为单一产品采购项目。 ■本项目第01、02、03、04、05、06包为非单一产品采购项目，核心产品为： 01包：实验室精密空调 02包：除颤仪 03包：OLED显示屏 04包：高清显示模组 05包：可编程数字控制器 06包：双门门禁控制器 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 精密空调; 工业. 2; 医疗及相关设备; 工业. 3; 液晶电视和其他设备; 工业. 4; 视频会议及设备; 工业. 5; 楼宇自控及设备; 工业. 6; 门禁安检系统及设备; 工业. 7; 规划设计费; 其他未列明行业. 8; 监理费; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：2.466万元 02包：1.68768万元 03包：0.554101万元 04包：9.392882万元 05包：3.074646万元 06包：2.698929万元 07包：0.28098万元 08包：0.252万元 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 开户银行：北京农商银行总行营业部 银行账号：2000000311990 特别提示： 1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。 2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： - 在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人擅自放弃中标的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。 |
| 14 | 投标文件 | （1）纸质正本份数：1份 （2）纸质副本份数：7份 （3）电子文档：1份（U盘，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随投标文件同时递交。电子文档应为PDF格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 口头询问：请致电010-85343458 书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层416室（北京市朝阳区建国门外大街甲3号） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部； 联系电话：010-85343458； 通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。 缴纳时间：中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

14.1投标人应按《投标人须知资料表》中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2 《投标文件》的正本及《开标一览表》需打印或者用不褪色墨水书写。投标人的法定代表人授权的代表应按招标文件规定进行签署并逐页加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（格式见附件），并将其附在投标文件中。投标文件的每一页都应由法定代表人或法定代表人授权的代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可以采用正本的复印件。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件法定代表人授权的代表签字或者加盖公章后才有效。没有按招标文件规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标被拒绝。

14.3 投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

15.1 投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开，投标文件必须胶装。投标时，投标人应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，电子版以密封袋/箱单独密封。密封袋/箱正面和投标文件封面须标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.2 为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在包装袋/箱上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。“开标一览表”中报价与投标文件正本报价相一致，若不一致则以单独递交的“开标一览表”价格为准。

15.3 为方便核查投标保证金，投标人应当将“投标保证金”单独密封，并在包装袋/ 箱上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

15.4 在第 15.1 款、第 15.2 款、第 15.3 款规定的及其他有关包装袋/箱上均应当：

15.4.1 所有包装袋/箱应清楚标明递交至招标公告中指明的投标地址。

15.4.2 注明招标公告中指明的服务名称、项目编号、包号和“在（投标截止时间 ）之前不得启封”的字样。

15.4.3 在包装袋/箱的封装处加盖投标人单位公章或者由法定代表人授权的代表签字。

15.5 拒收情形：

采购人、采购代理机构有权拒绝接收未按照招标文件要求密封和标记的投标文件。

- 投标截止时间

16.1 投标人应当在招标公告中规定的截止时间内，将投标文件递交采购人、采购代理机构，递交地点应当是招标公告中规定的地址。

16.2 采购人、采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

16.3 拒收情形：

采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知规定的投标截止时间后逾期送达的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤

回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标

文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得

撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

18.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

18.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况；经确

认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人

代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人不足 3 家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供原件的清晰复印件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供有效证明文件原件的清晰复印件并加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供有效证明文件原件的清晰复印件并加盖公章 |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协 议》 格式见《投标 文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提 供有效证明文件原 件 的清晰复印件并加盖公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提 供了资质证书清晰复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

01包：

| 内容 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 评标价格 | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）× 100 备注：实质性响应招标文件要求且评标价格最低的投标报价为评标基准价 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 商务部分 | 资质认证 | 3 | 投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书,27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高的3分 |  |
|  | 人员情况 | 10 | 投标人投入本项目项目经理须具备机电工程注册建造师二级或以上资格证书得 4 分； 投标人投入本项目安装技术人员具有弱电系统集成项目经理（高级）证书、高级数据中心（机房）运维管理工程师证书、电气工程师证书，每人每证得2分； | 需提供相关证明文件，并提供在投标人单位的社保，否则不予认可。投入本项目安装技术人员没有相关证书得 0 分。 |
|  | 节能认证 | 1 | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场环境标志产品监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单中优先采购范围的,须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件； 出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；不提供得0分； |  |
| 技术部分 | 所供设备的综合参数、标准以及对招标文件响应程度 | 37 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为37分，其中： （1）“▲”号指标全部满足的，得27分，有1项不满足的，扣3分，； （2）一般技术指标全部满足的，得10分，有1项不满足的，扣0.3分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
|  | 质量保证措施 | 4 | 建立完善的质量保证体系，明确质量控制标准和检验方法，制定了详细的质量检验流程，完全满足采购需求。得4分； 初步建立了质量保证体系，质量控制标准基本涵盖主要安装要求，检验方法具有一定操作性，但部分标准表述较为模糊，基本满足采购需求，得2分； 质量保证体系缺失或严重不健全，质量控制标准模糊不清，检验方法不具备专业性与可靠性，无法满足采购需求得1分 未提供 0 分。 |  |
|  | 实施方案 | 8 | 根据投标人针对本项目，结合现场实际环境提供详细的施工进度计划，各阶段的施工时间节点，包括设备到货、安装施工图，管线走位图、调试以及上下水改造等工作，进度计划完全满足采购需求得 8分； 根据投标人针对本项目，结合现场实际环境制定的施工进度计划，各阶段的施工时间节点，包括设备到货、安装、调试以及上下水改造等工作，进度计划，基本满足采购需求得 5分； 根据投标人针对本项目，结合现场实际环境制定的施工进度计划，各阶段的施工时间节点，包括设备到货、安装、调试以及上下水改造等工作，进度计划无法满足采购需求得3分； 未提供 0 分。 |  |
|  | 售后服务 | 5 | 根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对投标人提供的售后服务方案和措施进行评价，其中： 售后服务方案和措施完整、具体且根据项目实际情况有针对性，完全满足采购需求的得 5 分； 售后服务方案和措施基本满足采购需求的得 3 分； 售后服务方案和措施不够具体，无法满足采购需求的得 1分； 未提供售后服务方案和措施得 0 分。 |  |
|  | 培训服务 | 2 | 对投标人提供的培训方案的完整性、合理性进行排序评价，其中： 培训方案具体且根据项目实际情况有针对性，能够保证操作人员熟练使用的得 2 分； 培训方案不够具体或针对性不强，无法保证操作人员熟练使用的得 1 分； 未提供培训方案的得 0 分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

02包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 5 | 根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得5分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 46 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为46分，其中： （1）“▲”号指标全部满足的，得33分，有1项不满足的，扣3分； （2）一般技术指标全部满足的，得13分，有1项不满足的，扣0.05分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 8 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。针对上述四项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价： 上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求得8分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，⑥培训人员整体水平，进行评价： 上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求得6分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |  |
| 6 | 质量保证期（保修期） | 4 | 供应商按招标文件要求提供整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）的为0分，所有品目整体每增加1年加2分，最高得4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

03包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 5 | 根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得5分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 46 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为46分，其中： （1）“▲”号指标全部满足的，得30分，有1项不满足的，扣6分； （2）一般技术指标全部满足的，得16分，有1项不满足的，扣0.6分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 12 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。针对上述四项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价： 上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求得12分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣3分，最低得0分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，⑥培训人员整体水平，进行评价： 上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求得6分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

04包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 6 | 根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得6分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | 产品及制造商相关资质 | 4 | 1、文件交互设备具有的国家工业和信息化部颁发的“无线电发射设备型号核准证”复印件，得1分； 2、文件交互设备的产品软件系统具有的计算机软件著作权登记证书、软件产品登记测试报告、软件产品证书复印件，每提供一份得1分，最高得3分。 |  |
| 4 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 5 | 投标人相关资质 | 4 | 1、投标人提供有效的音视频集成工程企业资质，得1分；未提供不得分。 2、投标人为本项目安排项目经理1名，具有IT服务项目经理证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、安全防范系统安装维护员证书，每提供一个得1分，最多得3分；未提供不得分。 |  |
| 6 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 37 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为37分，其中： （1）“▲”号指标全部满足的，得30分，有1项不满足的，扣3分； （2）一般技术指标全部满足的，得7分，有1项不满足的，扣0.01分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 7 | 项目实施方案 | 12 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。针对上述四项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价： 上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求得12分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣3分，最低得0分。 |  |
| 8 | 对供应商售后服务能力的评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，⑥培训人员整体水平，进行评价： 上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求得6分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

05包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 6 | 根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得6分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 投标人相关资质 | 2 | 1、项目经理具有高级及以上职称，得1分。 2、项目经理相关业绩：每提供一个2022年至今类似项目业绩，得1分。（应提供合同关键页复印件或者其他证明材料并加盖供应商公章。） | 与投标供应商业绩不重复计算 |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 24 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为24分，其中： （1）“▲”号指标全部满足的，得16分，有1项不满足的，扣2分； （2）一般技术指标全部满足的，得8分，有1项不满足的，扣0.03分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 28 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②项目实施组织计划、③项目机械的配备和项目人员配备、④质量目标及保证措施、⑤安全生产和文明项目措施、⑥各单位组织协调与配合保证措施、⑦紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。针对上述七项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价： 上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求得28分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣2分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣4分，最低得0分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 5 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④培训服务方案及目标，⑤培训人员整体水平，进行评价： 上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求得5分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |  |
| 6 | 质量保证期（保修期） | 4 | 供应商按招标文件要求提供整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）的为0分，所有品目整体每增加1年加2分，最高得4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

06包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 6 | 根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得6分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 24 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为24分，其中： （1）“▲”号指标全部满足的，得20分，有1项不满足的，扣2分； （2）一般技术指标全部满足的，得4分，有1项不满足的，扣0.04分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 30 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②项目实施组织计划、③项目机械的配备和项目人员配备、④质量目标及保证措施、⑤安全生产和文明项目措施、⑥紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。针对上述七项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价： 上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求得30分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣2.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣5分，最低得0分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 5 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④培训服务方案及目标，⑤培训人员整体水平，进行评价： 上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求得5分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |  |
| 6 | 质量保证期（保修期） | 4 | 供应商按招标文件要求提供整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）的为0分，所有品目整体每增加1年加2分，最高得4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

07包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 近三年销售业绩的评价 | 10 | 根据供应商近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的类似业绩进行评价，有1项类似业绩得1分，最高得10分。 | 供应商需提供采购合同（含首页、采购内容页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
| 4 | 企业认证 | 5 | 具有有效的： ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T45001职业健康管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书。 以上5类认证证书，每具备一类得1分，最高得5分。 |  |
| 5 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 15 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为15分，其中： 一般技术指标有1项不满足的，扣1分； 最低得分为0分。 |  |
| 6 | 针对本项目需求理解和总体方案设计 | 12 | 根据供应商提供的针对本项目需求理解和总体方案设计进行综合评审，内容包括：①需求理解，②总体方案设计。 上述两项内容均进行了阐述且满足采购需求得12分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣3分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣6分，最低得0分。 |  |
| 7 | 针对本项目功能设计 | 15 | 根据供应商提供的针对本项目功能设计进行综合评审，内容包括：①各个功能模块设计描述，②设计思路，③整体架构。 上述三项内容均进行了阐述且满足采购需求得15分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣3分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣5分，最低得0分。 |  |
| 8 | 设计实施重难点分析 | 10 | 根据供应商提供的设计实施重难点分析进行综合评审，内容包括：①设计实施的重点分析，②设计实施的难点分析。 上述两项内容均进行了阐述且满足采购需求得10分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣3分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣5分，最低得0分。 |  |
| 9 | 针对本项目服务保证措施 | 4 | 根据供应商提供的针对本项目服务保证措施进行综合评审，内容包括：①项目进度安排、②项目服务质量保障措施、③项目风险控制方案、④保密措施。 上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求得4分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |  |
| 10 | 项目团队人员配备 | 19 | （1）项目负责人： 项目负责人需具有咨询工程师（投资）登记证书（注册于本单位），且有十年以上的相关工作经验（以取得咨询工程师（投资）执业资格证书签发批准日期为准），上述为项目负责人必备条件，不满足则本条整项不得分。 具有高级工程师证书、软件造价工程师证书，具有每具有一项得1分。 供应商须提供有效的证书复印件，并加盖供应商公章。 （2）项目组成员（不含项目负责人）： 拟派项目组人数不低于8人，其中具有咨询工程师（投资）登记证书（注册于本单位）人数不低于5人，此要求为基础要求，基础要求不满足本项整体不得分。 具有高级工程师证书、系统分析师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、一级造价工程师证书、系统集成项目管理工程师（中级）证书、网络工程师（中级）证书、软件评测师（中级）证书、注册电气工程师执业资格证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个有效证书得1分，最多得9分。 供应商须提供有效的证书复印件（以上项目组成员同时拥有多个证书可重复计入，每项证书只记一次），并加盖供应商公章。 （3）项目组成员类似项目业绩经验要求 提供2022年5月至开标日的业绩证明，含有：人员参与相应项目证明（注明项目名称和人员姓名以及项目委托单位盖章）、项目合同、成果接收证明（项目委托单位盖章）。 每提供1个业绩经验证明得2分，最高得8分。同一项目含有多名成员或同一个委托单位多个项目的情形，均只计算一次业绩。 | 与投标供应商业绩不重复计算 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

08包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 近三年销售业绩的评价 | 6 | 根据供应商近三年（2022年8月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的类似业绩进行评价，有1项类似业绩得1分，满分6分。 | 供应商需提供采购合同（含首页、采购内容页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
| 4 | 企业认证 | 5 | 具有有效的： 1.ISO27001信息安全体系认证； 2.ISO20000信息技术服务管理体系认证； 3.ISO9001质量管理体系认证； 4.ISO14001环境管理体系认证； 5.ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 以上5类认证证书，每具备一类得1分，最高得5分。 |  |
| 5 | 企业实力 | 4 | 具有有效的： 1.具有监理管理系统计算机软件著作权登记证书 2.具有档案管理系统计算机软件著作权登记证书 3.具有项目合同管理系统计算机软件著作权登记证书 4.具有项目管理系统计算机软件著作权登记证书 以上4类证书，每具备一类得1分，最高得4分，须提供证明文件复印件加盖公章，否则不予认可。 |  |
| 6 | 总监理工程师 | 8 | 拟派总监理工程师须具有：①高级工程师证书；②信息系统监理师证书；③注册一级建造师证书；④注册监理工程师证书； 每有1项得2分，最多得8分。 注：以上需提供有效资格证书复印件或扫描件并加盖公章。 |  |
| 7 | 总监理工程师代表 | 5 | 拟派总监理工程师代表应具有信息系统监理师证书，否则此项不得分。 拟派总监理工程师代表须具有：①硕士或以上学位；②高级工程师证书；③一级建造师证书；④注册监理工程师证书；⑤注册ASE（智能建筑）证书 每有1项得1分，最多得5分。 注：以上需提供有效资格证书复印件或扫描件并加盖公章。 |  |
| 8 | 监理团队 | 12 | 监理团队成员（不含总监和总代）全部具有信息系统监理师证书，得4分； 除此之外应具有以下证书：信息系统项目管理师证书、PMP证书、CISP证书、注册一级建造师证书； 每有1项得2分，最多得8分。 注：以上证书每一项不重复计分，且需要提供以上证书复印件加盖公章（以上人员不可重复计算） |  |
| 9 | 对拟监理项目理解分析 | 6 | 根据供应商提供的对拟监理项目理解分析进行综合评审： 阐述且满足采购需求得6分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 10 | 对拟监理项目重点难点分析 | 8 | 根据供应商提供的对拟监理项目重点难点分析进行综合评审： 阐述且满足采购需求得8分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 11 | 监理工作流程 | 8 | 根据供应商提供的监理工作流程进行综合评审： 阐述且满足采购需求得8分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 12 | 质量控制 | 4 | 根据供应商提供的质量控制方案进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 13 | 进度控制 | 4 | 根据供应商提供的进度控制方案进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 14 | 投资控制 | 4 | 根据供应商提供的投资控制方案进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 15 | 安全管理 | 4 | 根据供应商提供的安全管理方案进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 16 | 合同及文档管理 | 4 | 根据供应商提供的合同及文档管理方案进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 17 | 组织协调 | 4 | 根据供应商提供的组织协调方案进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 18 | 各阶段监理服务细则 | 4 | 根据供应商提供的各阶段监理服务细则进行综合评审： 阐述且满足采购需求得4分 虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 虽阐述但不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未阐述得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 核心产品（是/否） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 精密空调 | 2 | 18.5 | 是 | ≥3年 |
|  | 1-2 | 实验室精密空调 | 5 | 20 | 否 |  |
| 02 | 2-1 | 同步子母钟 | 1 | 18.9 | 否 | ≥3年 |
|  | 2-2 | 护理对讲系统 | 3 | 1 | 否 |  |
|  | 2-3 | 除颤仪 | 5 | 4.5 | 是 |  |
|  | 2-4 | 电子血压计 | 7 | 0.2 | 否 |  |
|  | 2-5 | 电子血压计 | 3 | 1.5 | 否 |  |
|  | 2-6 | 多功能急救训练模拟人 | 6 | 1.5 | 否 |  |
|  | 2-7 | 负压吸引器 | 8 | 0.35 | 否 |  |
|  | 2-8 | 抢救车 | 3 | 0.37 | 否 |  |
|  | 2-9 | 抢救平车 | 2 | 0.5 | 否 |  |
|  | 2-10 | 输液泵 | 3 | 0.4 | 否 |  |
|  | 2-11 | 通风橱 | 1 | 2.5 | 否 |  |
|  | 2-12 | 洗胃机 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 2-13 | 心电监护仪 | 3 | 4 | 否 |  |
|  | 2-14 | 心电图机 | 4 | 2.1 | 否 |  |
|  | 2-15 | 医用雾化器 | 3 | 0.15 | 否 |  |
|  | 2-16 | 治疗车 | 13 | 0.3 | 否 |  |
|  | 2-17 | 紫外线消毒车 | 2 | 0.05 | 否 |  |
| 03 | 3-1 | oled显示屏 | 12 | 0.9 | 是 | ≥1年 |
|  | 3-2 | 冰箱 | 1 | 0.24 | 否 |  |
|  | 3-3 | 冰箱 | 2 | 0.1899 | 否 |  |
|  | 3-4 | 不锈钢餐车 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 3-5 | 电茶炉 | 10 | 0.25 | 否 |  |
|  | 3-6 | 交互电子白板 | 1 | 2.57 | 否 |  |
|  | 3-7 | 全息投影展示柜 | 1 | 2 | 否 |  |
|  | 3-8 | 沙盘沙具 | 1 | 0.8 | 否 |  |
|  | 3-9 | 台式净饮机 | 2 | 0.1389 | 否 |  |
|  | 3-10 | 吸尘器 | 1 | 0.05 | 否 |  |
|  | 3-11 | 消毒柜 | 2 | 0.25 | 否 |  |
|  | 3-12 | 液晶电视 | 5 | 0.5 | 否 |  |
|  | 3-13 | 液晶电视 | 40 | 0.1399 | 否 |  |
|  | 3-14 | 液晶电视 | 1 | 0.1399 | 否 |  |
|  | 3-15 | 液晶电视 | 1 | 0.6 | 否 |  |
|  | 3-16 | 液晶电视 | 2 | 0.3499 | 否 |  |
| 04 | 4-1 | 培训显示终端 | 1 | 2.7 | 否 | ≥3年 |
|  | 4-2 | 培训辅助显示终端 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-3 | 工控主机 | 23 | 0.5 | 否 |  |
|  | 4-4 | 文件交互设备 | 12 | 3.475 | 否 |  |
|  | 4-5 | 主扩扬声器 | 4 | 1 | 否 |  |
|  | 4-6 | 阵列式麦克风 | 5 | 0.5 | 否 |  |
|  | 4-7 | 有线鹅颈话筒 | 2 | 0.23 | 否 |  |
|  | 4-8 | 自适应音频处理器 | 4 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-9 | 波束阵列麦克风 | 4 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-10 | 二合一桌面麦克风（锁版单麦) | 8 | 0.35 | 否 |  |
|  | 4-11 | 分体式终端(含摄像机) | 20 | 4.3 | 否 |  |
|  | 4-12 | 中央控制主机 | 4 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-13 | 控制面板 | 4 | 0.25 | 否 |  |
|  | 4-14 | 电源时序器 | 6 | 0.21 | 否 |  |
|  | 4-15 | 控制工控机 | 4 | 0.69 | 否 |  |
|  | 4-16 | 机柜1 | 2 | 0.29 | 否 |  |
|  | 4-17 | 机柜2 | 4 | 0.39 | 否 |  |
|  | 4-18 | 远程教学显示终端98寸 | 1 | 2.7 | 否 |  |
|  | 4-19 | 远程示教显示终端75寸 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 4-20 | 远程教学显示终端85寸 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-21 | 远程教学辅助显示终端65寸 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-22 | 阵列音柱 | 16 | 1 | 否 |  |
|  | 4-23 | 数字音频矩阵 | 5 | 2.05 | 否 |  |
|  | 4-24 | 可编组调音台 | 1 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-25 | 电子教室显示终端 | 2 | 2.7 | 否 |  |
|  | 4-26 | 电子教室辅助显示终端 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-27 | 视频矩阵1 | 1 | 2.3 | 否 |  |
|  | 4-28 | 视频矩阵2 | 1 | 10.38 | 否 |  |
|  | 4-29 | 主扩音箱 | 2 | 1.3 | 否 |  |
|  | 4-30 | 补声音箱 | 2 | 1 | 否 |  |
|  | 4-31 | 数字功放 | 12 | 1.05 | 否 |  |
|  | 4-32 | 数字音频处理器 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-33 | 阵列式麦克风(拾音讲台区域) | 1 | 0.23 | 否 |  |
|  | 4-34 | 高清显示模组（含显示模组控制器、视频处理器、配电箱） | 1 | 104.49 | 是 |  |
|  | 4-35 | LED成像面光灯 | 8 | 0.86 | 否 |  |
|  | 4-36 | 电源箱 | 1 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-37 | 调光台 | 1 | 2.2 | 否 |  |
|  | 4-38 | 信号放大器 | 2 | 0.14 | 否 |  |
|  | 4-39 | 蝴蝶口线性阵列扬声器 | 12 | 2.3 | 否 |  |
|  | 4-40 | 数字超低扬声器 | 2 | 2 | 否 |  |
|  | 4-41 | 上下辅助扬声器 | 8 | 0.5 | 否 |  |
|  | 4-42 | 返送扬声器 | 2 | 0.45 | 否 |  |
|  | 4-43 | 线性阵列功率放大器 | 6 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-44 | 超低功率放大器 | 1 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-45 | 补声功率放大器 | 3 | 1.4 | 否 |  |
|  | 4-46 | 返送功率放大器 | 1 | 1.4 | 否 |  |
|  | 4-47 | 反馈抑制器 | 1 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-48 | 数字调音台 | 1 | 1.4 | 否 |  |
|  | 4-49 | 控制室监听音箱 | 2 | 0.2 | 否 |  |
|  | 4-50 | 无线手持麦克风 | 4 | 0.38 | 否 |  |
|  | 4-51 | 无线头戴话筒 | 4 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-52 | 基础讨论主席单元 | 1 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-53 | 基础讨论代表单元 | 18 | 0.29 | 否 |  |
|  | 4-54 | 基础讨论主控机 | 1 | 0.68 | 否 |  |
|  | 4-55 | 控制室显示器 | 2 | 0.12 | 否 |  |
|  | 4-56 | 控制键盘 | 1 | 0.98 | 否 |  |
|  | 4-57 | 稳压电源时序器 | 2 | 0.4 | 否 |  |
|  | 4-58 | 呼叫控制穿越一体机 | 1 | 20 | 否 |  |
|  | 4-59 | 多点控制单元 | 1 | 42 | 否 |  |
|  | 4-60 | 会议研讨显示终端 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-61 | 阵列麦克风 | 12 | 0.1714 | 否 |  |
|  | 4-62 | 护理模拟显示终端 | 2 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-63 | 教学显示终端75寸 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 4-64 | 教学显示终端85寸 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-65 | 实训显示终端 | 5 | 1 | 否 |  |
|  | 4-66 | 考试显示终端 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-67 | 会议辅助显示终端 | 1 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-68 | 示教显示终端 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 4-69 | 会议显示终端 | 4 | 1 | 否 |  |
|  | 4-70 | 控制台 | 3 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-71 | 多功能讲台1 | 1 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-72 | 多功能讲台2 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-73 | 多功能讲台3 | 2 | 0.85 | 否 |  |
|  | 4-74 | 电动折叠隔断 | 1 | 8 | 否 |  |
| 05 | 5-1 | 楼控交换机 | 1 | 0.38535 | 否 | ≥2年 |
|  | 5-2 | 网络控制引擎 | 1 | 6.3 | 否 |  |
|  | 5-3 | NAE箱体 | 1 | 0.295 | 否 |  |
|  | 5-4 | 冷源集成网关 | 1 | 0.39 | 否 |  |
|  | 5-5 | 变配电系统集成网关 | 1 | 0.39 | 否 |  |
|  | 5-6 | 电梯系统集成网关 | 1 | 0.5 | 否 |  |
|  | 5-7 | 直膨式空调系统集成网关 | 1 | 0.5 | 否 |  |
|  | 5-8 | 联网温控器系统集成网关 | 3 | 0.5 | 否 |  |
|  | 5-9 | 网关箱体 | 2 | 0.32 | 否 |  |
|  | 5-10 | 可编程数字控制器 | 8 | 0.9 | 是 |  |
|  | 5-11 | 扩展模块1 | 13 | 0.38 | 否 |  |
|  | 5-12 | 扩展模块2 | 40 | 0.285 | 否 |  |
|  | 5-13 | 扩展模块3 | 54 | 0.35 | 否 |  |
|  | 5-14 | 风道温湿度传感器 | 15 | 0.1 | 否 |  |
|  | 5-15 | 低温断路控制器 | 11 | 0.07 | 否 |  |
|  | 5-16 | 风机压差开关 | 57 | 0.06 | 否 |  |
|  | 5-17 | 滤网压差开关 | 22 | 0.06 | 否 |  |
|  | 5-18 | 风道二氧化碳传感器 | 3 | 0.28 | 否 |  |
|  | 5-19 | 浮点控制非弹簧复位驱动器 | 6 | 0.2499 | 否 |  |
|  | 5-20 | 比例控制非弹簧复位驱动器 | 9 | 0.2499 | 否 |  |
|  | 5-21 | 网络风机盘管温控面板 | 188 | 0.1 | 否 |  |
|  | 5-22 | 500*400*140DDC箱体 | 22 | 0.26 | 否 |  |
|  | 5-23 | 600*500*140DDC箱体 | 26 | 0.285 | 否 |  |
|  | 5-24 | 800*600*200DDC箱体 | 10 | 0.295 | 否 |  |
|  | 5-25 | 1000*800*200DDC箱体 | 4 | 0.32 | 否 |  |
|  | 5-26 | 继电器和继电器底座 | 262 | 0.004 | 否 |  |
|  | 5-27 | 液位开关 | 27 | 0.05 | 否 |  |
|  | 5-28 | 楼宇自控管理系统 | 1 | 12 | 否 |  |
|  | 5-29 | 配套服务及辅材 | 1 | 54.515003 | 否 |  |
|  | 5-30 | 集成费 | 1 | 0.801786 | 否 |  |
| 06 | 6-1 | 单门磁力锁 | 140 | 0.08 | 否 | ≥3年 |
|  | 6-2 | 双门磁力锁 | 82 | 0.165 | 否 |  |
|  | 6-3 | 开门按钮 | 95 | 0.0045 | 否 |  |
|  | 6-4 | 单门门禁控制器 | 10 | 0.38 | 否 |  |
|  | 6-5 | 双门门禁控制器 | 77 | 0.55 | 是 |  |
|  | 6-6 | 四门门禁控制器 | 20 | 0.63 | 否 |  |
|  | 6-7 | 标准读头 | 339 | 0.058 | 否 |  |
|  | 6-8 | 人脸识别门禁机 | 13 | 0.65 | 否 |  |
|  | 6-9 | 专用电源 | 13 | 0.0475 | 否 |  |
|  | 6-10 | 交换机 | 10 | 0.38535 | 否 |  |
|  | 6-11 | 通过式智能探测门 | 1 | 6.55 | 否 |  |
|  | 6-12 | 微剂量X射线检查设备 | 1 | 26.9 | 否 |  |
| 07 | 7-1 | 设计服务 | 1 | 15.61 | / | / |
| 08 | 8-1 | 监理服务 | 1 | 14 | / | / |

- ★二、商务要求

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：

01包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

02包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

03包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

04包：自签订合同之日起45个工作日内到货。

05包：合同签订后60个日历日内送货至甲方指定地点，并安装、调试、验收合格。

06包：合同签定之日后30天内完成本项目的建设任务，安装调试完毕后7个工作日内，由采购人组织项目验收。

07包：自签订合同之日起20日内完成设计报告编制。

08包：自签订合同之日起至项目通过最终验收止。

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京回龙观医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：按采购人要求

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京回龙观医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

01包：

一、采购内容及技术要求

（一）采购内容清单

| 设备名称 | 应用区域 | 数量/单位 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 地下一层脑磁图室 | 2 台 | 否 |
| 实验室精密空调 | 一层注册试验药品储藏室 | 5 台 | 是 |
|  | 一层药物储存室--IIT研究药物储藏室 |  |  |
|  | 三层液质室 |  |  |
|  | 三层气质室 |  |  |
|  | 三层色谱室 |  |  |

- （二）技术参数要求

- 1.精密空调（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 送风方式 制冷量 | 上送风 30KW 提供具有CNAS标识的第三方检测报告 | 是 |
| ★2 | 风量（m3/h） | 9000 | 否 |
| 3 | 电加热功率（kW） | 6 | 否 |
| 4 | 加湿量（kg/h） | 4.5 | 否 |
| ▲5 | 全年能效比 | 应提供具有CNAS标识的第三方检测报告，包括冷量、AEER等相关数据。检测报告中机组AEER≥4.3 | 是 |
| 6 | 机房精密空调的加湿性能： | 应采用高效加湿器，加湿量不低于加湿要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 | 否 |
| 7 | 涡旋压缩技术 | 机房精密空调应具有高效节能型，在室内干球24℃，湿球≤17℃，室外干球温度35℃工况下，机组能效比应≥3.15。 | 否 |
| 8 | 蒸发器 | 高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率 | 否 |
| 9 | 膨胀阀 | 电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确. | 否 |
| 10 | 冷凝器 | 冷凝器的选配应根据当地的气象条件（选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求 | 否 |
| 11 | 室外机 | 冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 | 否 |
| 12 | 防水 | 冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 | 否 |
| ▲13 | 统一管理 | 所投设备需要与现有楼宇自控系统兼容，可以实现在楼宇自动系统上统一管理，无需借助第三方软件，投标人提供承诺书 | 是 |
| 14 | 生产制造厂商资质 | ISO50001能源管理体系认证、提供相应的证书资料。 | 是 |
| ▲15 |  | 中国设备维修安装企业能力等级证书，满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料 | 是 |
| 16 |  | 知识产权合规管理体系认证证书 知识产权合规管理体系符合标准 GBT29490-2023 | 是 |
| ▲17 |  | 设备的生产制造厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合 | 是 |

- 2.实验室高精密专用空调（5台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 送风方式 制冷量 | 上送风 15KW | 否 |
| ★2 | 风量（m3/h） | 5100 | 否 |
| 3 | 电加热功率（kW） | 9 | 否 |
| ★4 | 加湿量（kg/h） | 6 | 否 |
| ▲5 | 温、湿度控制精度 | 温、湿度控制精度≤±0.30C，相对湿度≤±1.5%RH，并有具有CNAS标识的第三方检测报告 | 是 |
| 6 | 机房精密空调的加湿性能： | 应采用高效加湿器，加湿量不低于加湿要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 | 否 |
| 7 | 涡旋压缩技术 | 具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，应采用直流变频涡旋压缩机，可根据室内负荷30-100%输出制冷量，无极调节。 | 否 |
| 8 | 蒸发器 | 高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率 | 否 |
| 9 | 膨胀阀 | 电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确. | 否 |
| 10 | 冷凝器 | 冷凝器的选配应根据当地的气象条件（选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求 | 否 |
| 11 | 室外机 | 冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 | 否 |
| 12 | 防水 | 冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 | 否 |
| ▲13 | 统一管理 | 所投设备需要与现有楼宇自控系统兼容，可以实现在楼宇自动系统上统一管理，无需借助第三方软件，投标人提供承诺书 | 是 |
| ▲14 | 生产制造厂商资质 | 中国设备维修安装企业能力等级证书，满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料 | 是 |
| 15 |  | ISO50001能源管理体系认证、提供相应的证书资料。 | 是 |
| ▲16 |  | 知识产权合规管理体系认证证书 知识产权合规管理体系符合标准 GBT29490-2023 | 是 |
| ▲17 |  | 设备的生产制造厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合 | 是 |

- （三）安装服务要求

中标人应负责招标文件规定范围内空调配电系统、制冷铜管系统、控制系统、进排水系统等所需要的所有管材，包含安装、调试工作，并负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作。中标人在安装提调试前应组织有关人员熟悉图纸，编制方案。

本项目设备安装服务范围包括：

- 投标人负责精密空调设备的长途运输及卸货落地并负责搬运就位到机房安装位置；

- 投标人提供精密空调所需的主机动力电缆，并提供铺设及安装；

- 投标人提供精密空调所需的进、排水管材料，并提供铺设及安装；

- 投标人提供精密空调所需的室内机与室外机之间铜管材料，并提供安装连接；

- 投标人提供精密空调所需的设备之间联网通讯线缆，并提供联网连接调试；

- 投标人提供精密空调所需的室内机与室外机之间配电电缆线，并提供安装连接；

- 投标人提供精密空调设备的开机调试服务；

- 投标人所提供的精密空调，需要配合楼宇自控系统、环控系统的联合调试。

- （四）售后服务

1、投标方所投设备须在国内设有技术支持和售后维修服务机构及完整的备品备件仓库，以满足设备日常的维保及出现运行故障时的快速抢修的需求。投标人详细说明针对投标产品的服务体系和服务方式。

2、投标人应具备设备供货、设备安装及服务的能力。投标人的服务应包括主机设备提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修等。

3、投标人须具备交货能力，请各投标人对交货期作出承诺，交货到指定安装机房位置，并负责安装调试验收。

4、如果中标人最终交付的空调设备性能不能满足本招标文件规定要求的各项技术性能指标，则中标人应负责免费调整或修复。若经重新调整或修复仍不能弥补缺陷，则招标方将视缺陷的程度对中标方作出经济处罚。

5、验收工作结束后，中标人应负责起草验收报告。验收报告的内容应包括：合同名称、验收目的、验收时间、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。

6、质保期：

在质量保证期内发生的故障，中标人均应负责免费修复。

保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，投标人必须提供及时的技术支持。

无论在保修期内还是保修期外，系统设备如有重大故障，投标人在接到用户电话后，必须在2小时内赶到现场并在8小时内排除故障。

02包：

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 同步子母钟 | 1 | 否 |
| 2-2 | 护理对讲系统 | 3 | 否 |
| 2-3 | 除颤仪 | 5 | 是 |
| 2-4 | 电子血压计 | 7 | 否 |
| 2-5 | 电子血压计 | 3 | 否 |
| 2-6 | 多功能急救训练模拟人 | 6 | 否 |
| 2-7 | 负压吸引器 | 8 | 否 |
| 2-8 | 抢救车 | 3 | 否 |
| 2-9 | 抢救平车 | 2 | 否 |
| 2-10 | 输液泵 | 3 | 否 |
| 2-11 | 通风橱 | 1 | 否 |
| 2-12 | 洗胃机 | 1 | 否 |
| 2-13 | 心电监护仪 | 3 | 否 |
| 2-14 | 心电图机 | 4 | 否 |
| 2-15 | 医用雾化器 | 3 | 否 |
| 2-16 | 治疗车 | 13 | 否 |
| 2-17 | 紫外线消毒车 | 2 | 否 |

品目2-1 同步子母钟参数

1.产品尺寸：630×250×820±5mm

2.材质：精美铝合金外框 亚克力面板

3.显示尺寸：双面二联显示年、月、日、星期、时、分、秒

上联1.8英寸数码管显示年、月、日、星期

下联3英寸数码管显示时、分、秒

4.同步方式：

4.1自动获取母钟信号同步，支持NTP/SNTP网络对时,RJ45接口。

4.2可与计算机局域网共用网络、共用交换机。

5.时间精度：

5.1网络同步精度≤10ms

5.2自走时精度≤200ms/天

6.电源及功耗：20V±20%外置适配器

12V±20%电源输入

支持POE供电

运行功耗≤15W

7.工作温度：-10℃～65℃

8.管理软件配置：

8.1支持管理自动发现子钟

8.2支持远程管理配置子钟设备名称、IP地址、NTP服务器地址、串口连接信息等。

8.3.管理控制终端支持无网络连接时也可对子钟进行配置管理

9.资质证书：提供子钟嵌入式软件著作权证书

品目2-2 护理对讲系统参数

一.护士站接收主机

1.主机多功能显示：可显示万年历、护理等级、呼叫床号、序号等。

2.多级护理设置：可根据病员病情设置高、低级护理床位，并在主机上有不同颜色的灯显示。

3.高级优先：高级病员的呼叫可以中断低级病员的通话。

4.话筒统播：可通过主话机作下通知、找人等统播。

5.宣教广播：可接入录音机等信号源作宣传教育广播。

6.无中断呼叫：无论在通话、广播等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。

7.呼叫存储：分机呼叫而主机无人接时主机可将该分机号存储

8.故障自检报警：当系统出现故障时主机显示窗口及显示屏均能给出数字显示，并伴有声报警提示。

9.布线方式：二芯线设计

10.规格：570mm*400mm*35±5mm

11.语音报号：主机、分机及电话机都可振铃语音报号

12.语音播报：分机呼叫，可语音播报“XXX号房 XX号床 呼叫”

13.音量调节：可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。

二.双面走道显示屏

1. 存储容量：具备≥2000条对话

2.显示功能：显示时间、呼叫号

3.布线要求：二芯线设计，接线不分正负极

4.尺寸：650*220*40±5mm

三. 床头对讲分机

1.防潮防水设计，具有指示灯和紧急呼叫功能

2. 规格120*90*15±5mm

四.紧急按钮:具备

品目2-3 除颤仪参数（本包核心产品）

1.重量：≤4.2kg（含电池）。

2.彩色液晶触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.具备图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.具备中文操作界面。

5.显示心电波形扫描时间≥36s。

▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED等功能；适用于29天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J等。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

▲11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功具备中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到正常使用时间≤2s。

▲14.除颤充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.具备智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

19.具备CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

20.抢救结束后自动生成抢救报告，可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

21.具备培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

22.心电波形速度：50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度：25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度：25 mm/s、12.5 mm/s。

23.心电监测心律失常分析种类≥26种。

24.具备ST/QT实时分析。

25.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

26.监护参数用于成人，小儿和新生儿。通过国家医疗器械注册、CE（MDR)认证。

27.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

28.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

29.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

30.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

▲31.配≥1块外置智能锂电池，支持200J除颤≥300次。

32.报警功能：报警方式≥3种；声音、文字、灯光等。

33.配置50mm记录纸记录仪，同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录。

34.存储连续ECG波形≥120小时，数据可导出至电脑。

35.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

36.设备自检后支持对于自检报告进行打印。

37.具备自检放电能量精度显示。

38.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

▲39.防尘防水级别IP55。

40.具备抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受≥0.75米跌落冲击。

41.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

品目2-4 电子血压计参数

1.测量方法：脉搏波法

2.压力范围：压力（0～299）mmHg［（0～39.9)kPa］

3.脉率数：30～199次/分

4.测量准确度：压力≤±3mmHg（±0.4kPa)、脉率数≤±5%

5.测量位置：左右臂均可测量

6.存储：测量数据≥100组

7.袖带使用周长范围：15-42cm

8.声音：具备语音提示

9.传输方式：USB接口和WIFI

10.显示屏：背光+LCD显示

11.加压方式：压力泵自动加压

12.减压方式：线性电磁控制阀自动减压系统

13.压力监测：半导体压力传感器

14.超压保护：压力超过300mmHg时，具备急速排气保护。急速排气时间≤10秒

15.抗菌设计：整机外壳及袖套采用抗菌材料

16.语音设置：可以开启与关闭语音

17.压力单位：mmHg和kPa两种模式互选

18.使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

19.运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

20.运行大气压力：80kPa～106kPa

21.外形尺寸：208mm×120mm×90mm±5mm

22.电击保护：具备

23.电源：DC3.7V（锂电池）、电源适配器

24.输入：AC100-240V 50/60Hz；输出：DC6V/2A

25.电池使用标准：内置锂电池，可连续测量≥500次

26. 其他：支持听诊功能，使用听诊器进行血压测量

品目2-5 电子血压计参数

1.测量方法：脉搏波法

2.显示方法：LCD显示屏

3.测量方法：脉搏波法

4.测量范围： 压力：（0～300）mmHg［（0～40) kPa］

脉搏：40次/分～180次/分

5.测量准确度：压力≤±2mmHg（±0.267kPa).

6. 脉搏：40-180次；精度≤±2%

7.存储容量：测量数据≥100组

8.测量位置：左右臂均可测量

9.压力监测：高精密半导体压力传感器

10.加压：压力泵自动加压方式

11.减压：线性电磁控制阀自动减压系统

12.超压保护：压力超过300mmHg时，具备急速排气保护。急速排气时间≤10秒

13.肘部位置传感器:具备

14.臂筒角度调节：臂筒可左右转动≥10度

15.适合臂周：17cm～42cm

16.输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式

17.干扰提示：具备

18.抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料

19.语音设置：可开关语音，音量可调节

20.打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸

21.压力单位： mmHg和kPa两种模式互选

22.主机尺寸：472mm （长)×400mm （宽)×310mm （高) ±5mm

23.电击保护：具备

品目2-6 多功能急救训练模拟人参数

1.执行标准：美国心脏学会（AHA)2020国际心肺复苏（CPR)＆心血管急救（ECC)指南标准。

1.选用材料，牢固耐用 。

2.解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

3.模拟生命体征：

·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

5.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。

·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。

·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。

6.加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加≥5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物等。模拟整个急救操作流程。

7.触觉感应：

7.1.模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

8.显示功能：

8.1.实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

8.2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，可调节音量。

系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

8.3.条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm~6cm.

·按压深度不足时，条形码为黄色。

·按压深度合适时，条形码为绿色。

8.4.条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

·吹气量过少时，条形码为黄色。

·吹气量合适时，条形码为绿色。

·吹气量过大时，条形码为红色。

·当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

8.5.可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59秒。

8.6.操作频率：100-120次/分以上。

8.7.电源：220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

9.打印机功能：

9.1.可实时打印操作数据。

9.2.可结束后打印操作过程。

9.3.成绩单内容：含操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定等。

10.RF遥控器功能：包含以下三大板块功能

10.1.急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

10.2.操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

10.3.模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

11.材料：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用热塑弹性体混合胶材料，内部选用耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形  。

品目2-7 负压吸引器参数

一、功能要求

1、无油膜式泵

2、具备低噪音、连续负压调节

3、具备大容量

4、具备浮子式防溢流装置

5、具备压力显示

二、性能指标

1、极限负压：-0.08MPa/600mmHg

2、抽气速率：≥20L/min

3、储液瓶容量：≥1L

4、电源：220V±10%/50Hz

5、噪音：≤55dB（A)

6、功率：≤120VA

三、配置

1、主机：1套

2、储液瓶（1000ml):1个

3、储液瓶瓶盖（带防溢流装置):1套

4、过滤器:1个

5、Φ8液管（2M):1根

6、220V电源线:1根

7、保险管（φ5×20/2A):2个

8、一次性吸痰管:1个

品目2-8 抢救车参数

1.外形尺寸：650*470*985±5mm；

2.台面采用工程塑料，台面上配不锈钢板面或PVC软玻璃，易清洁，耐腐蚀；设有三面围栏，防止物品滑落；台面侧面配书写平台，增加工作台面；

3.车体采用高强度铝合金材质，四面采用铝合金立支撑，强度高，耐磨抗腐蚀；侧板背板采用铝塑板拼装；

4.车体配五层抽屉，上三层抽屉配分隔片，抽屉滑轨用三节静音滑轨；抽屉用ABS扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫；

5.车体配中控锁，保护车内物品，药品安全；

6.车体底部配防撞轮；

7. 车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮 ≥Φ100mm，带制动装置；

8.配件：不锈钢输液架，氧气瓶支架，插线板，心肺复苏板，仪器托架，污物桶，钢制挂筐，锐器盒支架等，配一次性锁≥15个。

品目2-9 抢救平车参数

1.平车主要框架结构采用铝合金压铸成型。

2.平车面纵梁用≥30mm*20mm*2mm，钢制造。

3.平车面及护栏用工程塑料一次成型。

4.平车全长≥1900mm, 床面宽度600mm,，满足人体身高需求, 靠背可起伏0-75度，可根据人体舒适程度调节。

5.平车面分体设计，上体用气弹簧做为支撑力源。

6.平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为560/860mm。

7. 平车采用中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。

8.封闭式底架，静音脚轮，≥120mm,有脚踏制动。

9.配不锈钢伸缩输液架。

品目2-10输液泵参数

1.整机使用期限≥10年，

2.支持输血功能，并提供证明文件

3.输液精度≤±5%

4.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

5.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.可自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等

7.输液模式≥8种：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式等

8.具备选择时间给药模式，适用于肿瘤科输注化疗药物

9.彩色触摸显示≥3.5英寸

10.具备药物库，药物信息储存≥5000种。

11.具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持颜色≥4种

12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

13.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置50mmHg

14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并进行提示

15.具备阻塞解除后自动重启输液功能

16.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持≤15μL的单个气泡报警

17.信息储存：存储历史记录≥5000条

18.电池工作时间≥5小时@25ml/h

19.防异物及进液等级IP44

20.整机重量≤1.5kg

21.满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

品目2-11 通风橱参数

一.外观尺寸 W1800*D350*H2350mm（定制）

二.材质、结构

1.主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、采用≥ 1.2mm 厚钢板，折弯具备一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板采用≥ 5mm 厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。配导流板，固定件采用抗腐蚀聚氯乙稀材质制作一体成型。折叠门配一体成型不锈钢长合页，顶部配滑轮，拉动轻便而静音。拉手 PP 一体成型，嵌入≥5mm钢化玻璃，门高度为 1800mm，无级任意停留。

2.连接部分所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

3.排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径 250mm/315mm可选 圆孔，套管连接，减少气体扰流。

三.配件

1.旁板内侧位置配水路（一次性成型 PP 小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口铜质阀芯实验室专用龙头。）

2.电路控制面板用液晶显示屏面板（可设置风阀开启行程，支持电动风阀 6 秒快开）等，≥8 个按键（电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键）。照明 LED 白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部。插座配≥4个 10A 220V 五孔多功能插座。线路使用正泰≥ 2.5 平方铜芯电线。

品目2-12 洗胃机参数

一、功能要求

1、具备自动压力反馈控制系统。

2、具备强力换向防堵结构。

3、具备压力液量双安全保护。

4、具备进出胃液量平衡控制功能。

5、具备进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。)

6、具备进出胃动态数字压力显示。

7、具备无油膜式泵。

二、技术参数

1、洗胃压力：47kPa-55kPa

2、出胃液量：≤450ml/次

3、进胃液量：≤350ml/次

4、液量平衡：≤250ml/次

5、噪声：≤60dB（A)

▲6、输入功率：≤80VA

7、电源：AC220V 50Hz

三、 配置：

1、主机

2、一次性吸引管

3、一次性使用胃管

4、防尘堵

5、电源线

6、其他必须的配置

品目2-13 心电监护仪参数

一.结构：

▲1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个

2.彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，显示通道≥8道，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

3.可内置锂电池，供电时间≥4小时

4.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

5.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

二.监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

▲8.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9.ECG支持3/5导心电监测，6/12导联心电监测

10.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

11.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

12.具备ST段分析功能，可用于小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

13.具备RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

14.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

▲15.无创血压具备手动、自动间隔、连续、序列、整点等≥5种测量模式

16.NIBP 新生儿病人类型收缩压测量：30～140mmHg

17.配新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测

18.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

19.支持双通道血氧监测，可同时监测两个部位的血氧。

▲20.支持双通道有创压IBP监测，支持≥6通道有创压监测

21.有创压适用于小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

22.IBP波形叠加显示≥6道

23.具备主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块，具备顺磁氧监测技术进行氧气监测

三．系统功能：

24.具有图形化报警指示功能

25.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

26.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限，适用于小儿类型

27.具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

28.目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

29.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

▲30.支持≥800条事件回顾。每条报警事件能存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

31.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

32.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

品目2-14 心电图机参数

一、工作条件

1.1  工作环境：交流电源100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃，相对湿度15% ~95%，大气压57.0 kPa ～ 107.4 kPa

1.2  内置可充电锂电池，连续工作时间≥500 份自动报告，或≥2 小时连续记录，或≥6 小时无记录测量

二、ECG测量规格

2.1  频率响应：0.01Hz ~ 500Hz

2.2  采样率：≥64 kHz

2.3  起搏器采样率：≥96 kHz

2.4  输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

2.5  耐极化电压：≥±900mV（±5%）

2.6  共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启）

2.7  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%

2.8 除颤防护：承受5000V（360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏

三、显示器

3.1  彩色液晶屏≥5英寸

3.2  分辨率≥800×480 pixels

3.3  支持屏幕背景网格显示

四、存储器

4.1  内置存储器支持存储≥1200 份心电图报告

4.2  支持外接U盘

五、打印机

5.1  内置高分辨率热敏式点阵打印机，最大记录通道数为≥4通道

5.2  走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5%

5.3  打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥32点/mm（25mm/s）

六、软件功能

6.1  支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息

6.2  具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间

七、数据传输

7.1  外部接口：USB接口*2，网络接口

7.2  支持无线WIFI模块，具有2.4G/5G双频

7.3  支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求

品目2-15 医用雾化器参数

1.雾颗粒平均直径 中位粒径MMD：3.0μm （±25%）

2.1-5微米：≥60%

3.气流量：≥4L/min

4.药残留量：≤1.0ml

5.雾化率：≥0.2ml/min

6.主机噪音：≤65db

7.雾化杯：自产

8.档位设计：雾化杯可调：三挡调节功能

9.输入功率：≤180VA

10.电源：输入220V~50Hz

11.工作条件：压力范围 60kP~150kPa

品目2-16 治疗车参数

1、车体采用标准304或以上材质，不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0mm，拒绝生锈氧化。满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝，使产品达到不开焊，表面打磨抛光均匀。

2、台面厚度≥1.0mm,采用高精度光纤激光切割加工成型。二层面板设计，台面承重≥40公斤，三面护栏。

3、管材对接部位，用半弧冲压技术，对口紧密，无毛刺。

4、静音脚轮设计，带对角刹车功能，防缠绕。

6.规格：1930x640x560/860±5mm

品目2-17 紫外线消毒车参数

1、功能与特点

1.1基本参数：灯臂折后的离地高度1100mm±5mm；额定电压AC220V±10%；额定频率50Hz±1Hz；输入功率≤120VA；

1.2灯臂长度940±3mm；灯臂调节角度0～180°；紫外线杀菌灯规格ZW50S25W；紫外线杀菌灯数量2支；单支紫外线杀菌灯辐射照度130uw/cm²；

1.3外形尺寸360mm*295mm*1100mm±5mm；

1.4正常工作条件：应符合GB28235-2011的要求；

1.5外观：产品的外表面应光洁、色泽一致，无划痕、腐蚀斑迹等现象，油漆件应无明显脱落、流挂现象。

1.6锁紧性能：产品固定好的灯臂应牢固锁紧，无松动现象。

1.7移动性能：配置万向轮底座，4个带360度，车轮产品的脚轮应活动自如，无阻滞现象。

1.8紫外线杀菌灯有效寿命：

1.9应符合GB 28235-2011中6.2.4的规定；

1.10启动性能：产品的紫外线杀菌灯在电源198V时应能正常启动；

1.11消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上金色葡萄球菌（ATCC 6538）作用60min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料或检测报告）

1.12消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上大肠杆菌（8099）作用60min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料或检测报告）

1.13消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上铜绿假单胞菌（ATCC 15442）作用60min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料检测报告）

1.14消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上枯草菌黑色变种芽孢（ATCC 9732）作用90min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料检测报告）

1.15电气安全性：产品面板上的开关、定时器、网电熔断器、标牌，设备接线、操作等安全性应符合GB9706.1的规定，（需提供原厂证明材料）

1.16 灯车高度:104cm（士5%)移动

1.17紫外线灯管功率:30w*2;灯管使用寿命≥1年，（需提供原厂证明材料）

1.18石英玻璃管，紫外线透过率>95%，灯管高度可自由调节，满足多角度杀菌，（需提供原厂证明材料）

1.19消毒时间自控范围:0-120分钟，支持两节灯管分别控制，（需提供原厂证明材料）。

03包：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求（技术参数或组件） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oled显示屏 | 1、单面板尺寸：55寸 2、物理分辨率：1920*1080 ▲3、单屏尺寸：1211.3mm（W)*682.1（H)mm 4、拼缝：1.7mm ▲5、亮度：500cd/m² 6、可视角度：160°/160° 宽高比：16:9 7、支持7*24小时连续工作，365天不关机，性能稳定 8、系统运行环境：操作系统 中英文Windows 9、支持同屏播放电脑屏幕或其他HDMI信号源 10、支持单屏，整屏显示 | 块 | 12 |
| 2 | 冰箱 | 容量650升及以上，一级能效，双开门，风冷 | 台 | 1 |
| 3 | 冰箱 | 容量250升及以上；一级能效；变频；风冷 | 台 | 2 |
| 4 | 不锈钢餐车 | 定制品，304不锈钢，2385*1050*850mm 1.5mm厚板。配 400保温桶5个，325*265份数盆2个，530*325份数盆2个。上部分翻盖带提手，下部分双开推拉柜门，配8寸橡胶万向轴承轮。底部配国家免检明星品牌不锈钢2000W加热管900mm一组。可调节指示灯温控开关。 | 台 | 1 |
| 5 | 电茶炉 | 额定功率2kw及以上，水胆容量：≥18L，过滤方式：五级及以上过滤 出水方式：一开水一温开水 适用人数50人及以上 | 台 | 10 |
| 6 | 交互电子白板 | ▲1、屏幕显示尺寸≥86寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板。图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥5000:1。 2、钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。 3、屏幕采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面。采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，透光率≥93%，光泽度≤8度。 4、采用红外触控方式，全通道支持20点触摸 5、整机支持 2.0立体声模式，内置2个前朝向悬浮式中高频音响，采用左右对称设计，可实现反射式环绕立体音效，功率≥15W*2。 6、整机前置接口至少1路多功能Type-C、 1路HDMI IN、1路触摸USB、3路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。 7、整机无线模块支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性，连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 8、内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥4G RAM 、整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 | 台 | 1 |
| ▲7 | 全息投影展示柜 | 屏幕尺寸55寸，屏幕比例4:3，可视≥180度，分辨率≥1280*1024 | 台 | 1 |
| 8 | 沙盘沙具 | 3000件整套/配1.6米高6层陈列架、标准沙盘、团辅沙盘和天然海沙60斤/ | 台 | 1 |
| 9 | 台式净饮机 | 温热，6级RO过滤，出水≥0.19L/分钟 | 台 | 2 |
| 10 | 吸尘器 | 功率：3000w；电压：220v；集尘容量30L，集尘类型干湿 | 台 | 1 |
| ▲11 | 消毒柜 | 容量：≥350L ，消毒方式紫外线+臭氧+热风循环，层架材质201无磁不锈钢 消毒星级:一星级 | 台 | 2 |
| 12 | 液晶电视 | 75寸，显示类型：LCD显示 运行内存：≥3G 存储内存:≥64GBHDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 5 |
| 13 | 液晶电视 | 43寸，显示类型：LED显示 四核 运行内存：≥2G 存储内存: 16GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:1080p 含壁挂支架及安装 | 台 | 40 |
| 14 | 液晶电视 | 43寸，显示类型：LED显示 四核 运行内存：≥2G 存储内存:16GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:1080p 含壁挂支架及安装 | 台 | 1 |
| 15 | 液晶电视 | 98寸，显示类型： Mini LED CPU:四核 运行内存：≥4G 存储内存:≥64GB HDMI2.0接口数:≥3个支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 1 |
| 16 | 液晶电视 | 65寸，显示类型：LCD显示 CPU:四核 运行内存：≥2G 存储内存:≥32GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 2 |

04包：

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训显示终端 | 1.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥6G，ROM≥64G； 3.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 5.为保证显示色彩效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩； 6.电脑投屏，可最大支持4k@30的分辨率投屏； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备； 8.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）； ▲10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 13.整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联 14.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 2 | 培训辅助显示终端 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，最薄处≤25mm，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； ▲12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 3 | 工控主机 | 1.机型：国产品牌商用台式机； 2.处理器：ARM架构国产处理器，主频≥2.3GHz、核心≥8个； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4.内存：≥16GB DDR4内存，最高支持32GB； 5.硬盘：≥512GB SSD，可支持3.5寸硬盘扩展； 6.光驱：内置DVDRW光驱； 7.显卡：独立显卡≥2GB； 8.音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 9.网卡：集成千兆网卡； 10.主板扩展：≥3个PCIe，≥2个SATA3.0； 11.I/O扩展：USB口≥8个，USB3.0原生接口≥6个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 12.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，刷新率≥100Hz，色域≥99%sRGB，灰阶响应时间≤5ms，VGA+HDML+DP视频接口，须与主机同品牌。 13.键鼠：USB光电鼠标，防泼溅键盘、键鼠连接线≥1.5m； 14.电源：≥200W电源； 15.机箱：体积≤10L机箱；机箱光驱、侧面板、固态硬盘、3.5寸机械硬盘支持免工具拆卸； 16.支持机箱锁锁具，配备安全锁孔； 17.操作系统：预制安装国产化正版终身授权操作系统； ▲18.管理系统：要求提供一套运维管理软件，可实时显示至少500台计算机设备的状态，并可以展示相应的网络拓扑图，提供相关软件授权和功能截图证明文件； | 台 | 23 |
| 4 | 文件交互设备 | 硬件指标： 1.RAM：≥8GB 2.内置存储：≥128G 3.按钮：电源键≥1 ，录制键≥1 4.扩展支持：USB 扩展 5.视频输出：可自适应输出分辨率，最高支持3840×2160分辨率 6.视频接口：HDMI输入≥1 HDMI输出≥1 7.影音接口： LineIn支持麦克风的接入，LineInOut支持音箱的连接 8.WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G 9.内置WIFI：双频2.4G及 5G 无线速率（最大)1.3Gbps 10.网络接口：≥3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口（LAN*2，WAN*1） 11.电源接口: 12VDC 3.0A.加电自开机功能 12.USB接口：≥3个USB接口，支持U盘，鼠标键盘，摄像头的接入 13.硬盘接口：M.2最大支持1T 14.尺寸不低于：264mm×231mm×61mm 软件技术功能要求： 1.多语言切换：系统支持简体中文、英文等语言模式快速切换。 2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师会议使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 ▲3.多种画面布局显示：支持≥16个投屏设备同时接入会议互动终端，≥16个画面同时显示，且支持Auto（自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面、9 画面、16画面切换模式，≥13种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等);只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 4.界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持:布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。 5.录制：设备支持多种方式开启录制，如互动终端的“录制”按钮，屏幕工具条“录制”按钮、和遥控器APP“录制”按钮，支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中、云盘或内置硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能； 6.移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入会议互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） ▲7.软件遥控器：互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端)本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 8.网络摄像机采集：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在互动终端上直接读取显示。支持调整摄像机转动速度的快慢同时支持摄像机画面的微调（上下、左右、拉伸、缩放).也可对摄像机画面进行翻转移除操作。 9.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 10.分组互动：通过广播功能把主控端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上,分组端可选择暂离广播或接收广播。通过切屏功能，可以抓取≥16个小组屏内容到主控端，进行对比,并支持广播至所有分组端。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。支持在主控端广播状态下进行批注或白板书写时，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。支持教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作。 11.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地，支持通过遥控器 APP 分享到微信、微博、Q0等第三方应用程序。 12.白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写、荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度; 13.管理互动：支持将管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成管理系统对移动终端或电脑的管控。同时可通过管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。 14.扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。 15.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将会议互动终端的画面、声音通过互联网直播，最多可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网;同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过会议互动终端进行拉流播放;用户可预置多个推流、拉流地址。 16.手写板：支持≥60台手写板通过 Wifi 网络连接到互动终端，手写板书写笔迹可实时通过互动终端展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许自主选择不同手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。支持对手写板清除笔迹，也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。 17.文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示;支持通过截屏和录制将存储在图库（U盘、云盘:内置硬盘)中的图片、视频直接上屏展示;支持将从云空间下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示;支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的 PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。 18.文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于16个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。 19.APP应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在互动终端，无需借助主控平板可直接开启互动软件，完成互动过程;通过快捷按钮可完成主界面和应用程序主界面的一键切换。 20.欢迎主题：系统内置≥14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。 21.互动调查：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计会议数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。 22.WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于16个网页界面； 23.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。 24.反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows 电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows 设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过会议互动终端外接鼠标以及遥控器软件进行反向控制。 25.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。 26.个性化设置：支持修改互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。 27.安全策略：支持设置随机 PIN 码和固定 PIN 码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码:还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 28.国产化支持：支持国产麒麟、统信操作系统和国产CPU环境下用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入会议互动终端，≥16 个画面同时显示。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） ▲29.直播电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持云盒、ID加入、扫描二维码加入三种收看方式，直播时长支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 12 |
| 5 | 主扩扬声器 | 1.设备具有不劣于IEC 529 IPX5防水标准（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.系统类型：≥5只x3寸"+3只x1寸"（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.支持双链路不劣于1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz 5.灵敏度：不劣于102dB SPL 1w/1m 6.输入阻抗：不劣于8 ohms 7.额定功率：不劣于 250W 8.最大声压级：不劣于 128dB SPL,133dB SPL Peak 9.覆盖角度:不劣于150°×（20/25/30°可变,±30°可调）（此参数提供检测报告并加盖公章） 10.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 6 | 阵列式麦克风 | 1.AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声 2.频率响应≥30-20KHZ 3.敏感度≥-50dB±3dB（1Db=1V/ Pa at 1KHZ) 4.最大声压级：1≥32Db SPL 5.信噪比：>70Db,1Khz at 1Pa 6.动态范围：≥108Db,1kHZ at Max SPL 7.自动噪声抑制（ANS）：可有效压制噪音，增强语音，以提高在噪音环境下的言语清晰度； 8.混响抑制（ARR）：在打开混响抑制时，可明显感知降低了混响，提高了语音清晰度 | 个 | 5 |
| 7 | 有线鹅颈话筒 | 1.搭配直径不劣于14mm高灵敏度的优质镀金电容音头。 2.静音按键采用触发器开关技术，操作灵敏无冲击，可靠耐用。 3.高位LED指示功能，工作状态一目了然 。 4.鹅颈式设计，360°任意调整角度，轻松满足各种拾音需求 。 5.底部防滑设计，起到减震、减小噪声硬传输的作用。 6.指向性 超心型 7.频率响应不劣于20-20,000Hz 8.灵敏度不劣于 -30dB,31.6mV/Pa（0dB=1V/Pa@1kHz) | 个 | 2 |
| 8 | 自适应音频处理器 | ▲1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.单机具有网络双备份功能，当1路信号故障时，保障信号稳定输出 3.≥128路网络音频通道AES网络信号传输（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 5.≥8路线路电平模拟音频输出通道 6.usb数字音频输入输出轨道播放 7.≥8个GPIO接口 8.≥32路AEC通道 9.≥8路Dante通道 10.设备具有AFC自适应反馈消除；具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能 11.频率响应：不劣于20Hz~20kHz（±0.2dB) 12.幻象电源：48V； 13.总谐波失真+噪声：0.006%@4dBu 14.工作温度：不劣于0℃~45℃； 15.工作电压：110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 16.最大功耗：不劣于65W 17.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 9 | 波束阵列麦克风 | 1.不劣于14mm高灵敏度的优质镀金电容音头，音质清晰自然。线性分布的音头阵列技术，音质效果更佳。 2.内置高效数字降噪芯片，智能降噪、抑制环境噪音。 3.具有射频干扰屏蔽技术，屏蔽信号干扰，保证音质不受损。内置增益旋钮，支持音量调节。 4.镀金音头，圆形指向性。 断电报警功能。 5.360°全指向性，拾音更广。具有雷击、反接、过压、静电等电气保护。 6.宽频带、高保真、降噪语音清晰。 7.锌合金一体成型外壳，有效抑制各类电磁干扰。 8.指向性 圆型 9.频率响应不劣于50-10,000Hz 10.灵敏度不劣于-25dB,56.2mV/Pa（0dB=1V/Pa@1kHz) | 个 | 4 |
| 10 | 二合一桌面麦克风（锁版单麦) | 1.2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用； 2.处理受干扰、易串频、音质差、和维护管理困难的有效技术； 3.全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能； 4.2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用； 5.开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 6.使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； 7.要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作； 8.支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒； 9.内置DSP数字防啸叫功能； | 套 | 8 |
| 11 | 分体式终端（含摄像机） | - 分体式终端： - 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。 2.终端主要元器件须国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等； 3.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 4.支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口，支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； 5.支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行； 6.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； 7.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码； 8.支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像； 9.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 10.支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能； 11.支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护； 12.支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 | 套 | 20 |
|  |  | - 摄像机： - 1.CMOS成像芯片 1/2.5英寸,像素≥800万，支持WDR图像数字宽动态功能。 2.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。 3.水平视角不劣于80°。 4.光学变焦不低于12倍。 5.高清视频输出接口≥2路。 6.RS～232控制接口≥2个,支持标准VISCA控制协议。 7.应具备自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 |  |  |
| 12 | 中央控制主机 | 1.采用不低于32位8核ARM架构微处理器，处理速度不低于2.23GHz； 2.内置≥2G DDR3 SDRAM； 16G EMMC FLASH的存储器,叠加4G前面板触控屏专用FLASH的存储器； 3.主机前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色触摸屏，直接使用android；ios；windows编程软件进行编程与工程程序上传，与外接控制终端控制程序相同，实现互联互控互锁； 4.≥1路COMPUTER/RFGW多功能连接口，直接传统无线射频触摸屏接收器或电脑串口连接设置或控制使用； 5.≥1路RF射频连接天线接口，RF传统专用无线射频触摸屏，多无线节点无线连接控制，兼容智能家居模式（选配）； 6.≥32个TEDP协议功能模块连接； 7.≥8个独立的Socket服务端，控制设备到≥8台；最大可升级到≥32台； 8.网络唤醒，网络控制电脑播控软件或PPT等软件的操控功能； 9.主机时间系统统一管理，配合编程对一些自动或按时间循环执行控制功能免去配套电脑； 10.≥1路网络接口，网络控制与组网管理控制；android；ios；windows等系统控制终端； 11.≥1路USB升级控制端口，实现主机的底层升级或通过电脑控制； 12.多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS-485代码、RS-232代码）； 13.多台网络中控主机实现级联控制，达到互联，互通，互控效果； 14.内置AI智能系统监测模块，实时监测系统运行状况，异常情况报警提示功能； 15.≥2G DDR3 SDRAM系统内存；≥16G+≥2G EMMC FLASH的程序存储器； 16.≥8路DP9公型口，2路DP9母型口口，双向传输RS232/485及422控制信号； 17.≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口； 18.≥4路3.81凤凰 RS485控制端口 19.≥8路3.81凤凰红外IR控制端口,可扩展到18路； 20.≥8路3.81凤凰I/O端口； 21.≥4路3.81凤凰 弱电继电器接口； 22.≥1路工业级USB控制或升级固件接口； 23.≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口 24.≥1路RJ45网络连接口； 25.前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色触摸屏，自带红外录码窗口与按键； 26.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 13 | 控制面板 | 1.先进的纳米涂层技术，有效避免屏幕指纹干扰（类疏油涂层）； 2.采用多点触摸屏电容屏，触摸灵敏度高； 3.多功能按钮，可以快速完成亮度调节，频道选择和屏幕导航等功能； 4.制作工艺好，握感良好，适合会议室，多功能厅。 5.≥11.4英寸显示屏幕 | 个 | 4 |
| 14 | 电源时序器 | 1.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与≥2路万用插座直通 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）≥2200W/7000W最大承受无功功率 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥10A电流磷铜材质，标准美式插座 4.顺序开启逆序关闭 5.PASS键可全通道同时打开 6.COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 7.时间间隔可调 8.自由通道关闭 9.级联叠机ID:0-255 10.中控外控 11.精准电压显示 12.漏电保护与过流保护 13.面板通道独立关闭 | 台 | 6 |
| 15 | 控制工控机 | 1.机型：国产品牌商用台式机； 2.处理器：ARM架构国产处理器，主频≥2.3GHz、核心≥8个； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4.内存：≥8GB DDR4内存，最高支持32GB； 5.硬盘：≥256GB SSD+1TB HDD，可支持3.5寸硬盘扩展； 6.光驱：内置DVDRW光驱； 7.显卡：独立显卡≥2GB； 8.音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 9.网卡：集成千兆网卡； 10.主板扩展：≥3个PCIe，≥2个SATA3.0； 11.I/O扩展：USB口≥8个，USB3.0原生接口≥6个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 12.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，刷新率≥100Hz，色域≥99%sRGB，灰阶响应时间≤5ms，VGA+HDML+DP视频接口，须与主机同品牌。 13.键鼠：USB光电鼠标，防泼溅键盘、键鼠连接线≥1.5m； 14.电源：≥200W电源； 15.机箱：体积≤10L机箱；机箱光驱、侧面板、固态硬盘、3.5寸机械硬盘支持免工具拆卸； 16.支持机箱锁锁具，配备安全锁孔； 17.操作系统：预制安装国产化正版终身授权操作系统； 18.管理系统：要求提供一套运维管理软件，可实时显示至少500台计算机设备的状态，并可以展示相应的网络拓扑图，提供相关软件授权和功能截图证明文件； | 台 | 4 |
| 16 | 机柜1 | 1.22U网络机柜，600mm×600mm×1200mm | 台 | 2 |
| 17 | 机柜2 | 1.42U网络机柜。600mm×600mm×2000mm | 台 | 4 |
| 18 | 远程教学显示终端98寸 | 1.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥6G，ROM≥64G； 3.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 5.为保证显示色彩效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩； 6.电脑投屏，可最大支持4k@30的分辨率投屏； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备； 8.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 13.整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联 14.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 19 | 远程示教显示终端75寸 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； | 台 | 1 |
| 20 | 远程教学显示终端85寸 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； ▲10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 21 | 远程教学辅助显示终端65寸 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 22 | 阵列音柱 | 1.设备具有不劣于IEC 529 IPX5防水标准（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.系统类型：≥5只x3寸"+3只x1寸"（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.支持双链路不劣于1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz 5.灵敏度：不劣于102dB SPL 1w/1m 6.输入阻抗：不劣于8 ohms 7.额定功率：不劣于 250W 8.最大声压级：不劣于 128dB SPL,133dB SPL Peak 9.覆盖角度:不劣于150°×（20/25/30°可变,±30°可调）（此参数提供检测报告并加盖公章） 10.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 16 |
| 23 | 数字音频矩阵 | 1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作 2.单机具有网络双备份功能，当1路信号故障时，保障信号稳定输出 3.≥128路网络音频通道 4.支持AES网络信号传输 5.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 6.≥8路线路电平模拟音频输出通道 7.支持usb数字音频输入输出轨道播放 8.≥16个GPIO接口 9.≥64路AEC通道 10.支持≥8路Dante通道 11.设备具有AFC自适应反馈消除；具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能 12.频率响应：不劣于20Hz~20kHz（±0.2dB) 13.幻象电源：48V； 14.总谐波失真+噪声：不劣于0.006% @ 4dBu 15.工作温度：不劣于0℃~45℃； 16.工作电压：不劣于110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 17.最大功耗：不劣于65W | 台 | 5 |
| 24 | 可编组调音台 | 1.应支持≥16每通道有 48V 可开关的幻像电源 2.应支持GB30话筒前置放大器和精密的均衡电路 3.应支持≥8个 AUX 辅助输出（4 个AUX可切换推子前/推子后) 4.应包含≥19条母线 5.应支持18dB/倍频程的高通滤波器 6.应支持≥4个全立体声通道 7.应支持≥4个立体声返回 8.应支持每个通道设有直接输出 9.应支持≥8个编组输出 10.应支持≥4个哑音编组 11.应支持≥11 x 4 矩阵输出 ▲12.针对以上参数，提供CNAS检测报告并加盖公章 13.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 25 | 电子教室显示终端 | 1.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥6G，ROM≥64G； 3.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 5.为保证显示色彩效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩； 6.电脑投屏，可最大支持4k@30的分辨率投屏； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备； 8.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 13.整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联 14.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 26 | 电子教室辅助显示终端 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 27 | 视频矩阵1 | 1.接口：配置输入卡数量/总输入路数不低于4张/8路；可接输出卡数量/总输出路数不低于4张/8路；共计配置：≥8通道输入，≥8通道输出，≥4个输入卡位，≥4个输出卡位； 2.支持输入插卡类型：N；HD-2IN；DV-2IN；HD-2IN4K；VG-2IN；AV-2IN；SD-2IN；RJ45-2IN；FR-2IN； 3.支持输出插卡类型：MX-2OUT；HD-2OUT；DV-2OUT；HD-2OUT4K；VG-2OUT；AV-2OUT；SD-2OUT；RJ45-2OUT；FR-2OUT； 4.以太网控制：RJ-45母接口,以太网控制协议：TCP/IP,以太网控制速率：自适应10M/100M，全双工或半双工； 5.插卡式架构：输入信号插卡需：DVI、HDMI、VGA、AV、YPbPr、SDI、网口、光纤于及多功能信号卡；输出信号插卡匀：DVI、HDMI、VGA、AV、YPbPr、SDI、网口、光纤于及多功能信号卡，方便配置与扩展； 6.输入输出≥2通道卡，配置更加丰富，更加适应复杂的使用环境； 7.主机前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色触摸屏，直接使用android；ios；windows编程软件进行编程 8.前面板触屏可直接更改主机IP，设置系统参数，用户连接权限等其它系统实用功能参数的设置； 9.全能控制机制：全能触控屏，红外遥控、≥2路RS-232\485、≥1路RJ45网口、≥1路USB接口； 10.任意分辨率和任意格式输入到任意分辨率和任意格式输出，完全可以脱离EDID。 11.默认从800×600到19200×1200的30多种不同分辨率，或自定义分辨率功能，如须4K@30分辨率时输入输出卡必须选择4K输入输出； 12.拼接功能，投影仪或普通电视机即可实现拼接，一键调用极速拼接模式； 13.强大的EDID管理功能，可设置为EDID广播、EDID指定或自定义EDID功能，多接口输入卡更能自动EDID，完全无需理会； 14.内置可编程中控模块，内建≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口，可作服务器端或客户端。可实现远程控制其他设备或扩展RS232、RS485接口；内建中控模块多达32个TEDP协议功能模块连接；内建≥8个独立的Socket服务端，平板控制设备增加到≥8台； 15.可监测工作状态、工作温度，具有异常状态实时自动报警功能； 配置信号输入卡要求： 16.视频无缝切换输入；单卡≥2路HDMI信号输入，3.5MM音频输入加嵌功能，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝。 17.兼容HDMI1.4A,DVI1.1协议，HDCP协议 18.接口带宽达≥6.75Gbps,全数字像素带宽225Mhz 19.3D或1920x1200,1920x1080及以下分辨率，分辨率800×600---1920×1080可以自定义设置； 20.输入3.5模拟音频输入端口，配套视频交混功能。 21.默认使用EDID自动获取技术； 22.165MHz全数字像素带宽，接口带宽为≥6.75Gbps,全数字（总共2.25Gbps,每种颜色是2.25Gbps）； 23.内部输入分辨率：800x600@60Hz；1024x768@60Hz；1280x720@60Hz；1280x1024@60Hz；1366x768@60Hz；1400x1050@60Hz；1440x900@60Hz；1680x1050@60Hz；1600x1200@60Hz；1920x1080@60Hz；1920x1200@60Hz； 配置信号输出卡要求： 24.视频无缝切换，拼接输出；单卡≥2路HDMI信号输出，输出无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝。 25.兼容HDMI1.4A,DVI1.1协议，HDCP协议 26.接口带宽达≥6.75Gbps,全数字像素带宽225Mhz 27.3D或1920x1200,1920x1080及以下分辨率，分辨率800x600---1920x1200可以自定义设置； 28.输出端口3.5模拟音频输出端口，直接输出连接音频系统。 29.默认使用EDID自动获取技术 30.≥2路HDMI输出接口，3.5模拟音频输出端口； 31.HDMI1.4协议3D部份,及显示模式，但不包括3D-1080P@120Hz向下兼容HDMI1.3的示标准,HDCP1.3协议,DVI1.0协议； 32.165MHz全数字像素带宽，接口带宽为≥6.75Gbps,全数字（总共2.25Gbps,每种颜色是2.25Gbps）； 33.分辨率800x600---1920x1200可以自定义设置； | 台 | 1 |
| 28 | 视频矩阵2 | 1.≥3U切换主箱体,支持≥4输入槽位，≥4输出槽位，最大支持≥16X16； 2.配备≥2块4K60HDMI输入卡，单卡支持≥4通道HDMI信号输入，最大支持分辨率3840×2160@60Hz，支持独立音频及内嵌音频； 3.配备≥2块4K60HDMI输出卡，单卡支持≥4通道HDMI信号输出，最大支持分辨率3840×2160@60HZ，支持独立音频及内嵌音频； 4.支持EDID管理功能； 5.支持随路音频切换功能； 6.支持音频解嵌功能； 7.支持音频加嵌功能； 8.支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体.颜色.大小.位置.背景色.透明度等参数； 9.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 10.设备应支持SDI.HDMI.VGA.DVI.HDBaseT等信号的混合输入； 11.设备应支持SDI.HDMI.VGA.DVI.HDBaseT等信号的混合输出； 12.输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧； 13.支持60Hz帧率信号采集，无丢帧.无卡顿现象； 14.支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示； 15.支持前面板按键控制.TCP/IP网络控制.RS232指令控制； 16.机箱最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； 17.无缝切换＜15ms； 18.设备本身不少于16组场景保存.调用； 19.上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识； 20.支持板卡热插拔功能； 21.支持前面板液晶屏状态显示，通过前面板可以对矩阵进行切换以及预案的保存调取； 22.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 29 | 主扩音箱 | 1.全频设计，真实自然的人声和音乐表现 2.全天候设计，不劣于IEC 529 IPX5 防水标准 3.系统类型：≥10只x3寸"+2只x3寸" 4.支持双链路≥1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口 5.频率响应：≥45Hz-20kHz 6.灵敏度：≥102dB SPL 1w/1m 7.输入阻抗：8 ohms 8.额定功率：≥400W 9.最大声压级：≥128dB SPL,133dB SPL Peak 10.覆盖角度:160°×30° | 台 | 2 |
| 30 | 补声音箱 | 1.设备具有不劣于IEC 529 IPX5防水标准（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.系统类型：≥5只x3寸"+3只x1寸"（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.支持双链路不劣于1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz 5.灵敏度：不劣于102dB SPL 1w/1m 6.输入阻抗：不劣于8 ohms 7.额定功率：不劣于 250W 8.最大声压级：不劣于 128dB SPL,133dB SPL Peak 9.覆盖角度:不劣于150°×（20/25/30°可变,±30°可调）（此参数提供检测报告并加盖公章） 10.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 31 | 数字功放 | 1.通道数：≥2通道 2.设备支持≥1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 5.面板配备不少于1路USB数字接口，连接电脑操作，左右通道有电子分频器，7段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能。 6.8Ω每通道输出功率≥（1KHz正弦波满功率测试）CH1×550W 7.桥接功率输出不劣于（8Ω）1200W / （4Ω）1300W 8.频率响应：不劣于20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 9.总谐波失真<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 10.互调失真不劣于（SMPTE）： ≤ 0.05％ 11.转换速率不劣于：20V/us 12.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 13.信噪比不劣于：105dB 14.通道分离度不劣于：80dB 15.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 16.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 17.提供CQC认证并加盖公章 18.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 12 |
| 32 | 数字音频处理器 | 1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作 2.单机具有网络双备份功能，当1路信号故障时，保障信号稳定输出 3.≥64路网络音频通道 支持AES网络信号传输 4.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 5.≥8路线路电平模拟音频输出通道 6.支持usb数字音频输入输出轨道播放 7.≥16个GPIO接口 8.≥64路AEC通道 9.支持≥8路Dante通道 10.设备具有AFC自适应反馈消除；具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能 11.频率响应：不劣于20Hz~20kHz（±0.2dB) 12.幻象电源：48V； 13.总谐波失真+噪声：不劣于0.006% @ 4dBu 14.工作温度：不劣于0℃~45℃； 15.工作电压：不劣于110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 16.最大功耗：不劣于65W | 台 | 1 |
| 33 | 阵列式麦克风（拾音讲台区域) | 1.过流保护，高温保护，过载保护，标配专用的音量控制面板（可安装再讲桌或墙壁上)； 2.话筒具有≥12个拾音咪头 3.凤凰端子接口； 4.应具有自动降噪功能； 5.拾音距离：≥5-8米； 6.指向性：不劣于定向宽带式； 7.频率响应：不劣于20-18KHz； 8.信噪比：不劣于80dB； 9.最大升压级：不劣于113dB； | 个 | 1 |
| 34 | 高清显示模组（含显示模组控制器、视频处理器、配电箱） | 高清显示模组： 1.像素点间距:≤1.57mm； 2.单元分辨率（W×H）:≥384×216；单元比例:≥16∶9；单元尺寸（W×H×D）:≤600×337.5×43.5mm；主屏显示尺寸：≥6000mm×3375mm，分辨率：≥3840×2160；单副屏显示尺寸:≥3600mm×2025mm，分辨率：≥2304×1296；配置≥2块辅屏； 3.像素密度:≥409600点/㎡；显示单元相对错位:垂直相对错位：≤0.04mm；水平相对错位：≤0.04mm；单元拼接间隙:≤0.04mm；相邻像素之间平整度:≤0.04mm；相邻模块之间平整度:≤0.02mm；像素位置偏差:JX≤0.64%； 4.像素构成:全倒装集成三合一COB封装；箱体材质:箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型； 5.驱动方式:共阴恒流驱动； 6.功耗:峰值功耗：≤325W/㎡；平均功耗：≤160W/㎡ ； 7.温升:最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升≤15K； 8.刷新频率:≥4200Hz； 9.星型连接:模组供电电源和信号采用星型连接方式； 10.换帧频率:50&60Hz&120Hz&240Hz；支持3D显示 11.灰度等级:红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级；像素失控率:LED像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0； 12.视角:水平≥175°；垂直≥175° 13.最大对比度（全白/全黑，环境照度0.05lux）:≥25000∶1； 14.亮度:最大亮度≥1500nits 15.色温:1000-20000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K 16.亮度均匀性（校正后）:≥99%；显示模组亮度均匀性:LMJ≥98.3%； 17.色度均匀性:±0.002Cx,Cy；亮度鉴别等级:亮度鉴别等级C级：BJ≥24； 18.智能节电功能:产品通过节能认证。产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%； 19.能效:LED显示屏能源效率值：2.0cd/W，符合GB 21520-2015，能效一级； 20.电源能效:LED显示屏具备PFC电源，供电电源功率因数≥98%，转换效率≥90%； 21.阻燃（防火）:PCB的阻燃等级应达到 V-0级；面板的阻燃等级应达到 V-0级；电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级； 22.观看舒适度:“人眼视觉舒适度 （VICO)”指数低于2.0（符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 （VICO)”要求）0≤VICO＜1；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 23.支持5G驱动方案，单元箱体可直接处理1080P信号，单网线串接箱体1920×1080分辨率； 24.IP防护等级:直径1.0mm 的试验金属线不能进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。防尘试验后，检查样品无粉尘进入，通电工作正常，符合防护等级IP5X要求；试验设备喷水口内径：6.3mm；样品至喷水口相距为2.5m；水流量为12.5L/min；测试时间5min.试验后样品内部无积水，符合防护等级IPX5要求； ▲25.以上参数须提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 26.须提供所投产品的3C认证、节能认证、环境标志认证证书并加盖制造商公章； 27.为保证货源的可靠性，需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件,并加盖公章； | 套 | 1 |
|  |  | 显示模组控制器： 1.输入分辨率：满足1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力：≥230万像素 3.供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式：USB接口控制 5.视频接口：HDMI/DVI 6.音频接口：≥HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.输出接口：≥四网口 8.USB接口控制，可级联多台进行统一控制 9.为确保系统有很好的兼容性，LED控制系统与LED显示屏为同一品牌，需提供CCC证书并加盖生产厂家公章； | 个 | 10 |
|  |  | 视频处理器： 1.视频处理器输入端口要求：≥4路HDMI高清接口、2路4K（60Hz)接口，支持预监，结合LED高清显示屏使用，满足后期扩展的需求； 2.视频处理器输出分屏要求：≥8路DVI高清接口，支持单输出多画面分隔与布局，每路DVI输出不得少于四个分屏，支持单输出多画面分隔与布局； 3.使用要求：系统的核心设备，前端连接信号源，后面连接LED屏幕和其他显示设备；采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰；专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示；所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇、电源等主要模块均为插卡式设计； 4.功能要求：满足多路视频，任意位置和大小开窗显示；支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰；支持输入端口EDID编辑功能，使输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合；支持本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源；支持单台设备同时控制最多四组不同分辨率的屏幕墙，每组屏幕墙独立控制互不干扰，需要支持RRTA功能；支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显；支持视频的倍频倍线处理功能；支持画面漫游、自由缩放、任意叠加；支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正；支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 5.为确保系统稳定性和兼容性，视频处理器应与LED显示屏高清显示模组应为同一厂商生产，并提供CCC证书证明； | 台 | 1 |
|  |  | 配电箱： 1、配电柜内含PLC智能控制单元 2、63A主断路器，标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 3、功率≥30KW 4、含PLC,网络交换 | 个 | 1 |
| 35 | LED成像面光灯 | 1.额定电压：AC100V-240V50/60HZ 2.额定功率：≥230W 3.寿命：≥50000小时 4.颜色：3200K-5600K（供选择其中一种） 5.调光：0-100%线性调光 6.功能：渐变，跳变，脉变功能，功能速度可控，使用方便 7.频闪：频闪1-25Hz 8.IP防护等级：IP20 9.角度：19-26-36-50度（供选择其中一种） 10.控制信号：国际标准DMX512信号 11.通道数量：≥2CH 12.控制方式：主从，自走，标准DMX512 13.散热方式：对流，自然散热 14.散热控制：主板智能温控系统，超温过热自动保护 15.材料：压铸铝 16.含灯钩、灯杆、吊点 17.灯体尺寸不低于长：505mm、宽165、高210mm | 个 | 8 |
| 36 | 电源箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2.额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载. 3.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 个 | 1 |
| 37 | 调光台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2.最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光，使用珍珠灯库。 3.内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 4.≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 5.带背光的LCD显示屏，中英文显示 6.关机数据保持。 7.U盘备份和升级。 8.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 9.电源：AC100240V/50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 38 | 信号放大器 | 1.电源：100-240V 50-60Hz 2.输出：DMX512/1990信号 | 个 | 2 |
| 39 | 蝴蝶口线性阵列扬声器 | 1.设备具有自检曲线功能，可根据声场环境设置音响曲线（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.单元类型：≥2x8寸线阵 4x2寸高音 3.频率范围：不劣于55Hz-20KHz 4.灵 敏 度：≥105dB SPL 1w/1m 5.输入阻抗：16 ohms 6.额定功率：≥450W 7.最大声压级：≥135dB SPL 8.声场辐射范围：≥110°x 5° 9.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 12 |
| 40 | 数字超低扬声器 | 1.系统类型：≥18寸超低音箱 2.频率范围：≥45Hz-400Hz 3.频率响应：≥50Hz-180Hz（±3dB) 4.灵 敏 度：≥103dB SPL 1w/1m 5.输入阻抗：8 ohms 6.额定功率：≥700W 7.最大声压级：≥132dB SPL | 个 | 2 |
| 41 | 上下辅助扬声器 | 1.系统组成:≥ 1x10" 钕磁钢驱动单元 / 1.4" 压缩式驱动单元 2.最大声压级：（1M, 自由声场)1 with D6 / D12:130 / 133 dB SPL 3.额定功率: ≥300W 4.频率响应:≥ （-5 dB) 48 Hz-18 kHz 5.标称覆盖角:≥ （水平 x 垂直)75° x 50°3 / 110° x 55°3 | 个 | 8 |
| 42 | 返送扬声器 | 1.系统类型：≥12寸同轴音箱 2.频率范围：≥70Hz-20kHz（±3dB) 3.频率响应：≥60Hz-20kHz 4.灵 敏 度：不劣于96dB SPL 1w/1m 5.输入阻抗：8 ohms 6.额定功率：≥300W 7.最大声压级：≥121dB SPL,127dB SPL Peak 8.声场辐射范围≥：90°x 90° | 个 | 2 |
| 43 | 线性阵列功率放大器 | 1.通道数≥2通道设备支持≥1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率不劣于（1KHz正弦波满功率测试）CH1×1200W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 6 |
| 44 | 超低功率放大器 | 1.通道数≥2通道设备支持1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率不劣于（1KHz正弦波满功率测试）CH1×1200W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 1 |
| 45 | 补声功率放大器 | 1.通道数≥2通道 设备支持1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率（1KHz正弦波满功率测试）CH1×800W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 | 个 | 3 |
| 46 | 返送功率放大器 | 1.通道数≥2通道 设备支持1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率（1KHz正弦波满功率测试）CH1×800W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 | 个 | 1 |
| 47 | 反馈抑制器 | 1.采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz 2.总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 3.频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB 4.通道间交叉话音: 典型值>80dB 5.输出端交叉话音: 典型值>80dB 6.电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz 7.电力消耗: ≤9W | 台 | 1 |
| 48 | 数字调音台 | 1.设备具有AES网络输出控制，沉余电源接口 2.≥16路本地可调并能存储调用话筒前置放大器（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.≥4路线路输入 4.最大≥66通道混音 5.≥1 ViSi Connect™扩展卡插槽，达64X64的输入/输出路径扩展 6.≥1对AES数字输入输出 7.应支持每母线输入前/后选择 8.应支持可自由分配的推子和配置 9.≥8矩阵母线 | 台 | 1 |
| 49 | 控制室监听音箱 | 1.输入口：卡侬式的平衡口，大三芯的平衡/非平衡口； 2.频率范围优于65Hz-19.5KHz； 3.信噪比：不劣于>90dB，全输出20kHz频宽时； 4.应包含前面板上有电源开关指示灯； 5.输入阻抗：不劣于平衡口20k ohms，非平衡口10k ohms； 6.应包含无线电波干扰保护，输出限流，高温保护，开/关瞬时保护，电源保险丝； | 个 | 2 |
| 50 | 无线手持麦克风 | 1.分集天线确保接收的连续性，6.35mmXLR音频输出,外部电源供电 2.26dB可调增益范围,轻质耐用结构,2节AA电池供电时间8小时 | 个 | 4 |
| 51 | 无线头戴话筒 | 1.灵敏度：不劣于-37.5dB（13.8mV))re1V at 1Pa 2.最大声压级：不劣于135dB 3.频响范围：不劣于70-16,500 Hz 纠错 4.标称阻抗：不劣于100欧 | 个 | 4 |
| 52 | 基础讨论主席单元 | 1.通过IEC 60914国际标准认证； 2.带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3.应具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 4.应标配指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 5.应支持可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 6.应支持超强抗手机干扰能力； 7.应支持高对比度、低功耗OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 8.应具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 9.应自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9级）； 10.应自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 11.应包含内置左右双扬声器（2W），音量可调（0～9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 12.应支持发言功能：申请等待模式（Operator)、限制发言模式（Auto)、先进先出模式（FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 13.主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 1 |
| 53 | 基础讨论代表单元 | 1.通过IEC 60914国际标准认证； 2.带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3.采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4.易于布线，方便施工管理； 5.单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7.标配指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈； 8.可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9.超强抗手机干扰能力； 10.高对比度、低功耗OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 11.采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 12.具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 13.自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9级）； 14.自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 15.内置左右双扬声器（2W），音量可调（0～9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 16.发言功能：申请等待模式（Operator)、限制发言模式（Auto)、先进先出模式（FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 17.主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； | 个 | 18 |
| 54 | 基础讨论主控机 | 1.要求：通过IEC 60914国际标准认证； 2.基于数字控制架构开发，全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，高速DSP数字音效处理器，CD级音质； 3.应支持48KHz音频采样频率，音频频响可达20Hz～20KHz； 4.应支持高对比度、低功耗OLED屏用于显示系统状态、发言人数、发言模式等信息，并提供多种语言； 5.应支持导航式旋钮，方便管理人员对会议服务器进行操作及管理设置； 6.应支持4路会议单元连接接口，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7.应支持采用集中式供电管理，单台主控机标准可挂载60～70个话筒单元，通过连接多台扩容主机，可组成容量为4096席的大型系统； 8.应支持USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态； | 台 | 1 |
| 55 | 控制室显示器 | 1.面板：IPS技术 2.对比度：≥1000:1 3.类型：直面屏 4.响应时间：≤1ms 5.屏幕刷新率：≥120Hz 6.接口：VGA，HDMI 7.分辨率：≥1920*1080 8.屏幕尺寸：≥27英寸 | 台 | 2 |
| 56 | 控制键盘 | 1.应支持BRC摄像机的IP远程控制 2.应支持切换背光补偿打开/关闭，R增益和B增益调节，R黑电平和B黑电平调节，光圈值调节，增益值调节，快门速度调节 3.控制接口VISCA RS-232C输出接口：迷你DIN 8针型 4.VISCA RS-422接口：9针型 5.LAN：自动检测到RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX 6.输入/触点输出：9针型 | 个 | 1 |
| 57 | 稳压电源时序器 | 1.通道数量：≥16路万用插座继电器受控与≥2路万用插座直通 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）≥2200W/7000W最大承受无功功率 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥10A电流磷铜材质，标准美式插座 4.顺序开启逆序关闭 5.PASS键可全通道同时打开 6.COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 7.时间间隔可调 8.自由通道关闭 9.级联叠机ID:0-255 10.中控外控 11.精准电压显示 12.漏电保护与过流保护 13.面板通道独立关闭 | 台 | 2 |
| 58 | 呼叫控制穿越一体机 | 1.采用独立硬件服务器，非MCU内置模块。支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 2.支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议，支持呼叫带宽配置与管理，实现区域呼叫流量控制，避免网络拥塞。 3.支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域。 4.支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网。 5.支持DDoS攻击、HTTP慢速拒绝服务、畸形报文等网络攻击保护，网络攻击时业务运行不受影响。 6.会议管理平台支持会议终端、MCU等视频会议设备统一管理功能,可在系统首页上快速获取实时的设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率,可通过图表方式显示系统资源监控信息。 7.会议管理平台支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等会议控制功能，支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询等功能。 8.会议管理平台支持锁定会场视频源功能，可实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响。 9.会议管理平台支持弹性多通道级联，无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。 10.会议管理平台支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离。 11.会议管理平台支持TR069协议，可实现对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断等功能。 12.会议管理平台支持将多台MCU 组成资源池，当某台MCU发送故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒。 | 台 | 1 |
| 59 | 多点控制单元 | 1.多点控制单元采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片，支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准。 2.多点控制单元支持IPV4和IPV6双协议栈，支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议,支持4K30fps、1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF等分辨率的活动视频。 3.多点控制单元支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus等音频协议。 4.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场。 5.在全编全解模式下，单台MCU最大支持16个4K30fps视频端口或者64个1080P 30fps视频端口或者128个720P30fps视频端口。 6.支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，语音清晰流畅，无卡顿。 7.支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10秒，音视频恢复时间<15秒。 8.支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方1080P 30fps同时协作。 | 台 | 1 |
| 60 | 会议研讨显示终端 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 61 | 阵列麦克风 | 1.全向麦克风需要数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。 2.全向麦克风支持终端供电，不需要额外电源。 3.全向麦克风支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 | 台 | 12 |
| 62 | 护理模拟显示终端 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 63 | 教学显示终端75寸 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 64 | 教学显示终端85寸 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 65 | 实训显示终端 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，整机2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 5 |
| 66 | 考试显示终端 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 67 | 会议辅助显示终端 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 68 | 示教显示终端 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 69 | 会议显示终端 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 70 | 控制台 | 1.台面基材采用≥25厚E1级环保中密度板外贴防火板，游离甲醛释放量小于9mg/100g，左右侧板≥25厚中密度板环保水性漆饰面、≥1.5mm冷轧钢板柜体、酸化磷化处理 2.约2700mm×1000mm×750mm，根据实际环境定制 | 台 | 3 |
| 71 | 多功能讲台1 | 1.规格：约1800×900×900，根据实际环境定制 2.技术要求：采用优质≥E1级人造板，优质≥0.8厚防火板双饰面，后成型，优质环保材料封边。桌面考虑电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备均能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。优质金属五金件，配锁。 | 台 | 1 |
| 72 | 多功能讲台2 | 1.一体化设计：塑料材质，讲桌由上、中、下三部分简单拼装；整体尺寸（长宽高）：约765mm×650mm×1160mm，根据实际环境定制 2.报告台上层可选配集成不小于21.5英寸触摸一体电脑，铝拉丝接口面板，鹅颈话筒，LED文件灯，抽拉键盘抽屉，翻转鼠标托板；支持电动可调节触摸一体电脑视角； 3.与控制工控机配套使用； 4.鹅颈话筒：V型超心型指向，有效收音距离30CM，70CM加长双软管杆身； 5.铝拉丝接口面板：集成多功能接口供用户使用，触摸一体机电脑接口：USB2.0x2位； 笔记本电脑接口：HDMIx1；VGAx1；电源接口1位；3.5音频接口1路，网口1路； 显示器电动翻转控制开关；LED软管文件灯； 6.讲桌中部由一体成形的塑料主体组成； 7.底部信号输出：视频输出信号：笔记本视频输出：HDMI；VGA；笔记本音频输出：3.5音频接口1路麦克接口/音量输出；网口：一路 | 台 | 2 |
| 73 | 多功能讲台3 | 1.控制台，钢木结构，安装调音台 2.基材：≥E1级环保中密度纤维板（MDF），表面覆耐磨防火板（厚度≥0.8mm） 3.框架：铝合金型材框架（6063-T5铝合金，表面阳极氧化处理） 4.边角处理：全圆角防撞设计（R10mm倒角） 5.约1440mm×760mm×900-1300mm，根据实际环境定制 | 台 | 2 |
| 74 | 电动折叠隔断 | 1.电动折叠：隔断采用电动折叠设计，可通过中控系统轻松控制其展开和折叠，操作简便，节省空间。 2.书写功能：隔断表面覆盖有特殊书写材料，支持使用白板笔或其他书写工具直接书写，方便会议、教学等场合使用。 3.控制系统：配备控制系统，可实现对隔断的远程控制，包括开关、折叠、展开等功能，提高使用效率。 4.材质：框架采用高强度铝合金材质，表面经过粉末喷涂处理，防锈耐腐蚀；书写面板采用优质书写材料，耐磨易清洁。 5.折叠方式：采用多折式设计，每片门板宽度为≥1200mm，确保隔断在展开和折叠时都能保持稳定的结构。 6.承重能力：每片门板承重≥50KG/㎡，确保隔断在书写或悬挂物品时的稳定性。 7.隔音性能：隔音系数可达45db，有效隔绝噪音，提供安静的工作或学习环境。 8.安装要求：顶部预留≥600mm即可安装导轨，隔断系统内部电路全部安装在轨道与门板之内，无需预留外部电路；库房内预留220V电源插座。 9.尺寸：约10000mm×3000mm，根据实际环境定制 | 项 | 1 |

05包：

## 一、项目总体要求

1、总体要求

采购人有权对中标方所提供的产品的性能参数进行核查，如与投标文件承诺不符，采购人有权取消中标公司中标资格并没收投标保证金。

2、保密要求

对于工作中涉及的国家秘密和工作秘密，严格执行保密管理部门的规定。

3、安装调试要求

（1）安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整，开始安装时，供应商必须同意让采购人中接受过培训的硬软和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。

（2）安装介质

投标方必须提供用于系统安装与配置的介质（光盘、磁盘或其他）。

（3）文档要求

验收完成后，中标方必须如数提供完整的系统软硬件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。手册必须包括下列内容：

系统和操作手册必须包括（但不局限于）：

- 系统安装与配置手册

- 系统维护，包括：诊断手册、故障排除指南。

用户手册包括（但不局限于）：

- 系统竣工文档

- 用户使用手册等

（4）验收标准及方法

投标方所提供系统和设备须符合国家和行业的相关标准。

投标方需在投标文件中制定相应的验收计划。

4、培训及售后服务

（1）安装调试指导

设备安装调试期间，要求投标人委派设备安装项目师到现场，全面配合采购人进行整个项目的安装和检查，并随时与采购人保持良好的沟通，指导采购人配置采购系统的运行环境。

（2）免费培训

①培训人员：投标人有责任对采购人的维修、操作进行培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到使用、维护和将来升级所必需的要求。

②培训计划：投标人应向采购人提供培训计划，并由采购人确认，培训计划应包括：培训的课程；培训的目标；培训开始时间和结束时间；使用的培训设施；受训人员的要求。

（3）对采购人进行技术支持服务时间及故障响应时间

投标人需提供24小时热线电话支持、专用技术服务网站支持、Email支持和传真支持，对于接到的采购人技术咨询，应在2小时内提出解决方案。投标人应给出具备提供该服务能力的说明。

（4）提交相关技术文件

①对本需求逐条提出实质性响应，如有偏离应提出技术偏离表。

②主要设备的详细配置和技术说明书。

二、货物需求一览表

供应商需在响应文件中针对下表中的设备列出详细的拟投设备品牌、型号、参数及相关证明材料等。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼控交换机 | 1、二层网管交换机，2、交换容量≥336Gbps，3、包转发率≥42Mpps，4、24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，5、固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； |
| 2 | 网络控制引擎 | 1、不少于8000点数据服务器。2、双核64位CPU3、≥240G固态存储器；4、支持BACnetIP/Ethernet协议，5、支持ModbusTCP/UDP数据。6、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持不少于20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。▲7、网口设置不同网段IP,网口具有隔离功能，保证数据安全。 |
| 3 | NAE箱体 | 1、包含BACnet路由器，（4个BACnetMSTP总线485接口，1个以太网BACnetIP通讯以太网接口)；2、接不少于30个BACnet控制器；3、高800mm*宽600mm*深200mm含设计盘图等；4、用于数字控制器；5、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；6、线槽50*30不低于4米；7、内部线BV0.75不低于80米；8、端子排不低于80个,含导轨。 |
| 4 | 冷源集成网关 | 1、具有2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 5 | 变配电系统集成网关 | 1、具有不少于2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 6 | 电梯系统集成网关 | 1、具有不少于2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 7 | 直膨式空调系统集成网关 | 1、具有不少于2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 8 | 联网温控器系统集成网关 | 1、BACnet网关控制器支持Modbus通讯，支持ModbusEIA-485通讯。支持MS/TP通讯接入到BACnet网。 2、支持1000个模拟变量和1000二进制变量，连接Modbus设备数据到BACnet系统中。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetMS/TP支持1条BACnetMS/TP总线，端子接线连接（双绞屏蔽线，可以采用RVSP2*0.5）,通讯速度不低于76.8Kbps. 7、Modbus通讯支持EIA-485（双绞通讯)连接48个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 9 | 网关箱体 | 1、包含BACnet路由器，（4个BACnetMSTP总线485接口，1个以太网BACnetIP通讯以太网接口)；2、接不少于30个BACnet控制器；3、高1000mm*宽800mm*深200mm含设计盘图等；4、用于数字控制器；5、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；6、线槽50*30不低于6米；7、内部线BV0.75不低于100米；8、端子排不低于100个,含导轨。 |
| 10 | 可编程数字控制器 | 1、电源：24VADC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VADC电源和控制器共地。 2、通用输入：8路10位分辨率通用输入，通过拨动开关设置（IN0---IN7）输入通道为热敏电阻，数字量，4-20mA或0-10VDC输入。 3、数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 4、数字量输出：5路继电器输出，每个触点负载能250VAC,8A（阻性负载)、5A（感性负载）。 5、模拟量输出:6路10位分辨率通用模拟量输出。通过拨动开关（AO0---AO5）可以配置输出通道为0-10VDC或4-20mA.；4-20mA输出，要求负载电流最后要回到BLC控制器的地，4-20mA输出的最大负载电阻为1000ohm；0-10VDC输出的最小负载电阻为500ohm。 6、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 7、处理器:处理器（存储不小于512KBFLASH，128KBRAM） 8、材质及防护等级：PC/ABS阻燃塑料，IP20防护等级 9、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm 10、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps、Modbusslave通讯 11、BACnet一致性:标准BACnet协议 12、遵从标准:EMCGB/T17626▲13、需具有SIL2安全等级及以上认证▲14、需具有BTL认证证书▲15、需具有CE认证证书 |
| 11 | 扩展模块1 | 1、电源AC24V电源：24VAC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器 供电。24VADC电源和控制器共地； 2、通用输入：10路10位分辨率通用输入，输入通道为热敏电阻、数字量、4-20mA或0-10VDC输入； 3、数字量输出：4路继电器输出，每个触点负载能力250VAC,1A 4、模拟量输出:3路8位分辨率通用模拟量输出。通过拨动开关（AO0---AO2）可以配置输出通道为0-10VDC输出的最小负载电阻为500ohm； 5、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 6、处理器:-处理器（须带FLASH，EEPROM，RAM） 7、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm. 8、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps。 9、BACnet一致性性:标准BACnet协议 10、遵从标准:EMCGB/T17626 |
| 12 | 扩展模块2 | 1、电源：24VADC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VADC电源和控制器共地。 2、通用输入：8路10位分辨率通用输入,通过拨动开关设置（IN0---IN7）输入通道为热敏电阻，数字量，4-20mA或0-10VDC输入。 3、数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 4、数字量输出：无 5、模拟量输出:无 6、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 7、处理器:处理器（存储不小于512KBFLASH，128KBRAM） 8、材质及防护等级：PC/ABS阻燃塑料，IP20防护等级 9、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm 10、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps、Modbusslave通讯 11、BACnet一致性:标准BACnet协议 12、遵从标准:EMCGB/T17626 |
| 13 | 扩展模块3 | 1、电源：24VADC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VADC电源和控制器共地。 2、通用输入：8路10位分辨率通用输入,通过拨动开关设置（IN0---IN7）输入通道为热敏电阻，数字量，4-20mA或0-10VDC输入。 3、数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 4、数字量输出：5路继电器输出，每个触点负载能250VAC,8A（阻性负载)、5A（感性负载） 5、模拟量输出:无 6、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 7、处理器:处理器（存储不小于512KBFLASH，128KBRAM） 8、材质及防护等级：PC/ABS阻燃塑料，IP20防护等级 9、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm 10、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps、Modbusslave通讯 11、BACnet一致性:标准BACnet协议 12、遵从标准:EMCGB/T17626 |
| 14 | 风道温湿度传感器 | 1、电源供电工作电压DC24V功耗最大2VA 2、信号输出信号4-20mA；精度湿度≤5%；温度≤0.5°C；湿度测量范围0-100%；温度测量范围0-50°C 3、连接端子连接方式2.5mm2 4、污染等级Normalacc.ToEN60730,RoHScompliant 5、保护等级IP56toEN60529 6、壳体材料上盖和安装底座耐火ABS塑料 |
| 15 | 低温断路控制器 | 1、开关动作单刀双掷2、温度范围1.0～7.5℃3、回差℃2.5～3.5℃4、毛细管长度6m5、感温极限℃806、电源电压（VAC)2507、无感负载电流（A)58、有感负载电流（A)49、开关瞬间动作 10、直读刻度盘显示设定值 11、可以通过旋钮方便设置温度控制点安装 |
| 16 | 风机压差开关 | 1、最大工作压力所有压力范围都是10Kpa.2、开关点调整围50-500Pa3、介质空气,非燃烧和腐蚀性气体 4、温度范围介质和环境温度从-20～85℃储存温度:-40～85℃ 5、隔膜材料硅树脂,温度为200℃,喷射气.其它材料可选.6、压力连接2个塑料管连接口P1和P2,外径6mmP1连接高压,记号为+P2连接低压,记号为- 7、外壳材料开关体材料为PA6.6.外壳材料为PS. 8、机械工作寿命 超过100万次开关 9、电气连接 AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46224,或者按键式螺纹端子.电缆PG-11或者M20×1.5 10、触点示意图1、常闭2、常开3公共端子 11、防护等级IP54 12、CE认证CE认证的低压电气设73/23/EEC |
| 17 | 滤网压差开关 | 1、最大工作压力所有压力范围都是10Kpa.2、开关点调整围200-1000Pa3、介质空气,非燃烧和腐蚀性气体 4、温度范围介质和环境温度从-20～85℃储存温度:-40～85℃ 5、隔膜材料硅树脂,温度为200℃,喷射气.其它材料可选.6、压力连接2个塑料管连接口P1和P2,外径6mmP1连接高压,记号为+P2连接低压,记号为- 7、外壳材料开关体材料为PA6.6.外壳材料为PS. 8、机械工作寿命 超过100万次开关 9、电气连接 AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46224,或者按键式螺纹端子.电缆PG-11或者M20×1.5 10、触点示意图 1、常闭2、常开3公共端子 11、防护等级IP54 12、CE认证CE认证的低压电气设73/23/EEC |
| 18 | 风道二氧化碳传感器 | 1、供电24VADC储 2、CO2量程测量范围：0-2000ppm分辨率：≤1ppm3、接线标准接线范围≤2.5mm24、精度±50ppm+5%5、材质及防护等级PC/ABS阻燃塑料，IP30防护等级 6、电流型输出4—20mA输出7、认证CE 8、电压型输出0-10V输出9、功耗<3W |
| 19 | 浮点控制非弹簧复位驱动器 | 1、扭矩16N·m2、电源DC24V3、开关型带辅助开关 |
| 20 | 比例控制非弹簧复位驱动器 | 1、扭矩16N·m2、电源DC24V3、模拟型带反馈 |
| 21 | 网络风机盘管温控面板 | 1、MODBUSRS4852、带显示LCD3、可支持多种应用 4、供电100-240VAC50/60Hz， 5、最大电流阻性负载≤3A 6、联网型 7、温度监测范围-5°C～70°C 8、两线和三线阀均可接入 9、掉电后开机需恢复之前工作状态 |
| 22 | 500*400*140DDC箱体 | 1、高500mm*宽400mm*深140mm含设计盘图等；2、用于数字控制器；3、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；4、线槽50*30不低于2米；5、内部线BV0.75不低于60米；6、端子排不低于80个,含导轨。 |
| 23 | 600*500*140DDC箱体 | 1、高600mm*宽500mm*深140mm含设计盘图等；2、用于数字控制器；3、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；4、线槽50*30不低于3米；5、内部线BV0.75不低于70米；6、端子排不低于90个,含导轨。 |
| 24 | 800*600*200DDC箱体 | 1、高800mm*宽600mm*深200mm含设计盘图等；2、用于数字控制器；3、变压器200W一个；4、空开双匹10A一个；5、保险4A一套；6、线槽50*30不低于4米；7、内部线BV0.75不低于80米；8、端子排不低于100个,含导轨。 |
| 25 | 1000*800*200DDC箱体 | 1、包含BACnet路由器，（4个BACnetMSTP总线485接口，1个以太网BACnetIP通讯以太网接口)；2、接30个BACnet控制器；3、高1000mm*宽800mm*深200mm含设计盘图等；4、用于数字控制器；5、变压器200W一个；6、空开双匹10A一个；7、保险4A一套；8、线槽50*30不低于6米；9、内部线BV0.75不低于100米；10、端子排不低于120个,含导轨。 |
| 26 | 继电器和继电器底座 | 1、24VAC含底座2、触电材料：银镍3、保护等级：IP404、吸合时间：15ms以下5、释放时间：10ms以下 |
| 27 | 液位开关 | 1、微动开关20（8)A250V~16（4)A250V~10（6)A400V~ 2、防护等级IP68 3、开关角度±45 4、壳体无毒聚丙烯5、高可靠，高精确机械触点开关 6、敏感元件为机械滚动球 7、机械触点简单可靠 8、液位点位置可调整 9、不受大气压影响 10、采用聚丙烯注射来保证高密封性能 |
| 28 | 楼宇自控管理系统 | - 1、能源管理软件不限点位限制，设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件； - 2、支持WEB浏览； - 3、内嵌图形化组态软件，； - ▲4、支持20用户WEB访问； - 支持历史数据及实时数据曲线； - 报警管理，报表管理，动态组态画面； - 建筑物能源均衡控制管理；建筑物热平衡控制算法，能源优化控制模块，热平衡水利计算模块，时间控制模块，冷热负荷预算模块，无扰切换模块； - 节能量分析，能耗数据分析，数据对比分析（天对比，周对比，月对比，年对比）。建筑物按功能区或部门划分，计量用水量、冷热量、电量。 - ▲9、需具有CMMI3等级及以上认证 - ▲10、需具有麒麟软件NeoCertify认证 - ▲11、需集成一期楼宇自控系统 |
| 29 | 线缆1 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVV2*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆2 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVV4*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆3 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVVP2*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆4 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVVP4*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆5 | 电源线 1.名称：电源线 2.规格：RVV3*2.5 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆6 | 通讯线 1.名称：通讯线 2.规格：RVSP2*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆7 | 网线 1.名称：网线 2.规格：CAT6 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线管1 | 线管 1.名称：线管 2.规格：JDG20 {工作内容} 暗敷设 |
|  | 线管2 | 线管 1.名称：线管 2.规格：JDG25 {工作内容} 暗敷设 |
|  | 桥架1 | 桥架 1.名称：桥架 2.规格：100*100 |
|  | 桥架2 | 桥架 1.名称：桥架 2.规格：200*100 |
|  | 配套服务 | 所有设备安装调试及DDC编程 |
| 30 | 集成费 |  |

### 三、项目组织设计

（一）供应商编制项目组织设计的要求：供应商应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，编制本项目的项目组织设计。其中：

安全文明实施方案应当按以下要求进行编制：

1.供应商根据招标文件的要求和项目现场情况，结合企业的自身情况和技术实力，在并对应报价函所填报的管理目标等级在项目组织设计中编制有针对性的安全文明措施方案。

（1）编制与所填报的管理目标等级相对应的安全文明项目措施：结合《图集》分别编制安全项目措施方案、文明项目措施方案、环境保护措施方案和临时设施措施方案。

（2）采购人有特殊安全文明项目要求的，供应商编制对应的特殊安全文明项目措施方案。分别编制管理目标等级对应的《图集》标 准外项目措施方案（如有）、超过一定规模的危大项目对应的安全文明项目增加措施方案（如有）和其他特殊安全文明项目措施方案（如有）。

超过一定规模的危大项目对应的安全文明项目措施方案应当为危大项目专项项目方案中对应的超出部分的相关安全文明项目措施内容。

（3）供应商编制的安全文明项目方案应当包括项目总承包范围内的总承包人自行项目的项目的安全文明项目措施及公用的安全文明项目措施。

其他依据《北京市住房和城乡建设委员会关于实施〈北京市建设项目安全文明项目费费用标准（2020版）〉的通知》京建发〔2020〕316号文执行。

（二）项目组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要项目设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和项目进度网络图

### 附表一：拟投入本项目的主要项目设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （ KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 阶段工种 | 按项目项目阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：项目进度网络图

- 1．供应商应递交项目进度网络图或项目进度表。

- 2．项目进度表可采用网络图（或横道图）表示。

06包：

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门磁力锁 | 1.工作电压： +12VDC； | 140 | 把 |
|  |  | 2.带端子板及出线孔，方便出线，电线接头，方便电源线插入容易安装； |  |  |
|  |  | 3.安装板特有挂孔设计，既便于安装，又可有效防止因长期撞击造成锁体脱落； |  |  |
|  |  | 4.耗电量低，内置突波吸收器，具电源浪涌、防错接保护功能，自动消磁无残磁，无噪音； |  |  |
|  |  | 5.带门状态检测输出，可反馈门的开关状态，带LED信号指示，锁开启时，亮红灯，关闭时，亮绿灯； |  |  |
|  |  | 6.表面采用阳极氧化防锈处理（远远优于常见的镀锌防锈工艺），使用寿命长； |  |  |
|  |  | 7.断电开门，应适合于木门、防火门、玻璃门等的门框内、外各种安装方式。 |  |  |
| 2 | 双门磁力锁 | 1.工作电压： +12VDC； | 82 | 把 |
|  |  | 2.带端子板及出线孔，方便出线，电线接头，方便电源线插入容易安装； |  |  |
|  |  | 3.安装板特有挂孔设计，既便于安装，又可有效防止因长期撞击造成锁体脱落； |  |  |
|  |  | 4.耗电量低，内置突波吸收器，具电源浪涌、防错接保护功能，自动消磁无残磁，无噪音； |  |  |
|  |  | 5.带门状态检测输出，可反馈门的开关状态，带LED信号指示，锁开启时，亮红灯，关闭时，亮绿灯； |  |  |
|  |  | 6.表面采用阳极氧化防锈处理（远远优于常见的镀锌防锈工艺），使用寿命长； |  |  |
|  |  | 7.断电开门，应适合于木门、防火门、玻璃门等的门框内、外各种安装方式。 |  |  |
| 3 | 开门按钮 | 1.尺寸规格 ： 86mmx86mm； | 95 | 个 |
|  |  | 2.最大耐电流 ：3A 36VDC。 |  |  |
| 4 | 单门门禁控制器 | 1.安装方式：挂式； | 10 | 台 |
|  |  | 2.支持一控一门、单门双向； |  |  |
|  |  | 3.通讯方式：TCP/IP，外部：AC220V，内部：DC12V5A； |  |  |
|  |  | 4.数据循环存储、数据恢复，软硬件看门狗杜绝死机； |  |  |
|  |  | 5.支持监控开门状态、远程开门，铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯，韦根支持韦根26、34、66读头，支持消防联动； |  |  |
|  |  | 6.支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限，各种控制； |  |  |
|  |  | 7.最新一代32位ARM处理器， ARM Cortex-M3内核； |  |  |
|  |  | 8.主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； |  |  |
|  |  | 9.韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护； |  |  |
|  |  | 10.开门控制模式：只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门； |  |  |
|  |  | 11.支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条，设备断电数据保护10年； |  |  |
|  |  | 12.铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯； |  |  |
|  |  | 13.支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能； |  |  |
|  |  | 14.支持门禁联动消费、停车、考勤功能； |  |  |
|  |  | ▲15.支持门禁或通道软件一键联动开门或开闸，电子地图远程开门或开闸、APP远程开门或开闸、微信公众号远程开门或开闸（提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲16.门禁支持一卡一密功能（提供系统功能截图，并加盖厂家盖章）； |  |  |
|  |  | ▲17.门禁进出数据可通过管理平台设置规则做为考勤数据使用，支持5个时间段可设置范围、自动数据分析、生成考勤报表（提供平台系统截图，并加盖厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲18.提供《国家信息技术设备质量监督检验中心》检测报告，并加盖厂家公章； ▲19.提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》检测报告，并加盖厂家公章。 |  |  |
| 5 | 双门门禁控制器 | 1.安装方式：挂式； | 77 | 台 |
|  |  | 2.支持一控双门、双门双向； |  |  |
|  |  | 3.通讯方式：TCP/IP，外部：AC220V，内部：DC12V5A； |  |  |
|  |  | 4.数据循环存储、数据恢复，软硬件看门狗杜绝死机； |  |  |
|  |  | 5.支持监控开门状态、远程开门，铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯，韦根支持韦根26、34、66读头，支持消防联动； |  |  |
|  |  | 6.支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限，各种控制； |  |  |
|  |  | 7.最新一代32位ARM处理器， ARM Cortex-M3内核； |  |  |
|  |  | 8.主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； |  |  |
|  |  | 9.韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护； |  |  |
|  |  | 10.开门控制模式：只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门； |  |  |
|  |  | 11.支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条，设备断电数据保护10年； |  |  |
|  |  | 12.铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯； |  |  |
|  |  | 13.支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能； |  |  |
|  |  | 14.支持门禁联动消费、停车、考勤功能； |  |  |
|  |  | 15.支持门禁或通道软件一键联动开门或开闸，电子地图远程开门或开闸、APP远程开门或开闸、微信公众号远程开门或开闸； |  |  |
|  |  | 16.门禁支持一卡一密功能； |  |  |
|  |  | 17.门禁进出数据可通过管理平台设置规则做为考勤数据使用，支持5个时间段可设置范围、自动数据分析、生成考勤报表； |  |  |
| 6 | 四门门禁控制器 | 1.安装方式：挂式； | 20 | 台 |
|  |  | 2.支持一控四门、四门单向； |  |  |
|  |  | 3.通讯方式：TCP/IP，外部：AC220V，内部：DC12V5A； |  |  |
|  |  | 4.数据循环存储、数据恢复，软硬件看门狗杜绝死机； |  |  |
|  |  | 5.支持监控开门状态、远程开门，铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯，韦根支持韦根26、34、66读头，支持消防联动； |  |  |
|  |  | 6.支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限，各种控制； |  |  |
|  |  | 7.最新一代32位ARM处理器， ARM Cortex-M3内核； |  |  |
|  |  | 8.主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； |  |  |
|  |  | 9.韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护； |  |  |
|  |  | 10.开门控制模式：只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门； |  |  |
|  |  | 11.支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条，设备断电数据保护10年； |  |  |
|  |  | 12.铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯； |  |  |
|  |  | 13.支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能； |  |  |
|  |  | 14.支持门禁联动消费、停车、考勤功能； |  |  |
|  |  | 15.支持门禁或通道软件一键联动开门或开闸，电子地图远程开门或开闸、APP远程开门或开闸、微信公众号远程开门或开闸； |  |  |
|  |  | 16.门禁支持一卡一密功能； |  |  |
|  |  | 17.门禁进出数据可通过管理平台设置规则做为考勤数据使用，支持5个时间段可设置范围、自动数据分析、生成考勤报表； |  |  |
| 7 | 标准读头 | 1.读卡类型：Mifare1； | 339 | 个 |
|  |  | 2.最佳读卡距离：2-8cm； |  |  |
|  |  | 3.读卡时间：Tmax≤500mS； |  |  |
|  |  | 4.通讯：韦根26/34； |  |  |
|  |  | 5.工作电压：9-16VDC； |  |  |
|  |  | 6.额定电流：30-100毫安； |  |  |
|  |  | 7.符合国际标准的接线方式，防浪涌保护，防错接保护； |  |  |
|  |  | 8.LED指示灯显示通讯状态。 |  |  |
| 8 | 人脸识别门禁机 | 1.操作系统：Linux 操作系统； | 13 | 台 |
|  |  | 2.屏幕尺寸：8英寸IPS超高清屏； |  |  |
|  |  | 3.处理器：双核处理器，主频 1.5GHz，1.2TFLOPS算力,内存1G+8G存储； |  |  |
|  |  | 4.摄像头：500W宽动态双目活体摄像头； |  |  |
|  |  | 5.识别距离：0.5-2M； |  |  |
|  |  | 6.识别时间：＜300ms； |  |  |
|  |  | 7.人脸库容量：1：N，N≤110000（即11万张人脸）； |  |  |
|  |  | 8.防水等级：IP66； |  |  |
|  |  | 9.记录存储：150000条识别记录； |  |  |
|  |  | 10.红外活体：带夜间红外、补光功能；活体识别，可防相片与视频识别； |  |  |
|  |  | 11.相片采集：软件相片批量导入、软件采集相片、人脸机采集相片、小程序采集相片、支持采集相片自动下发终端； |  |  |
|  |  | 12.通讯协议：支持局域网/广域网协议、可提供协议对接； |  |  |
|  |  | 13.支持99个普通的时间组策略，每个普通时间组策略可设置每天多达20个时间段控制； |  |  |
|  |  | 14.支持99个特殊的时间组策略适用于节假日特殊时间的通行要求，每个特殊时间组策略可设置多达20个日期时间段控制； |  |  |
|  |  | ▲15.支持并发5进程5端口批量下发人脸功能，解决大批量下发人脸问题（提供系统功能截图，并加盖制生产厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲16.支持软件操作注销人员后自动删除人员功能（提供系统功能截图，并加盖生产厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲17.智慧管理平台，管理模块丰富，使客户管理更高效、更智能、更省心、更省钱，平台最少要支持30个模块以上选择：数据分析、系统管理、设备管理、人事管理、卡务管理、宿舍管理、考勤管理、薪资管理、门禁管理、消费管理、订单管理、移动管理、停车管理、访客管理、巡更管理、水控管理、电控管理、人脸管理、班牌管理、餐台管理、称重管理、指纹管理、会议管理、健康管理、门锁管理、梯控管理、视话管理、校讯管理、彩屏管理、实训管理、进销管理、营养管理、行为管理、人证管理、LED管理、报修管理、培训管理、HR同步管理、短信管理、APP管理、微信管理、充电管理（提供平台系统截图，并加盖生产厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲18.人脸考勤门禁系统软件具有国家认可的第三方机构出具的著作权权证书报告（提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲19.人脸终端获得第三方带CNAS人脸检测报告（提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章）。 |  |  |
| 9 | 专用电源 | 专用电源 | 13 | 个 |
| 10 | 交换机 | 1.交换容量336Gbps； 2.包转发率42Mpps； 3.固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 10 | 台 |
| 11 | 通过式智能探测门 | 1.大屏测温安检门应具有金属检测功能、测温功能、人脸抓拍、信息发布等功能； | 1 | 台 |
|  |  | 2.由于现场安装环境限制，安检门外观尺寸应满足： |  |  |
|  |  | 通道尺寸：≤(mm)2100(高)x750(宽)x600(深) |  |  |
|  |  | 外形尺寸：≤(mm)2300(高)x890(宽)x670(深) |  |  |
|  |  | 3.显示屏尺寸：安检门应配备前后两个显示屏，尺寸应不小于28寸； |  |  |
|  |  | 4.多位置供电功能：样机的机箱顶部、左右门板均有电源和网络接口； |  |  |
|  |  | 5.金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警； |  |  |
|  |  | 6.信息发布终端管理功能：应支持通过显示屏进行自定义信息发布，可在客户端编辑发布内容，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、链接网页内容、实时监控画面等，可通过远程网络客户端或本地U盘更新内容。 |  |  |
|  |  | 7.通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%； |  |  |
|  |  | 8.报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s； |  |  |
|  |  | 9.报警显示功能：设备应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示人体藏匿违禁品的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； |  |  |
|  |  | 10. 计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次； |  |  |
|  |  | 11.实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值； |  |  |
|  |  | 12.人脸检测与测温：可同时检测并框选出30张人脸，并叠加测温结果； |  |  |
|  |  | 13.温度测量误差：在33℃-42℃范围内,测温误差均不大于0.2℃； |  |  |
|  |  | 14.人脸比对：设备应可在门头主机内建立人脸数据库，可存储不少于30万张人脸；支持对人脸进行属性识别，识别结果为输出属性按照性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等分类；可对存储的人脸按照不同名单进行分类，分类的名称可修改便捷，不同名单分类可联动不同的处理方式（如黑白名单）。 |  |  |
|  |  | 15.嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器； |  |  |
|  |  | 16.工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝； |  |  |
| 12 | 微剂量X射线检查设备 | 1.设备应用透射成像技术，可同时显示过检包裹的两个视角的透射图像，方便现场对违禁品的全面管控。 | 1 | 套 |
|  |  | 2.通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）; |  |  |
|  |  | 3.设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：刀具、锂电池、充电宝、压力容器、工具、鞭炮、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）等； |  |  |
|  |  | 4.穿透力：设备在正常工作时，能够穿透不小于46mm厚的钢板； |  |  |
|  |  | 5.单次检查剂量：在正常工作时，两个X射线产生装置，单次检查剂量应小于等于10μGy； |  |  |
|  |  | 6.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求； |  |  |
|  |  | 7.设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于65dB(A)； |  |  |
|  |  | 8.智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行； |  |  |
|  |  | 9.输送带正反向运转位移：设备在正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于等于1mm； |  |  |
|  |  | 10.超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，样机应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板； |  |  |
|  |  | 11.显示功能试验：设备应支持 1080p@120 FPS； |  |  |
|  |  | 12.图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB； |  |  |
|  |  | 13.危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置； |  |  |
|  |  | 14.保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色； |  |  |
|  |  | 15.泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA； |  |  |
|  |  | 16.绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下不应小于于500MΩ。湿热条件下不应小于20MΩ。 |  |  |

二、对接要求需实现的功能

供应商提供的设备必须与医院现有设备相兼容，实现全院一卡通刷。

三、施工组织要求

1、本项目为交钥匙工程，投标报价包含所有的设备安装、调试等；

2、本次建设项目需实现与原有门禁系统无缝融合，统一管理。

3、投标人在购买招标文件后自行进行踏勘，结合本次招标内容进行系统设计，所投报价需满足此次招标系统运行的全部建设需求。

四、其他要求

售后服务：

1）质保期：质保期内免费上门保修，终身提供技术支持；

2）提供7*24小时免费售后服务。系统故障报修后，半小时响应，2小时到现场，4小时排除故障。

3）设备安装完毕后，进行现场操作使用培训。

07包：

## 一、基本情况

工程名称：北京回龙观医院二期扩建信息化建设（新增内容）项目设计

建设单位：北京回龙观医院

建设规模：新建科研教学康复楼，总建筑面积3.4万平方米

资金来源：北京市政府投资

建设地点：位于北京回龙观医院院内门急诊综合楼的西北侧

招标内容：北京回龙观医院二期扩建信息化建设（新增内容）项目设计，包括但不限于设计及概算编制工作、后续服务工作及投标人在投标文件中承诺的其他服务内容。

设计周期：自签订合同之日起20日内完成设计报告编制。

## 二、项目建设内容

信息化部分应包含但不局限于如下内容与功能。如设计单位认为需要在设计中适当调整系统及功能，在保证限额设计总指标不被突破的前提下可由设计单位自行设计，设计成果须报招标人批准。

- 1、门禁系统

建设门禁系统用于新建科研康复楼，所有终端设备（门禁控制器107台、磁力锁222个等）与现有门禁软件平台对接，实现整个院区门禁系统统一授权管理（现有品牌提供一卡通数据接口进行数据对接）。同时配置安检系统，部署于科研康复楼一层大厅入口，防止人员携带刀具、爆炸物品、危险物品进入医院。

- 2、楼宇自控系统

建设楼宇自控系统用于新建科研康复楼，拟配置数据管理服务器、软件平台及各类网关、控制器、传感器、I/O模块等，实现热泵、风盘、新风、给排水、变配电、照明等系统的监测或管控。现门诊楼控系统接入到本次新增软件平台实现统一管理，同时保留现有门诊楼控工作站作为分控管理。

- 3、多媒体会议系统

建设多媒体会议系统用于新建科研康复楼，支撑北京回龙观医院日常学术研讨、会议报告、小型演出等。计划新建1间报告厅和20间教学会议室，多媒体会议系统主要建设内容包含：显示系统、扩声系统、视频会议系统、中控矩阵系统等

- 4、实验室设备

购置实验室设备用于新建科研康复楼，支撑精神医学研究，包括动物实验、人体实验，生化实验，遗传学实验等各种精神医学的基础与临床研究，科研康复楼内包含多间实验室，需要配置排气罩、滴水架、功能柱等配套设施，同时为满足实验环境恒温、恒湿的需求，配置精密空调系统。

- 5、办公终端设备

购置台式机、笔记本、打印机等办公终端设备，用于科研康复楼示教教学、心理援助热线、精神障碍风险评估室、信息采集室、神经电生理研究室、神经认知研究室、动物行为学、集成数据处理室、资料室、各类实验室、诊断室、治疗室、会议室及远程教学中心等部门日常办公、科研、教学及康复治疗等使用。

- 6、医疗相关专项设备

购置医疗相关专项设备用于各类医疗科研、教学及康复治疗，包括药物临床试验、精神康复、心理危机干预等使用。主要包括①护理培训设施：电图机、除颤仪、电子血压计、输液泵、治疗车、抢救车等；②药物临床实验设施：同步时钟、护理对讲、电茶炉等；③科研办公设备：投影仪、全息投影展示柜、液晶电视、交互电子白板等；④其他辅助设施：碎纸机、消毒柜、吸尘器、保温餐车等。

- 三、设计服务内容

投标人须完成北京回龙观医院二期扩建信息化建设（新增内容）项目设计。根据国家发展改革委第57号令关于初步设计的相关要求，结合具体业务系统现状，进行设计、规划，进一步明确项目目标，项目范围，对项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、系统方案设计、主要技术指标、运行管理体系、投资概算与资金来源、风险及效益分析等内容进行全面、可行、详细的设计与分析，在规定的时间内，完成本项目要求提交的各项内容，向项目单位交付的项目成果以书面和电子版方式提交。

## 四、设计目标

- 1、总体目标

满足北京回龙观医院二期开业对医院日常办公、安全防范、管理运营、学术研讨、会议交流、精神医学的基础与临床研究等相关需求。相关建设系统需实现与医院现有信息化体系的无缝对接，支撑新建科研教学康复楼的业务开展，同时符合国家及北京市关于医疗信息化、智慧医院建设的政策要求。助力提升精神卫生医疗服务质量、科研创新能力及运营管理水平。

- 2、具体目标

- （1)满足安全防范立体化需求

设计高可靠的门禁及安检系统，通过复用现有门禁平台（依时利），新增科研康复楼门禁点位及配套安检设备，实现对科研康复楼各区域（实验室、病房、办公区等）的精准权限管控。系统需具备实时监控、异常报警、消防联动等功能，结合视频监控系统形成“事前预警、事中处置、事后追溯”的闭环安全管理体系，保障医患人员安全。

- （2)满足管理运营智能化需求

设计楼宇自控系统，整合热泵、新风、给排水、变配电等设备的监控与控制功能，实现对科研康复楼环境参数（温度、湿度等）的精准调节及能源消耗的动态监测。系统需支持与现有门急诊楼楼宇自控系统的统一对接，通过数据可视化提升后勤管理效率，满足智慧医院精细化管理要求。

- （3)满足学术研讨与会议交流专业化需求

设计1间报告厅及20间教学会议室的多媒体会议系统，配置高清显示、专业扩声、视频会议及中控矩阵等设备，支持不低于1080P高清音视频传输、远程教学及多会场联动。系统需兼容现有会议终端，新购设备实现新旧设备统一管控，满足学术报告、远程会诊、小型演出等多样化场景，提升学术交流的便捷性与专业性。

- （4)满足日常办公高效化需求

设计覆盖科研教学康复楼各部门的办公终端，配备符合信创要求的台式机、笔记本、打印机等设备，实现示教教学、心理援助热线、精神障碍风险评估等办公场景的高效协同。系统需支持国产化操作系统及软件，确保数据处理安全稳定。

- （5)满足精神医学研究精准化需求

设计符合实验室标准的环境控制设备（排气罩、精密空调等）及科研终端，为动物实验、生化实验、遗传学研究等提供恒温恒湿、安全可控的实验环境，支撑科研数据的高效采集与分析，助力精神医学基础与临床研究的顺利开展。

## 五、设计服务要求

- 项目团队配备要求

项目经验：投标人应有丰富的医疗信息化项目实施经验。

技术团队：投标人应拥有专业的技术团队，包括系统分析师、注册咨询师、一级造价师等，以确保项目的顺利实施。

服务团队构成：

（1）项目负责人

投标人应指定项目组织能力强的管理骨干作为项目负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（2）技术负责人

投标人应指定技术水平高的技术骨干作为技术负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（3）项目团队人员

投标人应由相关领导牵头负责成立专门项目组，团队应配备与项目特点相匹配的设计人员，设计人员应具备与项目相关业务的相关执业（职业）资格证书；另外，根据设计工作量随时增加合格的技术支持人员以保证项目进度。

- 服务质量要求

- 基本要求

保证项目方案覆盖建设单位的全部需求、可落地可实施。

- 全过程的质量控制

加强设计咨询过程的质量控制，保证设计咨询活动按照相应的规程执行；

对需求分析、方案设计、设计论证、报告编制、方案调整修改等阶段的咨询工作进行质量控制。

用户反馈：收集用户对设计报告的反馈意见，及时进行修改和完善。

持续改进：根据项目进展和用户需求的变化，不断优化设计报告的内容和形式。

- 成果的质量控制

对设计咨询的工作成果加强质量检查，包括前后内容逻辑的一致性、文档的格式是否符合建设单位质量管理要求、概算中的设备清单是否与方案中一致，由产品质量审计员负责审核并签字确认。

### 3、职责与责任

- （1）质量责任

投标人应当对服务质量负责。成果物应当满足工程质量和安全的需要。

- （2）中立要求

投标人在项目方案编制中建议选用的材料、构配件和设备，并说明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外，投标人不得指定生产厂、供应商。

- （3）变更确认

投标单位应参与技术变更的研判与确认，并对由于技术方面的变更而引发出的投资变更做出判断与结论。

- （4）知识产权

投标人完成的本项目所有工作成果，其全部知识产权和相关权益均归招标人所有。本合同终止后，投标人应按招标人的要求，将设计咨询过程中形成的档案资料全部移交至招标人。

- （5）保密责任

投标单位对招标单位提供的所有相关项目资料给予保密。未经招标单位事先书面许可，投标单位不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与该保密信息或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用该保密信息。

### 4、定制化服务能力

需求分析：投标人应能够准确理解医院的业务需求，进行深入的需求分析，确保设计方案的针对性和有效性。

个性化设计：根据医院的特定需求，提供个性化的信息化设计方案，满足医院的独特业务流程和管理要求。

灵活调整：在项目实施过程中，投标人应能够根据医院反馈及时调整方案，确保最终交付的设计文件能够满足医院的期望。

### 5、项目管理与沟通

项目管理流程：投标人应建立完善的项目管理体系，确保项目按时按质完成。

定期沟通：投标人应与医院保持定期沟通，及时汇报项目进展，解决项目实施过程中的问题。

文档记录：投标人应提供完整的项目文档，便于医院进行项目监督。

## 六、交付成果

- 1、设计报告

按照招标人的要求，完成信息化系统的功能设计，详细描述产品应具备的全部功能。同时，对产品的硬件及网络支持条件予以严谨地分析和量化，为相关的工程建筑安装和设备选型等基础性工作提供准确的依据。

设计成果必须严格遵守设计原则，全部满足设计目标要求，全面覆盖设计内容，完全符合法规、标准的要求。至少报告以下章节：

项目背景和目标：介绍项目的背景信息，明确系统设计的目标。

需求分析：详细描述用户需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等。

总体架构设计：展示系统的技术架构，包括硬件架构、软件架构、网络架构等。

建设方案：详细描述各个功能模块的设计，包括数据流程图、界面设计等。

预算估算：提供项目的概算，包括硬件成本、软件成本等。

- 2、概算文件

项目工程建设部分的经济文件的编制必须贯彻执行国家、北京市有关工程建设的政策和法令，项目涉及信息化采购部分的概算文件必须按照信息化建设主管部门的相关要求编制。包括：

硬件成本：计算机、服务器、网络设备等硬件设备的购置或升级费用。

软件成本：操作系统、数据库管理系统、应用软件等软件的购买或定制开发费用。

信息资源建设成本：信息资源建设的费用。

其他费用：监理、测评等。

- 七、验收标准

- （一）设计咨询设计文档验收要求

- 提交的所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解；如有软件、数据建模等，应当采用标准的方法、工具。

- （二）最终工作成果验收要求

- 1.中标方提交的所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解。

- 2.中标方最终提交的初步设计及概算编制报告需达到采购人要求及国办发〔2019〕57号《国务院办公厅关于印发<国家政务信息化项目建设管理办法>的通知》对于项目初步设计内容和深度的要求。

- 3.经用户单位确认后视为成果验收合格。

08包：

# 一、监理工作总体要求

监控、督导和评价项目承建单位的行为，并采取相应的管理措施，保证项目建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位和监理工程师的勤奋而谨慎的工作，力求项目的质量、进度、投资目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

1、监理人应依据招标人的需求提供监理服务，按照工作步骤和工作方法，具体开展项目监理工作。

2、监理人要保证对项目进行全过程监理，真正掌握项目进展情况第一手资料。

3、监理人定期对向招标人提交监理报告，包括各子项目的工程进度、资金使用、工程质量、风险情况等内容。

4、监理人须协助招标人做好信息管理、工程文档管理的工作，对于项目建设文档进行汇总、归档、管理、编目。

5、协助招标人对项目进行过程管理、初验及终验。

6、协助招标人制定项目管理的相关制度，以加强对各承建单位质量保证期的管理。

# 二、监理服务要求

（一）监理目标

1、工程质量目标

在本项目预定的工程进度和投资下，通过完成本项目各子项目建设的质量目标。完成项目整体目标的预期质量目标。

2、工程进度目标

保证工程在合同规定的时间内完成，且本项目的各阶段建设按照预定的计划有序地进行。在规定日期内完成全部建设任务。

3、工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理，符合政府采购相关规定。

（二）监理服务范围

本次招标服务的范围包括：合同签署、方案设计、设备到货验收、设备安装调试、初验、试运行、培训、终验等全过程监理服务。

（三）监理服务内容

按照“三控制、二管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，具体内容包括（但不限于）：

1、工程组织及方案审核

（1)对项目质量控制的关键性环节进行监理；

（2)跟踪承建单位的项目开发进度；

（3)审核和确认承建单位的项目管理方案；

（4)审核和确认承建单位的总体技术方案；

（5)审核和确认承建单位的组织实施方案；

（6)参与方案的深化设计；

（7)审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

（8)审核和确认承建单位的配置管理方案；

（9)审核和确认承建单位的测试内容；

（10)审核和确认承建单位的系统运维服务管理方案。

2、工程质量控制

（1)系统集成质量的控制

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

（2)工程施工的质量控制

对进场材料报验进行质量检查和控制；

对工程施工过程进行检查；

对隐蔽工程进行检查和确认；

对项目施工安全和环境进行管理；

对工程施工质量进行质量检查和控制。

（3)应用软件开发的质量控制

审核和确认承建单位的软件开发计划；

软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量控制；

协助业主单位督促承建单位对应用软件各模块进行功能符合性测试，并出具相应测试报告；

源代码及应用程序的移交验收。

（4)软件应用培训的质量控制

审核和确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核和确认承建单位的培训总结报告。

3、工程进度控制

（1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3)当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、工程投资控制

（1)通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

（2)协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与项目进度结合起来。

5、信息安全控制

信息安全性检查，检查是否符合有关安全和保密的要求。

6、知识产权保护控制

（1)正版系统软件的使用；

（2)业主单位、承建单位及第三方知识产权的保护；

（3)提供或开发的软件，业主单位不受第三方的质疑和起诉。

7、工程合同管理

（1)协助业主单位签订工程施工合同，全面管理工程施工合同；

（2)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（3)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（4)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（5)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

（6)对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

（7)对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

（8)任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

8、信息管理/工程文档管理

（1)做好监理日记及工程大事记；

（2)做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

（3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4)管理好实施期间的各类技术文档；

（5)项目月报（周报）；

（6)监理工程师通知；

（7)各种会议纪要；

（8)阶段性项目总结；

（9)承建单位提交的技术文档。

9、组织协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1)第一次现场会

（2)监理交底会

（3)项目工作例会及业主单位组织的例会

（4)监理协调会

（5)专题讨论会

（6)专家论证会

（7)阶段工作总结会

（8)问题通报会

（9)分项的阶段验收、初验及最终验收会

（四）监理服务准则

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、不收受被监理单位的任何礼金。

4、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8、坚持科学的态度和实事求是的原则。

9、在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

10、不泄漏所监理的工程需保密的事项。

（五）监理服务依据

1、国家及北京市信息系统工程监理规范。

2、招标单位与承建单位签订的承建合同。

3、招标单位与监理单位签订的监理合同。

4、有关国家和行业的技术标准。

5、根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

（六）监理服务期限

自签订合同之日起至项目通过最终验收止。

# 第六章   拟签订的合同文本

（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）

合同1：货物合同

合同编号：

采购合同书

项目名称：北京回龙观医院二期扩建信息化项

目(新增内容)-非集采

货物名称：         第x包

甲  方（采购人）：      北京回龙观医院

乙  方（供应商）：

签  署  日  期：        年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲、乙双方经平等、友好协商，遵循自愿、公平、诚实信用、平等互利的原则签署本合同，供双方履行。

第一条 项目概况

项目名称： 北京回龙观医院二期扩建信息化项目(新增内容)-非集采

货物名称：       第x包

项目实施地点：  北京市昌平区回龙观街道南店路7号院

第二条	 合同组成

下列文件构成本合同的组成部分，是一个整体，彼此相互解释、相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下（下列文件的优先性依次递增）：

1.招标文件；

2.投标文件；

3.本合同书

4.本项目执行过程中双方签署的技术文件；

5.本合同书、子合同履行过程中甲乙双方签订的合同附件、补充合同、备忘录等其他书面文件。

第三条 合同价款和付款方式

1.	合同价款：本合同总金额（含税）为人民币 ¥xxxx（人民币大写：xxxxxx）。本合同含税总金额不因国家税收政策变化而变化，若在合同履行期间，遇国家税收政策继续调整，则合同未执行完部分的价税合计金额保持不变。合同具体价款构成如下：附件一。

2. 付款方式：

（1）双方签订合同后30天内，乙方需要向甲方提供相当于合同总金额  %的履约保函，即￥xxxx（人民币大写：xxxx）；履约保函以银行履约保函形式提交，有效期不少于36个月，具体开具起始日期，以银行书面保函为准。

（2）在合同签订完毕且乙方向甲方提供合法增值税普通发票后，甲方应在20个工作日内向乙方支付xx%的合同款作为首付款，即￥xxx（人民币大写：xxx）；若乙方未在合同约定时间内提供履约保函且未提供正当理由的，需向甲方返还首付款，即￥xxx（人民币大写：xxxx）。

（3）乙方所提供的发票内容要与合同完全一致，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。因乙方未按约定开具发票导致甲方延期付款的，不视为甲方违约，乙方仍应按照本合同约定向甲方履行其义务。若乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，除应按照甲方要求予以更换外，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于无法抵扣税款所造成的经济损失、损害赔偿、清除影响等）。

（4）甲方收到乙方银行履约保函，且乙方将全部货物运至甲方指定的交货地点，经甲方、乙方、监理方，三方共同进行到货清点，确认无误后签署《初验报告》。

（5）设备由乙方开展加电测试工作，确认设备正常后，乙方向甲方申请实施工作，待甲方批准后在甲方及监理公司方的监理下，进行项目集成实施。

（6）所有设备集成实施完成且试运行正常后，经甲方、乙方、监理方，三方共同进行验收，验收通过后签署《终验报告》；乙方凭《终验报告》方可申请剩余款项支付工作。验收不合格的，甲方有权拒绝支付合同尾款，并且乙方应另行向甲方支付合同总额10%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

（7）因甲方上级财政资金批复待定，剩余款项需按上级批复比例、财政资金到账额度及甲方支付要求向乙方分批次无息履行付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不构成逾期付款或其他违约，乙方不予追究甲方逾期支付责任。

（8）在设备到货、安装、调试过程中发现问题，经三方确认质量不合格，甲方有权拒绝支付合同尾款，并且乙方应另行向甲方支付合同总额10%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

（9）本合同总金额是方案设计开发、货物制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格交付及质保期内服务及备品备件发生的所有费用且已包含全部税金，本合同执行期间合同总金额保持不变。

3. 甲方开票信息及乙方收款信息

甲方开票信息如下：

单位名称：北京回龙观医院

纳税人识别号：1211000040068654X4

单位账号：01090375700120109004962

开户行：北京银行学知支行

乙方收款帐户信息：

公司名称：xxx

开户银行：xxx

银行帐号：xxx

乙方开户银行、账号等如有变更，在本合同规定的付款期限前20天，以书面方式通知甲方。

- 履约保证

自最终验收合格之日起正常使用满三年后，在此期间甲方对产品质量没有提出异议，由乙方向甲方提交书面申请，甲方在收到申请后30个工作日内向乙方退还履约保函。

第四条 项目实施周期及项目管理

1.	项目实施周期

（1）项目实施周期：签订合同且具备进场条件后的90个日历日  。

乙方应根据以上的项目实施周期制定详细的项目执行计划并提交甲方确认。

（2）自本合同签订之日起，乙方按照甲方需求，结合自身行业经验进行甲方委托项目的方案设计、研发、安装实施、功能测试、系统调试、系统上线运行、系统测评、系统验收与交付、用户培训、系统升级与改进、系统维护等工作，其质量标准应满足合同约定并符合国家相关质量标准的规定。

2.	项目管理

（1）乙方有义务保证在合同履行期间乙方安排负责本项目的实施人员和项目管理团队的稳定性，乙方对乙方参与甲方项目人员的调整须以书面方式通知甲方。乙方对项目核心人员的调整或更换应事先征得甲方的书面同意。

（2）乙方有义务根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解甲方项目需求、调阅有关资料、向甲方有关职能人员调研、了解甲方与本项目建设相关的数据和资料，以对该管理系统建设项目进行全面的研究和设计，并按双方确认的项目执行计划完成项目需求说明书、方案设计说明书。乙方应按项目计划将上述文件及时提交甲方确认。

（3）甲方应为项目实施提供的相应工作环境：在甲方提供相应实施、安装、调试测试、系统试运行等所需的合理环境与时间之外，如乙方需要甲方为项目实施提供其他必要的工作环境，则乙方需至少提前10个工作日以书面形式向甲方提出需求申请。甲方应依据项目实施的实际进度、实施条件和实施工作的性质等协调安排向乙方提供系统建设项目的安装、集成所需的工作环境。

（4）乙方应向甲方提交项目管理计划，每周对工作进度以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告。

（5）转包或分包：本合同项下的项目任务禁止转包。如乙方违反本条规定的，乙方应依据本合同的相关规定承担违约责任。

第五条 甲乙双方的义务与责任

1.甲方的义务与责任

（1）甲方应在双方约定的时间内向乙方提供本项目相关的、项目实施所需要的资料和用户需求资料，包括甲方可能已完成的前期工作成果、项目初步设计、图纸或其它技术资料（若有）。

（2）甲方应协助乙方进行必要的现场考察、用户需求调研、项目实施环境分析等。

（3）甲方对项目总体计划、项目技术方案、系统架构的选择有最终决定权。

（4） 甲方有权提出更换乙方项目经理或开发团队的主要成员。

（5）甲方有义务按照合同约定向乙方支付相应的合同款项。

2.乙方的义务与责任

（1）按时完成合同约定内容：乙方应按合同规定的内容和时间完成全部项目工作。除合同明确规定的内容之外，乙方应提供为完成本合同工作所需的必要的技术、劳务、设备、其它物品、专业技术资源。

（2）合同规定的其它一般义务和责任。

（3）在实施过程中，所有可能影响医院业务正常运行的行为，需提前向甲方提交书面申请、实施计划、应急方案，待甲方及监理方批准后再根据计划执行，同时做好应急处置。

第六条 项目变更

为了维护和兼顾各方的利益、确保系统的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些需求设定的请求，包括增加或减少系统的相应功能/提高或提升有关技术参数/变更交付或安装的时间与地点。但是变更应该遵循不严重偏离磋商性文件要求且总体有利于甲方的原则，任何变更须通过书面方式由双方共同确认。

第七条 项目验收

1.项目由甲方组织相关人员组成验收小组负责项目验收工作。甲方将独立决策验收小组的组成。甲方根据项目实际需求情况决定是否聘请独立第三方或外部专家参加项目验收。

2.验收内容包括：硬件验收，具体验收要求如下：

（1）硬件验收要求

1）乙方提供全部设备皆采用220V电源，50Hz，全部设备为原装、完整、全新的、符合国家及甲方提出的有关质量标准的设备及部件。凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

2）除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方承担包装费及运费。货物运输的风险由乙方承担。包装物符合 ISO14000 环境管理体系要求且乙方不要求回收。

3）乙方须在硬件验收前，将全部有关产品说明书、原厂家部署手册、技术文件、资料、及实施报告、验收报告等资料汇集成册交付甲方或甲方指定的设备使用单位。

4）所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。拆箱后，乙方应协助甲方对全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录并由乙方负责解决，如因此影响到系统部署等则按合同有关条款处理。乙方须提供设备连接并构成完整运行环境所必要的配件、配线、许可。

5）项目设备实施完成并试运行3个月后，乙方书面提交验收申请，由甲方在20个工作日内组织验收。

6）乙方提交文档须符合验收文档要求，包括但不限于以下文档：《项目实施方案》、《开工报审》、《设备进场记录表》、《设备开箱记录表》、《设备报审表》、《设备加电测试单》、《设备随机资料及附件交接记录表》、《项目自检报告》、《试运行总结报告》、《保修方案》、《运维方案》、《售后服务承诺书》、《初验报告》、《终验报告》、《承建单位总结报告》及甲方需要的其他文档。

7）交货地点：甲方指定地点。

8）由甲方、乙方、监理方，三方一起进行到货验收，产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，同时符合本项目约定的质量要求。

9）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按项目约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

第八条 质量保证期

乙方确保本项目所采购的所有硬件设备均享受   年原厂上门保修服务，服务周期从设备试运行及验收确认之日起计算。

第九条 技术支持、培训服务与售后服务

1.在质量保证期内，乙方有义务配合甲方对系统进行缺陷修复、性能调优、代码维护、集成接口支持、升级等工作。在质量保证期内，乙方需提供7×24小时的免费技术支持，包括电话支持、上门技术支持、免费升级新版本等，并根据用户实际情况及系统运行实际需求，对系统进行修改与完善。

2.本项目所采用的系统在质量保证期内如有版本升级、补丁等，乙方免费为甲方更新为升级或补丁后的版本。

3.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系和安排售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

- 硬件售后服务

- 售后服务要求

所有硬件设备及涉及特征库授权均需提供3年免费原厂保修及升级服务。

- 售后服务质量要求

保修期内，设备故障报修的响应时间，要求7×24响应，周一至周五8：30～18:00期间乙方必须在2小时之内派员到现场解决问题，其余时间段为4小时内到现场解决问题。在24小时内无法解决问题，要求乙方提供不低于故障设备的性能的设备供甲方代用，直到排除故障。

- 售后服务责任与费用保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。乙方应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

- 在质保期内，乙方须每月对所提供的设备做一次巡检，及时发现问题及时处理。

第十条 知识产权

乙方保证向甲方提交的工作成果不侵害任何第三方的知识产权。

第十一条	保密条款

1.项目中所涉及的甲方的内部资料、数据和其他商业信息，未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。

2.如发生泄密事件，甲方有权追究泄密方的经济和法律责任。

3.一切保密责任不因合同的中止或解除而失效。

第十二条	不可抗力

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲乙双方均应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔，甲方根据乙方提供的货物及服务，双方协商结清相应款项。

第十三条	违约责任

1.甲、乙双方均应全面履行本合同项下的义务。如因一方过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，均视为该方违约，由有过错的一方负责并承担由此造成的一切损失和费用以及另一方采取合理补救措施的一切费用。守约方可以向违约方提出支付违约金的要求，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。

2.如甲方未按合同约定时间支付货款，则需要和乙方说明原因，协商解决，如无正当理由，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每周迟交货款的0.5%计收。一周按７天计算，不足７天按一周计算。违约金的最高限额为迟付货款金额的5%，如果达到最高限额，乙方有权解除合同。因财政资金拨付等原因延迟支付或者最终支付比例变化的，甲方不构成逾期付款或其他违约。

3.乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所许可的用户因使用本项目侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩并由乙方承担相应的费用和全部法律责任。乙方同意支付有关判决或和解所确定的赔偿金额及与此类判决或和解相关的其他费用。

4.乙方按照甲方提出的指定供货时间交付货物，逾期供货每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交付部分价款总额的0.5%的违约金，累计不超过逾期交付部分价款总额的5%。

5.乙方未按甲方提出的供货时间交付货物且超过10天，甲方可以视为乙方不能交付。如乙方不能交付，则乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金并退回全部货款，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方向甲方支付货款总额的5%违约金，同时须在甲方规定的时间内完成货物交付。

7.如设备开始集成实施后，经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权要求同型号换货，同时应向甲方支付合同总额【5】%的违约金。

8.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成乙方对甲方的违约，乙方须承担相应的赔偿责任。

9.除本合同另有约定外，乙方违反法律法规、合同约定及甲方要求的其他义务的，每违反一次应向甲方支付合同总额【5】%的违约金。如经甲方催告后【5】日内拒不改正或改正后仍不符合本合同约定的，则甲方有权解除本合同，乙方退回全部货款。

10.乙方基于本合同约定应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方直接经济利益的减损、可得利益的损失。因乙方违反本合同约定，甲方为向乙方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及甲方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由乙方承担。

11. 乙方因违反本合同约定而需要向甲方支付的任何费用（包括但不限于违约金、赔偿金等），甲方均有权在向乙方支付款项时予以先行扣除。因乙方违约导致甲方解除本合同的，乙方应当自收到甲方解除通知之日起【5】日内，将基于本合同所取得的全部款项全额退还甲方。

第十四条 争议解决

1.双方因货物的质量问题发生争议的，由有资质的质量鉴定单位进行质量鉴定。鉴定结果证明货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.双方因本合同的履行发生争议的，由双方协商解决或由政府采购监管部门调解解决。协商或调解不成时双方同意按以下第2种方式解决：

（1）北京仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条	合同的生效、变更、暂停与终止

1.本合同经甲、乙双方各自指定的代表人签署并加盖双方公章后生效。

2.如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

（1）一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；

（2）一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；

（3）出现了合同规定的或法定解除事由；

（4）如因乙方原因满足合同解除/终止的相应条件，则甲方向乙方发出书面通知，本合同在甲方书面通知发出之日起5个工作日后自动终止。任何此种终止都不应损害合同规定的甲方或乙方的任何已有其它权利或权力。在此种终止后，甲方可自己或委托其他供应商继续完成合同约定的内容。

第十六条	合同份数

本合同一式肆份，其中甲方执贰份，乙方执贰份，肆份具有同等法律效力。

附件一：《设备清单》

附件二：廉洁协议

附件三：安全生产管理协议

附件四：网络安全保密协议

（本页无正文）

| 甲方：北京回龙观医院（盖章） | 乙方：xxx（盖章） |
| --- | --- |
| 法人或授权代表签字： | 法人或授权代表签字： |
| 地 址：北京市昌平区回龙观街道南店路7号院 | 地 址：xxx |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一：《设备清单》

| 产品名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元 ） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写：xxx |  |  |  |  | ￥xxx.xx |  |

附件二：廉洁协议

廉洁协议

项目名称：北京回龙观医院二期扩建信息化项目(新增内容)-非集采

货物名称：             第x包

甲    方：            北京回龙观医院

乙    方：           xxx

为加强廉政风险防控建设，规范合同（或协议）双方经济行为，有效预防商业贿赂，防止腐败及谋取不正当利益的违法违纪现象发生，保护国家、集体、医院和当事人的合法权益，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》、卫生部《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》，以及国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》等法律法规要求，订立本廉洁协议。

一、双方责任及义务

双方应保持正常的业务交往，严格执行相关方针、政策及行业强制性标准，在项目实施事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.双方应严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定外），不损害国家、社会公共利益和对方利益。

2.任何一方（含工作人员，下同）不得向对方工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）索要、接受或赠送，包括但不限于回扣、礼金、礼品、感谢费、消费卡、提货单、打折卡、娱乐场所会员卡、有价证券等。

3.任何一方不得利用电子商务收受和提供微信红包、电子礼品、预付卡等。

4.任何一方不得向对方工作人员提供或接受宴请、健身、联谊活动、度假旅游、考察和参观，以及娱乐场所和私人会所消费等有可能影响公正执行公务的活动。

5.任何一方不得要求、暗示或接受对方为个人装修住房、配偶子女的工作安排、出国（境）、婚丧喜庆事宜等提供方便。

6.任何一方不得以任何理由为对方工作人员报销各种票据费用以及支付应由其个人支付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游度假、购物和学费等）。

7.任何一方不得向对方工作人员索要、接受或提供通讯工具、交通工具、住房等。

8.任何一方若发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒纠正，主动向对方单位举报，并配合调查；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、违约责任

1.如一方违反本协议约定，守约方有权单方面终止业务合同（或协议）。

2.实施商业贿赂的一方将被守约方列入《商业贿赂不良记录》名单，两年内不予其合作。

3.违约方赔偿给守约方造成的直接损失和间接损失。

4.依据有关法律法规，违约方承担相关责任和法律后果。

三、协议的生效及其他

1、本协议作为主合同（或主协议，下同）的附件，与主合同同时签署并生效。

2、本协议在主合同履行的全过程有效，与主合同具有同等法律效力。

3、本协议与主合同内容相矛盾时，由双方协商确定合同相关条款的效力，签订补充协议并执行；协商不成的，按主合同中“争议处理方式”条款解决，合同其他条款的有效性与可执行性不受影响。

| 甲方：北京回龙观医院（盖章） | 乙方：xxx（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人签字： | 负责人签字： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件三：安全生产管理协议

安全生产管理协议

按照《安全生产法》《消防安全法》等有关规定，为深入推动《关于进一步加强安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》中“严格查处违法外包外租行为”落地见效，规范生产经营单位外包服务行为，推动发包方（以下简称甲方）和承发包（以下简称乙方）落实安全生产主体责任，加强医院外包服务的安全生产和消防安全管理，保障医院的安全运行和患者、职工的生命财产安全，签订本安全管理协议。

- 项目名称：北京回龙观医院二期扩建信息化项目(新增内容)-非集采

- 货物名称：        第x包

二、项目地点：   北京市昌平区回龙观街道南店路7号

三、项目内容：提供xxx供货，同时提供安装调试服务。

四、责任目标

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，增强乙方服务安全管理意识，推动甲乙双方安全管理职责和措施落实到位，压紧压实安全监管责任，坚决杜绝“以包代管、只租不管”等违法违规行为，防范和遏制违法外包服务引发的生产安全事故，促进第三方服务安全规范有序。

五、双方安全管理职责

（一）甲方安全责任

1.甲方要对乙方的安全生产工作统一协调、管理，细化乙方准入条件、管理职责和检查重点，对乙方的人员和作业行为进行评估考核，做到安全责任不随外包外租而外担，切实履行安全管理职责。

2.甲方应严格审查乙方的资质、信用记录、安全生产条件、特种作业人员资格等，并对相关资料进行存档。不得将生产经营项目、场所、设备发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。

3.甲方应对乙方定期进行安全检查，并做好检查记录。发现有安全隐患的，督促乙方采取措施，及时消除。安全隐患不能及时消除或者排除过程中无法确保安全的，应当采取措施暂停作业或停止场所、设施设备使用。乙方拒不执行的，甲方有权按法律法规或合同约定进行经济处罚。

4.服务内容或场所涉及动火、吊装、临时用电、挖掘、有限空间作业、高处作业和建设工程拆除等作业的，甲方应督促乙方进行作业审批，制定作业方案，落实安全防范措施，并加强现场安全管理。

5.甲方应保障作业或服务场所的消防、燃气、 高低压配电、电梯、给排水等设施设备安全可靠，依照双方合同约定的职责和范围进行日常检查。必要时应根据国家或行业标准聘请有资质的专业机构进行保养维护，保障其正常运转。

6.甲方应将乙方纳入本单位的应急处置管理体系，督促乙方开展应急处置培训和演练，持续提升从业人员的应急处置能力。

（二）乙方安全责任

1.乙方在服务期间要贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，建立全员安全生产责任制，落实“四方责任”并按规定设置安全生产管理人员，并结合实际制定服务的安全生产规章制度、岗位操作规程。

2.乙方应保证岗前培训，并定期组织在院服务的员工进行消防安全教育培训，并做好培训记录。乙方应明确服务负责人并配合甲方加强消防安全“四个能力”建设，使其掌握基本的防火、灭火和逃生自救知识。

3.乙方不得出现占用堵塞安全出口和疏散通道，埋压、圈占、遮挡消火栓；不得违规范存放危险物品和将车间、仓库和宿舍设置在同一建筑物内的“三合一”“多合一”和违规存放危险物品等现象。

4.乙方应按照规范标准使用服务范围内的消防、电气、燃气、电梯等设施设备，并根据双方合同约定的职责范围进行日常管理，设施设备发生故障问题，双方应及时协商解决，保障设施设备正常运行。

5.乙方服务过程涉及动火、吊装、临时用电、挖掘、有限空间作业、高处作业和建设工程拆除等作业的，事前应制定作业方案，落实安全防范措施，并经甲方审批后实施，做好现场安全管理。

6.乙方服务过程中应依照双方合同约定的职责和范围进行日常检查，需保证甲方的消防、燃气、高低压配电、电梯、给排水等设施设备安全可靠，应对所承接的维修维护服务项目进行安全风险评估，制定并落实相应的风险防控措施，不得蛮干。

7.乙方在作业中发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。现场作业人为应急处置第一责任人，立即向医院主管部门或负责人报告，由医院进行应急处置，严防有限空间、危险物品泄漏等盲目施救，造成群死群伤事故。

六、违约责任

1.合同履行中，对甲乙双方未履行本责任书规定的，忽视消防安全或隐患整改不力的，要依据医院有关规定对具体负责人和相关人予以纠正，必要时做出严肃处理。

2.合同履行中，如乙方在安全生产、消防安全工作中存在违法违规行为或导致发生安全事故的，医院有权解除服务合同，并依据《安全生产法》《消防安全法》追究其法律责任。

甲乙双方应严格执行本协议，本协议为主合同不可分割的一部分。

本协议如变化或遇特殊情况可另行签订。

| 甲方：北京回龙观医院（盖章） | 乙方：xxx（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人签字： | 负责人签字： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件四：网络安全保密协议

网络安全保密协议

甲方：       北京回龙观医院

乙方：               xxx

根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规，以及北京回龙观医院的相关制度和要求，为确保乙方为甲方提供网络安全运维相关服务所涉及的网络安全和保密，经甲乙双方（“双方”）协商，同意签订如下协议：

第一条 网络安全保密范围

1.乙方为甲方提供信息化建设服务，所涉及网络安全运维等活动(以下简称运维服务)。

2.乙方为服务甲方的信息化建设而了解、掌握的甲方合法所有的信息和网络系统的拓扑结构、安全保密措施、各项参数、业务数据等，以及甲方场地环境、硬件、软件、电子信息、医疗资料等所有资料内容(以下简称保密信息)，包括但不限于以上保密信息。以上保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。

第二条 双方权利和义务

2.1 乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于项目以外的任何用途。除为执行项目目的外，乙方不得对保密信息进行复制。未经甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行乙方的研发（开发）。未经甲方同意，乙方不得将保密信息通过存储介质、网络等途径进行存储、传播和处理。

2.2 乙方保证对保密信息按本协议约定予以保密，并对保密信息提供管理良好、安全可靠的网络安全和保密措施与手段。

2.3 运维服务涉及数据库、网络、服务器等信息系统，乙方须制定甲方认可的网络安全保密管理方案，及采用适当的网络安全保密技术和措施，有效保障信息系统安全。

2.4 乙方保证仅为执行运维服务的目的向乙方确有知悉必要的项目经理、项目工程师、安全顾问或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的义务，开展网络安全和保密教育，保证上述人员同意接收本协议条款的约束，并对上述人员的网络安全和保密行为进行有效的监督管理。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时告知甲方。

2.5 乙方及其参与运维服务的员工严禁以任何方式任何形式私设“后门”，非法访问系统。

2.6 乙方保证，未经甲方同意，乙方不得擅自修改系统参数、数据及其它数据。

2.7 当甲方以书面形式要求乙方交回保密信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的保密信息以及所有描述和概括该保密信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

2.8 项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过甲方发出交还通知之日起十五日。乙方应书面确认已销毁、清除全部保密信息，以及由保密信息衍生的信息、数据和资料。

2.9 乙方保证履行网络安全义务，对保密信息妥善保管，并对保密信息在乙方期间发生的以下事项承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿：

2.9.1 保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及或毁损、灭失。

2.9.2 任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的项目经理、项目工程师、安全顾问或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。

2.9.3 因乙方及其参与运维服务的员工原因，造成信息和网络系统遭受攻击、篡改、运行故障等网络安全事件。

2.10 上述限制条款不适用于以下情况：

2.10.1 在依本协议披露之时，该保密信息已以合法方式属乙方所有或由乙方知悉。

2.10.2 在依本协议披露之时，该保密信息已经公开或能从公开领域获得。

2.10.3 保密信息是乙方从没有违反对甲方保密或不披露义务的人合法取得的。

2.10.4 该保密信息是乙方或其关联或附属公司独立开发，而且未从甲方或其关联或附属公司披露或提供的信息中获益。

2.10.5 经甲方书面同意对外披露，但仅限于甲方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其它前提条件。

2.10.6 乙方应法律、行政法规要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序披露保密信息）。

2.10.7 经双方确认的不适用上述限制条款的其它情形。

2.11 如果乙方拟以本协议第2.10.5条、第2.10.6条为依据作出披露的，应至少于实际做出披露行为的前五个工作日通知甲方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明。

2.12 甲方不保证保密信息的精确性与合理性。

2.13 如果乙方得知第三方获得任何保密信息，则应及时书面通知甲方，并向甲方提供掌握的所有相关信息。

2.14 双方一致认同，对于本协议签订及履行过程中、项目的商谈及合作过程中所接触到的甲方关联单位的保密信息，乙方并应依据本协议约定履行保密义务、承担责任。

2.15 乙方应配合甲方对乙方及其参与运维服务的员工的网络安全和保密进行检查，并及时调整不合适的人员。

第三条 违约责任

乙方未履行或未完全履行本协议下的条款均构成违约，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查违约行为而支付的合理费用。

第四条 甲方在履行本协议的任何条款时，如有放松、放弃或延迟，均不构成对甲方在本协议下任何权利的不利影响或限制。如果甲方对某一违约行为免于追究，并不构成甲方放弃追究乙方随后或持续违约行为的权利。

第五条 法律适用和争议解决

5.1 所有因本协议引起或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地法院起诉。

5.2 诉讼进行过程中，双方将继续履行本协议未涉及诉讼的其它部分。

第六条 协议生效及其他

6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议签署前，甲方已经向乙方提供或披露的本协议范围的保密信息也受本协议约束，此时本协议等于该保密信息提供或披露时发生效力。

6.2 本协议所规定的网络安全和保密义务为无限期。除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项保密信息予以解密或同意共享，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对保密信息进行保密，网络安全和保密期限不受本协议有效期限的限制。

6.3 本协议随主合同一同生效，具有同等法律效力。

6.4 如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

6.5 对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为协议的不可分割的部分。

| 甲方：北京回龙观医院（盖章） | 乙方：xxx（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人签字： | 负责人签字： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

合同2：设计合同

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

服务名称：

采购人：

中标人：

签署日期：

合　　　同　　　书

（采购人)的        （项目名称)中所需        （<咨询/培训>服务名称)经北京国际贸易有限公司以       号招标文件，进行国内公开招标。经评标委员会评定        （中标人)为中标人。采购人与中标人协商一致，同意按照下列条款，签订本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.合同一般条款

d.合同特殊条款

e.投标文件（含澄清文件)

f.招标文件（含招标文件补充通知）

二、服务内容

三、合同总价

本合同总价：人民币（大写）       元。

分项价格：人民币（大写）       元。

四、付款方式

本合同的付款方式为：

五、服务期限

六、合同的生效

本合同经双方各自的授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标人递交履约保证金之日起生效。

采购人：                   		       中标人：

名称：（印章)              　　　      名称：（印章)

年      月      日　　　　　              年      月      日

授权代表（签字)：           		   授权代表（签字)：

地址：	         					   地址：

邮政编码：			      			   邮政编码：

电话：	      			   		       电话：

开户银行：			      			   开户银行：

账号：		         				   账号：

合同一般条款

第一条 委托事项及内容

乙方为甲方所委托的　            项目提供如下服务：

（1）

（2）

（注：请根据具体项目需求详细填写本款内容，也可以附件形式列明。）

第二条 委托要求

乙方接受甲方委托所完成的工作成果应当遵循客观、科学、公平、公正原则，符合国家和相关部门、评估专家对该类项目内容和深度规定的要求及甲方的技术、质量要求，为甲方决策、评估提供政策、技术、经济、科学的依据。

第三条 委托事项完成期限

本合同项下委托事项的完成期限为　　，自　   年　  月　   日起至　   年　  月　   日止。

第四条 委托事项履行地点

本合同项下的委托项目咨询服务履行地点为　   （乙方所在地或者甲方指定的地点）。

第五条 委托报酬及支付方式

1、本合同项下委托报酬总额为人民币　   元，大写：　    圆。

2、甲方将按以下第　   种方式向乙方支付委托报酬：

（1）一次性支付：甲方于本合同签署之日起　   个工作日内，向乙方付清委托报酬。

（2）分期支付：甲方自本合同签署之日起　   个工作日内，向乙方支付委托报酬的　   %；

在乙方向甲方提交的　   （最终工作成果）经甲方评审验收合格之日起　   个工作日内，向乙方支付委托报酬的　   %。

3、甲方不应当支付除委托报酬以外的任何其它费用，乙方也不得要求改变报酬总额。

4、乙方应当对本项目的收支情况进行单独核算，以配合财政部门的延伸审计。（根据项目具体需要填写）

第六条 履约担保（根据项目具体需要和情况填写）

1、乙方应当于年　  月　  日前向甲方缴纳合同总额　  ％即（大写） 　  　  圆整（￥　  元整）的履约保证金，用于保证乙方全面、彻底履行本合同项下的各项义务。

2、如乙方在合同履行过程中存在违约情形的，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应的款项。履约保证金被扣除后，乙方应当在甲方规定的期限内补足。

3、本项目经质量评审合格后，自甲乙双方签字确认质量评审结果之日起

个工作日内，　  （“无息”或者“按照人民银行同期存款利率计算”）向乙方退还履约保证金的剩余部分款项。

4、其他担保形式：

第七条 甲方权利义务

1、接受乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或者相关文件；

2、审定乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划；

3、检查监督乙方完成委托项目工作的进度；

4、组织专家或者通过评估，对乙方提交的委托项目工作成果的质量进行评审和验收；

5、乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起　  日内，不进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

6、为保证乙方工作顺利进行，甲方须及时向乙方提供完成委托事项所必须的技术资料和工作条件。

7、负责按照合同约定收集、整理与委托事项有关的项目背景资料及相关技术资料和数据并提供给乙方；

8、负责委托项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。

第八条 乙方权利义务

1、有权接受甲方按照合同约定支付的委托报酬；

2、乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后　  日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件；

3、乙方在其资格证书许可的范围内，依本合同的约定向甲方提供专业的咨询服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作；

4、乙方应当高效和经济地按专职咨询机构承认的技术和惯例，以及咨询标准提供咨询服务；

5、乙方应当遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作；乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责；

6、乙方应当认真按照合同要求完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件；

7、甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或者要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后　  日内给予书面解释或者答复；

8、除双方另有约定外，为本项目进行调查研究、分析论证、试验测定以及到外地进行调研、收集资料所发生的费用，由乙方自行承担；乙方自行负担因履行本合同产生的各项税负；

9、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方；

10、乙方在履行合同期间使用的由甲方提供或者支付费用的设备设施，属于甲方的财产，乙方在完成委托项目并向甲方提交工作成果时，应当将设备设施归还给甲方。

第九条 项目管理小组及技术人员要求

1、双方各指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括：　        。

2、项目技术人员资格

乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目实施队伍的稳定（项目技术人员名单和简历详见附件）。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前　  日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

第十条 委托项目工作成果的评价、验收

1、乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应当在甲方指定的地点接受甲方聘请的专家对其工作成果进行质量评审。

2、乙方项目负责人应当对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。

3、如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应当在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收；如乙方未在甲方规定的期限内完成修改工作或者经修改后仍未能通过质量评审的，乙方应当承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。

第十一条 保密义务

1、乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。

2、乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或者目的；在缺少相关保密条款约定时，应当至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应当按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后　  日内将收到的含有保密信息的所有文件或者其他资料归还甲方。

3、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或者其它类型的知识产权。

4、本合同项下约定的保密期限为合同有效期间及合同终止后 　  年。

第十二条 知识产权

1、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归　  方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2、乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼。如果甲方收到上述诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

第十三条 违约责任

1、甲方有下列情形之一的，应当承担违约责任：

（1）因甲方责任造成委托项目工作需要进行重大修改或者返工重作的，应当另行增加费用，其数额由双方商定。

（2）如甲方违反合同约定，延期支付委托报酬的，每延期一日，按照应付而未付部分的　  %向乙方支付违约金。

2、乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任：

（1）乙方未按合同规定的日期提交委托项目工作成果的，每延期一日，应当支付委托报酬　  %的违约金；如超过约定期限　  日仍未能提交的，甲方可以单方解除合同并要求乙方支付违约金人民币 　  元。

（2）如因乙方原因造成乙方提供的工作成果中出现错误，则乙方应当按甲方应当支付的委托报酬的　  %向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用。

（3）如乙方违反合同第十条约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应当向甲方支付违约金人民币   元并赔偿由此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用。

第十四条 争议的解决

因履行合同所发生的一切争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，

按下列第　  种方式解决：

1、提交　  仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；

2、依法向　  人民法院起诉。

第十五条 廉政承诺

合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

第十六条 其他

1、本合同自双方签字盖章并由中标人递交履约保证金之日起生

效。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同

具有同等法律效力。

3、本合同一式　  份，甲、乙双方各执　  份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

第一条 委托事项及内容

第三条 委托事项完成期限

第四条 委托事项履行地点

第五条 委托报酬及支付方式

1、

2、

第六条 履约担保

1、

3、

4、

第七条 甲方权利义务

5、

第八条 乙方权利义务

2、

7、

第九条 项目管理小组及技术人员要求

1、

2、

第十一条 保密义务

2、

4、

第十二条 知识产权

1、

第十三条 违约责任

1（2）、

2（1）、

2（2）、

2（3）、

第十四条 争议的解决

第十六条 其他

3、

合同3：监理合同

# xxx项目

# 监理服务合同

建设单位（甲方）：北京回龙观医院

监理单位（乙方）：xxx公司

| 甲 方： | 北京回龙观医院 |
| --- | --- |
| 法定地址： | 北京市昌平区回龙观街道南店路7号 |
| 乙 方： | XXXX公司 |
| 法定地址： | 北京市XXX |

为了保证xxx项目的质量、进度、规范化等方面得到全面有效的控制，甲方委托乙方对xxx项目进行监理。甲乙双方遵循平等自愿、公平诚信的原则，依据我国《民法典》和有关法律法规的规定，就此协商达成如下一致意见，并签订如下合同，以资共同遵守：

一、服务内容和地点

乙方对xxx项目（XXX采购、xxx建设等）进行全过程、全方面监理。具体的监理工作范围包括但不限于下述内容：

- 项目建设过程中的监理工作，每月根据甲方要求定期组织会议，向甲方汇报总结工作进展和问题，会后汇总成报告递交于甲方。

- 根据甲方要求的工作计划督促各方按照计划节点完成实施工作。

- 所有硬件设备到货辅助完成查验工作，并整理相关文档。

- 项目整体文档整理、移交等。

乙方本着保质量，保工期，低成本的原则勤勉地履行监理职责，对项目进行质量控制，进度控制及投资控制，对合同、文档进行管理并依国家相关的规范验收项目，以实现甲方的合同预期目标，维护甲方的合法权益。

5、项目地点：北京市昌平区回龙观街道南店路7号 北京回龙观医院；

6、名词定义：下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“项目”是指建设单位委托实施监理的项目。

（2）“建设单位”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本项目现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理项目师”是指经建设单位同意，监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理单位以外，建设单位就项目建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“项目监理的正常工作”是指双方约定，建设单位委托的监理工作范围和内容。

（8）“项目监理的附加工作”是指：①建设单位委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于建设单位或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“项目监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，监理单位必须完成的工作，或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

二、甲乙双方的权利义务

1、甲方的权利义务

有权指导和监督乙方的工作。

有权选择项目设计与施工单位并与之签订相关合同。乙方应配合甲方及时完成方案与合同的审定，并按照相关合同规定进行项目监理。

有权要求乙方定期提交监理报告及不定期提交专项报告。因此产生的费用由乙方承担。

有权对乙方提供的咨询意见、技术服务成果、监理服务提出修改、改进、补充或完善要求。乙方应在收到此项要求后，按甲方规定的期限及时完成修改、改进、补充或完善工作并自行承担费用。

对项目的规模、设计方案、设计标准、施工进度和质量、验收标准等有认定及变更权。

向乙方提供有关xxx项目监理服务的需求、和承建单位签订的合同以及承建单位的施工组织设计方案，以便乙方按要求完成监理任务。

有权要求乙方提供主要监理人员名单，并有权要求乙方更换不称职的监理人员；乙方在收到甲方更换不称职监理人员的通知后的3日内，必须更换这个或这些监理人员并自行承担全部费用。乙方更换总监理项目师及主要项目负责人须经甲方同意。乙方没有按甲方的要求更换不称职的监理人员或更换总监理项目师及主要项目负责人未取得甲方同意的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担给甲方造成的全部经济损失，并按照本合同金额的10%承担违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则对于超过部分，甲方可要求乙方支付。乙方自行承担因此所受到的经济损失。

按合同服务内容约定检验检查乙方的工作成果，对需要签字确认的报告，经甲方确认内容无异议后，应按规定时限找各方代表签字确认。

甲方要指定专人与乙方配合，以协调施工过程中乙方和施工方的关系，协助乙方的监理服务工作。

在乙方完全履行义务的前提下按时向乙方支付监理费。

在乙方的监理项目中所产生的任何知识产权及因此产生的利益全部无偿归甲方所有，乙方不得对此主张任何权利。

2、乙方的权利和义务

有权按合同约定获取监理服务报酬。

乙方必须具备本合同项下工作之监理资质。如果因为乙方不具备或丧失了监理资质，乙方除了应当立即退出监理工作并向甲方或其指定的第三人无条件交接监理工作之外，还应赔偿给甲方造成的经济损失，并按照本合同金额的10%承担违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则对于超过部分，甲方可要求乙方支付。

乙方必须自行实施全部监理工作，未取得甲方的书面同意的情况下，不得擅自将本合同的监理工作转让给第三人或乙方的关联公司。否则，乙方应支付监理合同总金额的10%的违约金。违约金不足以支付甲方的经济损失的，乙方还应赔偿该不足部分的经济损失。

按照《建设项目监理规范》确定监理机构，指定总监理项目师和相应的监理人员，完成监理工作。在监理机构被确定和（或）总监理项目师和相应的监理人员被指定后的2个自然日内报甲方备案。

对项目质量进行控制，即项目质量的检验权（最终须取得甲方的书面确认）。依据合同及国家规定标准进行质量监督。

有对xxx项目监理服务的系统方案、设计标准的建议权，自主的向承建单位提出建议并同时向甲方提出书面报告；和甲方一起对承建单位提出的相关方案、设备清单等进行评审确认，由于建议而导致提高成本和延长施工周期应事先得到甲方书面形式的同意。

有对项目中涉及的有关协作单位组织协调的主持权，当遇到涉及变更、索赔、质量事故、安全事故、延期等重要事项应先向甲方报告并取得甲方书面形式的同意。

有对项目实施进度检查和监督的义务。

对项目终验日期提前或超过合同规定的终验期限的签认（此项权利的行使必须取得甲方的书面同意、并经甲方的书面授权）。

在合同规定的总价范围内有项目款支付的审核和签认（签认权的行使必须取得甲方的书面同意、并经甲方的书面授权）；

在项目建设的不同阶段及时或按甲方的要求提出阶段工作计划和阶段工作完成报告并由乙方自行承担费用。

乙方要严格按照附件内容进行监理，提交各种监理档案。

接受甲方的监督和检查。

乙方不得与项目设计（和）或施工单位串通，损害甲方的合法权益。否则，应赔偿给甲方造成的经济损失，并按照本合同金额的30%承担违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则对于超过部分，甲方可要求乙方支付。

三、监理工期

自合同签订之日起，至项目通过最终验收后终止。

四、合同总额、付款方式

1、监理合同总额：¥XXX.00，即人民币（大写）XXX元整。

2、付款方式：

合同签订后30个工作日内，乙方向甲方交纳合同款3%的银行保函，即人民币：XXX元整（¥XXX.00）；甲方在收到乙方提供等额合法发票后向乙方支付合同全款，即人民币：XXX元整（¥xxx.00）。项目完工后且无违约情况， 甲方退还乙方银行保函。

3、乙方在甲方付款前，应向甲方提交等额发票，发票类别为税率为6%的增值税普通发票。

甲方开票信息如下：

单位名称：北京回龙观医院

纳税人识别号：1211000040068654X4

乙方开户银行、账号等如有变更，在本合同规定的付款期限前20天，以书面方式通知甲方。

五、文档交付

项目验收交付的同时需完成文档交付工作。乙方承担文档交付的全部费用。

交付形式：电子文档和纸介质形式。

交付内容：乙方将向甲方交付的文档包括监理规划、监理会议纪要、监理审核意见和监理工作总结及甲方要求交付的其他文档和（或）文件。

乙方向用户方提交文档的同时，将以书面形式通知甲方相关文档已交付用户方，并得到用户方的书面确认。该用户方的书面确认应交甲方备案一份。

六、违约赔偿责任

1、乙方不履行监理义务或不适当履行监理义务，甲方可发出通知，如在5个工作日仍不履行或履行仍不适当的，甲方有权单方终止合同。因此使甲方受到经济损失，乙方应承担全额赔偿责任，并按照本合同金额的10%承担违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则对于超过部分，甲方可要求乙方支付。

如甲方因此需要进行诉讼或仲裁，相关的费用包括律师费、办案费用等由乙方承担。

2、由于乙方责任造成项目经甲方验收不合格的，因此给甲方造成的经济损失，乙方应承担全额赔偿责任，并按照本合同金额的10%承担违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则对于超过部分，甲方可要求乙方支付。

3、甲乙双方任何一方违约，都应赔偿因违约给对方造成的经济损失。

七、争议解决

如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，通过法律程序予以解决。

八、通知和送达

双方的联系以书面通知为准，双方确认及来往的函件应作为合同的组成部分。函件与本合同有不一致的地方，除双方在函件中共同明确表示以函件为准之外，以本合同为准。合同中未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

九、合同附件（具体内容视项目而定）

本合同附件是本合同的必要组成部分，合同附件与合同正本同样具有法律效力。合同正本与附件有不一致的地方，以合同正本为准。

十、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：北京回龙观医院（盖章）        乙方:XXX公司（盖章）

法人/授权代表签字：                 法人/授权代表签字：

日期：      年    月    日          日期：      年    月    日

附件1：廉洁协议

廉洁协议

项目名称：    xxx项目监理服务合同

甲    方：          北京回龙观医院

乙    方：   XXX公司

为加强廉政风险防控建设，规范合同（或协议）双方经济行为，有效预防商业贿赂，防止腐败及谋取不正当利益的违法违纪现象发生，保护国家、集体、医院和当事人的合法权益，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》、卫生部《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》，以及国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》等法律法规要求，订立本廉洁协议。

一、双方责任及义务

双方应保持正常的业务交往，严格执行相关方针、政策及行业强制性标准，在项目实施事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.双方应严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定外），不损害国家、社会公共利益和对方利益。

2.任何一方（含工作人员，下同）不得向对方工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）索要、接受或赠送，包括但不限于回扣、礼金、礼品、感谢费、消费卡、提货单、打折卡、娱乐场所会员卡、有价证券等。

3.任何一方不得利用电子商务收受和提供微信红包、电子礼品、预付卡等。

4.任何一方不得向对方工作人员提供或接受宴请、健身、联谊活动、度假旅游、考察和参观，以及娱乐场所和私人会所消费等有可能影响公正执行公务的活动。

5.任何一方不得要求、暗示或接受对方为个人装修住房、配偶子女的工作安排、出国（境）、婚丧喜庆事宜等提供方便。

6.任何一方不得以任何理由为对方工作人员报销各种票据费用以及支付应由其个人支付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游度假、购物和学费等）。

7.任何一方不得向对方工作人员索要、接受或提供通讯工具、交通工具、住房等。

8.任何一方若发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒纠正，主动向对方单位举报，并配合调查；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、违约责任

1.如一方违反本协议约定，守约方有权单方面终止业务合同（或协议）。

2.实施商业贿赂的一方将被守约方列入《商业贿赂不良记录》名单，两年内不予其合作。 
　　3.违约方赔偿给守约方造成的直接损失和间接损失。

4.依据有关法律法规，违约方承担相关责任和法律后果。

三、协议的生效及其他

1、本协议作为主合同（或主协议，下同）的附件，与主合同同时签署并生效。

2、本协议在主合同履行的全过程有效，与主合同具有同等法律效力。

3、本协议与主合同内容相矛盾时，由双方协商确定合同相关条款的效力，签订补充协议并执行；协商不成的，按主合同中“争议处理方式”条款解决，合同其他条款的有效性与可执行性不受影响。

甲方：北京回龙观医院                乙方：XXX公司

负责人签字：                        负责人签字：

日期：      年    月    日          日期：      年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-2其他特定资格要求

投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格，所投产品属于第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属于第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格，所投产品属于第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》。

注：1、须提供上述相关有效资质证明复印件并加盖单位公章。

2、若供应商存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

4 投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  投标分项报价表（实质性格式）

4-1货物分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4-2服务分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：            项目名称：          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | ____ 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“ 中型” 、“ 小型” 、“微型”或“其他” ，且不应与《中小企业声 明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年       月       日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 10.制造厂家的授权书（如适用）

#### （格式及内容可自拟，须有效签署并加盖单位公章。仅限于允许采购进口产品，且供应商以进口产品参加投标时适用，供应商须对其提供的制造厂家授权书真实性及有效性负责。）

致：北京国际贸易有限公司

我方（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方  （项目名称） 项目第　（项目编号）　号招标文件要求由我方办理的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　（供应商名称）　办理我方为完成上述各项事宜所必要的手续，其具有履行、替换或者撤销有关事宜的权利。兹确认　（供应商名称）　或者其正式授权代表针对本项目  （货物名称）、（品牌及型号） 依此合法地办理一切事宜。

（4） 我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　（供应商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人职务和部门：

签字人签字：