北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：改善办学保障条件-信息化-健翔桥校区信息化基础设施建设二期

项目编号/包号：2511-HXTC-IE1810/01

采 购 人：中国音乐学院

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章   采购需求	37

第六章   拟签订的合同文本	64

第七章   投标文件格式	73

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2511-HXTC-IE1810

2.项目名称：改善办学保障条件-信息化-健翔桥校区信息化基础设施建设二期

3.项目预算金额：470.2318万元、项目最高限价（如有）：  \  万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 48口接入交换机 | 39台 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 2. | 24口光汇聚交换机（有线网） | 4台 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 3. | 24口接入交换机 | 5台 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 4. | 24口光汇聚交换机（无线网） | 2台 | 交换容量≥4.8T，包转发率≥1600Mpps；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 5. | 24口POE接入交换机 | 15台 | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 6. | 放装无线AP | 47个 | 支持接入用户终端数≥256；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 7. | 高密无线AP | 24个 | 最大SSID数≥16；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 8. | 面板无线AP | 170个 | 支持嵌入86面板安装方式；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 9. | 42U网络机柜 | 4套 | 19英寸标准42U网络机柜；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 10. | 大厅电视 | 4台 | ≥85英寸；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 11. | 单相电子式电能表 | 85个 | 控制模式支持计量通道独立控制；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 12. | 集中器 | 1套 | 处理器≥600MHz；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 13. | 转发控制器 | 10套 | 支持通过管理软件收集设置房间信息、调试设备及送断电；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 14. | 数据采集器（浴室） | 1套 | 处理器：支持RISC架构；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 15. | 分体水控器（浴室） | 68套 | 支持刷卡消费、扫码消费、按键验证联机消费；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 16. | 电动阀（浴室） | 68套 | 工作电压：支持DC 5V；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 17. | 集中电源 | 4套 | 额定功率≥400W；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 18. | 交换机 | 1台 | 支持IPV4；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 19. | 数据采集器（饮水） | 1套 | 处理器：RISC架构；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 20. | 分体水控器（饮水） | 20套 | 支持刷卡消费、扫码消费、按键验证联机消费；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 21. | 电动阀（饮水） | 20套 | 工作电压：支持DC 5V；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 22. | 独立电源 | 20套 | 额定功率≥400W；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 23. | 门禁控制器 | 8套 | 支持以太网通讯；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 24. | 门禁读卡器 | 16套 | 通讯接口：韦根34或RS-485；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 25. | 双联电磁锁 | 8套 | 工作电源：DC 12V；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 26. | 出门按钮 | 2套 | 接点输出：NO/COM接点；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 27. | 智能门锁 | 240套 | 支持通过系统端远程控制开锁；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 28. | 生物识别终端 | 12套 | 支持人脸识别或身份证刷脸或二维码通行；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 29. | 人脸识别通道闸机 | 2套 | 支持人脸识别或身份证刷脸或二维码通行；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 30. | 智慧校园通用管理平台 | 1套 | 具备人员管理、组织管理、设备管理等功能，具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 31. | 集成服务：学1学4-有线网络 | 1项 | 包括设备安装、系统调试等内容；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 32. | 集成服务：信息楼-有线无线网 | 1项 | 包括设备安装、系统调试等内容；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 33. | 集成服务：信息楼-门禁系统 | 1项 | 包括设备安装、系统调试等内容；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 34. | 集成服务：学2学3-有线无线网 | 1项 | 包括设备安装、系统调试等内容；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 35. | 集成服务：学2学3-一卡通建设 | 1项 | 包括设备安装、系统调试等内容；具体详见采购文件第五章采购需求。 |
| - 36. | 集成服务：学2学3-门禁系统建设 | 1项 | 包括设备安装、系统调试等内容；具体详见采购文件第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同完全履行后截止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  \  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标截止期前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月31日至2026年1月8日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月23日13点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国音乐学院

地    址：北京市朝阳区安翔路1号

联系方式：胡老师，010-64887161

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：闫文娟、黄艳、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、赵洁、姬小雪、孙银英、王思晨、刘京、彭怡、杨晓楠、郝路、刘海英、孙佳, 010-63974645、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：彭怡、闫文娟、黄艳

电      话：010-63974645（项目报名）、010-63969957（项目咨询）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 \ 包不适用。 □本项目 \ 包为单一产品采购项目。 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：24口光汇聚交换机（无线网）。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2026年1月9日10点00分 考察地点：中国音乐学院健翔桥校区。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： \ 年 \ 月 \ 日 \ 点 \ 分 召开地点： \ 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： \ （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： \ ； （4）未中标人样品退还： \ ； （5）中标人样品保管、封存及退还： \ ； （6）其他要求（如有）： \ 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. - 1.; 48口接入交换机; 工业. - 2.; 24口光汇聚交换机（有线网）; 工业. - 3.; 24口接入交换机; 工业. - 4.; 24口光汇聚交换机（无线网）; 工业. - 5.; 24口POE接入交换机; 工业. - 6.; 放装无线AP; 工业. - 7.; 高密无线AP; 工业. - 8.; 面板无线AP; 工业. - 9.; 42U网络机柜; 工业. - 10.; 大厅电视; 工业. - 11.; 单相电子式电能表; 工业. - 12.; 集中器; 工业. - 13.; 转发控制器; 工业. - 14.; 数据采集器（浴室）; 工业. - 15.; 分体水控器（浴室）; 工业. - 16.; 电动阀（浴室）; 工业. - 17.; 集中电源; 工业. - 18.; 交换机; 工业. - 19.; 数据采集器（饮水）; 工业. - 20.; 分体水控器（饮水）; 工业. - 21.; 电动阀（饮水）; 工业. - 22.; 独立电源; 工业. - 23.; 门禁控制器; 工业. - 24.; 门禁读卡器; 工业. - 25.; 双联电磁锁; 工业. - 26.; 出门按钮; 工业. - 27.; 智能门锁; 工业. - 28.; 生物识别终端; 工业. - 29.; 人脸识别通道闸机; 工业. - 30.; 智慧校园通用管理平台; 工业. - 31.; 集成服务：学1学4-有线网络; 软件和信息技术服务业. - 32.; 集成服务：信息楼-有线无线网; 软件和信息技术服务业. - 33.; 集成服务：信息楼-门禁系统; 软件和信息技术服务业. - 34.; 集成服务：学2学3-有线无线网; 软件和信息技术服务业. - 35.; 集成服务：学2学3-一卡通建设; 软件和信息技术服务业. - 36.; 集成服务：学2学3-门禁系统建设; 软件和信息技术服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： \ 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：80,000.00元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 友情提示：供应商以电汇、网银转账方式交付保证金时，需在汇款“备注”栏中注明所投项目编号后六位“IExxxx”。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 15.2.2 | 投标文件的提交 | 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）分别密封提交。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： \ 分钟（本项目不适用） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □否 ■是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 实施方案 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： \ ； （2）允许分包的金额或者比例： \ ； （3）其他要求： \ 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定执行； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴付中标服务费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 电子投标的情形（本项目不适用）

14.1.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.1.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）

  - 14.2.1招标文件要求签字的内容，可以由签字人手签，或加盖签章或印鉴；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）

15.1.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

15.2.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2.2投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

15.2.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.2.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）

  - 投标截止时间前，投标人可以将对提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人（如有）、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件并加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书。 | 提供证明文件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以 投标报价 得分高者获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 类似业绩 | 2 | 需提供投标人自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订日期为准）的类似项目业绩,每提供1份有效业绩得0.5分，最多得2分。 注：须提供相应合同发票复印件及合同复印件，至少包括中标通知书、合同的甲乙双方、合同金额、详细标的内容和双方签章及生效时间，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 如合同中无法体现项目类型、时间等内容，须另附业主证明等其他相关证明材料作为辅证，否则可能不予认可。 |
| 3 | 技术指标响应情况 | 18.61 | 针对投标人对“2.2技术指标要求”的响应情况进行评审： - 指标要求中“★”标注内容为实质性要求，共有8条，为必须满足技术指标，若不满足，其响应将被拒绝。漏报技术条款视为该条不满足。 - 指标要求中“#”标注内容为重要指标，共有79条，每有一条满足得0.2分，负偏离或不满足则该条指标不得分，漏报技术条款视为该条不满足。重要指标满分为15.8分。 - 指标要求中无标识普通指标共有281条，每有一条满足得0.01分，负偏离或不满足则该条指标不得分，漏报技术条款视为该条不满足。普通指标满分为2.81分。 注：投标人须在投标文件中采购需求偏离表或其他部分对技术指标进行逐条响应，要求提供证明材料的，应按要求提供，如未提供，视为该条指标不满足。 |
| 4 | 服务要求响应程度 | 12.5 | 针对投标人对“2.3服务要求”的响应情况进行评审： - 服务要求中“★”标注内容为实质性要求，共有1条，为必须满足条款，若不满足，其响应将被拒绝。漏报条款视为该条不满足。 - 服务要求中“#”标注内容为重要条款，共有5条，每有一条满足得2.1分，负偏离或不满足则该条款不得分，漏报条款视为该条不满足。重要条款满分为10.5分。 - 服务要求中无标识普通要求共有4条，每有一条满足得0.5分，负偏离或不满足则该条款不得分，漏报条款视为该条不满足。普通条款满分为2分。 注：投标人须在投标文件中采购需求偏离表或其他部分对服务要求进行逐条响应，要求提供证明材料的，应按要求提供，如未提供，视为该条款不满足。 |
| 5 | 需求理解 | 7 | 投标人根据项目理解程度及建设要求和目标，对项目需求中的重点、难点提出针对性分析及应对措施： - 对用户需求理解透彻，明确系统的建设要求和目标，了解系统建设现状，对重点、难点识别清晰且应对措施针对性强，得7分； - 对用户需求、项目建设要求、目标及系统建设现状等理解一般，对重点、难点分析基本合理，应对措施基本合理，得5分； - 对用户需求、项目建设要求、目标及系统建设现状等有偏差，对重点、难点定位不准，应对措施一般，得3分 - 对核心需求理解严重偏差，重点、难点定位严重不准，应对措施较差，得1分； - 未提供需求理解，得0分； |
| 6 | 技术方案 | 5 | 投标人需根据项目特点，提供项目技术方案。方案需呈现对项目技术的全面思考，具备针对性与可落地性；同时设计逻辑清晰、内容直观、表达明确，能完整呈现项目的总体设计、技术路径、核心思路及关键细节： 1）整体方案设计清晰、表达充分；技术方案详尽、科学、合理；落地性强，完全满足采购需求得5分； 2）整体方案设计基本清晰、表达基本充分；技术方案基本详尽、科学、合理；落地性较强，基本满足采购需求得3分； 3）整体方案设计不够清晰、表达不够充分；技术方案不够详尽、科学、合理；落地性不够强，部分满足采购需求得1分； 4）未提供技术方案，得0分。 |
| 7 | 实施方案 | 12 | 投标人需根据本项目采购需求，提供项目实施方案。包括但不限于实施过程控制、实施过程文档管理、实施组织架构、实施进度安排、安装过程安排等关键细节： 1）实施方案全面，科学性、专业性、完整性强；方案阐述详细、无遗漏，针对性强，可完全满足项目需求，得12分； 2）实施方案较全面，科学性、专业性、完整性较强；方案阐述完整，针对性较强，可较好的满足项目需求，得9分； 3）实施方案较全面，科学性、专业性、完整性一般；方案阐述完整，针对性较弱，基本可满足项目需求，得6分； 4）实施方案基本全面，专业性和科学性较差，方案的描述基本完整，但有遗漏的内容，具有一定的专业性，部分满足项目需求，得3分； 5）实施方案仅为模板式方案，方案描述不完整，缺漏项较多，毫无针对性，不能满足项目需求，得1分； 6）未提供具体方案的，得0分。 |
| 8 | 系统对接方案 | 9 | 无线网对接方案：投标产品与中国音乐学院现有无线网络架构（如AC控制器、AP型号、拓扑结构等）的兼容性分析：能明确说明对现有无线控制器设备协议版本的适配性。 无兼容性遗漏得3分，存在未覆盖项得1分，缺少技术方案，得0分。 |
|  |  |  | 门禁系统对接方案：实现全校学生照片的采集与管理功能，所采集的照片将用于支持学生通过人脸识别方式进出宿舍。宿管系统需对接学生入宿、离宿数据；当宿管系统执行学生入宿或离宿操作时，系统会自动同步更新该学生在对应宿舍楼的人脸识别通行权限。完成本系统与学校现有统一人脸识别管理平台的对接，实现人脸识别数据及权限的统一管理与协同运作。 对接方案与实际环境相符、科学合理、落地性强，得3分；对接方案与实际环境不太相符、合理性一般，得1分；缺少技术方案，得0分。 |
|  |  |  | 一卡通对接方案：本次学2、学3公寓建设清单中的浴室水控硬件、电控硬件、门禁硬件须兼容中国音乐学院现有一卡通门禁管理系统软件和现有校园卡；学校已和市政公交集团对接实现NFC认证功能，本次学2、学3公寓建设清单中门禁系统要能支持NFC认证开门功能；浴室/开水炉水控、房间电控、楼宇门禁设备通过专网和学校一卡通系统连通，设备参数添加到一卡通系统中，实现使用现有一卡通统管控制所有设备和各类参数，保持现有使用方式和收费模式不变。 对接方案与实际环境相符、科学合理、落地性强，得3分；对接方案与实际环境不太相符、合理性一般，得1分；缺少技术方案，得0分。 |
| 9 | 应急方案 | 3 | 投标人需根据本项目采购需求，提供项目应急方案。包括但不限于设备故障、网络中断、数据丢失、电力故障等情形的应急预案。 1）应急方案全面，科学性、专业性、完整性强；方案阐述详细、无遗漏，针对性强，可完全满足项目需求，得3分； 2）应急方案基本全面，专业性和科学性较差，方案的描述基本完整，但有遗漏的内容，具有一定的专业性，部分满足项目需求，得1分； 3）未提供具体方案的，得0分。 |
| 10 | 政策性得分 | 0.45 | 投标产品中有节能产品政府采购品目清单范围内属于优先采购节能产品的，得0.45分，否则不得分。 须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 注：属于政府强制采购节能产品的不加分。 |
|  |  | 0.44 | 投标产品中有环境标志产品政府采购品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的，得0.44分，否则不得分。 须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：本项目不接受进口产品。

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否为核心产品 | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 48口接入交换机 | 39台 | 否 | 否 |
| - 2. | 24口光汇聚交换机（有线网） | 4台 | 否 | 否 |
| - 3. | 24口接入交换机 | 5台 | 否 | 否 |
| - 4. | 24口光汇聚交换机（无线网） | 2台 | 是 | 否 |
| - 5. | 24口POE接入交换机 | 15台 | 否 | 否 |
| - 6. | 放装无线AP | 47个 | 否 | 否 |
| - 7. | 高密无线AP | 24个 | 否 | 否 |
| - 8. | 面板无线AP | 170个 | 否 | 否 |
| - 9. | 42U网络机柜 | 4套 | 否 | 否 |
| - 10. | 大厅电视 | 4台 | 否 | 否 |
| - 11. | 单相电子式电能表 | 85个 | 否 | 否 |
| - 12. | 集中器 | 1套 | 否 | 否 |
| - 13. | 转发控制器 | 10套 | 否 | 否 |
| - 14. | 数据采集器（浴室） | 1套 | 否 | 否 |
| - 15. | 分体水控器（浴室） | 68套 | 否 | 否 |
| - 16. | 电动阀（浴室） | 68套 | 否 | 否 |
| - 17. | 集中电源 | 4套 | 否 | 否 |
| - 18. | 交换机 | 1台 | 否 | 否 |
| - 19. | 数据采集器（饮水） | 1套 | 否 | 否 |
| - 20. | 分体水控器（饮水） | 20套 | 否 | 否 |
| - 21. | 电动阀（饮水） | 20套 | 否 | 否 |
| - 22. | 独立电源 | 20套 | 否 | 否 |
| - 23. | 门禁控制器 | 8套 | 否 | 否 |
| - 24. | 门禁读卡器 | 16套 | 否 | 否 |
| - 25. | 双联电磁锁 | 8套 | 否 | 否 |
| - 26. | 出门按钮 | 2套 | 否 | 否 |
| - 27. | 智能门锁 | 240套 | 否 | 否 |
| - 28. | 生物识别终端 | 12套 | 否 | 否 |
| - 29. | 人脸识别通道闸机 | 2套 | 否 | 否 |
| - 30. | 智慧校园通用管理平台 | 1套 | 否 | 否 |
| - 31. | 集成服务：学1学4-有线网络 | 1项 | 否 | 否 |
| - 32. | 集成服务：信息楼-有线无线网 | 1项 | 否 | 否 |
| - 33. | 集成服务：信息楼-门禁系统 | 1项 | 否 | 否 |
| - 34. | 集成服务：学2学3-有线无线网 | 1项 | 否 | 否 |
| - 35. | 集成服务：学2学3-一卡通建设 | 1项 | 否 | 否 |
| - 36. | 集成服务：学2学3-门禁系统建设 | 1项 | 否 | 否 |

2. 项目背景/项目概述

1、完善公寓楼信息化设施：

（1）弥补学1、学4公寓楼有线网络的不足，通过有线网络设备购置、安装和集成，满足学生对有线网络的迫切需求，保障学生正常学习生活。

（2）学2、学3公寓楼同步建设有线、无线网络，并配备门禁、楼宇通道识别闸机、智能门锁、一卡通等设施，实现与现有平台及系统对接，提升学生住宿的安全性，增强便利性，优化生活体验。

2、推进信息服务楼建设：对信息服务楼进行常规业务办公所需的信息化基础设施建设，包括有线无线设备购置、安装、集成，以及智能门锁的配备与系统对接。

3、通过各公寓楼和信息服务楼的信息化建设，逐步构建覆盖新校区的信息化网络体系。为智慧校园的各项应用系统提供坚实硬件支撑，满足学生进入新校区生活、学习的信息化需求，提高学校办学的基础保障条件。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：项目具备实施条件后，采购人以书面形式通知到中标人后，开始启动项目实施，期限为项目启动后60天内完成安装实施，实施完毕后试运行不少于30天，共计90天内完成验收。

交付（实施）的地点（范围）：中国音乐学院健翔桥校区。

2. 付款条件（进度和方式）

1）履约保证金及首付款：自乙方接收到甲方书面形式的项目启动通知书后，同时甲方收到乙方的5%的履约保证金后，甲方收到乙方项目组进场并提交深化设计方案，甲方支付合同总金额10%；

2）第一期款：深化设计方案通过采购人认可后，甲方支付合同总金额40%；

3）第二期款：与设计方案相关的货物到货后并实施安装调试完成后，并经甲方初验完成后，甲方支付合同总金额40%；

4）第三期款：配合甲方完成终验文档编制，并经甲方最终验收合格后，甲方支付合同总金额10%；

5）退履约保证金：项目所涉及标项稳定运行12个月后，乙方提出退履约保证金申请后，甲方退还乙方5%的履约保证金。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1、完善学1、学4公寓楼有线网建设。满足学生对有线网络的迫切需求，保障学生正常学习生活。

2、实现学2、学3公寓楼信息化基础设施建设。建设有线网络、无线网络，并配备门禁、楼宇通道识别闸机、智能门锁、一卡通等设施，实现与现有平台及系统对接。

3、实现信息服务楼信息化基础设施建设。包括有线无线设备购置、安装、集成，以及智能门锁的配备与系统对接。

4、通过各公寓楼和信息服务楼的信息化建设，逐步构建覆盖新校区的信息化网络体系。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 货物技术要求

2.1采购内容列表

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 交换机（有线网） | 48口接入交换机 | 39 | 台 |
| - 2. | 交换机（有线网） | 24口光汇聚交换机（有线网） | 4 | 台 |
| - 3. | 交换机（有线网） | 24口接入交换机 | 5 | 台 |
| - 4. | 交换机（无线网） | 24口光汇聚交换机（无线网） | 2 | 台 |
| - 5. | 交换机（无线网） | 24口POE接入交换机 | 15 | 台 |
| - 6. | 无线AP（无线网） | 放装无线AP | 47 | 台 |
| - 7. | 无线AP（无线网） | 高密无线AP | 24 | 台 |
| - 8. | 无线AP（无线网） | 面板无线AP | 170 | 台 |
| - 9. | 机柜 | 42U网络机柜 | 4 | 台 |
| - 10. | 电视 | 大厅电视 | 4 | 台 |
| - 11. | 单相电子式电能表 | 单相电子式电能表 | 85 | 台 |
| - 12. | 集中器 | 集中器 | 1 | 台 |
| - 13. | 转发控制器 | 转发控制器 | 10 | 台 |
| - 14. | 数据采集器 | 数据采集器（浴室） | 1 | 台 |
| - 15. | 分体水控器 | 分体水控器（浴室） | 68 | 台 |
| - 16. | 电动阀 | 电动阀（浴室） | 68 | 台 |
| - 17. | 集中电源 | 集中电源 | 4 | 台 |
| - 18. | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 |
| - 19. | 数据采集器 | 数据采集器（饮水） | 1 | 台 |
| - 20. | 分体水控器 | 分体水控器（饮水） | 20 | 台 |
| - 21. | 电动阀 | 电动阀（饮水） | 20 | 台 |
| - 22. | 独立电源 | 独立电源 | 20 | 台 |
| - 23. | 门禁控制器 | 门禁控制器 | 8 | 台 |
| - 24. | 门禁读卡器 | 门禁读卡器 | 16 | 台 |
| - 25. | 双联电磁锁 | 双联电磁锁 | 8 | 台 |
| - 26. | 出门按钮 | 出门按钮 | 2 | 台 |
| - 27. | 智能门锁 | 智能门锁 | 240 | 台 |
| - 28. | 生物识别终端 | 生物识别终端 | 12 | 台 |
| - 29. | 人脸识别通道闸机 | 人脸识别通道闸机 | 2 | 台 |
| - 30. | 智慧校园通用管理平台 | 智慧校园通用管理平台 | 1 | 台 |
| - 31. | 集成服务 | 学1学4-有线网络 | 1 | 项 |
| - 32. | 集成服务 | 信息楼-有线无线网 | 1 | 项 |
| - 33. | 集成服务 | 信息楼-门禁系统 | 1 | 项 |
| - 34. | 集成服务 | 学2学3-有线无线网 | 1 | 项 |
| - 35. | 集成服务 | 学2学3-一卡通建设 | 1 | 项 |
| - 36. | 集成服务 | 学2学3-门禁系统建设 | 1 | 项 |

2.2技术指标要求

1、交换机（有线网）	48口接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | # | 端口 | 实配≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口,≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；满配光模块； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | # | 国产化 | CPU和转发芯片为国产化芯片； |  |
| 4 | # | 二层 | 支持MAC地址≥330K，支持ARP表项≥16K； 需提供第三方测试报告证明。 | 是 |
| 5 |  | 三层 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； |  |
| 6 |  | 管理 | 支持SNMP V1/V2/V3协议； |  |
| 7 |  | 访问控制 | 支持ACL功能； |  |
| 8 |  | 安全 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； |  |
| 9 |  | 端口镜像 | 支持流镜像、远程端口镜像； |  |
| 10 |  | VLAN | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN； |  |
| 11 |  | VxLAN | 支持VxLAN功能； |  |
| 12 |  | 功能特性 | 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN； |  |
| 13 |  | CPU | ≥4核； |  |
| 14 | # | 易维性1 | 支持指示灯定位功能； 需提供官网功能截图证明。 | 是 |
| 15 | # | 易维性2 | 支持复位按钮和清配置按钮快速复位，恢复出厂设置； 需提供官网功能截图证明。 | 是 |

2、交换机（有线网）	24口光汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | # | 接口 | 实配≥28个1/10GE SFP+接口,≥6个40/100GE QSFP28接口，满配光模块； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | # | 国产化 | CPU和转发芯片为国产化芯片； |  |
| 4 | # | 散热 | 支持≥3个可插拔风扇； 需提供官网截图或第三方测试报告。 | 是 |
| 5 |  | 三层 | 支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等路由协议； |  |
| 6 |  | 访问控制 | 支持ACL功能； |  |
| 7 |  | 安全 | 支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； |  |
| 8 |  | VxLAN | 支持VxLAN功能； |  |
| 9 |  | VLAN | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN； |  |
| 10 |  | 管理 | 支持SNMP V1/V2/V3协议； |  |
| 11 |  | 运维 | 支持WEB页面管理运维； |  |
| 12 | # | 易维性1 | 支持指示灯定位功能； 需提供官网功能截图证明。 | 是 |
| 13 | # | Macsec | 下行口全部支持Macsec，上行口支持MACsec（硬件加密）； 需提供官网截图或第三方测试报告。 | 是 |

3、交换机（有线网）	24口接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | # | 端口 | 支持≥24个10/100/1000M Base-T以太网端口,≥8个1/2.5/10/25GE SFP28，满配光模块； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | # | 国产化 | CPU和转发芯片为国产化芯片； |  |
| 4 | # | 二层 | 支持MAC地址≥330K，支持ARP表项≥16K； 提供第三方测试报告证明； | 是 |
| 5 |  | 三层 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； |  |
| 6 |  | 管理 | 支持SNMP V1/V2/V3协议； |  |
| 7 |  | 访问控制 | 支持ACL功能； |  |
| 8 |  | 安全 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； |  |
| 9 |  | 端口镜像 | 支持流镜像、远程端口镜像； |  |
| 10 |  | VLAN | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN； |  |
| 11 |  | VxLAN | 支持VxLAN功能； |  |
| 12 |  | 功能特性 | 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN； |  |
| 13 |  | CPU | ≥4核； |  |
| 14 | # | 易维性1 | 支持指示灯定位功能； 需提供官网功能截图证明； | 是 |
| 15 | # | 易维性2 | 支持复位按钮和清配置按钮快速复位，恢复出厂设置； 需提供官网功能截图证明； | 是 |

4、 交换机（无线网）	24口光汇聚交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ★ | 基础性能 | 交换容量≥4.8T，包转发率≥1600Mpps； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 2. | # | 硬件规格 | 支持并实配10G接口数≥24个，40G/100G接口数≥8个，10G单模光模块≥24个，40G单模光模块≥4个。 支持并实配可拔插双模块化电源，支持四个模块化风扇插槽。须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 3. | # |  | 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控。 投标时提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 4. | # |  | 支持硬件层级双引导机制（boot），要求采用双闪存（FLASH芯片）分别存储系统引导程序，实现硬件级引导程序（boot）冗余备份。 投标时提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 5. |  |  | 设备支持上行端口故障隔离技术，可实时监测光模块状态。 |  |
| - 6. |  | 功耗要求 | 最大满负荷时功耗≤300W。 需提供官网截图及链接证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 7. |  | 路由功能 | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 |  |
| - 8. | # | 设备表项 | 设备MAC地址表≥500K，ARP地址表≥90K，路由表容量≥700K。 投标时提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 9. |  | 虚拟化 | 支持多虚一虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，虚拟化链路故障恢复时间＜30ms。 |  |
| - 10. |  | VXLAN | 支持VXLAN二层网桥、VXLAN三层网关，支持EVPN VXLAN。 |  |
| - 11. | # | 安全功能 | 支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 12. |  |  | 支持SAVI功能。 |  |
| - 13. |  | 管理协议 | 支持Telemetry技术。 |  |
| - 14. | # | 一致性 | 与现网无线网交换设备兼容，可实现现网AC无缝纳管，可实现统一纳入学校网络运维平台 |  |

5、 交换机（无线网）	24口POE接入交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ★ | 基础性能 | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps； 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 2. | # | 硬件规格 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个，≥1个MGMT管理口，≥1个USB接口，≥1个Console配置口，实配≥2个万兆单模光模块。 支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个；整机POE输出功率≥720W。 支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 3. | # |  | 产品端口浪涌抗扰度≥10KV。 投标时提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 4. |  | 路由功能 | 支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 |  |
| - 5. |  | SAVI | 支持SAVI功能。 |  |
| - 6. | # | 链路检测 | 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 需提供官网截图和链接证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 7. |  | CPU保护 | 支持CPU保护功能，可限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |  |
| 8. | # | IPV6 | 支持IPV6,投标人需提供承诺书并加盖投标人公章 | 是 |
| - 9. |  | 运维管理 | 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 |  |
| - 10. | # | 一致性 | 与现网无线网交换设备兼容，可实现现网AC无缝纳管，实现统一纳入学校网络监管平台，无缝兼容 |  |

6、 无线AP（无线网）	放装无线AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | # | 基础性能 | 支持802.11a、b、g、n、ac、ax、be协议，支持2.4GHz、5GHz双频段，支持2.4GHz（2x2:2）和5GHz（2x2:2）频段同时工作，支持MU-MIMO、OFDMA、160MHz频宽。支持4096QAM，整机最大速率≥3.5Gbps，整机空间流≥4条，提供相应的AP管理授权。 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章 | 是 |
| - 2. | # | 接口要求 | 实配≥1个1G/2.5G自适应以太网电端口，≥1个2.5G 光口；支持POE供电方式；支持蓝牙≥5.3。 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章 | 是 |
| - 3. | # | IK防护等级 | 所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。投标时提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 4. |  | 三层功能 | IPv4：支持静态IPv4地址和DHCP获取IPv4地址。 IPv6：支持IPv6 SAVI。 |  |
| - 5. |  | 无线接入 | 支持接入用户终端数≥256，最大SSID数≥16，支持5G频率优先接入，支持智能负载均衡、频谱优化。 |  |
| - 6. |  | 安全功能 | 支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA2/3、WAPI加密，支持802.1x、MAC地址、Portal等认证方式，支持接入用户间数据隔离； 支持 ARP攻击防御。支持SSID隐藏。 |  |
| - 7. |  | AP管理 | 支持CLI、WEB管理，支持SNMPv1/v2/v3协议。 |  |
| - 8. | ★ | AC兼容性 | 所投AP需正常注册到中国音乐学院现网无线控制器，无线控制器通过capwap隧道对无线AP进行管理，实现与现有无线网络的统一管理、漫游；如所投AP无法注册到现有无线控制器，需在不增加额外费用的前提下提供解决方案及相应软硬件设备。投标人需提供承诺函并加盖公章。 | 是 |
| - 9. | # | 一致性 | 与现网放装无线AP设备兼容，可实现现网AC无缝纳管，实现统一纳入学校网络监管平台，无缝兼容 |  |

7、 无线AP（无线网）	高密无线AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | # | 基础性能 | 支持802.11a、b、g、n、ac、ax、be协议，射频≥3,支持2.4GHz、5GHz双频段，整机最大支持≥12条空间流，支持MU-MIMO、OFDMA、160MHz频宽。支持4096QAM，整机最高接入速率不低于12Gbps。接入终端数不低于1500台，提供相应的AP管理授权。 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章 | 是 |
| - 2. | # | 漫游引导 | 支持独立射频扫描功能，在不影响业务性能前提下，可对环境扫描和移动终端信息收集，并上报控制器进行引导，由AC 引导终端进行漫游。 要求提供可体现参数的网页或承诺或说明或图文资料等其中之一的原件或复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 3. | # | 接口要求 | 支持1个≥1G/2.5G/5G/10G电口和1个≥1G/2.5G/10G光口。须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章 | 是 |
| - 4. | # | 蓝牙规格 | 支持蓝牙≥5.3。 要求提供可体现参数的网页或承诺或说明或图文资料等其中之一的原件或复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 5. |  | 三层功能 | IPv4：支持静态IPv4地址和DHCP获取IPv4地址。 IPv6：支持IPv6 SAVI。 |  |
| - 6. |  | 无线接入 | 最大SSID数≥16，支持5G频率优先接入，支持智能负载均衡、频谱优化。 |  |
| - 7. |  | AP虚拟化 | 支持AP虚拟化技术，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离。 |  |
| - 8. | # | 安全功能 | 所投AP应支持独立射频卡进行非法AP检测及反制功能。能够在不影响业务性能时主动识别非法设备。 投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 9. |  | AP管理 | 支持CLI、WEB管理，支持SNMPv1/v2/v3协议。 |  |
| - 10. | ★ | AC兼容性 | 所投AP需正常注册到中国音乐学院现网无线控制器，无线控制器通过capwap隧道对无线AP进行管理，实现与现有无线网络的统一管理、漫游；如所投AP无法注册到现有无线控制器，需在不增加额外费用的前提下提供解决方案及相应软硬件设备。 投标人需提供承诺函并加盖公章。 | 是 |
| - 11. | # | 一致性 | 与现网无线网高密无线AP设备兼容，可实现现网AC无缝纳管，实现统一纳入学校网络监管平台，无缝兼容 |  |

8、无线AP（无线网）	面板无线AP

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | # | 基础性能 | 支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps。提供相应的AP管理授权。 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 2. | # | 基础规格 | 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，1G/2.5G以太网电口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个。 须提供产品彩页或技术白皮书或官网截图，并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 3. | # | 蓝牙 | 内置蓝牙模块，版本≥5.3。 提供官网截图和链接证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 4. | # | 透传接口 | 支持≥1对Passthough透传口。 提供官网截图和链接证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 5. | # | IK等级 | 要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。 投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| - 6. |  | 安全功能 | 支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 |  |
| - 7. |  |  | 支持PSK认证、Web认证、第三方通信软件认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 |  |
| - 8. |  |  | 支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 |  |
| - 9. |  |  | 支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 |  |
| - 10. | ★ | AC兼容性 | 所投AP需正常注册到中国音乐学院现网无线控制器，无线控制器通过capwap隧道对无线AP进行管理，实现与现有无线网络的统一管理、漫游；如所投AP无法注册到现有无线控制器，需在不增加额外费用的前提下提供解决方案及相应软硬件设备。投标人需提供承诺函并加盖公章。 | 是 |
| - 11. | # | 一致性 | 与现网面板无线AP设备兼容，可实现现网AC无缝纳管，实现统一纳入学校网络监管平台，无缝兼容 |  |

9、 机柜	42U网络机柜

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | 基本要求 | 19英寸标准42U网络机柜 参考尺寸（宽×深×高）：600mm*800mm*2055mm，按需提供配件，包括但不限于PDU、2个侧挡板、前后门、脚架、托盘。 |  |
| - 2. |  |  | 符合GB/T3047.2-92。 |  |
| - 3. |  |  | 单开平板六角网孔前门；单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门；网孔通风率≥75%；前后门免焊加强筋结构；静态承重≥800KG，防护等级≥IP20. |  |

10、 电视	大厅电视

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | 基本要求 | 尺寸≥85英寸，运行内存≥4GB，存储内存≥64GB，支持WIFI2.4G/5G，含USB接口、HDMI接口、VGA接口、RJ45接口等通用接口 |  |

11、 单相电子式电能表	单相电子式电能表

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单相电子式电能表 | 控制模式支持计量通道独立控制 |  |
| 2 | # |  | 计量性能保护具有防止欺诈功能； 提供型式评价报告证明此项功能要求 | 是 |
| 3 | # |  | 严重电压改变：≤0.7Unom条件下，误差偏移限值(%)≤±1% ，提供型式评价报告证明此项功能 | 是 |
| 4 |  |  | 至少每天支持8个时间点，每周支持40个时段，节假日设置：≥10个 |  |
| 5 | # |  | 具有产品质量认证证书，需提供证书复印件并加盖投标人公章 | 是 |
| 6 |  |  | 外壳材料：阻燃材料 |  |
| 7 |  |  | 计量精度≥ B级； |  |
| 8 | # |  | 电能表测量范围≥0.1-40A，标定电流0.5A 需提供计量器具型式批准证书复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | # |  | 测量单元≥4个 以产品说明书与计量器具型式试验报告内容为准 | 是 |
| 10 | # |  | 电量脉冲输出接口≥4个 以产品说明书与计量器具型式试验报告内容为准 | 是 |
| 11 | # |  | 独立计量通道≥4个 以产品说明书与计量器具型式试验报告内容为准 | 是 |
| 12 | # |  | 电源电路供电功耗：有功功耗≤0.６W，视在功耗≤1VA 提供型式评价报告证明此项功能 | 是 |
| 13 | # |  | 符合GB/T17215.211—2021 标准中5.3 的规定要求，支持查询当前仪表工作状态、累计用电量、剩余电量等 提供计量器具型式评价报告证明符合标准要求 | 是 |
| 14 | # |  | 恶性负载分辨功率≤30W 提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方计量检测单位的检测报告证明此项性能 | 是 |
| 15 | # |  | 可对市面上的恶性负载破解排插进行有效识别 提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方计量检测单位的检测报告证明此项性能 | 是 |
| 16 |  |  | 通讯端口：支持RS485或电流环 |  |

12、 集中器	集中器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 集中器 | 处理器≥600MHz |  |
| 2 |  |  | 内存≥256MB DDR2 RAM |  |
| 3 |  |  | 存储≥256M NAND FLASH |  |
| 4 |  |  | 支持嵌入式 Linux 操作系统 |  |
| 5 |  |  | 时钟配置，配置具备温度补偿功能的专用时钟芯片与后备电池 |  |
| 6 |  |  | 显示方式≥4.3 寸TFT彩屏 |  |
| 7 |  |  | 隔离电压（AC）≥ 3KV |  |
| 8 |  |  | 工作温度覆盖-20℃～55℃ |  |
| 9 |  |  | 工作湿度覆盖5～90%RH |  |
| 10 |  |  | 存储温度覆盖-30℃～70℃ |  |
| 11 |  |  | 存储湿度覆盖20～90%RH |  |
| 12 |  |  | 通讯距离≤2400m |  |
| 13 |  |  | 支持房间≥700 |  |
| 14 |  |  | 支持通讯速度-TCP/IP 10M/100Mbps |  |
| 15 | # |  | 通讯接口≥6 路带RS-485接口，≥2个以太网口（RJ45），≥2 个 USB2.0 接口，≥1个CAN端口 （提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方计量检测单位的检测报告证明此项配置） | 是 |
| 16 | # |  | 功耗≤5W （提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方计量检测单位的检测报告证明此项性能） | 是 |
| 17 |  |  | 存储购电记录≥3000条 |  |
| 18 |  |  | 断电后数值保存≥10年 |  |
| 19 |  |  | 工作电压AC 220V ±20%，50Hz±2Hz |  |
| 20 |  |  | 外壳材料采用阻燃材料 |  |
| 21 |  |  | 存储超载记录10000条以上 |  |

13、 转发控制器	转发控制器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 转发控制器 | 支持通过管理软件收集设置房间信息、调试设备及送断电； |  |
| 2 |  |  | 可配置检测低压成套设备柜内工作温度，可根据温度设置报警值，启停风扇； |  |
| 3 |  |  | 供电电源 AC220V 50Hz； |  |
| 4 |  |  | 通讯端口：≥2×RS485(光电隔离)，≥1×光电隔离电流环 |  |
| 5 |  |  | 工作环境温度覆盖：-25℃～+55℃；相对湿度覆盖：20～90%RH； |  |
| 6 |  |  | 外壳材质阻燃材料； |  |
| 7 |  |  | 安装方式：支持挂式安装，螺钉紧固； |  |
| 8 |  |  | 符合 GB/T 17626.2-2018标准要求，接触放电±8KV，空气放电±15KV。 |  |

14、数据采集器	数据采集器（浴室）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数据采集器（浴室） | 处理器：支持RISC架构 |  |
| 2 |  |  | CPU≥600MHz |  |
| 3 |  |  | 支持Linux操作系统 |  |
| 4 |  |  | 存储≥128MB的NAND闪存 |  |
| 5 |  |  | 通讯方式下行：CAN或RS-485，上行：以太网 |  |
| 6 |  |  | 通讯端口≥4个CAN或RS-485，≥1个RJ45，≥1个RS-232 |  |
| 7 |  |  | WEB服务内置WEB服务，支持WEB页面配置参数、查看状态 |  |
| 8 | # |  | 具有产品质量认证证书，需提供证书复印件并加盖投标人公章 | 是 |

15、分体水控器	分体水控器（浴室）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分体水控器（浴室） | 宽电压输入：DC 12～24V 或 AC 15～24V |  |
| 2 |  |  | 支持刷卡消费、扫码消费、按键验证联机消费 |  |
| 3 |  |  | 支持符合 ISO 14443 Type A 标准的非接触卡（含Mifare 1卡/CPU卡等） |  |
| 4 |  |  | 支持防水键盘（数字键+功能键） |  |
| 5 | # |  | 按键寿命≥30万次 提供第三方检测机构出具的检测报告 | 是 |
| 6 |  |  | 支持最小显示金额0.01元 |  |
| 7 |  |  | ≥2英寸液晶屏，分辨率≥128×64，支持屏显二维码（设备码） |  |
| 8 |  |  | 支持CAN或4G通讯方式 |  |
| 9 |  |  | 读写速度≤0.3秒/次 |  |
| 10 |  |  | 脱机存储≥15000条 |  |
| 11 |  |  | 使用环境温度覆盖-10～50ºC |  |
| 12 |  |  | 环境湿度≤93%(+40 ºC) |  |
| 13 |  |  | 读卡距离≤4cm |  |
| 14 |  |  | 支持ESAM芯片加密 |  |
| 15 |  |  | 防水等级≥IP68 |  |
| 16 |  |  | 符合“GB/T 5169.11-2017电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT） |  |
| 17 |  |  | 支持在线升级 |  |
| 18 | # |  | 提供分体水控器的嵌入式软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 19 | # |  | 具有产品质量认证证书，需提供认证证书复印件并加盖投标人公章 | 是 |

16、电动阀	电动阀（浴室）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电动阀（浴室） | 工作电压：支持DC 5V |  |
| 2 |  |  | 额定电流≤150mA |  |
| 3 |  |  | 开关时间≤1.5秒 |  |
| 4 |  |  | 支持DN15口径 |  |
| 5 |  |  | 支持电机驱动 |  |
| 6 |  |  | 适用温度0～90℃ |  |

17、集中电源	集中电源

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 集中电源 | 额定功率≥400W |  |
| 2 |  |  | 支持输入电压AC 220V 50Hz |  |
| 3 |  |  | 支持输出电压AC 15～24V |  |
| 4 |  |  | 支持最大输出电流≥14A |  |
| 5 |  |  | 支持外壳防护等级≥IP20 |  |

18、交换机	交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交换机 | 支持≥24*10/100/1000Base-T以太网口、≥4*1000Bsae-XPFP |  |
| 2 |  |  | 支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X |  |
| 3 |  |  | 支持IPV4 |  |
| 4 |  |  | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping,支持快速离开机制 |  |
| 5 |  |  | 运行环境：-5℃～45℃ |  |
| 6 |  |  | 功耗≤23W |  |
| 7 |  |  | 支持输入电压AC:100V-264V AC,50/60HZ |  |

19、 数据采集器	数据采集器（饮水）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数据采集器（饮水） | 处理器：RISC架构 |  |
| 2 |  |  | 支持CPU ≥600MHz |  |
| 3 |  |  | 支持Linux操作系统 |  |
| 4 |  |  | 存储≥128MB（含NAND闪存及同等存储介质） |  |
| 5 |  |  | 通讯方式下行：CAN或RS-485，上行：以太网 |  |
| 6 |  |  | 通讯端口≥4个CAN或RS-485，≥1个RJ45，≥1个RS-232 |  |
| 7 |  |  | 内置WEB服务，支持WEB页面配置参数、查看状态 |  |
| 8 | # |  | 具有产品质量认证证书，需提供证书复印件并加盖投标人公章， | 是 |

20、 分体水控器	分体水控器（饮水）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分体水控器（饮水） | 宽电压输入：DC 12～24V 或 AC 15～24V |  |
| 2 |  |  | 支持刷卡消费、扫码消费、按键验证联机消费 |  |
| 3 |  |  | 支持符合 ISO 14443 Type A 标准的非接触卡（含Mifare 1卡/CPU卡等） |  |
| 4 |  |  | 支持防水键盘（数字键+功能键） |  |
| 5 |  |  | 按键寿命≥30万次 |  |
| 6 |  |  | 支持最小显示金额0.01元 |  |
| 7 |  |  | ≥2英寸液晶屏，分辨率≥128×64，支持屏显二维码（设备码） |  |
| 8 |  |  | 支持CAN或4G通讯方式 |  |
| 9 |  |  | 读写速度≤0.3秒/次 |  |
| 10 |  |  | 脱机存储≥15000条 |  |
| 11 |  |  | 使用环境温度-10～50ºC |  |
| 12 |  |  | 环境湿度≤93%(+40 ºC) |  |
| 13 |  |  | 读卡距离≤4cm |  |
| 14 |  |  | 支持ESAM芯片加密 |  |
| 15 |  |  | 防水等级≥IP68 |  |
| 16 |  |  | 符合“GB/T 5169.11-2017电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT） |  |
| 17 |  |  | 支持在线升级 |  |
| 18 | # |  | 提供分体水控器的嵌入式软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 19 | # |  | 具有产品质量认证证书，需提供证书复印件并加盖投标人公章， | 是 |

21、 电动阀	电动阀（饮水）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电动阀（饮水） | 工作电压：支持DC 5V |  |
| 2 |  |  | 额定电流≤150mA |  |
| 3 |  |  | 开关时间≤1.5秒 |  |
| 4 |  |  | 支持DN15口径 |  |
| 5 |  |  | 支持电机驱动 |  |
| 6 |  |  | 适用温度0～90℃ |  |

22、独立电源	独立电源

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 独立电源 | 额定功率≥400W |  |
| 2 |  |  | 支持输入电压AC 220V 50Hz |  |
| 3 |  |  | 支持输出电压AC 15～24V |  |
| 4 |  |  | 支持最大输出电流≥14A |  |
| 5 |  |  | 支持外壳防护等级≥IP20 |  |

23、门禁控制器	门禁控制器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 门禁控制器 | 支持以太网通讯 |  |
| 2 |  |  | 存储容量≥128M |  |
| 3 |  |  | 名单数量≥20万 |  |
| 4 |  |  | 脱机记录≥50万 |  |
| 5 |  |  | 供电电压AC 220V±10％ |  |
| 6 |  |  | 读头接口≥4路韦根 |  |
| 7 |  |  | 门锁接口≥4路 |  |
| 8 |  |  | 按键接口≥4路 |  |
| 9 |  |  | 报警接口≥4路 |  |
| 10 | # |  | 火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭； 提供第三方检测机构出具的检测报告 | 是 |
| 11 |  |  | 数据保存时间≥10年 |  |
| 12 |  |  | 支持首卡开门、多卡开门、远程开门；支持双门互锁、反潜回 |  |
| 13 | # |  | 提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |
| 14 | # |  | 具有CQC产品认证证书，需提供证书复印件并加盖投标人公章， | 是 |

24、门禁读卡器	门禁读卡器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 门禁读卡器 | 供电电压DC 9～15V |  |
| 2 |  |  | 读卡频率≥13.56MHz |  |
| 3 |  |  | 读卡距离覆盖1-5cm |  |
| 4 |  |  | 支持符合 ISO 14443 Type A 标准的非接触卡（含Mifare 1 卡、CPU 卡等）； |  |
| 5 |  |  | 支持OLED汉显，可显示操作状态 |  |
| 6 |  |  | 内置≥1个PSAM卡槽 |  |
| 7 |  |  | 具备防拆开关 |  |
| 8 |  |  | 支持LED指示+蜂鸣器提示 |  |
| 9 |  |  | 通讯接口：韦根34或RS-485 |  |
| 10 | # |  | 提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 | 是 |

25、 双联电磁锁	双联电磁锁

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双联电磁锁 | 工作电源：DC 12V |  |
| 2 |  |  | 支持断电开锁 |  |
| 3 |  |  | 安装方式：支持挂装式 |  |
| 4 |  |  | 工作温度覆盖：-40℃～50℃ |  |
| 5 |  |  | 具有锁状态指示（开门时红色指示灯亮，锁门时绿色指示灯亮）、联网信号指示 |  |
| 6 |  |  | 支持内置反向突破保护功能，具有门侦测信号 |  |
| 7 |  |  | 绝缘性：DC 500V（1分钟无击穿） |  |

26、 出门按钮	出门按钮

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 出门按钮 | 接点输出：NO/COM接点 |  |
| 2 |  |  | 供电方式：干接点信号控制 |  |

27、 智能门锁	智能门锁

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 开锁方式 | 支持刷卡开锁、NFC开锁、独立机械钥匙开锁。 |  |
| 2 |  | 远程开锁 | 支持通过系统端远程控制开锁。 |  |
| 3 |  | 锁芯 | 安全等级：不劣于C级；锁芯采用真插芯，钥匙孔位于面板正面，锁芯直插锁体内部。 |  |
| 4 |  | 白名单 | 门锁本地支持白名单数量不少于100条，且断网不影响门锁正常使用。 |  |
| 5 |  | 联网模式 | 支持无线通信模式。 |  |
| 6 |  | 供电方式 | 支持门锁自供电。 |  |
| 7 |  | 信息保存 | 断电后门锁内保存的信息不应丢失，电源恢复正常后，锁能正常起闭。 |  |
| 8 |  | 报警功能 | 支持连续输入错误报警、锁具能给出声/光报警。 |  |
| 9 |  | 按键键盘 | 在按键键盘上施加110N的静压力，作用60秒后不应产生永久性变形和损坏；键盘上的任意按键经过6000次动作后，无故障及失效。 |  |
| 10 |  | 耐久性要求 | 在额定电压、电流下，门锁支持不少于10000次的锁具启、闭操作，不应有电子与机械器件损坏。 |  |
| 11 |  | 抗静电能力 | 接触放电20KV,空气放电20KV,智能门锁不应有误开动作，可以正常工作。 |  |
| 12 |  | 信息安全 | 支持门锁与系统双向动态加密技术，采用国密算法，具备防重放攻击和防篡改能力； |  |
| 13 |  | 抗电磁干扰攻击 | 抗瞬态电磁干扰攻击强度不低于50000V/M。 |  |
| 14 |  | 编码组合 | 采用电子编码的不同组合编码不少于10°,生物特征性编码不少于512个字节。 |  |
| 15 |  | 误识率 | 锁具的误识率≤1%。 |  |
| 16 |  | 阻燃要求 | 锁具外壳非金属部件具有阻燃性能 |  |
| 17 |  | 部件强度 | 手动操作部件，在锁具关闭状态时可承受1000N 静拉力机12N.m扭矩，锁具不被打开或变形和损坏。 |  |
| 18 |  | 计时误差 | 具备自动校时功能，24小时计量误差不大于5秒。 |  |
| 19 |  | 外壳防护等级 | ≥IP52。 |  |

28、 生物识别终端	生物识别终端

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 通行方式 | 支持人脸识别或身份证刷脸或二维码通行。 |  |
| 2 |  | 人脸图像采集 | 支持使用RGB+近红外波段的双目相机模组；采用基于深度学习的智能双模融合人脸识别算法。 |  |
| 3 |  | 人脸图片质量判断 | 采集功能自带照片质量判断，支持触摸调控 0-100%，可设置是否允许遮挡 |  |
| 4 |  | 摄像头配置 | 可见光/近红外摄像头曝光模式（手动或自动），手动模式（-24-24，触滑调整） |  |
| 5 |  | 活体检测 | 支持非指令动作式活体检测，能拒识各类人像视频、图片、3D模型等活体攻击方式。 |  |
| 6 |  | 补光等配置 | 1、可见光补光灯基础亮度（0-100%，触滑调整）、识别中亮度（0-100%，触滑调整）、识别中补光灯时长（0-30s，触滑调整）、识别敏感度（0-100%，触滑调整）； 2 、近红外补光灯亮度（0-100%，触滑调整） |  |
| 7 |  | 比对模式 | 支持1:1，1:N，1:1/1:N混合模式。 |  |
| 8 |  | 工作模式 | 支持云服务和单机两种工作模式，云服务模式可在管理平台对设备进行配置和管理，断网时设备可以正常工作。 |  |
| 9 |  | 人脸识别定时任务设置 | 支持人脸识别定时任务配置，任务内容支持 1：1 人证核验模式、1：N 人脸比对、混合模式、测温模式、自动触发、证件触发、人脸识别，周期设置（周一至周日）、时间设置（00：00-23：59） |  |
| 10 |  | 在线管理 | 人脸图像数据和识别记录实时回传管理平台；接收管理平台实时下发通行策略，对设备的通行时间规则和人员规则进行配置；通过管理平台可实时更新内部人员库，完成增、删、改、查操作； |  |
| 11 |  | 通行提示 | 显示识别结果与通行提示，同时具备灯光提示（红色禁止绿色通行）与语音提示。 |  |
| 12 |  | 干接点功能配置 | 支持干接点开门控制、干接点逻辑反置控制 |  |
| 13 |  | 自定义提示 | 通行提示文字和语音内容支持自定义设置。 |  |
| 14 |  | 通行权限 | 支持对不同人员进行不同的通行设置（允许通行时间、通行方式等），同一设备上也支持进行上述设置。 |  |
| 15 |  | 设备参数配置 | 支持远程批量下发设备配置，包括活体检测阈值、人脸识阈值、人证比对阈值、核验方式等 |  |
| 16 |  | 支持查看设备状态 | 设备支持查看CPU使用率、CPU温度、内存使用率、补光灯数值，并支持查看管理页面网址或通过设备所提供的二维码进行查看 |  |
| 17 |  | 安全加密 | 设备需配置专用安全芯片 |  |
| 18 |  | 处理器 | CPU ≥8*Cortex-A53 ≥2.0GHz。 |  |
| 19 |  | 内存及存储 | 内存≥2GB DDR3 RAM；存储≥16GB。 |  |
| 20 |  | 设备本地用户容量 | 支持不少于 100000 人员照片存储。 |  |
| 21 |  | 特征值 | 1.支持提取人脸特征值，并下发人脸特征值到设备本地，而不存储原始人脸图像。 2.支持远程批量下发人脸特征到多台设备； 3.支持按照人员权限组对设备下发人脸特征 |  |
| 22 |  | 摄像头 | 配置双摄像头，可见光设备摄像头+近红外摄像头生物防伪。 |  |
| 23 |  | 识别距离 | 覆盖0.3~1.8米。 |  |
| 24 |  | 屏幕 | ≥8.0”IPS LCD触控屏，分辨率不小于1280x800。 |  |

29、人脸识别通道闸机	人脸识别通道闸机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外形参考尺寸 | 1200mm*100mm*850mm≤长*宽*高≤1500mm*150mm*1000mm |  |
| 2 |  | 箱体材质 | 304不锈钢（或同等防锈等级的不锈钢材质），拉丝板工艺，上盖厚度≥1.2mm |  |
| 3 |  | 门板材质 | 亚克力（或同等强度的透明材质） |  |
| 4 |  | 参数设置 | 支持通过数码管进行调试 |  |
| 5 |  | 自检功能 | 支持开机自检异常显示 |  |
| 6 |  | 防夹功能 | 支持红外防夹与物理防夹 |  |
| 7 |  | 设备功率 | ≤100W |  |
| 8 |  | 机芯组成 | 采用无刷伺服电机+离合器刹车（或同等稳定性的机芯结构） |  |
| 9 |  | 机芯运行情况 | 不低于500万次 |  |
| 10 |  | 驱动电机 | 支持无刷伺服电机 |  |
| 11 |  | 通道宽度 | 400mm≤通道宽度≤900mm |  |
| 12 |  | 工作环境 | 支持室内、室外使用 |  |
| 13 |  | 防撞功能 | 通道闸机具有防撞功能，当有外物在未授权的状态下撞击摆杆，控制器应启动刹车机构，阻止摆杆运动，同时伴有声光报警提示 |  |
| 14 |  | 通行提示 | 非法进入有报警提示功能，同时有明显的灯光提示（红色禁止绿色通行） |  |
| 15 |  | 防冲功能 | 闸机具备防冲功能，在没有接收功能开闸信号，摆臂自动锁死 |  |
| 16 |  | 安装要求 | 根据现场情况固定闸机； |  |
| 17 |  | 通行方式 | 支持人脸识别或身份证刷脸或二维码通行。 |  |
| 18 |  | 人脸图像采集 | 支持使用RGB+近红外波段的双目相机模组；具有人脸识别算法。 |  |
| 19 |  | 人脸图片质量判断 | 采集功能自带照片质量判断，支持触摸调控 0-100%，可设置是否允许遮挡 |  |
| 20 |  | 摄像头配置 | 可见光/近红外摄像头支持手动或自动曝光模式，手动模式（-24~24，触滑调整） |  |
| 21 |  | 活体检测 | 支持非指令动作式活体检测，能拒识各类人像视频、图片、3D模型等活体攻击方式。 |  |
| 22 |  | 补光灯配置 | 支持可见光补光灯基础亮度（0-100%，触滑调整）、识别中亮度（0-100%，触滑调整）、识别中补光灯时长（0-30s，触滑调整）、识别敏感度（0-100%，触滑调整）；近红外补光灯亮度（0-100%，触滑调整） |  |
| 23 |  | 比对模式 | 支持1:1，1:N，1:1/1:N混合模式。 |  |
| 24 |  | 工作模式 | 支持云服务和单机两种工作模式，云服务模式可在管理平台对设备进行配置和管理，断网时设备可以正常工作。 |  |
| 25 |  | 人脸识别定时任务设置 | 支持人脸识别定时任务配置，任务内容支持1：1人证核验模式、1：N人脸比对、混合模式、测温模式、自动触发、证件触发、人脸识别，周期设置（周一至周日）、时间设置（00：00-23：59） |  |
| 26 |  | 在线管理 | 人脸图像数据和识别记录实时回传管理平台；接收管理平台实时下发通行策略，对设备的通行时间规则和人员规则进行配置；通过管理平台可实时更新内部人员库，完成增、删、改、查操作； |  |
| 27 |  | 通行提示 | 支持显示识别结果与通行提示，同时具备灯光提示（红色禁止绿色通行）与语音提示。 |  |
| 28 |  | 干接点功能配置 | 支持干接点开门控制、干接点逻辑反置控制 |  |
| 29 |  | 自定义提示 | 通行提示文字和语音内容支持自定义设置。 |  |
| 30 |  | 通行权限 | 支持对不同人员进行不同的通行设置（允许通行时间、通行方式等），同一设备上也支持进行上述设置。 |  |
| 31 | # | 设备参数配置 | 支持远程批量下发设备配置，包括活体检测阈值、人脸识阈值、人证比对阈值、核验方式等 （投标人需提供功能截图或产品照片） | 是 |
| 32 | # | 支持查看设备状态 | 设备支持查看CPU使用率、CPU温度、内存使用率、补光灯数值，并支持查看管理页面网址或通过设备所提供的二维码进行查看 （投标人需提供功能截图或产品照片） | 是 |
| 33 | # | 安全加密 | 设备需配置专用安全芯片 （投标人需提供功能截图或产品照片） | 是 |
| 34 | # | 处理器 | CPU ≥8*Cortex-A53 ≥2.0GHz。 （投标人需提供功能截图或产品照片） | 是 |
| 36 |  | 内存及存储 | 内存≥2GB DDR3 RAM；存储≥16GB。 |  |
| 37 |  | 设备本地用户容量 | 可支持不少于100000人员照片存储。 |  |
| 38 | # | 特征值 | - 支持提取人脸特征值，并下发人脸特征值到设备本地，而不存储原始人脸图像。 - 支持远程批量下发人脸特征到多台设备； 支持按照人员权限组对设备下发人脸特征 （投标人需提供系统截图或产品照片） | 是 |
| 39 |  | 摄像头 | 配置双摄像头，可见光设备摄像头+近红外摄像头生物防伪。 |  |
| 40 |  | 识别距离 | 覆盖0.3~1.8米。 |  |
| 41 | # | 角度调节 | 终端支持调节角度：纵向调节，所调节范围覆盖-20至30度，并可进行锁紧 （投标人需提供产品照片） | 是 |

30、 智慧校园通用管理平台	智慧校园通用管理平台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员管理 | 支持单个或按模板批量创建人员，支持对人员进行修改、删除和查询。 |  |
| 2 |  | 组织管理 | 支持创建组织以及分配人员到组织下，同时支持对组织进行修改、删除和查询。 |  |
| 3 |  | 设备管理 | 支持创建设备组，可将不同设备划分到同一设备组里进行统一管理。 |  |
| 4 |  | 角色管理 | 支持创建不同的角色，并可对角色分配不同的系统权限和数据权限。 |  |
| 5 |  | 权限分配 | 支持创建、删除和修改子账号，可将角色分配给不同的子帐号，并赋予对应权限。 |  |
| 6 |  | 设备配置 | 支持对同一设备类型的设备，进行批量配置功能参数。 |  |
| 7 |  | 基础管理 | 支持设备在线升级、恢复出厂、远程开门、设置、重启和关联设备管理员等。 |  |
| 8 |  | 设备管理员 | 支持创建设备管理员，并分配设备管理权限。 |  |
| 9 |  | 通行记录管理 | 支持按时间、姓名、编号、设备组、验证结果、规则等条件查询访客通过设备时的出入记录。 |  |
| 10 |  | 日志 | 支持查看操作日志信息。 |  |
| 11 |  | 告警 | 支持展示设备异常告警。 |  |
| 12 |  | 条件查询数据展示 | 支持按照日期、区域、终端设备类型等不同条件参数，显示对应的实时和统计业务数据。 |  |
| 13 |  | 应用管理 | 支持在平台添加和管理被授权的第三方应用。支持在SaaS平台进行微信授权的设置。 |  |
| 14 |  | API接口 | 提供设备管理接口、识别记录接口、人员管理接口、区域管理接口、权限管理接口。 |  |
| 15 |  | 兼容性 | 能够适配国产操作系统，符合国产化要求 |  |

31、集成服务	学1学4-有线网络

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务要求 | 包括但不限于：学1学4有线网络1033个有线点位的六类非屏蔽网线铺设、单模光纤铺设、六类非屏蔽信息点模块及面板安装、配套配线架安装、光纤跳线、六类非屏蔽成品跳线、桥架安装、线槽安装、接入机柜安装、电源插座安装，链路测试、设备安装调试、施工辅材等现场所需材料。 为确保系统能够正常运行，如产生任何额外费用全部由投标人承担。 对本次项目中涉及到的软件、硬件设备系统进行安装、联合调试和试运行，保证所供硬件、软件系统均无故障运行。 投标人须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章。 | 是 |

32、集成服务	信息楼-有线无线网

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务要求 | 包括但不限于：信息楼有线无线网33个无线AP和83个有线点位的六类非屏蔽网线铺设、单模光纤铺设、六类非屏蔽信息点模块及面板安装、配套配线架安装、光纤跳线、六类成品跳线、桥架安装、线槽安装、接入机柜安装、电源插座安装，链路测试、设备安装调试、施工辅材等现场所需材料。 为确保系统能够正常运行，如产生任何额外费用全部由投标人承担。 对本次项目中涉及到的软件、硬件设备系统进行安装、联合调试和试运行，保证所供硬件、软件系统均无故障运行。 投标人须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章。 | 是 |

33、集成服务	信息楼-门禁系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务要求 | 包括但不限于：信息楼20套门锁和12台生物识别终端的安装调试。 一.门禁系统的布线 1.环境评估，测量门尺寸、门框材质及原有锁体结构，确保适配性 2.选取智能门锁所需的无线网关的电源及网络布线 3.根据网络环境与供电环境制定施工改造方案，根据方案进行实地的施工工作，完成方案预期效果。 二.门锁安装： 1.拆除传统锁具，清理门板残留部件，检查门框是否需修补 2.按标记位置钻孔，试装锁体并校准锁舌与门框的契合度，避免倾斜 3.安装前后面板，对齐方轴和弹簧，紧固螺丝；接入电池并测试线路连通性 4.施工后对门进行美化处理 5.对平台、网关、智能锁进行调试和测试 6.提供设备安装过程中和安装后技术人员现场支持，直至设备可正常运行。 三、包含辅材辅料（如：poe供电器分离器、网关、网线等） 四、生物识别终端施工： 1.环境评估，测量安装位置（如门框高度、墙面厚度），确保终端安装高度符合人体工学 2.检测现场光照条件（避免逆光）、网络覆盖及电源接入点（需独立供电线路） 3.铺设终端网络线路，强电与弱电分槽铺设 4.提供磁力锁、锁电源等辅材耗材 5.安装部署后期的整体效果美化 6.提供设备安装过程中和安装后技术人员现场支持，包含设备链接平台，人员数据下发和系统联调，直至设备可正常运行。 为确保系统能够正常运行，如产生任何额外费用全部由投标人承担。 对本次项目中涉及到的软件、硬件设备系统进行安装、联合调试和试运行，保证所供硬件、软件系统均无故障运行。 投标人须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章。 | 是 |

34、集成服务	学2学3-有线无线网

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务要求 | 包括但不限于：学2学3有线无线网208个无线AP和440个有线点位的六类非屏蔽网线铺设、单模光纤铺设、六类非屏蔽信息点模块及面板安装、配套配线架安装、光纤跳线、六类成品跳线、桥架安装、线槽安装、接入机柜安装、电源插座安装，链路测试、设备安装调试、施工辅材等现场所需材料。 为确保系统能够正常运行，如产生任何额外费用全部由投标人承担。 对本次项目中涉及到的软件、硬件设备系统进行安装、联合调试和试运行，保证所供硬件、软件系统均无故障运行。 投标人须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章。 | 是 |

35、集成服务	学2学3-一卡通建设

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务要求 | 包括但不限于：学2学3-一卡通系统的设备安装、调试、门体开孔、线路铺设、设备安装、软硬件调试、所有耗材辅材等；包含1名驻场人员现场提供应用系统管理平台、门锁门阀、浴室等系统的调试调配、基础环境改善涉及设备与系统间暗转调节调试。 为确保系统能够正常运行，如产生任何额外费用全部由投标人承担。 对本次项目中涉及到的软件、硬件设备系统进行安装、联合调试和试运行，保证所供硬件、软件系统均无故障运行。 投标人须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章。 | 是 |

36、集成服务	学2学3-门禁系统建设

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务要求 | 包括但不限于：学2、学3公寓楼220套门锁和闸机安装调试 一.门禁系统的布线 1.环境评估，测量门尺寸、门框材质及原有锁体结构，确保适配性 2.选取智能门锁所需的无线网关的电源及网络布线 3.根据网络环境与供电环境制定施工改造方案，根据方案进行实地的施工工作，完成方案预期效果。 二.门锁安装： 1.拆除传统锁具，清理门板残留部件，检查门框是否需修补 2.按标记位置钻孔，试装锁体并校准锁舌与门框的契合度，避免倾斜 3.安装前后面板，对齐方轴和弹簧，紧固螺丝；接入电池并测试线路连通性 4.施工后对门进行美化处理 5.对平台、网关、智能锁进行调试和测试 6.提供设备安装过程中和安装后技术人员现场支持，直至设备可正常运行。 三、包含辅材辅料（如：poe供电器分离器、网关、网线等） 四、闸机实施 1、闸机通道底座的安装 2、闸机开槽打眼固定 3、设备的调试和安装，保证设备使用的稳定性。 4、安装部署后期的整体效果美化 5、设备系统的调试部署，将所有设备统一部署平台，进行联网调试，直至系统稳定运行。 为确保系统能够正常运行，如产生任何额外费用全部由投标人承担。 对本次项目中涉及到的软件、硬件设备系统进行安装、联合调试和试运行，保证所供硬件、软件系统均无故障运行。 投标人须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章。 | 是 |

2.3服务要求

注：重要性分为“★”、“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识条款表示一般指标项。“证明材料要求”项填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂商授权 | # | 核心产品（24口光汇聚交换机-无线网）需提供生产厂商针对本项目出具的项目授权书； | 是 |
| 2 | 硬件设备原厂售后服务承诺函 | # | 无线网设备（24口光汇聚交换机、24口POE接入交换机、放装无线AP、高密无线AP、面板无线AP）、门禁系统（智能门锁、生物识别终端、人脸识别通道闸机）、一卡通系统（单相电子式电能表、集中器、转发控制器、数据采集器、分体水控器、集中电源、分体水控器、独立电源、门禁控制器、门禁读卡器），需提供生产厂商针对本项目出具的为期三年的免费售后服务承诺函。 | 是 |
| 3 | 软件产品原厂售后服务标准 |  | 1.在服务期内提供免费保修服务，电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 2.软件（智慧校园通用管理平台）生产厂商承诺所有软件超过免费保修升级期内按不高于原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 需提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺书。 | 是 |
| 4 | 投标人服务标准 | ★ | 1.投标承诺提供至少三年保修期。 2.在保修期内中标人保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到校方提出的技术服务要求后半小时内予以答复，如校方有要求或必要时，中标人应在接到校方通知后2小时内派员至校方免费维修和提供现场指导。 3.如中标人在接到校方维修通知后24小时仍不能修复有关货物，中标人应在24小时内完成提供与该货物同一型号的备用货物更换并恢复正常功能，如因此给校方造成损失，中标人应负责赔偿。 投标人需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 5 | 实施人员要求 |  | - 1、实施阶段现场全程至少1名项目经理、1名服务经理、1名技术专家、4名技术专员 2、完全服从用户工作时间要求 3、实施期内如需调换实施人员需用户单位书面同意，且承诺委派人员水平不低于本次招标资格要求。 4、经用户单位面试合格后，持证进场。 | 是 |
| 6 | 实施项目经理要求 | # | 实施项目经理具备：信息系统项目管理师（高级）及系统架构设计师（高级）证书，需提供证书复印件及在投标人单位的近半年任1个月社保证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | 实施服务经理要求 | # | 实施服务经理需具备网络运维工程师（或网络工程师）证书，并同时具备注册信息安全工程师(CISE)证书，需提供证书复印件及在投标人单位的近半年任1个月社保证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| 8 | 实施技术专家要求 | # | 实施技术专家具备网络运维工程师（或网络工程师）证书，并同时具备信息安全管理工程师(高级)证书，需提供证书复印件及在投标人单位的近半年社保任1个月证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | 实施技术专员要求 |  | 实施技术专员至少4名都需具备网络运维工程师（或网络工程师）证书，并同时具备信息安全管理工程师证书，需提供证书复印件及在投标人单位的近半年任1个月社保证明并加盖投标人公章。 | 是 |
| 10 | 培训标准 |  | 至少提供3天8人的厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担，并提供培训的承诺书并加盖投标人公章。 | 是，需提供承诺书 |

2.4集成标准与要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 项目实施过程控制 | 投标人需根据采购人要求在实施中进行合理调整 |
| - 2. | 项目实施过程文档管理 | 投标人需根据设计方案进行二次深化设计方案，过程文档需根据采购人要求制作保留并在项目设备运行后以纸质及电子版提交至采购人。 |
| - 3. | 项目实施组织架构 | 需根据采购人实际项目情况，投标人合理安排组织架构，工作分工明确，施工界面清晰，责任到人。 |
| - 4. | 项目实施进度安排 | 投标人按照合同约定的工期，合理安排施工计划，施工进度安排需要通过采购人同意，保质保量按计划完成施工。 |
| - 5. | 项目安装过程安排 | 投标人需根据采购人要求自行安排项目安装过程 |
| - 6. | 项目验收安排 | 所有设备安装和布线施工符合国家标准，所有设备能够正常工作并通过各项功能测试，符合设计要求。 |
| - 7. | 项目培训安排 | 提供现场技术培训，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |

3. 验收标准

| 验收主体 | 中国音乐学院网络信息中心 |
| --- | --- |
| 验收时间 | 项目试运行1个月后。 |
| 验收方式 | 组织信息化专家现场验证 |
| 验收程序 | 按信息化项目验收规定流程执行。 |
| 验收内容 | 依据项目招投标标准及实施内容 |
| 验收标准 | 按信息化项目验收规定流程执行。 |
| 其他事项 | 无 |

第六章   拟签订的合同文本

# （供参考，以实际签订为准）

# 采购合同书

中国音乐学院 （甲方）                  项目中所需        经 中国音乐学院 以         号采购文件公开招标。经评标委员会评定，               （乙方）为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件 （含澄清文件）

e.	招标文件 （含招标文件补充通知）

2、服务内容

本合同内容：

3、合同总价（按照实际结算）

本合同总价为： 人民币大写金额：     元整 （人民币小写金额：    元）。

| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 人民币大写金额： 元整 人民币小写金额： 元 |  |  |

4、付款方式

本合同的付款方式为：

1.	履约保证金及首付款：自乙方接收到甲方书面形式的项目启动通知书后，同时甲方收到乙方的5%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整履约保证金后，甲方收到乙方项目组进场并提交深化设计方案，甲方支付合同总金额10%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

2.	第一期款：深化设计方案通过采购人认可后，甲方支付合同总金额40%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

3.	第二期款：与设计方案相关的货物到货后并实施安装调试完成后，并经甲方初验完成后，甲方支付合同总金额40%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

4.	第三期款：配合甲方完成终验文档编制，并经甲方最终验收合格后，甲方支付合同总金额10%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

5.	退履约保证金：项目所涉及标项稳定运行12个月后，乙方提出退履约保证金申请后，甲方退还乙方5%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整履约保证金

5、本合同服务/货物的实施/交货时间及实施/交货地点

交货时间：从合同签订之日起    。

交货地点：甲方所在地。

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章后生效。

本合同一式_肆_份，甲方持_叁_份，乙方持_壹 份

甲　方：中国音乐学院 		  乙　方：

名　称：（公章）　　　　　　　 名　称：（公章）

年　 月 　日　　　　　　　　  年　 月 　日

法定代表人或                    法定代表人或

授权代表（签字）：                 授权代表（签字）：

地　　址：北京市朝阳区安翔路1号	地　　址：

邮政编码：	100101					邮政编码：

乙方公司及开户行银行信息：

名称：

税号：

单位地址：

电话号码：

联系人：

开户银行：

银行账户：

开户行行号：

（按实际签订合同为准）

# 合同一般条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3.1 “服务”系指根据合同规定乙方承担的有关服务，如合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.3.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指在合同资料表中指明的购买服务的单位。

1.5 “乙方”系指在合同资料表中指明的提供本合同项下服务和货物的公司或其他实体。

1.6 “项目现场”指的是：采购人指定地点。

1.7 最终签署合同标准不低于甲方招标、乙方投标文件、最终以甲方要求标准为准，若上述参数依据发生冲突，以有利于甲方的解释为准。

2、服务期限

2.1  服务期限：在“合同特殊条款”中有规定。

3、标准

3.1本合同下交付的服务应符合国内有关机构发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

3.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4、付款

4.1本合同项下的付款方法和条件在“合同特殊条款”中有规定。

5、价格

5.1 合同总价

人民币大写金额：        元整

人民币小写金额：         元。

6、服务质量保证

6.1 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方将定期或不定期地对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。

6.2乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题，应按照招标文件的服务要求响应时间迅速查处并答复。

6.3如果乙方在收到通知三天后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

6.4甲方在合同约定服务期间所产生的所有数据资料归甲方所有，乙方在履约过程中应对相应数据、材料等予以保密，防止泄露。乙方需保证在履行合同中为甲方制作、修改产生的数据、程序等材料均不侵犯第三方知识产权。若乙方违反上述约定，则需承担为此甲方及其他第三方带来的直接及间接经济损失，包括但不限于：损害赔偿、诉讼费、律师费、公证费、调查取证费等。

6.5合同成果需经甲方验收、达到甲方要求，若未达到甲方要求，乙方为甲方免费修改完善至甲方要求标准。

7、转让

7.1除甲方书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转给第三方。

8、乙方履约延误

8.1 乙方应按照招标文件中规定的时间内提供服务。

8.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意推迟提供服务时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

8.3 除了合同条款第10条的情况外，除非拖延是根据合同条款第8.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，乙方不能按合同规定时间准时提供服务，将按合同条款第8条的规定被收取误期赔偿费。

9、误期赔偿费

9.1  除了本合同第10条所规定的不可抗力事故外，如果乙方不能按合同规定时间准时提供服务，甲方在不影响合同项下的其他补救措施的情况下， 可从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交服务或未提供服务的服务费用的0.5%计收。误期赔偿费的最高限额为合同总价的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权无需乙方同意终止合同。

10、不可抗力

10.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如主管部门对项目的政策或技术要求发生变化，或发生战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

11、税和关税（如适用）

11.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负

担。

11.2 中国政府根据中国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

12、争议的解决

12.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方当事人可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

13、 违约终止合同

13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方

发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

13.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

13.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

13.2  如果甲方根据上述第13.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

14、 破产终止合同

14.1  如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15、合同修改

15.1  任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

16、通知

16.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17、计量单位

17.1  除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

18、适用法律

18.1  本合同按照中国法律进行解释。

19、履约保证金（如适用）

19.1    本合同乙方应按照合同特殊条款的约定向甲方提交履约保证金。

19.2　　履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

19.3　　履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1) 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的保函格式，或其他甲方可接受的格式。

2) 支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

19.4　　如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目结束且评估合格后30日内，如果乙方提供服务没有质量问题，或发生质量问题已经得到乙方妥善解决，满足合同要求的，甲方将把履约保证金无息退还乙方。

20、 合同生效及其他

20.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

20.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1）服务范围及价格表；

2）服务要求及其他要求；

3）招标文件、投标文件、中标通知书。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

一、定义

1．甲方：系指与中标供应商签署合同的单位。

本合同甲方系指：中国音乐学院。

2．乙方：系指根据合同约定提供相关服务的中标供应商。

本合同乙方指：

3．“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

4．“合同价”系指根据财政最终审定及拨付金额，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

二、主要服务内容：

三、本合同项下的服务期限为：自签订合同之日起*年。

四、付款条件：

本合同的付款方式为：

1.	履约保证金及首付款：自乙方接收到甲方书面形式的项目启动通知书后，同时甲方收到乙方的5%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整履约保证金后，甲方收到乙方项目组进场并提交深化设计方案，甲方支付合同总金额10%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

2.	第一期款：深化设计方案通过采购人认可后，甲方支付合同总金额40%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

3.	第二期款：与设计方案相关的货物到货后并实施安装调试完成后，并经甲方初验完成后，甲方支付合同总金额40%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

4.	第三期款：配合甲方完成终验文档编制，并经甲方最终验收合格后，甲方支付合同总金额10%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整

5.	退履约保证金：项目所涉及标项稳定运行12个月后，乙方提出退履约保证金申请后，甲方退还乙方5%即人民币大写金额：_______元整,人民币小写金额：_______元整履约保证金

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表

开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：

### 附件1 节能产品政府采购品目清单

### 附件2 强制性产品认证目录