# 第一包  监测仪器配件技术参数及维修要求

| 仪器类型 | 配件名称 | 仪器参数 | 维修时限(小时) | 质保时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化自动雨量监测仪 | 雨量计 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化土壤含水率监测仪 | 土壤含水率传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化视频野外监控站 | 摄像机 | 见附注 | 24 | 1 |
|  | 硬盘录像机 |  | 24 | 2 |
|  | 无线网桥 |  | 24 | 2 |
|  | 4G网络服务器 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
| 一体化泥石流流速监测仪 | 流速传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化地表泥（水）位监测仪 | 泥水位计 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化泥石流次声监测仪 | 次声信号传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | 泥石流次声报警器 |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化孔隙水压力监测仪 | 远程终端单元 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
|  | 4G天线 |  | 24 | 2 |
|  | 孔隙水压力传感器 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | 激振模块 |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
| GNSS监测仪 | GNSS接收机 | 见附注 | 24 | 1 |
|  | GNSS天线 |  | 24 | 2 |
|  | 通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
| 一体化深部位移监测仪 | 深部位移传感器 | 见附注 | 72 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| CR-InSAR监测仪 | 角反射器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | 可调底座 |  | 24 | 2 |
| 一体化静力水准监测仪 | 静力水准传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 微震监测仪 | 微震传感器 | 见附注 | 72 | 1 |
|  | 微震采集仪 |  | 72 | 1 |
|  | 微震信号处理器 |  | 72 | 1 |
|  | 4G路由器 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
| 崩塌预警裂缝伸缩监测仪 | 崩塌计 | 见附注 | 48 | 2 |
|  | 无线网关 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 崩塌预警警示装置 | 崩塌预警主机 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | 喇叭 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
| 远程应力实时监测仪 | 应力传感器 | 1) 缆索应力计量程：1500kN-2000kN，精度±0.05%F.S. 2) RTU、电源管理模块、太阳能供电系统（太阳能充电 控制器、蓄电池、太阳能板）、通讯模块、北斗通讯 机参数见附注 | 72 | 1 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化地表裂缝位移监测仪 | 裂缝位移传感器 | 1) 有效量程：0mm ～ 1000mm； 2) 分辨力：0.2mm； 3) 测量精度：±0.1%F.S； 4) 触发阈值：1mm； 5) 工作电压：12VDC； 6) 工作温度：-20℃～+60℃。 7）RTU、电源管理模块、太阳能供电系统（太阳能充电控制器、蓄电池、太阳能板）、通讯模块、北斗通讯机参数见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化地表水位监测仪 | 传感器 | 1) 输出信号：RS485； 2) 有效量程：0m ～ 70m； 3) 灵敏度：3mm； 4) 测量精度：±0.1%F.S； 5) 工作电压：12VDC； 6) 工作温度：-20℃～+60℃。 7) RTU、电源管理模块、太阳能供电系统（太阳能充电控制器、蓄电池、太阳能板）、通讯模块、北斗通讯机参数见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化地下水位监测仪 | 水位传感器 | 1) 输出信号：RS485； 2) 有效量程：0m ～ 70m； 3) 灵敏度：3mm； 4) 测量精度：±0.1%F.S； 5) 工作电压：12VDC； 6) 工作温度：-20℃～+60℃。 7) RTU、电源管理模块、太阳能供电系统（太阳能充电控制器、蓄电池、太阳能板）、通讯模块、北斗通讯机参数见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |

# 附注：各仪器、配件技术标准

### 1一体化自动雨量监测仪

#### 技术参数

1)分辨力：0.2mm或者0.5mm；

2)雨强范围：0.01—4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

3测量准确度： ≤±2% (0-6mm/min雨强)；

4）工作温度：0℃～+60℃；

5）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

6)工作电压：12VDC。

#### 功能要求

1）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期、降雨触发上报周期等参数；

2）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值、信号强度等信息发送到中心；

3）通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4）具有现场存储30天以上数据功能和自动补发数据功能；

5）测量准确度5分钟雨强:±2mm；传输频率：无雨时≤2h，有雨时≤5min；

6）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

7）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

8）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 2一体化土壤含水率监测仪

      - 技术参数

1）测量准确度：±2%vol（直接测量）；±0.5%vol（以被测土壤进行校正时）；

2）采集深度：安装时根据现场条件或需要进行调整，实现各个深度含水率连续监测；

3）量程：0～100%；

5）信号输出：电压信号；

6）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

7）工作电压：DC12V；

8）工作环境：

温度：-10°～85°；

储存温度：-40°～85°；

湿度：100%RH，无凝露；

9）防水等级：IP68；

      - 功能要求

1）完成安装后体积含水率直接测量值：±2%；传输频率：平时≤1h，达到设定土壤含水率的阈值时≤5min；

2）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、地研所数据中心、政务云平台；

3）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

4）具有联通、电信、移动三网通用模块；

5）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期；

6）具有历史数据的存贮能力，能响应监控中心指令，将现场存储的数据批量报送至监控中心；

7）安装仪器时需完成记录土壤分类与土层厚度、拍摄照片、采集原状土三项工作。之后将原状土送正规实验室测量土粒比重、干密度、质量含水率等指标，据此对各层位安装的土壤含水率传感器标定。

8）土壤含水率仪需采集体积含水率、电池电压、传感器温度、环境温度、信号强度。

### 3一体化视频野外监控站

      - 技术参数

- ≥300万高清摄像机；

- 激光输出功耗：5W±10%；

- 最低显示格式：1080P；

- 视频输出CVBS：1.0Vp-p/75；

- 水平解析度:1200TVL；

- 信噪比:大于52dB，支持3D降噪；

- 光学变焦：36倍以上；

- 具有激光夜视功能，距离1000m以上；

- 水平角度:360°无限位；

- 上下角度:＋90°～－90°；

11）操作温度:－35°C～70°C；

12）相对湿度:90%；

13）防护等级:IP66，可透雾；

14）内置前端存储模块，支持摄录、拍照本地化存储，最大存储支持2T。

      - 功能要求

1）供电方式采用风电太阳能互补24VDC供电，太阳能板功率不低于1000W，风机功率不低于500W,蓄电池容量不低于1250Ah，确保实时供电；

2）预置位、巡视轨迹 256个预置位，12条巡视轨迹；

3）控制方式 RS485，内置16种协议，波特率从2400Bps到19200Bps可选；

4）内置前存端存储模块，支持摄录、拍照本地化存储，最大存储支持2T,具有历史视频回调、回传功能；

5）支持视频流压缩格式和JPEG照片压缩格式，视频和照片均为通用的数据格式；

6）具有加热、除霜、雨刮功能；

7）支持PPP、IP、TCP、UDP、ICMP等协议；

8）支持IP或域名寻址，支持远程管理、命令下发等功能；

9）采用光纤网络传输方式，支持多种启动方式，带抓拍功能，并能把所拍照片传输到预定地址。

### 4一体化泥石流流速监测仪

#### 技术参数

1）测量范围：0.15～20m/s；

2）准确度：±1%；

3）分辨率：1mm/s；

4）可测流速的最小水深：小于10cm；

5）工作温度：-20℃～+60℃；

6）波速角：25°*12°；

7）水面距离：0.5~35m；

8）静态电流：小于1mA；

9）工作电流：小于80mA；

10）防护等级：IP67；

11）工作电压：12VDC；

12）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电。

#### 功能要求

1）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期；

2）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值，并发送到中心；

3）通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

5）传输频率：平时≤2h，达到设定阈值时，传输频率≤1min；

6）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、地研所数据中心、政务云平台。

7）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

8）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 5一体化地表泥（水）位监测仪

#### 技术参数

1）泥位传感器测量范围：0.5～30m；

2）泥位传感器分辨率：1mm；

3）盲区：＜1m；

4）精度：0.3％×最大量程；

5）功耗：<1.5W；

6）工作环境温度：-20℃～+60℃；

7）工作电压：12V DC；

8）测量频率：＞4次/s；

9）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电。

#### 功能要求

1）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期和阈值功能；

2）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值、工作温度及信号强度等信息发送到中心；

3）通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4）具备可设置加密检测周期和上报阈值功能，可实现每5分钟检测一次泥位变化，超过设定阈值则上报测量数据；

5）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

6）允许的测量值最大误差：±5cm；传输频率：平时≤2h，达到设定变化值的阈值时≤5min；

7）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

8）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

9）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 6一体化泥石流次声监测仪

#### 技术参数

1、声传感器技术指标

1）灵敏度：50mV/Pa；

2）频率响应：1Hz～20Hz；

3）动态上线范围：100Pa；

4）本底噪声：＜16dBA

5）使用的环境温度：-40℃～+70℃；

6）对湿度：0～98%。

2、次声解算模块

1）声压范围：0Pa～100 Pa；

2）频率响应：1Hz～18Hz（-3dB）；

3）值守功耗：小于0.5W；

4）使用的环境温度：-20℃～+70℃；

5）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

6）解算距离精度：100m。

#### 功能要求

1）泥石流发生时，前端直接解算，具备频谱现场分析能力，需最快速度将泥石流位置和声压等关键参数（可不包括波形）将传输到中心；

2）支持上报阈值设置，如超过阈值，即时上报数据；

3）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期；

4）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值、工作温度及信号强度等信息发送到中心；

5）通信方式：采用GPRS+北斗、3G+北斗、4G+北斗的双通道传输模式传输次声声压值，GPRS或3G（4G）传输次声原始值数据；

6）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

7）采用低功耗和时效性算法设计，系统功耗低；

8）测量准确度：声压±2pa；传输频率：平时≤2h，达到设定声压阈值时≤1min。

9）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

10）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

11）具有联通、电信、移动三网通用模块；

12）次声仪需采集次声声压、声原距离、时域频率、时域振幅、时间间隔、点数、电池电压、传感器温度、环境温度、信号强度等参数。

### 7一体化孔隙水压力监测仪

技术参数

1）量程：1Mpa；

2）分辨率：0.025%F.S；

3）灵敏度：±0.1℃；

4）耐水压：量程的1.2倍；

5）测温范围：-40℃～120℃；

6）绝缘电阻：≥50兆欧。

功能要求

1）仪器具备通电自启动功能；

2）仪器具有联通、电信、移动三网通用的4G通讯模块，可采用GPRS+北斗、3G+北斗、4G+北斗的双通道传输模式，北斗传输方式为备用传输方式，在GPRS、3G、4G无法正常传输的情况下智能切换到北斗通讯方式；

3）具有远程时钟同步功能，支持远程升级现场机程序；

4）具有历史数据现场存储800天（采集频率1次/1h）以上功能以及自动和指令补发数据功能，具备空间不足自动覆盖旧文件功能；可判断数据发送是否成功，若未发送成功则缓存数据，待下一发送周期自动进行数据补发；

5）采集内容：仪器编号、坐标值、传感器原始值、电池电压、传感器温度、环境温度、信号强度、故障代码等；仪器可定期发送自检数据，包括电池电压、温度、信号强度、位置信息等参数；

6）仪器具有加密采集功能，且频率可设定；

7）具有阈值远程设置接口、正常传输频率远程设置接口和达到阈值传输频率远程设置接口；

8）具有现场和远程设置、读取设置本站站号、本站时间、传感器类别、仪器阈值、采集间隔时间、报警阀值、通信信道等参数的功能，可现场和远程启动测量并上报数据；支持远程重启仪器及定期自动回传或人工获取仪器实时状态；

9）仪器具有RS232/RS485接口，可通过端口设置主机的有关参数；

10）具有阈值触发功能，当监测数据超过设定阈值时，自动采集并上报数据，上报数据前自动进行报警判断，当参数大于设定报警阈值时，可启动现场声光报警仪器（选用）或触发短信报警并直接触发预警喇叭报警功能，同时上报报警信息，监控中心收到报警信息后，将此报警信息显示在软件界面；

11）仪器具有召测功能，接收并执行平台的远程控制命令，可现场手动启动测量和数据发送；

12）具有电源管理功能，自动控制下端传感器组件的供电状态，有效节能，断电后自动保护，恢复供电后自动重启仪器；

13）报文格式可根据平台要求实时对接；

14）具有电源管理功能，自动控制下端传感器组件的供电状态，有效节能，断电后自动保护，恢复供电后自动重启仪器；

15）太阳能供电系统具有充放电管理功能，有效保护电池，避免过冲过放。

### 8 GNSS监测仪

#### 技术参数

1）接收机芯片：接收机所用北斗基带芯片为国内企业自主研发的成熟ASIC芯片；

2）卫星导航系统频率：通道数＞150，可跟踪北斗、GNSS和GLONASS卫星的信号

GNSS  L1/ L2，

BDS  B1/ B2/ B3，

GLONASS  G1/ G2；

3）精度：单点定位(RMS) 优于1.5m，

接收机各载波相位观测精度优于1mm（RMS），

伪距优于10cm（RMS），

基线精度：水平3 mm + 1ppm，

垂直5 mm + 1ppm；

4）采样率：可设置不同的采样率，最高采样率不小于1Hz；

5）存储：内置存储不小于16G，存储30天以上采样率为 5秒/次的原始观测数据，具备空间不足自动覆盖旧文件功能；

6）输出格式：二进制输出格式：提供原始数据解码协议，ASCII输出格式：NEMA-0183 ；

7）数据传输：接收机支持FTP服务器模式，用户可通过普通客户端软件下载内存中的观测数据文件；

8）通信接口：不少于2个RS232端口，

9）1个以太网端口（RJ45），

10）通过RJ45端口或RS232端口设置主机的有关参数；

11）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于200W，蓄电池容量不低于200Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

12）工作环境：工作温度：－40°C～＋65°C，

贮存温度：－40°C～＋80°C，

湿度： 95% 无冷凝；

13）天线：抗多路径天线，

天线接口：TNC，50欧，

LNA供电：4.75 ~ 5.10V， 0 ~ 100 mA；

14）启动时间：冷启动：50s；

15）指示灯：具备LED电源、传输、存储、定位状态指示灯；

16）接收机兼容性：兼容当前主流GNSS天线。

#### 功能要求

1）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、地研所数据中心、政务云平台；

2）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

3）具有联通、电信、移动三网通用模块；

4）传输频率：平时≤2h，达到设定合成位移量的阈值时≤1min。

### 9一体化深部位移监测仪

#### 技术参数

- 测斜探头量程：±30°；

- 测斜探头测量精度：优于±0.1%F.S.；

- 测斜探头重复性：优于±0.05%F.S.；

- 测斜探头角度分辨率：优于8″（±0.02mm/500mm）；

- 测斜探头功耗：不大于0.6W（额定电压情况下）；

- 测斜探头输出信号：RS485；

- 仪器井下部分耐水压：不小于2MPa；

- 监测层位：不少于3个；

- 双轴测量，可任意选取；

10）工作温度：-20°C～+60°C；

11）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

12）工作电压：12VDC。

#### 功能要求

- 支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期和阈值；

- 具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度、工作温度、信号强度等信息发送到中心；

- 通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

- 具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

- 传输频率平时≤2h，达到设定合成位移量的阈值时≤1min；

- 具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

7）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

8）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 10 CR-InSAR监测仪

#### 技术参数

1)采用技术：角反射器干涉测量（Corner Reflector InSAR，CRInSAR）技术；

2)反射器材质：铝板和镀锌铁皮双层结构；

3)规格：铝板厚度取3mm，外加镀锌铁皮（1mm厚），三角钢为直角边为1.2m×1.2m的等腰直角三角形；

4)角度：根据所选取的卫星数据的轨道类型及入射角参数，进一步确定角反射器开口方向及仰角。

### 11一体化静力水准监测仪

#### 技术参数

1)输出信号：RS485；

2)有效量程：300mm；

3)输出灵敏度：0.01%F.S；

4)线性度：优于±0.5% F.S；

5)不重复度：优于±0.5% F.S；

6)滞后：优于±0.5% F.S；

7)工作温度：-20℃～+60℃；

8)工作电压：12VDC；

9)供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，确保实时供电。

#### 功能要求

1)支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期和阈值功能；

2)具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值，工作温度、信号强度等信息发送到中心；

3)通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4)具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

5)一体化静力水准监测仪的精度为安装完成后测量值：±1mm；传输频率：平时≤2h，达到设定变化值的阈值时≤1min；

6)具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

7)具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

8)具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 12 微震监测仪

#### 技术参数

工作电压：220VAC/12VDC；

频带带宽：1Hz～20Hz；

传感器：三分量传感器；

增益：20db～60db可调；

主机：记录通道数：16道

A/D转换：24位

采样频率：1,2,5,10,20,50,100,200,500Hz

数据存储：内部固态存储及SD卡

记录容量：≥200MB

时间校正：GNSS自动校正

低通滤波频率：3, 1, 0.3Hz

电源：220VAC/12VDC；

传感器：三分量传感器

固有频率 1-100Hz

灵敏度≥100mV／kine

监测层位：不少于3个；

供电方式：太阳能板浮充蓄电池12VDC供电，太阳能板功率不小于240W，蓄电池容量不低于140Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电。

#### 功能要求

1）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

2)支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器采集周期、触发上报周期等参数；

3）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

4）仪器具有联通、电信、移动三网通用模块；

5）监测数据采用3G（4G）传输模式；

6）可视化采集及处理地震波数据；包含数据转换、数据分析及图像输出功能；

7）传输频率：平时≤2h，达到设定变化值的阈值时≤1min；

8）具有现场存储30天以上数据功能和自动补发数据功能。

### 13崩塌预警裂缝伸缩监测仪

#### 技术参数

1）位移分辨率：0.1mm；

2)位移误差：±0.5mm；

3)姿态角度误差：±0.5°；

4)温度误差：±0.5°；

5)预警方式：现场实时位移坠落预警、降雨预警，监测中心位移、震动监测预警；

6)工作制式：位移、角度、落体触发报（落体触发本地预警装置），位移、角度、温度、仪器运行状态信息定时自报；

7)通信方式：433MHz RF无线网，传输距离大于2000m；

8)稳定性：MTBF＞30000小时；

9)防水等级：IP68；

10)工作环境：温度：-40℃～85℃；湿度：100%RH，无凝露；

11）安装完成后测量允许的最大误差为±1mm；传输频率：平时≤2h，达到设定合成位移的阈值时≤1s。

12)支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期、合成位移阈值等参数；

13）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能。

#### 无线网络协调器技术参数

- 无线网络协调器实现RF网与GPRS网路由；

- 工作电压：12VDC；

- 供电电源：60W太阳能板，65AH免维护蓄电池，确保实时供电；

- 供电方式：太阳能板浮充电池供电；

- 通信方式：无线RF、GPRS/北斗卫星；

- 整机功耗：工作：＜70mA，待机：＜30mA；

- 防水等级：IP68；

- 工作环境：温度：-40℃～85℃；湿度：100%RH，无凝露；

- 稳定性：MTBF＞30000小时。

#### 功能要求

1）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、地研所数据中心、政务云平台；

2）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

3）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 14崩塌预警警示装置

#### 技术参数

1）带崩塌预警反光提示牌，带LED警示灯；

2）支持双频GSM/GPRS通信方式；

3）具有远程控制功能；具有远程控制功能；

4）预警方式：降雨预警、位移坠落预警；

5）广播喇叭：8Ω50W*2，报警声响大于100dB；

6）支持短信转语音、电话语音接入；

7）工作电压：12VDC；

8）供电电源：60W太阳能板，65AH免维护蓄电池；

9）供电方式：太阳能板浮充供电和200W风力发电组组合供电，确保实时供电。

10）防水防漏、防高温、防电路短路、避雷,防水等级：IP68；

11）工作环境：

温度：-40℃~85℃；

湿度：100%RH，无凝露；

稳定性：MTBF＞30000小时；

12）预警机制：先启动警报音提醒行人注意，语音播报5次告警信息，预警播报的时次数据发送到监测中心；

13）预警方式：播放警告音乐、播报预警信息，同时LED警示红黄灯闪烁。

# RTU  技术参数：

- 支持电压监控采集，可监控供电电压及太阳能帆板电压；

- 支持环境温度的实时监测；

- 具有远程时钟同步功能，支持远程升级现场机程序；

- 具有历史数据现场存储800天以上功能以及自动和指令补发数据功能，具备空间不足自动覆盖旧文件功能；

- 具有阈值远程设置接口、正常传输频率远程设置接口和达到阈值传输频率远程设置接口，可远程配置仪器仪器阈值、采集周期等参数；

- 最多可同时向5路地址发送功能；

- 仪器具有召测功能，可现场手动启动测量和数据发送；

- 支持实时测量、定时自报、触发启动测量三种工作模式；

- 采集内容：仪器编号、坐标值、雨量值、采集时间、上传时间、传输方式、原始采集值、电池电压、环境温度、信号强度、故障代码等；

- 具有现场和远程设置、读取设置本站站号、传感器类别、采集间隔时间、雨量报警阀值、通信信道等参数的功能；

- 具有电源管理功能，自动控制下端传感器组件的供电状态，有效节能；

- 仪器具有联通、电信、移动三网通用的4G通讯模块和北斗通讯模块，采用GPRS+北斗、3G+北斗、4G+北斗的双通道传输模式，北斗传输方式为备用传输方式，在GPRS、3G、4G无法正常传输的情况下启动。

# 电源管理模块  技术参数：

- 供电电压：9~18V直流；

- 4路传感器供电，供电的通断可独立控制，TTL电平输入信号，高电平传感器供电、低电平传感器断电；

- 每一路的供电电流不小于200mA;

# 北斗通讯机    技术参数：

- 供电：10V~24V;

- 待机功耗：≤1W；

- 短文通信成功率：99%；

- RDSS技术指标：

- 工作频率:S: 2491.75MHz±4.08MHz；L: 1615.68MHz±4.08MHz；

- 接收信号门限功率:≤-127.6dBm（天线：方位 0°～360°， 仰角 50 °～ 90 °, 接收信号误码率≤1*10-5）；

- 接收通道数:10 个；

- 发射信号:EIRP≥ 3dBW；

- 动态特性:速度300m/s；加速度4g；

- RNSS技术指标：

- 工作频率:BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz；GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz；

- 首次定位时间:冷启动≤60s；热启动≤5s；

- 定位误差：水平10m，高程10m（95%，PDOP≤4，重点区域）

- 测速精度：0.2m/s；

- 定位测速更新率：1Hz。

# 通讯模块  技术参数：

- 无线网络类型：TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/GPRS/EDGE，具备移动/联通/电信全网通芯片；

- 天线：SMA接口；

- 网络协议：TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP；

- 通讯接口：RS232。

# 太阳能供电系统

  - 100ah蓄电池  技术参数：

- 电压：12V；

- 容量：100Ah；

- 存贮自放电剩余容量：3个月，91%；6个月，82%；12个月，64%；

- 尺寸：≤407mm*210mm*173mm；

- 重量：≤29Kg；

- 工作相对湿度：0～95%；

  - 100W太阳能板  技术参数：

- 最大功率（Pmax）:100W ；

- 最佳工作电压（Vmp）:18V ；

- 最佳工作电流（Imp）:5.56A ；

- 开路电压（Voc）:22.0V ；

- 短路电流（Isc）:5.94A ；

- 短路电流温度系数 :（0.065±0.015）%/℃ ；

- 开路电压温度系数:（80±10）mV/℃ ；

- 峰值功率温度系数:（0.5±0.05）%/℃ ；

- 工作温度:-40℃ ～ 85℃ 。

  - 28ah蓄电池（常规监测仪器）  技术参数：

- 电压：12V；

- 容量：28Ah；

- 存贮自放电剩余容量：3个月，91%；6个月，82%；12个月，64%；

- 尺寸：≤165mm*125mm*175mm；

- 重量：≤10.5Kg；

- 工作相对湿度：0～95%；

  - 40W太阳能板（常规监测仪器）  技术参数：

- 最大功率（Pmax）：40W；

- 最佳工作电压（Vmp）：18V；

- 最佳工作电流（Imp）：2.22A；

- 开路电压（Voc）：22.00V；

- 短路电流（Isc）：2.38A；

- 短路电流温度系数	：（0.065±0.015）%/℃；

- 开路电压温度系数：-（80±10）mV/℃；

- 峰值功率温度系数：-（0.5±0.05）%/℃；

- 工作温度：-40℃ ～ 85℃。

太阳能充电控制器  技术参数：

- 最大充电电流:8A

- 最大负载电流:8A

- 深放电保护（LVD）:有

- 最大自消耗电流:＜4mA

- 最终充电电压（浮冲）:13.9V（27.8V）

- 快速充电电压 :14.4V（28.8V）

- 低压恢复点（LVR）:12.5V（25.2V）

- 深放电保护（LVD） :11.1V（22.2V）

- 运行环境温度:-25℃ - +80℃