改善办学保障条件-北京物资学院后勤服务综合楼开办费-安防交通配套设施项目

（01包）

公开招标文件

项目编号/包号：2604-HXTC-WZ1199/01

采 购 人：北京物资学院

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	27

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	33

第五章   采购需求	62

第六章   拟签订的合同文本	93

第七章   投标文件格式	114

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：2604-HXTC-WZ1199/01

2.项目名称：改善办学保障条件-北京物资学院后勤服务综合楼开办费-安防交通配套设施项目

3.项目包预算金额：257.855244万元、项目包最高限价（如有）：257.855244万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称名称 | 数量及 单位 | 是否接受进口 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1批 | 否 | 在后勤服务综合楼负一层设置59台摄像机、在一层设置75台摄像机、二层设置32台摄像机、3-4层设置27台摄像机、五层设置19台摄像机、6-8层设置14台摄像机、屋面设置13台摄像机、室外设置10台高空抛物摄像机。设置2台智能存储服务器，1台摄像机加密服务器，1台智慧物联综合管理服务器用于摄像机接入现有宇视平台。 详见第五章采购需求。 |
| 2 | 出入口管理系统 | 1批 | 否 | 在一层防火门设置12台单门门禁控制器、12套双门电磁锁、12个玻璃破碎开关。在负一层设置1台人脸识别码门禁，在一层垃圾收集间设置1台人脸识别门禁，在2层学生事务中心设置1台密码门禁。 在一层出入口设置2套4通道人行通道闸机、5套单通道人行通道闸机，在2层学生宿舍事务中心设置1套2通道人行通道闸机，验证方式为双向人脸识别+刷卡。 |
| 3 | 残卫求助报警系统 | 1批 | 否 | 在无障碍卫生间和宿舍设置31个紧急求助报警按钮和23个声光报警器。 详见第五章采购需求。 |
| 4 | 车辆管理系统 | 1批 | 否 | 在地库出入口设置1套一进一出车辆管理闸机。 地下一层停车场装饰装修：包括地面找平、环氧地坪漆、车位划线、车位挡车柱、停车指示牌、停车引导线、地灯等内容。详见第五章采购需求。 |
| 5 | 机房配套设施 | 1批 | 否 | 消防安防控制室敷设接地铜箔及铜带等防雷设施。 设置1台30KVAUPS不间断电源（后备时间2小时）。 详见第五章采购需求。 |
| 6 | 智能升降阻系统 | 1批 | 否 | 在后勤服务综合楼东侧和南侧路口设置16根智能升降阻车柱及3套控制设备。 详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：自签订采购合同之日起， 70 个日历天内完成供货、安装及调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月15日至2026年5月22日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年6月9日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京物资学院

地    址：北京市通州区富河大街321号

联系方式：刘老师,010-89534481

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：郝路、孙佳、闫文娟、黄艳、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、吉国侠、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、李想、陈曦、王亚东、彭怡，010-63974645、010-63977798

3.项目联系方式

项目联系人：杨晓楠、郝路、孙佳、闫文娟、黄艳、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、吉国侠、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、王东衍、李想、陈曦、王亚东、彭怡

电      话：010-63974645（项目报名）、010-63977798（项目咨询）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：智能存储阵列。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 视频监控系统; 工业. 2; 出入口管理系统; 工业. 3; 残卫求助报警系统; 工业. 4; 车辆管理系统; 工业. 5; 机房配套设施; 工业. 6; 智能升降阻系统; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 ■汇票 ■本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函，法律法规允许的其他非现金形式。 投标保证金金额： 01包：51515.00元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382。 友情提示：供应商以电汇、网银转账方式交付保证金时，需在汇款“备注”栏中注明所投项目编号后六位“WZ1199/01”。 如投标人提供的保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，则保函的受益人必须为招标代理机构，且受益人可向金融机构、担保机构主张保函权益（提起索赔）中必须包含招标文件（采购文件）中约定的投标保证金可以不予退还的全部情形，否则，该保函无效，按未按照招标文件（采购文件）的规定提交投标保证金处理。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，供应商因自身原因撤回投标的； （2）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）成交供应商不按规定与采购人签订合同的； （4）成交供应商不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）成交供应商领取成交通知书时未按规定缴纳成交服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以“技术响应”得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按以下标准执行； 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴付成交服务费。 注：成交服务费收费标准如下表，按差额定率累进法计算。 服务类型 费率 成交金额（万元）; 招标服务. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. |
| / | 履约保证金 | 是否收取履约保证金：采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商中标或成交后，应当以汇款形式提交。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的无线局域网认证产品政府采购清单的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以投标报价得分高者获得成交供应商推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| ## 序号 | ## 评审条款 | ## 评审项 | ## 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 投标报价 ## 30分 | ## 报价 ## （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价(投标人报价低于成本的除外)，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： ## 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.2、2.3、2.4、2.5及2.6。 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| ## 2 | ## 商务部分 ## 9分 | ## 同类业绩 （5分） | 需提供投标人自2023年5月以来（以合同签订日期为准）做过的同类项目业绩（需提供中标通知书或合同主要部分，至少包含合同首页、采购内容、双方签字盖章页的复印件并加盖供应商公章）,每提供1份有效业绩得1分，最多得5分。 提供同一甲方多个同类业绩只能算一个业绩。须提供合同复印件（包括合同首页、金额页、双方盖章页）并加盖供应商公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| ## 3 |  | ## 企业实力（2分） | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 注：要求提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
| ## 4 |  | ## 项目人员（2分） | 为保证本项目顺利进行，投标人项目实施管理团队须具有项目经理1名、技术负责人1名，项目经理与技术负责人不得为同一人兼任。 1、项目经理：具有机电专业一级建造师资质证书和公用设备安装高级工程师证书，得1分； 2、技术负责人：具有PMP认证证书和国家人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目高级管理师证书，得1分。 须提供上述人员的资质证书、职称证书、近六个月内任意一个月的社保证明。未提供，不得分。 |
| ## 5 | ## 技术部分 ## 60分 | ## 技术响应 ## （30分） | 投标人对照招标文件第五章“采购需求”逐条做出应答：所提供货物的技术指标30分； 1、★号条款为实质性条款，不满足★号条款（共3项）将导致投标无效。 2、#号条款为重要技术指标，每一项满足招标文件要求的，得1分（共29项），共计29分。 3、△号为一般技术指标，每有一项满足采购文件要求的，得0.01分（共100项），共计1分。 注：△项以采购需求偏离表应答为准。如#号条款招标文件“第五章”有明确需要提供的相关证明文件，投标人需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 |
| ## 6 |  | ## 项目实施方案 ## （24分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评分，实施方案至少包括：①需求理解②项目的重点难点分析和解决方案③产品供应施工方案④设备安装、调试方案，每一类最高得6分，本项最高24分。 1）方案内容全面详细，科学合理，针对性强，可行性强，得6分； 2）方案内容较全面详细，基本合理，针对性较强，可行性较强，得3分； 3）方案内容较简单，针对性一般，可行性一般，得2分 4）方案内容简单，针对性、可行性差或不具备，得1分； 5）未提供方案，不得分。 |
| ## 7 |  | ## 售后及培训方案 ## （2分） | 根据投标人针对本项目提供的售后及培训方案进行综合评分。 1）方案内容全面详细，科学合理，针对性强，可行性强，得2分； 2）方案内容较简单，针对性一般，可行性一般，得1分； 3）未提供方案，不得分。 |
| ## 8 |  | ## 应急预案及处理方案 ## （4分） | 根据投标人针对本项目提供的应急预案及处理方案进行综合评分，方案至少包括：①运输过程②安装过程③安装完成自检过程④突发事件响应时效等。 1）方案内容全面详细，科学合理，针对性强，可行性强，得4分； 2）方案内容较简单，针对性一般，可行性一般，得2分； 3）方案内容简单，针对性、可行性差或不具备，得1分； 4）未提供方案，不得分。 |
| ## 9 | ## 采购政策 ## 1分 | ## 环境标志产品 ## （0.5分） | 投标人所投货物列入财政部、生态环境部发布的“环境标志产品政府采购品目清单”，提供环境标志产品认证证书在有效截止日期内的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 |
| ## 10 |  | ## 节能产品 ## （0.5分） | 投标人所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购品目清单”,且认证证书在有效截止日期内,得0.5分最高得0.5分。(投标人提供相关证明材料，注：如投标人所供产品类别列入财政部、国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购品目清单”中 规定强制采购的节能产品，则投标人必须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值，否则视为无效投标) |

注：得分保留至小数点后两位，第三位按照“四舍五入”原则处理。

采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目如涉及到计算机、打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空 调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机设备、视频设备、便 器、水嘴等详见附件节能产品政府采购品目清单强制节能产品，供应商应提供中国节能产品认证证书否则投标将被拒绝。

财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信 委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产 品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产 品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采 购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机 构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品 推广应用。

六、本通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。《财政部生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70 号）和《财政部国家发展改革委关于调 整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73 号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019 年 2 月 1 日

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 采购项目预算金额（万元） | 数量及 单位 | 是否接受进口 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 257.855244 | 1批 | 否 | 在后勤服务综合楼负一层设置59台摄像机、在一层设置75台摄像机、二层设置32台摄像机、3-4层设置27台摄像机、五层设置19台摄像机、6-8层设置14台摄像机、屋面设置13台摄像机、室外设置10台高空抛物摄像机。设置2台智能存储服务器，1台摄像机加密服务器，1台智慧物联综合管理服务器用于摄像机接入现有宇视平台。 |
| 2 | 出入口管理系统 |  | 1批 | 否 | 在一层防火门设置12台单门门禁控制器、12套双门电磁锁、12个玻璃破碎开关。在负一层设置1台人脸识别码门禁，在一层垃圾收集间设置1台人脸识别门禁，在2层学生事务中心设置1台密码门禁。 在一层出入口设置2套4通道人行通道闸机、5套单通道人行通道闸机，在2层学生宿舍事务中心设置1套2通道人行通道闸机，验证方式为双向人脸识别+刷卡。 |
| 3 | 残卫求助报警系统 |  | 1批 | 否 | 在无障碍卫生间和宿舍设置31个紧急求助报警按钮和23个声光报警器。 |
| 4 | 车辆管理系统 |  | 1批 | 否 | 在地库出入口设置1套一进一出车辆管理闸机。 地下一层停车场装饰装修：包括地面找平、环氧地坪漆、车位划线、车位挡车柱、停车指示牌、停车引导线、地灯等内容。 |
| 5 | 机房配套设施 |  | 1批 | 否 | 消防安防控制室敷设接地铜箔及铜带等防雷设施。 设置1台30KVAUPS不间断电源（后备时间2小时）。 |
| 6 | 智能升降阻系统 |  | 1批 | 否 | 在后勤服务综合楼东侧和南侧路口设置16根智能升降阻车柱及3套控制设备。 |

注：如无其他要求，所投标的内容及数量须满足要求，否则投标无效。

2. 项目背景/项目概述

我校新建后勤服务综合楼项目缺少视频监控系统、出入口管理系统、停车管理系统、残卫求助报警等安全防范系统，为技防盲区，需建设完善安全防范系统，达到“平安校园”建设要求。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目交付时间：自签订采购合同之日起，70个日历天内完成供货、安装及调试。

项目实施范围：采购人指定地点

项目交付地点：北京物资学院后勤服务综合楼、采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款结点 | 付款条件 | 付款比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 合同签订后，买方收到履约保证金后15日内 | 60% | 合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总价的5%作为履约保证金 |
| 2 | 尾款 | 最终验收合格后15日内 | 40% | 最终验收合格后15日内，无息返还卖方履约保证金 |

3. 售后服务（质保期）（如适用）

3.1包装和运输：设备要求运送至采购人指定地点。

3.2质量保证期：自项目通过最终验收起不少于36个月。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）视频监控系统。

在后勤服务综合楼负一层设置59台摄像机、在一层设置75台摄像机、二层设置32台摄像机、3-4层设置27台摄像机、五层设置19台摄像机、6-8层设置14台摄像机、屋面设置13台摄像机、室外设置10台高空抛物摄像机。设置2台智能存储服务器，1台摄像机加密服务器，1台智慧物联综合管理服务器用于摄像机接入现有宇视平台。

（2）门禁系统。

在一层防火门设置12台单门门禁控制器、12套双门电磁锁、12个玻璃破碎开关。在负一层设置1台人脸识别码门禁，在一层垃圾收集间设置1台人脸识别门禁，在2层学生事务中心设置1台密码门禁。

在一层出入口设置2套4通道人行通道闸机、5套单通道人行通道闸机，在2层学生宿舍事务中心设置1套2通道人行通道闸机，验证方式为双向人脸识别+刷卡。

（3）残卫求助报警系统。

在无障碍卫生间和宿舍设置31个紧急求助报警按钮和23个声光报警器。

（4）车辆管理系统。

在地库出入口设置1套一进一出车辆管理闸机。

地下一层停车场装饰装修：包括地面找平、环氧地坪漆、车位划线、车位挡车柱、停车指示牌、停车引导线、地灯等内容。

（5）机房配套设施。

消防安防控制室敷设接地铜箔及铜带等防雷设施。

设置1台30KVAUPS不间断电源（后备时间2小时）。

（6）智能升降阻系统。

在后勤服务综合楼东侧和南侧路口设置16根智能升降阻车柱及3套控制设备。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 服务内容及要求

注：★号条款为实质性条款，不满足★号条款将导致投标无效。#号条款为重要技术指标，针对#号条款，要求提供公开发布的产品彩页、功能截图、技术白皮书或产品说明书复印件，公安部检测/检验报告复印件并加盖投标人公章作为技术证明文件，否则视为不满足。指标本身有明确佐证资料要求的，以指标本身要求为准。

2.1采购一览表

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 技术规格及要求 | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1批 |  |  |
| 1.1 | 筒型摄像机 | 115台 | △1.像素:不低于400万，最大图像尺寸:不低于2560*1440；变焦方式:定焦 内置3颗红外灯和4颗暖光灯，可在不同的工作模式下，进行红外灯和暖光灯的切换 补光距离:红外补光距离≥50m，暖光补光距离≥50m 最低照度: ≥0.002lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 视频编码格式:超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG △2.支持≥1个告警输入接口，≥1个告警输出接口；≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口 #3.支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度高的密码登录和访问 #4.内置1个拾音器和3W内置扬声器，具有≥15米远程拾音能力，支持双向语音对讲和单向语音广播功能 △5.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、持停车检测、物品搬移、物体遗留，当报警触发时，相机则进行声光告警联动 △6.支持DC12V±35%、PoE供电，支持电源返送 电源返送:支持（DC12V，100mA） △7.工作温度和湿度:-30℃（含）~+60及以上（-22°F（含）~+140°F（及以上）） 5%~95%RH（无冷凝)，防水防尘: ≥IP67 △8.壁装支架材质:铝合金 调节范围:水平：360°，垂直：90° | 否 |
| 1.2 | 半球摄像机 | 160台 | △1.像素不低于400万，最高分辨率为≥2688*1520 采用定焦镜头，镜头焦距不小于4.0 mm，光圈大小不低于F1.6 最低照度：≥0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 补光距离：红外补光距离≥30m，暖光补光距离≥30m，内置Mic：≥1个；内置扬声器：≥1个 △2.支持人脸检测；支持周界布防；支持人数统计； 人数统计：人流量统计，人员密度检测 #3.认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种 #4.视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放 △5.供电方式：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤6.0W △6.工作温度和湿度：-30℃（含）~+60℃及以上；湿度：≤95%RH（相对湿度），防护等级：≥IP67； | 否 |
| 1.3 | 电梯半球摄像机 | 6台 | △1.像素不低于400万，最高分辨率为≥2560*1440 采用定焦镜头，镜头焦距不低于2.0 mm，光圈大小不低于F1.6 最低照度：0.003Lux 支持红外补光；补光距离：红外补光≥30m △2.内置Mic：≥1个；内置扬声器：≥1个 音频输入：≥1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：≥1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；报警输入：≥1入；报警输出：≥1出 △3.支持光学宽动态120dB；支持2D降噪¦3D降噪；支持走廊模式；支持自动¦手动白平衡；支持自动¦手动增益 #4.可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车 #5.摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层 △6.内置温湿度传感器，可在画面OSD中实时显示电梯内温度和湿度信息。 △7.摄像机开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息 △8.供电方式：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：≤5.5W，工作温度和湿度：-10℃（含）~+40℃（及以上）；湿度：≤95%RH（相对湿度） | 否 |
| 1.4 | 高空抛物筒型摄像机 | 10台 | △1.像素不低于400万，传感器靶面尺寸≥1/1.8"，最高分辨率≥2688*1520 采用电动变焦镜头，镜头焦距为≥2.8 mm ~ 12.0 mm， △2.支持光学宽动态120dB；支持2D降噪,3D降噪；支持强光抑制；支持走廊模式；支持手动,自动白平衡；支持手动,自动增益； #3．可24小时全天候对监控区域内不同楼层的高空抛物进行检测，典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物，最多可同时支持110个目标检测，并联动报警上报。 #4.检测过程分为预检阶段和确认阶段，不同阶段是以不同颜色的检测框区分。检测过程中，有效减少光影、飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰。 #5.摄像机支持前脸玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，减少雾气、雨雪的影响，保障监控画面清晰稳定。 △6.当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中 #7.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。 △8.湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝），工作温度：-30℃（含）~+60℃（及以上），防护等级：≥IP67； | 否 |
| 1.5 | 快球摄像机 | 11台 | △1.像素不低于400万，最高分辨率：≥2688*1520； 焦距：≥4.8 mm ~ 120.0 mm，支持不少于25X光学变倍； 最低照度检验：≤0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色），≤0.002lux（F1.5，AGC ON，黑白） 水平范围：360°连续旋转，垂直范围：不低于-15°~90° 支持红外补光、红外灯角度不低于6°，红外中心波长840nm±5nm，夜晚天气晴朗无遮挡，相机补光灯开启，可识别距相机不低于150m处的人体轮廓 △2.音频输入：≥1入，音频输出：≥1出，报警输入：≥2入，报警输出：≥1出； #3.预置位数目应大于等于1024个，存预置位和调预置位功能应正常 △4.人脸检测能力：最少可同时检测40个人脸目标； #5.在IE浏览器下，相机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭／开启切换 △6.可对出现在监控场景内的两眼瞳距≥20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍。当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台。 #7.相机可通过IE浏览器添加并绑定相机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问相机时，若使用正确的网关MAC地址即相机绑定的MAC地址则可以正常访问相机；当使用错误的网关MAC地址即不是相机绑定的MAC地址则不能访问相机 △8.供电方式：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3at)，电源接口：5.5 mm圆孔接口， △9.工作温度：-40℃（含）~+70℃（及以上），工作湿度：5%~95%RH(无冷凝)，支持防雷、防浪涌，防水防尘：≥IP67 支架材质：铝合金 | 否 |
| 1.6 | 全景鹰眼摄像机 | 2台 | △1.CMOS图像传感器不少于5个，支持细节、全景两个通道，支持单IP双通道技术 全景通道：不少于4个COMS图像传感器，传感器靶面尺寸不低于1/1.8"；最高像素≥1600万；最高分辨率≥4800*2688；采用定焦镜头，镜头焦距为不低于2.8mm；光圈大小不低于F1.0 细节通道：不少于1个COMS图像传感器，传感器靶面尺寸不低于1/1.8"；最高像素≥400万；最高分辨率≥2688*1520；采用电动变焦镜头，光学变倍支持不低于40倍，镜头焦距≥6.0 mm ~ 240.0 mm；光圈大小不低于F1.2 调节范围：细节通道支持水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 全景通道最低照度：≤0.0005lux（F1.0，AGC ON，彩色）≤0.0003lux（F1.0，AGC ON，黑白）；细节通道最低照度：≤0.0003lux（F1.2，AGC ON，彩色）≤0.0001lux（F1.2，AGC ON，黑白） 音频输入：≥1入；音频输出：≥1出；报警输入：≥2入；报警输出：≥1出 全景通道支持红外补光，补光距离≥50m；细节通道支持红外补光，补光距离≥250m #2.帧率动态控制设置检查支持开启／关闭帧率动态控制，视频录像帧率可设置为（1／16～60）帧／s。 预置位数目应≥1024个，存预置位和调用预置位功能应正常。 △3.支持定时和预置位两种图像场景切换模式。 #4.摄像机支持定时和预置位两种智能业务切换模式。 △5.支持全景自动拼接、畸变校正，支持加热；支持散热；支持除雪；支持除热浪 △6.支持人脸检测；支持周界布防；支持混行检测；支持人数统计；支持自动跟踪 △7.人脸检测：仅细节路支持： 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； △8.供电方式：DC24V±25%¦AC24V±25%；最大功耗：≤90W，防护等级：≥IP67 | 否 |
| 1.7 | 智能存储阵列 | 2台 | △1.具有≥3个千兆以太网接口、≥2个USB3.0接口，≥1个RS232接口、≥2个PCIE4.0插槽、≥1个VGA接口和≥1个防腐蚀检测预警模块，4U48盘位前面板维护。采用AC220V供电。 △2.保证每天24小时，存储≥90天，满配48块16T加密级硬盘 △3.存储主机可接入SATA硬盘（1TB／2TB／3TB／4TB／5TB ／6TB ／8TB ／10TB ／12TB ／14TB／16TB／18TB／20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘；支持不同品牌不同类型磁盘混插 GB/Onvif接入性能：≥400路2M、回放≥40路，媒体流接入协议：GB、onvif， #4.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改 #5.在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入≥1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响； 可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略； 同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为不低于99％高利用率 #6.可通过存储主机接入第三方存储设备，虚拟化后纳入本地RAID管理，从而实现异构存储设备虚拟化和逻辑资源跨设备扩容 #7.支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R／Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭 △8.存储主机可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警 △9.自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分≥1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量不低于64TB，并可扩容 | 是 |
| 1.8 | 智慧物联综合管理终端 | 1套 | △1.智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体； △2.配备不少于1个国产化CPU，配备≥16GB内存，配备≥64GB EMMC，具有≥16个SATA盘位，支持双电源冗余（双电源工作时支持互为供电保护），支持交流电源模块热插拔，支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动 △3.支持接入不少于3套第三方对接协议 #4.支持接入不少于1100路网络摄像机/网络录像机，支持接入不少于200路门禁设备，支持接入不少于200路门口机，支持接入不少于1500路室内机，支持接入不少于2台访客终端 #5.支持配置视频通道的基本存储/存储计划增、删、改、查；支持启停视频通道的存储计划/中心录像增、删、改、查；支持视频通道配置手动备份/计划备份增、删、改、查 △6.支持增、删、改、查门禁权限组；支持按人员、门禁、部门、楼栋授权；支持刷脸、刷卡、指纹、密码等四种核验方式开门； △7.支持配套车辆抓拍摄像机、对讲设备等停车场设备；支持在出入口配置入口LED、出口LED；支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理； #8.支持手动重启系统；支持简单恢复（保留网络配置、用户配置和事件配置）；支持完全恢复（恢复系统参数到出厂设置）；支持本地升级； △9.支持主机/备机模式；支持服务状态检测及自动恢复；支持主备机切换；支持自动切换恢复业务 | 否 |
| 1.9 | 授权视频管理服务软件-视频接入许可-1路授权费用 | 304路 | △要求 视频监控服务软件授权，用于实现摄像机的接入。 配合本项目所有摄像机接入主流视频管理平台使用授权。 | 否 |
| 1.10 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用 | 2套 | △要求 视频管理服务软件IPSAN接入许可不少于1台授权费用。 配合1.7智能存储阵列接入主流视频管理平台使用授权。 | 否 |
| 1.11 | 49寸监视器 | 1台 | △要求 1.分辨率：≥1920*1080，刷新率：≥60Hz，面板尺寸：≥49英寸LCD工业级面板，亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200:1 2.自动色彩及图像增强引擎，有效改善图像的对比度，细节，边缘等。 3.动态图像保护内容定制，自动消除残影功能。 4.支持遥控按键锁功能。 | 否 |
| 1.12 | 摄像机加密终端 | 1台 | △1.支持按需注册密钥，注册时需按提示写入相关参数，以及做出选择,支持查看密钥分发的具体信息,支持密钥下载,支持密钥导入,支持按照设备序列号、设备编码、设备地址查询设备。 #2.支持视频数据安全，视频数据回放和下载：在任何设备上回放和下载经过内容保护的视频数据，需要同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器。 #3.支持视频数据安全，视频数据播放：在任何设备上播放经过内容保护的实时视频数据，需同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器。 △4.支持录像下载加密，对于非加密普通网络摄像机，在录像下载时支持加密下载，播放该加密录像文件需同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器。 △5.支持视频格式转换授权：通过应用平台软件向用户授予录像加密权限后，用户可将经过内容保护的视频数据下载为普通格式。 | 否 |
| 1.13 | 8口千兆POE接入交换机 | 3台 | △要求 1.接口类型:8千兆电POE+2千兆光 2.POE:支持 POE支持标准:IEEE802.3at/af，ModeA(1236) POE功率:≥125W 3.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps 4.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 5.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 6.含至少2个千兆光模块 | 否 |
| 1.14 | 24口POE交换机 | 21台 | △要求 1.接口类型:24千兆电POE+4千兆光 2.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps 3.POE:支持 POE支持标准:IEEE802.3at/af，ModeA(1236) POE功率: ≥370W 4.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 5.为保障设备环境适应能力，要求设备支持不低于-10℃（含）~+55℃（及以上）宽温工作 6.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项；8.支持源MAC地址过滤 9.含至少2个千兆单模光纤模块 | 否 |
| 1.15 | 核心交换机 | 1台 | △要求 1.交换最大容量≥51.2 Tbps，整机最大转发性能≥38400 Mpps 2.业务槽位数≥3个，电源槽位数≥2个，支持冗余主控 3.本次配置双电源，双主控，实配24*10M/100M/1000M 接口(RJ45)+20*100M/1000M光接口（SFP）+4*1G/10G光接口（SFP+） 4.支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等；支持IPv4和IPv6双协议；支持RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等 5.支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2； 6.支持多台设备进行级联，支持跨机框业务板卡级联 7.支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数≥4K 8.每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法； 9.支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准 10.支持PIM-DM、PIM-SM,支持MSDP，MP-BGP 11.支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测 | 否 |
| 1.16 | 42U机柜 | 13台 | △要求 机柜规格： 2000*600*600mm 材质：机柜非承重部件板厚不小于1.0mm及承重部件方孔条板厚不小于2.0mm。 机柜承重：机柜承重≥800kg，接地电阻≤1Ω； 内部配置：风扇单元、理线架，满足机房标准配置。 | 否 |
| 1.17 | 机柜PDU | 13条 | △要求 8位10A输入10A输出，1.5平方2米线缆，新国标孔，带开关。 | 否 |
| 1.18 | 安防箱 | 3台 | △要求 尺寸：不小于400*300*200 材质:镀锌板 工艺：顶部防雨帽檐儿带通气孔，前单开门防雨门锁厚度不小于1.0mm，底部预留30mm敲落孔。 颜色：可选白色，黑色，灰色 配件：含10A空开、滑轨 | 否 |
| 2 | 出入口管理系统 | 1批 |  |  |
| 2.1 | 门禁系统 | 1批 |  | 否 |
| 2.1.1 | 7寸智能门禁一体机(触摸屏,IC卡) | 2台 | △要求 1.显示屏:≥7英寸触摸屏 2.设备在距离屏幕正前方≥0.2m～2.7m范围内，应能有效识别设备在距离地面不小于1.5m安装高度情况下，在距离屏幕正前方不小于0.75m时，应能对1.1m～2.2m高度的人脸进行有效识别 3.接口：≥RS485×1；≥韦根输入×1；≥告警输入×2；≥电源输入（DC12V）×1韦根输出×1；告警输出×1；≥门锁接口×1；≥100Mbps网口×1；≥门磁×1； 4.设备应支持设置系统音量和可视对讲音量 5.设备应采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头 应支持在≤0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别 6.设备内置IC卡读卡器，应支持IC卡、Mifare卡、CPU卡序列号进行识读 7.应支持web界面自定义广告播放，广告文件支持图片；2．应支持统计各广告播放时长；3．应支持自定义广告播放顺序 8.应支持图像调节，调节内容包括：亮度、饱和度、对比度、锐度、2D降噪、3D降噪，且每个调节功能设置内容均可实时生效 9.支持手动导出人员出入记录，记录包括出入时间，人员类型、出入区域和抓拍图片 10.工作温度:-20℃（含）~+60℃（及以上） 11.卡号最大库容: ≥20000 其他核验最大库容: ≥20000 最大库容: ≥20000 | 否 |
| 2.1.2 | 双门五线磁力锁280KG | 2台 | △要求 1.工作电压:DC12V/DC24V，工作电流:500mA*2/250mA*2，承受拉力:280KG*2±15% 2.支持讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出） 安全类型:断电开门 支持门磁状态监测； 内置反向电流保护装置（MOV）； 防拆螺丝，稳定安全。 3.材质：磁力锁材质:高强铝合金 双门磁力锁L型支架 材质:高强铝合金 4.支持木门/金属门安装，配套安装支架齐全。 | 否 |
| 2.1.3 | 单门门禁控制器 | 1台 | △要求 凭证容量:普通卡+人员密码：≥20万 胁迫卡+胁迫密码：≥1千 其他特殊类型卡：≥1百 本机记录容量: ≥30万 通讯方式:TCP/IP 门控数:≥1 韦根接口:≥2路输入 RS485接口:≥4路 IO输入不少于: 1路消防输入，4路防区输入，2路事件输入 IO输出:≥2路 电源输出:DC12V*2（门锁供电最大电流5A，读卡器供电最大电流1.5A） 门锁接口:≥1路门锁控制（NC+/NO+/COM） 不少于1路门磁，不少于1路开门按钮 核验模板:支持最多16个核验模板的管理，按照周计划配置核验模板，每天最多8个时间段，每个时间段最多3个核验模式 远程升级:支持 防拆按钮:支持 使用环境:室内 工作温度:-30℃（含）～+65℃（及以上） | 否 |
| 2.1.4 | 密码读卡器 | 1台 | △要求 1.工作电流:≤120mA 2.通讯距离:≥100米 3.读卡频率:≤13.56MHz 4.读卡速度:≤0.2秒 5.打卡间隔:≤0.5秒 6.读卡距离:≥3cm 7.卡支持:IC卡 8.工作电压:DC5V 9.工作温度:-20℃（含）～+60℃（及以上） | 否 |
| 2.2 | 防火门电磁锁 | 1批 |  | 否 |
| 2.2.1 | 双门五线磁力锁280KG | 12台 | △要求 1.工作电压:DC12V/DC24V，工作电流:500mA*2/250mA*2，承受拉力:280KG*2±15% 2.支持讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出） 安全类型:断电开门 支持门磁状态监测； 内置反向电流保护装置（MOV）； 防拆螺丝，稳定安全。 3.材质：磁力锁材质:高强铝合金 双门磁力锁L型支架 材质:高强铝合金 4.支持木门/金属门安装，配套安装支架齐全。 | 否 |
| 2.2.2 | 玻璃破碎开关 | 12台 | △要求 产品尺寸：86mm*86mm*50mm 开关耐压：AC 250V 负载电流：1.25A 响应时间：≤3s，支持常开/常闭报警输出。 工作温度：-20℃（含）～+60℃（及以上）； | 否 |
| 2.2.3 | 单门门禁控制器 | 12台 | △要求 凭证容量:普通卡+人员密码：≥20万 胁迫卡+胁迫密码：≥1千 其他特殊类型卡：≥1百 本机记录容量: ≥30万 通讯方式:TCP/IP 门控数: ≥1 韦根接口:≥2路输入 RS485接口: ≥4路 IO输入不少于:1路消防输入，4路防区输入，2路事件输入 IO输出: ≥2路 电源输出:DC12V*2（门锁供电最大电流5A，读卡器供电最大电流1.5A） 门锁接口: ≥1路门锁控制（NC+/NO+/COM） ≥1路门磁，≥1路开门按钮 核验模板:支持最多16个核验模板的管理，按照周计划配置核验模板，每天最多8个时间段，每个时间段最多3个核验模式 远程升级:支持 防拆按钮:支持 使用环境:室内 工作温度:-30℃（含）～+65℃（及以上） | 否 |
| 2.3 | 人行通道闸机 | 1批 |  |  |
| 2.3.1 | 7寸智能核验终端(触摸屏,WiFi,5W) | 30台 | △要求 1.屏幕尺寸:不小于7寸（竖屏），屏幕比例:9:16 2.设备采用≥200W双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头。 3.应支持添加不少于16个访客库与员工库，每个库可以选择不同的核验模板。 4.应支持配置以下三种开门模式：核验通过、刷脸、远程。 5.应支持在≤0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别。 6.应支持单个人员导入不少于6张底库照片。 7.应支持自定义识别结果文字提示；应支持动态人脸框捕捉人脸；应支持语音播报识别结果；应支持启停语音提示功能。 8.设备应支持人员注册、修改、删除和查询功能，注册数据包括人员信息、人脸图像； 9.应支持本地或远程数据管理模式，支持现场注册和历史图像注册 | 否 |
| 2.3.2 | 读卡器 | 30台 | △要求： 工作电流：≤120mA 读卡距离：≥3cm 工作电压：DC5V 读卡速度：≤0.5秒 尺寸：≤65*110*24mm | 否 |
| 2.3.3 | 室内外摆式速通门(右边机) | 5台 | △要求 1.设备采用不少于16对红外对射,上不少于8对，下不少于6对，立柱不少于2对，具有防尾随控制及未授权人员尾随闯入时会产生报警功能。 2.设备采用直流无刷电机 3.材料采用机箱≥1.2mm，机盖≥1.5mm厚，304拉丝不锈钢 4.可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度 5.支持身份验证，经授权人员才可通过 6.设备具备防尾随功能： 设备仅接受到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于20mm的距离沿同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许的人，两者之间间隔不小于20mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门能自动开启，供人员紧急疏散 8.通行速度不小于30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 9.设备应能通过中文显示屏显示各红外遮挡情况；当某一红外模块损坏时，设备应能在15min内报警后屏蔽该红外模块，其他红外模块应能继续使用 10.设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 11.设备应具有开关量信号输入接口。设备可支持RS485通讯接口 12.工作温度：﹣40℃（含）～+60℃（及以上）、工作湿度：5%（含）--80%（及以上） 使用环境：室内室外 | 否 |
| 2.3.4 | 室内外摆式速通门(左边机) | 5台 | △要求 1.设备采用不少于16对红外对射,上不少于8对，下不少于6对，立柱不少于2对，搭配防尾随控制技术及未授权人员尾随闯入时会产生报警功能。 2.设备采用直流无刷电机 3.材料采用机箱≥1.2mm，机盖≥1.5mm厚，304拉丝不锈钢 4.可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度 5.支持身份验证，经授权人员才可通过 6.设备具备防尾随功能： 设备仅接受到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于20mm的距离沿同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许的人，两者之间间隔不小于20mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8.通行速度不小于30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 9.设备应能通过中文显示屏显示各红外遮挡情况；当某一红外模块损坏时，设备应能在15min内报警后屏蔽该红外模块，其他红外模块应能继续使用 10.设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 11.设备应具有开关量信号输入接口。设备可支持RS485通讯接口 12.工作温度：﹣40℃（含）～+60℃（及以上）、工作湿度：5%（含）--80%（及以上） 使用环境：室内室外 | 否 |
| 2.3.5 | 室内外摆式速通门(左边机) | 2台 | △要求 1.设备采用不少于16对红外对射,上不少于8对，下不少于6对，立柱不少于2对，搭配防尾随控制技术及未授权人员尾随闯入时会产生报警功能 2.设备采用直流无刷电机 3.材料采用机箱≥1.2mm，≥机盖1.5mm厚，304拉丝不锈钢 4.可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度 5.支持身份验证，经授权人员才可通过 6.设备具备防尾随功能： 设备仅接受到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于20mm的距离沿同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许的人，两者之间间隔不小于20mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8.通行速度不小于30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 9.设备应能通过中文显示屏显示各红外遮挡情况；当某一红外模块损坏时，设备应能在15min内报警后屏蔽该红外模块，其他红外模块应能继续使用 10.设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 11.设备应具有开关量信号输入接口。设备可支持RS485通讯接口 12.工作温度：﹣40℃（含）～+60℃（及以上）、工作湿度：5%（含）--80%（及以上） 使用环境：室内室外 | 否 |
| 2.3.6 | 室内外摆式速通门(中间机) | 6台 | △要求 1.设备采用不少于16对红外对射,上不少于8对，下不少于6对，立柱不少于2对，搭配防尾随控制技术及未授权人员尾随闯入时会产生报警功能 2.设备采用直流无刷电机 3.材料采用机箱≥1.2mm，机盖≥1.5mm厚，304拉丝不锈钢 4.可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度 5.支持身份验证，经授权人员才可通过 6.设备具备防尾随功能： 设备仅接受到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于20mm的距离沿同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许的人，两者之间间隔不小于20mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8.通行速度30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 9.设备应能通过中文显示屏显示各红外遮挡情况；当某一红外模块损坏时，设备应能在15min内报警后屏蔽该红外模块，其他红外模块应能继续使用 10.设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 11.设备应具有开关量信号输入接口。设备可支持RS485通讯接口 12.工作温度：﹣40℃（含）～+60℃（及以上）、工作湿度：5%（含）--80%（及以上） 使用环境：室内室外 | 否 |
| 2.3.7 | 室内外摆式速通门(右边机) | 2台 | △要求 1.设备采用不少于16对红外对射,上不少于8对，下不少于6对，立柱不少于2对，搭配防尾随控制技术及未授权人员尾随闯入时会产生报警功能 2.设备采用直流无刷电机 3.材料采用机箱≥1.2mm，机盖≥1.5mm厚，304拉丝不锈钢 4.可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度 5.支持身份验证，经授权人员才可通过 6.设备具备防尾随功能： 设备仅接受到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于20mm的距离沿同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许的人，两者之间间隔不小于20mm； 具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8.通行速度不小于30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 9.设备应能通过中文显示屏显示各红外遮挡情况；当某一红外模块损坏时，设备应能在15min内报警后屏蔽该红外模块，其他红外模块应能继续使用 10.设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 11.设备应具有开关量信号输入接口。设备可支持RS485通讯接口 12.工作温度：﹣40℃（含）～+60℃（及以上）、工作湿度：5%（含）--80%（及以上） 使用环境：室内室外 | 否 |
| 2.3.8 | 单机芯翼闸速通门 | 2台 | △要求 电机：直流电机，连杆机芯。 通道宽度：≥600MM.挡板为红色亚克力挡。 红外数量：≥4对红外。 防尾随：支持 消防联动响应时间：≤1s； 日志存储≥10万条，支持本地/远程导出 防护等级：≥IP65 尺寸：不大于L700*W300*H980MM | 否 |
| 2.3.9 | 双机芯翼闸速通门 | 1台 | △要求 电机：直流电机，连杆机芯。 通道宽度：≥600MM.挡板为红色亚克力挡。 红外数量：≥4对红外. 防尾随：支持 消防联动响应时间：≤1s； 日志存储≥10万条，支持本地/远程导出 防护等级：≥IP65 尺寸：不大于L700*W300*H980MM | 否 |
| 3 | 残卫求助报警系统 | 1批 |  |  |
| 3.1 | 室内报警单防区扩展模块（带一路输出） | 23个 | △要求 工作电压：DC12V ±20%，≤150mA 工作温度：-20℃（含）～+60℃（及以上） 工作湿度：小于等于90% 非凝露 地址范围：1~128 防区数不少于:1个分线制防区、1个输出 支持常开/常闭防区，报警响应时间≤1s； 通信接口：室内总线 输出端口：常开，最大负载能力DC12V 2A或DC24V 1A | 否 |
| 3.2 | 声光报警器 | 23个 | △要求 工作电压：DC12V ≥3W 安装区域：室内安装，报警音量旋钮调节 尺寸：≥122*72*43mm | 否 |
| 3.3 | 楼道机 | 1台 | △要求 工作电压：DC12V±20%，≤100mA 工作温度：-20℃（含）～60℃（及以上） 工作湿度：≤95%，非凝露 接口不少于：1路室内总线、1路100M网口 | 否 |
| 3.4 | 网络型报警主机 | 1台 | △要求 主电源：AC220V±10%，50Hz 备用电源：DC12V5AH蓄电池 功耗：≤18W 警号输出：DC12V ≥600mA 辅助电源输出：DC12V ≥800mA 通讯接口不少于：3路RS485接口、1路室内总线接口、1路100M网口 打印机接口：1路usb接口外接微型usb打印机 本地防区不少于：8路分线制 最大支持≥128防区，≥16路联动输出； 子系统数量不少于：8个 | 否 |
| 3.5 | 报警键盘 | 1台 | △要求 显示屏：≥3.2英寸点阵屏 通信接口：100M网口 报警输出不少于：1路 常开、常闭、公共 电源输入：DC12V 尺寸：≥162*100*24mm 最大功耗：≤3W 使用环境：-20℃（含）～+50℃（及以上）、不大于90%，非凝露 | 否 |
| 3.6 | 声光报警器 | 1台 | △要求 工作电压：DC12V ≥3W 安装区域：室内安装，报警音量旋钮调节 尺寸：≥122*72*43mm | 否 |
| 3.7 | 微型台式热敏设备（usb接口） | 1台 | △要求 打印方式：热敏打印 打印速度：≥65 毫米/秒； 分 辨 率：≥8 点/毫米； 打印宽度：≥48mm； 纸张类型：57mm±0.5mm×ø45mm 热敏纸； 工作环境：温度 0（含）～+50℃（及以上），相对湿度：0（含）～80%（及以上）。 | 否 |
| 4 | 车辆管理系统 | 1批 |  |  |
| 4.1 | 无簧一体化道闸(默认右向,3秒,4米直杆,含可视雷达) | 2套 | △1.类型:直流无刷 △2.升降时间:2~6秒可调节，升降次数:≥500万次 △3.道闸控制:默认采用开关量信号传输，支持RS485信号传输 △4.防砸雷达:支持，起落线信号输出:支持，线圈防砸:支持，遥控距离:支持≥30m △5.智能:支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别 △6.车牌抓拍摄像机分辨率：不低于2880×1620,25帧／s，变焦镜头：不低于2.7mm-13.5mm，压缩格式：H.265、H.264协议：FTP、HTTP、MQTT选项 △7.防砸雷达应支持1帧／s、2帧／s、3帧／s、4帧／s、5帧／s、6帧／s、8帧／s、10帧／s、15帧／s、16帧／s、18帧／s、20帧／s、22帧／s、25帧／s主码流：1080P、720P、D1，默认1080P辅码流：720P、D1、2CIF、CIF，默认720P图像编码格式：H.264、H.265 △8.可视防砸雷达应支持录像查询、录像下载、开始、暂停、停止、抓图、数字放大、音量控制、倍速控制、倍速播放、上一段、下一段、时间轴放大、缩小 #9.防砸雷达应能抓拍图像，远程查看视频功能 △10.防砸雷达应能支持RTSP鉴权和HTTP鉴权 | 否 |
| 4.2 | 4米八角直杆带胶条 | 2套 | △要求 材料:≥1.1mm铝合金 主杆: ≥45*100*4000MM 颜色:白杆贴红膜 重量:≤5.5KG 安装方式:压板固定 | 否 |
| 4.3 | 管理终端（含软件） | 1套 | #1.多机组网下，支持不少于8台门岗值守终端级联、32个通道管理。 #2.支持出入口抓拍单元、环境相机、LED屏接入。 #3.支持联动LED屏显示及播报车辆入场、车场、收费、停车时长等信息，信息内容支持自定义 #4.支持管理临时车、包期车、授权车、黑名单（禁行）车辆分别设置为自动放行或手动放行； △5.支持是否启用无牌车禁入管理；支持内嵌停车场管理，设置不同类型的车辆进出权限及收费规则；支持车辆过车记录及在场内车辆查询、导出及存储； △6.显示器：≥23.8英寸 ≥2K 120Hz IPS广色域 HDR10 低蓝光不闪 | 否 |
| 4.4 | 8口接入交换机 | 1台 | △要求 工业级非网管二层型交换机，不少于8个千兆电+2个千兆光，10/100/1000M自适应，SFP接口（含光模块），导轨式，DC供电 交换容量：≥20Gbps 包转发率：≥14.88Mpps 工作温度：-40℃（含）～+85℃（及以上） 存储温度：-40℃（含）～+85℃（及以上） 工作湿度：5%～95% RH 无凝结 存储湿度：5%～95% RH 无凝结 | 否 |
| 4.5 | 汇聚交换机 | 1台 | △要求 工业级可网管二层型交换机，不少于8个千兆电+8个千兆光，10/100/1000M自适应，SFP接口（含光模块），导轨式，DC供电； 交换容量：≥36Gbps 包转发率：≥26.064Mpps 工作温度：-40℃（含）～+85℃（及以上） 存储温度：-40℃（含）～+85℃（及以上） 工作湿度：5%～95% RH 无凝结 存储湿度：5%～95% RH 无凝结 | 否 |
| 4.6 | 9U机柜 | 1台 | △要求 含背板、2P10A空开1个，3孔5插位插座1个，含接地柱接地线 | 否 |
| 5 | 机房配套设备 | 1批 |  |  |
| 5.1 | 电池 | 32块 | △要求 12v120AH 白色电池 支持过充/过放/过温保护 需配合现有设备山特C3C HD-30K不间断电源使用 | 否 |
| 5.2 | 电池柜 | 1台 | △要求 A32，钣金产品，表面静电喷涂，可安装32只120ah电池 | 否 |
| 5.3 | 双联操作台 | 1套 | △要求 尺寸：≥1200*750*900mm 材质：框架采用1.2mm-2.0mm厚固定立柱，箱体内部配托盘，方便放置设备。前、后门采用不低于1.0mm厚双层钣金结构设计，同时配备通风网孔散热孔； 安装导轨：有专用设备安装导轨，可以垂直安装显示器支架； 控制台台面：选用不低于25mm厚环保耐火板饰面，中纤板或实木颗粒板为基材，E1级环保工艺； | 否 |
| 5.4 | 42U机柜 | 2台 | △要求 机柜规格： 2000*1000*600mm 材质：机柜非承重部件板厚≥1.0mm及承重部件方孔条板厚≥2.0mm。 机柜承重：机柜承重≥800kg，接地电阻≤1Ω； 内部配置：风扇单元、理线架，满足机房标准配置。 | 否 |
| 5.5 | 机柜PDU | 2条 | △要求 不少于8位10A输入10A输出，1.5平方，不少于2米线缆，新国标孔，带开关 | 否 |
| 6 | 智能升降阻车系统 | 1批 |  |  |
| 6.1 | 液压一体升降柱 | 16套 | △要求 警示装置:LED灯带+5CM反光带 柱体上升高度:不低于600mm 柱体厚度:不低于6mm 柱体直径: ≥φ219mm 柱体尺寸:预埋桶尺寸≥φ370mm×1100mm 柱体颜色:柱体不锈钢原色 柱体材料:304不锈钢 运行速度:上升≤4S 下降≤2S 地基盒:Q235+喷塑处理 控制方式:遥控控制（一体式液压系统） 工作温度: -30℃（含）～+55℃（及以上） 工作电压:AC 220-240V 最大功率:≥350W 输入电流:2.8-4.5A 频率:50-60Hz 防护等级: ≥IP67 | 否 |
| 6.2 | 控制系统 | 3套 | △要求 控制数量:1-8台升降柱 控制方式:315Mhz遥控器控制；支持操作日志记录 遥控距离:无遮挡情况下不少于50米 安全保护:应急方式：后备电源控制电磁阀释放 工作供电:AC 220-240V 输入频率:50-60Hz 箱体颜色:黑色 工作温度: -30℃（含）～+55℃（及以上） 箱体尺寸:不大于610*540*225mm | 否 |
| 7 | 配套工程 | 1项 | 本项目为交钥匙工程，本项包含设备安装、线材管材敷设、土建施工、地下停车场装饰装修、系统调试对接、人员培训等费用，详见工程量清单。工程部分质保期≥2年。 | 否 |

2.2服务要求

★收到中标通知书后，采购人有权要求中标人在5个工作日内搭建演示环境，并对招标文件中的设备随机抽取若干设备进行相关技术参数、功能要求进行逐项演示，如发现所投设备的技术参数或功能未达到投标文件中的响应情况，投标人应承担虚假应标责任并承担由此产生的一切损失。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章）

3.其他要求

★（1）本项目所采购视频监控系统与出入口管理系统，投标人必须与学校现有视频综合管理平台（宇视VM8500）和出入口管理平台（宇视EGS511-PM）无缝对接，实现统一安防平台管理，自动同步各类信息，包括但不限于：视频基础数据、人员基础信息、闸机授权信息、人脸信息、人员出入记录等。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章）

★（2）投标人需提供有效的《电子与智能化工程专业承包贰级》资质证明承诺书。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章）

（3）工期安排涉及楼宇消防验收和楼宇建筑验收排期（其间无法施工），6月20日吊顶封闭前必须完成楼内F1-F8线缆敷设，8月27日学生入住前必须完成楼内F1-F8所有前端设备安装调试，施工期窗口窄，可能需要夜间施工抢工期。中标人需严格执行成品保护。

（4）质保期：提供3年质保，质保期自验收合格之日起计算。质保范围内提供免费维修或更换服务。

（5）售后服务要求：质保期内提供7×24小时技术支持，故障响应时间≤1小时，重大故障上门处理时间≤4小时，12小时内排除故障。

（6）培训要求：提供不少于2天不少于5人的工程师安装配置等实操培训课程。

4. 验收标准

(1)投标人应按采购人要求按时将产品运输至采购人指定的场所，并按采购人要求进行安装、调试，完成交付验收，资料齐套交付。

(2)交货时，投标人提供原厂全新正品，采购人在收到货物后以约定方式清点货物及随机配件，如验收时出现质量问题，投标人负责无条件退换货，并承担相应责任。

(3)由采购人依据合同条款，结合项目执行情况进行验收。

# 第六章   拟签订的合同文本

## 北京物资学院政府采购合同

## （实体货物类）

项目名称：改善办学保障条件-北京物资学院后勤服务综合楼开办费

-安防交通配套设施项目

货物名称：

买　　方：北京物资学院

卖　　方：

签署日期：       年      月      日

合     同     书

1. 货物和数量

本合同货物：

数      量：

2. 合同总价

本合同总价为         元人民币。大写：

3. 付款方式

合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总价的5%作为履约保证金，买方收到履约保证金后15日内，买方向卖方支付合同总价的60%作为预付款；货物均交付买方并安装调试完毕，最终验收合格后15日内，买方向卖方支付合同总价的40%并无息返还卖方履约保证金。质保期内，卖方需保证所提供货物无任何质量问题，或出现质量问题后，卖方按照合同约定的售后服务条款在规定时间内予以调换或修复。

卖方应在买方支付每笔款项前向买方开具符合卖方所在地税务机关要求的等额增值税[□普通□专用] 发票。卖方未按时提供发票或所提供发票不符合买方要求的，买方有权延期支付合同价款。

4. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：卖方应在     年     月     日前向买方交付完整且功能齐备的货物。

交货地点：

5. 合同的生效

本合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章后，并由卖方递交履约保证金后开始生效。如卖方为授权代表签字，卖方需主动向买方提供加盖卖方单位印章的授权函，如不提供，则视为卖方单位默认授权卖方签字人代表卖方单位签署本合同。

| 买方：北京物资学院 名称：（印章） 年 月 日 法人或授权代表(签字)： 地址：北京市通州区富河大街321号 邮政编码：101149 电话：89534426 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京新华支行 账号：0200000209008810313 统一社会信用代码：12110000400007009F | 卖方： 名称：（印章） 年 月 日 法人或授权代表(签字)： 地 址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

合  同  条  款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 交货方式

2.1　本合同项下的货物交货方式为：　　　　　　　　　　　　　　　。

2.2  卖方应在货物发出 3 天前以电子邮件、传真形式等形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。

3.付款方式：合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总价的5%作为履约保证金，买方收到履约保证金后15日内，买方向卖方支付合同总价的60%作为预付款；货物均交付买方并安装调试完毕，最终验收合格后15日内，买方向卖方支付合同总价的40%并无息返还卖方履约保证金。质保期内，卖方需保证所提供货物无任何质量问题，或出现质量问题后，卖方按照合同约定的售后服务条款在规定时间内予以调换或修复。

4.技术资料及技术规范

4.1合同生效后  3  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

4.2  如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

4.3提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5.知识产权

5.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等）和经济赔偿。

6.包装要求

6.1  除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

6.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7.装运标志

7.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

7.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

8.交货方式

8.1 本合同采用的交货方式为下方       条。

8.1.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

8.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

8.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8.2 卖方应在合同规定的交货期 3 天以前书面或者传真方式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

8.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

9.技术资料

9.1 合同项下技术资料将以下列方式交付：

合同生效后 15 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

10.质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。

11.检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2货物运抵现场后，买方应在10日内组织验收，并制作验收文件，签署验收意见 。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

12.培训

12.1双方确定，卖方应在向买方供货后，根据买方的要求，为买方指定的人员提供技术指导和培训，使参加受训的人员理解并掌握货物的操作和维护。

12.2培训目的：确保买方技术人员能够熟练地对货物进行运行、诊断、维护和管理，确保买方相关业务人员能熟练地操作和使用。

12.3培训时间与地点：具体培训时间、地点及培训方式由双方协商决定，因培训所产生的所有费用已经包含在合同总价中。

13. 违约责任及索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3若卖方因本合同13.1而承担违约责任（由买方原因造成的除外）；买方均有权要求卖方按照下列比率向买方支付违约金：违约金每一周按合同总价的0.5％计收，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但违约金的最高限额为合同总价的5％。如果达到最高限额或经买方催告交付货物后30自然日内仍无法交付的或所交付之内容仍不符合合同约定的，买方有权无条件解除本合同。延迟交货不足1周时按1周计算。因延迟交货而使买方遭受损失的，卖方应承担买方由此造成的损失。解除合同并不影响卖方根据买方要求应当承担的上述违约责任。

13.4 如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2、13.3的规定解决索赔事宜，买方将从未支付的合同款或从卖方的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13.5 因卖方违约行为导致买方维权的，所产生的维权成本均由卖方承担（包括但不限于：诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全及担保费用等）

14.延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15.不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16. 合同争议的解决

16.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请买方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

17.违约解除合同

17.1 在任何一方违约的情况下，守约方可向违约方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向违约方追诉的权利。

17.2 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第13.1的规定可以解除合同的；

17.3 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

17.4卖方在本合同履行过程中违反本合同附件中《反商业贿赂协议》的。

17.5 若卖方违约，则在全部或部分解除合同之后，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

18.破产终止合同

18.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.转让和分包

19.1 政府采购合同不能转让。

19.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

20.合同修改

20.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

21.	通知与送达

买方联系方式：	          卖方联系方式：

联系人：	              	联系人：

联系电话：	              	联系电话：

联系地址：	              	联系地址：

电子邮箱：	              	电子邮箱：

21.1 以上信息如发生变化，应于变化后尽快通知另一方，如一方怠于履行通知义务，则另一方不承担责任。

21.2任一方可以采取专人送达、挂号信、EMS、电邮等方式与另一方沟通，并依据上述联系方式发送通知和函件，或在诉讼程序中，法院对一方或双方进行书面通知的，按照上述填写地址进行送达视为有效。如采取专人送达、挂号信、EMS方式发送的，则签收时视为送达，而不论函件由谁签收；如采取电邮方式，则发出即视为送达。如联系信息告知不准确、怠于履行变更通知义务、一方拒收等，则通知或函件被退回之日视为送达日。

22.计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.履约保证金

24.1 卖方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向买方提交合同总价 5% 的履约保证金。

24.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

24.3 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。最终验收合格后30日内，买方无息返还卖方履约保证金。

24.4如本合同因卖方原因解除或终止的，或卖方存在违反本合同约定之情形，无法如约履行合同的，履约保证金买方无需退还。

25.合同生效和其它

25.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

25.2 本合同一式6份，具有同等法律效力。买方执 4份，卖方执2份。

附件一：供货清单（严格按照投标书中的分项报价表与技术偏离表填写，若各货物质量保证期不一致时，也需在此清单中写明每一种货物的质量保证期）

、

附件二：售后服务承诺（需盖章）

卖方业务联系人：                    联系电话（手机号）：

公司名称（盖章）

附件三：反商业贿赂协议

买方： 北京物资学院

卖方：              (“卖方”在如下协议中指卖方及卖方的关联公司/机构)

双方合作期间，为了更严格遵守《反不正当竞争法》及其他相关法律法规有关禁止商业贿赂行为的规定，维护双方共同利益，促进双方关系良好发展，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条 本协议中的商业贿赂是指卖方（含买方关联方或合作方）为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，卖方或其单位工作人员或卖方通过第三方给予买方客户、买方合作方、买方员工及买方员工利害相关人的一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益；或买方从卖方的合作方及其员工处收受一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

第二条 不正当利益：包括物质性利益和非物质性利益。物质性利益是指能够直接用金钱价值加以衡量的利益。包括但不限于回扣、贿赂、私下佣金、借款、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡、交通卡、电话卡、各种话费的充值或其它可供使用或消费的充值、储值卡及其它形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、免费消费。非物质性利益是指难以直接用经济或金钱价值加以衡量的能满足人们需求和欲望的精神利益和其他不正当利益，是物质性利益以外的权益、优惠、便利以及其它好处。包括但不限于给予解决住房机会、迁移户口、调动工作、提拔职务、安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权。

第三条 利益冲突：包括但不限于（1）卖方不得向买方客户、买方员工及其利害相关人提供任何形式的借款（除银行常规贷款业务外）；（2）双方合作过程中，卖方不得允许买方员工及其配偶持有或由第三方代持有卖方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5%的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用买方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）。（3）卖方不得雇佣买方辞退的人员或自买方主动离职不到1年的人员对接买方业务。（4）卖方不得通过不正当利益贿赂买方客户，要求客户购买卖方商品。

第四条 若卖方违反上述约定行为之一，买方有权单方部分或全部终止与卖方的合同，同时卖方应向买方支付10万元违约金或者支付合作期间订单（合同）金额的50%作为违约金，两者以高者为准。鉴于上述行为严重破坏经营秩序，损害营商环境，卖方充分知悉并认可上述违约金为惩罚性违约金，违约金包括但不限于买方的实际损失、预期利益损失、商誉损失及其他直接和间接损失等。在任何情况下，卖方均同意按照本条款约定全额支付违约金。卖方应于买方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，买方有权停止结算货款、履约保证金，且有权从合同款项中直接扣除。同时，卖方及其实际控制、代理的或协助卖方业务的公司将被列入失信名单，即为永不合作的供应商。

第五条 若卖方违反本协议第三条第（2）款和/或第（3）款、第（4）款之规定，除应根据上述第四条承担违约金，卖方还应将因此行为所得的全部收益支付给买方。卖方应于买方发现该等违约行为之日起5个工作日内向买方支付其所得的全部收益，如未及时支付，买方有权从合同款项中直接扣除，不足部分买方有权向卖方进行追偿。

第六条 对于卖方，无论是主动还是被动发生第一条、第二条、第三条所示行为的，如果主动向买方提供有效信息，买方将与卖方继续合作，对于上述情形的处理买方有完全的判断权和自主权，卖方认可并自愿接受处理结果。

买方设定专用电话接受卖方的投诉010-89534307。买方会对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。

| 买方： 北京物资学院 | 卖方： |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件四：中标/成交通知书

附件五：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：北京物资学院

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范乙方在承接甲方土建施工、检修、绿化、保洁及其他劳务时的安全行为，促使乙方加强本单位安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度和切实有效的安全防范措施，确保安全生产。根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》、《关于进一步加强生产经营单位外包外租安全生产管理工作的通知》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守：

一、外包外租项目基本内容

1、项目基本信息

甲方名称：北京物资学院；

座落位置：北京市通州区富河大街321号；

项目名称：                          ；

服务区域：                              ；

服务期限：                           。

- 外包外租服务内容（各自管理的区域范围（场所、人员、设备））

。

二、双方应当遵循的基本原则

1、双方安全管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2、双方应相互配合、支持安全检查工作，隐患整改落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

3、乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订应急救援预案，落实各项安全防护措施，配备与作业相关的各项应急救援器材。

4、双方必须严守技术秘密和业务秘密。

三、甲方的权利、义务和职责

1、贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，将乙方的安全生产工作纳入本单位安全生产管理体系，进行统一协调管理。

2、提供的场所和相关设施设备符合安全，具备安全生产条件。

3、定期开展安全检查。发现和制止违章行为，督促乙方消除安全隐患。安全隐患不能及时消除或者消除过程中无法确保安全的，甲乙双方可约定安全管理措施和责任。

4、强化高风险作业管控。督促乙方落实作业审批要求，制定作业方案，并安排专门人员现场管理。乙方未落实作业相关规范要求，或者作业人员屡次违章作业的，甲乙双方可约定采取的措施。

5、对入场的乙方人员进行安全教育培训，开展安全生产、消防安全等方面的法律法规宣传。入场人员安全生产、消防安全教育培训不合格的，双方可约定继续加强教育培训或更换作业人员等其他管理措施。

6、将乙方纳入本单位的应急处置体系，督促乙方开展应急处置培训和演练。

7、发生突发事件，双方约定现场应急处置责任和措施，以及事故报告的流程。

8、甲方安全管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安全检查的意见和建议。

9、甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。如乙方拒不整改，甲方有权责令乙方立即停止作业并给予经济处罚，有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行，因此造成的经济损失由乙方承担。

10、确定对乙方进行具体安全检查的部门和责任人，建立完备、规范的安全检查记录档案，对从事危险作业、高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质证书。

11、其他属于甲方在发包项目或出租场所安全生产管理的权利和义务。

四、乙方的权利、义务和职责

1、贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，制定规章制度和操作规程、落实安全投入、配备安全生产管理人员等。

2、提供的企业资质、特种作业人员操作资格、入场设施设备检验检测资料等相关材料真实有效。

3、制定的作业方案符合规范标准要求。

4、使用场所和相关设施设备符合规范要求，设施设备发生故障问题双方约定维修维护的责任。

杜绝场所出现占用堵塞安全出口和疏散通道，埋压、圈占、遮挡消火栓；将车间、仓库和宿舍设置在同一建筑物内的“三合一”“多合一”和违规存放危险物品等现象。

5、项目作业符合国家或者行业规范标准。

（1）制定落实安全和技术交底。

（2）履行动火、临时用电、吊装、建设工程拆除、高处作业、有限空间等作业的审批要求，特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理。

（3）配备作业设备、工具、劳动防护用品、安全警示标志、应急救援设备等。

6、配合甲方开展现场安全检查，纠正违章行为，落实隐患问题整改。乙方可拒绝甲方的违章指挥或其他不符合规范标准的行为。

7、对从业人员进行安全生产教育培训，做好培训记录。

8、制定应急预案或现场处置方案，加强应急处置培训，开展应急演练。

9、发生事故的应急处置第一责任人和应急措施，以及事故报告的流程和责任。

10、乙方严禁将承包的业务或部分业务转包或者违法分包。

11、乙方人员应当遵守国家相关法律法规和甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督和经济处罚。对甲方提出的整改意见乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

12、乙方应配备安全管理机构或人员，在甲方施工、劳务作业等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员，全面负责项目的安全、消防等工作。

13、乙方特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种设备必须取得有效的安全检验合格证，方可进入现场使用。

14、乙方安全及相关技术人员在作业前应先熟悉现场与甲方进行技术交底，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底。

15、乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，因此造成的损失由乙方承担。如需动用或操作需提前告知甲方，经甲方同意后方可操作。

16、乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求，对借用或租用甲方的设施设备等负有检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业。

17、乙方人员凡有高空作业、动火作业等危险作业应事先到甲方安全管理部门报批后方可作业。作业现场必须有专人安全监护，落实各项安全措施，不得一人操作。

18、乙方人员在甲方从事有限空间作业必须到甲方安全管理部门办理报批手续，落实有限空间作业“先通风、后检测、在作业”的原则，配备通风、检测、应急救援等装备，设置有限空间警示告知牌，作业现场负责任人或监护人应持有有限空间监护人员证书，具体负责现场监督管理。

19、乙方作业期间的临时用电必须取得甲方同意，办理临时用电审批手续方可接电，乙方不得私自拉接电源。

20、在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，甲乙双方必须严格执行有关行业要求，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方安全管理部门和相关部门审核，经甲方同意后方可作业。

21、乙方人员对自己所处的管辖区域范围、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止作业，甲方发现隐患有权叫停，并由有关单位落实整改、排除隐患后方准开工。一经开工，就表示该单位确认该区域场所、作业环境、设施设备工具用具等符合安全要求和处于安全状态，该单位对实施过程中产生的后果自行负责。

22、乙方进行实施期间，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，设置安全防护标志，加强作业人员的安全防护，并严格执行安全操作规程，同时应妥善保管易燃、易爆、危险物品，并采取相应防范措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

23、因乙方原因发生的安全生产事故由乙方负总责并承担造成甲方损失的相关费用。

24、乙方应对因作业过程中出现的一切人身伤害和财产损失承担全部责任（包括经济赔偿责任、和法律责任）。实施期间，乙方发生安全生产事故或乙方人员发生人身伤亡的，由乙方承担全部责任；乙方发生安全生产事故给甲方造成损失的应承担全部赔偿责任；因作业给甲乙双方以外的第三方造成人身伤害、财物损失损伤等一切后果的由乙方负全责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

25、其他属于乙方在承包项目或承租场所安全管理的权利和义务。

五、安全生产事故应急救援

1、双方应建立各自的应急救援预案，当事故能够控制在各自解决的范围内，由各自进行处理。

2、当事故超出自己解决的范围，双方都应调动一切可调动的人员物资，在甲方的统一指挥下进行救援，启动相应级别的应急预案。

3、由于乙方自身原因造成的安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。

4、无论发生何种事故，甲、乙方均应根据当时条件尽可能控制事故扩大，抢救人员，给受害者提供一切救助。

六、安全生产事故报告、配合调查处理的约定

1、乙方发生的生产安全事故应及时如实报告甲方，并采取有效措施最大限度地减少事故造成的损失，按“四不放过”原则对责任人进行处理，并落实防范措施。

2、当事故发生与对方发生关联时，双方皆有义务配合调查处理。

七、指定安全生产负责人

1.乙方的项目负责人为本项目安全生产、防火、防盗直接负责人。

2.乙方指定         （联系方式：      ）为本项目安全责任人，同时提供相应的安全责任人委托书，报送至甲方备案。

七、违约责任

1、本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的相关业务合同以及甲方相关制度进行考核或处罚。

八、处罚标准

乙方或其个人违反甲方关于安全方面的相关规定应接受甲方相关部门的批评教育，应立即改正其违规做法；情节严重的，给予单位2000—20000元罚款，个人200—2000元罚款；违反国家法律法规的由公安机关追究责任和处理；给甲方造成的损失，全部由乙方赔偿。

九、附则

1、本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

2、本协议有效期自签订之日起到竣工验收之日截止。

3、协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

5、本责任书作为合同附件，份数与合同一致,甲乙双方盖章后生效。

6、本合同履行地：甲方所在地。

7、本协议签订后，因国家法规调整，甲乙双方充分沟通后，可适当补充完善。

8、甲方定期对乙方安全生产责任落实情况进行监督。考核不合格或存在重大事故隐患的，且告知后，仍未在期限内整改的，甲方有权单方面解除服务合同且不承担任何违约责任，对因事故隐患造成甲方损失的，乙方承担全部责任，并消除因事故给甲方所带来的负面影响。

9、本协议最终解释权由甲方负责。

甲方：                                乙方：

地址：                              地址：

年    月    日                      年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

## 投标人名称（加盖公章）：____________

## 日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

投标人名称（加盖公章）：

日          期：    年    月    日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 （同类业绩，企业实力，项目人员，项目实施方案，售后及培训方案，环境标志产品，节能产品等）

10-2 ★收到中标通知书后，采购人有权要求中标人在5个工作日内搭建演示环境，并对招标文件中的设备随机抽取若干设备进行相关技术参数、功能要求进行逐项演示，如发现所投设备的技术参数或功能未达到投标文件中的响应情况，投标人应承担虚假应标责任并承担由此产生的一切损失。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章。）

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

10-3 ★本项目所采购视频监控系统与出入口管理系统，投标人必须与学校现有视频综合管理平台（宇视VM8500）和出入口管理平台（宇视EGS511-PM）无缝对接，实现统一安防平台管理，自动同步各类信息，包括但不限于：视频基础数据、人员基础信息、闸机授权信息、人脸信息、人员出入记录等。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

10-4 ★投标人需提供有效的《电子与智能化工程专业承包贰级》资质证明承诺书。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

- 业绩清单

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 金额（万元） | ## 签约时间 | ## 采购人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |

注：

（1）提供同一甲方多个同类业绩只能算一个业绩。

（2）须提供合同复印件（包括合同首页、金额页、双方签字盖章页）并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。

- 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：