变更公告2

原招标项目名称：北京工商大学科技创新服务能力建设-科研水平提高定额-中国轻工业绿色塑料成型技术与质量评价重点实验室建设（科研类）

招标编号：BIECC-ZB3349

采购人名称：北京工商大学

采购人地址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)

采购人联系人及联系方式：杨小龙、华菂/010-68984323

招标代理机构全称：北京国际工程咨询公司

招标代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A611

招标代理机构联系人及联系方式：蔡轩、刘然/82376706

项目联系人及联系方式：蔡轩、刘然/82376706

招标公告首次发布日期：2017年1月24日

变更事项：技术需求；招标文件发售时间；投标截止时间及开标时间。

变更内容：

1、流变仪（带小角激光散射）的技术要求变更如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲流变仪（带小角激光散射） | 1.技术参数及要求： 1.1.1工作条件： 1.1.1 相对湿度：相对湿度15%～85% 1.1.2工作温度：25℃±10℃ 1.1.3 工作电源：220V±10% 1.2.技术指标： 1.2.1 振荡模式最小扭矩：≤0.5nNm 1.2.2 旋转最小扭矩：≤5nNm 1.2.3 最大扭矩：200mNm 1.2.4频率范围 [Rad/s]: 7.5-7～ 628 1.2.5最大角速度 [Rad/s]：≥300 1.2.6法向力范围：0.005N～50N 1.2.7位移分辨率 [nrad]：≤10 1.2.8速度切换时间: ≤ 5ms 1.2.9温度范围：-150℃～450℃ 1.2.10低摩擦力技术的磁悬浮轴承或空气轴承 #1.2.11小角激光散射附件具备良好的控温性能，控温范围-20℃～200℃ 1.2.12小角激光散射附件可测量的激光散射角度较宽 1.3 配置要求 1.3.1主机带有法向力传感器和智能识别技术 1.3.2流变仪安装包,含中英文操作软件及分析软件。 1.3.3 高低温对流控温系1套； 1.3.4 热塑性材料测试平板夹具1套； 1.3.5 热固性材料测试可抛弃平板夹具1套； 1.3.6空气过滤干燥系统1套； 1.3.7小角光散射附件1套，包括控温系统、成像透镜系统、CCD图像采集系统； 1.3.8帕尔贴智能加热板； 1.3.9帕尔贴用锥板，平板，防挥发罩； 1.3.10 大直径和小直径锥板各1件； 1.3.11大直径和小直径平行板各1件。 1.3.10低温液氮控制系统1套,含50L液氮罐； 1.3.11无油静音空气压缩机1套； 1.3.12数据采集处理工作站1套，CPU不低于I5，内存≥4G，硬盘≥1T，显示器≥21寸； 1.3.13低温液体恒温循环器1台，最低温度可达-20℃。 2.产品技术培训与售后服务： 提供系统安装调试 2.1免费提供使用人员现场使用培训服务 2.2 提供完善的技术咨询(800免费电话)和应用服务, 售后服务响应时间24小时 2.3 免费提供2/人次高级培训（在中国技术中心） 2.4质保期:自验收合格之日起一年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：良乡校区工科实践中心楼308房间 | 1 | 是 |

2、本项目招标文件发售时间截止至：2017年 4月6日（节假日除外），上午9:00至11:30,下午1:00至4:30（北京时间）。

3、本项目投标截止时间及开标时间：2017年4月12日上午9：30（北京时间）。

变更日期：2017年3月22日

说明：请各投标人根据上述更正内容安排相关事宜，并务必在收到本通知后加盖单位公章传真至82370881，或将加盖公章的扫描件发送邮件至jowena@163.com。

北京国际工程咨询公司

2017年3月22日